| ICS | 13.030.50 |
| --- | --- |
| CCS | Z 70 |

62

甘肃省地方标准

DB 62/T XXXX—XXXX

农药包装废弃物收运和处理技术规范

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

甘肃省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  回收体系的建立	1

5  回收站（点）的建设	2

6  收集	2

7  归集和集中收贮	3

8  运输	3

9  回收处理	3

10 发展社会化服务	4

11 安全作业	4

附录A（规范性）农药包装废弃物暂存、回收站（点）警示标识图形.................................5

附录B（规范性）农药包装废弃物回收站（点）台账..............................................6

附录C（规范性）农药包装废弃物集中收贮中心台账...........................................7

参考文献................................................................................8

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由甘肃省生态环境厅提出监督实施。

本文件由甘肃省生态环境标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：甘肃省生态环境科学设计研究院。

本文件主要起草人：张军，陶伟，魏婧，贠彦祺，张瑞盈，王鹏，索超，赵一杰，徐亚

农药包装废弃物收运和处理技术规范

范围

本文件规定了农药包装废弃物回收体系的建立、回收站的建设、收集、归集、运输、回收处理、安全作业等要求和程序。

本文件适用于在甘肃省行政区域内农药包装废弃物的回收、运输、处理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15562.2 环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场

GB/T 16716.7 包装与包装废弃物 第7部分: 生物降解和堆肥

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

HJ 2025 危险废物收集 贮存 运输技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 农药包装废弃物  pesticide packaging waste

农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物。

注：农药包装废弃物包括瓶、罐、桶、袋等

回收体系的建立

农药包装废弃物回收体系应以县区为单元建立，按照“村（组）回收、乡镇归集、县（区）转运处置”的运行模式，合理布设县、乡、村农药包装废弃物的集中收贮中心、转运点、暂存点等回收站（点）。

    - 农药包装废弃物首先由使用者就近送至一级回收站（点），各站（点）收集的农药包装废弃物归集至二级回收站，最终各二级回收站归集的农药包装废弃物集中至收贮中心。逐级归集收贮流程见图1。

农药包装

废弃物

一级回收站

（行政村、自然村、农药经营店）

二级回收站

（乡镇归集）

集中收贮中心

（县级转运处置）

    - 图1 农药包装废弃物逐级归集收贮流程

一级回收站（点）以村为单位设置，每个行政村应建立至少1个一级农药包装废弃物回收站（点），也可视农药包装废弃物产生量及收集便捷性以自然村为单位设置。农药经营者应设立一级农药包装废弃物回收点。

二级回收站（点）以乡镇为单位设置，每个乡镇建立至少1个二级农药包装废弃物回收转运点。

集中收贮中心以县为单位设置，每个县设立1个集中收贮中心。规模化种植主体、社会化植保服务组织及使用大规格农药包装的组织可自行设置农药包装废弃物暂存点，产生的农药包装废弃物集中移送到一级回收点。

各级农药包装废弃物回收站（点）按照5.2、5.3、5.4条的要求建设并配备农药包装废弃物回收设施。

回收站（点）的建设

各级回收站（点）选址应符合GB 18597的规定。距居民区、水源地（河流、湖泊）至少500米以上，避开河道滩涂、径流汇水区，以及陡坡、断崖、塌陷等地质不稳定区域。同时靠近农田集中区或村镇主干道，方便收集和转运。

回收站（点）须单独设置，不与其他仓储场所混建。

    - 一级回收站（点）场所占地面积不小于5平方米；二级回收站（点）场所占地面积不小于15平方米，也可视收集范围内农药包装废弃物1周产生量确定。

    - 各级回收站（点）围墙高度不低于1.5米，顶部带遮雨防风棚顶，铺设防渗混凝土地面+防渗涂层，配置托盘或防漏围堰。回收站（点）配备独立门锁，并按照HJ1276确定的标识方法在回收站（点）外醒目位置设立危险废物贮存设施标志。

各级回收站（点）内部按照农药瓶、农药袋、农药桶（罐）划分区域，并按照 GB 15562.2 中的规定设置分区围挡，同时配备有盖的回收容器，按包装废弃物分类收纳，并在回收容器醒目位置粘贴分类标识及警示标签。标签应符合附录A要求。

各级回收站（点）应配备必要的个人防护装备，包括手套、防护服、护目镜、防毒面具或口罩等。

各级回收站（点）应采取相应的防爆、防火等安全措施，配备干粉灭火器、消防沙池等。

各级回收站（点）应建立农药包装废弃物回收站（点）工作台账，记录农药包装废弃物的形式、数量等信息并建立回收电子台账，台账应保存2年以上。工作台账应符合附录B要求。

各级回收站（点）设置专题宣传栏，介绍农药包装废弃物危害、环境保护要求、分类投放规定等信息，引导农药生产者、经营者及使用者主动回收、正确分类。

回收站（点）应至少配置1名专（兼）职人员负责日常管护，人员应熟悉农药包装废弃物危害、收贮过程相关环境保护与污染防治规定。

收集

农药包装废弃物回收前应进行清洗。农药使用者在使用时应尽量将包装内药剂清洗至农药配液，每次用农药包装规格一半容量的清水，上下振荡清洗 3 次以上，每次10秒～l5秒，将清洗农药包装内部的水并入农药配液中，减少包装物上农药残留。清洗后的包装废弃物及时送一级回收站（点）或交农药经营者，做到当日产生当日回收。

农药使用者宜保留农药产品包装标识，方便进行资源化利用。

农药经营者及使用者应及时收集产生的农药包装废弃物，使用耐磨、防渗漏的垃圾袋或容器装载妥善保管，并按照4.2条流程将农药包装废弃物就近送往农药包装废弃物回收站（点）。参与农药包装废弃物收集过程的人员应按照HJ 2025中的规定采取安全防护和环境污染防控措施。

归集和集中收贮

一级回收站（点）回收的农药包装废弃物应归集至所属辖区的二级回收站（点），至少1周归集一次。

二级回收站（点）回收的农药包装废弃物应集中转运至县级集中收贮中心，至少2周转运一次。

县级集中收贮中心的设立应委托专业环境保护机构进行论证及评估确定，综合考虑区域农药包装废弃物产生规模、收运范围、便捷性等因素，选址、设计、改造、建设、运行管理应符合 GB 18597 和 HJ 2025 中的相关要求。

县级集中收贮中心占地面积不小于100平方米，应配备负压通风系统，配置集气吸附装置处理挥发性农药气体，场地采用高密度防渗材料+混凝土硬化，建筑围墙四周设置雨水导排系统。

县级集中收贮中心内部应分区设置，至少设置操作区、堆存区。操作区进行农药包装废弃物分拣、打包，分类存放；堆存区按照已归集的农药包装废弃物性质、可利用性进行分区堆放，不同区域设置围挡进行分隔并标识。

县级集中收贮中心应配备压缩机，对可压缩的农药包装废弃物进行压缩打包，码放整齐。玻璃或金属类型的农药包装废弃物直接分类码放。

县级集中收贮中心应至少配置2名专（兼）职人员负责日常运维，人员应熟悉农药包装废弃物危害、收贮过程相关环境保护与污染防治规定、相关设备仪器操作。

县级集中收贮中心应按5.4、5.4要求配备人员防护及消防物资。

县级收贮中心应建立工作台账，记录农药包装废弃物的数量和去向信息，形成回收电子台账，台账应保存两年以上。台账内容应符合附录C要求。

有条件的地区在农药包装废弃物回收站（点）、集中收贮中心设置视频监控，与当地农业农村、生态环境等部门联网。

农药经营者和农药包装废弃物回收站（点）应当建立健全相关设施设备、场所的维护和运转机制，妥善贮存收集的农药包装废弃物，防止擅自倾倒、堆放、遗撒农药包装废弃物。

运输

应优先选择具有危险废物运输资质和车辆的机构统一承担县级集中收贮中心、一级、二级回收站（点）及收贮中心之间农药包装废弃物的归集转运。

不具备委托第三方归集和转运条件的区域可参照危险废物豁免管理清单(2025版)，使用专用运输工具统一归集转运，运输过程采用密闭防漏容器或防渗漏回收袋装载农药包装废弃物，满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。

归集和转运路线应长期固定，且尽量避开水源地、居民集中区、坡陡弯急路段。运输途中不丢弃、遗撒农药包装废弃物，严防二次污染和中毒事故发生。

运输后的运输工具应及时清洗，清洗废水应全部收集运至污水处理厂（站），不应直排至环境。

回收处理

总则

农药包装废弃物宜优先进行重复使用或资源化利用；无法利用的，应当依法依规进行填埋、焚烧等无害化处置。

重复利用

使用大规格农药包装的，使用者应在配药过程中完成清洗，确保包装内没有明显农药残留后统一送回收点，经逐级归集后由原农药生产厂家接收并重复利用。接收厂家应对回收的包装及农药残留情况进行检测。

资源化利用

9.3.1  经集中收贮中心归集分类后的农药包装废弃物可由农药生产厂家重复利用，或由专业厂家及机构通过物理造粒、化学分解等方式进行资源化利用。

9.3.2  资源化利用产品不得用于制造餐饮用具、儿童玩具等生活用品，防止危害人体健康。

9.3.3  农药包装废弃物开展资源化利用前应委托专业环境保护机构围绕其加工、利用技术工艺及产品的环境风险进行评估，经评估风险可控后方可资源化利用。

无害化处理

无法进行重复利用、资源化利用或使用不可降解材质的包装物，应由具备相应资质和处置能力的处置机构采取高温焚烧、集中填埋等方式进行无害化处理。

可生物降解的包装废弃物宜通过堆肥、沤肥等方式进行无害化处置。

发展社会化服务

鼓励和支持行业协会在农药包装废弃物收运和处理过程中发挥组织协调、技术服务、宣传指导等作用。具备条件的地区应在农药包装废弃物回收、转运、重复利用及资源化环节建立经济回报机制。

安全作业

暂存点、回收站（点）和集中收贮中心存放的农药包装废弃物堆放高度宜≤1.5 m。

各级回收站（点）人员进行回收、分类作业时应做好安全防护，如着防护服装，穿雨鞋，佩戴口罩、橡胶手套。作业过程中不吸烟、不饮食、不用手擦拭嘴、脸、眼睛等。作业结束后应及时清洗手、脸，清水漱口。

- 附录A

- （规范性）

- 农药包装废弃物暂存、回收站（点）警示标识图形

- A.1 农药包装废弃物暂存、回收站（点）警示标识如图 A.1 所示。

- 图A.1 农药包装废弃物暂存、回收站（点）警示标识

- 附录B

- （规范性）

- 农药包装废弃物回收站（点）台账

- B.1 农药包装废弃物回收站（点）台账内容及格式如表 B.1 所示。

- 表B.1 农药包装废弃物回收站（点）台账

| - 接收日期 |  | - 废弃物形式 - （玻璃/塑料/金属） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 废弃物原容纳物成分 |  | - 废弃物接收量 |  |
| - 接收人签字 |  | - 是否按废弃物形式分类贮存 |  |
| - 交送人签字 |  | - 交送人联系方式 |  |
| - 备注 |  |  |  |

- 附录C

- （规范性）

- 农药包装废弃物集中收贮中心台账

- C.1 农药包装废弃物收贮中心台账内容及格式如表 C.1 所示。

- 表C.1 农药包装废弃物集中收贮中心台账

| - 接收日期 |  | - 废弃物形式 - （玻璃/塑料/金属） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 所属危险废物种类 |  | - 废弃物接收量 |  |
| - 接收人签字 |  |  |  |
| - 转移日期 |  | - 废弃物转移量 |  |
| - 转移人签字 |  |  |  |
| - 接收单位（去向） |  |  |  |
| - 接收人签字 |  | - 接收人联系方式 |  |
| - 备注 |  |  |  |

- 参考文献

- [1] 生态环境部, 国家发展改革委, 公安部, 交通运输部, 国家卫生健康委.《国家危险废物名录（2025年版）》[Z]. 2025-01-01.