| ICS | 35.240.99 |
| --- | --- |
| CCS | 34. L70/84 |

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—202X

安徽省充换电基础设施综合监管服务平台接入规范

Access Specification for Anhui Province's Comprehensive Supervision Service Platform for Charging and Swapping Infrastructure

（意见征求稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目   次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 数据传输与安全	2

6 密钥的管理和使用	3

7 数据加解密方式	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中安能源（安徽）有限公司提出。

本文件由安徽省发展改革委归口。

本文件起草单位：中安能源（安徽）有限公司、国网安徽省电力有限公司、安徽省经济信息中心、合肥蔚电科技有限公司、合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司、安徽星充新能源科技有限公司、芜湖市充换电有限责任公司、合肥特来电汽车充电有限公司、安徽省充换电有限责任公司、安徽奥动新能源科技有限公司、国网安徽电动汽车服务有限公司、国网安徽省电力有限公司马鞍山供电公司。

本文件主要起草人：吴海、吴冠琼、曹根苗、戚运韬、张文、刘辉舟、张政、袁昭、张园、张明懿、翟龙飞、李杰、刘银、刘那、朱明磊、王维胜、王欧、齐红涛、刘金友、殷源、汪安邦、陈伟、王翀、张向宏、刘子婧、张军、张泽群、陈光宇、李林、黄华胜。

安徽省充换电基础设施综合监管服务平台接入规范

1 范围

本标准规定了充换电基础设施综合监管服务平台接入要求、功能要求、资源共享和数据交换要求、部署要求、安全性要求。

本标准适用于省、市、县（区域）监管单位及各级充换电基础设施运营商开展省充换电基础设施综合监管服务平台的接入工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15629.3 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网

GB 15629.11 信息技术 系统间远程通信和信息交换局域网和城域网 特定要求 第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范

GB/T 44130.1-2024  电动汽车充换电服务信息交换

ISO/IEC11801-2010 信息技术 用户基础设施结构化布线

GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB/T22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

GB/T22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 21062.3 政务信息资源交换体系 第3部分:数据接口规范

GB/T 21063.3 政务信息资源目录体系 第3部分:核心元数据

GB/T 21063.4 政务信息资源目录体系 第4部分:政务信息资源分类

GB/T 28827.1 信息技术服务 运行维护 第1部分: 通用要求

GB/T 28827.2 信息技术服务 运行维护 第2部分:交付规范

GB/T 28827.3 信息技术服务 运行维护 第3部分:应急响应规范

GB/T 32960.3 电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第3部分：通信协议及数据格式

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 29317—2021 电动汽车充换电设施术语

3 术语和定义

GB/T 19596、GB/T 29317中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 电动汽车使用者 EV driver

通过电动汽车充换电基础设施进行能量补充服务的用户。

3.2 电动汽车充换电服务 EV charging service

运营商提供电动汽车使用者的，包括通过身份识别认证，站点导航，充换电，支付结算的整个过程。

3.3 电动汽车充换电服务运营商 EV charging and battery swap service operator

为电动汽车用户提供充换电服务的提供者。简称充换电服务运营商。

3.4 充换电基础设施综合服务平台

由政府行业主管单位授权的运营组织或由新能源汽车充换电设施运营商建设的，应用智慧监管、物联网、车联网等技术的新能源汽车充换电基础设施综合监管服务信息系统，在信息化相关技术的支撑下，对新能源汽车充换电基础设施进行监测管理、数据采集，向运营商和新能源汽车用户提供便捷服务，对新能源汽车充换电基础设施领域内相关信息进行收集、整合、分析并加以有效利用，及时对新能源汽车产业领域出现的问题或趋向作出反应，有效实施信息化监管服务。

3.5 电动汽车充换电服务平台运营商 EV charging and battery swap service platform operator

为电动汽车充换电服务运营商提供的电动汽车充换电服务平台服务的专业平台运营商，简称平台运 营商。

4 基本要求

4.1 软件界面设计开发应遵循HTML5标准，适应国产浏览器。

  - 4.2 开发架构应采用B/S架构，前后端分离，模块化构建方式。

  - 4.3 应通过统一资源文件实现各项业务的集成。

  - 4.4 应保持7*24小时不间断稳定运行。

  - 4.5 系统访问及数据传输过程应加密。

5 数据传输与安全

  - 5.1 数据传输体系

5.1.1数据传输流程

电动汽车充换电服务信息交换应符合GB/T 9387.1中关于会话连接的要求，一般需要经过平台认证、请求和应答3个步骤。

5.1.2数据传输接口

所有数据传输接口均应采用HTTP(S)接口，每个接口的URL均采用如下格式定义：

http(s)://[域名]/evcs/v[版本号]/[接口名称]

1.域名：接口提供方平台域名。

2.	版本号：代表接口版本号，不同的版本地址对应相应版本代码。系统升级期间，新旧版本可同时存在，待所有接入方都切换到新接口，旧版本接口即可下线。从而达到平滑升级的目的。

3.接口名称：所请求/调用接口的名称，具体接口名称见T/CEC 102.2和T/CEC 102.3。

为保证各接口的功能明确清晰，每个URL只允许对应一种功能。

5.1.3接口调用方式

接口均应使用HTTP(S)/POST方式传输参数，采用JSON的方式，传输过程中应包含消息头和消息主体两部分。数据应采用UTF-8编码，JSON格式。

  - 5.2 平台认证要求

5.2.1基本要求

平台信息交换应具备平台认证服务，提供平台之间的鉴权认证功能。平台之间在信息交换前，应完成平台认证，获得平台交换能力。

省级监管平台、运营商平台应提供严格的系统安全保密机制，保障信息交换接口安全、稳定、可靠地运行，包括信息的存取控制、应用系统操作的安全等。基本要求：

1.采用身份认证、访问控制、数据加密、数字签名等安全措施；

2.采用安全可靠并且普遍使用的加密算法；

3.密钥的存贮和交易信息的加密／解密需要在安全的环境中；

4.数据安全保密应遵循国家和行业标准；

5.应能定期或应对突发进行密钥更新和启用；

6.具备对报文进行来源正确性鉴别的机制（HMAC）。

5.2.2认证方式

身份认证宜采取用户名/口令认证、密钥认证或数字证书认证等方式；访问控制可采取IP访问控制、时间访问控制等多种结合手段。

用户身份认证成功后授予Token，每次向服务端请求资源时应带着服务端签发的Token，服务端验证Token成功后，才返回请求的数据。Token的有效期由服务方确定，最长不应超过7天，Token丢失或失效后应再次发起认证服务。

6 密钥的管理和使用

6.1 基本要求

各平台应符合GB/T 25070、GB/T 20271、GB/T 22239中关于数据安全传输控制要求。

各平台应提供严格的系统安全保密机制，保障信息交换接口安全、稳定、可靠地运行，包括信息的存取控制、应用系统操作的安全等。

密码算法用于密钥的产生、分发、HMAC以及加密等安全功能，相关的算法模块在其生命周期内不应被修改、导出至安全环境外部。

指定功能的密钥仅能做指定功能使用，不应被其他任何功能使用。

  - 6.2 密钥的分类

交互前应分配标识、对接方密钥、消息密钥、消息密钥初始化向量和签名密钥。并应符合下列要求：

1.唯一标识（PlatformID）: 固定9位，对接方的组织机构代码九位，作为唯一标识。

2.密钥（PlatformSecret）:可采用16H、32H、48H和64H，由 0-F字符组成，为申请认证使用。

3.消息密钥（DataSecret）: 可采用16H、32H、48H和64H，由 0-F字符组成，用于对所有接口中Data信息进行加密。

4.消息密钥初始化向量（DataSecretIV）：固定16位，用户AES加密过程的混合加密。

5.签名密钥（SigSecret）: 可采用16H、32H、48H和64H，由 0-F字符组成，为签名的加密密钥。

  - 6.3 密钥的管理

1.密钥的产生

数据密钥应具备随机产生特性，密钥产生后应检查密钥的有效性，弱密钥和半弱密钥应被剔除。

加入信息交换时，必须申请独立的密钥文件，密钥可双方协商产生。

2.密钥的分发

密钥的分发应由安全方式进行，可通过线下分发、联机报文或数字信封的方式加密传输。

3.密钥的存储

密钥宜保存在硬件加密机内。如果出现在硬件加密机外，则密钥应以密文方式出现。

密钥注入、密钥管理和密钥档案的保管应由专人负责。使用密钥和销毁密钥要在监督下进行并应有使用、销毁记录。

4.密钥的销毁

当新密钥产生后，生命期结束的旧密钥应从数据库和内存中清除，防止被替换使用；同时所有可能重新构造此密钥的信息也应清除。新密钥成功启用和旧密钥自动销毁的记录将被更新。

  - 6.4 密钥的使用

数据的加解密处理：消息发送方应对Data字段中涉及交易及隐私等数据利用消息密钥（DataSecret）进行加密。

消息接收方收到消息之后，根据消息密钥（DataSecret）对消息体中的Data数据进行解密，校验参数合法性等后续业务处理。

参数签名规范：参数签名采用HMAC-MD5算法，采用MD5作为散列函数，通过签名密钥（SigSecret）对整个消息主体进行加密，然后采用MD5信息摘要的方式形成新的密文，参数签名应大写。

参数签名顺序按照消息体顺序拼接后执行，入参拼接顺序为唯一标识标识（PlatformID）、参数内容（Data）、时间戳（TimeStamp）、自增序列（Seq），出参拼接顺序为返回值（Ret）、返回信息（Msg）、参数内容（Data）。

7 数据加解密方式

数据传输的加密使用对称加密算法AES 128位加密，加密模式采用CBC，填充模式采用PKCS5Padding方式。

- 第一起草单位：中安能源（安徽）有限公司

_________________________________