| ICS | 73.100.01 |
| --- | --- |
| CCS | D 09 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

非煤矿山机械化、自动化、信息化、智能化建设要求

Requirements for mechanization, automation, informatization and intelligent construction of non-coal mines

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 总则	4

5 机械化建设	5

6 自动化建设	5

7 信息化建设	8

8 智能化建设	9

附录A （资料性） 非煤矿山生产建设规模分类	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽庐江龙桥矿业股份有限公司提出。

本文件由安徽省工业和信息化厅归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

非煤矿山机械化、自动化、信息化、智能化建设要求

范围

本文件规定了非煤矿山机械化、自动化、信息化、智能化建设内容。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16423 金属非金属矿山安全规程

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB 50174 数据中心设计规范

GB 51016 非煤露天矿边坡工程技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

非煤矿山 non-coal mine

除煤炭、石油、天然气等能源矿产以外的矿山。

四化建设 four modernizations of the non-coal mine

非煤矿山的机械化、自动化、信息化和智能化建设，包括：

机械化建设为采用机械设备来代替人工劳动的矿山采矿设备应用；

自动化建设为操作类和值守类固定设备设施自动化、遥控化；

信息化建设为面向地质资源、测量、信息采集和采矿数字化的应用；

智能化建设为面向智能选矿、智能调度和智慧应急的应用。

总则

新（改、扩）建非煤矿山在可研报告、初步设计阶段，宜将建设四化矿山纳入总体设计规划，充分考虑现代化非煤矿山生产工艺、设施装备、信息技术等因素。

非煤矿山四化建设应有健全的管理制度及智能化操作流程规范和专业化人才队伍，保障智能矿山持续运行。

非煤矿山四化建设宜遵循因地制宜、统筹规划原则，矿山可根据相关政策要求、生产规模及自身实际情况制定建设方案，非煤矿山生产建设规模分类标准见附录A。

机械化建设

露天矿山

露天矿山开采、剥离工作实现全程机械化作业，宜采用电力驱动设备。

露天凿岩作业实现机械化，凿岩设备宜采用潜孔钻机和牙轮钻机。

大型露天矿山装药作业宜采用现场混合装药模式，采用装药台车装药，具备条件的矿山，宜采用炮孔填塞剂进行炮孔填塞。

大型露天矿山铲装作业宜采用大斗容铲装设备，中型、小型矿山铲装作业宜采用挖掘机、铲车等设备。

露天矿山运输作业宜满足以下内容：

- 露天矿矿岩运输实现机械化；

- 带式输送机的保护装置符合GB 16423的要求；

- 运输卡车宜选用矿用高效设备，具备条件的矿山宜选用清洁能源驱动设备；

- 轨道运输、架空索道宜实现机械化装卸。

露天矿山排土作业实现机械化。

地下矿山

地下矿山凿岩作业宜满足以下内容：

- 掘进、凿岩和出渣实现机械化；

- 大中型地下矿山天溜井施工实现机械化；

- 中厚矿脉的采矿作业，具备作业空间的，宜采用凿岩台车，中深孔台车等设备；

- 薄矿脉的采矿作业，具备作业空间的，宜采用小型轮胎式、履带式凿岩台车；

- 大型矿山掘进设备具备信息实时采集、监测能力。

大型、中型地下矿山爆破装药作业采用井下装药车。

地下矿山撬毛作业实现机械化，宜采用轮胎式、履带式撬毛台车。

大型地下矿山支护作业采用锚杆台车。

大型、中型地下矿山喷浆作业宜采用喷浆台车。

采场出矿宜采用铲运机、矿用装载机、矿用装岩机等设备。

井下矿石无轨运输采用井下专用矿用卡车，具备条件的矿山宜选用清洁能源驱动设备。

大型地下矿山还宜使用溜井放矿设备、卸矿设备、井口车场使用推车机,皮带输送机运输还应使用给矿机、电子皮带秤、电磁除铁器和胶带硫化器。

自动化建设

露天矿山

大型矿山及有条件的中小型矿山穿孔系统宜满足以下内容：

- 使用穿孔设计软件，通过设置参数自动完成穿孔设计；

- 实现对矿区视频信息、环境信息、穿孔设备状态参数、作业参数、位置及姿态等信息的实时采集、显示；

- 实现自动更新和储存任务执行信息、设备运行信息，自动生成生产报表；

- 支持显示设备全局信息，各部位运行状态监控，监控数据实时上传；

- 穿孔设备全自动作业、精准测深，建设水压水量控制、液压传动控制、风压操作控制、运行状态监测与故障诊断等自动化控制系统。

大型矿山及有条件的中小型矿山爆破系统宜满足以下内容：

- 使用爆破设计软件，通过设置参数自动完成炮孔装药量计算、爆破量计算、爆破网络设计、爆堆模拟、品位分布模拟等功能，并自动圈定各项爆破影响范围、各类警戒范围；

- 支持基于物联网及GPS定位的自动定位穿孔技术；

- 实现爆破计划及完成情况管理并支持自动生成爆破完成情况报表。

大型矿山及有条件的中小型矿山铲装系统宜满足以下内容：

- 使用自动控制技术、自动驾驶的人工智能感知技术实现远程遥控、精准作业和异常警告；

- 通过高清摄像头、防撞雷达、倾角仪、陀螺仪等设备将电铲的数据信息反馈至远程控制室，还原现场画面、声音、振动环境，同时配置安全保障系统，将电铲的控制部分接入远端，实现远程操作稳定装车。

大型矿山及有条件的中型矿山宜实现带式运输机自动化控制，具备远程启动和停止、参数复位、急停等功能，支持带式输送机、放矿机、中转站集中控制和远程高清影像实时监控。

地下矿山

大型矿山及有条件的中小型矿山采矿设备宜满足以下内容：

- 实现铲装设备远程遥控或自主作业；

- 实现凿岩设备远程遥控或自主作业；

- 实现回采设备远程遥控或自主作业；

- 实现地面远程遥控或自主作业；

- 具备采矿设备信息实时采集、监测能力。

大型矿山及有条件的中小型矿山爆破系统宜满足以下内容：

- 使用爆破设计软件，通过设置参数自动完成炮孔装药量计算、爆破量计算、爆破网络设计、爆堆模拟、品位分布模拟等功能，且能自动圈定各项爆破影响范围、各类警戒范围；

- 工作壁远程（视距）无线遥控及自动寻孔；

- 实现爆破计划及完成情况管理并支持自动生成爆破完成情况报表。

大型矿山及有条件的中小型矿山运输系统宜满足以下内容：

- 有轨电机车运输：支持无线网络通信、井下机车精确定位、电机车自动驾驶和安全防护、远程遥控拟人化；

- 无轨汽车运输：实现井下无轨运输装备的远距离遥控和无人操纵的全过程自主控制；

- 带式输送机运输：大型矿山基于计算机、通信网络、自动化、工业控制等技术，运用传感器对以胶带运输机为核心的运输系统设备进行控制、监测和保护。

提升系统宜满足以下内容：

- 副井电梯式自助运行；

斜井具备常闭式防跑车装置；

大型、中型矿山可实现主井提升智能装载、卸载及矿仓料位联动；

大型、中型矿山可实现钢丝绳在线监测；

大型矿山建设提升系统数字化控制系统，实时信息采集；

大型矿山建设智能综合保护系统，提升参数远程实时监测；

大型矿山实现多套提升系统集中远程控制。

通风系统宜满足以下内容：

- 控制系统的远程和就地控制功能、无人值守自适应控制；

大型矿山建立智能通风模块，支持通风解算功能。

大型矿山及有条件的中小型矿山供配电系统宜满足以下内容：

- 搭建变配电自动化集控平台；

大型、中型矿山具备供电系统故障诊断、预警能力；

大型矿山实现供电设备监测数据采集、上传、分析；

大型矿山建设井下变电所设置电力监控系统，电量实时监测。

大型矿山及有条件的中小型矿山排水系统宜满足以下内容：

- 井下泵房远程集中控制；

大型矿山实现排水泵相关参数实时监测及预警；

大型矿山实现多级排水矿山融合联动、协同。

大型矿山及有条件的中小型矿山压风系统宜满足以下内容：

- 实现远程控制；

大型矿山具备在线监测运行状态、参数能力。

大型矿山及有条件的中小型矿山填充自动化宜满足以下内容：

- 集控室远程一键启停；

生产过程中在线监测、自动分析、故障自诊断。

信息化建设

基础设施

非煤矿山宜综合规划建设办公网、监控网、控制网及其他高速工业网络，支持数据采集、信息管理、视频监控、安全监测等信息化应用，在工控网络安全防护系统设计、实施过程中，建立等级保护深度防御体系保障数据安全可靠传输。

非煤矿山宜建设数据中心，含数据采集系统和机房，机房建设标准宜至少符合GB 50174中C级标准，数据中心宜具备信息安全防护功能，网络安全宜至少符合GB/T 22239中第二级安全要求。

数据采集

非煤矿山宜实现生产运营基础数据的在线、自动采集，采集范围宜包括但不限于：环境、资源、生产、设备、能源、质量、安全、运行管理等领域。采集数据宜具备编码、时间、空间、关联、隶属等统一规范。

信息系统

非煤矿山宜建设地质资源信息管理系统，满足以下内容：

- 地质资料数字化：将地质资料及其附件图表进行电子化存储，支持多部门、多终端的异地实时维护和应用，数据的输入和输出具有可追踪性；

地质管理一体化：为各类地质数据建立相应的数据库进行管理，搭建综合管理平台，统一规范工作流程，实时共享数据，实现地质与生产过程一体化管理；

资源储量估算评价与动态管理：地下矿山及大型、中型露天矿山建立资源量模型和储量模型，对资源量和储量进行估算评价、按需输出和及时更新，通过资源管理系统可历史回溯矿山资源量和储量动态变化情况，实现动态跟踪管理；

水文地质监测：大型、中型矿山宜将环境、土壤环境及地形地貌景观等水文地质资料数字化；

三维地质建模：大型矿山宜对矿产资源储量进行三维可视化、数字化管理和动态管理，使能直观反映矿床的形态、产状、厚度、品位的三维空间分布规律。

非煤矿山宜建设测量管理系统，满足以下内容：

- 测量信息采集：矿山测量信息采集和传输宜采用现代数字化、遥控测量技术及设备，包括手持 RTK、无人机航测、三维激光扫描仪等；

测量数字化管理：地下矿山及大型、中型露天矿山支持测量数据采集、存储、处理、统计及图形化展现；

测量三维模型构建：大型矿山能对矿区地形、地面建筑、露天采场、采空区、地质体、探矿工程、坑内工程、生产掘进工程等测量成果的三维可视化管理。

露天矿山宜建设生产计划编制系统，满足以下内容：

- 中长期计划、短期计划、露天爆破计划：对于露天开采，进行中长期计划、短期计划、露天爆破设计；

根据矿体、品位模型等数据进行计划编制：支持在三维可视化环境下根据工程类型、施工条件等对计划进行动态更新；

构建设计模型：大型矿山通过参数设置完成露天采矿设计，根据设计参数计算工程量，生成设计模型；

智能配矿系统开发与建设：大型矿山通过生产计划的录入以及设备对矿量的监测，将实时数据传入系统，通过智能配矿算法计算出工作计划表，实现工作的实时下发。

地下矿山宜建设生产计划编制系统，满足以下内容：

- 井下巷道设计：大型、中型矿山通过参数设置完成井下巷道设计，根据设计参数计算工程量，生成设计模型；

采准、切割、回采设计和地下爆破设计：大型、中型矿山通过设置参数进行炮孔布置、炮孔装药、爆破量计算，完成采准、切割、回采设计和地下爆破设计；

计划编制：大型矿山根据矿体、巷道模型、品位模型等数据进行计划编制，并支持在三维可视化环境下根据工程类型、施工条件等对计划进行动态更新。

非煤矿山宜建设矿山生产综合管控平台，建设智能管控中心，构建多业务、多系统一体化、可视化高度融合的智能综合管控平台，支持多种通信协议，将矿山生产、安全等多源异构系统数据进行采集、集成。

智能化建设

智能选矿

大型、中型矿山选矿系统宜满足以下内容：

- 破碎过程智能化操作控制：通过破碎全流程视频监测、基于矿石块度图像分析等技术实现智能化操作和故障报警；

磨矿分级过程智能化操作控制：结合矿石块度图像分析、磨机负荷和分级粒度检测技术、磨机衬板磨损在线检测技术等，建立磨矿分级专家控制系统，实现磨矿分级的智能操作和分级粒度的闭环控制；

选别过程智能化操作控制：面向浮选、磁选、电选等选别生产过程，结合在线品位分析、在线矿浆监测和机器视觉图像分析技术等，建立智能浮选机、智能高梯度磁选机等选别全流程智能协同控制系统，实现选别流程稳定控制和优化控制；

浓缩脱水过程智能化操作控制：基于浓密过程智能监测技术，结合操作经验、机理变化趋势及生产数据分析，形成浓缩脱水专家控制规则库，实现浓密机底流排矿优化与节能控制，提高浓密机底流放矿浓度，实现浓密与脱水过程峰平谷优化调度。

智能调度

大型矿山及有条件的中小型矿山宜通过调度中心控制管理装备高精度定位能力的车辆并为其指定装载机的位置和运输路线，实现无人操作下的复杂装载运输、卸载循环的自动运行，宜满足以下内容：

- 通过车辆车载终端、5G 通信及互联网系统、运营管理平台（云平台），完成对车辆及相关物料、人员等的采集、处理、分析和统计，实现矿山对车辆、人员及物料等的监控、管理和调度；

- 大型、中型矿山建设包括调度系统、机车远程驾驶平台、机车装载控制系统、生产运输精细化管理、车辆移动通信网络、信集闭系统、目标高精度定位系统、车辆运行监测系统、远程装矿监测系统、无人化电机车、远程放矿系统和轨道衡自动称重系统。

智慧应急

露天矿山智慧应急宜满足以下内容：

- 矿用安全设备全生命周期监测系统：通过矿用安全设备数据采集、分析统计，实现设备选型、采购计划、投产使用、在线盘点、监测分析、故障预警、巡检维修和报废再生的全生命周期闭环管理；

安全监测预警系统：大型、中型矿山及有条件的小型矿山建设安全监测预警系统，包括边坡监测子系统、高清视频监测、降雨量监测、红外入侵告警系统和专家软件系统，其中，边坡监测宜符合GB 51016规定；

双重预防信息化系统：大型、中型矿山及有条件的小型矿山建设双重预防信息化系统，实现风险分级管控及隐患排查治理，并具备企业资质证照智能分组、过期自动提醒，以及危险源点的实时监控预警、自动评估、智能分析、综合判断等功能；

隐蔽致灾因素普查、灾害治理：大型、中型矿山对其基础信息、普查成果、地勘工程、生产建设工程、灾害防治等成果资料及图纸进行动态实时监测管理。

地下矿山智慧应急宜满足以下内容：

- 矿山智能AI（人工智能，artificial intelligence）视频分析系统：利用AI图像智能识别技术，通过实时分析摄像机采集的实时视频图像数据，自动识别人员、设备、环境的各种状态和异常情况，并具备视频智能监测、告警管理与处置和风险闭环管理功能；

有毒有害气体实时监测预警：接入粉尘实时监测系统，实时监测地表、井下等作业环境中的粉尘浓度，准确获取粉尘浓度数据，支持设置阈值和超值预警功能；

地表沉降监测系统：合理布设监测点，形成整体的地质灾害监测网，监测系统实时显示监测点的变化情况，如位移量、位移速度、加速度、位移矢量图等，支持分级预警功能；

双重预防信息化系统：包括风险分级管控及隐患排查治理，支持通过信息化手段，实现企业资质证照智能分组、过期自动提醒，以及危险源点的实时监控预警、自动评估、智能分析、综合判断等功能；

矿用安全设备全生命周期监测系统：对矿用安全设备数据采集、分析统计，实现设备选型、采购计划、投产使用、在线盘点、监测分析、故障预警、巡检维修和报废再生的全生命周期的闭环管理；

火灾防治智能预测预警：大型、中型矿山实现火灾防治智能预测预警，包括监测与数据采集、数据处理与分析、预警与报警、自动化控制、可视化与决策支持、和应急响应与救援支持；

地压监测系统：大型、中型矿山通过布置在井下的各种传感器，如应变计、位移计、收敛计、测缝计等，系统可以实时监测岩石的应变、位移、收敛以及裂缝的变化等地压相关参数，完成深部地压监测信息的自动采集、存储、网络分发、预警显示；

隐蔽致灾因素普查、灾害治理：大型、中型矿山对矿山基础信息、普查成果、地勘工程、生产建设工程、灾害防治等成果资料及图纸进行动态实时监测管理。

水害实时动态监测预测预警：大型矿山按现场需求增加对不同水平、不同工作面水位、水量、水温等变化量的实时监测，实现设备开停自动化、故障检测自动化、异常报警自动化；

（资料性）
非煤矿山生产建设规模分类

非煤矿山生产建设规模分类如表A.1所示。

非煤矿山生产建设规模分类一览表

| 矿种类别 | 矿山生产建设规模级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量单位/年 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 石油 | 原油万吨 | ≥50 | 50－10 | ＜10 |
| 油页岩 | 矿石万吨 | ≥200 | 200－50 | ＜50 |
| 烃类天然气 | 亿立方米 | ≥5 | 5－1 | ＜1 |
| 二氧化碳气 | 亿立方米 | ≥5 | 5－1 | ＜1 |
| 煤成(层)气 | 亿立方米 | ≥5 | 5－1 | ＜1 |
| 地热(热水) | 万立方米 | ≥20 | 20－10 | ＜10 |
| 地热(热气) | 万立方米 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 放射性矿产 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 金(岩金) | 矿石万吨 | ≥15 | 15－6 | ＜6 |
| 金(砂金船采) | 矿石万立方米 | ≥210 | 210－60 | ＜60 |
| 金(砂金机采) | 矿石万立方米 | ≥80 | 80－20 | ＜20 |
| 银 | 矿石万吨 | ≥30 | 30－20 | ＜20 |
| 其他贵金属 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 铁（地下开采） | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 铁（露天开采） | 矿石万吨 | ≥200 | 200－60 | ＜60 |
| 锰 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 铬、钛、钒 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 铜 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 铅 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 锌 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 钨 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 锡 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 锑 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 铝土矿 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 钼 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 镍 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 钴 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 镁 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 铋 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 汞 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 稀土、稀有金属 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 石灰岩 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－50 | ＜50 |

表A.1  非煤矿山生产建设规模分类一览表（续）

| 矿种类别 | 矿山生产建设规模级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量单位/年 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 硅石 | 矿石万吨 | ≥20 | 20－10 | ＜10 |
| 白云岩 | 矿石万吨 | ≥50 | 50－30 | ＜30 |
| 耐火粘土 | 矿石万吨 | ≥20 | 20－10 | ＜10 |
| 萤石 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 硫铁矿 | 矿石万吨 | ≥50 | 50－20 | ＜20 |
| 自然硫 | 矿石万吨 | ≥30 | 30－10 | ＜10 |
| 磷矿 | 矿石万吨 | ≥100 | 100－30 | ＜30 |
| 蛇纹岩 | 矿石万吨 | ≥30 | 30－10 | ＜10 |
| 硼矿 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 岩盐、井盐 | 矿石万吨 | ≥20 | 20－10 | ＜10 |
| 湖盐 | 矿石万吨 | ≥20 | 20－10 | ＜10 |
| 钾盐 | 矿石万吨 | ≥30 | 30－5 | ＜5 |
| 芒硝 | 矿石万吨 | ≥50 | 50－10 | ＜10 |
| 碘 | 矿石万吨 | 按小型矿山归类 |  |  |
| 砷、雌黄、雄黄、毒砂 | 矿石万吨 | 按小型矿山归类 |  |  |
| 金刚石 | 万克拉 | ≥10 | 10－3 | ＜3 |
| 宝石 | 矿石吨 | 发证权限按中型划分、矿山生产建设规模按小型矿山归类 |  |  |
| 云母 | 工业云母 | 按小型矿山归类 |  |  |
| 石棉 | 石棉万吨 | ≥2 | 2－1 | ＜1 |
| 重晶石 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 石膏 | 矿石万吨 | ≥30 | 30－10 | ＜10 |
| 滑石 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 长石 | 矿石万吨 | ≥20 | 20－10 | ＜10 |
| 高岭土、瓷土等 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 膨润土 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 叶蜡石 | 矿石万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 沸石 | 矿石万吨 | ≥30 | 30－10 | ＜10 |
| 石墨 | 石墨万吨 | ≥1 | 1－0.3 | ＜0.3 |
| 玻璃用砂、砂岩 | 矿石万吨 | ≥30 | 30－10 | ＜10 |
| 水泥用砂岩 | 矿石万吨 | ≥60 | 60－20 | ＜20 |
| 建筑石料 | 万立方米 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |
| 建筑用砂、砖瓦粘土 | 矿石万吨 | ≥30 | 30－6 | ＜6 |
| 页岩 | 矿石万吨 | ≥30 | 30－6 | ＜6 |
| 矿泉水 | 万吨 | ≥10 | 10－5 | ＜5 |