附件2

《海水水产品加工废水排放标准（征求意见稿）》

编 制 说 明

标准编制组

2025年4月

目  录

1	工作简介	4

1.1	任务来源	4

1.2	制定标准的必要性和意义	4

1.3	起草单位	7

1.4	主要工作过程	7

2	标准编制原则和确定地方标准主要内容的依据	9

2.1	标准编制原则	9

2.2	确定地方标准主要内容的依据	10

3	标准主要内容及环境经济效益分析	13

3.1	海菜加工业在我国的发展概况	13

3.2	海菜加工业在我省的发展概况	13

3.3	行业产排污情况及污染处理现状分析	16

3.4	行业污染处理现状	19

3.5	标准主要内容	20

3.5.1	适用范围	20

3.5.2	标准框架体系	20

3.5.3	术语和定义	21

3.6	排放控制要求	22

3.6.1	控制指标的选择	22

3.6.2	控制指标排放限值的确定	23

3.7	监测要求	34

3.7.1	采样与监测要求	34

3.7.2	控制指标分析方法	34

3.8	结果判定	35

3.9	实施与监督	35

3.10	环境经济效益及技术经济可行性分析	35

3.10.1	环境效益分析	35

3.10.2	技术可行性分析	36

3.10.3	经济可行性分析	42

4	与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系	43

4.1	与现行相关法律、行政法规的关系	43

4.2	与其他标准的比较	43

5	推动标准实施的措施建议	45

6	法律法规依据	46

工作简介

  - 任务来源

水产品加工业是农副食品加工业的重要组成部分，《国家环境保护标准“十三五”发展规划》中提到，国家应狠抓工业污染防治，围绕十大重点行业，制修订农副食品加工等行业的水污染物排放标准。辽宁省水产资源丰富，2022年裙带菜养殖量15.3万吨，占全国养殖总量的74.4%；海带养殖量31.3万吨，占全国养殖总量的21.9%。此外，辽宁省水产品加工基础良好，冷链储运能力完善，是全国重要的水产品加工基地之一。近些年来，随着辽宁省海菜深海养殖量逐年平稳增加，海菜行业加工量也随之增加。海菜加工行业污水具有区别于普通工业废水的特殊性，现行的综合污水排放标准对于海菜加工业废水的不适合性越发凸显。

为加强辽宁水污染治理，进一步提高近岸海域海水环境质量，促进海菜加工行业蓬勃发展，需要进行辽宁省《海水水产品加工废水排放标准—海菜行业》的制定。

  - 制定标准的必要性和意义

    - 国家政策的一致性要求

《国家环境保护标准“十三五”发展规划》指出要以环境质量标准和污染物排放标准为重点，全面加快推进各类环保标准制修订工作，加大在研标准项目推进力度，发布一批、整合一批、转化一批、终止一批。同时，严把项目立项关，控制标准计划规模适宜，体系精干有效。以改善环境质量为核心，配套排污许可制的建立与完善，围绕《水污染防治规划》的实施，推动关键标准制修订，加强相关标准衔接配套，发挥协同作用，支撑环境管理。

《国家环境保护标准“十四五”规划》中强调要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。强化绿色发展的法律和政策保障，发展绿色金融，支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。完善环境保护、节能减排约束性指标管理。

    - 国家相关产业政策及环保要求

2013年，国务院以国发〔2013〕87号发布《国务院办公厅关于促进海洋持续健康发展的若干意见》。意见要求各级政府进一步改进渔业服务，大力发展海洋渔业产业化经营，科学发展海水养殖。并大力发展海水产品加工和流通，积极发展海水产品精深加工，全面提升水产品加工工艺，充分利用国内外“两种资源、两个市场”，保持水产品国际贸易稳定协调发展。

2015年为加强水污染防治，推进水环境质量改善，我国发布实施《水污染防治规划》（简称《水十条》）。在其第一条“全面控制污染物排放”的“狠抓工业污染防治”中，将农副食品加工业作为十大重点行业进行专项整治，即“专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。”

2017年中国农业部首次将“着力推进‘渔业走出去’”写入《全国渔业渔政工作要点》，标志着加强渔业国际合作成为中国渔业发展的重要方针。“十三五”期间，集约高效、绿色循环是食品工业发展的重要基本原则之一，推进清洁生产和节能减排，促进食品制造绿色化，提高能源利用效率，实现食品工业与生态环境和谐发展。

2017年，国家发展改革委、工业和信息化部印发的《关于促进食品工业健康发展的指导意见》（发改产业〔2017〕19号）中指出食品工业在实施制造强国战略和推进健康中国建设中具有重要地位。

2018年《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》在意见的“五、推动形成绿色发展方式和生活方式”中提出：在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。

2018年，为进一步加强固定污染源氮磷污染防治工作，生态环境部发布实施《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（环水体〔2018〕16 号）。其中第二条“全面推进固定污染源氮磷达标排放”中要求提高农副食品加工、食品制造等行业水循环利用率，强化末端脱氮除磷处理。

    - 标准制定的目的与意义

辽宁省作为水产品养殖加工大省，近些年来水产品加工业发展具有良好的增长态势，同时辽宁省沿海城市居多，水产品加工企业多集中于沿海城市及其周边，而水产加工用水多采用海水，产生的废水也以处理后就近排放入海为主。对于辽宁省的海菜加工行业来说，其行业污水具有区别于普通工业废水和生活污水的特殊性，因此海菜类产品加工废水排放标准的科学性及合理性，直接关系到行业的发展和近岸海域环境保护的实效。但现行的综合污水排放标准对于海菜加工业废水有一定局限性，为此制定《辽宁省海水水产品加工废水排放标准-海菜行业》能够更好地反映海菜加工业废水的特点，对海菜行业废水的排放实施更精准化的管理，促进水产品加工业的持续健康发展。

    - 现行环保标准不适合海菜行业

环境保护标准是我国环境保护管理体系中十分重要的组成部分，在强化环境管理、控制污染排放、改善环境质量等方面发挥了重要的作用。但随着辽宁省经济的持续发展和市场经济体制的不断完善，就辽宁省海菜加工业来说，目前国家和辽宁省尚未实施相应的行业型污染物排放标准，其水污染物排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）。执行该综合标准主要存在以下问题：

（1）海菜行业加工废水对海水环境的影响相对较小，现行标准控制过严

海菜加工行业用水是直接取用的海水，海水中由N、P等元素组成的某些盐类是海洋植物生长必需的无机盐。海菜加工废水中含有丰富的N、P等元素，其排放到海水中能给海洋浮游植物提供必要的营养供给，而污水综合排放标准对N和P的排放控制过严，不适合于海菜产品加工废水。

（2）综合排放标准的排放限值不符合海菜产品加工业污染物特点

海菜类产品加工过程中所取用水均为海水，且整个加工流程中并未添加其他试剂或药品等，加工过程中产生的废水不像工业废水那样含有腐蚀性、毒害性强的特点，对海水不会产生很大的环境负荷；同样，海菜行业加工废水也不像生活污水那样，容易造成疾病的传播、病虫害等。其废水排放和处理工艺明显不同于以淡水为主的其他行业，综合排放标准更适合于淡水加工企业，一定程度上限制了海菜加工行业的发展。

（3）综合排放标准不适合海菜行业

海菜行业加工全过程均采用海水进行加工，目前没有最佳的可适用技术来处理此类废水，若执行现行的污水排放标准，会导致监管力度过大，给企业造成严重的经济负荷。

因此，现行的污水排放标准对于海菜行业的加工废水是不适用的。为促进海菜加工业的技术升级，增强企业的核心竞争力，制订《辽宁省海水水产品加工废水排放标准-海菜行业》，便于有效控制企业和个体户的污染物排放行为，达到经济和环境双赢的目的。

  - 起草单位

辽宁省地方标准《海水水产品加工废水排放标准—海菜行业》制定项目的承担单位：大连理工大学、大连市生态环境事务服务中心。

  - 主要工作过程

（1）资料收集和企业调研

一方面，收集海菜加工企业环评报告书、清洁生产审核等基础资料，了解海菜加工企业生产工艺流程、污水排放特征、现有生产废水处理工艺及效果等；另一方面，查阅辽宁省相关年鉴、历年环境状况公报资料，收集国内外相关标准和规范，以及有关海菜加工业污染控制的学术文献等，了解海菜加工废水的处理现状和受纳海域水质现状。

选择有代表性的加工企业，调研企业生产工艺流程、排污现状，以掌握主要生产废水的水量、水质及处理现状，为海菜加工废水排放标准的编制提供基础数据。

（2）专家咨询

向有关海菜加工行业及环境工程领域的专家进行咨询，掌握该领域废水治理的技术发展现状。

（3）初稿编制

以调研资料、历史资料、监测数据为基础，对我省海菜加工企业废水排放进行了进一步调研，选择代表性企业进行实地调查和采样监测，并咨询部分专家和企业意见，分析确定本标准的水污染物控制项目、指标限值等内容，分析论证标准实施后的环境效益及技术经济可行性。依据《标准化工作导则基本信息第1 部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）、《国家水污染物排放标准制定技术导则》（HJ 945 2-2018），编写形成了标准文本及编制说明初稿。

（4）征求意见

文本编制过程中，省生态环境厅分管领导多次召集课题组及海洋生态环境处、生态环境监测中心等相关部门负责人讨论标准制定原则、排放要求、分区管控目标和要求等内容，丰富并完善了本标准文本内容；通过网站、会议等方式公开征求意见，同时向有关行业单位、科研院所、大专院校及有代表性的标准利益方发函征求意见。梳理反馈意见，给出是否采纳的情况说明，对《标准》初稿进行修改完善。

- 标准编制原则和确定地方标准主要内容的依据

  - 标准编制原则

（1）科学性：标准编制要有充分的科学依据，依靠系统科学的分析方法，以相关污水排放标准为依据，调研辽宁省内海菜行业的污水排放现状以及水污染物排放限值的现状，并且考虑海菜行业废水特点，协调好综合排放标准、行业排放标准、环境质量标准之间的关系，提高标准的科学性、系统性和整体性，制定适合海菜行业的废水排放标准。

（2）适用性及可操作性：标准编制需促进海菜加工企业技术进步，促进企业提高经济效益和环境效益，淘汰不符合行业发展以及环境保护的小作坊式个体加工厂，规范海菜加工废水排放行为，实现污染减排目标。标准适用范围和控制要求明确，控制因子可度量和可监测，便于实施，易于理解和操作。

（3）协调性：根据《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》要求，地方排放标准的制定应当建立在深刻理解经济、社会发展内在要求的基础上，充分认识和了解环境现状，根据环境禀赋、环境容量、生态状况、人口数量以及国家发展规划和产业政策，明确不同区域的功能定位和发展方向，将行业水污染物综合排放标准和环境保护目标有机结合起来，制定与经济、社会发展战略目标相衔接的标准体系。

（4）客观公正性：标准制订应客观真实反映排放源生产工艺、污染防治技术水平及污染物排放状况等，在充分吸纳国家有关部门、地方生态环境部门、行业企业、相关协会、公众等有关方面意见，并参考发达国家同类标准控制水平的基础上提出排放控制要求，做到客观、公正。

（5）技术经济可行性：以当前和未来技术水平和经济条件为基础，充分考虑海菜加工行业不同类型废水的污染控制水平和成本。

  - 确定地方标准主要内容的依据

    - 标准编制的总体思路

按照《国家生态环境标准制修订工作规则》《标准化工作导则基本信息 第 1 部分：标准的结构和编写》（GB/T1.1-2020）、《国家水污染物排放标准制定技术导则》（HJ 945 2-2018）等标准及文件要求，通过文献资料收集、现场调研等多种方式，全面掌握辽宁省海菜加工企业的产品种类、规模、分布、产排污现状、废水治理工艺等相关情况，全面调研国家及辽宁省已发布的污水排放标准以及相关政策规划中的污水控制要求，结合辽宁省海菜加工行业污水排放、治理现状和环境管理需求，在符合国家、省相关法律和法规的基础上，完成辽宁省《海水水产品加工废水排放标准—海菜行业》的编制。

    - 标准编制的依据

《中华人民共和国环境保护法》；

《中华人民共和国水污染防治法》；

《中华人民共和国海洋环境保护法》；

《辽宁省水污染防治条例》；

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令 第 28 号）；

《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令 第 39 号）；

《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）；

《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）；

《海水水质标准》（GB 3097－1997）；

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

《辽宁省“十四五”海洋生态环境保护规划》（辽环发〔2022〕8 号）；

《深化渤海（辽宁段）综合治理攻坚战实施方案》（辽环发〔2022〕13 号）；

《国家生态环境标准制修订工作规则》；

《关于促进食品工业健康发展的指导意见》（发改产业〔2017〕19号）。

    - 标准编制的技术路线

本标准编制的主要技术工作内容包括海菜加工企业现场调研、受纳海域水质状况调查、标准分类分区分级排放控制要求、标准监测与实施监督要求、标准实施的环境效益与技术经济分析、标准文本和编制说明编写等，标准制订的技术路线图如下。

图 2-1     技术路线示意图

- 标准主要内容及环境经济效益分析

  - 海菜加工业在我国的发展概况

根据调研统计，中国是世界上最大的海菜养殖加工基地，中国占世界裙带菜养殖加工的85%，其中大连占全国85%左右，山东占15%左右；对于海带的加工养殖而言，大连占全国40%-50%，山东占40%-50%，福建占10%左右；紫菜的养殖加工主要分布在我国南方地区，其中江苏占全国70%，福建占30%；洋夕菜的养殖加工主要在浙江温州。

  - 海菜加工业在我省的发展概况

辽宁省是我国重要的水产品生产基地，水产品加工业主要包括保鲜、食品加工和非食品加工三个方面。辽宁省作为全国重要的水产品加工大省同时也是全国最大的海带和裙带菜养殖加工大省，近些年来，海菜行业逐渐成为辽宁省的一大经济支柱，在消费观念升级的背景下，国内以及国际消费者对深加工水产品的需求不断上升，促使辽宁省的海菜深海养殖量逐年平稳增加，同时也让海菜行业加工量随之增加。近几年辽宁省海菜行业养殖量见表 3-1。

表 3-1     2019—2023年辽宁省海菜养殖量

| 种类\年份 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海带/吨 | 314530 | 289753 | 329398 | 312843 | 352278 |
| 裙带菜/吨 | 152953 | 178794 | 160281 | 153259 | 152727 |
| 总计/吨 | 467483 | 468547 | 489679 | 466102 | 505005 |

注：数据来源于《渔业统计年鉴》。

    - 海菜行业养殖加工分布

辽宁省是中国重要的水产品加工大省，其海菜加工业主要包括海带和裙带菜的加工。放眼全国整个海菜产品加工业，大连市海带产业占全国40%-50%，裙带菜行业占全国85%左右，其中80%分布在金普新区（大李家和金石滩），其余分布在旅顺。下图为大连市海菜行业企业分布图。

图 3-1    大连市海菜行业企业分布图

大连市目前海菜加工企业共计89家，主要分布在旅顺口区、金普新区、高新园区。

旅顺口区是大连市海菜加工企业最密集的区域，现有海菜加工企业28家，总规模达158030吨/年，主要分布在双岛湾口沿岸、黄海沿岸南部海域，主要涉及双岛湾、铁山街道。旅顺口区建设海菜污水处理站15座，污水处理站总规模达2185吨/天。

金普新区是大连市海菜养殖量最大的区域，海菜加工企业众多，现有海菜加工企业45家，总规模达183200吨/年，主要分布在金石滩、大李家街道。金普新区建设海菜污水处理站3座，污水处理站总规模达260吨/天。

高新园区涉及海菜加工企业15家，总规模达29700吨/年，主要分布在龙王塘街道。高新园区建设海菜污水处理站6座，污水处理站总规模达356吨/天。

另外，瓦房店市现有海菜加工企业1家，规模为300吨/年，位于太阳街道。污水处理站1座，规模为5吨/天。

    - 辽宁省海菜行业社会经济概况

辽宁省海菜加工行业主要分布在大连市，其产值大约为20亿元/年，属于辽宁省传统产业。根据行业人士介绍，辽宁省海菜行业解决直接和间接就业人员13万左右，拓宽民众就业渠道，让大多数家庭成员提高经济收入，缓解一定就业压力，因此，辽宁省可通过发展海菜行业助力城市经济发展。

    - 辽宁省水产品出口概况

由近几年的数据可以看出，辽宁省水产品出口保持着较为稳定的态势，但据沈阳海关公布的数据显示，自疫情暴发后，水产品的出口量和金额都有所下降，2022年，辽宁水产品总产量489.2万吨，位居全国第七位，其中海水养殖量339.3万吨，位居全国第四位。海蜇、裙带菜、鲆鱼、蛤、中国对虾的养殖量位居全国第一，裙带菜养殖量15.3万吨，占全国养殖总量的74.4%。

从2022年开始，辽宁水产品贸易有所回升，进出口总额40.0亿美元，占全国水产品总进出口额的8.6%，位居全国第五位，同比增长10.4%。其中出口额23.3亿美元，位居全国第四位，同比增长7.0%，贸易顺差6.6亿美元。2022年，辽宁水产品前五大出口目的地是美国、日本、韩国、德国、加拿大，出口额分别为6.0亿美元、5.6亿美元、2.1亿美元、1.5亿美元、1.4亿美元，出口额合计16.6亿美元，占辽宁水产品出口总额的71.4%。其中，比目鱼、蛤、裙带菜、海蜇、海胆等单类水产品出口额位居全国第一。

图 3-2   2019—2023年辽宁省水产品出口量

    - 海菜产品营养价值

海菜产品营养成分丰富、储存方便、食用方法多样，经常食用可以预防和治疗甲状腺肿，促进智力发育，以及降血压、降血脂、降血糖、抗血栓、抗凝血、抗氧化、抗肿瘤等。此外海菜还可以用作工业原料，用来生产褐藻胶、冷露醇、碘、氯化钾等多样产品。

    - 行业发展趋势预测

辽宁省具有得天独厚的自然地理条件以及丰富的海产品资源，近些年来逐渐成为海带和裙带菜行业的养殖加工大省，并成为世界上最大的裙带菜养殖加工基地。根据2023年渔业统计年鉴的数据统计，2022年辽宁省海菜养殖面积达13529公顷，其中海带养殖面积7764公顷，裙带菜养殖面积5765公顷。此外，海菜营养物质含量丰富，不仅可供食用，还是医药、纺织、化工产业的重要原料，以及海菜还具有重要的生态价值。因此，辽宁省的海菜加工行业具有良好的发展态势。

  - 行业产排污情况及污染处理现状分析

    - 行业生产工艺及产污环节分析

海菜行业的产品主要分两种，即海带和裙带菜。目前，海菜的加工方式主要分为以下两大类：（1）直接初加工：将养殖的海菜运到岸边加工厂经过漂烫、冷却、盐渍等流程直接进行加工。（2）二次加工：将以上制品根据需要进行精细加工，制成海带丝等预制品。

    - 生产工艺流程及产污环节分析

对于海菜行业的生产加工流程及产污环节大致如下：

（1）漂烫（蒸煮）工艺：将海水养殖的海菜（即海带和裙带菜）放入蒸煮锅内进行蒸煮。漂烫过程会产生有机物污染和热量污染，释放悬浮物、COD、总氮、总磷、盐等污染物。

（2）冷却工艺：将蒸煮后的海菜用大量冷却水进行冷却。冷却过程主要产生COD、悬浮物等污染物。

（3）盐渍工艺：将冷却后的海菜用盐进行腌渍，会产生少量的浓盐水和有机物。

    - 污染物产生分析

（1）主要来源

辽宁省的海菜类产品加工产业有海带、裙带菜加工。海菜加工时的废水主要来自漂烫（蒸煮）工艺和盐渍工艺产生的漂烫盐渍废水，和漂烫工艺后冲洗海菜的冷却水。

漂烫盐渍废水含盐度高，COD、总氮、总磷浓度大，但水量小，适宜集中处理；冷却水占总排水量的99%以上，主要污染物是SS、COD，此外废水的pH值比海水低，通常具有一定温度，排放后对附近水体生物生长造成一定影响。这类直接使用海水的加工过程，因目前尚未列入国家行业标准管控范围，使得部分企业和渔户向海水中肆意排放加工废水，影响周围住户，且废水水温、pH、COD等均不达标，若放任不予管制，容易造成海洋水体富营养化，引发赤潮等海藻类泛滥现象，影响周边海域生态系统平衡发展。

（2）主要特征

- 漂烫过程中反复蒸煮，有机物和无机物浓缩，海菜本身含磷，漂烫工艺蒸煮加热过程会使磷析出， SS、COD、总磷、总氮指标均远高于省污水综排标准，盐度高，富集大量悬浮物与多糖类物质。

- 裙带菜加工时间在每年3-4月，此时间段废水排放对海水无影响；海带加工时间在每年5-6月，5月废水排放对海洋没影响，6月份一方面海带加工量大，另一方面气温升高，总氮、总磷含量大，废水未经收集处理后直接排放，会在近岸引起一部分赤潮，并偶发泡沫。

    - 行业排污现状

目前，海菜产品加工废水主要来源于生产加工过程中产生的漂烫盐渍废水、设备冲洗水及车间地面冲洗水等，其中的主要污染物有SS、COD、总氮、总磷等。在生产加工过程中，各企业的加工能力和工艺不尽相同，对于漂烫环节，中型企业一天用水15吨左右，小型企业用水少；对于冷却环节，企业所用水：海菜=20:1，产生大量的冷却水；对于盐渍环节，盐：海菜：=1:3，产生少量浓盐水，盐度达27%左右，最终，一部分企业的生产废水如盐渍环节产生的浓盐水和冷却环节产生的大量冷却水一起直排入海，另一部分企业将产生的废水经沉降、过滤等处理后排入城市管网系统。

海菜加工企业生产废水一部分通过排污管和排污口直接排放入海，另一部分废水经沉降、过滤等处理后排入城市管网系统。大连市海菜行业废水主要排放至黄海和渤海流域，排污口大多设置在黄海流域沿岸。辽宁省海菜加工企业排污口分布见图 3-3。

图 3-3    大连市海菜加工企业排污口分布图

  - 行业污染处理现状

    - 污染物处理现状

海菜加工废水由于排放时SS、COD、总氮、总磷等严重超标，且盐度过高，会对海水水质产生影响。目前各阶段废水的处理流程为：蒸煮过程中的漂烫水不直排海，先在处理池中收集并进行处理，之后再运出并入城市管网系统排放。盐渍过程产生的浓盐水先在池子中收集起来，最终随冷却水一起排放；也有与漂烫废水一同进入设备进行处理。

    - 行业污水处理难点

（1）水质指标差别大，漂烫盐渍废水进水COD、总氮、总磷浓度高，且目前执行的污水排放标准COD指标过于严格，且不适于以海水为主要成分的冷却水，达标排放的处理成本高昂。

（2）农村小作坊式的个体加工厂多，没有废水排放设施，很多企业没有环保手续，管理难度大。

（3）所有的海菜加工过程中所用水均为海水，整个过程所产生的废水主要有漂烫盐渍水和冷却水。其中冷却环节需要大量海水，产生的大量冷却水需经处理达标后排放。

    - 国外水产品加工废水排放相关标准研究

通过相关资料了解到日本水产品加工废水普遍都是直接入海排放，且污染物浓度排放限值符合《水污染控制法》的规定。参考日本水污染控制法统一排水标准，日本水质标准包括健康项目和生活环境项目两大类，采用浓度限值。允许地方根据当地水域特点制定地方排水限值标准。对于日本水污染控制法统一排水标准的规定值如表3-2。

表 3-2    日本统一排水标准

| 项 目 | 种 类 | 容许限度（mg/L） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健康项目 | 氨氮 | 100 |  |
| 生活环境项目 | 氢离子浓度（pH） | 5.0-9.0 | 海域 |
|  | BOD | 160（日间平均120） |  |
|  | COD | 160（日间平均120） |  |
|  | SS | 200（日间平均150） |  |
|  | 正己烷萃取物含量 | 30 | 动植物油脂含有量 |
|  | 大肠杆菌数 | 日间平均，3000个/cm3 |  |
|  | T-N | 120（日间平均60） |  |
|  | T-P | 16（日间平均8） |  |

日本是世界主要水产品加工大国，水产品加工业也是日本一大重要产业，因此为防止海水富营养化，日本对水产品加工业排放废水的水质做出了更严格的规定。水质标准如下表 3-3。

表 3-3    日本水产品加工业排放废水水质标准

| 项目 | 排放管理目标值 |
| --- | --- |
| pH | 5.8-8.6 |
| SS | 30mg/L以下（日间平均20mg/L） |
| BOD | 20mg/L以下（日间平均15mg/L） |
| COD | 80mg/L以下（日间平均60mg/L） |
| T-N | 60mg/L以下（日间平均30mg/L） |
| T-P | 8mg/L以下（日间平均4mg/L） |
| 正己烷萃取物质含量（动植物油） | 5mg/L以下 |

  - 标准主要内容

    - 适用范围

本标准适用于以海水进行海菜类产品加工企业的水污染物排放管理。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为。新设立污染源的选址和特殊保护区域内现污染源的管理，按照《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规、规章的相关规定执行。

    - 标准框架体系

按照《国家环境保护标准制修订工作管理办法》等要求，本标准主要包括适用范围、规范性引用文件、术语和定义、水污染物排放控制要求、水污染物监测要求、污水排放口规范化要求、结果判定、实施与监督8个部分。

    - 术语和定义

标准规定了海水水产品加工业、海菜行业、加工工艺、排水量、直接排放、间接排放等6个术语。

（1）海水水产品加工业 marine aquatic products processing industry

指利用海水产品经过物理、化学或生物的方法（如加热、盐渍、脱水等）加工成产品的工业。

（2）海菜行业 seaweed processing industry

指从海水中获取养殖的海带、裙带菜、海白菜等并用海水加工成成品或直接用海水加工海菜类产品的企业。

（3）加工工艺 processing technic

海菜加工工艺过程主要包括漂烫工艺、冷却工艺、盐渍工艺等。

漂烫工艺指在蒸煮锅内煮海菜的鲜品煮沸阶段。

冷却工艺指在冷却设备中对海菜进行降温冲洗的阶段。

盐渍工艺指脱水加盐翻拌的阶段。

（4）排水量 effluent volume

指生产设施或企业向企业法定边界以外排放废水的量，包括与生产有直接或间接关系的各种外排废水（如厂区生产废水、生活污水、冷却废水等）。

（5）直接排放 direct discharge

指排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。

（6）间接排放 indirect discharge

指排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为。

  - 排放控制要求

    - 控制指标的选择

海菜类产品加工行业废水主要源于加工过程中所产生的漂烫废水、冷却废水以及盐渍工序的高盐废水。本标准控制指标的选择从普遍性、代表性和污染危害的严重性三个方面着手，同时参照《海水水质标准》（GB 3097-1997）、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）以及辽宁省《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）中的基本控制项目和排放限值，在对海菜加工业生产的废水进行综合分析后，提出了应控制的污染物项目，主要包括pH值、温度、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总氮、总磷等指标。

（1）pH

海菜类产品加工废水pH值的控制，对维护污水处理设备的正常运行，防止污水处理设备的腐蚀，保护水生物的生长和水体自净化功能都有着实际的意义。

（2）悬浮物（SS）

由于生产工艺的原因，海菜类产品加工废水含有一定量的悬浮物，其主要成分为有机物质。悬浮物的存在不但使水质浑浊，聚集于水面将影响水体复氧，沉淀于水底会引起水体淤积，破坏水体底栖生物的生存条件。因此，悬浮物是废水排放的基本控制项目。

（3）化学需氧量（COD）

海菜类产品加工过程中，因存在对原料进行漂烫和冷却等工序，会产生大量的废水，其中的有机物含量相对较高。有机物是废水中的重要水质指标，当大量有机物进入水体后，在微生物的作用下进行氧化分解，从而使水中的溶解氧降低，影响鱼类的生存。本标准采用COD对海菜类产品加工废水中的有机物给予控制，其中化学需氧量（COD）表示的有机物量接近于废水中有机物总量，用以评价海菜加工废水处理前后的水质情况。鉴于冷却水是直接抽取海水用于海菜降温后产生的，没有引入其他成分，故其水质更适于以海水指标体系评价。漂烫盐渍废水具有高的COD浓度，采用废水评价指标。

（4）总氮、总磷

氮、磷等是植物生长所必需的营养物质，但当水体中这类物质含量过多时，会导致各种藻类的大量繁殖和旺盛生长。同时藻类的死亡和腐败，又引起水中溶解氧的大量消耗，从而使水质恶化造成鱼类死亡，水生生物消亡。另外，水中氮含量过高，会使水中的硝酸盐超标而产生毒性。总氮、总磷作为国家进行总量控制及解决区域环境问题的污染物项目，本标准给予了必要的控制。

（5）温度

在对海带和裙带菜加工处理过程中，生产过程中产生的冷却水具有一定温度，排放对水体中会对水生生物带来影响，故标准中对水温加以一定控制。

    - 控制指标排放限值的确定

本标准主要根据我省近岸海域水质现状、现有海菜加工企业生产工艺及污染治理技术，并结合国家、地方的相关法律法规以及国内外的污染物排放标准，综合确定控制指标的排放限值。

海菜加工行业废水主要包括海水冷却废水、漂烫废水和盐渍废水三类，其中盐渍废水的产生量较小，属于间歇排放，为此本标准规定将盐渍废水纳入漂烫废水一并收集处理，同时分别对海水冷却废水和漂烫盐渍废水的排放限制进行确定。鉴于现有海菜加工企业废水排放主要有直接排放和间接排放两种形式，本标准分别确定其控制指标的排放限值。

      - 漂烫盐渍废水

（1）pH值

表 3-4归纳整理了现行排放标准或控制要求中关于废水pH的控制值。由此可以看出，pH控制值基本设定在6~9之间，本标准也将该指标直接排放的控制值设定为6~9。

表 3-4    pH排放限值分析表

| 标准名称 | 标准值 |
| --- | --- |
| 《污水综合排放标准》 | 6~9 |
| 《辽宁省污水综合排放标准》 | / |
| 《海水冷却水排放要求》 | 6~9，同时不超出该水域 正常变动范围的0.5pH单位 |
| 《大连市海菜加工行业生态环境 综合整治指导意见》 | 6~9 |
| 《食品加工制造业水污染物排放标准 （征求意见稿）》（2020） | 6~9 |
| 《食品加工制造业水污染物排放标准 （二次征求意见稿）》（2024） | 6~9 |
| 《海水水质标准》 | 第一类、第二类水域7.8~8.5，第三类、第四类水域6.8~8.8 |

2022年6月项目组曾开展海菜加工行业污染防治研究，调查了大连市89家海菜加工企业，获取了43家企业漂烫水的监测数据。处理前废水不满足pH值在6~9范围内的有23家企业，占监测数据企业数的53%，处理后监测值均在6~9范围内。

（2）悬浮物

从表 3-5可以看出，《海水冷却水排放要求》和《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》均将悬浮物的标准限值定为30mg/L，结合对海菜加工企业海水冷却水的调研结果，本标准将该项指标直接排放控制值定为30mg/L。

表 3-5    悬浮物排放标准分析表

单位：mg/L

| 标准名称 | 标准值 |
| --- | --- |
| 《污水综合排放标准》 | 一级70，二级150，三级400 |
| 《辽宁省污水综合排放标准》 | 直排20，排入城镇污水处理厂300 |
| 《海水冷却水排放要求》 | ≤30 人为增加量≤20（有本底值的情况下执行） |
| 《大连市海菜加工行业生态环境 综合整治指导意见》 | 20 |
| 《食品加工制造业水污染物排放标准 （征求意见稿）》（2020） | 30 |
| 《食品加工制造业水污染物排放标准 （二次征求意见稿）》（2024） | 30 |
| 《海水水质标准》 | 第一类、第二类水域人为增加的量≤10，第三类水域人为增加的量≤100，第四类水域人为增加的量≤150 |

2022年调查的43家海菜加工企业，漂烫废水处理前SS监测值在200~6000mg/L之间，平均为645mg/L。其中，处理前监测数据超过1000mg/L的企业有14家，占监测数据企业数的33%，超过400mg/L的企业有17家，占监测数据企业数的40%，超过300mg/L的企业有23家，占监测数据企业数的53%，超过20mg/L的企业有43家，占监测数据企业数的100%。处理后废水SS监测值在8~77mg/L之间，平均为16mg/L。其中，监测数据超过20mg/L的企业有2家，占监测数据企业数的5%。

（3）水温

国家《污水综合排放标准》、辽宁省《污水综合排放标准》以及《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》均未对水温进行控制。海菜加工过程中产生的漂烫废水和盐渍废水中盐分和有机物含量很高，必须经过处理设施处理后排放。为此，对于这部分废水不进行温度指标控制。

（4）化学需氧量（COD）

表 3-6分析了相关标准中对COD的控制限值，结合2022年企业调研和2024年的实际监测数据分析，本标准分别控制漂烫盐渍废水和冷却水COD指标。

漂烫盐渍废水直接排放的CODCr控制值确定为100mg/L，与《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》（2020）和《食品加工制造业水污染物排放标准（二次征求意见稿）》（2024）中直排入海标准一致。从两次调查的数据来看，采用100 mg/L的控制限值，经处理后漂烫废水的达标率在75%左右，尚有25%的企业需进一步提升处理效率，以保障该部分废水达标排放。

表 3-6    化学需氧量排放标准分析表

| 标准名称 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- |
| 《污水综合排放标准》 | 一级100，二级150，三级500 |
| 《辽宁省污水综合排放标准》 | 50 |
| 《大连市海菜加工行业生态环境 综合整治指导意见》 | 50 |
| 《食品加工制造业水污染物排放标准 （征求意见稿）》（2020） | 100 |
| 《食品加工制造业水污染物排放标准 （二次征求意见稿）》（2024） | 100 |

2022年调查43家海菜加工企业的废水排放数据表明，处理前漂烫废水化学需氧量在2800~37200mg/L之间，平均浓度为6909mg/L，处理后化学需氧量在36~65mg/L之间，平均为42mg/L。其中，处理后监测数据均低于100mg/L的限值，其中大于50mg/L的企业有16家，占监测数据企业数的37%。

2024年项目组对大连市26家有代表性的海菜加工企业进行了现场实地监测，监测结果如表 3-7所示。从该表可以看出，漂烫废水处理前COD浓度在47.6~3800mg/L，处理后COD浓度在0.16~96mg/L之间，均低于100mg/L的限值。

表 3-7    2024年海菜加工企业漂烫废水COD监测数据统计表

| 企业序号 | 漂烫废水COD(mg/L) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水量（t） | 原水 | 出水 | 去除率（%） |
| 1 | 20 | 2340 | 1.5 | 99.9 |
| 2 | 5 | 840 | 10 | 98.8 |
| 3 | 1 | 720 | 96 | 86.7 |
| 4 | 5 | 832 | 40 | 95.2 |
| 5 | 5 | 1720 | 4 | 99.8 |
| 6 | 3 | 680 | 18 | 97.3 |
| 7 | 3 | 440 | 16 | 96.4 |
| 8 | 1 | 520 | 8 | 98.5 |
| 9 | 1 | 1550 | 9 | 99.4 |
| 10 | 2 | 720 | 7 | 99.0 |
| 11 | 5 | 480 | 7 | 98.5 |
| 12 | 80 | 1710 | 14.5 | 99.1 |
| 13 | / | 2280 | 21.6 | 99.0 |
| 14 | 16 | 2000 | 19.5 | 99.0 |
| 15 | 65 | 1650 | 18 | 98.9 |
| 16 | 75 | 2650 | 20.5 | 99.2 |
| 17 | 55 | 2130 | 18.5 | 99.1 |
| 18 | 20 | 2080 | 23 | 98.9 |
| 19 | 150 | 2250 | 18.5 | 99.2 |
| 20 | / | 47.6 | 10.9 | 77.1 |
| 21 | / | 2620 | 16.5 | 99.3 |
| 22 | 20 | 3800 | / | / |
| 23 | 5 | 2440 | 0.16 | 99.9 |
| 24 | 12600 | 1000 | 4.64 | 99.5 |
| 25 | 2800 | 3640 | 0.98 | 99.9 |
| 26 | 2100 | 3660 | 11.3 | 99.7 |

（5）氮（N）

各类废水排放标准中对氮的控制指标主要有氨氮、总氮两项，表 3-8列举了主要几项标准中对氮的控制限值。

表 3-8    氮排放标准分析表

| 标准名称 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- |
| 《污水综合排放标准》 | 一级15，二级25，三级- |
| 《辽宁省污水综合排放标准》 | 氨氮：直排8（10）（1），排入城镇污水处理厂30 |
|  | 总氮：直排15，排入城镇污水处理厂50 |
| 《大连市海菜加工行业生态环境 综合整治指导意见》 | 氨氮：8/10（1） |
|  | 总氮：15 |
| 《食品加工制造业水污染物排放标准 （征求意见稿）》（2020） | 氨氮：15 |
|  | 总氮：25 |

注：（1）括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2022年调查的大连市89家海菜企业，提供氨氮和总氮浓度数据的有30家。处理前漂烫废水氨氮在20.4~229mg/L之间，平均浓度为106mg/L。其中，处理前监测数据超过60mg/L的企业有28家，占93%，30家企业漂烫废水的氨氮浓度均超过10mg/L。处理后废水氨氮监测值在0.96~8mg/L之间，平均为2.5mg/L。处理前漂烫废水总氮监测值在59.8~674mg/L之间，平均浓度为299mg/L。其中，处理前监测数据超过80mg/L的企业有29家，占监测数据企业数的97%。处理后废水总氮监测值在3.49~15mg/L之间，平均为8.3mg/L。

从2022年调研企业的监测数据来看，漂烫处理前废水中氨氮、总氮含量较高，需要处理后排放。进行处理的30家企业都能满足《辽宁省污水综合排放标准》要求，与《大连市海菜加工行业生态环境综合整治指导意见》要求一致。调研走访过程中，企业也都表示漂烫废水经处理后目前基本可以做到达标排放。

2024年26家代表性海菜加工企业漂烫废水氨氮和总氮的监测结果如表 3-9所示。从统计数据看，26家企业排放漂烫废水处理后氨氮浓度介于0.01~4.38mg/L，均不高于辽宁省《污水综合排放标准》中直排标准8.0mg/L。漂烫废水处理后总氮浓度介于0.052~53.1mg/L，超过辽宁省《污水综合排放标准》中直排标准15.0mg/L的企业有3家，占12%。

综合考虑现行标准和现有企业实际排放废水的监测数据，本标准将漂烫废水的氨氮、总氮的控制限值确定为辽宁省《污水综合排放标准》中直排标准限值。

表 3-9   2024年海菜加工企业漂烫废水氨氮和总氮监测数据统计表

| 企业序号 | 水量(t) | 氨氮（mg/L） |  | 总氮(mg/L) |  | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原水 | 处理后 | 原水 | 处理后 |  |
| 1 | 20 | 10 | 0.026 | 947 | 2.2 | 99.7 |
| 2 | 5 | 1.17 | 0.2 | 9.2 | 2.65 | 82.9 |
| 3 | 1 | 0.66 | 0.13 | 52.1 | 9.53 | 80.3 |
| 4 | 5 | 5.77 | 0.63 | 51.8 | 1.6 | 89.1 |
| 5 | 5 | 0.09 | 0.02 | 7.98 | 2.4 | 77.8 |
| 6 | 3 | 6.85 | 0.73 | 38.6 | 19.3 | 89.3 |
| 7 | 3 | 0.28 | 0.06 | 15.2 | 2.67 | 78.6 |
| 8 | 1 | / | 0.207 | 225 | 2.62 | 98.8 |
| 9 | 1 | / | 0.157 | 528 | 2.14 | 99.6 |
| 10 | 2 | / | 0.133 | 410 | 1.94 | 99.5 |
| 11 | 5 | / | 0.275 | 280 | 2.36 | 99.1 |
| 12 | 80 | 40.6 | 1.26 | 121 | 10.9 | 96.9 |
| 13 | / | 32.2 | 4.38 | 87 | 5.9 | 86.4 |
| 14 | 16 | 90.5 | 0.02 | 299 | 17 | 99.9 |
| 15 | 65 | 53.1 | 2.93 | 293 | 53.1 | 94.5 |
| 16 | 75 | 47 | 2.28 | 209 | 4.29 | 95.1 |
| 17 | 55 | 87.2 | 2.51 | 452 | 7 | 97.1 |
| 18 | 20 | 16.5 | 0.48 | 140 | 1.68 | 97.1 |
| 19 | 150 | 12.6 | 2.2 | 205 | 7.91 | 82.5 |
| 20 | / | 14 | 0.64 | 70.5 | 8.44 | 95.4 |
| 21 | / | 15.5 | 0.87 | 226 | 5.73 | 94.3 |
| 22 | 20 | 13.1 | / | 553 | / | / |
| 23 | 5 | 7.2 | 0.01 | 741 | 2.43 | 99.8 |
| 24 | 12600 | 5.8 | 3.62 | 71.6 | 17.4 | 37.6 |
| 25 | 2800 | 53.1 | 0.189 | 624 | 0.544 | 99.6 |
| 26 | 2100 | 22.4 | 0.0105 | 3.04 | 0.052 | 99.9 |

（6）磷（P）

表 3-10    磷排放标准分析表

| 标准名称 | 标准值（mg/L） |
| --- | --- |
| 《污水综合排放标准》 | 一级0.1，二级、三级0.3 |
|  | 一级0.5，二级1.0 |
| 《辽宁省污水综合排放标准》 | 0.5 |
| 《大连市海菜加工行业生态环境综合整治指导意见》 | / |
| 《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》（2020） | 1.0 |

2022年所调查30家海菜加工企业漂烫废水处理前废水总磷在2.0~61.4mg/L之间，平均浓度为38.02mg/L。其中，处理前监测数据＞40mg/L的企业有2家，占监测数据企业数的7%。处理后废水总磷监测值在0.21~0.5mg/L之间，平均为0.286mg/L，进行处理的30家企业中，漂烫废水中总磷浓度均能满足辽宁省《污水综合排放标准》要求。

2024年26家代表性海菜加工企业漂烫废水总磷监测结果如表 3-11所示。从统计数据看，26家企业排放漂烫废水处理后总磷浓度介于0.004~3.53mg/L，有5家企业的漂烫废水经处理后仍超过辽宁省《污水综合排放标准》中直排标准限值0.5mg/L的限值，占比19%。

综合考虑现行标准和现有企业实际排放废水的监测数据，本标准将漂烫废水总磷直接排放控制限值确定为辽宁省《污水综合排放标准》中直排标准限值。

表 3-11   2024年海菜加工企业漂烫废水总磷监测数据统计表

| 企业序号 | 漂烫废水总磷（mg/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水量（t） | 原水 | 出水 | 去除率（%） |
| 1 | 20 | 2.47 | 0.007 | 99.7 |
| 2 | 5 | 16.4 | 0.004 | 99.9 |
| 3 | 1 | 55.5 | 3.53 | 93.6 |
| 4 | 5 | 65.8 | 1.39 | 97.8 |
| 5 | 5 | 0.81 | 1.6 | / |
| 6 | 3 | 3.09 | 0.12 | 96.1 |
| 7 | 3 | 3.83 | 0.43 | 88.8 |
| 8 | 1 | 11.9 | 0.07 | 99.4 |
| 9 | 1 | 32.2 | 0.06 | 99.8 |
| 10 | 2 | 35.6 | 0.07 | 99.8 |
| 11 | 5 | 30.2 | 0.08 | 99.7 |
| 12 | 80 | 1.27 | 0.125 | 90.1 |
| 13 | / | 0.88 | 0.108 | 87.7 |
| 14 | 16 | 1.19 | 0.046 | 96.1 |
| 15 | 65 | 0.543 | 0.067 | 87.7 |
| 16 | 75 | 1.33 | 0.205 | 84.6 |
| 17 | 55 | 0.871 | 0.1 | 88.5 |
| 18 | 20 | 0.155 | 1.07 | / |
| 19 | 150 | 1.68 | 0.142 | 91.5 |
| 20 | / | 0.877 | 0.113 | 87.1 |
| 21 | / | 1.62 | 0.196 | 87.9 |
| 22 | 20 | 20.7 | / | / |
| 23 | 5 | 1.51 | 0.174 | 88.5 |
| 24 | 12600 | 1.31 | 0.938 | 28.4 |
| 25 | 2800 | 88.2 | 0.013 | 99.9 |
| 26 | 2100 | 20.2 | 0.142 | 99.3 |

（7）各控制指标间接排放限值

对于海菜加工企业将漂烫盐渍废水送至城市或工业园区污水处理设施进行处理的，直接采用辽宁省《污水综合排放标准》中间接排放限值进行控制。

      - 海水冷却水

海菜加工企业的海水冷却水产生于漂烫后海菜的冷却降温工序，冷却水直接取自于海洋，经与漂烫的海菜接触后会有部分海菜碎屑进入到海水中，引起冷却水中有机物和氮磷的增加。由于该部分废水的含盐量高、水量大，不适于进入其它污水处理设施处理，可以经处理后采取直接排放方式回到海洋。

2020年我国发布了国家推荐性标准《海水冷却水排放要求》（GB/T 39361-2020），该标准要求海水冷却水宜独立排放。当确需与其他海水源的废水合流排放时，其他海水源的废水不应降低海水冷却水的排放水质，否则，应对其他海水源的废水进行处理。海水冷却水排放不得导致受纳水体表面出现油膜、浮沫和其他漂浮物质。海水冷却水的排放口宜离岸设置，选在有利于污染物向外海输移扩散的海域，并避开由岬角等特定地形引起的涡流及波浪破碎带。排放口不宜贴近潮间带，禁止漫滩排放。该标准仅对海水循环冷却水的化学需氧量、无机氮和总磷提出了排放要求，对海水直流冷却水排放水质未做要求。

海菜加工企业的海水冷却废水属于直流冷却水，本标准要求该类废水应单独收集，经处理后直接排放入海。

（1）pH值

本标准参照我国《污水综合排放标准》、辽宁省《污水综合排放标准》《海水冷却水排放要求》以及《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》，将pH控制值设定为6~9。

2022年6月项目组曾开展海菜加工行业污染防治研究，调查了大连市89家海菜加工企业，获取了37家的监测数据。数据表明各企业海水冷却水不满足pH值在6~9范围内的仅1家企业（大连金英海产有限公司），该企业冷却水没有单独排放，而是与漂烫废水混合后排入辽渔污水处理厂。由此也可以看出，海菜加工企业抽取海水作为冷却水后，对其pH值的影响不大，能够满足6~9的控制指标。

（2）悬浮物

辽宁省《污水综合排放标准》中悬浮物的控制限值为20mg/L，而《海水冷却水排放要求》和《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》均将悬浮物的标准限值定为30mg/L，结合对海菜加工企业海水冷却水的调研结果，本标准将该项指标控制值定为30mg/L。

2022年开展调查的海菜加工企业中，海水冷却水处理前悬浮物监测值在15~620mg/L之间，平均为101mg/L。其中，处理前监测数据超过500mg/L的企业有2家，占监测数据企业数的3%，超过100mg/L的企业有12家，占监测数据企业数的20%，超过30mg/L的企业有54家，占监测数据企业数的89%。处理后废水SS监测值在9~77mg/L之间，平均为15mg/L。其中，监测数据超过30mg/L的企业仅有2家（大连金英海产有限公司、大连经济技术开发区大联兴水产养殖有限公司，均是漂烫废水与冷却水混合后处理，排入辽渔污水处理厂），占监测数据企业数的8%。

（3）水温

国家《污水综合排放标准》、辽宁省《污水综合排放标准》以及《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》均未对水温进行控制，但考虑到海菜加工过程中冷却水的形成过程，其水温过高可能会导致局部海域温升较大，建议以《海水冷却水排放要求》中对水温的控制要求进行控制，即人为造成的海水温升夏季不超过当时当地9℃。

（4）化学需氧量（COD）

我国《海水冷却水排放要求》没有对COD进行控制，考虑到海菜加工过程中冷却水直接与海菜接触，会有一部分海菜碎屑进入冷却水中，为此需提出相应的控制限值。《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》中提出的COD控制标准为100mg/L，从2022年调查和2024年对代表性海菜加工企业冷却水的监测结果来看，经必要的处理后，海菜加工冷却水的COD可以控制在100mg/L。

2022年所调查的海菜加工企业，海水冷却水在处理前化学需氧量在50~37200mg/L之间。其中有两家企业是冷却水与漂烫废水混合后监测的，数值偏高。剔除这两家企业后，海水冷却水的化学需氧量在50~1000mg/L之间，平均浓度为133mg/L。其中，处理前监测数据超过500mg/L的企业有1家，占监测数据企业数的3%，处理前监测数据超过100mg/L的企业有15家，占监测数据企业数的45%。处理后废水化学需氧量监测值在42~65mg/L之间，平均为46mg/L。

2024年所监测的26家海菜加工企业，其冷却水出水COD值在6.0~310mg/L之间，超过100mg/L的企业共有6家，占比23%。

表 3-12    2024年海菜加工企业冷却水出水监测数据统计表

| 企业序号 | 水量（t） | COD(mg/L) | 总氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 43.2 | 27.3 | 0.129 |
| 2 | 30 | 6 | 0.72 | 0.027 |
| 3 | 7 | 96 | 13.3 | 1.93 |
| 4 | 50 | 80 | 3.79 | 2.07 |
| 5 | 50 | 8 | 1.79 | 0.73 |
| 6 | 35 | 12 | 1.8 | 0.12 |
| 7 | 30 | 24 | 2.45 | 0.69 |
| 8 | 10 | 8 | 12 | 1.46 |
| 9 | 10 | 8 | 11.2 | 12 |
| 10 | 20 | 10 | 17 | 2 |
| 11 | 50 | 8 | 13.6 | 0.62 |
| 12 | 1500 | 29 | 2.84 | 0.038 |
| 13 |  | 64 | 0.29 | 0.044 |
| 14 | 320 | 146 | 3.07 | 0.08 |
| 15 | 1350 | 89 | 5.59 | 0.094 |
| 16 | 900 | 122 | 2.94 | 0.113 |
| 17 | 2400 | 57.2 | 3.57 | 0.089 |
| 18 | 350 | 61.2 | 1.51 | 0.103 |
| 19 | 5000 | 93.2 | 5.14 | 0.093 |
| 20 |  | 36 | 0.69 | 0.151 |
| 21 |  | 59.2 | 3.03 | 0.107 |
| 22 | 500 | 44.8 | 14.2 | 0.075 |
| 23 | 20 | 157 | 3.42 | 0.216 |
| 24 | 560000 | 114 | 8.81 | 0.373 |
| 25 | 168000 | 215 | 32.7 | 2.46 |
| 26 | 11200 | 310 | 0.328 | 0.032 |

（5）氨氮、总氮和总磷

2022年所调查的海菜加工企业，海水冷却水处理前氨氮在0.032~12.6mg/L之间，平均浓度为3.67mg/L。其中，处理前监测数据超过8mg/L的企业有6家，占监测数据企业数的11%，处理前监测数据超过10mg/L的企业有4家，占监测数据企业数的7%，没有超过15mg/L的企业。处理后废水氨氮监测值在0.96~8mg/L之间，平均为3.95mg/L。

海水冷却水处理前的总氮值在15~20mg/L之间，平均浓度为18.4mg/L。其中，处理前监测数据超过15mg/L的企业占监测数据企业数的100%，没有超过25mg/L的企业。处理后废水总氮监测值在3.49~15mg/L之间，平均为12.74mg/L。

海水冷却水处理前的总磷值在0.5~15.3mg/L之间，平均浓度为3.447mg/L。其中，处理前监测数据＞1.0mg/L的企业有60家，占监测数据企业数的98%。处理后废水总磷监测值在0.21~0.5mg/L之间，平均为0.343mg/L。处理后的24家企业中，全部能满足辽宁省《污水综合排放标准》要求。

从前面的表 3-12可以看出，所监测的26家企业海水冷却水经处理后，氨氮浓度在未检出~5.33mg/L之间，均未超过辽宁省《污水综合排放标准》中8mg/L的直排标准限值；总氮浓度在0.29~32.7mg/L之间，有2家企业冷却水总氮浓度超过了直排标准限值15mg/L，占比8%；总磷浓度在0.027~12mg/L之间，有9家企业冷却水总磷浓度超过了直排标准限值0.5mg/L，占比35%。

从海菜加工工艺上来看，冷却水中氮和磷的增加，主要是由于海菜残体、碎屑进入水体所导致，而海菜残体碎屑的增加，势必也会导致冷却水中有机物指标（COD）增高，因此只要控制冷却水的有机物指标，就可以最大限度地降低冷却水中氮、磷入海负荷。我国现行的《海水冷却水排放要求》并没有对氮、磷进行控制，为此，本标准提出，在有效控制冷却水有机物指标的前提下，不再对氮、磷指标进行控制。

  - 监测要求

    - 采样与监测要求

对企业排放废水的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废水处理设施的，应在该设施后监控。企业应按国家有关污染源监测技术规范的要求设置采样口，在污染物排放监控位置须设置永久性排污口标志。

对企业污染物排放情况进行监测的频次、采样时间等要求，按国家有关污染源监测技术规范的规定执行。

企业应按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定，对排污状况进行监测，并保存原始监测记录。

    - 控制指标分析方法

本标准中各控制指标的监测方法参照现行的国家标准或行业标准进行，主要包括GB 17378.4 海洋监测规范 第4 部分：海水分析；GB/T 12763.4 海洋调查规范第 4 部分：海水化学要素调查；HJ 442.3 近岸海域环境监测规范 第三部分 近岸海域水质监测；HY/T 147.1 海洋监测技术规程 第1 部分：海水。具体的分析方法如表 3-13所示。对于总氮和总磷的测定，当测定结果出现争议时，以GB 17378.4方法的结果为准。

表 3-13    水污染物浓度测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 分析方法 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | pH计法 | GB 17378.4 |
| 2 | 悬浮物 | 重量法 | GB 17378.4 |
| 3 | 化学需氧量（CODCr） | 重铬酸盐法 | HJ 828 |
| 4 | 化学需氧量（CODMn） | 碱性高锰酸钾法 | GB 17378.4 |
| 5 | 总氮 | 过硫酸钾氧化法 | GB 17378.4 |
|  |  | 流动分析法 | HY/T 147.1 |
| 6 | 总磷 | 过硫酸钾氧化法 | GB 17378.4 |
|  |  | 流动分析法 | HY/T 147.1 |

  - 结果判定

本标准采用单因子评价方法，当监测项目单项超过本标准规定的排放限值，即判定超标排放。测定值与排放限值比较采用GB/T 8170规定的修约值比较法。

各级生态环境部门按照相关手工监测技术规范获取的监测结果超过本标准排放浓度限值的，判定为排放超标。各级生态环境部门进行执法检查时，可以将现场即时采样或监测的结果，作为判定排污行为是否符合排放标准以及实施相关生态环境管理措施的依据。本标准实施后，国家或地方生态环境主管部门出台相关新规定的，从其规定。

  - 实施与监督

本文件由县级以上人民政府生态环境行政主管部门具体负责监督实施。

企业是实施排放标准的责任主体，应采取必要手段，达到本标准规定的污染物排放控制要求。

在任何情况下，企业均须遵守本文件的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。企业未遵守本标准规定的措施性控制要求，构成违法行为的，依照法律法规等有关规定予以处理。

本文件实施后，企业排污许可证规定要求宽于本文件的，应当在文件实施之日前依法变更排污许可证。

  - 环境经济效益及技术经济可行性分析

    - 环境效益分析

按照目前执行辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中排放限值和本标准拟规定限值进行比较，漂烫盐渍废水和海水冷却水中有机物COD的控制要求均从原来的50mg/L降低到了100mg/L，冷却海水的氮、磷指标则不再控制。

虽然本标准对海水冷却水的控制放宽，但根据多年的生态环境执法和现场调研的情况，实际上因冷却水量相对较大、高含盐量难处理，辽宁省《污水综合排放标准》控制标准对于冷却水排放又偏严格，海菜加工行业一直存在偷排漏排冷却水的情况，部分小的加工企业还存在将漂烫和盐渍废水混入冷却水排放的现象，给该行业环境管理也带来了诸多困难，也在一定程度上增加了入海污染负荷。

本标准的实施，可以进一步规范海菜加工企业漂烫盐渍废水和海水冷却水的分质收集和处理，在严格执行本标准提出的控制限值的基础上，入海污染物将得到进一步的削减。以2023年辽宁省海菜加工量作为基数计算，每年可以减少入海有机物（COD）0.2吨，在一定程度上将改善海菜加工企业附近的海域水质质量，推动海菜加工企业的绿色可持续发展。

此外，裙带菜属于早春海藻，辽宁省的采收期集中在3~5月，海带生长周期则较长，辽宁省的采收期一般在5-6月，因此海菜加工排放废水季节性特征明显，主要集中在3-6月份。在现行标准的制约下，部分企业没有配套建设治理设施，导致海菜加工废水直接排入到近岸海域，会导致局地短时间内的海水水质和景观恶化。本标准实施后，在加强海菜加工企业环境管理的同时，可有效改善这种局地短时的海水水质和景观恶化现象，具有较好的环境效益。

    - 技术可行性分析

辽宁省海菜行业主要是对海带、裙带菜进行养殖并加工，加工过程中共分三个阶段，即漂烫阶段、冷却阶段、盐渍阶段，与此同时海菜加工过程中会产生漂烫废水、冷却废水、盐渍废水。其中漂烫废水和盐渍废水含盐量高、有机物以及氮磷污染物的浓度高，必须经过有效的处理后才能做到达标排放；而冷却水的污染特征是水量大、有机物和氮磷污染物的浓度相对较低。

目前，海水冷却水处理工艺多采用格栅过滤+混凝沉淀的方式简单处理后，直接由管网排海。从2024年现场调研和监测数据可以看出，采用上述措施的企业，均能有效拦截冷却水中海菜残体和碎屑，从而降低冷却水中有机物和氮磷的增加值，能够满足本标准的限值直排入海。

而对于漂烫和盐渍废水而言，因其有机污染物浓度高、盐度高、温度高、季节性（3月～6月）强等特点，因此常采用组合工艺进行有效处理。

（1）一种较为成熟的组合工艺

该组合工艺参见图 3-5。

图 3-5    海菜加工行业漂烫盐渍废水治理工艺流程组合图

上述工艺中主要处理技术措施有蒸发脱盐以及脱盐后水的生物处理。漂烫废水通过管路汇集进入格栅渠，在格栅渠内安装两道水力格栅，将废水中漂浮的菜叶等去除后，废水进入初沉池内，在初沉池内去除废水中的泥沙等杂质后自流进入集水池，在液位控制下通过提升泵将废水提升至过滤系统进行过滤后，进入到调节池进行水质水量均化，在液位控制下通过提升泵将调节池内废水提升至MVR蒸发装置进行浓缩处理，浓缩液进入浓缩液贮池后提升至低温真空蒸发器进行结晶，结晶后的废渣委外处置，蒸发冷凝水流入降温池，经热交换器冷却降温后进入后续生化处理进行脱氮、除磷以及有机物的去除。

经生化处理后的废水，根据环评批复文件要求及排放标准决定是否需要深度处理，处理后的污水加入消毒剂后达标外排。水处理过程中产生的初沉污泥、过滤污泥、剩余污泥进入原有污泥贮池内进行贮存，利用污泥脱水装置对污泥进行脱水，脱水后的污泥委外处置。处理过程中产生的臭气通过臭气收集装置收集，经除臭系统处理后排放。

（2）三效蒸发与MBR组合

蒸煮槽漂烫水通过管网收集后进入降温调节池，此时浓度不同的废水在调节池中经水力搅拌均匀混合，均匀污水中污染物浓度。

经过调节池的废水由潜污泵计量提升进入混凝沉淀反应器中，将一些较大的颗粒物及胶体等污染通过沉淀从水中去除，之后自流进入混凝气浮反应器中。气浮的原理为：向废水中注入大量微气泡，使其与废水中固体物质黏附形成密度小于水的气浮体，在浮力作用下上浮至水面而达到固液分离。当加入化学药剂发生混凝反应后，废水中的油滴、胶体等物质脱落形成絮体，最终由气浮作用从水中被去除。同时由于絮粒的扫卷作用和吸附作用，能够大量去除水中的有机物质、COD、BOD等化学指标。

经过气浮处理的污水经过砂滤进一步去除细小的悬浮物后，通过物料泵泵入三效蒸发结晶设备中进行脱盐处理。本设计中，三效蒸发器对物料进行蒸发浓缩一效自然循环，二、三效采用强制循环蒸发，物料流向为顺流。本案中采用的三效顺流的蒸发器形式，是对传统的单效蒸发器进行了改良，降低了蒸汽的消耗，比较四效、五效蒸发器又节约了投资成本；采用三效蒸发器可以在减少投资成本的情况下，尽可能地减少能源的消耗。三效蒸发浓缩技术已在国内外成熟的使用，实践证明这是一种成熟的节能蒸发器技术。

在工艺流程和配置上，我们以本案中物料特性为基础，在满足处理要求的前提下，综合考虑运行成本、设备投资、可靠性和稳定性，我公司认为采用三效顺流蒸发机组是最具性价比的方案。

通过三效蒸发结晶设备脱盐后的废水，进入AO生化池，在AO生化池中废水中有机物被大量的厌氧菌吸附转化，大大降低了废水的有机物浓度，为后续的好氧生化处理创造了良好的环境。AO生化工艺属于升流式厌氧污泥床反应器技术范畴，主要目的是将废水中的颗粒物质与胶体物质迅速截留和吸附。截留下来的物质在大量水解-产酸菌作用下，将不溶有机物水解为溶解性物质，将难降解的大分子物质可被转化为易于生物降解的小分子物质，从而使废水的可生化性和降解速度大幅度的提高，保证后续生化池能够正常运行。在水质发生突然变化的情况下，AO生化池还能起到抗冲击负荷，稳定水质的作用。AO生化出水自流进入后续的MBR池中进行好氧处理。

污泥

泵

泵

泵

泵

混凝气浮机

AO生化池

MBR池

鼓风曝气

污泥池

压滤机

混凝沉淀反应器

降温调节池

检测池

蒸煮漂烫水

外运填埋

达标排放

碳源

三效蒸发脱盐

砂滤罐

混凝加药

混凝加药

在线检测

图 3-6    蒸煮漂烫水处理工艺流程图（三效蒸发与MBR组合）

MBR池为好氧池，是在好氧曝气池的基础上发展而来的，池内经培养形成的具有优势菌种的活性污泥，在好氧曝气条件下，能更好地去除废水中污染物。MBR池由于独特的运行方式，因而对污水中CODcr、BOD5 等污染物的去除率更高。MBR池中安装曝气器；曝气器使用可变微孔曝气器，具有气泡均匀，氧利用率高，不易堵塞气孔的优点；MBR池微生物浓度高，生物利用率高。

MBR池出水进入检测池后外排。

工程实践证明，上述工艺流程的组合具有运行稳定，抗冲击能力强，处理效率高、出水水质好等特点，是成熟和理想的此类废水处理工艺。

废水储池

自来水

袋式过滤器

滤后水池

MVR蒸发器

结晶盐

烫煮废水

达标排放

滤渣

泵

泵

软化水装置

热源

生化处理系统

冷凝水池

混凝除磷装置

泵

冷却塔

泵

（3）MVR与生化处理联用

图 3-7    烫煮废水处理工艺流程框图（MVR与生化处理联用）

工艺说明：烫煮废水运输至废水储存池，通过提升泵提升至袋式过滤器内，去除废水中的SS，以保证MVR蒸发系统的稳定运行，再用泵将过滤出水泵至MVR蒸发器进行浓缩处理，浓缩液结晶盐回收利用，蒸发冷凝水流入冷凝水池，经冷却塔降温后进入后续处理系统。冷凝水中会含有挥发性有机物，COD浓度达500～1000mg/L，在生物处理系统经微生物降解，再采用混凝法去除废水中的总磷，最终达标排放。

（4）气浮与组合式过滤设备联用

过滤提升池

缓冲池

氧化气浮一体化设备

组合式过滤设备

中和调节配水池

清水池

超滤、一、二级反渗透

污泥压缩机

提升泵

反洗泵

反洗进水

提升泵

提升泵

反洗出水

达标出水

委托第三方作为一般废物处置

图 3-8    烫煮废水处理工艺流程框图（气浮与组合式过滤设备联用）

将当日蒸煮锅内的污染程度较高的蒸煮废水，经人工格栅过滤后排放至过滤提升池，再通过池内设置的污水泵，将污水提升至中和调节配水池。

蒸煮废水污染物浓度高，按照1比3-6的比例用淡水（自来水最佳）进行配水后再处理。考虑到混合废水的pH较低，加入一定量的生石灰（Ca0），在池内循环泵（或曝气）的作用下，将池内废水pH中和至8-9，并协同去除废水中的大部分磷酸根。中和后的废水，再通过污水泵提升进入氧化气浮一体化设备，依次加入过硫酸钠、混凝剂 (PAC)、助凝剂（APAM）进行机械混合，通过过硫酸钠的强氧化作用（氧化还原电位2.2V），氧化去除废水中的大部分COD，再通过混凝气浮作用，去除水中的大部分SS及胶体。同时加入脱氮剂（次氯酸钠），降低废水中的总氮浓度。氧化气浮一体化设备产生的污泥进入污泥压滤机脱水，泥饼定期外送第三方，作为一般废物进行处置。一体化设备的出水自流进入缓冲池进行水质缓冲。缓冲池内的废水再通过泵提升进入2级串联的组合式过滤设备。预处理后的污水，通过滤料的过滤与吸附作用，进一步降低水中的溶解性COD、TP、SS 等污染指标。组合式过滤设备采用：前石英砂过滤，后1300碘值椰壳活性炭过滤的组合形式。处理系统最终出水进入清水池，同时，清水池设置反洗水泵1台，用于组合式过滤设备的定时反冲洗，处理后的清水通过反冲洗返回到中和调节配水池经过至少3次以上的循环处理，清水池连接管网至超滤设施，经过超滤系统对清水池水质处理，处理后再进入一、二级反渗透系统进行有效处理，最终产生的达标水质通过管网排放。同时超滤和反渗透产生的少量废水通过管网直接回到污水收集池中再进行整套工艺处理。

    - 经济可行性分析

由于海菜类产品加工企业的处理规模、处理工艺及企业生产规模的不同，其投资占企业总投资的比例也不尽相同。从调研结果来看，处理设施投资占总投资比例1%左右，相对较小。同样，各企业由于废水处理规模、工艺、排放去向以及管理水平的不同，其废水处理成本也有一定的差异，处理成本一般在5元/吨到10元/吨之间，另外，还有电费、人工费等各种费用。

此前海菜类产品加工行业由于没有统一的行业标准，各企业对环保的投入力度有一定的差异。本标准实施后，可使企业在现有的基础上，达到自觉规范、定向提高的目的，将推动行业的技术升级和废水治理设施的改造。为实现达标排放，各生产企业需要积极推行清洁生产，以减少生产废水及各污染物的产生量。同时采用各种有效的污染治理技术及措施，提高废水中各污染物的去除效果，并有效提高行业的经济产值。

- 与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系

  - 与现行相关法律、行政法规的关系

与本标准密切相关的法律及政策文件有：《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1）、《中华人民共和国海洋环境保护法》2024.1.1 ）、《中华人民共和国标准化法》和《辽宁省水污染防治条例》等。本标准与上述文件均没有矛盾冲突，符合现行法律法规和政策文件的要求。

  - 与其他标准的比较

与现行标准《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）、《海水冷却水排放要求》以及两个处于征求意见阶段的《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》、《水产品加工业水污染物排放标准（征求意见稿）》进行比较，见表4-1。

对于直接排放控制要求而言，本标准对悬浮物以及总氮、总磷的控制要求与现行辽宁省污水综合排放标准保持了一致，COD指标的限值比现行地方标准有所放宽，但与食品加工业和水产品加工业水污染物排放标准的征求意见稿的控制要求一致，悬浮物、总氮和总磷的控制要求则比上述两个征求意见的标准更严格。

对于间接排放控制要求，本标准基本与辽宁省《污水综合排放标准》保持了一致，总氮的排放限值略有放宽。

表4-1 本标准与其他标准对比

| 相关标准 |  | pH | 温度 | SS （mg/L） | COD（mg/L） | 总氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》 |  | 6~9 | / | 一级70，二级200，三级400 | 一级100，二级150，三级500 | / | 一级0.5二级1.0 |
| 《辽宁省污水综合排放标准》 |  | / | / | 直排排放20，间接排放300 | 直接排放50，间接排放450 | 直接排放15，间接排放30 | 直接排放0.5间接排放5.0 |
| 《海水冷却水排放要求》 |  | 6.0～9.0，同时不超出该水域正常变动范围的0.5pH单位 | 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地９℃ | ≤30；人为增加量≤20（有本底值的情况下执行） | / | 直接排放15，间接排放50 | 0.5 |
| 《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》 |  | 6~9 | / | 30 | 100 | 25 | 2 |
| 《水产品加工业水污染物排放标准（征求意见稿）》 |  | 6~9 | / | 70 | 100 | 30 | 2 |
| 本标准 | 冷却水 | 6~9 | 人为造成的海水温升不超过当时当地9℃ | 30 | 100 | / | / |
|  | 漂烫盐渍水 | 6~9 | / | 直接排放：20 间接排放：300 | 直接排放：100 间接排放：450 | 直接排放：15 间接排放：50 | 直接排放：0.5 间接排放：5 |

- 推动标准实施的措施建议

（1）本标准实施配套的管理措施、实施方案建议

1）根据《生态环境标准管理办法》，本标准发布后，省级人民政府或者其委托的省级生态环境主管部门应当依法报国务院生态环境主管部门备案。

2）根据《国家生态环境标准制修订工作规则》要求，省级生态环境主管部门组织开展本标准的宣传与培训工作，统筹推动海菜行业健康发展

3）根据本标准“实施与监督”要求，本地标由县级以上人民政府生态环境行政主管部门具体负责监督实施。

4）根据本标准“实施与监督”要求，在任何情况下，企业均须遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。

5）根据本标准“实施与监督”要求，企业未遵守本标准规定的措施性控制要求，构成违法行为的，依照法律法规等有关规定予以处理。

6）根据本标准“实施与监督”要求，本标准实施后，企业排污许可证规定要求宽于本文件的，应当在文件实施之日前依法变更排污许可证。

- 法律法规依据

本地方标准制定，既要遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》和《辽宁省水污染防治条例》等上位法，又要遵守生态环境部的相关法律法规，还须依据环境标准制定方法的系列文件。具体参见下表。

表 6-1    本地标的法律法规依据汇总表

|  | 法律法规名称 | 本地标的关联性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地标的上位法 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 上位法，必须执行。 |  |
|  | 《中华人民共和国水污染防治法》 |  |  |
|  | 《中华人民共和国海洋环境保护法》 |  |  |
|  | 《中华人民共和国标准化法》 |  |  |
|  | 《辽宁省水污染防治条例》 |  |  |
| 本地标引用的法律法规 | 《污染源自动监控管理办法》 （国家环境保护总局令第28号） |  |  |
|  | 《环境监测管理办法》 （国家环境保护总局令 第 39 号） |  |  |
| 本标准编制所依据的标准和政策性文件 | 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020） |  |  |
|  | GB 3838－2002《地表水环境质量标准》 |  |  |
|  | DB21 1627-2008《辽宁省污水综合排放标准》 |  |  |
|  | GB 3097－1997《海水水质标准》 |  |  |
|  | GB 8978-1996《污水综合排放标准》 |  |  |
|  | 《关于促进食品工业健康发展的指导意见》 （发改产业〔2017〕19号） |  |  |
|  | 《深化渤海（辽宁段）综合治理攻坚战实施方案》 （辽环发〔2022〕13 号） |  |  |
|  | 《辽宁省“十四五”海洋生态环境保护规划》 （辽环发〔2022〕8 号） |  |  |

本标准属于地方行业型生态环境标准。地方污染物排放标准是地方为进一步改善生态环境质量和优化经济社会发展，对本行政区域提出的国家污染物排放标准补充规定或者更加严格的规定。

本标准是地方环境政策在技术方面的具体体现，是行使环境监督管理的主要技术依据。