| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

4404

珠海市地方标准

DB 4404/T XXXX—XXXX

金鲳鱼初加工规范

Specification for initial processing of golden pomfret

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

珠海市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  生产工艺流程	1

5  加工场地	3

5.1  选址及厂区环境	3

5.2  厂房和车间	3

6  原料鱼	3

6.1  原料鱼、辅料、食品添加剂和其他验收要求	3

6.2  原料鱼分选	3

6.3  原料鱼保鲜	3

7  加工工艺	3

7.1  原料鱼处理	3

7.2  现场检查和检测	3

7.3  称重	4

7.4  速冻	4

7.5  包装及标识	4

7.6  金属探测	4

7.7  装箱	4

7.8  贮藏	4

8  生产加工过程卫生管理	4

9  人员及培训	4

10  记录和文件管理	5

参考文献	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由珠海万山海洋开发试验区市场监督管理局提出。

本文件由珠海市海洋发展局归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

金鲳鱼初加工规范

范围

本文件界定了金鲳鱼初加工的术语和定义，规定了生产工艺流程、加工场地、原料鱼、加工工艺、生产加工过程卫生、人员及培训、记录和管理等要求。

本文件适用于珠海市行政区域内金鲳鱼初加工过程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2733  食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品

GB 2760—2024  食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 4806.7—2023  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 5749—2022  生活饮用水卫生标准

GB/T 6543—2008  运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718  食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB 14881—2013  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

SC/T 3009—1999  水产品加工质量管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

金鲳鱼初加工

预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的鲜金鲳鱼，包括预先定量包装以及预先定量制作在包装材料和容器中并且在一定量限范围内具有统一的质量或体积标识的鲜金鲳鱼。

生产工艺流程

金鲳鱼初加工生产工艺流程见图1。

金鲳鱼初加工生产工艺流程

加工场地

选址及厂区环境

厂区选址和环境应符合GB 14881—2013中的3.1和3.2的规定。

厂房和车间

应符合GB 14881和SC/T 3009的相关规定。

原料鱼

原料鱼、辅料、食品添加剂和其他验收要求

原料鱼应为生鲜金鲳鱼，应符合GB 2733的规定。

原料鱼应在 0℃～4℃储存，并在捕捞后24 h内进行加工。

质检人员对每一批次的原料鱼进行抽检，检验合格的原料方可收购。

原材料和辅料应符合GB 2733、GB 20941和GB 10136的规定。

食品添加剂的使用应符合GB 2760的规定。

加工用水、制冰用水、解冻用水应符合GB 5749的规定。

原料鱼分选

鲜鱼按鱼重大小进行规格分选,不适宜加工的小规格鱼、破损鱼、畸形鱼、病鱼应挑出,另行处理。

原料鱼保鲜

原料鱼进厂后应在24h内加工完毕。加工前原料鱼应在0℃～4℃的条件下保鲜。

加工工艺

原料鱼处理

清洗

采用流水清洗原料鱼，除去体表污物及粘液。清洗用水符合GB 5749的规定

去内脏

用刀切除鱼头两侧鱼鳃，从腹鳍或胸鳍处向肛门处切开，清除内脏，用清水将鱼体冲洗干净，沥干水分，冲洗用水应符合GB 5749规定。

腌制、调味

如需腌制或调味，辅料和添加剂应分别符合GB 2733和GB 2760的规定。

现场检查和检测

由现场检查人员逐尾检査眼球、鳃、内脏、血液的残留情况，不合格的返回上一工序，并按加工批次记录、存档。

质检人员开展日常食品安全自查，对自查发现的食品安全问题应立即采取整改、停止生产等措施，并对上次自查发现的食品安全隐患采取的措施予以落实完善。

称重

净含量不应小于包装上注明的质量，净含量偏差应符合 JJF 1070的规定。

速冻

速冻方式包括但不限于采用不冻液、液氮、速冻机，应预冷至-40℃以下时开始速冻,冻结中心温度控制在-18℃以下。

包装及标识

包装

包装材料应符合食品包装材料的卫生要求，按规格要求用食品包装袋进行定量包装，包装时应尽量排除袋内的空气。所用食品包装袋应符合GB 4806.7-2023规定。产品宜有可追溯标识。

标识

预包装产品包装标识应符合GB 7718的规定，包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定，出口产品的外包装标识应符合进口国和地区相关要求。

金属探测

包装后的产品必须经过金属探测器进行金属成分探测，未通过金属检测仪的产品需进一步检测鉴定，应保证金属探测仪正常运行。

装箱

不同规格或产品类型对应不同大小纸箱装箱。包装箱牢固、完整、外表清洁，应符合 GB/T 6543 规定。

纸箱外打上生产日期，同时以胶带严密封口打上标签分类堆于托盘垛上。

入库前经出厂检验合格后将合格证贴于纸箱外。

贮藏

包装后的产品应存放在温度为-18℃以下的冷库中，并定期监测和记录冷库温度。

不同批次、规格的产品应分别堆垛，排列整齐，各品种、批次、规格应挂标识牌。

在出货时，应遵循先进先出原则。

生产加工过程卫生管理

按GB 14881的规定执行。

人员及培训

应符合GB 14881的规定，并符合以下要求:

企业负责人、食品安全管理人员、原料采购、烹调、包装、清洁作业区、工用具消毒等关键环节操作人员应定期进行食品安全相关技术培训，并有培训记录。

记录和文件管理

每批进厂的原料应有产地来源、供应单位、规格、数量和检验验收的记录。

加工过程中的质量、卫生关键控制点的监控记录、纠正活动记录和验证记录、监控仪器校正记录、成品及半成品的检验记录应保留有原始记录。

按批量出具合格证明，不合格产品不得出厂，产品出厂应有销售记录。

应建立完整的质量管理档案，设有档案柜和档案管理人员，各种记录分类按月装订、归档，记录的保存时间不少于两年。

参考文献

[1]  GB 2707  食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品

[2]  GB 28050  食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

[3]  GB/T 36193  水产品加工术语