# 挥发性有机物污染防治技术指南

# 第1部分：表面涂装行业（试行）

编制说明

# 《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）

# 第1部分：表面涂装行业》编制组

2025年5月

目录

1项目背景	1

1.1任务来源	1

1.2工作背景	1

1.3工作过程	2

2.标准制定的必要性	3

2.1江西省大气污染防控形势发展需要	3

2.2引导行业可持续发展的需要	3

2.3完善我省环境保护标准体系的需要	4

2.4污染治理水平提高的需要	4

3.行业生产与污染防治技术现状	5

3.1表面涂装行业发展概况	5

3.2表面涂装行业VOCs污染防治概况	9

4相关标准概况	13

4.1国外相关技术标准	13

4.2国内相关技术标准	13

5.标准编制总体思路及技术路线	16

5.1标准编制总体思路	16

5.2标准制定原则	16

5.3标准编制技术路线	17

6.标准主要技术内容	18

6.1适用范围	18

6.2规范性引用文件	18

6.3术语和定义	19

6.4总体要求	20

6.5源头控制	20

6.6过程控制	21

6.7末端收集处理	22

6.8二次污染防治	26

6.9环境管理	26

6.10污染防治先进可行性技术	28

7.标准本标准的环境-效益分析	30

7.1环境效益分析	30

7.2经济效益分析	30

1项目背景

1.1任务来源

按照省委、省政府要求，为全面做好江西省“十四五”大气污染防治工作，江西省市场监管局印发了《关于下达2025年第二批江西省地方标准制修订计划的通知》，该通知将《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第1部分：表面涂装行业》列入2025年度地方标准制定计划，项目编号DB36-2025-1-11。

1.2工作背景

挥发性有机物（VOCs）是形成细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的重要前体物质，对环境空气质量影响较大。除影响环境质量外，一些行业排放的VOCs含有三苯类、卤代烃类、硝基苯类、苯胺类等物质，对人体健康具有较大的危害。因此，有效控制VOCs排放迫在眉睫。

根据2023年《江西省环境统计年报》，全省重点调查工业企业排放的VOCs约19.1万吨/年，其中统计表面涂装行业重点调查企业的排放量约为3.01万吨/年，占比15.76%。涉表面涂装行业是我省VOCs排放重点行业，据不完全统计我省涉表面涂装企业达1万余家，企业数量多，规模小，污染物种类多，企业治理水平较薄弱，挥发性有机物排放量大。为进一步改善环境空气质量，提高表面涂装行业VOCs企业治理水平，打好大气污染防治攻坚战，迫切需要全面加强VOCs污染防治工作，需要强化我省涉涂装行业挥发性有机物的污染控制。

为做好我省涉涂装工序行业的挥发性有机物污染控制、减少挥发性有机污染物排放、改善全省环境空气质量，省生态环境厅决定开展表面涂装行业的VOCs排放污染防治技术指南的制定工作，该项工作由省生态环境厅牵头组织，江西省生态环境科学研究与规划院作为技术承担单位，负责技术指南的具体研制起草。

1.3工作过程

（1）成立编制小组

2025年2月，根据标准编制任务要求，江西省生态环境科学研究与规划院成立了技术指南编制组，负责《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第1部分：表面涂装行业》及其编制说明报批稿的工作。

（2）数据资料收集与分析

2025年2月-2025年5月，课题组收集、查阅、分析大量与表面涂装行业污染治理相关的国内外政策、法规、标准，以及治理技术相关的治理技术资料及文献。

（3）行业现场调研与座谈

2025年3月-2025年4月，课题组通过现场调研100余家企业的生产工艺与污染防治控制措施以及审核VOCs填报系统平台数据，收集了省内400多家企业的涂料使用情况、涂装工艺、VOCs废气污染控制措施与排放情况。

（4）标准编制

2025年5月初，课题组最终形成了《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第1部分：表面涂装行业》（征求意见稿）和编制说明。

2标准制定的必要性

2.1江西省大气污染防控形势发展需要

VOCs是形成细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的重要前体物，对气候变化也有影响。2019年以来，臭氧已成为我省除PM2.5以外的主要污染因子，臭氧超标天数占总超标天数比例均值可达57%，部分设区市还出现中度污染天，臭氧呈现出“占比增加、时间提前、区域扩大”趋势特征。

为更好地加强臭氧管控前体物VOCs的管控，解决目前我省大气环境VOCs控制短板现状，改善我省空气质量，国家和我省相继出台印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知（征求意见稿）》（环办便函〔2021〕217号）、《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕）、《2020年夏秋季挥发性有机物(VOCs)治理攻坚帮扶工作方案的通知》（赣环大气〔2020〕6号）、《加强VOCs排放管控及时做好2022年臭氧污染应对工作》（赣环大气〔2022〕6号）、《江西省重点行业挥发性有机物控制技术手册》《江西省重点行业挥发性有机物现场核查手册》等文件，政策文件均将表面涂装业列为了挥发性有机物治理的重点行业。

根据2023年我省环境统计结果，全省重点调查工业企业排放的VOCs约19.1万吨/年，其中统计的表面涂装重点调查企业的排放量约占比17.8%。表面涂装行业是我省重点VOCs放行业，据不完全统计我省涉涂装工序的企业达一万余家，企业数量多，挥发性有机物排放量大。

因此，制定我省表面涂装行业VOCs技术指南，是贯彻落实我省大气污染防治要求、改善我省环境空气质量的迫切需要。

2.2引导行业可持续发展的需要

《大气污染防治行动计划》实施以来，国家及我省不断加强VOCs污染防治工作出台了大批文件，对VOCs污染防治提出了具体要求。《大气污染防治行动计划》提出“在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治”；《江西省十四五生态环境保护规划》提到“大力推进重点行业挥发性有机物综合治理。实施挥发性有机物排放总量控制。”《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气〔2019〕》，明确提出大力推动重点行业开展挥发性有机物专项治理，坚持突出重点、以点带面、分步实施的原则，加强重点行业工艺过程无组织排放控制和废气治理，提升企业工艺装备水平和挥发性有机物污染防治水平。制定《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第1部分：表面涂装行业》有利于落实国家及我省一系列相关政策法规，对加强表面涂装行业挥发性有机物排放管控，促进生产工艺和污染防治技术进步，引导产业转型升级，实现可持续发展具有重要意义。

2.3完善我省环境保护标准体系的需要

随着我省经济发展，对于排放VOCs的企业来说，产品结构逐渐多元化，涂装材料种类以及形态各异，涂装过程中所使用涂料的类型及工序也各异，造成VOCs排放环节和排放特征也各有不同，不利于涂装过程中VOCs排放控制；企业要想达标排放，迫切需要实用技术来指导防治挥发性有机污染物。

为了强化企业污染源挥发性有机物控制水平，我省相继发布实施了六项挥发性有机物排放标准、重点行业VOCs现场核查指南以及重点行业VOCs污染物控制手册，对我省重点行业提出具体的挥发性有机物控制要求，尚未出台专门针对涂装VOCs污染治理控制的指南。因此，制定实施《表面涂装行业VOCs污染防治技术指南》，能指导企业科学防治挥发性有机污染物，对进一步完善我省生态环境标准体系，适应新时期生态环境管理需求有重要意义。

2.4污染治理水平提高的需要

目前，我省存在涂装工序的现有企业所采用的涂料主要是溶剂型涂料，高固份涂料、水性涂料、粉末涂料等低VOCs量涂料在不同行业中所占比例不高，总体水平较低；现有企业涂装工艺涂料使用效率低的空气喷涂、手工刷涂为主，而涂料使用效率较高的浸涂、淋涂、辊涂、静电喷涂技术所占的比例很小，因此在生产过程中不可避免的产生大量的有机溶剂挥发；加上这些企业多数规模不大，缺乏有针对性的技术指导以及法律标准要求，涂装过程中挥发的有机溶剂的收集、治理效果不佳。制定工业涂装业挥发性有机物排放标准，不仅可以有效引导企业采用更环保的低VOCS原料、更先进的涂装工艺、更高效的末端处理技术，为涂装行业规范发展明确方向。

3行业生产与污染防治技术现状

3.1表面涂装行业发展概况

3.1.1总体概况

2023年，虽然全球经济面临诸多挑战，江西的工业依然表现出色，规模以上工业增加值同比增长了8.4%，全省制造业高质量发展要实现规模总量新跨越，规模以上工业增加值年均增长7%左右，工业增加值突破万亿元、达到1.3万亿元，力争1.5万亿元，占全省GDP比重在1/3以上，制造业占比保持总体稳定。

根据《江西省“十四五”制造业高质量发展规划》，我省坚持以推动高质量跨越式发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以智能制造为主攻方向，着力打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，着力构建以数字经济为引领、以先进制造业为主体、先进制造业与现代服务业融合发展的现代产业体系，着力打造中部制造业高质量发展示范区、全国传统产业转型升级高地和新兴产业培育发展高地，努力夯实江西打造全国构建新发展格局重要战略支点的产业支撑，重塑“江西制造”辉煌。

江西省现有涉表面涂装企业万余家，全省各地市均有分布，涉及家具制造业、金属制品业、通用及专用设备制造业、汽车制造业等众多行业。

3.1.2企业调查情况

3.1.2.1行业分布

根据前期调研工作，我省涉表面涂装行业主要包括家具制造业（C21）、金属制品业（C33）、通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)、汽车制造业(C36)、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)、金属制品、机械和设备修理业（C43）等七大类为主。

本次搜集到了2023年全省重点相关企业环统数据的基本信息，按此七大类别统计整体企业数量情况见表3.1-1。

表3.1-1我省涉表面涂装行业重要企业类别数量统计表

| 序号 | 国民经济行业类别 | 企业数量 | 数量占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家具制造业（C21） | 1180 | 57.25% |
| 2 | 金属制品业（C33） | 354 | 17.18% |
| 3 | 通用设备制造业(C34) | 136 | 6.60% |
| 4 | 专用设备制造业(C35) | 107 | 5.19% |
| 5 | 汽车制造业(C36) | 158 | 7.67% |
| 6 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37) | 57 | 2.77% |
| 7 | 金属制品、机械和设备修理业（C43） | 69 | 3.35% |
| 总计 |  | 2061 | 100 |

图3.1-1江西省表面涂装企业的行业分布图

从表3.1-1和图3.1-1可知，家具制造业全省约占全行业的57.25%，家具制造业产品较单一，以木质、竹、藤、金属家具制造为主，其中木质家具制造占该行业的95.8%。

金属制品业约占全行业的17.18%，其中钢结构、焊接构建、五金配件、板材、金属门窗和安全、消防及军用机械金属制品制造占该行业的49.1%。

通用设备制造业约占全行业的6.6%，以铸造机械、锅炉辅助设备、起重机、电梯自动扶梯及升降机、泵及真空设备、滚动轴承、风机、风扇制造为主，约占该行业比85.9%。

专用设备种类较多约占全行业的5.19%，专业设备制造在我省较集中的行业为矿山机械、木材加工机械、模具制造、印刷专用设备、纺织专用设备、环保医疗专用设备、畜牧机械等，约占该行业的82.6%。

汽车制造业全省约占全行业的7.67%。主要是汽车零部件及配件制造、汽柴油车整车制造、新能源车整车制造，约占该行业的92.8%以上，还有少部分整车制造和汽车车身、挂车制造、汽车用发动机制造等。

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业行业种类多但数量少，约占全行业的2.77%，包括金属船舶、飞机制造、城市轨道交通设备以及铁路机车及其配套等，约69家。

金属制品、机械和设备修理业企业数量较小，约占全行业的3.35%。主要以金属制品维修，铁路运输设备维修以及其它机械类设备维修为主。

3.1.2.2区域分布

根据2023年环统数据统计，表面涂装企业在我省各地市均有分布，其中赣州、上饶、南昌三个地市的表面涂装企业占全省工业涂装企业总数的75%以上；该类型企业在鹰潭、新余相对较少，仅占总数的5%左右。江西省表面涂装企业的区域分布情况见图3.1-2。

图3.1-2  江西省表面涂装企业的区域分布图

3.1.2.3规模分布

根据2023年环统数据统计，我省表面涂装行业以中小型企业为主，占比98%以上。见下表3.1-3和图3.1-3。

表3.1-3  我省涉表面涂装行业企业规模大小统计表

| 序号 | 规模类型 | 企业数量 | 数量占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型 | 27 | 1.31% |
| 2 | 中型 | 786 | 38.14% |
| 3 | 小型 | 1027 | 49.83% |
| 4 | 微型 | 221 | 10.72% |
| 总计 |  | 2061 | 100 |

图3.1-3江西省表面涂装企业的规模大小分布图

3.1.3企业涂料使用类型及VOCs排放情况

3.1.3.1涂料使用情况

根据2023年环统数据，我省涉表面涂装行业重点企业涂料使用量为28704t/a，其中，家具行业和汽车制造业涂料使用量占比较大，分别为33.4%和14.85%。根据调研发现，家具制造业涂料使用类别集中在喷涂过程中的面漆、底漆，以及辅助工序使用的稀释剂、固化剂；汽车制造业涂料主要使用在喷涂过程需要的底漆、面漆。

表3.1-4  我省涉表面涂装行业涂料使用量统计表

| 序号 | 国民经济行业类别 | 涂料使用量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 家具制造业（C21） | 9587 |
| 2 | 金属制品业（C33） | 4263 |
| 3 | 通用设备制造业(C34) | 1258 |
| 4 | 专用设备制造业(C35) | 1267 |
| 5 | 汽车制造业(C36) | 10239 |
| 6 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37) | 1039 |
| 7 | 金属制品、机械和设备修理业（C43） | 1051 |
| 总计 |  | 28704 |

图3.1-4江西省表面涂装企业的涂料使用情况分布图

3.1.3.2排放情况

自2019年以来，江西省生态环境厅陆续发布《关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气〔2019〕》《江西省生态环境厅关于印发2020年夏秋季挥发性有机物(VOCs)治理攻坚帮扶工作方案的通知（赣环大气〔2020〕6号）》20号）》等文件，我省进入重点行业深度治理阶段，对重点行业、重点区域开展全面治理。随着VOCs治理文件发布后至今，我省表面表面涂装行业相关企业开展全方位的源头、过程控制以及末端治理改造。本次搜集到了2021年、2022年和2023年我省环境统计数据，数据统计结果见表3.2-1。

由统计结果和图可以看出，与2021年和2022年相比，2023年表面涂装企业排放量除了金属制品均有所下降。由此可知，经过近年来我省挥发性有机物表面涂装相关企业治理改造，减排效果非常明显，大大减少了挥发性有机物排放量。

表3.1-5  我省表面涂装行业重点调查单位VOCs排放情况一览表

| 国民经济行业类别 | 2021年VOCs排放量(万t/a) | 2022年VOCs排放量(万t/a) | 2023年VOCs排放量(万t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 家具制造业（C21） | 3.412 | 2.118 | 1.824 |
| 金属制品业（C33） | 0.549 | 0.374 | 0.498 |
| 通用设备制造业(C34) | 0.155 | 0.088 | 0.072 |
| 专用设备制造业(C35) | 0.561 | 0.549 | 0.338 |
| 汽车制造业(C36) | 0.223 | 0.251 | 0.143 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37) | 0.064 | 0.050 | 0.036 |
| 金属制品、机械和设备修理业（C43） | 0.012 | 0.020 | 0.098 |
| 合计 | 4.977 | 3.452 | 3.010 |

3.2表面涂装行业VOCs污染防治概况

3.2.1污染防治管理概况

2019年6月生态环境部印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），方案要求建立健全VOCs污染防治管理体系，重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效，完成“十三五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善；2020年，生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，方案指出要高度重视，把挥发性有机物（VOCs）治理攻坚作为打赢蓝天保卫战收官的重要任务，统筹疫情防控、经济社会平稳健康发展，扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务，坚持精准治污、科学治污、依法治污，切实做到问题精准、时间精准、区位精准、对象精准、措施精准；2020年，生态环境部先后发布了《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》《重点行业企业挥发性有机物现场检查指南（试行）》《挥发性有机物治理实用手册》《石化行业挥发性有机物治理实用手册》等一系列文件和手册，对重点行业挥发性有机物的治理提供指导。

2019年10月，江西省生态环境厅印发了《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气〔2019〕）》指出到2020年底前，推动我省有机化工、表面涂装行业重点企业建设、改造、升级一批挥发性有机物（VOCs）废气收集和治理设施，大幅提高VOCs无组织排放收集率和废气处理效率，对重点污染源实施在线监控，对重点工业园区开展集中整治。初步建立符合我省实际的VOCs污染防治体系，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善；2020年6月，江西省生态环境厅印发《2020年夏秋季挥发性有机物(VOCs)治理攻坚帮扶工作方案》（赣环大气〔2020〕6号）指出以有效削减各类VOCS排放为目标，聚焦重点行业、重点园区、重点企业集群以及非工业重点排放领域，集中力量采取强化帮扶指导、加强监测监控、提升监督执法效能等措施，通过攻坚帮扶行动，扎实落实国家和省VOCs综合治理方案,推动纳入治理范围的重点企业VOCs废气无组织排放收集率、治理设施同步运行率和去除率明显提高，VOCs超标排放现象明显减少，工业园区和企业集群VOCs治理和管理水平明显提升；2022年，江西省生态环境厅相继发布了《加强VOCs排放管控及时做好2022年臭氧污染应对工作》（赣环大气〔2022〕6号）、《江西省重点行业挥发性有机物控制技术手册》《江西省重点行业挥发性有机物现场核查手册》等文件，均对表面涂装行业进行挥发性有机物防治技术作出参考作用。

3.2.2污染防治措施概况

3.2.2.1治理技术应用现状

通过2022-2023年企业调研数据以及江西省VOCs填报平台数据整理结果发现，我省涂装行业使用的VOCs末端治理技术有焚烧技术(包括直燃炉、ＲTO、TNV焚烧炉、二次催化燃烧等)、活性炭吸附技术、低温等离子技术、光催化技术、水/酸/碱吸收技术或者组合技术等。我省528家工业企业涂装企业VOCs治理情况统计见图3.2-1。

图3.2-1  江西省表面涂装企业VOCs处理技术应用情况

根据统计数据发现，末端治理措施中其中活性炭使用率最高，占比76.3%，通过对其中典型家具行业所在地南康家具881家进行统计发现，大部分企业采用水帘+UV光解简单处理工艺；对典型汽车制造业进行调研发现，治理措施覆盖率较高，尤其是大型汽车制造企业，末端治理措施采用焚烧法企业较多。相对其它的制造业，普遍存在使用活性炭吸附法。

3.2.2.1存在主要问题

- 生产工艺及装备落后，工业涂装准入门槛低。

据环统数据调查统计显示，大部分为中小型企业，且有许多小微型涂装企业尚未纳入调查中。

- 废气收集效率不高，存在无组织逸散现象。

中小企业管理水平不高，无法对喷涂间、调漆件、烘干室等作出封闭要求，工业涂装企业存在无固定位调漆、半敞开式喷涂、室外晾干、室内敞开静干等现象，导致无法实现对VOCs的有效收集，企业清洁生产水平整体不高。

- 治理措施良莠不齐，治污效果不理想。

根据调查企业治污设施建设质量良莠不齐，治污效果不理想。一些企业由于设计不规范、系统不匹配等原因，即使选择了高效治理技术，也未取得预期治污效果。

4、源头控制力度不够，企业低VOCs含量使用率较低。

有机溶剂等含VOCs原辅材料的使用是VOCs重要排放来源，由于思想认识不到位、政策激励不足、投入成本高等原因，目前低VOCs含量原辅材料源头替代措施明显不足。据统计，我省工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足20%。

5、企业VOCs管理意识不强

企业普遍存在管理制度不健全、操作规程未建立、人员技术能力不足等问题。调查中发现，吸附剂、吸收液等更换不及时，一些企业采用燃烧治理技术，但运行温度等达不到设计要求，治理设施的治理效果十分有限。

4相关标准概况

4.1国外相关技术标准

20世纪90年初，美国等欧盟发达国家对工业涂装工序挥发性有机物污染排放控制和标准进行了大量的研究，积累了大量的经验。如美国的《大气清洁法》为适应各区的环境基准又规定了相应的基准值RACT（合理可行控制技术）、BAC（最佳可行控制技术）、LAER（最低可达排放速率），并对污染源（包括原有和新增源）排放VOCs提出了明确限制，同时针对涂装工序挥发性有机物涉及的各种不同行业制定了非常细致和有针对性的排放标准；199年，欧盟对包括石油冶炼、有机化学品、精细化工、储存、涂装、皮革加工等6大类33个行业制定了VOCs的排放标准，并且以各种指令的形式颁布，包括有溶剂使用指令、涂料指令、综合污染预防与控制指令等；2004年，日本通过修订《中华人民共和国大气污染防治法》将挥发性有机物也列为规制对象，2006年，发布实施《挥发性有机物排放控制制度》，制度中对VOCs排放规定中设定了不同排放设施各规模条件下的排放标准，除此之外还有世界银行、德国等地为了控制VOCs排放，也出台了相关的法规与标准。

4.2国内相关技术标准

1、国家层面

近年来，国家陆续出台了表面涂装行业的技术指南，对挥发性有机物污染防治作出相应的指导意见。具体见下表4.1-1。

4.1-1  国家层面表面涂装行业涉VOCs控制技术指南一览表

| 序号 | 标准名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 | 国家环保部公告2013年第31号 |
| 2 | 关于发布2016年《国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》的公告 | 环境保护部公告2016年第75号 |
| 3 | 《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业工业》 | HJ971—2018 |
| 4 | 《排污许可证申请与核发技术规范家具制造业工业》 | HJ1027—2019 |
| 5 | 《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造业工业》 | HJ1115—2020 |
| 6 | 《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业》 | HJ1124—2020 |
| 序号 | 标准名称 | 编号 |
| 7 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 | GB 37822-2019 |
| 8 | 挥发性有机物治理实用手册 | 2020年6月发布 |
| 9 | 家具行业工业污染防治可行技术指南 | HJ1180—2021 |
| 10 | 汽车工业污染防治可行技术指南 | HJ1181—2021 |
| 11 | 铸造工业污染防治可行技术指南 | T/CFA0308023-2023 |

2、地方相关标准

近年来，山东、河南、四川、广东、上海等省（市）为控制挥发性有机物污染，陆续发布实施了挥发性有机物控制技术指南。具体见下表4.1-2。

表4.1-2  各省市表面涂装行业VOCs控制技术指南一览表

| 地方 | 序号 | 标准名称 | 编号/发布时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河南 | 1 | 河南省表面涂装行业挥发性有机物污染防治技术规范 | 征求稿 |
|  | 2 | 工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范 | DB41/T 1946—2020 |
| 四川 | 3 | 四川省汽车涂装行业挥发性有机物控制技术指南 | 2018年第5号 |
|  | 4 | 四川省家具制造行业挥发性有机物控制技术指南 |  |
|  | 5 | 四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行） | 2023.2 |
| 广东 | 6 | 广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南 | 2015.2.1 |
|  | 7 | 广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南 | 2015.1.1 |
|  | 8 | 塑料制品与制造业挥发性有机物综合整治技术指南 | 2022.6 |
|  | 9 | 广东省电子元件制造业挥发性有机物综合整治技术指南 | 2022.6 |
| 浙江 | 10 | 浙江宁波涂装行业挥发性有机物污染治理技术指南（试行） | 2017.3 |
|  | 11 | 浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南汽车维修 | 2021.11 |
|  | 12 | 浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南家具制造 |  |
|  | 13 | 浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南船舶修造 |  |
|  | 14 | 浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南整车制造 |  |
|  | 15 | 浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南装备制造 |  |
|  | 16 | 浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南五金制造 |  |
|  | 17 | 浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南金属材料 |  |
|  | 18 | 浙江省挥发性有机物污染防治可行技术指南五金制造 |  |
|  | 19 | 浙江省工业涂装工序挥发性有机物污染防治可行技术指南 | 2020.9 |
| 山东 | 20 | 《企业污染治理技术规范彩涂板行业（征求意见稿）》 | 征求稿 |
|  | 21 | 山东省挥发性有机物（VOCs）污染防治技术及典型案例汇编 | 2020.6 |
| 上海 | 22 | 《上海市船舶工业涂装过程挥发性有机物控制技术指南》 | 2016.10 |
|  | 23 | 《整车制造业挥发性有机物控制技术指南（试行）》 | 2020.4 |
|  | 24 | 《汽车零部件制造业（涂装）挥发性有机物控制技术指南（试行）》 |  |
| 江苏 | 25 | 江苏重点行业挥发性有机物控制技术指南 | 2014.6.5 |

5标准编制总体思路及技术路线

5.1标准编制总体思路

按照《中华人民共和国标准化法》《江西省标准化条例》等文件的要求，通过现场调研、大量企业数据填报分析、文献资料研究、实验测试等多种方式，掌握我省表面涂装行业原辅材料VOCs种类、排放情况、污染情况以及控制技术措施等。

通过充分研究国家及各省表面涂装行业挥发性有机物污染防治技术要求，参照国内外污染控制经验和技术，并结合当前我省“十四五”大气环境质量管控要求以及我省表面涂装行业挥发性有机物污染控制现状，根据座谈会、评审会等专家提出的意见以及有关单位的反馈意见，在符合国家相关法律和法规的基础上，编制完成《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第1部分：表面涂装行业》文本和编制说明。

5.2标准制定原则

（1）政策相符性

明确标准适用范围，以规范全省表面涂装行业VOCs的污染防治，以有效控制挥发性有机物污染为首要任务，严格遵循国家在政策法律法规等方面发布的技术政策。通过技术指南的实施，为挥发性有机污染物防治提供技术支撑，从而实现空气质量的改善，保障人民群众身体健康。

（2）全面性

本标准涵盖表面涂装各个行业，表面涂装企业的原辅材料、涂装工艺及设备选择、过程管理、溶剂运输储存、末端污染防治技术和企业环境管理要求等。

（3）实用与经济可行性相结合

在充分调研国内外VOCs污染防治技术的基础上，借鉴各省份发布实施的技术政策，结合我省实际状况，通过对典型行业的调研，充分考量当前和未来技术水平和经济条件，充分考虑挥发性有机污染物的控制水平、成本和管理水平，确定表面涂装行业的技术指南

（4）客观公正性

本标准编制过程严格按照《中华人民共和国标准化法》《江西省标准化条例》等文件要求执行，遵循公开、公平、公正的原则。

5.3标准编制技术路线

本技术指南的研究路线见下图5.3-1。

图5.3-1  技术路线图

6标准主要技术内容

6.1适用范围

本指南主要适用于表面涂装行业，主要包括《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中：家具制造业（C21）、金属制品业（C33）、通用设备制造业(C34)、专用设备制造业(C35)、汽车制造业(C36)、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)、金属制品、机械和设备修理业（C43），其它行业涉及表面涂装工序的可参照执行。

6.2规范性引用文件

本指南引用下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本指南。

《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB 14444）

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）

《建筑设计防火规范》（GB 50016）

《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）

《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）

《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758）

《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》（GB/T 23994）

《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274）

《气体参数测量和采样的固定位装置》（HJ/T1）

《环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置》（HJ/T 386）

《工业废气吸收处理装置》（HJ/T 387）

《环境保护产品技术要求工业有机废气催化净化装置》（HJ/T 389）

《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）

《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819）

《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）

《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027）

《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026）

《环境标志产品技术要求水性涂料》（HJ 2537）

《挥发性有机物排放标准第5部分：汽车制造业》（DB36 1101.5-2019）

《挥发性有机物排放标准第6部分：家具制造业》（DB36 1101.6-2019）

6.3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

6.3.1非甲烷总烃（NMHC）

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质量浓度计。

6.3.2挥发性有机物（VOCs）

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据相关规定确定的有机化合物。

在表征VOCs总体排放情况，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。

6.3.3表面涂装

工业生产中将涂料调配、涂覆（含底漆、中涂、面漆、清漆）、流平、烘干等环节的生产工序。

6.3.4粉末涂料

以固体树脂为基料并结合固化剂、颜料、填料等加工制成的固态可成膜粉末。

6.3.5紫外光固化涂料

在紫外线的辐照下，液态涂料中的光引发剂受激发变为自由基或阳离子，从而引发涂料中具有反应活性的物质间发生化学反应，最终导致体型结构的形成，完成固化的涂料。

6.3.6水性涂料

用水作溶剂或者作分散介质，且符合HJ 2537规定的涂料。

6.3.7高固体分涂料

以有机溶剂为分散介质且固体组分质量百分含量不低于65%的涂料。

6.3.8溶剂型涂料

以有机溶剂为分散介质且固体组分质量百分含量低于60%的涂料。

6.3.9密闭

污染物质不与环境空气接触，或通过密封材料、密闭设备与环境空气隔离的状态或作业方式。

6.3.10密闭空间

利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。

6.3.11VOCs原辅材料

VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料，包括涂料（即用状态）、固化剂、稀释剂、胶黏剂、清洗剂等。

6.3.12无组织排放

大气污染物不经过排气筒的无规则排放以及经过低矮排气筒排放，包括开放式作业场所散逸，以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口（孔）的排放等。

6.4基本要求

（1）表面涂装企业应符合国家产业政策和当地城市规划、土地利用规划、环境保护规划等政策，新建涂装项目建议远离居民集中区、学校、医院等环境敏感区域，不得在法律法规规定的禁止建设区域内建设。

（2）加强源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合的全过程VOCs综合防治，优先采取源头削减技术，减少末端治理VOCs量。

（3）治理设施建设、运行过程中产生的挥发性有机物的治理和排放，应符合GB 37822、GB 16297或相关行业、地方排放标准，以及国家和地方环境保护相关规定。

6.5源头控制技术

（1）推广使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的环保型涂料，减少溶剂型涂料使用，使用VOCs含量原辅材料应符合相关标准要求。

（2）汽车制造底漆应大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。推进高固分罩光清漆、粉末涂料、水性清漆使用率，密封胶宜选用PVC胶。

（3）钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。

（4）木质家具制造大力推广使用水性涂料、UV涂料、粉末涂料、水性胶粘剂、固体热熔胶等替

代技术；金属家具制造大力推广使用粉末涂料替代技术；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂替代技术。

（5）工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。

6.6过程控制技术

6.6.1涂装工艺、设备选择

（1）汽车制造整车生产推广使用静电高速旋转杯喷涂、自动化喷涂设备、压缩空气喷涂等高效涂装技术。

（2）汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。

（3）集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。

（4）木质家具推广使用高效的自动喷涂技术、静电喷涂、辊涂/淋涂等喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。

（5）工程机械制造提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术；大件喷涂可采用组件拆分、分段喷涂方式，兼用滑轨运输、可移动喷涂房等设备；除大型起重机局部修补等大型工件特殊外，禁止敞开式喷涂、晾干作业。

6.6.2涂装过程管理

（1）VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs原辅材料，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs物料的使用过程包括但不限于以下作业：

a)调配（混合、搅拌等）；

b)喷涂（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；

c)流平；

d)干燥（烘干、风干、晾干等）；

e)清洗；

f)回收。

（2）采用紧凑型涂装工位布局设计，缩短涂装工件转运距离，便于VOCs集中收集处理，减少VOCs排放。

（3）涂装车间应根据相应的技术规范设计送风速率，禁止通过加大送风量或其他通风措施稀释排放。

（4）涂装设备布局应遵循科学合理高效的原则，最大限度优化空间使用，减少物料搬运和损耗。

（5）实施涂装生产操作的管理，加强对作业人员的技术培训，严格执行操作规程，提高涂料利用率，严禁随意更改。

（6）实施涂装设备的维护管理，建立完善的设备管理体系，确保设备正常运转。

6.6.3涂料和溶剂的运输、储存过程管理

（1）涂料、稀释剂、清洗剂等含VOCs的原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收、施胶等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送，除工艺限制外，原则上实行集中调配。

（2）废涂料、废胶粘剂、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的危险废物应储存在危废暂存间，应委托有资质的单位进行危险废物处置，以满足GB 18597和《危险废物转移联单管理办法》等文件的要求。

（3）VOCs原辅材料应通过密闭管道或密闭容器输送，转移VOCs原辅材料的容器除操作时段外须密封或加盖，盛装过VOCs原辅材料的废包装容器应加盖密闭。

6.6.4非正常工况过程管理

VOCs废气收集、处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置应急处理设施或采取其他替代措施。

6.7污染治理技术

6.7.1废气收集

（1）企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。

（2）喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理，烘干废气宜单独收集处理。

（3）废气收集系统采用全密闭集气罩或密闭空间的，应保持微负压状态。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相应规定执行。

（4）集气方向尽可能与污染气流运动方向一致，避免和减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响，管路应有明显的颜色区分及走向标识。

6.7.2预处理

（1）预处理工艺应根据废气的成分、性质、污染物的含量和后续VOCs处理设施要求等因素进行选择。

（2）对含有颗粒物的有机废气，应采用过滤、洗涤、静电捕集等方式进行预处理后，才能排入后续VOCs处理设施。

（3）进入吸附装置的废气温度宜低于40℃。

（4）有机废气在预处理时，VOCs浓度应控制在其爆炸下限的25%以下。

（5）过滤装置两端应装设压差计，当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料。

6.7.3处理设施工艺选择

（1）治理工艺设计应以“一厂一策”为核心，首先遵循安全第一，同时兼顾成熟可靠和经济适用的原则。

（2）喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。鼓励采取干式过滤高效除漆雾、湿式水帘+多级过滤联合装置、静电漆雾捕集等优异除漆雾装置。

（3）调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气确保温度低于45℃一并处理。

（4）废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。

（5）处理设备的防火、防爆设计须符合《建筑设计防火规范》（GB 50016），《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160），《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058），《涂装作业安全规程有机废气净化装置安全技术规定》（GB 20101）等有关标准的规定。

（6）当废气中VOCs具有回收价值且浓度大于1500 mg/m3时，应进行回收利用并实现达标排放。

（7）宜采用疏水性的沸石转轮浓缩装置，若采用本身可燃的吸附材料进行吸附，不得采用超过120℃热空气吹扫脱附。

6.7.4VOCs排放控制要求

（1）涂装生产VOCs排放应符合GB 37822、GB 16297或相关行业、地方排放标准的规定。

（2）收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%。

（3）排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。

（4）当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。

6.7.5典型处理技术要点

6.7.5.1热力氧化法（RTO、RCO）治理技术应用要求

RTO（蓄热式热力燃烧法）治理技术的安装与运行可参考《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013），RCO治理技术的安装与运行符合《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）。

RTO与RCO（蓄热式催化燃烧法）应用需满足如下要求：

（1）应根据废气的组成浓度，确定废气起燃温度、炉内停留时间，混合气体按照起燃温度最高的组分确定，确保有机废气燃烧完全；

（2）蓄热体的使用寿命应大于24000h，换热效率达到90%以上；

（3）换向阀的泄漏量能够控制在3%以下；

（4）助燃燃料为清洁能源，燃烧过程中不产生二次污染，能根据炉内燃烧气体温度自动调节燃料用量，以节省燃料；

（5）有机废气经处理后，排烟温度低于100℃；

（6）实现PLC自动控制，具有实时监控系统、预警系统，具有防火防爆的安全措施；

（7）RCO装置应明确催化剂的更换周期和后处理方式；

（8）热力氧化装置净化后的废气排放应达到江西省地标《挥发性有机物排放标准 第5部分：汽车制造业》（DB36 1101.5-2019）、《挥发性有机物排放标准 第6部分：家具制造业的规定》（DB 361101.6-2019）、GB 37822、GB 16297等相关标准要求。

6.7.5.2吸附浓缩-（催化）燃烧法治理技术应用要求

治理技术的安装与运行需满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）和《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）。配套的原位再生手段（脱附）设施，应有规范的管理制度，明确再生周期，并有相应的记录。

（催化）燃烧法需满足如下要求：

（1）需给出与废气浓度、吸附剂再生周期相适应的催化剂使用寿命，更换周期；

（2）根据废气成分明确（催化）燃烧装置的起燃温度，确保废气温度达到起燃温度并燃烧完全；

（3）燃烧过程产生的热量应进行回收，热能回收效率不得低于35%；

（4）根据废气浓度、废气排放量、吸附剂的使用量以及企业的生产时间，明确吸附剂的再生周期，定期进行吸附剂再生；治理设施能实现自动控制，安装有警报防火防爆装置，有应急处理方案；

（5）吸附浓缩-（催化）燃烧的废气排放应达到江西省地标《挥发性有机物排放标准 第5部分：汽车制造业》（DB36 1101.5-2019）、《挥发性有机物排放标准 第6部分：家具制造业的规定》（DB36 1101.6-2019）、GB 37822、GB 16297等相关标准要求。

6.7.5.3吸附法治理技术应用要求

吸附法治理技术的建设应符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027-2013）的规定。

吸附法应用需满足如下要求：

（1）具备完整的治理技术设计方案，保证吸附材料的正常可靠实用，注明所用吸附材料的吸附容量；

（2）需给出与废气排放相适应的吸附材料使用寿命，明确吸附材料的更换周期，同时安装VOCs在线监测仪器，实时监测吸附剂的饱和更换情况；

（3）为吸附法治理设施设定专门的管理人员（部门），确保吸附材料按时更换；

（4）吸附饱和后被更换的吸附剂归为危险废物（HW12、HW49），需移交有资质的危险废物处理公司处理，应有规范的危险废物转移记录，便于核查；

（5）吸附装置的净化后废气排放应达到江西省地标《挥发性有机物排放标准 第5部分：汽车制造业》（DB36 1101.5-2019）、《挥发性有机物排放标准 第6部分：家具制造业的规定》（DB36 1101.6-2019）、GB 37822、GB 16297等相关标准要求。

6.8二次污染防治技术

（1）废涂料桶、废有机溶剂、涂料渣以及其它含VOCs的废料，暂存过程中逸散的VOCs应采取有效措施达到GB 37822规定。

（2）废有机溶剂、涂料渣、废过滤棉、废吸附剂以及其它含VOCs的废料，弃用后须分类防治于贴有标识的容器或包装袋，严格按照国家固体废物污染防治有关要求进行管理、处置。

（3）对于催化燃烧和高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及治理过程中产生的含有机物废水，应处理后达标排放。

6.9环境管理

6.9.1建立VOCs生产全过程控制管理制度

（1）企业须制定规章制度和激励机制控制单位涂装面积的涂料消耗量。

（2）企业应建立运行、维护和操作相关规章制度及规程，明确耗材的更换周期和设施的检查周期，建立主要设备运行状况的台账制度。

（3）涂装空间须建立VOCs无组织散发控制制度。

（4）企业宜建立日常VOCs无组织控制巡测制度。喷涂空间的进出口、门窗及其他开口（孔）等易于向外泄漏的区域须设置和标识监测点位，并绘制出日常无组织控制巡测点位图。

（5）建立定期教育培训制度。对专业管理人员和技术人员进行培训，使其掌握治理设备及其它附属设施的具体操作和应急情况下的处理措施。

6.9.2建立VOCs治理设施管理制度

（1）企业应对治理设施的正常运行和安全管理负责。治理设施的管理应纳入生产管理中，配备专业管理人员和技术人员，并配备安全应急救援人员和器械。

（2）企业对非正常工况建立管理制度，一旦治理设施停运、突发环境事故等情况，企业应立即向当地生态环境主管部门进行汇报。

6.9.3建立并加强企业VOCs监测体系

（1）企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）、HJ 819或相关行业规范等自行监测管理要求，企业应自行或委托第三方监测机构开展监测工作，建立企业监测制度，开展VOCs监测监控，企业自行监测方案应符合国家、地方相关管理要求。

（2）纳入重点排污单位名录的，排污许可证规定的主要排污口安装自动监控设施。

（3）限产、停产、检修等非正常工况下，应保证自动监控设施正常运行。

（4）企业厂区内VOCs无组织排放监控按照GB 37822-2019附录A规定执行。

6.9.4做好VOCs控制台账记录工作

企业应按照相应行业排污许可证申请与核发技术规范等国家、地方管理要求，做好VOCs治理工作相关记录台账，台账保存期限不少于5年，记录内容须包括：

（1）主要产品名称及其产量及涂装总面积等生产基本信息。

（2）含VOCs原辅材料（涂料、固化剂、稀释剂、胶黏剂、清洗剂等）名称及其VOCs含量，使用量、采购量、库存量，含VOCs原辅材料回收方式及回收量，废弃量及去向。

（3）VOCs设施运行信息，包括废气收集方式、运行时间、运行关键性参数、运行废气收集、治理装置运行关键工艺控制参数，包括废气收集系统是否负压运行；废气收集、治理装置启动、停止时间；治理设备进、出口监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）；气体燃烧温度、停留时间。

（4）耗材或药剂（过滤材料、吸附剂、催化剂、填充材料等）等的质量数据，包括采购量、使用量、填充量、更换量及更换周期等明细台账。

（5）非正常工况情况，包括设备异常起止时间、事件起因、维修、整改情况、污染物排放情况，以及是否向当地生态主管部门报告等情况。

（6）一般固体废物、危险固体废物处置情况，包括产生量及处置去向等。

（7）日常检修维护报告，包括更换耗材、仪表校准、清理存积物、设备定期检验评估等信息。

6.10污染防治先进可行性技术

表面涂装行业常见的可行治理技术见下表6.10-1。

表6.10-1  表面涂装行业常见的VOCs治理技术

| 治理技术 | 适用VOCs浓度范围（mg/m3） | 适宜废气温度范围（℃） | 可达处理效率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭吸附+吸附回收 | <500 | <40 | 60~70 | 不适用处理容易发生聚合、氧化反应或含有难脱附物质的废气 |
| 吸附-脱附冷凝 | 100~2000 | <45 | 50~70 | ①使用溶剂有一定回收价值②需要低温冷凝，能耗高，占地面积大。 |
| 蓄热式直接燃烧法（RTO） | 1000~1/4LEL | <700 | ≥90 | 只适用于高浓度的废气。 |
| 蓄热催化燃烧（RCO） | <200 | <40 | ≥85 | 需要考虑催化剂中毒问题 |
| 沸石转轮-蓄热燃烧法 | 100~2000 | <40 | ≥85 | 适用大风量的有机废气。 |
| 活性炭吸附-催化燃烧 | <200 | <40 | ≥90 | ①操作较稳定②吸附后的活性炭、催化剂属于危废 |

7标准本标准的环境-效益分析

7.1环境效益分析

本标准的实施能够科学指导我省表面涂装企业挥发性有机物的污染防治，全面有效推动企业逐渐淘汰高VOCs含量的溶剂型涂料的使用，提高表面涂装企业的环境管理水平，提升企业清洁生产水平。通过初步估算，本标准实施后可削减我省表面涂装行业VOCs排放量20%~30%，能够大幅降低对O3和PM2.5的污染贡献，促进空气质量的改善，带来的环境效益十分显著。

7.2经济效益分析

本技术指南的推出将逐步引导企业限制和淘汰高VOCs的溶剂型涂料的应用，有效推进表面涂装行业的管理水平。部分企业通过改装生产工艺，积极改造喷涂室，部分企业末端治理措施采用组合处理技术，经过一系列整治改造，企业成本运营虽有一定升高，但成本压力在可控范围内。