| ICS | 01.010.03 |
| --- | --- |
| CCS | 68 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T 1876—2025

代替 DB 43/T 1876-2020

特种设备网格化模式安全监察规范

Standard for safety supervisison of special equipment in grid mode

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  总则	4

5  网格	4

6  监管信息系统	4

7  走访检查	5

8  预警与和处置	9

附录A（规范性附录 )特种设备走访确认表	12

附录B（规范性附录 ）预警整治登记销号表	13

参考文献	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替了DB43/T 1876-2020《特种设备网格化模式安全监察规范》，与DB43/T 1876-2020项目相比，除结构调整和编辑性改动外，主要项目变化如下：

增加了单位走访的内容和一般程序（见7.2）

删除了“7.2走访检查的主要内容是：……”（见7.2，2020版的7.2）

增加了应淘汰锅炉的范围（见7.3.3）

增加了《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（2023年4月4日国家市场监督管理总局令第74号）落实到设备的相关具体要求（见第7条）

增加了各类特种设备的定义（见7.3）

更改了湖南省基础信息数据平台名称（见6.2.2）

增加了参考文献（见第14页）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省特种设备标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：常德市武陵区市场监督管理局、湖南安广检验检测有限公司、湖南省特种设备检验检测研究院常德分院、常德市武陵区社会治理网格化指挥中心。

本文件主要起草人：燕良波、范玮、李晗、李明、徐胜、黄英、龚婵娟、吕晓东、陈述国、李嘉、张鹏、朱文君、罗健、李芳

特种设备网格化模式安全监察规范

范围

本文件规定了特种设备网格化模式安全监察规范的网格、监管信息系统、走访检查和预警与处置等要求。

本文件适用于湖南省内实行网格化管理的县、区级行政划分的特种设备安全监察工作。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，注日期的引用文件，仅该日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 34300-2017 城乡社区网格化服务管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

网格化治理  grid based govemance

依托统一的数字化平台，将城市管理辖区按照一定空间划分为单元网格,并通过对单元网格部件和 事件巡查，建立的一种监督和处置互相分离的管理模式。

社会治安综合治理信息系统  comprehensive management infomation system for social security

以综合治理业务为导向，充分利用已有基础，整合各类平台资源，通过系统文本、图像、音频、视频等各种信息数据进行集成、交换、共享等方式，建设的纵向贯通、横向集成、安全可靠的信息系统。

[GB/T31000-2015,定义3.2]

网格  grid

在在城乡社区行政村及其他特定空间区划之内划分的基层综合服务管理单元。

[GB/T34300-2017,定义3.5]

特种设备  special equipment

指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。

特种设备安全监察  special equipment safety supervision

各级负责特种设备安全监督管理的部门对特种设备生产经营和使用单位实施的安全监督检查，一般 分为日常监督检查和专项监督检查。

总则

各级负责特种设备安全监督管理的部门对特种设备生产经营和使用单位实施的安全监督检查，一般分为日常监督检查和专项监督检查。

特种设备安全监察工作由政府牵头，应责任明确、分级负责，推进全面覆盖的网格化监察模式

落实安全主体责任，减轻特种设备安全监督管理部门的监管难度与压力，杜绝重特大事故的发生。

实行网格化监察，促进使用单位、生产单位（安装、维修）、检验检测机构、监察机构落实特种设备安全相关主体责任机制，提高特种设备安全管理水平。

网格

划分原则

应按照当地政府网格化管理部门的管理模式，以 350 户～500 户的标准将辖区划分为若干网格， 并成立网格化管理中心。

对城乡社区内较大的商务楼宇、各类园区、商圈市场、医院、学校及有关企事业单位，可以结合实际划分为专属网格。

每个网格应有唯一编码；网格编码由省、市、区、县统一编制并确定。

管理模式

各级网格化管理中心负责综合受理和任务派遣。

街道分控中心负责工作信息的收集、分流和办理。

社区网格服务站负责网格员队伍的管理和信息的上传下达。

网格员

每个小网格配备一名网格员，特种设备监察主要职责是：

- 基础信息采集；

安全隐患、应淘汰类设备排查；

宣传教育；

协助应急救助处置。

网格员的素质和条件应符合 GB/T 34300—2017 中 6.2.3 的规定

特种设备监察机构每年应对网格员进行不少于一次业务知识培训。

监管信息系统

系统组成

以区、县网格化平台指挥中心、各网格员、特种设备监察机构、特种设备检验机构等部门的电脑终端和移动终端，构成综合信息系统。

区、县网格化平台指挥中心为控制中心，负责数据采集、综合运算、任务派遣等指挥工作；其 他终端负责信息采集和信息上传。

信息管理

信息权限

网格格员负责对特种设备的信息进行采集录入及上报走访时发现的隐患情况。

特种设备监察机构负责对上报的隐患进行处置，处置到位后负责解除预警并修改相关预警信息。

特种设备检验机构负责设备基础信息、定期检验与检验信息的更新。

基础信息

特种设备基础数据由特种设备检验检测机构负责采集维护，一般从现有“湖南省特种设备综合管理平台 ”内导入并修改。

信息修改

网格员或特种设备使用单位上传异动数据（停用、注销或报废）后，特种设备监察机构和特种设备检验机构应根据各自职责权限进行核实、审批。

走访检查

走访频次

网络员应对特种设备使用单位进行走访检查，不少于一次/三个月。

单位走访

准备工作阶段

明确检查范围和目标：确定检查的特种设备使用单位和具体设备，包括其型号、数量以及所在位置。

收集相关资料：在特种设备安全监管系统平台获取电梯的注册登记信息、检验检测报告、维护保养单位（如有）以及安全管理人员的资格证书等，以便在检查中进行核对。

准备相关的法律法规、安全技术规范、现场检查文书：如《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、特种设备安全监督检查记录表等。

制定检查计划：根据检查范围和目标，合理安排检查人员、检查时间、路线和重点内容。

现场检查阶段

实施监督检查时，应当有2名以上（含2名）人员参加，向电梯使用单位出示有效的证件，并说明来意（如执法人员持有综合行政执法证件）。

作业人员检查：现场安全管理人员是否持有有效证件（如为公众提供运营服务的，或者使用二十台以上电梯的使用管理单位，应当至少配备一名专职安全管理人员；其他电梯使用管理单位可以配备兼职的安全管理人员。电梯数量超过四十台的，每增加二十台再增加一名电梯安全管理人员），是否任命特种设备安全总监和特种设备安全管理员（总监、安全员是否知晓自身工作职责并落实到位）

管理制度检查：检查使用单位是否建立健全特种设备安全管理制度，是否落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，是否建立电梯使用安全“晨会”制度，是否有特种设备的特种设备使用登记证、日常维护保养记录、定期检验检测报告、应急救援记录等

档案资料检查：核对特种设备档案是否齐全，包括并不限于设计文件、制造资料、安装验收资料、定期检验报告，限速器校验报告是否在有效期内。

电梯轿厢检查：是否在特种设备显著位置张贴特种设备使用标识（是否检验、检测合格并在有效期内）、特种设备维保公示卡、应急救援标识等，安全注意事项和警示标志是否置于显著位置。

安全装置检查：电梯轿厢内的五方通话报警装置是否可靠，联系是否畅通；电梯限速器校验、锅炉安全阀校验是否在校验周期内等。

运行状态检查：通过观察特种设备运行，检查其运行是否平稳、有无异常声响或振动等。

维保情况检查：电梯维保人员是否能在规定时间内赶到救援现场，维保合同是否有效，维保资质及人员资质是否满足要求，是否扫码维保，是否有维保记录并经安全管理人员签字确认，维保周期是否符合规定。（必要时抽查使用单位的视频监控，看是否未按安全技术规范要求下底坑进行维保作等业）

问题处理阶段

发现问题：对于检查中发现的问题，如设备缺陷、安全隐患、人员违规操作等，在特种设备安全监督检查记录表进行详细记录。

根据问题的性质和严重程度，向使用单位提出书面建议或意见，必要时联系当地特种设备安全监察机构。

督促整改：跟踪使用单位的整改情况，确保问题得到及时有效的解决。

复查验收：对整改情况进行复查验收，确认问题已整改闭环。

设备走访种类及各种类设备专项检查重点

种类

特种设备现场走访检查种类是：

- 锅炉；

- 压力容器；

- 压力管道；

- 电梯；

- 起重机械；

- 客运索道；

- 大型游乐设施；

- 场（厂）内专用机动车辆；

走访内容

特种设备现场走访检查的必备内容是：

- 现场作业人员是否具有有效证件，是否按《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》配备了安全总监，安全员；

- 是否有使用登记证；

- 是否有安全检验合格标志；

- 是否在检验有效期内；

- 查验特种设备“日管控、周排查、月调度”记录。

锅炉

锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。

锅炉检查除按本标准 7.3.2 的规定外，还应检查：

- 是否及时填写运行记录；

是否提前报检；

是否申请延期检验；

查验锅炉是否为淘汰类锅炉，应淘汰类锅炉参照以下条件：

固定炉排燃煤锅炉；

每小时10 蒸吨及以下燃煤锅炉；

每小时2 蒸吨及以下生物质锅炉；

每小时35 蒸吨及以下的燃煤锅炉（大气污染防治重点区域）。

查验使用单位《锅炉安全风险管控清单》《锅炉安全总监职责》《锅炉安全员守则》。

压力容器

压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1 Mpa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱

压力容器检查除按本标准 7.3.2 的规定外，还应检查：

- 压力表是否有有效检定证书或标记；

- 是否按规定进行年度检查；

- 是否提前报检；

- 是否申请延期检验；

- 查验使用单位《压力容器安全风险管控清单》《压力容器安全总监职责》《压力容器安全员守则》。

压力管道

压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中，石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。

压力管道检查除按本标准 7.3.2 的规定外，还应检查以下内容：

- 压力表是否有有效检定证书或标记；

- 是否有运行、检修和日常巡检记录；

- 是否按规定进行年度检查。

- 查验使用单位《压力管道安全风险管控清单》《压力管道安全总监职责》《压力管道安全员守则》。

电梯

电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。

电梯检查除按本标准 7.3.2 的规定外，还应检查以下内容：

- 登记使用标志是否按规定固定在显著位置；

- 是否在下次检验期内；

- 使用单位是否有维保合同；

- 是否制定电梯使用和运行管理制度；

- 维保记录（周期为 1 次/15天）及设备运行情况记录；

- 是否提前报检等；

- 对于加装电梯，需查验其救援通道是否保持通畅，设备本身存在通道监护运行时，查验其监护措施是否持续有效；

- 查验使用单位《电梯安全风险管控清单》《电梯安全总监职责》《电梯安全员守则》。

起重机械

起重机械

- 是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备。

起重机械检查除按本标准 7.3.2 的规定外，还应检查以下内容：

- 是否有安全检验合格标志并按规定固定在显著位置；

- 是否设置注意事项提示牌；

- 检修记录是否按要求填写；

- 查验使用单位《起重机械安全风险管控清单》《起重机械安全总监职责》《起重机械安全员守则》。

简易升降机

以曳引机、卷扬机、电动葫芦、液压泵站等作为驱动装置,通过钢丝绳、齿轮齿条、链条或液压油缸等部件带动货厢,在井道内沿垂直或与垂直方向倾斜角小于15°的刚性导向装置运行的仅用于运载货物的起重机械。

并至少具有以下特征：

- 简易升降机的设计、使用参数应在以下范围内,并应优先采用曳引式:

额定起重量:强制式简易升降机不大于1500kg,其他型式简易升降机不大于3000 k；

额定速度:不大于0.3 m/s；

提升高度:曳引式简易升降机不大于20m,其他形式简易升降机不大于 15 m；

层站数:曳引式简易升降机不超过6层,其他形式简易升降机不超过4层。

简易升降机井道应由无孔的墙、底板和顶板完全封闭起来。只允许有：

  - 层门开口；

  - 检修门、活板门开口；

  - 火灾情况下,气体和烟雾的排气孔；

  - 井道与机房之间必要的功能性开口。

货厢结构

- 简易升降机的货厢应是刚性结构,除了货厢门、通风口以及必要的检修窗外,货厢其他表面应封闭。货厢不得采用平板、平台等形式。

客运索道

客运索道，是指动力驱动，利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备，包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客运索道除外。

客运索道检查除按本标准 7.3.2 的规定外，还应检查以下内容：

- 检验合格标志是否按规定固定在显著位置；

- 是否在下次检验期内；

- 吊篮、吊箱内是否有安全说明；

- 运行、检修记录是否按要求填写；

- 查验使用单位《客运索道安全风险管控清单》《客运索道安全总监职责》《客运索道安全员守则》。

大型游乐设施

大型游乐设施，是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s，或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。用于体育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。

大型游乐设施检查除按本标准 7.3.2 的规定外，还应检查以下内容：

- 检验合格标志是否按规定固定在显著位置；

- 是否设置警示标志；

- 是否设置乘客须知和安全标志；

- 运行、检修记录是否按要求填写；

- 提前报检等情况；

- 查验使用单位《大型施乐设施安全风险管控清单》《大型游乐设施安全总监职责》《大型游乐设施安全员守则》。

场（厂）内专用机动车辆

场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。

场（厂）内专用机动车辆检查除按本标准 7.3.2 的规定外，还应检查以下内容：

- 是否设置警示标志；

- 是否取得有效牌照；

- 提前报检等情况；

- 查验使用单位《场车安全风险管控清单》《场车安全总监职责》《场车安全员守则》。

走访确认表

网格员现场走访检查结果应填写《特种设备走访确认表》（附录 B）

特种设备日管控基本内容：

特种设备安全每日巡视检查记录表

| 检查项目/检查日期 | 设备本体 | 安全附件 | 安全保护装置 | 环境 | 运行状态 | 操作规范 | 交接班情况 | 其他 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特种设备周排查基本内容：

特种设备安全每周排查记录表

| 检查项目/检查日期 | 设备本体 | 安全附件 | 安全保护装置 | 环境 | 政府监督通报、预警 | 投诉举报 | 舆情信息 | 其他 | 检查人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特种设备月调度基本内容：

根据设备使用及月检查情况，召开特种设备月调度会议，进行各数据汇总与分析，做好风险管控与改进工作。

作好“特种设备安全调度会议纪要”，制定下月设备维护保养计划、人员管理培训计划，做好备品备件的协调与调度。

走访信息上报

走过程中发现特种设备状态变化，如，在用、停用、注销、设备拆除或单位更名等情况时应及时上报。

应对发现存在的异常情况和违法行为或安全隐患及时进行上报。

预警与和处置

预警分类

预警方式分为三级，即：

- 三级预警；

- 二级预警；

- 一级预警；

三级预警

在用特种设备临近下次检验日期前三个月开始，网格化平台亮起黄灯预警。

网格员获取预警信息后，应及时进行重点走访，提醒使用单位及时报检。

二级预警

在用特种设备临近下次检验日期前一个月内，仍未报检的，网格化平台亮起橙灯预警。

网格员获取预警信息后，应再次进行重点走访，督促使用单位及时报检。

一级预警

在用特种设备超过下次检验日期，仍未报检或已停止使用但未办理停用手续的，网格化平台亮起红灯警报。

接到预警后，监察机构应采取措施，联合相关单位，依法处置；应同时下达《监察指令书》，并采取强制封停措施或依法立案查处

上报整治

网格员在季度走访中，发现特种设备有违法行为或存在事故隐患后，能够当场改正的应督促立即改正到位，并作为“三级预警”登记上报。

不能当场整改的，应作为“二级预警”做好登记并上报街道（乡镇）分控中心，根据管辖等级及整改难度，直接移交辖区职能部门依法进行处置。

对于较大危险性的重大安全隐患，应作为“一级预警”登记上报；街道（乡镇）分控中心应及时上报指挥中心，由其向区（县）政府和职能部门进行反馈；政府或职能部门应牵头成立联合检查组进行督办处理。

整改销号

三级预警整改到位后，由网络员上报并进行登记备案。

二级预警由街道分控中心（安监站）负责现场验收，整改合格后应在管理平台进行数据修改。

一级预警由相关职能部门进行现场验收，整改合格后应在管理平台进行数据修改。

《预警整治登记号销号表》见附录C。

（规范性）
特种设备走访确认表

| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网格代码 |  | 设备使用登记证号 |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 设备状态 |  | 在用 □ 停用 □ 拆除 □ |  |  |
| 安全管理员（操作员）姓名 |  | 证件编号 |  |  | 有效期 |  |
| 安全管理员（操作员）所属单位 |  |  |  |  |  |  |
| 是否建立设备档案 | 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  |
| 是否有 专职维护保养单位 | 是 □ 否 □ 不需要 □ |  |  |  |  |  |
| 是否建立 设备管理制度 | 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  |
| 是否在检验有效期内 | 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  |
| 设备使用标志 及警示标志张贴 | 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |  |
| 用户设备使用情况 反馈 |  |  |  |  |  |  |
| 事故隐患初步判断 | 有□ 无□ |  | 情况说明 |  |  |  |

表中项目有“否”项，且无及时整改措施，或用户反应有事故隐患时，事故隐患初步判断结论为“有”，否则为“无”。

（规范性）
预防整治销号表

| 整治责任单位 |  | 责任人整改期限 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警级别 |  | 整改期限 |  |
| 预警原因 |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |
| 责任单位意见 |  |  |  |
| 验收单位审批意见 | 年 月 日 |  |  |

参考文献

质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号）。

GB 28755-2012 简易升降机安全规程。

《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（2023年4月4日国家市场监督管理总局令第74号）。

《湖南省市场监管局特种设备局关于做好全省锅炉清理整治工作的通知》2024年01月23日。