| ICS | 67.140.10 |
| --- | --- |
| CCS | X 55 |

44

广东省地方标准

DB44/T XXXX—XXXX

条形红茶加工技术规程

Technological regulations for processing of strip black tea

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  要求	1

4.1  基本要求	1

4.2  鲜叶要求	1

5  加工工艺	2

5.1  工艺流程	2

5.2  加工技术	2

6  质量管理	4

7  标志、标签、包装、运输、贮存	4

7.1  标志、标签	4

7.2  包装	4

7.3  运输	4

7.4  贮存	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省种植业标准化技术委员会（GD/TC 48）提出并归口。

本文件起草单位：广东省农业科学院茶叶研究所、广东鸿雁茶业有限公司、英德市红旗制茶厂、广东传利标准研究院（有限合伙）、英德市农业技术推广中心、连南瑶族自治县农业技术推广服务中心（连南瑶族自治县农业科学研究所）、广东英红农夫生态科技茶业有限公司、广东翔顺象窝禅茶有限公司。

本文件主要起草人：乔小燕、陈海强、马成英、卢雪镔、张风姬、黄海军、胡海涛、夏红玲、黄雪冬、苗爱清、林冬纯、余泽荣、周新国、林振锦。

条形红茶加工技术规程

范围

本文件规定了条形红茶的要求、加工工艺、质量管理、标志、标签、包装、运输和贮存。

本文件适用于在广东省行政区域内种植的茶树品种新梢为原料加工的条形红茶。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2762  食品安全国家标准  食品中污染物限量

GB 2763  食品安全国家标准  食品中农药最大残留限量

GB 2763.1  食品安全国家标准  食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 23350  限制商品过度包装  食品和化妆品

GB/T 30375  茶叶贮存

GB/T 35810  红茶加工技术规范

GH/T 1070  茶叶包装通则

GH/T 1077  茶叶加工技术规程

GH/T 1124  茶叶加工术语

术语和定义

GH/T 1124界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

条形红茶  strip black tea

以广东省行政区域内种植的茶树品种新梢为原料，按照本文件规定的工艺流程所加工的红茶。

要求

基本要求

加工场所、加工设备及加工人员等应符合 GH/T 1077的规定。

鲜叶要求

鲜叶卫生要求

鲜叶原料应新鲜、完整、无异味和无其他非茶类夹杂物。

鲜叶等级

鲜叶原料等级应符合表 1 的要求。

鲜叶等级分级标准

| 鲜叶等级 | 鲜叶组成 |
| --- | --- |
| 特级 | 一芽一叶初展占比90％以上，少量一芽二叶 |
| 一级 | 一芽二叶初展占比80％以上；或者一芽二叶初展占比70％以上，有少量一芽一叶 |
| 二级 | 一芽二叶占比80％以上，少量对夹叶；或者一芽二叶占比70％以上，少量一芽二叶初展 |

鲜叶处理

应采用清洁、无污染、通透性好的盛具，装叶量以不影响茶叶品质为宜。

鲜叶宜在2 h内或鲜叶叶温保持28℃以下则采摘后12 h以内运送到茶叶加工厂付制，按不同品种、级别和批次分别验收后，按规定的工艺流程处理。

加工工艺

工艺流程

条形红茶加工工艺流程图见图1。

条形红茶加工工艺流程图

加工技术

萎凋

宜采用鼓风萎凋槽设备作业，摊放过程中要适当轻翻，避免机械损伤。

萎凋参数要求应符合表2的规定。

适宜程度：叶表失去光泽，叶质柔软，叶梗起皱，青草气减退，果甜或花果香显。

不同等级茶青萎凋参数

| 茶青等级 | 室内实际温度 ℃ | 室内实际湿度 ％ | 单槽摊青量 kg/m2 | 摊叶厚度 cm | 萎凋时间 h | 萎凋叶含水量 ％ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 大叶种 | 小叶种 |
| 特级 | 20～30 | 60～70 | 6.0～7.0 | 10～15 | 12～16 | 50～55 | 58～62 |
| 一级 |  |  | 7.0～8.5 | 15～18 |  |  |  |
| 二级 |  |  |  |  | 10～15 | 56～62 |  |

初揉

宜采用揉捻机作业。

初揉揉捻加压力度应以“逐渐加压、先轻后重、加压与空揉交替”的原则。揉捻方式及时间见表3。

初揉结束后揉捻叶青气明显，初成条索状。

初揉揉捻工艺参数

| 揉捻方式 | 时间 min | 揉捻总时间 min |
| --- | --- | --- |
| 空揉 | 10～15 | 45～48 |
| 轻压 | 7～8 |  |
| 空揉 | 3 |  |
| 中压 | 7～8 |  |
| 空揉 | 3 |  |
| 重压 | 7～8 |  |
| 空揉 | 3 |  |

解块

宜采用解块机设备作业，以在制品团块散开成条为适度。

复揉

宜采用揉捻机作业。

复揉揉捻加压力度以“轻-重-轻、加压与空揉交替”的原则，复揉方式及时间见表4。

复揉结束后条索紧结，茶汁外溢，粘附于茶条表面；含水量降低3％～5％，成条率在95％以上。

复揉揉捻工艺参数

| 揉捻方式 | 时间 min | 揉捻总时间 min |
| --- | --- | --- |
| 空揉 | 10～15 | 45～48 |
| 轻压 | 7～8 |  |
| 空揉 | 3 |  |
| 重压 | 7～8 |  |
| 空揉 | 3 |  |
| 轻压 | 7～8 |  |
| 空揉 | 3 |  |

解块

宜采用解块机设备作业，以在制品团块散开成条为适度。

发酵

宜采用专用发酵筐或传送带式发酵机设备作业，发酵参数要求应符合表5的规定。

初烘

采用链板式烘干机或提香机设备作业。

链板式烘干机温度为115℃～125℃，上叶厚度为2 cm～3 cm，时间为15 min～18 min。

提香机温度为110℃～120℃，上叶厚度为1 cm～1.5 cm，时间为15 min～20 min。

要求制品不粘手，有刺手感，含水量控制在10％～15％，及时下机摊凉。

不同等级茶青发酵参数

| 茶青等级 | 室内温度 ℃ | 湿度 ％ | 发酵方式（摊叶厚度） cm |  | 发酵时间 h |  | 翻堆频次 h/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发酵筐 | 发酵机 | 大叶种 | 小叶种 |  |
| 特级 | 22～25 | 80～85 | 10～15 | 10～12 | 5 ～7 | 4 ～5 | 2 |
| 一级 |  |  |  |  | 5 ～8 |  | 1.5～2 |
| 二级 |  |  |  |  |  |  |  |

摊凉回潮

宜采用室内自然摊凉、吹自然风冷却，或链板式摊凉回潮机回潮，摊叶厚度10 cm～12 cm，回潮时间30 min～60 min；以茶叶回软，手握茶叶成团不刺手为适度，要求制品含水量控制在13％～18％。

复烘

宜采用链板式烘干机设备作业。

链板式烘干机温度为100℃～110℃，上叶厚度为5 cm～6 cm，时间为20 min～25 min。

要求含水率≤7.0％。

精选

使用风力筛选机或筛分设备对成品茶叶进行精细挑选，并根据商品茶叶的品质标准进行均匀混合和调配，以满足相应的产品质量要求。

质量管理

加工过程的卫生管理、质量安全应符合GB 14881的要求，加工过程中不应添加非茶类物质。

不应添加任何人工合成的化学物质和香料物质。

加工过程中的原料采购、加工、入库、出库和检验等应做好记录和保存。

应对出厂的产品进行检验，出厂检验项目包括感官品质、水分、碎茶和粉末。

产品污染物限量应符合GB 2762要求，农药最大残留量限量应符合GB 2763、GB 2763.1要求。

标志、标签、包装、运输、贮存

标志、标签

产品包装标志应符合 GB/T 191 的规定。

产品标签应包含产品名称、净含量、生产日期等内容，标签应符合GB 7718及《国家质量监督检验检疫总局关于修改<食品标识管理规定>的决定》相关规定。

包装

产品包装应符合GB 23350和GH/T 1070的规定。

运输

产品运输过程中应符合GB 14881的规定。

贮存

按照不同等级、原料品种和生产日期，分类贮存于专用仓库，并应符合GB/T 30375的规定。