目　　次

前言	 Ⅲ

1　范围	 1

2　规范性引用文件	 1

3　术语和定义	 1

4　卫生要求	 2

5　加工技术	 2

6　主要工艺要求	 3

7　质量要求	 4

8　标志、标签	 4

9  包装	 4

10　运输	 5

11　贮存	 5

12　保质期	 5

13　其他	 5

参考文献	 6

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出。

本文件由湖南省食品标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：湖南省产商品评审中心、湖南秉实企业管理咨询服务有限公司、湖南轻工研究院有限责任公司。

本文件主要起草人：肖剑峰、朱冬香、周瑚、廖标、季家举、王永胜、胡丹丹、李蔚、谭金华、刘嘉祺。

甜酒生产加工技术规范

# 1　范围

本文件规定了甜酒加工过程的术语和定义，规定了甜酒的原辅料要求、加工用水要求、加工技术要求、检验方法、标签标识、包装、储存和运输的要求。

本文件适用于甜酒的生产加工。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191　包装储运图示标志

GB/T 1354　大米

GB 5009.7　食品安全国家标准　食品中还原糖的测定

GB 5009.11　食品安全国家标准　食品中总砷及无机砷的测定

GB 2760　食品安全国家标准　食品添加剂使用标准

GB 5749　食品安全国家标准　生活饮用水卫生标准

GB 7718　食品安全国家标准　预包装食品标签通则

GB 12456　食品安全国家标准　食品中总酸的测定方法

GB/T 13662　黄酒

GB/T 15038—2006　葡萄酒、果酒通用分析方法

GB 14881　食品安全国家标准　食品生产通用卫生规范

JJF 1070　定量包装商品净含量计量检验规则

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

甜酒 （Sweet wine）

以糯米、水、甜酒曲为原料，经浸泡、蒸煮、冷却、拌曲、发酵、调配（或不调配）、杀菌（或不杀菌）等工艺制成的含有一定固形物和酒精度（≥0.5％VOL）的固液混合食品。

3.2

配制甜酒（Prepare sweet wine）

以甜酒为基料，添加可食用辅料或符合GB 2760标准的食品添加剂，通过甜酒生产工艺制成的含有一定固形物和酒精度（≥0.5％vol）的调制食品。

4　原辅料要求

4.1　糯米

应符合GB/T 1354的规定，颗粒饱满、色泽正常、无霉变、无异味、无虫蛀。

4.2　甜酒曲

应符合相关的食品安全国家标准或相应产品标准的规定。

4.3　加工用水

应符合GB 5749的规定。

4.3　其他辅料

应符合相关的食品安全国家标准或相应产品标准的规定。

4.4　食品添加剂

应符合GB 2760的规定。

5　加工技术

5.1　生产加工过程卫生

生产加工过程应符合GB 14881的规定。

5.2　工艺流程

原料筛选 → 浸泡 → 蒸饭 → 冷却 → 拌曲→ 发酵 →调配（可选）→  包装→灭菌（可选） → 成品

5.3　工艺要点

5.3.1　原料处理

将糯米淘洗干净后，放入清洁的容器中，加入适量清水浸泡，浸泡时间根据糯米品种（品质）确定，直至米粒充分吸水膨胀，断面无明显白心为宜。浸泡过程中可根据实际情况更换清水1-2次，以保持水质清洁，避免糯米变质。

5.3.2　蒸煮

将浸泡沥干的糯米均匀铺放于蒸笼或蒸饭甑内，控制铺料厚度在适宜范围内，以利于蒸汽均匀穿透。采用大汽蒸煮方式，在足量蒸汽条件下持续旺火加热，蒸至糯米完全熟透、质地软糯、无硬心。蒸煮过程中应确保蒸汽供应稳定、加热均匀，防止局部受热不足或过熟。

5.3.3　冷却

糯米蒸煮完成后，应立即使用洁净的水进行快速冷却，将米饭中心温度降至40℃以下。冷却操作应在洁净环境中进行，以防止微生物污染，确保产品安全卫生。

5.3.4　拌曲

米饭冷却至适宜接种温度后（建议不高于35℃），按糯米总重量的0.4％～1.0％比例均匀撒入甜酒曲。拌曲时应充分搅拌，使酒曲在米饭中均匀分布，避免局部曲量过多或不足。操作过程中应严格控制卫生条件，防止外源微生物污染，确保后续发酵稳定进行。若使用自制酒曲，可根据历次生产经验及实际发酵效果，合理调整添加量。

5.3.5　发酵

将拌曲后的米饭装入洁净容器中转至发酵间控温发酵，发酵温度控制在28～32℃，发酵时间一般为30～48小时，具体时间应根据产品工艺要求和所用酒曲种类适当调整。发酵间必须保持洁净，应达到无尘、无虫、无鼠的卫生标准，防止外源污染，确保产品质量与食品安全。

5.3.6　调配（或不调配）

发酵完成后，可根据产品需求，适量添加食品添加剂（如甜味剂、稳定剂、食用香精等）或辅料（如枸杞、桂花、红枣等），以改善甜酒的风味、质构及产品稳定性。所用添加物必须符合国家食品安全标准，种类和用量应严格按照相关法规和产品标准执行。调配操作应在符合食品卫生要求的洁净环境中进行，防止交叉污染。

5.3.7　灌装

将发酵后的甜酒或调配完成后的甜酒及所添加辅料一并灌装至洁净容器中，灌装操作应在符合食品卫生要求的环境中进行，严格执行洁净操作规程，防止二次污染。

5.3.8　灭菌（或不灭菌）

对于需杀菌的甜酒产品，应在发酵完成或灌装后进行巴氏杀菌处理。常用方法为将产品加热至70～75℃，保持15～20分钟；其具体温度与时间应根据杀菌设备性能和产品净含量合理调整，确保杀菌效果充分可靠。杀菌完成后，应立即将产品冷却至常温，以防高温持续作用导致风味与品质下降。

对于不杀菌的甜酒产品，应严格控制生产过程中的卫生条件，确保产品的微生物指标符合食品安全标准。

6　质量要求

6.1　感官要求

应符合相应产品标准的有关规定。

6.2　理化指标

应符合表1的规定。

表 1　理化指标

| 项 目 | 指 标 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 甜酒 | 配制甜酒 |  |
| 酒精度（20℃ ）/（V/V% Vol） | 0.5-5.0 |  | GB 5009.225 |
| 总酸（以乳酸计）/（g/100g） ≤ | 5.0 |  | GB/T 13662—2018中6.5 |
| 固形物 ≥ | 20.0 |  | GB/T 10786 |
| 还原糖（以葡萄糖计）/（g/100g） ≥ | 15.0 | 10.0 | GB/T 13662—2018中6.2 |

6.3　净含量

预包装产品的净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。净含量检验按JJF 1070的规定。

7　检验规则

7.1　组批

以同一批原料、同一工艺配方的同一品种、同一生产日期加工的产品为一批。

7.2　出厂检验

每批产品出厂前，应进行出厂检验，经检验合格方能出厂。

7.3　型式检验

正常生产时应每年至少进行一次型式检验。有下列情形之一时，应进行型式检验：

a）新产品的试制鉴定；

b） 主要原辅料、生产工艺及主要设备设施等发生变化，可能影响食品质量安全的；

c） 连续停产三个月以上，恢复生产时；

d） 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e） 市场监督管理部门等有关行政主管部门提出要求时。

8　标志、标签

8.1　包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

8.2　标签应符合GB 7718的规定，按本标准条款3的要求标明产品属性，并遵守《食品标识监督管理办法》的有关规定。

8.3　预包装食品的营养标签应符合GB 28050的规定。

9　包装

9.1　内、外包装材料应符合国家相关标准和规定。

9.2　包装应完整，封口应平整，密封好，无渗漏，并能保证产品质量不受损坏。

10　运输

10.1　运输工具应清洁、卫生、无异味。

10.2　运输过程中应防雨、防潮、防晒，并按其产品特性在特定温度条件下运输。

10.3　不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混合装运。

10.4　装卸时应轻搬轻放，严禁抛掷。

11　贮存

11.1　应贮存于清洁、卫生、通风、防潮、防虫、防鼠、无异味的库房中，并按其产品特性确定适宜的贮存温度。

11.2　产品应存放于垫板上，离地、离墙10 cm以上。

11.3　不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品一起贮存。

12　保质期

在符合本标准规定的贮运条件下，非杀菌型甜酒常温条件下保质期为 15 天，1～8℃保质期为 3 个月，杀菌型甜酒保质期为 12 个月。

13　其他

本标准的最终解释权归湖南省市场监督管理局所有。

参　考　文　献

[1]　食品标识监督管理办法（国家市场监督管理总局令第100号）