| ICS | 13.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z04 |

31

上海市地方标准

DB 31/T XXXX—XXXX

零碳物流园区建设指南

Guide for the construction of zero-carbon logistics parks

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

上海市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 规划建设	2

4.1 基本原则	2

4.2 交通系统	2

4.3 资源循环系统	3

4.4 建筑设施	3

4.5 能源设施	3

4.6 物流设备	4

4.7 绿化设施	4

4.8 信息化管理系统	4

4.9 园区碳管理信息系统	4

5 运行管理	4

5.1 组织管理	4

5.2 日常管理	5

5.3 激励机制	5

5.4 宣传培训	6

5.5 评价与改进	6

6 温室气体排放核算与抵销	6

6.1 温室气体排放核算和报告	6

6.2 碳抵销	6

附录A（规范性） 碳排放核算方法	7

附录B（资料性） 相关参数缺省值	10

参考文献	12

前言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市经济和信息化委员会提出并组织实施。

本文件由上海市碳达峰碳中和标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市节能减排中心有限公司、上海市质量和标准化研究院、上海市能效中心（上海市产业绿色发展促进中心）、普洛斯企业发展（上海）有限公司、上海太平洋能源中心、上海市节能环保服务业协会、中远海运物流发展有限公司、中储发展股份有限公司、上海建筑科学研究院有限公司、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

零碳物流园区建设指南

范围

本文件为零碳物流园区的规划、建设、运行管理、温室气体排放核算与抵销提供了建议。

本文件适用于指导新建和既有物流园区的零碳物流园区建设工作。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15316       节能监测技术通则

GB/T 17166       能源审计技术通则

GB 17167         用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 18354       物流术语

GB/T 24915       合同能源管理技术通则

GB/T 29455       照明设施经济运行

GB/T 31088       工业园区循环经济管理通则

GB/T 32150	     工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 33567       工业园区循环经济评价规范

GB/T 35626       室外照明干扰光限制规范

GB/T 37422       绿色包装评价方法与准则

GB/T 40994       智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范

GB 50033         建筑采光设计标准

GB/T 50034       建筑照明设计标准

GB 55015         建筑节能与可再生能源利用通用规范

JT/T 1440        无人机物流配送运行要求

JT/T 1537.1-2025 近零碳交通设施技术要求第1部分：货运枢纽（物流园区）

JR/T 0244        碳金融产品

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

物流园区  logistics park

具备专业化物流基础设施，并提供社会化物流公共服务的物流产业区。

入驻企业  settled enterprises

在物流园区四至范围内从事生产经营活动的企业。

温室气体  greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：如无特别说明，本文件中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物(PFCs)、六氟化硫(SF6)与三氟化氮(NF3)。

[来源：GB/T 32150—2015，3.1]

碳汇  carbon sink

从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制。

[来源：JR/T 0244—2022，3.7]

碳信用  offset credit

项目主体依据相关方法学，开发温室气体自愿减排项目，经过第三方的审定和核查，依据其实现的温室气体减排量化效果所获得签发的减排量。

注：国内主要的碳信用为“国家核证自愿减排量”（CCER）和地方碳普惠等；国际上主要的碳信用为《京都议定书》清洁发展机制（CDM）下的核证减排量（CER）和核证碳标准（VCS）下的核证减排量（VCU）等。

[来源：JR/T 0244—2022，3.8，有修改]

碳抵销  carbon offset

排放单位用核算边界以外所产生的碳信用来冲销边界内的温室气体排放量的过程。

零碳物流园区  zero-carbon logistics park

物流园区物理边界范围内，在一定时间（通常以年度为单位）内服务过程中产生的所有直接温室气体排放量和间接温室气体排放量（扣除园区内碳汇量），在尽可能自身减排的基础上，剩余部分排放量被核算边界外相应数量的碳信用等量抵销。

绿色电力  green power

利用风能、太阳能、水能以及其他经国家、省级主管部门政策文件明确认定的绿色能源转化的电力。

规划建设

基本原则

零碳物流园区的规划结合国家和上海市物流产业规划要求，宜以属地物流需求为导向编制符合所在物流园区的详细规划。零碳物流园区建设宜做好各功能区规划，建设适合的基础设施及配套设施。

零碳物流园区建设宜集约使用土地和发挥规模效益，优化园区基础设施空间布局，统筹谋划、科学配置，避免低水平重复建设。

零碳物流园区配套设施的规划建设宜遵循资源优化、布局合理、节能减排、绿色低碳的原则。

交通系统

优化园区空间布局和运输线路，重视园区各板块间公共交通的便捷度，推动不同运输方式有效衔接，提高通行和物流运转效率。

园区内道路建设宜满足机动车、非机动车、行人交通需求，并形成闭环。宜在建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间设置连贯的无障碍步行系统。

推广节能低碳交通运输工具，推动车辆电动化替代。鼓励租赁或共享低碳交通运输工具的使用模式。具备条件的园区可规划氢能和生物液体燃料等清洁能源车辆的试点。

鼓励应用末端无人机进行物流配送，配送运行满足JT/T 1440中的规定。

园区宜设置专用充电停车位，停车位配置考虑园区内各类型车辆使用需求。宜选用智能有序充电、智能双向充放电充电桩。

园区内公共交通宜建设公交专用道、快速公交系统等公共交通基础设施。宜规划建设相对独立、完整的自行车专用道和行人步行道等城市慢行系统，引导低碳出行。

资源循环系统

可利用物流园区各类建筑屋面进行雨水收集利用，以单体建筑物为单位，遵循“原地收集、原地消化”的原则。

在满足物流作业需求的前提下，可在货物堆场、停车场以及其他场地尽可能地采用绿色环保材料进行硬化透水铺装，增加场地的地下土壤含水量、净化水质。

宜结合物流园区所处区域污水处理能力，设计并建设雨污水处理净化系统，通过污水处理厂和生态水系的净化，获取可供使用的园区中水。

园区宜建立废弃物分类收集、贮存设施。

建筑设施

建筑本体规划建设宜参考标准JT/T1537.1中“7.1本体节能”的要求。

建筑材料优先选用本地化建材，宜为可循环材料、可再利用材料及利废建材、绿色低碳建材等。

园区建筑可参照 GB/T 50378和GB/T 50878 进行绿色建筑评价并不断改进。

采用绿色建造方式，加强绿色设计和绿色施工管理，宜应用建筑信息模型（BIM）技术。加大装配式建筑在新建建筑中的应用。

建筑节能与可再生能源建筑利用系统的设计、施工、验收及运营管理符合GB 55015（所有部分）中的规定。

建设以“太阳能光伏、分布式蓄电、直流建筑、柔性用电”于一体的“光储直柔”建筑，提高建筑终端电气化水平。

园区建筑采光合理利用自然光源，建筑采光设计符合 GB 50033（所有部分）中的规定。

园区照明设备宜选用节能光源、智能照明、太阳能照明，设置分区、定时、感应灯可调节控制系统，建筑照明设计符合GB/T 50034（所有部分）中的规定。

园区电梯宜采用节能控制及拖动系统，具备群控功能，扶梯感应启停，轿厢无人关灯。

宜采用高效节水器具。生活用水器具宜满足标准CJ/T164（所有部分）的要求，水泵宜选用变频调速的高效节能产品。

能源设施

园区用能规划、能源供应、能源服务宜参考标准JT/T1537.1中“6能源结构优化”的要求。

鼓励建设微电网，合理利用分布式电能和储能，提高重要负荷用电可靠性。鼓励配备储能设施，提高园区能源供应保障和调节能力。

园区及入驻企业供暖、制冷、电气、照明系统宜参考标准JT/T1537.1中“7.2供暖与制冷”“7.3电气与照明”的要求。

合理设置能量回收系统，如排风能量回收系统、制冷设备余热废热回收系统等，加强能源梯级利用。

推动园区公共设施低碳化设计，宜使用高效制冷、先进通风、余热利用、智能化用能控制等技术，提高能效水平。

鼓励虚拟电厂建设，聚合分布式光伏、分散式风电、新型储能、可调节负荷等资源，挖掘负荷潜力，提高能源利用效率。

冷库宜采用二氧化碳复叠等低碳、环保制冷技术，减少全球增温潜势较高的冷媒使用。

物流设备

物流生产设备宜参考标准JT/T1537.1中“8.1装卸生产”的要求。

物流货架宜采用环保、高强度、高韧性材料，宜使用立体货架。

宜循环共用1000mm×1200 mm的标准托盘。

仓库宜使用单元化存储设施设备。

配备与入驻企业业务需求相匹配的信息处理设备，包括计算机、通讯设备、自动识别设备、车辆定位跟踪设备等。

绿化设施

可通过园区绿地碳汇资源的营造，综合发挥其蒸散、截留、储水和入渗等功能。

在园区建设过程中，优先保护森林、草原、湿地等原有自然生态景观，加强生态修复，保护生物多样性，鼓励划定禁止开发的生态功能区。

加大园区内植被种植投入力度，栽植适合本地区气候条件的植被，强化乔、灌、草相结合维护园区生态系统平衡，提高园区绿化覆盖率。

采用建筑屋顶和墙面、道路两侧、过街天桥等公共空间，开展垂直绿化、屋顶绿化、树围绿化、护坡绿化等立体绿化，提高人均绿地面积。

信息化管理系统

规划建设基础通讯设施和信息交换、电子服务等基础信息化设施。

园区宜建立设备设施工单管理系统，提高园区工程管理在线信息化程度，提升机电及生产设备资产管理水平。

对园区内建筑物、公用设备、设施的电耗、气耗和水资源利用等设置便于考核的计量器具，并建设能源和碳排放管理平台，实现能耗数据实时采集，可对能耗进行诊断、分析、预测和运行策略优化。计量器具定期检定，并进行维护和管理。

宜统一规范设计配送活动中产生的单据、凭证和报表，实现部门或入驻企业间数据的自动传输与共享。

宜与相关方实现配送管理信息系统对接。

园区宜规划建设公共信息平台或接入其他物流公共信息平台，具有对外宣传、电子政务、电子商务、数据统计、辅助决策等增值服务功能。

园区内可采用智慧多功能杆，其功能和运行管理符合GB/T 40994（所有部分）中的规定。

园区可构建数字孪生底座，结合第五代移动通信技术(5G)、人工智能物联网(AIoT)技术、大数据与云计算技术等，整合物流、车流、能耗、碳排放等信息，并实现实时优化调度。数字孪生系统宜满足GB/T43441.1的规定。

园区宜采用区块链技术，确保物流、能耗、碳排放等数据的透明性和可追溯性。

园区碳管理信息系统

建立园区企业碳管理绩效指标数据直报和评估系统，定期发布园区和入驻企业的温室气体管理水平信息。

建立废弃物交换（易）系统，为园区入驻企业提供废弃物交换（易）信息，使废物资源在企业间乃至更大社会范围内得到合理集中、配置和交换。

运行管理

组织管理

园区最高管理者宜为零碳园区建设提供组织及资源保障，在最高管理层指定园区温室气体管理负责人，并明确温室气体管理部门，建立温室气体排放管理工作办法、管理评价考核办法和部门协调机制，明确园区管理者和入驻企业管理者的职责分工。

成立零碳物流园区管理团队，实行市场化运作，承担零碳物流园区规划建设、招商引资、投资运营、管理服务、监督评估等功能，建立企业“全生命周期”服务链。

零碳物流园区管理团队的职责和权限包括但不限于：

- 建立园区层级的温室气体管理体系，组织制定园区的温室气体管理基本要求和目标，组织制定并协调落实碳管理制度；

- 组织建立园区的碳排放绩效评价体系，定期公布园区的碳排放绩效，包括改进温室气体管理工作的措施和建议；

- 向园区最高管理层报告温室气体管理情况；

- 指导入驻企业建立温室气体管理体系，组织开展企业温室气体管理目标年度考核；

- 组织建立园区碳管理信息系统；

- 组织开展园区零碳发展的宣传、交流和培训，就园区温室气体管理相关事宜与入驻企业进行沟通。

园区宜按照 GB/T 31088、GB/T 33567 的规定开展循环经济管理工作并进行评价。

园区宜发布温室气体管理报告，提供温室气体管理制度，公布入驻企业环境报告、社会责任报告和可持续发展报告，接受社会公众监督。

园区宜参照国内或国际标准，开展绿色、零碳等设计、运行阶段的第三方评价或认证。

日常管理

园区宜建立碳排放管理制度，碳排放管理可参考标准JT/T1537.1中“9碳排放管理”的要求。

园区宜参照 GB/T 24915的规定推行合同能源管理，宜建立能效“领跑者”制度，鼓励入驻企业成为能效领跑者。宜参照 GB/T 40010和 GB/T 51285的规定对节能服务公司提供的合同能源管理服务质量与建筑合同能源管理节能效果进行评价。

园区照明设施的运行符合 GB/T 29455（所有部分）中的规定，对照明光污染的限制符合 GB/T 35626（所有部分）中的规定。

园区宜鼓励入驻企业开展绿色低碳管理工作，包括但不仅限于：

- 对物流全生命周期进行碳排放核算与管理，并建立碳排放管理体系；

- 制定并实施耗能设备及系统运行管理制度，包括但不限于节能管理制度、节水管理制度、系统巡检维护制度等；

- 按照JT/T1537.1中“8.1生产组织”的要求开展生产活动；

- 按照 GB/T 15316 定期开展节能监测，组织开展强制性能耗、能效标准贯标，实现温室气体管理目标进度，及时纠正不利于目标实现的行为；

- 按照 GB/T 17166 和 GB 17167 定期开展能源计量审查和能源审计，并进行能效诊断和对标；

- 参照GB/T 23331 和 GB/T 29456 建立和实施能源管理体系，对年能源消费量超过国家或地方规定的重点企业进行监督管理，提出整改建议，监督企业实施，跟踪整改效果；

- 参照GB/T 34149的规定推动企业开展合同节水管理，定期对合同节水管理工作进行评价。宜建立水效“领跑者”制度，对水资源按照“高水质高用、低水质低用”的原则实行梯级优化利用，鼓励企业成为水效领跑者；

- 废弃物处置规划遵循减量化、再利用、资源化三大原则；

- 建立仓储节约管理机制；

- 购买绿色电力，以减少使用区域电网电力所产生的碳排放；

- 按照GB/T 37422要求实施绿色包装。

激励机制

针对入驻企业节能减排优质项目，园区宜积极协助其申请国家、地方节能减排专项资金，或向金融机构申请绿色金融产品支持。

鼓励园区对在能源、资源节约与综合利用过程中取得突出成就的入驻企业及个人或在绿色物流水平处于园区前列的入驻企业，进行表彰和奖励。

园区宜鼓励入驻企业制定绿色物流相关的企业标准，参与可持续发展相关国家标准、行业标准和地方标准的制修订。

园区宜开展相关节能低碳技术推广应用，为入驻企业提供低碳发展所需要的技术服务。

宣传培训

园区宜通过组织展览会、座谈会等提高入驻企业对可持续发展重要性和紧迫性的认识。

园区宜定期组织对入驻企业高层管理人员的培训，向入驻企业介绍国内外先进的能源、资源综合利用的技术、设备，鼓励入驻企业引进先进物流技术。

园区宜宣贯可持续发展相关法律法规、政策、标准，引导入驻企业认真贯彻执行。

加强园区整体绿色低碳宣传工作，通过举办专题活动、设置展示区域等形式，向行业开放参观交流。

评价与改进

园区宜定期评价适用的能源和碳排放相关法律法规、政策、标准等要求的遵守情况，履行对合规性的承诺，包括：

- 园区温室气体管理基本要求、目标对相关法律法规、政策的符合性，并根据法律法规的变更采取相应的纠正和预防措施；

- 入驻企业在生产过程中对相关标准的贯彻执行情况。

园区宜进行碳排放绩效评价，包括：

- 根据本园区的温室气体管理目标，按照国家或地方标准，建立并实施本园区碳排放评价体系；

- 根据温室气体管理统计报告中的数据，分别评价园区和入驻企业年度碳排放绩效水平。

园区宜根据碳排放绩效评价结果提出持续改进方案。

温室气体排放核算与抵销

温室气体排放核算和报告

宜对园区温室气体排放进行核算和报告，并编写温室气体排放报告。

园区温室气体排放报告至少包括温室气体排放核算边界及范围、排放源的类型和数量，以及涵盖的时间。其中核算边界包含园区地理边界内的化石燃料燃烧排放、净购入的电力和热力产生的排放、冷媒泄漏排放、固体废弃物燃烧排放、园区碳汇等。

温室气体排放核算方法宜参考附录A。

碳抵销

可用于园区碳抵销项目的范围包括：

- 边界外自主开发或购买国家温室气体自愿减排项目产生的国家核证自愿减排量（简称“CCER”）；

- 边界外自主开发或购买政府备案或者认可的碳普惠项目减排量；

- 购买国际核证减排量项目。

用于抵销的碳信用产生时间不得早于实现中和年份前3年。

保存碳信用抵销相关证明文件。

鼓励优先采用本地碳信用进行抵销。

（规范性）
碳排放核算方法

    - A.1　温室气体排放总量核算

温室气体排放总量计算公式按（1）式：

E=E燃烧+E电力+E热力+E冷媒+E废弃物焚烧-A碳汇      （1）

式中：

E燃烧——园区消耗的各种化石燃料燃烧产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E电力——净购入电力所产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E热力——净购入热力所产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E冷媒——冷媒泄漏产生的碳排放量，单位为二氧化碳（tCO2）；

E废弃物焚烧——废弃物焚烧处理的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

A碳汇——园区碳汇的固碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）。

    - A.2　化石燃料燃烧排放核算

燃烧排放主要基于分燃料品种的消耗量、低位热值、单位热值含碳量和氧化率计算得到，具体计算公式按（2）式：

化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放量，即消耗各类化石燃料产生的排放量，并以二氧化碳当量为加和。即

E燃烧=iE燃烧i=i(ADi×EFi)      （2）

式中：

E燃烧——园区消耗的各种化石燃料燃烧产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

E燃烧i——第i种燃料燃烧产生的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

ADi——消耗的第i种化石燃料的活动水平，单位为吉焦（GJ）；

EFi——第i种燃料的CO2排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2）/GJ。

消耗的第i种化石燃料的活动水平按式（3）计算：

ADi=FCi×NCVi      (3)

式中：

FCi——第i种化石燃料的净消耗量，单位为吨或万立方米（t或万Nm3）；

NCVi——第i种化石燃料的平均低位发热值，单位为吉焦每吨或吉焦每万立方米（GJ/t或GJ/万Nm3）；

EFi=CCi×OFi×44/12      (4)

式中：

CCi——第i种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每太焦（tC/TJ）；

OFi——第i种化石燃料的碳氧化率，单位为百分比（%）；

44/12——CO2与碳的分子量之比。

化石燃料的单位热值含碳量、低位热值缺省值见附录B表B.1，氧化率的缺省值为100%。

    - A.3　净购入电力和热力排放核算

电力和热力排放是指排放主体因使用净购入的电力和热力等所导致的温室气体排放，该部分排放源于上述电力和热力的生产。电力和热力排放中，活动水平数据指电力和热力等的消耗量。具体电力和热力排放量计算按（5）、（6）式：

E电力=AD电力×EF电力      （5）

E热力=AD热力×EF热力      （6）

式中：

E电力——净购入电力所产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD电力——净购入电力量，单位为兆瓦时（MWh）；

EF电力——电力生产排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时（tCO2/MWh）；

E热力——净购入热力所产生的碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

AD热力——净购入热力量，单位为吉焦（GJ）；

EF热力——热力生产排放因子，单位为吨二氧化碳每吉焦（tCO2/GJ）；

电力和热力排放因子的缺省值见附录B表B.2。

    - A.4　冷媒泄漏排放核算

E冷媒=i(ADi×GWPi)      （7）

ADi=Mi×η      （8）

式中：

E冷媒——冷媒泄漏产生的碳排放量，单位为二氧化碳（tCO2）；

ADi——第i种冷媒的泄漏量，单位为吨（t）；

GWPi——第i种冷媒的全球变暖潜势值；

Mi——制冷系统中第i种冷媒的存储量，单位为吨（t）；

η——冷媒年排放速率，缺省值为10%；

常见冷媒的GWP值见附录B表B.3。

    - A.5　固体废弃物燃烧排放核算

E废弃物焚烧=(IWi×CCWi×FCFi×EFi×44/12）      （9）

式中：

E废弃物焚烧——废弃物焚烧处理的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

IWi——第i 种类型废弃物的焚烧量，单位为吨（t）；

CCWi——第i种类型废弃物中的碳含量比例，单位为百分比（%）；

FCFi——第i种类型废弃物中矿物碳在碳总量中比例，单位为百分比（%）；

EFi——第i种类型废弃物焚烧炉的燃烧效率，单位为吨（%）；

44/12——CO2与碳的分子量之比。

废弃物焚烧相关参数缺省值见附录B表B.4。鼓励相关参数使用实测值。

    - A.6　园区碳汇固碳量核算

A碳汇=∆C生物量×44/12      （10）

∆C生物量=∆C散四疏-∆C消耗      （11）

式中：

A碳汇——园区碳汇的固碳量，单位为吨二氧化碳（tCO2）；

∆C生物量——散生木、四旁树、疏林生物量碳贮量变化，单位为吨（t）；

∆C散四疏——散生木、四旁树、疏林生物量生长碳吸收，单位为吨（t）；

∆C消耗——活立木消耗生物量碳排放，单位为吨（t）；

44/12——CO2与碳的分子量之比。

其中，散生木、四旁树、疏林生物量生长碳吸收估算方法为

∆C散四疏=V散四疏×GR×SVD×BEF×0.5      （12）

式中：

V散四疏——园区活立木总蓄积量，单位为立方米（m3），通过上海统计年鉴活立木总蓄积量进行折算；

GR——活立木积蓄量年生长率，单位为百分比（%）；

SVD——基本木材密度，单位为吨每立方米（t/m3）；

BEF——生物量转换因子（无量纲）；

0.5——生物量含碳率，取0.5，下同。

其中，活立木消耗生物量碳排放估算排放公式为

∆C消耗=V散四疏×CR×SVD×BEF×0.5      （13）

式中：

V散四疏——活立木总蓄积量，通过上海统计年鉴活立木总蓄积量进行折算；

CR——活立木积蓄量年消耗率，单位为百分比（%）；

SVD——基本木材密度，单位为吨每立方米（t/m3）；

BEF——生物量转换因子（无量纲）。

碳汇相关参数缺省值见附录B表B.5。

（资料性）
相关参数缺省值

表B.1给出了常见化石燃料相关参数缺省值。表B.2给出了电力和热力的排放因子缺省值。表B.3给出了常见冷媒GWP值。表B.4给出了废弃物焚烧相关参数缺省值。B.5给出了碳汇相关参数缺省值。

  - B.1 常见化石燃料相关参数缺省值

| 燃料品种 | 单位热值含碳量 | 低位热值 |
| --- | --- | --- |
| 汽油 | 18.9 t-C/TJ ① | 44.8×103KJ/kg(44.8×10-3TJ/t)② |
| 柴油 | 20.2 t-C/TJ ① | 43.33×103KJ/kg(43.33×10-3TJ/t)② |
| 燃料油 | 21.1 t-C/TJ ① | 40.19×103KJ/kg(40.19×10-3TJ/t)② |
| 天然气 | 15.3 t-C/TJ① | 38.93×103KJ/m3(38.93×10-6TJ/ m3)② |
| 液化天然气 | 17.2 t-C/TJ① | 41.868×103KJ/kg(41.868×10-3TJ/t)② |
| 注：上述数据取值来源①《省级温室气体清单编制指南（试行）》表 1.7；②《中国温室气体清单研究》（2007）。 |  |  |

  - 表B.2 电力和热力的排放因子缺省值

| 名称 | 缺省值 |
| --- | --- |
| 电力排放因子 | 上海市生态环境部门发布的最新排放因子 |
| 热力排放因子 |  |
| 绿色电力排放因子 | 0 tCO2/MWh |

  - 表B.3 常见冷媒GWP值

| 名称 | GWP |
| --- | --- |
| HFC-41 | 135③ |
| HFC-32 | 771③ |
| HFC-125 | 3740③ |
| HFC-134a | 1530③ |
| HFC-134 | 1260③ |
| HFC-143 | 364③ |
| HFC-143a | 5810③ |
| HFC-227ea | 3600③ |
| HFC-236cb | 1350③ |
| HFC-236ea | 1500③ |
| HFC-236fa | 8690③ |
| HFC-245ca | 787③ |
| 注：上述数据取值来源③IPCC第六次评估报告《气候变化2021 物理科学基础》。 |  |

  - 表B.4 废弃物焚烧相关参数缺省值

| 相关参数 | 缺省值 |
| --- | --- |
| 废弃物中碳含量比例 | 1④ |
| 废弃物中矿物碳在碳总量中的比例 | 90%④ |
| 废弃物焚烧炉的燃烧效率 | 97%④ |
| 注：上述数据取值来源④上海市化工行业温室气体排放核算与报告方法（试行）（沪发改环资〔2012〕183 号）。 |  |

  - 表B.5 碳汇相关参数缺省值

| 名称 | 缺省值 |
| --- | --- |
| 活立木积蓄量年生长率 | 9.62⑤ |
| 活立木积蓄量年消耗率 | 6.71⑤ |
| 基本木材密度 | 0.392⑥ |
| 生物量转换因子 | 1.874⑥ |
| 注：上述数据取值来源⑤《省级温室气体清单编制指南（试行）》表 4.3；⑥《省级温室气体清单编制指南（试行）》表 4.4。 |  |

# 参考文献

- GB/T18870    节水型产品通用技术条件

- GB/T 23331   能源管理体系要求及使用指南

- GB/T 29456   能源管理体系 实施指南

- GB/T 34149   合同节水管理技术通则

- GB/T 37099   绿色物流指标构成与核算方法

- GB/T 40010   合同能源管理服务评价技术导则

- GB/T 41505   电子信息制造企业绿色供应链管理规范

- GB/T43441.1  信息技术数字孪生第1部分：通用要求

- GB/T 50378   绿色建筑评价标准

- GB/T 50878   绿色工业建筑评价标准

- GB/T 51285  建筑合同能源管理节能效果评价标准

- GB 55015    建筑节能与可再生能源利用通用规范

- CJ/T164     节水型生活用水器具

- RB/T 089   绿色供应链管理体系要求及使用指南

- WB/T 1134  物流企业绿色物流评估指标

- WB/T 1135  物流企业温室气体排放核算与报告要求

- DB31/T 946  绿色工业园区评价导则

- 省级温室气体清单编制指南（试行）

- 中国温室气体清单研究（2007）

- 上海市化工行业温室气体排放核算与报告方法（试行）

- 上海市公共停车场（库）充电设施建设管理办法