| ICS | 59.080.01 |
| --- | --- |
| CCS | ZIUR. W 55 |

浙江省产学研合作促进会团体标准

T/ZIUR XXXX—2025

透气纺织宠物双肩包

Breathable textile pet backpack

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

浙江省产学研合作促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

5  技术要求	2

6  试验方法	3

7  检验规则	4

8  标志、包装、运输与贮存。	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由金华市创跃工艺品有限公司提出。

本文件由浙江省产学研合作促进会归口。

本文件起草单位：金华市创跃工艺品有限公司。

本文件主要起草人：。

透气纺织宠物双肩包

范围

本文件规定了透气纺织宠物双肩包（以下简称“双肩包”）的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于在短途出行户外场景下运输小型犬、猫等宠物的双肩包的设计、生产与检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2912.1  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB 18401—2010  国家纺织产品基本安全技术规范

GB 19340—2014  鞋和箱包用胶粘剂

GB 20400  皮革和毛皮 有害物质限量

GB 21550  聚氯乙烯人造革有害物质限量

QB/T 1333—2018  背提包

QB/T 1586.1  箱包五金配件 箱锁

QB/T 2171  金属拉链

QB/T 2172  注塑拉链

QB/T 3826  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法

QB/T 5084  箱包 扣件试验方法

QB/T 5246  皮件 带类产品动态耐折试验方法

QB/T 5247  箱包配件 塑料插扣耐用性能试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

透气纺织宠物双肩包  breathable textile pet backpack

以纺织材料为主体结构，通过物理编织工艺及功能性透气面料实现空气流通性能的双肩式宠物承载装置。其设计特征包含专为活体宠物设计的通风开口与内嵌式安全固定装置。

固定装置  fixing device

由绳带和锁扣组成，安装在背提宠物用包的里侧或外侧，用于连接宠物项圈、固定宠物的安全装置。

透气口  breathing hole

在背提宠物用包的相应位置，设置的透气网格或透气孔。

基本要求

规定负重

规定负重应符合表1的要求。

规定负重

| 容积/L | 双肩带规定负重/kg |
| --- | --- |
| ≤2 | 1 |
| ＜2～4 | 2 |
| ＜4～8 | 4 |
| ＜8～12 | 5 |
| ＜12～16 | 6 |
| ＜6～20 | 8 |
| ＞20 | 10 |
| 规定负重不包括包体自重。 |  |

透气结构

背部接触区

双肩包包体背部与人体背部接触的区域应采用蜂窝状透气网布或立体镂空结构。

应内置支撑骨架，防止包体挤压透气孔，确保空气流通。

顶部与侧面

应在包顶边缘开设条形透气孔，搭配可拆卸网纱盖。

双肩包包体左右两侧设置对称透气窗，并采用透气网布+硬质边框，避免宠物挤压导致透气口闭合。

底部

应于双肩包包体底部边缘预留隐藏式透气缝，搭配防水面料内衬，防止雨水渗入的同时排出包内湿气。

底部应可铺设可拆卸透气垫板，避免宠物直接接触闷热底面。

技术要求

外观质量

整体外观

双肩包应形体饱满，弧线自然，粘贴平服角对称，基本端正、整洁干净。

附带的标样与双肩包主体材质应完全一致。

双肩包里料应平服周正、整洁干净，无裂面、断经、断纬、跳纱、纰裂、散边等缺陷。

缝合线选用合适所用面料、里料质量的缝线，质量与各部位相适应。

缝合线迹应上下线吻合，线迹平直，针距均匀。背提包前大面、前盖不应有空针、漏针、跳针。不应有超过15 mm长的线迹歪斜；单个产品上空针、漏针、跳针各不应超过1处，空针、漏针、跳针各不得应超过2针。

双肩包里应有固定宠物的装置。

拉链缝合应平直，边距应一致。

双肩包缝合应牢固，针距每100 mm不得小于14针。

织物面料

双肩包主要部位应无断经、断纬、无跳丝、跳线、明显印道、污点、瑕点等缺陷；次要部位允许有轻微缺陷2处。

结构设计

打开放好的双肩包外形尺寸宽、深、高允许偏差为±15 mm。

双肩包打开放好后，四个面每一面的对角线测量长度差值应≤10 mm。

有害物质限量

皮革、毛皮、再生革类材料有害物质限量值应符合GB 20400和表2的规定，聚氯乙烯人造革类材料有害物质限量应符合GB 21550的规定，纺织材料有害物质限量应符合表2的规定，箱包用胶粘剂中有害物质限量应符合表3的规定。

毛皮、皮革、再生革、纺织类材料有害物质限量

单位为毫克每千克

| 项目 | 限量值 |
| --- | --- |
| 可分解有害芳香胺染料 | ≤30 |
| 游离甲醛 | ≤200 |
| 被禁芳香胺名称见GB 20400附录A。如果4-氨基联苯和（或）2-萘胺的含量超过30 mg/kg,且没有其他的证据，以现有的科学知识，尚不能断定使用了禁用偶氮染料。 |  |

箱包用胶粘剂有害物质限量

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 溶剂型 | 水基型 |
| 苯/(g/kg) | ≤5.0 | — |
| 甲苯+二甲苯/(g/kg) | ≤200 | — |
| 游离甲苯二异氰酸酯a/(g/kg) | ≤10.0 | — |
| 正己烷/(g/kg) | ≤150.0 | — |
| 1,2-二氯乙烷/(g/kg) | ≤5.0 | — |
| 总卤代烃(含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷)/(g/kg) | ≤50.0 | — |
| 总挥发性有机物/(g/L) | ≤150 | ≤100 |
| a聚氨酯胶粘剂测试本项目 |  |  |

物理性能

振荡冲击性能

- 双肩包在规定负重条件下进行试验，测试后应符合以下要求：

目测双肩包体无开裂；

各部件不变形，无断裂、损坏，不开线；

固定件、连接件不松动；

插接件、磁扣件等能正常开关，无异常；

包锁开启应正常，密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象。

包锁耐用性能

应符合QB/T 1586.1的规定，试验后能正常使用，无异常。

扣件耐用性能

扣件经试验后应能正常使用，无异常。

拉链耐用度

- 应符合QB/T 2171、QB/T 2172的规定，试验后拉合滑顺，无错位、掉牙，不掉色。

塑料插扣耐用性能

试验后能正常使用，无异常。

缝合强度

面料之间的缝合强度在60 mm×60 mm有效面积上不低于196 N。

摩擦色牢度

纺织品色牢度应符合表4的要求。

纺织品色牢度

| 项目 | 耐干摩擦色牢度 | 耐水色牢度(变色、沾色) |
| --- | --- | --- |
| 要求/级 | ≥3 | ≥3 |
| 不适用于本色、漂白类产品。 |  |  |

皮革、再生革和人造革制品色牢度应符合表5的要求

皮革、再生革和人造革制品色牢度

| 项目 | 干摩擦色牢度（沾色） | 湿摩擦色牢度（沾色） |
| --- | --- | --- |
| 要求/级 | ≥3 | ≥2 |
| 不适用于特殊风格材料,如编织皮革材料、打孔皮革材料等。 |  |  |

五金配件耐腐蚀性

配件光亮无锈残、无漏镀、无毛刺，不允许有起皮、脱落现象。

背带耐折性能

双肩包背带经试验后应无裂浆、裂面、涂层脱落；粘合试样无分层；边油有无开裂、脱落。

试验方法

外观质量

在自然光线下，用目测、感官并结合量尺检验，量尺的分度值为1 mm。

结构设计

使用量尺进行检验，量尺的分度值为1 mm。

有害物质限量

按GB 20400、GB 19340、GB 21550、GB/T 2912.1及GB/T 17592的规定进行检验。

物理性能

振荡冲击性能

按表1规定负重，按QB/T 1333—2018中5.3.1.3的规定进行检验。

包锁耐用性能

按QB/T 1333—2018中5.3.2的规定进行检验。

扣件耐用性能

按QB/T 5084的规定进行检验，测试1000次。

拉链耐用度

按QB/T 1333—2018中5.3.4的规定进行检验。

塑料插扣耐用性能

按QB/T 5247的规定进行检验，测试1000次。

缝合强度

按QB/T 1333—2018中5.3.5的规定进行检验。

摩擦色牢度

按QB/T 1333—2018中5.3.7的规定进行检验。

五金配件耐腐性

按QB/T 3826的规定进行检验（不含铆合件、金属链牙）,拉链头只检测拉片，测试时间为16 h。

背带耐折性能

按QB/T 5246的规定进行检验，测试500次。

检验规则

检验分类

双肩包检验分为出厂检验和型式试验，检验项目见表6。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验类别 |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 型式检验 |  |  |
| 1 | 外观质量 | √ | √ | 5.1 | 6.1 |
| 2 | 结构设计 | √ | √ | 5.2 | 6.2 |
| 4 | 有害物质限量 | — | √ | 5.3 | 6.3 |
| 5 | 振荡冲击性能 | — | √ | 5.4.1 | 6.4.1 |
| 6 | 包锁耐用性能 | — | √ | 5.4.2 | 6.4.2 |
| 7 | 扣件耐用性能 | — | √ | 5.4.3 | 6.4.3 |
| 8 | 拉链耐用度 | — | √ | 5.4.4 | 6.4.4 |
| 9 | 塑料插扣耐用性能 | — | √ | 5.4.5 | 6.4.5 |
| 10 | 缝合强度 | — | √ | 5.4.6 | 6.4.6 |
| 11 | 摩擦色牢度 | — | √ | 5.4.7 | 6.4.7 |
| 12 | 五金配件耐腐蚀性 | — | √ | 5.5 | 6.5 |
| 13 | 背带耐折性能 | — | √ | 5.6 | 6.6 |
| “√”表示进行该项检查；“—”表示不进行该项检查。 |  |  |  |  |  |

组批

以同一品种原料投产，按同一生产工艺生产出来的同一品种、同一规格的产品组成的一个检验批。

出厂检验

每批产品出厂前必须对产品逐件进行外观和结构设计检验，经检验合格后方可出厂。

常规型式检验

有下列情况之一者，应从出厂检验合格的产品中随机抽取3只进行常规型式检验。

- 产品结构、工艺、材料有重大改变时；

产品停产半年以上恢复生产时；

国家质量监督机构提出进行型式检验时；

正常生产时，每半年至少进行1次型式检验。

合格判定

单件判定规则

有害物质限量、物理机械性能中若有1项不合格，即判该产品不合格。有害物质限量、物理机械性能全部合格，外观质量中有不超过3项的轻微缺陷，则判定该产品合格。若产品出现影响产品使用功能的缺陷，即判该产品不合格。

判定规则

3件被检测样品全部达到合格品要求，则判该批产品合格。如有1件（及以上）不合格，则加倍抽样进行复验。复验全部合格，则判该批产品合格。

特殊型式检验

适用范围

国家监督抽查、仲裁检验。

要求

在常规型式检验的基础上，织物类材料（面料、里料）应符合5.2.1的要求

试验方法

取样

在产品的主要部位取样，不同材料分别取样，样品应具有代表性，并在报告中详细记录取样情况。

检验

织物类材料按GB/T 17592、GB/T 2912.1进行检验。

合格判定

若有1项检验不符合GB 18401—2010中C类要求的规定，即判该产品不合格。

标志、包装、运输与贮存。

标志

经检验合格的产品应有以下标志：

- 单位名称（生产单位或经销单位）、单位地址、联系电话；

必要时，应附产品使用（维护保养）说明；

必要时，产品外包装应包括产品名称、货号、数量、贮运（防护）标识等标志。标签应符合以下要求：

- 应标注：产品名称、产品标准号、商标、货号（型号）、主体材质、合格（检验）标识；

单一产品使用的某类面层材料超过产品使用面层材料总面积的20 %,应标注；

进口产品应标注产地。

包装

产品的内外包装应采用适宜的包装材料，防止产品在运输、贮存过程中受损。

运输和贮存

运输和贮存应符合下列规定：

- 防止曝晒、雨雪淋；

保持通风干燥，防潮，避免高温环境；

远离化学物质、液体侵蚀；

避免尖锐物品的戳、划。