| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

36

江西省地方标准

DB36/TXXXX—2024

公路独柱墩桥梁养护技术指南

Technical Guidelines for Maintenance Highway Single-column pier Bridges

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

江西省市场监督管理部  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 独柱墩桥梁检查与评定	3

6 独柱墩桥梁养护与维修	4

7 独柱墩桥梁倾覆防治与抢修	11

8 超重车辆过独柱墩桥	12

9 安全管理	14

附录A（资料性）独柱墩桥梁病害及灾害检查表············································ 17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：江西省天驰高速科技发展有限公司、江西交投咨询集团有限公司

本文件主要起草人：

公路独柱墩桥梁养护技术指南

范围

本文件规定了江西省公路独柱墩桥梁检查、监测、养护与维修、倾覆防治与抢修、超重车辆过独柱墩桥、养护技术工作，安全管理的要求，本文件为指导江西省公路独柱墩桥梁养护工作制定。

本文件适用于独柱墩桥梁及原独柱墩结构改造加固后的桥梁。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JTG B01  公路工程技术标准

JTG D60  公路桥涵设计通用规范

JTG 5120  公路桥涵养护规范

JTG 3362  公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

JTG 3363  公路桥涵地基与基础设计规范

JTG/TJ22  公路桥梁加固设计规范

JTG/T 3650  公路桥涵施工技术规范

JTG F80  公路工程质量检验评定标准

JTGT H21  公路桥梁技术状况评定标准

JTG/T J21  公路桥梁承载能力检测评定规程

JTG H30  公路养护安全作业规程

GB 50017  钢结构设计标准

CECS 343  钢结构防腐蚀涂装技术规程

JTT 722  公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件

GB 50205  钢结构工程施工质量验收标准

GB 50367  混凝土结构加固设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

独柱墩桥梁 Single-column pier bridge

桥梁墩柱中存在至少一个单柱墩的桥梁。

横桥向抗倾覆稳定性 Anti-overturning stability in the transverse direction of the bridge

桥梁上部结构在横桥向方向抵抗整体失稳倾覆的性能，反映桥梁上部结构的稳定性能。

钢构件防腐层 anticorrosive coating for steel component

钢构件防腐涂层是指涂敷在钢构件表面上使之与周围介质隔离以控制钢构件腐蚀的一种覆盖层。

桥梁技术状况 bridge technical condition

桥梁结构各部件或构件的综合技术指标，反映桥梁结构的完好程度、安全程度及使用功能的完善程度。

日常巡查 daily inspection

对桥面及其以上部分的桥梁构件、结构异常变位和桥梁安全保护区的日常巡视和目测检查。

经常检查 routine inspection

抵近桥涵结构，采用目测结合辅助工具对桥面系、上部结构、下部结构和附属设施表观状况进行的周期性检查。

专项检查 special detection

对桥梁承载能力、抗灾能力、耐久性能、水中基础技术状况进行的一项或多项检查与评定，以及对定期检查中难以判明病害成因及程度的桥梁进行的检查。

基本要求

基本原则

公路独柱墩桥梁养护应遵循 “预防倾覆、科学管养、安全运营”的原则。

养护检查等级

公路独柱墩桥梁养护应划分养护等级，按照等级实施养护。根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120）第3.1.1条规定，由于独柱墩桥梁属于特别重要的桥梁，其独柱墩所在联跨的养护等级为Ⅰ级，非独柱墩联跨按第3.1.1条分级。

养护作业

公路独柱墩桥梁在养护作业过程中，宜在中断交通的条件下进行，如果不能中断交通，应采取保障安全的交通组织措施，防止行驶的车辆偏载通行。

其他要求

独柱墩桥梁养护时，应建立养护技术档案，宜纳入公路信息化管理系统。

公路独柱墩桥梁养护除应符合本规程外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

独柱墩桥梁检查与评定

一般规定

独柱墩桥梁宜安装结构监测系统对结构状态和各类外荷载作用下的响应情况进行监测，定期将监测结果与桥梁检查结果进行比对和分析。

独柱墩桥梁检查记录表格式详见附录A。

日常巡查

独柱墩桥梁除与一般桥梁日常巡查的内容外，还应包括下列内容：

桥梁是否有变位、倾斜、爬移的情况；

桥梁下部结构和加固部件是否有变形、压弯的情况；

桥梁伸缩缝处是否有异常声响；

桥面通行车辆是否存在超重车辆或连续2辆以上的重载车辆偏载通行。

经常检查

独柱墩桥梁除与一般桥梁经常检查的内容外，还应包括下列内容：

- 支座是否有明显缺陷，使用功能是否正常；

- 上部结构或墩台有无明显的倾斜、变位；

- 加固后的钢结构构件有无变形；

- 抽查钢盖梁焊缝有无开裂，螺栓有无松动或缺失。

定期检查

独柱墩桥梁定期检查周期不得超过1年。

定期检查应接近各部件进行仔细检查，检查宜采用仪器设备和工具量测与目测结合的方式。

桥墩钢结构的定期检查应包括下列内容：

- 构件防腐涂层缺陷情况；

- 构件锈蚀、裂缝、变形、局部损伤；

- 焊缝是否开裂；

- 螺栓（锚栓）缺陷情况；

- 桥墩顶面有无杂物堆积，是否受水侵蚀；

- 桥墩墩身变形、基础变位情况；

- 外包钢管混凝土墩柱是否不密实或空腔。

专项检查

独柱墩桥梁专项检查对象主要为主梁、桥墩、支座和防倾覆、防落梁设施等部件。

独柱墩桥梁专项检查的主要内容有：

- 桥梁上部结构是否出现侧移、变位、倾斜的情况。

- 车辆过桥时梁体是否存在异常声响、振动、摇晃。

- 墩身、桥台、基础等下部结构盖梁是否出现下沉、位移、倾斜、严重变形等情况。

- 墩顶是否出现劈裂缝、墩身或盖梁裂缝宽度超限，有开合现象。

- 固结墩墩梁固结处混凝土严重挤压破损、开裂。

- 钢盖梁、钢套筒等材料的物理、化学性能及退化程度的测试鉴定情况。

- 钢构件防腐蚀、防火等保护涂层的检查。

- 钢盖梁、钢套筒的节点检查。包括螺栓的破损和松动、节点板及焊缝的开裂、节点板的变形检查等。

- 支座是否出现脱空、破损严重、严重变形失去支承功能。

- 盆式支座是否锚栓剪断、盆环开裂脱焊、破损严重、失去支承功能。

- 挡块、锚栓等限位装置是否与梁体挤抵，严重开裂或破坏，桥梁存在落梁趋势。

- 根据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21）对桥梁评定标度为3、4、5类的构件、部件病害情况。

桥梁评定

独柱墩桥梁评定除了满足《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG／TH21）的规定外，可参照本节规定。

独柱墩桥梁5类单项控制指标

- 独柱墩桥梁技术状况评定中，有下列情况之一时，整座桥梁应评为5类桥。

- 桥梁上部结构出现侧移、变位、倾斜等情况，有落梁趋势。

- 车辆过桥时梁体存在异常声响、振动、摇晃。

- 桥梁墩身、桥台、基础等下部结构出现严重下沉、位移、倾斜等现象。

- 固结墩墩梁固结处混凝土严重挤压破损、开裂。

- 支座出现脱空、破损严重、严重变形失去支承功能。

- 盆式支座锚栓剪断、盆环开裂脱焊、破损严重、失去支承功能。

- 挡块、锚栓等限位装置与梁体挤抵，严重开裂或破坏，桥梁存在落梁趋势。

对适应性不满足要求的独柱墩桥梁，应采取提高承载力和抗倾覆性能等改造措施，情况严重时应对桥梁进行改造或重建。

独柱墩桥梁养护与维修

一般规定

独柱墩桥梁养护工作应结合桥梁的养护检查等级开展，对桥梁检查中发现的病害应制订相应的养护维修方案并及时处治。

独柱墩桥梁养护应符合下列要求：

- 桥梁结构抗倾覆安全系数应不小于2.5。

- 原设计独柱墩桥梁的支座应全部处于受压状态，不允许出现脱压。

- 桥梁上部结构应无变位，倾覆迹象。

- 若养护类别为加固改造，对结构受力产生影响的情况，应重新进行结构的抗倾覆验算。

- 其他养护工作注意事项参考《公路桥涵养护规范》（JTG 5120）第4.1.2条的规定。

经检测后技术状况评定为3、4、5类的独柱墩桥梁，应对桥梁的承载能力、刚度或抗倾覆稳定性进行结构验算，或通过荷载试验对桥梁进行适应性评定，对承载能力、刚度或抗倾覆稳定性不满足要求的情况，应按相关技术标准、规范、规程要求进行维修加固。

独柱墩桥梁养护作业中，施工机械偏载对独柱墩桥梁倾覆产生影响时，应进行安全评估，并实施交通管制。

独柱墩桥梁养护工程作业，必须按现行《公路养护安全作业规程》（JTG H30）的要求实施。

桥面系养护与维修

桥面铺装及防水层养护与维修应符合下列规定：

- 桥面铺装养护维修时宜在中断交通的情况下进行，如不能中断交通，应做好交通管制措施，避免过载车辆偏载对独柱墩桥梁产生不利影响，必要时应对施养护设计和施工方案、交通组织方案进行技术论证、审查、安全评估。

- 桥面铺装养护维修及改造，拟改造的桥面铺装厚度与原桥铺装层厚度不同时，恒载变化对独柱墩桥梁抗倾覆性能产生影响时，应经过技术论证或检算。

- 桥面铺装层及防水层出现损坏，应及时修复，避免车辆通过损坏部位引起桥梁过大振动，冲击荷载的提高对独柱墩桥梁抗倾覆性能产生影响。

独柱墩桥梁排水系统应满足排水要求，应做好排水系统的养护，避免雨水对主梁和盖梁、墩身侵蚀，对结构耐久性产生影响。

人行道、栏杆、护栏改造应符合下列规定：

- 人行道、栏杆、护栏各构件改造应进行技术论证。

- 独柱墩桥梁栏杆柱或防撞墙侧面，宜涂立面标记，降低车辆因冲撞桥梁栏杆或防撞墙产生的偶然荷载对桥梁附加倾覆力的概率。

桥梁照明养护与维修应符合下列规定：

- 独柱墩桥梁若单侧增设照明设施，应进行桥梁倾覆性能安全评估。

- 独柱墩桥梁增设的照明设施宜置于桥梁中央分隔带侧或左侧，不得影响桥梁的检测、养护维修及行车安全。

伸缩装置不应有错位错台，若出现严重错位错台，应立即排查其原因，若查明上部结构有倾覆的迹象，从而导致伸缩缝出现该病害，应采取有效措施，消除安全隐患。

独柱墩桥梁标志宜符合下列规定：

- 独柱墩桥梁宜在上游150m处设置警示标志，标志内容可设置“独柱墩桥梁，注意安全”等字样。

- 独柱墩桥梁宜设置限载标志，限载重量根据桥梁实际承载能力检算后确定。

- 独柱墩桥梁宜设置超重车辆保持车距标志，车距根据桥梁的跨径及抗倾覆安全评估确定，避免单车道超重车辆过多对独柱墩桥梁抗倾覆性能产生不利因素。

利用桥梁架设管线、广告牌等设施，应通过相应的技术论证、评估，并报经交通运输主管部门同意，不得影响独柱墩桥梁的抗倾覆性能。

桥梁上部结构的养护与维修

独柱墩桥上部结构养护与维修应符合下列规定：

- 梁体（或桥面）不应有横移或外倾等失稳现象（注：梁体变位一般会引起伸缩装置和护栏等附属设施的变位。因此，可通过检查伸缩装置和护栏严重错位错台来间接判断梁体变位）。

- 高速公路、普通国省干线一级公路中设计荷载等级为汽车—20级及以上的独柱墩桥梁技术状况评定标度应不大于2。

- 二级及以下普通国省干线公路中设计荷载等级为汽车-15级及以下的桥梁判定承载能力适应性不足，应通过改造提高桥梁荷载等级，改造后的桥梁应满足现行规范要求及抗倾覆要求。

- 按照《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21）评定不满足设计荷载等级的桥梁判定为承载能力适应性不足，应通过改造提高桥梁荷载等级，改造后的桥梁应满足现行规范要求及抗倾覆要求。

应对结构存在缺陷的独柱墩桥梁的技术状况、路线技术等级、设计标准、运行环境等方面进行排查，综合确定改造计划。

上部结构存在缺陷的独柱墩桥梁检查评定除应符合相关标准规范要求外，还应满足附录D的技术要点。

对通行能力的适应性应按照相关技术要求排查。

独柱墩桥梁行车道总宽小于桥头道路行车道总宽，且交通严重拥堵或事故频发时判定为通行能力适应性不足，应按相关技术要求进行改造。

桥梁下部结构的养护与维修

桥墩基础养护与维修应符合下列规定：

- 桥墩基础不应出现下沉、水平位移、倾斜现象，变形量大于规范值。

- 墩顶不应出现宽度超限的劈裂缝、墩身或盖梁裂缝，且有开合现象。

- 墩身或盖梁不应有严重变形、破损。

- 固结墩墩梁固结处混凝土不应存在严重挤压破损、开裂。

- 技术状况评定标度不大于2类。

- 桥墩出现以上情况之一时，应及时对桥梁进行加固，并采取有效措施防止桥墩基础出现失稳破坏，防止独柱墩桥梁因下部结构出现失稳倾覆。

独柱墩桥梁横向抗倾覆性能验算中，桥墩应符合下列规定：

- 桥墩的承载能力应符合国家和行业现行有关标准的规定，且应满足桥梁运营荷载的承载能力要求；经过审批通行的大件运输车辆应满足相关文件的要求。

- 应验算偏载工况的桥墩偏心受压承载能力，在偏载作用下，桥墩不应发生失稳破坏，超出国家和行业现行有关标准的大件运输车辆等大荷载车辆禁止偏载通行。

- 若不满足以上条件，应对桥墩进行加固改造，加固后的安全系数宜不小于2.5。

钢筋混凝土盖梁、桥台养护与维修应符合下列规定：

- 盖梁、桥台不应出现严重失稳、倾斜，变形超出规范值，且不满足设计要求。

- 挡块不应出现严重开裂或破坏；若出现开裂，应查明原因，若是由于主梁变位挤压挡块导致开裂，应采取有效措施消除安全隐患。

钢盖梁的养护与维修

若钢盖梁表面出现锈蚀，宜使用中性溶液清洁破损区域，以确保没有油渍残留，彻底干燥清洁面。若有必要，可以用锉刀或砂纸打磨锈蚀区域，并及时涂装。盖梁最易腐蚀部位为盖梁与立柱交界处，应重点检查和养护。

钢盖梁与墩身立柱的交界处是最易腐蚀、开裂的部位，应重点检查和养护。

钢盖梁的强度、刚度、稳定性应符合设计要求，盖梁与桥墩之间的焊缝主要以目测为主，必要时可采用磁粉探伤检查。

钢套筒的养护与维修

应一个季度检查一次钢桥套筒是否有异常变形、有无撞坏、开裂、松动、错位、缺件、剥落等情况发生。检查内容如下：

- 结构状况：桥墩钢套筒的结构形式及钢材种类、钢材厚度、使用年限等。

- 焊缝：焊缝的形式及尺寸，焊缝处是否有裂纹、未熔合、夹渣、未填满、弧坑等缺陷。

- 防腐涂层：涂层表面是否有脱皮、泛锈、龟裂和起泡等缺陷，涂层与钢基材之间和各涂层之间是否粘结牢固，是否有空鼓、脱层、明显凹陷、粉化松散和浮浆等缺陷。防护涂层的养护参考6.4.6节的规定。

- 螺栓：螺栓有无松动、脱落或断裂，节点是否滑动，错列等。螺栓的养护参考6.4.8节的规定。

若桥墩钢结构出现疲劳裂纹，应进行专项检查并评估其承载能力。可采用钻孔止裂法、裂纹冲击闭合等疲劳开裂修复技术来修复或延缓疲劳裂纹的开展，不宜采用补焊等热处理措施。

防腐涂层养护

防腐涂层应具有满足设计要求的厚度、硬度和附着力。

防腐涂层表面应清洁、美观、完整，当外观检查发现病害时，应查明原因。防腐涂层表面积水、污渍、尘土应及时清除。

钢盖梁、刚套筒防腐涂层体系保护年限类型为长效型，且保护年限不低于15年，其防腐涂层应符合《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JTT 722-2008）相关技术要求。

防腐涂层的检查方法

- 外观检查：通过目测、手摸并借助于放大镜，观察涂层表面的损坏情况。

- 涂层硬度检查：用巴柯尔硬度计，测试涂膜硬度保持情况或用少量溶剂擦拭表面，观察涂层是否变软。

- 涂层厚度检查：采用电磁测厚仪和电阻漏电测量仪，检查涂膜厚度变化情况和老化。

- 经常检查宜进行外观检查；定期检查及专项检查宜进行外观检查、硬度检查及厚度检查。

- 防腐涂层检查包括对褪色、粉化、龟裂、气泡、剥落共5类涂层病害。

防腐涂层检查的重点位置

- 突出主体、易擦伤的构件，如箱内人孔附近的加劲肋、养护桁车轮轨等。

- 结构中可能漏水、积水或积灰的构造部位，如排水管四周、梁下翼板等。

- 焊缝、螺栓等连接件附近。

- 受火灾或严重撞击的部位。

当发现钢盖梁、钢套筒外观病害时，应采用油漆做出明显的标记并作记录，注明日期，并观察其发展状况，必要时应进行维修涂装或重新涂装。

涂层劣化的评定：涂层投入使用后，应按照桥梁运行管理单位的规定进行检查，并进行涂层劣化的评定，评定方法依据现行《色漆和清漆涂层老化的评价缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识》(GB/T30789.1-9)。根据涂层劣化情况，选择合适的维修涂装或重新涂装方式。

维修涂装应符合下列规定：

- 当面漆出现3级以上粉化，且粉化减薄的厚度大于初始厚度的50%，或由于景观要求时，彻底清洁面涂层后，涂装与原涂层相容的配套面漆(1～2)道。

- 当涂层处于(2～3)级开裂，或(2～3)级剥落，或(2～3)级起泡，但底涂层完好时，选择相应的中间漆、面漆，进行维修涂装。

- 当涂层发生Ri2～Ri3锈蚀时，彻底清洁表面，涂装相应中间漆、面漆。

重新涂装应符合下列规定：

- 当涂膜发生Ri3以上锈蚀时，应彻底的除去旧涂层、重新进行表面处理后，按照完整的涂装规格进行重新涂装。

- 当涂膜处于3级以上开裂，或3级以上剥落，或3级以上起泡时，如果损坏贯穿整个涂层，应彻底的除去旧涂层、重新进行表面处理后，按照完整的涂装规格进行重新涂装。

在涂层体系保护年限内，涂层95%以上区域的锈蚀等级不大于ISO 4628规定的Ri2级，无气泡、剥落和开裂现象。

钢盖梁组成结构应按照腐蚀环境、运营现状、防腐设计年限相配套的涂层体系进行养护涂装或重新涂装，涂层体系采用长效型不低于C3腐蚀环境的涂层配套体系，涂层体系各指标应符合《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JTT 722-2008）表2中的技术指标。

运营中单个桥墩钢结构部分的防腐涂层气泡、开裂或脱落的面积达到10%时，应进行整个桥墩重新涂装。

焊缝养护

经常检查应包含焊缝，检查内容为是否有明显可见的焊缝开裂和锈蚀。当存在疑义时，应采用辅助探伤手段检查，常用焊缝检测方法有超声波探伤法、射线探伤法、磁粉探伤法。

定期检查应包括主要受拉构件的对接焊缝、受压构件的侧面角焊缝及现场拼接焊缝。

检测焊缝时，宜按焊缝的重要程度选择不同的检测方案：主要受力构件上传递拉力的焊缝等重要焊缝应采用无损检测方法全面检测，其他次要焊缝可根据检测目的进行抽样检测或全面检测。

发现重要焊缝开裂应先做出标记，立即报告桥梁主管部门及时采取必要的后续维修工作。其他焊缝开裂应先做出标记并加强监测，如发现裂缝继续扩展应报告桥梁主管部门采取必要的维修工作。

焊缝修复前，应对焊缝的缺陷形式、损伤程度等进行确认与记录。

钢盖梁、钢套筒的焊缝修复方案应进行专门设计，并进行审批。主体结构的焊缝开裂不宜采用动焊、动火等热处理方法进行修复，宜采用高强度螺栓栓接、粘贴钢板、碳纤维板等

焊缝采用冷处理或热处理加固施工时，应安装《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG TJ23）中相应的要求进行。

焊缝表面存在的焊瘤等焊接缺陷，可用扁铲去除。

返修焊后的焊缝与原焊缝的质量要求相同。修复后的焊缝应进行100%检查，其中焊缝内部质量检验应在修复完成24小时后进行。

同一部位的缺陷修复不宜超过两次，否则应经桥梁主管部门研究批准后方可进行。

螺栓养护

螺栓的日常养护应每月进行一次，且应符合下列规定：

- 螺栓的积水、积灰、积污应技术进行清除，保持表面防腐涂层密封、清洁、干燥。

- 螺栓松动应及时紧固，螺栓的紧固力必须满足设计要求。

- 螺栓除锈、涂层防护。

根据定期检查及专项检查的结果，对螺栓进行除锈、涂层防护及更换等修复养护或专项养护。

螺栓施拧时，应符合下列规定：

- 螺栓的积水、积灰、积污应技术进行清除，保持表面防腐涂层密封、清洁、干燥。

- 高强度螺栓施拧分两部分进行：初拧、终拧。

- 初拧完毕的高强度螺栓逐个用敲击法检查。初拧检查合格后，用白色油漆在螺栓、螺母、垫圈及构件上作划线标志。

- 终拧后检查有无漏拧、欠拧和超拧以及垫圈或螺栓是否随螺母转动。欠拧值和超拧值均不应超过规定值的10%。

- 温度和湿度变化较大时，可利用施拧当天在扭轴仪上标定电动扳手时所得的扭矩系数调整终拧扭矩。

- 当天穿入节点板中的螺栓必须当天初拧或终拧完毕。终拧扭矩检查应在4h以后，24h以内进行。

- 雨天、大雾天气和夏日烈日下不得进行高强度螺栓施拧。

高强度螺栓的设计预拉力

| 高强度螺栓性能等级 | 螺栓公称直径(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| 8.8S | 80 | 125 | 150 | 175 | 280 | 280 |
| 10.9S | 100 | 155 | 190 | 225 | 290 | 355 |

在下列情况下，应对螺栓进行更换：

- 经检查判明有严重锈蚀（肉眼可见的锈蚀麻面者）、裂纹或折断的高强度螺栓。

- 经检查判明有严重欠拧、漏拧或超拧的高强度螺栓。

更换高强度螺栓，应符合下列规定：

- 对于大型节点，每次更换数量不得超过该节点处每根杆件上高强度螺栓总数的10%。

- 对于螺栓数量较少的节点，则要逐个更换，以防止节点滑动。如板面（摩擦面）不满足要求，应进行处理。

- 更换的高强度螺栓、螺母及垫圈应符合规范的有关规定，其强度级别、规格及尺寸应与原螺栓相同。

- 更换高强度螺栓的施工方法及技术指标应按照现行《公路桥涵施工技术规范》的相关要求。

- 高强度螺栓更换时，应将栓孔内壁及孔口处的锈蚀污物清除干净，节点板四周的缝隙应采用腻缝封闭。

- 高强度螺栓、螺母和垫圈的外露部分应在高强度螺栓拧紧后涂以底漆和面漆，防止锈蚀。

- 螺栓更换后，应检查是否符合要求，同时应检查相邻未更换螺栓是否受影响或松动，如发现松动，也应拆除更换。

桥梁基础的养护与维修应符合下列规定：

桩基础的单桩承载力应符合应符合国家和行业现行有关标准的规定。

基础应满足偏载工况下不出现失稳破坏。

技术状况评定标度不大于2类。

基础承载能力应符合下列要求：

- 应符合国家和行业现行有关标准的规定。

- 应符合偏载工况下的承载能力。

- 不符合以上条件之一时，应对基础进行加固改造或增设基础，基础应与桥墩综合考虑加固措施，加固后的安全系数宜不小于2.5。

独柱墩桥梁有抗洪能力适应性不足大的情况，应根据相关技术要求进行改造。

支座的养护与维修

板式支座的养护与维修应符合下列规定：

- 支座不应出现脱空、串动，且串动长度＞相应边长的10%。

- 支座不应出现严重变形，剪切角度＞35°。

- 支座不应出现严重破损、失去支承功能的情况。

- 检测技术状况评定为3类及以上的支座。

- 若出现以上情况之一，应对桥梁开展检查，查明产生支座病害的原因，根据病因采取有效措施，消除病害及安全隐患。

盆式支座的养护与维修应符合下列规定：

- 盆式支座不应出现锚栓剪断、盆环开裂脱焊、破损严重、失去支承功能。

- 盆式支座的转角和位移不应超出产品的技术参数规定值。

桥梁附属设施的养护与维修

桥梁防抛网、声频障、检修设施的养护与维修参考《公路桥涵养护规范》（JTG 5120）第4.11节。

桥梁增设检修设施的应进行技术验证，应根据增设的配重荷载等参数重新验算桥梁横桥向抗倾覆安全性能。

独柱墩桥梁宜增设监控监测设施，有利掌握桥梁运营状况，有利加强智慧化管理，有利提升桥梁安全运营、降低养护成本。

独柱墩桥梁倾覆防治与抢修

一般规定

独柱墩桥梁除了需要关注桥梁的抗灾能力外，还应注重独柱墩横桥向倾覆安全风险，抗灾防治参考《公路桥涵养护规范》（JTG 5120）第5章的内容，本规程从抗倾覆的角度对独柱桥梁作出相关规定。

独柱墩桥梁在持久状况下，梁桥不应发生结构体系改变，并应满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）4.1.8的规定。

桥梁存在同一联中连续3个及以上独柱墩的，判断该联桥的横桥向倾覆安全风险较大，还应通过结构验算及桥梁实际状况调查等方式对桥梁的横向抗倾覆能力进行定量定性相结合评估。

独柱墩桥梁横桥向倾覆安全风险程度应按照该桥独柱墩联中最高横桥向倾覆安全风险程度确定。对存在倾覆安全风险的独柱墩桥联应采取有效的防治措施。

独柱墩桥梁对其安全风险程度进行结构验算时，汽车荷载应取用与桥梁运营实际状况相匹配的现行标准规范，重载交通专用道路的独柱墩桥梁按原设计专用荷载标准验算，且不低于《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015的公路-Ⅰ级。

独柱墩桥梁倾覆防治

独柱墩桥梁由于某一单向受压支座脱空，即不满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）4.1.8规定特征1的要求时，应根据桥梁实际状况及结构验算、评估结论采取增设支座、拉大支撑间距等方式进行改造或重建。

独柱墩桥梁横桥向抗倾覆稳定性系数＜2.5的情况，即不满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）4.1.8规定特征2的要求时，判定该桥不满足现行规范要求，安全风险较大，应根据桥梁实际状况及结构验算、评估结论进行改造或重建。

桥梁存在同一联中连续3个及以上独柱墩的情况，应根据桥梁实际状况及结构验算评估结论进行改造或重建。

独柱墩桥梁应对固结墩控制截面的承载能力极限状态进行结构验算，对固结墩承载能力极限状态不满足桥梁运营环境和现行规范要求的情况，应根据桥梁运营环境进行加固、改造或重建。

独柱墩桥梁的结构体系发生改变的情况，应对桥梁重新进行结构验算，按照相关规范要求进行改造或重建，加固改造措施应符合国家和行业现行有关标准的规定。

独柱墩桥梁支座不满足本规程第6.5节的规定时，应及时养护或更换。

独柱墩桥梁宜根据桥梁运营环境和结构验算考虑增加防落梁设施，对于已有的防落梁设施，可评估防落梁设施是否能够满足桥梁实际状况的要求，对不满足桥梁实际状况的，可采取加固、改造等措施。

对于以上条款中需要加固、改造或重建的桥梁，均应符合国家和行业现行有关标准的规定。

超重车辆通过独柱墩桥梁倾覆防治

超重车辆偏载撞击防撞墙产生的荷载为偶然荷载，其附加荷载使桥梁倾覆力加大，对于一般倾覆性能评估时采用的荷载等级并不能满足，为了防止该类事故发生，应注重从交通引导、交通标志、人工干预等方式进行预防和监控。

超重车辆通过独柱墩桥梁应居中行驶，如不能居中行驶，应对独柱墩桥梁的抗倾覆性能重新评估，结构验算应采用超重车辆的实际荷载，若安全系数不能满足要求的独柱墩桥梁，应提前做好交通组织措施、加固措施、应急措施，所采取的措施均应符合国家和行业现行有关标准的规定。

超重车辆通过独柱墩桥梁其他注意事项参考本规程第8章的内容。

独柱墩桥梁地震灾害倾覆防治

处于抗震设防烈度设防烈度为Ⅶ度及Ⅶ度以上地区未经过抗震设计的既有独柱墩桥梁或因运营环境发生改变影响抗震性能的独柱墩桥梁，应对桥梁进行实际抗震性能评价，且抗震性能评价应包含桥梁横向抗倾覆性能的评估内容。

根据抗震性能的评价结果，对不满足桥梁横向抗倾覆性能要求的独柱墩桥梁，应根据桥梁抗震等级和结构验算进行加固改造或重建，加固改造措施应符合国家和行业现行有关标准的规定。

独柱墩桥梁倾覆抢修

独柱墩桥梁若出现倾覆预兆，应禁止车辆通行，并做好应急抢修工作。

抢修工作应严格按照国家和行业现行有关标准的规定执行。

超重车辆过独柱墩桥

一般规定

超重车辆通过的独柱墩桥梁，其技术状况等级宜评定标度不大于2。

超重车辆通过的独柱墩桥梁，应进行横向抗倾覆稳定性能验算，取用的荷载等级应采用实际通行的组合荷载。

独柱墩桥梁承载力不满足超重车辆的通行要求，应采取有效的措施并重新进行承载力验算，若重新验算后满足可通行，不满足应禁止通行；必要时应对桥梁进行荷载试验，以判定桥梁的承载能力。

独柱墩桥梁横向抗倾覆稳定性不满足超重车辆的通行要求，应采取有效的措施并重新进行横向抗倾覆稳定性验算，若重新验算满足可通行，不满足应禁止通行。

超重车辆过独柱墩桥梁应居中缓慢行驶，采取交通管制措施，对超重车辆进行必要的监控和提醒。

超重车辆过独柱墩桥梁时禁止进行养护作业；若有作业应暂停作业，且作用人员应全部撤离桥梁范围以外，并清理出供超重车辆居中行驶的通道，待超重车辆通行完成后对桥梁进行必要的检查检测，确认桥梁满足安全要求后恢复养护作业。

超重车辆过独柱墩桥梁时有桥面系养护作业的，应与超重车辆司机进行必要提醒，严禁偏载通行。

超重车辆通行后，宜对桥梁进行全面检查，掌握桥梁健康状况。

结构检算及荷载试验

桥梁结构检算所需的技术资料，应包括下列内容：

- 超重车辆技术参数，包括车辆装载货物的情况、车辆形式及几何尺寸、车轮组成方式、车轴间距、轴重、车货计算总重及实际称重、装载图示等信息。

- 桥梁原设计及竣工文件、养护、维修、改建等资料。

- 桥梁试验检测资料。

- 经现场核对后的桥梁实际结构尺寸、桥跨组合、桥宽、支座型号和支座布置方式、桥墩桩基结构尺寸、伸缩缝型号及长度等信息。

- 桥梁实际技术状况评定资料，且上次检测时间距超重车辆通行时间不超过1年，如果超过1年，应委托有相关资质的检测单位及时进行相关检测并出具技术状况评定资料，结构检算以正式出版的评定资料为依据。

结构检算应针对可能受到超重车辆荷载影响的桥梁构件或部件，包括上、下部结构承重构件及基础进行检算。检算时应选取符合实际的计算图式，采用安全可靠的计算参数和计算方法。

结构检算和检查结果不足以对超重车辆过桥安全性做出判定时，可进行荷载试验。试验荷载应与超重车辆通过的状况相近，必须分级加载。

应对结构检算结果或荷载试验结论进行综合分析，判断桥梁承载能力能否满足超重车辆过桥需要。

超重车辆过独柱墩桥的技术措施

超重车辆过桥的技术措施应符合下列规定：

- 应依据现场调查结果和桥梁技术资料，按超重车辆的实际荷载，对桥梁结构进行强度、刚度、稳定性验算。

- 必要时应进行荷载试验，以判定桥梁的承载能力。

- 对不能满足通行需要的桥梁应进行加固处治。

- 有多条线路可通行时，应选取桥梁技术状况好、承载能力高、加固工程费用较低的路线通过。

桥梁承载力不能满足超重车辆通行需要时，应对其不足的部分如上部结构、下部结构、地基以至全桥采取安全适用、技术可靠、经济合理的加固措施。特大桥或特殊结构桥梁的加固宜提出两个以上加固方案进行经济技术比较。

采取临时加固措施时，根据计算结果和评估结论，应优先采取易于实施及拆除、构件可回收利用的临时措施。

采取永久加固措施时，可与桥梁的技术改造及提高荷载等级一并论证实施。加固措施、施工方法、工艺、流程应充分考虑结构倾覆、失稳、沉陷、滑动或坍塌的可能性，确保安全。

超重车辆过独柱墩桥的技术管理

超重车辆过桥前，应根据承载能力评定的结果，制订过桥方案。过桥方案应包括下列内容：

- 过桥前的巡视检查。

- 过桥时间的制定。

- 指定超重车辆行驶位置和行驶线路。

- 确认牵引车和平板挂车轮距及轴重。

- 人员配备。

- 交通管制措施。

- 现场监控方案。

- 应急预案。

超重车辆过桥时，应符合下列规定：

- 超重车辆应沿桥梁结构的中心线行驶。

- 车辆以不大于5km/h 的速度匀速行驶。

- 严禁在桥上制动、变速、停留。

- 不得有其他车辆同时过桥。

不宜在洪水、暴雨、大风等时段组织超重车辆过桥。

超重车辆过桥时，应现场观测记录桥梁位移、变形、裂缝变化。必要时，还应观测应变、反力、索力等力学参数。

超重车辆过桥后，应及时检查桥梁主要受力构件的技术状况，发现病害及时处治。

安全管理

一般规定

独柱墩桥涵养护应加强安全管理，严格遵守和贯彻执行有关公路桥涵技术标准、规范和规程，建立健全桥涵养护安全管理制度。

独柱墩桥梁应加强风险识别及评估，制定应急预案，必要时组织安全评估或评审。

独柱墩桥梁应设置信息警示牌并实现“一桥一牌”；桥梁警示牌应根据路段区域环境提醒来往车辆此桥为独柱墩桥梁，居中行驶等。

大跨径、复杂结构的独柱墩桥梁应根据风险评估的结果判断是否开展施工监控，确保独柱墩桥梁在运营过程中的安全。

对于不中断交通进行养护施工的独柱墩桥梁，制定交通组织方案和进行作业现场通行管理时，应根据结构安全和施工需求严格控制通行车辆荷载、偏位情况。

养护作业的安全管理

加强养护维修安全教育，规范养护作业。定期对养护工人进行安全培训，提高养护人员对安全生产重要性的认识，树立“安全第一、预防为主”的思想。

在养护维修作业时，尽量减少作业点或断面，且路侧作业车辆停放位置应尽量避开独柱墩桥跨。施工时，独柱墩桥跨范围内的作业点应避免单侧集中偏载施工。

独柱墩桥梁的日常巡查、检测、维修等养护作业应符合相关安全操作规程，做好安全防护工作。

养护作业的安全防护工作包括交通导改及封道作业、攀登作业、悬空作业、操作平台的安全防护。用电、焊接、动用明火等应符合国家安全作业相关法律、法规的规定。

养护作业人员应具有操作相应设备和从事相关工作的资格证书，且应定期接受安全教育和技术培训。

养护与维修作业人员应按相关安全操作规程要求作业，作业人员必须戴安全帽、穿工作服，高空作业系安全带。

桥梁养护作业时应按相关规定要求，合理布设施工作业区、设置标志和安全防护设施，保证施工车辆、人员和过往车辆的通行安全。

养护作业使用的各类标志应完好、醒目，其材料、颜色、规格及施用应符合GB5768（所有部分）的相关规定。

养护作业车辆应使用统一标志，执行紧急抢修任务时，在保证交通安全畅通的情况下，可不受时间、行驶路线、行驶方向、交通标志、标线的限制。

养护作业时，应在缓冲区内每车道设置一辆防撞缓冲车或移动式标志车，作业时应开启警示灯、闪烁箭头灯和语音提示设施（必要时）。

养护作业完成后，应及时撤除临时性交通标志、隔离设施等安全设施。设置和撤除交通锥时，宜使用机械装置。

在通航河道进行桥墩、桥台维修时，应在上、下游航道两端设置安全设施，夜间必须设置警示信号，必要时应与相关单位取得联系，采用相应措施。

突发事件的安全管理

自然灾害及突发事故处理 大雨暴风及雷电天气中，须按规定对过桥车辆限速或封闭交通。暴风雨后，应对桥梁进行全面检查，发现灾损，及时整治。特别注意检查桥上照明、通讯、航空障碍灯、避雷设施等是否有损坏。

暴风大雨中车辆过桥宜设置标志信息提示慢速行驶。

当桥上车辆爆炸或火灾时，应立即采取措施进行灭火及向119报警。事故现场处理后，应查清原因，确定桥梁受影响的范围和部位。暴风大雨中车辆过桥宜慢速行驶。

爆炸及火灾事故后，应对桥梁进行特殊检测：

爆炸或火灾影响范围内的桥面、加劲梁及伸缩缝是否受损。

查看桥面拦杆、护拦、照明设施、中央分隔带及其它部位是否损坏。及时修复损毁。

船舶或漂浮物撞击大桥桥墩后，应立即检测伤损程度，采取补强处理措施。

桥上发生车祸后，应仔细检查车祸涉及的桥梁部位及采取处理措施。对于关键部位应仔细检查，确定方案，及时整治。桥梁栏杆如有损坏，须进行临时围护，尽快修复。

如遇人群密集性的突发事件，应配合有关部门进行疏散，加强桥梁重要结构的保护，防止人为破坏。事件后，对受影响的结构、构件进行检查、验算。

在暴风雨、爆炸、火灾、船舶撞击、车祸、人为突发事件等事故后，如涉及结构安全，均应对结构进行检查、验算。

- （资料性）

- 独柱墩桥梁病害及灾害检查表

独柱墩桥梁病害及灾害检查表如表A.1所示。

独柱墩桥梁病害及灾害检查表

检查单位名称：                                             记录编号：

| 1 | 路段名称 |  |  |  | 2 | 桥梁名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 工程部位 |  |  |  | 4 | 定性判定 |  | □情况正常□一般异常 □严重异常 |
| 5 | 检查依据 |  |  |  | 6 | 判定依据 |  |  |
| 病害记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 病害部位 |  | 上部结构□支座 □盖梁及防落梁设施□防倾覆装置 □桥墩 □桥台 □基础 □锥、护坡 |  |  |  |  |  |
| 8 | 病害类别 |  | □上部结构位移、变位、倾斜 □支座脱空或变形严重 □盖梁或防落梁设施破损、开裂 □防倾覆装置失效、脱落 □桥墩变形、位移 □桥台开裂、下沉 □基础失稳、下沉□其它 |  |  |  |  |  |
| 9 | 病害原因 |  | 重车偏载 □结构劳损 □构件失效 □自然灾害 □其它 |  |  |  |  |  |
| 10 | 应急措施 |  | □交通导改 □限制通行 □车辆居中行驶 □其它 |  |  |  |  |  |
| 病害描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灾害记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灾害特征 |  | 11 | 危害部位 | □上部结构□桥墩盖梁□桥台□基础□其它 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 危害程度 | □严重□较严重□一般□轻微 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 交通影响 | □交通中断□影响较大□影响较小□无影响 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 处治情况 | □已处治□正在处治□未处治 |  |  |  |  |
| 灾害简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险分级 |  | □Ⅰ级（重大）□Ⅱ级（较大）□Ⅲ级（一般）□Ⅳ级（低） |  |  |  |  |  |  |
| 示意图及照片 |  | 照片1 |  |  |  |  | 照片2 |  |

检查：            记录：            复核：                填表日期：  年    月   日