《饮用水水源地蓝藻水华应急防控技术指南》

编制说明

指南编制组

二〇二四年九月

1、出台背景

1.1任务来源

为加强饮用水水源地水蓝藻水华染防治工作，保障我省饮用水水源地用水安全，助力我省深入打好碧水保卫战，江西省生态环境科学研究与规划院负责，中国科学院水生生物研究所、江西省水利科学院等单位作为协作单位共同开展《饮用水水源地蓝藻水华应急防控技术指南》制定工作。

1.2编制过程

标准编制的主要工作过程及具体工作内容等如下表所示：

表1 标准编制计划安排

| 时间节点 | 阶段工作 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 2023.06 | 编制地方标准项目建议书和草案 | 组织省内外优势科研力量，成立标准编制组，编制项目建议书和草案。 |
| 2023.07 | 厅内审 | 省生态环境厅召开指南内审会议，针对建议书和草案提出修改意见 |
| 2023.10 | 申请立项 | 修改完善后的项目建议书和草案提交到省市场监督管理局。 |
| 2023.11 | 立项答辩 | 省市场监督管理局召开标准立项答辩 |
| 2023.12 | 立项下达 | 指南计划下达。 |
| 2024.09 | 标准（征求意见稿）编制 | 收集国内外相关指南资料及相关科研成果，国内外应用现状及相关经验总结，存在问题及解决办法，对指南中的关键问题或难点问题进行调查研究，为确定指南内容提供依据。编制了标准和编制说明征求意见稿。 |

2、必要性和可行性

2.1标准编制的必要性

（1）是响应国家生态环境主管部门相关要求，助力我省深入打好碧水保卫战的实际行动

研究表明，全球范围内藻类水华的发生频率、规模和持续时间都在增加。我国自20世纪80年代以来，多数中型湖泊已进入富营养状态，目前已超过6000-8000 km2水体表面被蓝藻覆盖。不仅大型淡水湖泊如滇池、太湖、巢湖每年夏秋季都会暴发蓝藻水华，而且在华东、华中、西南、华南等地许多中小型湖泊、供水性水库、观赏娱乐性湖泊也相继发生了不同程度的蓝藻水华。蓝藻是水体富营养化的优势物种，具有极强的适应能力和旺盛的繁殖能力，在适宜的温度、水文水质条件下，会大量生长，形成水华，并在较短时间内死亡腐败，导致水体污染和大面积缺氧，产生恶臭，造成鱼类及水下植物大量死亡，部分蓝藻会产生藻毒素，危及人、畜饮水安全。因此针对蓝藻暴发期间的应急处理及综合防控对水质改善和生态修复具有重大意义。

早在2014年6月27日，环境保护部发布了《关于加强重点湖泊蓝藻水华防控工作的通知》（环办函〔2014〕796号），要求加强预防蓝藻水华，确保水源地水质与供水安全。近年来，生态环境部每年发布关于重点湖库蓝藻水华防控工作的通知，明确要求各地要保障饮用水安全，积极采取相关措施防控湖库蓝藻水华灾害。因此，编制我省饮用水水源地蓝藻水华应急防控技术指南是响应国家号召，助力我省深入打好碧水保卫战的重要举措。

（2）是贯彻落实省委省政府领导批示，保障我省饮用水水源地用水安全的重要举措

尽管我省水生态环境质量总体较好，但受气候条件和人类活动持续影响，近年来我省河湖/库型饮用水水源地蓝藻水华暴发风险越来越大，每年夏季多地饮用水水源地暴发蓝藻水华。鄱阳湖作为我国最大的淡水湖，蓝藻水华风险关注度极高。第二次鄱阳湖科学考察发现，2000年以前，鄱阳湖并未发现蓝藻水华现象，2000年之后，鄱阳湖局部水域蓝藻水华事件明显增加。尤其是2022年夏季信江鹰潭段暴发大规模蓝藻水华，对鹰潭市江南水厂水源地、花园水厂水源地水质安全造成极大风险，此次事件引起省委省政府高度重视，省长叶建春批示“加密监测，深入分析，特别是要防范水源地蓝藻大面积暴发”，时任副省长陈小平批示“请生态环境厅指导各地加强监测预警，及时处置，确保水源地水质达标”。因此，编制饮用水水源地蓝藻水华应急防控技术指南是落实省委省政府领导批示的重要举措，对保障我省饮用水水源地用水安全具有重要意义。

蓝藻水华是威胁湖泊和水库生态安全的重要因素。蓝藻水华的发生不仅制约了河湖水资源的可利用性，而且直接危害人类的健康生存和社会经济的可持续发展。大量蓝藻水华会引起水体水质下降，导致氮磷及COD超标，甚至产生藻类毒素，影响水源地饮用水供水安全。蓝藻易在河湖/库沿岸带和湖湾大量堆积，并腐烂发臭，释放大量藻毒素和异味物质，影响滨湖区居民正常生活、旅游及生态景观。目前，国家颁布了湖库蓝藻水华控制技术的相关标准，如2022年中国环境科学学会发布《湖库蓝藻水华应急控制技术指南》，2017年环境保护部（现生态环境部）发布的《湖(库)富营养化防治技术政策》、2012年生态环境部发布的《集中式饮用水水源环境保护指南》、2010年生态环境部发布的《分散式饮用水水源地环境保护指南》等，但这些标准对于不同类型饮用水水源地蓝藻水华控制技术并未有明确的规定，尤其是我省水系、水情复杂，国家的相关标准可能无法很好指导我省开展蓝藻水华应急防控工作，因此制定符合我省水情的《饮用水水源地蓝藻水华应急防控技术指南》是十分迫切和必要的。

2.2标准编制的可行性

（1）标准编制的经济成本低

本标准中推荐的饮用水水源地的蓝藻水华应急防控技术在国内外较为成熟，无需开展相关技术研发，整个指南编制过程中经济成本投入较少，在人力、时间保障充足下能很好完成本标准编制工作。

（2）标准编制的技术团队强

本标准编制工作联合了省内外蓝藻水华防控方面的优势团队科研力量，起草单位是江西省生态环境科学研究与规划院、中国科学院水生生物研究所和江西省水利科学院，标准编制团队既包括国家权威科研院所，又有地方科研机构，多方科研力量优势互补，为本标准的编制完成提供坚实的技术团队保障。

（3）标准编制的研究基础扎实

为做好本标准的编制工作，前期标准起草单位江西省生态环境科学研究与规划院通过大量资料收集、实地调研、部门对接等方式，系统全面掌握了我省饮用水水源地蓝藻水华暴发基本情况，为本标准编制提供了有力的数据支撑。中国科学院水生生物研究所长期从事蓝藻水华防控技术研发，在太湖、滇池、巢湖、武汉东湖、江西信江等重要水体均有蓝藻水华治理成功的经验，集成了一批典型案例，为本标准编制提供了的充足的技术保障。江西省水利科学院长期从事江西本地水体蓝藻水华监测预警与防控，为本标准编制提供了扎实的地方经验。

3、江西省饮用水水源地蓝藻水华暴发现状

尽管我省水生态环境质量总体较好，但受气候条件和人类活动持续影响，近年来我省河湖/库型饮用水水源地蓝藻水华暴发风险越来越大，每年夏季多地饮用水水源地暴发蓝藻水华。鄱阳湖作为我国最大的淡水湖，蓝藻水华风险关注度极高。第二次鄱阳湖科学考察发现，2000年以前，鄱阳湖并未发现蓝藻水华现象，2000年之后，鄱阳湖局部水域蓝藻水华事件明显增加。事实上，2000年的大湖池、修河，2009年的星子水域，2009-2011年的鄱阳湖大水面，2011年东部湖区，2012年战备湖、常湖，2013-2014都昌水域，2018年青岚湖，2020年鄱阳湖出口，2021年蛤蟆石断面附近，2024年蚌湖均被发现暴发蓝藻水华，尤其是近几年夏季鄱阳湖饮用水水源地（湖口县自来水厂公司水源地、都昌县二水厂水源地、庐山市鄱阳湖型砂场水源地）所在水域均出现不同程度水华现象，鄱阳湖其他重点区域也多处暴发蓝藻水华，如鄱阳湖区南部区域、康山联圩附近、东部湖湾撮箕湖、赣江入湖口、鄱阳湖出口段等。尽管鄱阳湖还未像“三湖”（太湖、巢湖和滇池）周期性暴发严重的蓝藻水华，但鄱阳湖蓝藻水华暴发风险呈加重的趋势。除了鄱阳湖，近年来我省其他饮用水水源地蓝藻水华呈多点散发、局部暴发态势。通过媒体报道、地方反馈、文献资料、现场调查发现，我省出现水华的饮用水水源地有赣江南昌段水域、乌沙河、山口岩水库、仙女湖、信江鹰潭段、石壁坑水库、长岗水库、锦江高安段等。通常认为总磷与总氮浓度分别超过0.01 mg/L与0.15 mg/L时，蓝藻水华就可能发生，随着全球变暖趋势恶化，我省饮用水水源地暴发蓝藻水华风险较高。目前我省出现水华的其他重要水体有南昌市青山湖、艾溪湖、南昌抚河故道、南昌东湖东南北湖区、前湖、燃气小区池塘，九江市八里湖、十里河、太泊湖、庐山如琴湖、叶坪景区池塘、梓山镇潭头村池塘，上饶市信江（弋阳段、余干段）、槠溪河，抚州市焦石坝、廖坊电站附近水域、赣江新区桐溪河等。尤其是2022年夏季信江鹰潭段暴发大规模蓝藻水华，对鹰潭市江南水厂水源地、花园水厂水源地水质安全造成极大风险。

4、标准拟要解决的主要问题

不同类型饮用水水源地暴发不同程度蓝藻水华（蓝藻种类、生物量密度）时，缺乏针对性应急防控技术。

5、标准的主要技术内容

5.1标准适用范围

本文件规定了饮用水水源地蓝藻水华应急防控技术目标要求、蓝藻水华监测、蓝藻水华分级预警、蓝藻水华应急防控技术、维护管理及效果监测等内容。

本文件适用于江西省湖库、河流型饮用水水源地的蓝藻水华应急防控，其它水体可参考使用。

5.2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| HJ 1098 | 水华遥感与地面监测评价技术规范 |
| --- | --- |
| GB 5479 | 生活饮用水卫生标准 |
| GBT 20466 | 水中微囊藻毒素的测定 |
| GB/T 32470 | 生活饮用水臭味物质 土臭素和2-甲基异莰醇检验方法 |
| 国家环保总局 | 水和废水监测方法（第四版增补版） |
| T/CSES 78—2022 | 湖库蓝藻水华应急控制技术指南 |

5.3术语和定义

本标准对蓝藻、藻类水华、蓝藻水华、水华程度、水华堆积区、藻密度、富藻水、藻浆、藻泥、蓝藻气浮隔离富集装置、物理控藻、化学控藻、非经典生物控藻和饮用水水源地这些术语进行了定义。

5.4目标要求

5.4.1一般规定

（1）蓝藻水华控制目标应明确控制蓝藻水华对饮用水水源地危害的程度。

（2）蓝藻水华分级预警应基于藻密度和水华面积比例综合评价来确定。

（3）蓝藻水华控制技术应安全可靠，河流湖库型饮用水水源地防控技术要有针对性和区分性。

（4）应急物资不应对水体和周边环境造成二次污染。

5.4.2总体目标

（1）蓝藻水华防控首要目标应保障饮用水水源地水质和生态安全，确保饮用水水源地蓝藻细胞密度< 1×107个/L，水华面积比例<10%；饮用水源地藻毒素-LR含量、土臭素和2-二甲基异莰醇应符合GB 5479的规定。

（2）若蓝藻堆积区周边有城镇、重要景区等人群聚集区，应采取一定的控制措施，防止蓝藻堆积区蓝藻堆积产生臭味对周边人群造成影响，宜做到堆积区蓝藻水华日聚日清。

5.4.3蓝藻水华应急防控流程

（1）蓝藻水华应急防控流程包括蓝藻水华监测、蓝藻水华分级预警、蓝藻水华应急防控技术、维护管理及效果监测4个部分。

（2）蓝藻水华监测包括常规水质指标（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、叶绿素a、透明度）、藻种/藻密度、水华面积、藻毒素、土臭素以及2-二甲基异莰醇的监测。

（3）蓝藻水华分级预警要基于藻密度和水华面积比例评价。

（4）蓝藻水华应急防控技术包括曝气推流、超声控藻、压力控藻、人工（机械）打捞、水力调度等物理控藻，杀藻剂和絮凝剂等化学控藻，以及非经典生物控藻。

（5）维护管理及效果监测包括设备工程维护、水体水质及生物指标监测等。

5.5蓝藻水华监测

饮用水水源地蓝藻水华遥感监测方法和地面监测方法参照HJ 1098，藻毒素-MCLR含量测定方法参照GBT 20466，土臭素和2-二甲基异莰醇测定方法参照GB/T 32470。常规水质指标参照水和废水监测方法（第四版增补版）。

5.6蓝藻水华分级预警

5.6.1基于藻密度评价的水华分级

引用HJ 1098-2020中基于藻密度评价的水华程度分级标准，详见表5-1。

表5-1 基于藻密度评价的水华程度分级标准

| 水华程度级别 | 藻密度D（个/L） | 水华特征 | 表征现象参照 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | D＜2×106 | 无水华 | 水面无藻类聚集，水中基本识别不出藻类颗粒。 |
| Ⅱ | 2×106≤D＜1×107 | 无明显水华 | 水面有藻类零星聚集；或能够辨别水中有少量藻类。 |
| Ⅲ | 1×107≤D＜5×107 | 轻度水华 | 水面有藻类聚集成经带状、条带状、斑片状等；或水中可见悬浮的藻类颗粒。 |
| Ⅳ | 5×107≤D＜1×108 | 中度水华 | 水面有藻类聚集，连片漂浮；覆盖部分监测水体；或水中明显可见悬浮的藻类。 |
| Ⅴ | D≥1×108 | 重度水华 | 水面有藻类聚集，连片漂浮；覆盖大部分监测水体；或水中明显可见悬浮的藻类。 |
| 表5-1既适用于单个监测点位所代表水体的水华程度评价,也适用于部分或全部水体的水华程度评价。但在对部分或全部水体进行评价时。应以足够代表相应水体状况的监测点位和监测数据为前提。在此基础上,根据不同级别水华程度的点位比例来判定这一监测水体的水华程度。具体评价方法如下： - 当藻密度＜2.0×106个/L的监测点位占全部监测点位的比例高于95%时,判定监测水域水华程度为“I级”； - 当藻密度≥2.0×106个/L且属于某一水华程度级别监测点位占全部监测点位的比例高于或等75%时,判定监测水城水华程度为该级别； - 当藻密度属于某一水华程度级别监测点位占全部监测点位的比例低于75%时,则首先计算所有点位藻密度平均值,然后将该值所属水华程度级别判定为监测水体的水华程度。 |  |  |  |

5.6.2基于水华面积比例评价的水华分级

引用HJ 1098中基于水华发生面积比例评价的水华程度分级标准，详见表5-2。

表5-2 基于藻密度评价的水华程度分级标准

| 水华程度级别 | 水华面积比例P(%) | 水华特征 | 表征现象参照 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 0 | 无水华 | 水面未见明显水华；标准假彩色图像中水体呈现蓝色或蓝黑色。 |
| Ⅱ | 0≤P＜10 | 无明显水华 | 水面出现零星性水华；标准假彩色图像中水体内出现零星绯红色繁状斑块。 |
| Ⅲ | 10≤P＜30 | 轻度水华 | 水面出现局部性水华；标准假彩色图像中水体内局部出现绯红色絮状班块。 |
| Ⅳ | 30≤P≤60 | 中度水华 | 水面出现区域性水华；标准假彩色图像中水体内出现区域性绯红色絮状斑块。 |
| Ⅴ | 60≤P≤100 | 重度水华 | 水面出现全面性水华；标准假彩色图像中水体内出现大范围绯红色氯状斑块。 |

5.6.3预警/响应分级

蓝藻水华预警分级遵循HJ 1098中轻度、中度和重度水华的划分原则，同时考虑蓝藻水华空间分布的差异性，兼顾蓝藻水华应急处置经济、高效、节能、环保的要求。

蓝藻水华预警/响应等级详见表5-3。

表5-3 蓝藻水华预警/响应分级

| 预警级别 | 响应等级 | 水华特征 | 预警指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 藻密度D（个/L） | 水华面积比例P（%） |
| 三级预警 | 三级响应 | 轻度水华 | 1×107≤D＜5×107 | 或10≤P＜30 |
| 二级预警 | 二级响应 | 中度水华 | 5×107≤D＜1×108 | 或30≤P≤60 |
| 一级预警 | 一级响应 | 重度水华 | D≥1×108 | 或P≥60 |
| 关于预警等级的划分方法分述如下： - 当藻密度为1×107≤D＜5×107，且监测点在该浓度范围的点位数超过所有点位数的75%，或水华发生面积占比在10%≤P＜30%范围，判定为轻度水华，为三级预警。 - 当藻密度为5×107≤D＜1×108，且监测点在该浓度范围的点位数超过所有点位数的75%，或水华发生面积占比在30%≤P＜60%范围时，判定为中度水华，为二级预警。 - 当藻密度为D≥1×108，且监测点在该浓度范围的点位数超过所有点位数的75%，或水华发生面积占比在P≥60%范围时，判定为重度水华，为一级预警。 |  |  |  |  |

5.7蓝藻水华控制技术

5.7.1湖库型饮用水水源地

（1）三级响应

①总体技术应以曝气推流+气浮隔离富集装置导流+人工打捞分离为主，取水口应设置1层200目的围格拦截蓝藻。

②曝气推流是在蓝藻水华暴发区通过曝气造流改变蓝藻时空分布格局以缓解藻类在水面堆积。曝气推流方向应同常年主导风向一致，曝气装置应安装到取水口上风向100 m处，水下30 cm，运行后应肉眼可见湖面水体流动。

③气浮隔离富集装置由柔性管（1）、柔性防水布（2）、沉底石笼（3）、充气密封阀（4）以及放气阀封阀（5）组成。采用气浮隔离富集装置对蓝藻进行拦截-导流，围格应设置在取水口上风向20-50 m处，围格宜成“V”字型或“弧”形，围格开口方向应朝主导风向与主导风向成夹角。气浮隔离富集装置拦截深度应考虑蓝藻在水柱中的纵向分布，一般深度为1-1.5 m。

④人工打捞是目前最为普遍、成熟的应急方法，人工打捞网的网目不小于200目。蓝藻经气浮隔离富集装置导流后，会形成藻类富集区，应组织人力重点打捞该区域蓝藻。

⑤打捞藻泥无害化和资源化处置可采用堆肥、厌氧发酵、焚烧、资源回收等技术。

1）堆肥：将藻浆与其他有机废物混合堆肥，通过生物降解过程将其转化为有机肥料；

2）沼气发酵：将藻浆投入沼气池进行发酵，产生沼气并生成有机肥料；

3）厌氧发酵：利用厌氧消化过程处理藻浆，产生沼气和稳定的有机残渣，同时有效减少有机负荷；

4）焚烧：将藻浆干燥后进行焚烧处理，以减少体积和处理有机物；

5）资源回收：对于一些含有有用资源的藻类，如蛋白质或油脂，可以用作饲料、肥料或生物燃料。

⑥饮用水水源地取水口应设置1层围格拦截蓝藻，围格孔径为200目，其设计可参照气浮隔离富集装置，规模大小为30 m×30 m。取水口处应定期打捞围格周边聚集的蓝藻。

（2）二级响应

①总体技术应以曝气推流+气浮隔离富集装置导流+人工/机械打捞、超声控藻、压力控藻、非经典生物控藻技术为主，取水口应设置2层200目的围格拦截蓝藻。

②曝气推流、气浮隔离富集以及人工打捞同上。

③在藻类富集区采用机械打捞方式收集蓝藻，机械打捞通过自动船载藻水分离专业设备实施，步骤如下：

1）藻水浓缩成稀藻浆，包括：A、汲藻：转鼓微滤除藻机装配在船体平台上，水泵从湖泊富藻水区域汲取藻水，通过连接除藻机进水口的管道，将藻水输送进入转鼓；B、滤水：转鼓上覆盖滤网，转鼓旋转时，藻水中的水在重力和离心力作用下经滤网过滤，从鼓侧筛孔流出，得到滤后清水，经排水口排出；C、截藻：藻水中的藻被滤网截留，附着在滤网上，随转鼓旋转离开水体；D、冲藻：滤网截留的藻随转鼓旋转至顶端时，被转鼓微滤除藻机筒外设置的反冲洗装置喷出的水不断由外向内冲洗，藻类被冲离滤网，滤网被冲洗干净；反冲洗水来自滤后清水，由高压水泵输送至反冲洗装置；E、集藻：被冲离下来的藻被转鼓微滤除藻机筒内设置的集藻槽收集，与反冲洗水汇成稀藻浆，经排藻管排出转鼓内腔；

2）稀藻浆浓缩成浓藻浆，包括：A、进料：稀藻浆经进料口进入笮形转筒中；B、滤水脱水：转筒上覆盖滤网，转筒旋转时，藻浆中的水在重力和离心力作用下经滤网过滤，同时滤网上粘附的水遇到喷出的压缩空气，部分会反溅在转筒外，加快水份脱除，过滤及脱除的水经排水口排出；C、截藻：藻浆中的藻被滤网截留，附着在滤网上，随转筒旋转离开水体；D、冲藻：滤网截留的藻随转筒旋转至顶端时，被筒外设置的空气反冲洗装置喷出的空气不断由外向内冲洗，藻类从滤网被吹脱下来；E、出料：被吹脱下来的藻被筒内设置的集藻槽收集，形成浓藻浆，经排藻管排出；

3）浓藻浆脱水形成半固相藻泥，包括：A、进料：浓藻浆经进料口进入长形滚筒中；B、滤水脱水：滚筒上覆盖滤网，内置无轴螺旋；螺旋旋转时，浓藻浆与滤网的接触停留时间长，利于水份过滤；同时滤网上粘附的水遇到高速喷出的压缩空气，部分会反溅在滚筒外，加快水份脱除，过滤及脱除的水经排水口排出；C、截藻：藻浆中的藻被滤网截留，附着在滤网上，随滚筒旋转与藻浆分离；D、冲藻：滤网截留的藻被筒外侧设置的空气反冲洗装置喷出的空气不断由外向内冲洗，藻类从滤网被吹脱下来；E、出料：被吹脱下来的藻重新落入筒内，随无轴螺旋转动向前输移，藻浆水份脱除，形成半固相藻泥，从排泥口排出；

4）采用水反冲洗和气反冲洗方法，产生的水冲洗压力和气冲洗压力将滤网孔清洗，采用回流系统，将藻浆浓缩过程产生的过滤水回流至转鼓进行再处理，实现清水入湖。

自动船载藻水分离装置由转鼓微滤除藻机（1）、一级浓缩器（2）、二级浓缩器（3）、船舱（4）、汲藻水泵（5）、船体（6），检修窗门（7）以及船舱门（8）组成。

④压力控藻是在藻类富集区施加外部压力使蓝藻伪空胞破裂下沉湖底，从而避免在水体表面聚集；加压处理后蓝藻细胞内的伪空胞干瘪，在水体中失去上浮能力，称之为蓝藻灭活。需要说明的是，当暴发的蓝藻水华优势藻种（物种数占比≧95%）为不产毒藻（如惠氏微囊藻、螺旋藻、念珠藻等）时，才可在饮用水水源地使用该技术。

压力控藻装置由聚藻头（1）、内管（2）、外管（3）、负压推流装置（4）以及出水横管（5）组成。

⑤超声控藻是在藻类富集区使用超声波破坏蓝藻伪空胞，使其细胞失去浮力下沉，并损伤或氧化藻细胞。需要说明的是，当暴发的蓝藻水华优势藻种（物种数占比≧95%）为不产毒藻（如惠氏微囊藻、螺旋藻、念珠藻等）时，才可在饮用水水源地使用该技术。

超声控藻装置由浮体箱（1）、电极防护罩（2）、超声波换能器（3）、太阳能电池板（4）以及警示灯（5）组成。

⑥化学杀藻主要采用投加杀藻剂和絮凝剂的方式，其中杀藻剂主要包括过氧化氢、高锰酸钾、氯化剂等，当暴发的蓝藻水华优势藻种（物种数占比≧95%）为不产毒藻（如惠氏微囊藻、螺旋藻、念珠藻等）时，才可在饮用水水源地使用杀藻剂控藻。絮凝剂主要包括黏土矿物、聚合硫酸铁、聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）、壳聚糖等。

1）宜选择来源广泛、安全无毒、副作用少、易于降解的杀藻剂，不宜选用本身有一定毒性、容易残留、对生态系统造成破坏的杀藻剂，饮用水水源地优先使用的杀藻剂是过氧化氢（37.5%纯度），投撒终浓度为2-20 mg/L。

2）宜选择宜被生物降解、无二次污染的絮凝剂，饮用水水源地优先使用的絮凝剂是PAC（纯度不小于30%），投撒终浓度为1-10 mg/L。

不同化学杀藻使用量见表5-4。

表5-4  化学杀藻推荐施用量

| 类型 |  | 终浓度（mg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杀藻剂 | 过氧化氢 | 2-20 | 37.5%纯度，优先使用；优势藻为不产毒藻种时使用 |
|  | 高锰酸钾 | 1-5 | 优势藻为不产毒藻种时使用 |
|  | 氯化剂 | 5-10 | 优势藻为不产毒藻种时使用 |
| 絮凝剂 | 黏土矿物 | 10-50 | 改性黏土最佳 |
|  | 聚合氯化铝（PAC） | 10-50 | 纯度不小于30%，优先使用 |
|  | 聚丙烯酰胺（PAM） | 1-5 | 一般配合PAC使用 |
|  | 聚合硫酸铁 | 1-10 | / |
|  | 壳聚糖 | 25-50 | 可用来改性黏土 |

3）可选用抛洒、拖船或高压喷枪等方式除藻。

⑦非经典生物控藻投放鱼类为滤食性鱼类鲢鱼和/或鳙鱼，鲢鱼和鳙鱼的投放比例为3:1，有效鱼类密度约为40-50 g/m3；在大中型湖库使用非经典生物控藻时，需在藻类聚集区设置拦网分水域投放滤食性鱼类。

⑧打捞藻浆和藻泥处置同上。

⑨饮用水水源地取水口设置2层围格，围格孔径为200目，其设计可参照气浮隔离富集装置，第一层规模大小为30 m×30 m，第二层为40 m×40 m。取水口处应定期打捞围格周边聚集的蓝藻。

（3）一级响应

①总体技术应以水力调节、曝气推流+气浮隔离富集装置导流+机械打捞、超声控藻、压力控藻、化学杀藻、非经典生物控藻技术为主。取水口应设置2层200目的围格拦截蓝藻。

②曝气推流和气浮隔离富集同上，机械打捞、超声控藻、压力控藻、化学杀藻以及非经典生物控藻同上。

③水资源量充足情况下，短时间内调度大量清洁水源，通过稀释冲刷、人工造流来降低藻密度，是应急效果最明显的方法。水体流速应控制在4 cm/s以上。

④打捞藻浆和藻泥处置同上。

⑤饮用水水源地取水口围格的设置同上。

5.7.2河流型饮用水水源地

（1）三级响应

①总体技术应以曝气推流+气浮隔离富集装置导流+人工打捞分离为主。取水口应设置1层200目的围格拦截蓝藻

②曝气推流装置应安装到取水口上游100 m处，水下30 cm，运行后应肉眼可见湖面水体流动。曝气推流装置同上。

③浮隔离富集围格应设置在取水口上游20-50 m处，围格宜成“V”字型或“弧”形，围格开口方向应朝上游与水流方向成夹角。气浮隔离富集装置拦截深度应考虑蓝藻在水柱中的纵向分布，一般深度为1-1.5 m。浮隔离富装置同上。

④人工打捞、打捞藻浆处置同上。

（2）二级响应

①总体技术应以水力调节、曝气推流+气浮隔离富集装置导流+人工/机械打捞为主。取水口应设置2层200目的围格拦截蓝藻。

②曝气推流、气浮隔离富集以及人工打捞同上，机械打捞同上，水力调节同上。

③打捞藻浆和藻泥同上。

（3）一级响应

①总体技术应以水力调节、曝气推流+气浮隔离富集装置导流+机械打捞、化学杀藻、非经典生物控藻技术为主。取水口应设置2层200目的围格拦截蓝藻。

②曝气推流和气浮隔离富集同上，机械打捞、化学杀藻以及非经典生物控藻同上，水力调节同上。

③打捞藻浆和藻泥同上。

5.8维护管理和效果监测

（1）应定期检查蓝藻水华气浮隔离富集装置。检查围隔的固定桩是否稳定，抗风浪拦截裙布、浮体以及导流设施是否有损坏，及时对破损的结构进行修复或重新制作安装。管护频率应为每月1次。

（2）应对自动船载藻水分离专业设备设施的核心部件进行定期检查维护，发现损坏及时进行修补。

（3）在设施运行过程中，随时对蓝藻水华控制设施的主要工艺环节进行检查，重点关注藻水分离和藻泥处置环节是否运行正常。

（4）水华控制效果的日常监测和加密监测宜符合以下要求：

a）日常监测通常按工程需要，每天或定期进行常规调查，调查指标包括藻密度、水华面积比例、藻毒素-LR含量、土臭素、2-二甲基异莰醇以及水质指标等；

b）对于饮用水源地水华控制，考虑到水华控制的时效性，若需开展加密调查监测，可每天监测2~3次；

c）通过日常监测和加密监测结果，分析蓝藻水华控制效果，判断结果的正确性及异常性；如遇异常情况，及时采取应对措施

6、与现行法律法规、强制性国家标准等协调配套情况

制标主要原则是遵守《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国家标准管理办法》、《江西省地方标准管理办法》等法律法规。

本地方标准的编写内容与格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行，遵守“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则。

在标准制定过程中，该标准的技术指标、监测方法、技术参数的设定，结合了蓝藻应急原位处理的相关研究和实践情况，充分参考了相关国家标准和相关规范，广泛调研，保证了标准的科学性、规范性、时效性、针对性。其中蓝藻水华监测方法参照HJ 1098《水华遥感与地面监测评价技术规范》，藻毒素-MCLR含量测定方法参照GBT 20466《水中微囊藻毒素的测定》，土臭素和2-二甲基异莰醇测定方法参照GB/T 32470《生活饮用水臭味物质 土臭素和2-甲基异莰醇检验方法》，常规水质指标参照水和废水监测方法（第四版增补版），蓝藻水华应急防控技术充分参考了国内外应用蓝藻应急原位处理实际工程设计、施工及运营情况，充分保证该标准在实际应用工程实践的实用性。

本标准制定的原则和依据是立足需求，突出重点。依据省标准化战略领导小组办公室关于做好地方标准管理工作的通知要求开展，围绕我省饮用水水源地蓝藻水华应急防控技术要求进行起草。

7、与国家标准、行业标准、省地方标准的一致性程度，所在领域标准体系现状及缺失标准情况

目前，国内外针对湖泊或水库蓝藻水华控制技术的标准、指南或规范仍欠缺，仅在相关标准中有一些涉及，如2010年生态环境部发布的《分散式饮用水水源地环境保护指南》规定了当分散式饮用水水源发生藻类水华时，采用更换水源、机械打捞、工程物理、生物控藻技术来控制水华等；2012年生态环境部发布的《集中式饮用水水源环境保护指南》规定了当饮用水水源发生藻类水华时，采用更换水源、机械打捞、生物控藻、生物浮岛、生态护坡和底泥清淤技术来控制水华；2017年环境保护部（现生态环境部）发布的《湖(库)富营养化防治技术政策》鼓励研发水华蓝藻收集、浓缩、处理处置技 术及装备，中低浓度水华蓝藻浓聚与处理处置技术；2022年中国环境科学学会发布《湖库蓝藻水华应急控制技术指南》中针对不同水功能区提出了蓝藻水华应急控制技术的选择要求。虽然上述标准中对蓝藻水华控制技术有多规定，但这些标准对于不同类型饮用水水源地暴发不同程度蓝藻水华时，并未明确规定针对性控制技术，尤其是我省水系、水情复杂，国家的相关标准可能无法很好指导我省开展蓝藻水华应急防控工作。本标准在已颁布标准基础上，针对性提出不同水体、不同藻情的应急防控技术，能更为有效保障我省饮用水安全。

8、技术的先进性、创新性、科学性和产业发展实力情况

8.1技术的先进性

本标准中蓝藻水华监测采用国家颁布的遥感监测方法和地面监测方法，水质监测增加了最新的生活饮用水卫生标准中要求的土臭素和2-甲基异莰醇，蓝藻水华防控技术借鉴了国内外相关方向的最新成果，确保了指南的先进性，能够适应不断变化的水环境和水质管理需求。

8.2技术的创新性

本标准中根据蓝藻水华空间分布的差异性，兼顾蓝藻水华应急处置经济、高效、节能、环保的要求，创新性构建了饮用水水源地蓝藻水华预警/响应分级系统，为应对不同水体、不同藻情提供针对性蓝藻水华应急防控方案。

8.3技术的科学性

本标准的制定基于充分的科学依据，结合水体生态学、微生物学、环境化学等相关学科的研究成果，通过对水源地特征、水华发生机理、应急防控措施效果等方面的深入研究，提出饮用水水源地蓝藻水华应急防控的技术建议。

8.4产业发展实力

涉及蓝藻水华的应急防控不仅仅是一项环境保护工作，还涉及产业发展。本指南的制定考虑了当地的产业结构和实力，将推动相关产业的发展，如环保工程、水处理设备制造、科研机构合作等，形成健康的产业生态。

9、标准实施建议，预期的作用和效益等

9.1实施主体

省生态环境厅组织开展该标准的实施，省标准化主管部门对该标准的实施进行监督检查。

9.2实施建议

本标准规定了饮用水水源地蓝藻水华应急防控目标要求，包括一般规定、总体目标、蓝藻水华监测、蓝藻水华分级预警、蓝藻水华应急防控技术、维护管理及效果监测等内容。本标准适用于指导我省湖库、河流型饮用水水源地的蓝藻水华应急防控，其它水体可参考使用，实际运用时要结合湖库现场实际情况，依据本标准内容灵活运用。

9.3预期的作用和效益

本标准规范和指导了饮用水水源地蓝藻水华应急防控的实施和维护，有利于湖库、河流型饮用水水源地水环境的保护及恢复，对湖库、河流型饮用水水源地蓝藻水华产生的危害具有明显控制作用，将提升我省社会经济的可持续发展潜力，产生生态、经济和社会效益。

（1）生态效益

本标准的实施有利于改善湖库、河流型饮用水水源地蓝藻水华状况，缓解蓝藻水华发生后严重堆积聚集来不及打捞腐烂发臭现象，实现蓝藻聚集的“日聚日清”，减少对饮用水源地水质的影响，防止蓝藻严重堆积腐烂对饮用水水源地的水生植物、水生动物等造成影响，为饮水安全提供保障。

（2）社会效益

本标准的实施有助于提升地方水环境决策、监管、规划和建设能力，促进水污染控制与水环境治理产业的发展，为我省水环境精准管理提供的支撑作用。基于湖库、河流具有提供饮用水源以及重要的科研、教育和观赏价值，科学有效地进行饮用水水源地蓝藻水华控制，不仅可以保护饮用水水源地水生态环境，还可通过提供饮用水水源地方面的科学研究、教育宣传等服务功能，提升民众对饮用水水源地的深入认识，加强公众对饮用水水源地保护的意识。

（3）经济效益

本标准在建设规模、技术选择、运维管理上充分考虑技术的可行性及技术经济承担能力，在控制饮用水水源地蓝藻水华危害的基础上，依据经济可承担能力适度提升蓝藻水华的控制水平，以期改善水体生态环境，保障饮用水水源安全；也将带动周边蓝藻水华控制技术或行业的规范化快速发展，为我省国民经济健康、快速、持续发展提供强有力的支撑，将会产生巨大的经济效益。