挥发性有机物污染防治技术指南（试行）

第2部分：有机化工行业

编制说明

指南编制组

2025年5月

目录

1 项目背景	1

1.1 任务来源	1

1.2 工作背景	1

1.3 工作过程	2

2 标准制定的必要性	3

2.1 江西省大气污染防控形势发展需要	3

2.2 引导行业可持续发展的需要	3

2.3 完善我省环境保护标准体系的需要	4

2.4 污染治理水平提高的需要	4

3 有机化工行业VOCs污染防治概况	5

3.1 有机化学工业分类	5

3.1.1 总体概况	6

3.1.2 企业调查情况	6

3.1.3 有机化工行业VOCs排放情况	8

3.2 有机化工行业VOCs污染防治概况	9

3.2.1 污染防治管理概况	9

3.2.2 污染防治措施概况	10

4 相关标准概况	12

4.1 国家层面	12

GB 37824—2019	13

4.2 地方相关标准	13

5 标准编制总体思路及技术路线	15

5.1 标准编制总体思路	15

5.2 标准制定原则	15

5.3 标准编制技术路线	16

6 标准主要技术内容	17

6.1 适用范围	17

6.2 术语和定义	17

6.3 有机化工行业企业挥发性有机物排放分析	17

6.3.1 典型生产工艺	17

6.3.2 来源及排放形式	18

6.4 有机化工行业企业挥发性有机物污染预防技术	18

6.4.1 源头削减	19

6.4.2 装置及密封点	19

6.4.3 VOCs原料存储和贮存	20

6.4.4 原料、产品装卸和输送	20

6.4.5 物料投加及转移	20

6.4.6 混合及反应	21

6.4.7 物料分离与干燥	22

6.4.8 废水收集与处理	22

6.4.9 危废储存	22

6.4.10 非正常工况	23

6.5 污染治理技术	23

6.5.1 一般原则	23

6.5.2 冷凝技术	23

6.5.3 喷淋吸收技术	24

6.5.4 吸附技术	24

6.5.5 燃烧技术	25

6.5.6 膜分离技术	26

6.5.7 生物技术	27

6.6 环境管理措施	27

6.7 VOCs污染可行技术	27

7 标准实施的环境、经济效益分析	29

7.1 环境效益分析	29

7.2 经济效益分析	29

1 项目背景

1.1 任务来源

根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《江西省大气污染防治条例》的要求，挥发性有机物（VOCs）的治理已成为环境保护的重点工作。2013年12月，江西省人民政府印发了《江西省落实大气污染防治行动计划实施细则》(赣府发〔2013〕41号)，明确提出推进挥发性有机物污染治理。2018年，江西省人民政府办公厅印发了《江西省人民政府办公厅关于印发江西省打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018－2020年）的通知》。为打赢我省蓝天保卫战，确保完成VOCs的治理任务，完善我省环境保护管理体系，规范工业企业VOCs排放，实现VOCs科学监管。根据生态环境部(原环境保护部)《关于加强地方环保标准工作的指导意见》(环发〔2014〕49号)等文件规定。按照省委、省政府要求，为全面做好江西省十四五大气污染防治工作，《江西省市场监管局关于下达2025年第一批江西省地方标准制修订计划的通知》将《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第2部分：有机化工行业》列入2025年度地方标准制定计划，项目计划编号DB36-2025-1-12，起草单位为江西省生态环境科学研究与规划院。

1.2 工作背景

根据近年来的江西省（生态）环境状况公报，细颗粒物（PM2.5）和臭氧O3一直是我省的主要污染物，我省PM2.5进入瓶颈期，臭氧问题日益突出。2017年以来，臭氧已成为我省除PM2.5以外的主要污染因子，臭氧呈现出“占比增加、时间提前、区域扩大”趋势特征。根据国内外研究表明，挥发性有机物（VOCs）是形成细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的重要前体物质，对环境空气质量影响较大。除影响环境质量外，一些行业排放的VOCs含有三苯类、卤代烃类、硝基苯类、苯胺类等物质，对人体健康具有较大的危害。因此，有效控制VOCs排放迫在眉睫。

挥发性有机物在环境空气中普遍存在，其来源有天然源和人为源，从世界范围分析，环境空气中挥发性有机物的80%来自天然源的释放，如森林、植被、海洋等，20%来源于人为活动的排放，如工业生产、燃料燃烧、交通工具排放等。根据2019年国家环保组织的调查结果，工业源VOCs为最主要的排放源，化工、石油、建筑和溶剂使用所占比例较大。近年来各行业挥发性有机物排放量比例如下图所示。

图1.2-1  近年各行业VOCs排放量比例

1.3 工作过程

（1）2025年2月，江西省市场监督管理局下达修订计划后，江西省生态环境科学研究与规划院成立了技术指南编制组，按照《国家环境保护标准制修订工作管理办法》要求，制定工作计划，开展技术指南的编制工作。

（2）2025年2月-2025年3月，对国家和江西省环境管理政策、法规、标准等相关资料和情况开展调研，主要包括：收集、查阅国内外相关标准、指南；查阅有机化工行业相关行业标准和企业标准；调研国内外相关文献及研究成果；查阅有机化工企业“一企一策”报告，了解我省有机化工行业生产工艺及其涉VOCs环节和治理设施情况，据此拟定了该指南制定的基本原则和技术路线，并编制形成《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第2部分：有机化工行业》（草案）。

（3）2025年3月-2025年4月，课题组先后赴11个地市，现场调查了40余家有机化工企业的生产工艺与污染防治控制措施，同时通过江西省VOCs填报系统平台，收集了省内400多家有机化工企业的基本资料，包括原辅料使用情况、工艺过程、VOCs废气污染控制措施与排放情况。课题组还专门针对有机化工行业的省、市重点企业，多次前往现场调研，采集有组织和无组织样品进行分析测试。

（4）2025年5月，课题组对调研监测情况进行梳理汇总，并对监测数据进行分析，形成了《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第2部分：有机化工行业》（征求意见稿）和编制说明。

2 标准制定的必要性

2.1 江西省大气污染防控形势发展需要

VOCs是形成细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的重要前体物，对气候变化也有影响。2017年以来，臭氧已成为我省除PM2.5以外的主要污染因子，臭氧呈现出“占比增加、时间提前、区域扩大”趋势特征。

为更好地加强臭氧管控前体物VOCs的管控，解决目前我省大气环境VOCs控制短板现状，改善我省空气质量，国家和我省相继出台印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知（征求意见稿）》（环办便函〔2021〕217号）、《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（赣环大气〔2019〕）、《2020年夏秋季挥发性有机物(VOCs)治理攻坚帮扶工作方案的通知》（赣环大气〔2020〕6号）、《加强VOCs排放管控及时做好2022年臭氧污染应对工作》（赣环大气〔2022〕6号）、《江西省重点行业挥发性有机物控制技术手册》、《江西省重点行业挥发性有机物现场核查手册》等文件，政策文件均将有机化工列为了挥发性有机物治理的重点行业。

有机化工行业是我省重点VOCs排放行业，我省有机化工企业数量多，挥发性有机物排放量大。根据2021年我省环境统计结果，全省重点调查工业企业排放的VOCs约5.8万吨/年，其中统计的1519家有机化工重点调查企业的排放量约为3.3万吨/年，占比56.8%。

因此，制定我省有机化工行业VOCs技术指南，是贯彻落实我省大气污染防治要求、改善我省环境空气质量的迫切需要。

2.2 引导行业可持续发展的需要

《大气污染防治行动计划》实施以来，国家及我省不断加强VOCs污染防治工出台了大批文件，对VOCs污染防治提出了具体要求。《大气污染防治行动计划》提出“在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治”；《江西省十四五生态环境保护规划》提到“大力推进重点行业挥发性有机物综合治理。实施挥发性有机物排放总量控制。”《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气〔2019〕》，明确提出大力推动重点行业开展挥发性有机物专项治理，坚持突出重点、以点带面、分步实施的原则，加强重点行业工艺过程无组织排放控制和废气治理，提升企业工艺装备水平和挥发性有机物污染防治水平。制定《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第2部分：有机化工行业》有利于落实国家及我省一系列相关政策法规，对加强有机化工行业挥发性有机物排放管控，促进生产工艺和污染防治技术进步，引导产业转型升级，实现可持续发展具有重要意义。

2.3 完善我省环境保护标准体系的需要

随着我省经济发展，对于排放VOCs的企业来说，产品结构逐渐多元化，有机化工材料种类以及形态各异，工艺过程中所使用原辅料类型及工序也各异，造成VOCs排放环节和排放特征也各有不同，不利于VOCs排放控制；企业要想达标排放，迫切需要实用技术来指导防治挥发性有机污染物。

为了强化企业污染源挥发性有机物控制水平，我省相继发布实施了六项挥发性有机物排放标准、重点行业VOCs现场核查指南以及重点行业VOCs污染物控制手册，对我省重点行业提出具体的挥发性有机物控制要求，尚未出台专门针对有机化工VOCs污染治理控制的指南。因此，制定实施《有机化工行业VOCs污染防治技术指南》，能指导企业科学防治挥发性有机污染物，对进一步完善我省生态环境标准体系，适应新时期生态环境管理需求有重要意义。

2.4 污染治理水平提高的需要

目前，我省有机化工行业主要包括C2614有机化学原料制造、C2619其他基础化学原料制造（不含无机化学类原料制造）、C263农药制造、C2641涂料制造、C2645染料制造、C2646密封用填料及类似品制造、C265合成材料制造、C266专用化学产品制造（不含无机化学品制造）和C268日用化学产品制造等企业。在生产过程中不可避免地产生大量的有机溶剂挥发；由于企业多数规模不大，缺乏针对性技术指导及法律标准要求，工艺过程中挥发的有机溶剂的收集、治理效果不佳。制定工业涂装业挥发性有机物排放标准，不仅可以有效引导企业采用更环保的低VOCS原料、更先进、更高效的末端处理技术，为有机化工规范发展明确方向。

3 有机化工行业VOCs污染防治概况

3.1 有机化学工业分类

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）内容，综合考虑我省实际，编制组确定本标准适用的有机化工行业包括C2614有机化学原料制造、C2619其他基础化学原料制造（不含无机化学类原料制造）、C263农药制造、C2641涂料制造、C2645染料制造、C2646密封用填料及类似品制造、C265合成材料制造、C266专用化学产品制造（不含无机化学品制造）和C268日用化学产品制造。

有机化学原料制造，不含以石油馏分、天然气为原料的有机化学制造，不含无机化学类原料制造。主要是指以几种或多种有机产品（有机化合物）合成新的有机原料的一种生产过程。

农药制造是指用于防治农业、林业作物的病、虫、草、鼠和其他有害生物，调节植物生长的各种化学农药、微生物农药、生物化学农药，以及仓储、农林产品的防蚀、河流堤坝、铁路、机场、建筑物及其他场所用药的原药和制剂的生产活动。

涂料制品是在天然树脂或合成树脂中加入颜料、溶剂和辅助材料，经加工后制成覆盖材料。涂料制造属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品。现代的涂料正在逐步成为一类多功能性的工程材料，是化学工业中的一个重要行业。

染料制造是指有机合成、植物性或动物性色料，以及有机颜料的生产活动。

密封用填料及类似品制造是指用于建筑涂料、密封和漆工用的填充料，以及其他类似化学材料的制造。

合成材料制造包括初级形态塑料及合成树脂制造、合成橡胶制造、合成纤维单（聚合）体制造和其他合成材料制造。初级形态塑料及合成树脂制造也称初级塑料或原状塑料的生产活动，包括通用塑料、工程塑料、功能高分子塑料的制造。合成橡胶制造是指用一种或多种单体为原料进行聚合生产合成橡胶或高分析弹性体的生产活动。合成纤维单（聚合）体制造是指以石油、天然气、煤等为主要原料，用有机合成的方法制成合成纤维单体或聚合体的生产活动。其他合成材料制造是指陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的生产活动。

专用有机化学产品制造不含无机化学品制造，主要是指有机化学试剂、专项有机化学用品、专用有机药剂制造、环境污染处理专用药剂材料制造。

3.1.1 总体概况

有机化工广泛应用于各类工业制品，是一个涉及众多行业的工艺过程，并不局限于某个特定行业，不仅在传统工业有广泛应用，在快速发展的现代工业中也不可或缺。

2022年，我省工业经济实现高质量跨越式发展，居全国第7位，工业主要指标稳居全国“第一方阵”。全省制造业增加值首次突破万亿元、达1.09万亿元。目前全省已跨越工业化中期并加速迈向中后期，工业主要经济指标挺进全国中上游。全省制造业高质量发展指数居全国第13位。我省“十四五”期间，将创建中部制造业高质量发展示范区，省内也将积极培育航空及装备制造智能装备、新能源制造、智能家具等发展重要基地。

江西省现有涉有机化工企业数量多，分布广，涉及行业多。其中涉及农药制造、涂料制造、有机化学原料制造、其他基础化学原料制造、油墨及类似产品制造等众多行业。

3.1.2 企业调查情况

3.1.2.1 行业分布

根据调研统计，我省涉有机化工行业主要包括有机化工行业包括C2614有机化学原料制造、C2619其他基础化学原料制造（不含无机化学类原料制造）、C263农药制造、C2641涂料制造、C2645染料制造、C2646密封用填料及类似品制造、C265合成材料制造、C266专用化学产品制造（不含无机化学品制造）和C268日用化学产品制造。

本次搜集到了2021年全省重点相关企业环统数据的基本信息，按此九大类别统计整体企业数量情况见表3.1-1及图3.1-1。

表3.1-1  我省有机化工行业重要企业类别环统数据统计表

| 序号 | 国民经济行业类别 | 企业数量 | 数量占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机化学原料制造（C2614） | 84 | 14.4% |
| 2 | 其他基础化学原料制造（C2619） | 48 | 8.2% |
| 3 | 农药制造(C263) | 30 | 5.1% |
| 4 | 涂料制造（C2641） | 85 | 14.5% |
| 5 | 染料制造（C2645） | 13 | 2.2% |
| 6 | 密封用填料及类似品制造（C2646） | 2 | 0.3% |
| 7 | 合成材料制造（C265） | 41 | 7.0% |
| 8 | 专用化学产品制造（不含无机化学品制造）（C266） | 228 | 39.0% |
| 9 | 日用化学产品制造（C268） | 54 | 9.2% |
| 总计 |  | 584 | 100% |

图3.1-1  江西省有机化工企业的行业分布图

从表3.1-1和图3.1-1可知，专用化学产品制造企业数量约占全省有机化工行业企业总数的39.0%，其次为涂料制造企业，占比约为14.5%，有机化学原料制造企业数量占比约为14.4%。其余行业的企业数量相对较少。

3.1.2.2 区域分布

根据2021年环统数据统计，有机化工企业在我省各地市均有分布，其中宜春、吉安、九江、上饶、抚州、赣州六个地市的有机化工企业占所统计数量占重点企业总数的10%及以上；该类型企业在萍乡、新余相对较少，仅占总数的1%～2%左右。江西省有机化工企业区域分布情况见图3.1-2。

图3.1-2  江西省有机化工企业的区域分布图

3.1.3 有机化工行业VOCs排放情况

根据2021年环统数据，我省涉有机化工行业重点企业VOCs排放量约为9035.7 t/a。其中，农药制造行业VOCs排放量最大，约为4193.5 t/a，占比约为46.41%，其中江西天宇化工有限公司VOCs排放量为2829.5 t/a。有机化学原料制造业VOCs排放量为1984.5 t/a，占比约为21.96%，其中江西蓝星星火有机硅有限公司VOCs排放量为826.5 t/a，江西理文化工有限公司VOCs排放量为456.6 t/a。

表3.1-2  我省涉有机化工行业VOCs排放量统计表

| 序号 | 国民经济行业类别 | VOCs排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有机化学原料制造（C2614） | 1984.5 |
| 2 | 其他基础化学原料制造（C2619） | 225.4 |
| 3 | 农药制造(C263) | 4193.5 |
| 4 | 涂料制造（C2641） | 304.4 |
| 5 | 染料制造（C2645） | 66.4 |
| 6 | 密封用填料及类似品制造（C2646） | 0.4 |
| 7 | 合成材料制造（C265） | 1002 |
| 8 | 专用化学产品制造（不含无机化学品制造）（C266） | 958.4 |
| 9 | 日用化学产品制造（C268） | 300.7 |
| 总计 |  | 9035.7 |

图3.1-3  江西省有机化工企业的VOCs排放量分布

3.2 有机化工行业VOCs污染防治概况

3.2.1 污染防治管理概况

2019年6月生态环境部印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），方案要求建立健全VOCs污染防治管理体系，重点区域、重点行业VOCs治理取得明显成效，完成“十三五”规划确定的VOCs排放量下降10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善；2020年，生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，方案指出要高度重视，把挥发性有机物（VOCs）治理攻坚作为打赢蓝天保卫战收官的重要任务，统筹疫情防控、经济社会平稳健康发展，扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务，坚持精准治污、科学治污、依法治污，切实做到问题精准、时间精准、区位精准、对象精准、措施精准；2020年，生态环境部先后发布了《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《重点行业企业挥发性有机物现场检查指南（试行）》、《挥发性有机物治理实用手册》、《石化行业挥发性有机物治理实用手册》等一系列文件和手册，对重点行业挥发性有机物的治理提供指导。

2019年10月，江西省生态环境厅印发了《江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知（赣环大气〔2019〕》指出到2020年底前，推动我省有机化工、表面涂装行业重点企业建设、改造、升级一批挥发性有机物（VOCs）废气收集和治理设施，大幅提高VOCs无组织排放收集率和废气处理效率，对重点污染源实施在线监控，对重点工业园区开展集中整治。初步建立符合我省实际的VOCs污染防治体系，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善；2020年6月，江西省生态环境厅印发《2020年夏秋季挥发性有机物(VOCs)治理攻坚帮扶工作方案》（赣环大气〔2020〕6号）指出以有效削减各类VOCS排放为目标，聚焦重点行业、重点园区、重点企业集群以及非工业重点排放领域，集中力量采取强化帮扶指导、加强监测监控、提升监督执法效能等措施，通过攻坚帮扶行动，扎实落实国家和省VOCs综合治理方案,推动纳入治理范围的重点企业VOCs废气无组织排放收集率、治理设施同步运行率和去除率明显提高，VOCs超标排放现象明显减少，工业园区和企业集群VOCs治理和管理水平明显提升；2022年，江西省生态环境厅相继发布了《加强VOCs排放管控及时做好2022年臭氧污染应对工作》（赣环大气〔2022〕6号）、《江西省重点行业挥发性有机物控制技术手册》、《江西省重点行业挥发性有机物现场核查手册》等文件，均对有机化工行业进行挥发性有机物防治技术作出参考作用。

3.2.2 污染防治措施概况

根据2021年环统数据统计，我省有机化工行业使用的VOCs末端治理技术有焚烧技术(包括ＲTO、RCO等)、光催化技术、水/酸/碱吸收技术、一次性活性炭吸附技术或者组合技术等。我省584家有机化工企业VOCs治理情况统计见图3.2-1。

图3.2-1  江西省有机化工行业企业VOCs处理技术应用情况

其中安装VOCs治理措施的企业552家和未安装VOCs治理措施企业32家，治理措施覆盖率94.5%。552家安装VOCs治理措施，其中活性炭使用率最高，占比42.1%，燃烧法占比约为12.2%。

现场调研有机化工行业省市重点企业22家，并采集有组织排口和无组织排放样品进行分析测试，发现22家重点企业中，所有的有组织排口样品均达到《江西省挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB 36/1101.2）的限值要求，但有3家无组织排放样品中VOCs浓度超过了DB 36/1101.2中的限值要求，表明企业废气收集效率有待进一步提高。

4 相关标准概况

4.1 国家层面

近年来，国家陆续出台了化工相关的政策文件，对挥发性有机物污染防治作出相应的指导意见。《大气污染物综合排放标准》对挥发性有机物相关指标的排放限值做出了规定。《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》提出了生产VOCs物料和含VOCs产品的生产、储存运输销售、使用、消费各环节的污染防治策略和方法。《挥发性有机物无组织排放控制标准》在VOCs物料储存无组织排放控制、VOCs物料转移和输送无组织排放、工艺过程VOCs无组织排放、含VOCs产品的使用过程、设备与管线组件VOCs泄漏控制、VOCs无组织排放废气收集处理系统等作出了相关规定。《2016年国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》，防治技术目录包括VOCs废气催化氧化+选择性催化还原净化技术、低浓度有机废气生物净化技术等18项VOCs防治技术；《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》、《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》、《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》，这五项技术规范从源头及工艺过程控制、污染物末端治理可行技术提出了VOCs污染防治策略；《挥发性有机物治理实用手册》针对重点工业化工行业中的现代煤化工行业、制药工业、农药工业、焦化行业、涂料、油墨及胶粘剂制造业从源头削减、过程控制、末端治理、排放限值、监测监控和台账记录6个方面提出如何开展VOCs排放控制；《制药工业污染防治可行技术指南（征求意见稿）》、《农药制造工业污染防治可行技术指南》、《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》、《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》这四个技术指南对制药工业、农药制造、炼焦化学、涂料油墨从源头原辅材料替代、设备工艺革新技术提出了VOCs管控思路。国家层面相关标准见4.1-1。

4.1-1  国家层面有机化工行业涉VOCs相关标准及指南

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《大气污染物综合排放标准》 | GB 16297-1996 |
| 2 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 | GB 37822—2019 |
| 3 | 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 | 国家环保部公告2013年第31号 |
| 4 | 《国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》 | 环境保护部公告2016年第75号 |
| 5 | 《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》 | HJ 1063—2019 |
| 6 | 《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—生物药品制品制造》 | HJ 1062—2019 |
| 7 | 《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》 | HJ 862-2017 |
| 8 | 《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》 | HJ 862-2017 |
| 9 | 《排污许可证申请与核发技术规范 炼焦化学工业》 | HJ 854—2017 |
| 10 | 《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》 | HJ 1116—2020 |
| 11 | 《挥发性有机物治理实用手册》 |  |
| 12 | 《制药工业污染防治可行技术指南（征求意见稿）》 | 环办标征函〔2022〕29号 |
| 13 | 《农药制造工业污染防治可行技术指南》 | HJ 1293—2023 |
| 14 | 《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》 | HJ 2306—2018 |
| 15 | 《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》 | HJ 1179—2021 |
| 16 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 | GB 31572-2015 |
| 17 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》 | GB 27632-2011 |
| 18 | 《制药工业大气污染物排放标准》 | GB 37823—2019 |
| 19 | 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气染物排放标准》 | GB 37824—2019 |
| 20 | 农药工业挥发性有机物治理实用手册 |  |

4.2 地方相关标准

鉴于国家仅针对典型的有机化工行业从不同方面提出了VOCs排放管控策略，部分地区根据实际环境管理需求。

近年来北京、天津、江苏、山东等省（市）先后制定了有机化工业行业挥发性有机物相关排放标准。天津市制定了《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 12/524-2014），浙江省制定了《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》（DB 33/2015-2016），河北省制定了《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016），江苏省制定了《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB 32/3151-2016），北京市制定了《有机化学品制造业大气污染物排放标准》（DB 11/1385-2017），陕西省制定了《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017），四川省制定了《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017），山东省制定了《挥发性有机物排放标准-第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）。江西省也于2019年发布有机化工行业地方标准《挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB 36/1101.2-2019）。地方相关标准分析见表4.2-1。

表4.2-1  各省市有机化工行业VOCs排放标准和控制技术指南一览表

| 省市 | 标准名称 | 包含行业 | 标准编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 《有机化学品制造业大气污染物排放标准》 | 有机化学品制造业 | DB11/1385-2017 |
| 天津 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | 石油炼制与化学、医药制造、橡胶品涂料与油墨生产、塑料制品制造、电子工业汽车制与维修、印刷与包装家具制造、表面涂装黑色金属冶炼及其他行业 | DB12/524-2014 |
| 江苏 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》 | 化学工业 | DB32/3151-2016 |
| 浙江 | 《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》 | 化学合成类制药工业 | DB33/2015-2016 |
|  | 浙江省精细化工行业挥发性有机物污染防治可行技术指南 | 精细化工 |  |
| 山东 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》 | 有机化工行业 | DB 37/ 2801.6 |
| 河北 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | 医药制造行业、石油炼工业、石油化学工有机工业、炼焦钢铁冶和压延加工业、木材业、家具制造交通运输设备制造业、表面涂装业、印刷工业及其他行业 | DB13/2322-2016 |
| 陕西 | 《挥发性有机物排放控制标准》 | 汽车整车制造、印刷、木制家具制造、医药制造、电子产品制造、涂料与油墨及类似产品制造、橡胶制品制造、表面涂装 | DB61/T1061-2017 |
| 四川 | 《固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 | 固定污染源 | DB51/2377-2017 |
| 江西 | 《挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》 | 有机化工行业 | DB36/1101.2-2019 |

5 标准编制总体思路及技术路线

5.1 标准编制总体思路

按照《中华人民共和国标准化法》、《江西省标准化条例》等文件的要求，通过现场调研、大量企业数据填报分析、文献资料研究、实验测试等多种方式，掌握我省有机化工行业原辅材料VOCs种类、排放情况、污染情况以及控制技术措施等。

通过充分研究国家及各省有机化工行业挥发性有机物污染防治技术要求，参照国内外污染控制经验和技术，并结合当前我省“十四五”大气环境质量管控要求以及我省有机化工行业挥发性有机物污染控制现状，根据座谈会、评审会等专家提出的意见以及有关单位的反馈意见，在符合国家相关法律和法规的基础上，编制完成《挥发性有机物污染防治技术指南（试行）第2部分：有机化工行业》文本和编制说明。

5.2 标准制定原则

（1）政策相符性

明确标准适用范围，以规范全省有机化工行业VOCs的污染防治，以有效控制挥发性有机物污染为首要任务，严格遵循国家在政策法律法规等方面发布的技术政策。通过技术指南的实施，为挥发性有机污染物防治提供技术支撑，从而实现空气质量的改善，保障人民群众身体健康。

（2）全面性

本标准有机化工各个行业，有机化工企业的原辅材料、涂装工艺及设备选择、过程管理、溶剂运输储存、末端污染防治技术和企业环境管理要求等。

（3）实用与经济可行性相结合

在充分调研国内外VOCs污染防治技术的基础上，借鉴各省份发布实施的技术政策，结合我省实际状况，通过对典型行业的调研，充分考量当前和未来技术水平和经济条件，充分考虑挥发性有机污染物的控制水平、成本和管理水平，确定有机化工行业的技术指南

（4）客观公正性

本标准编制过程严格按照《中华人民共和国标准化法》、《江西省标准化条例》等文件要求执行，遵循公开、公平、公正的原则。

5.3 标准编制技术路线

本技术指南的研究路线见下图5.3-1。

图5.3-1  技术路线图

6 标准主要技术内容

6.1 适用范围

本指南主要适用于有机化工行业，主要包括《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中：C2614有机化学原料制造、C2619其他基础化学原料制造（不含无机化学类原料制造）、C263农药制造、C2641涂料制造、C2645染料制造、C2646密封用填料及类似品制造、C265合成材料制造、C266专用化学产品制造（不含无机化学品制造）和C268日用化学产品制造。其它行业涉及有机化工工序的可参照执行。

6.2 术语和定义

标准给出有机化工行业、挥发性有机物、泄露检测与修复、无组织排放、密闭、密闭空间、非正常工况、污染预防技术、污染治理技术、环境管理措施、污染防治可行技术11个术语和定义。

有机化工行业的术语和定义参考《江西省挥发性有机物排放标准 第2部分：有机化工行业》（DB 36/1101.2）。挥发性有机物、无组织排放、密闭、密闭空间4个术语和定义参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。非正常工况、泄漏检测与修复的术语和定义参考原环境保护部发布的《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》。污染预防技术、污染治理技术、环境管理措施、污染防治可行技术4个术语和定义参考《污染防治可行技术指南编制导则》（HJ 2300-2018）。

6.3 有机化工行业企业挥发性有机物排放分析

6.3.1 典型生产工艺

有机化工根据生产工艺可分为有化学反应类和复配类。有化学反应类工艺主要包括进料、反应、分离、提纯、精制、干燥、溶剂回收等环节；复配类工艺主要包括进料、混合、罐装等环节。工艺流程见下图。

图6.3-1  有化学反应类有机化工工艺流程

图6.3-2  复配类有机化工工艺流程

6.3.2 来源及排放形式

有机化工生产过程中，产生的废气种类主要包括VOCs废气、无机废气、恶臭和粉尘。其中VOCs废气主要来自物料存储和装卸、反应或混合过程、物料转移、分离提纯、精制、干燥、溶剂回收、开停工（车）、检维修、废水收集处理、危废暂存以及设备的密封点等环节。有机化学工业常见废气来源及排放类型见表6.3-1。

表6.3-1  有机化学工业类主要废气来源及类型

| 废气来源 | 产污环节 | 污染物类型 |
| --- | --- | --- |
| 反应/混合过程 | 投料卸料 | 粉尘、有机废气、无机废气 |
|  | 合成/混合 | 有机废气、无机废气 |
| 后处理过程 | 溶剂回收 | 有机废气 |
|  | 分离/提纯/精制 | 有机废气、无机废气、恶臭 |
|  | 干燥 | 粉尘、有机废气、无机废气 |
|  | 出料 | 粉尘、有机废气、无机废气 |
| 物料输送 | 输送泵 | 有机废气、无机废气 |
|  | 真空泵 |  |
| 辅助设施 | 污水处理站 | 恶臭气体、无机废气、沼气、有机废气 |
|  | 危废暂存库 | 恶臭气体、有机废气 |
| 物料储存 | 储罐大小呼吸 | 有机废气、无机废气 |
|  | 非密闭储槽 | 有机废气、无机废气 |

6.4 有机化工行业企业挥发性有机物污染预防技术

在总结《挥发性有机物治理实用手册》《重点行业企业挥发性有机物现场检查指南（试行）》《农药制造工业污染防治可行技术指南》（HJ 1293-2023）中提到的有机化工行业挥发性有机物污染预防技术的基础上，参考浙江、山东等省份的挥发性有机物污染预防技术，并结合江西省部分有机化工重点企业调研情况，从源头削减、装置及密封点、VOCs原料存储和贮存、原料产品装卸和运输、物料投加及转移、混合及反应、物料分离与干燥、废水收集与处理、危废储存、非正常工况10个方面提出有机化工行业企业挥发性有机物污染预防技术。

6.4.1 源头削减

（1）企业宜采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少VOCs废气排放。

（2）农药制造业宜采用水相法、生物酶法合成等技术，替代卤代烃和芳香烃类溶剂，生产水基化类农药制剂。

（3）涂料、染料、油墨及胶粘剂等制造业，应优先使用水性树脂（连接料）替代传统溶剂型树脂进行建筑涂料、水性工业涂料等涂料产品和水性凹版、水性柔板等油墨产品的生产。鼓励企业生产水性、辐射固化、粉末、高固体分、无溶剂等低VOCs含量涂料、染料、油墨、胶粘剂。

（4）企业宜用水基清洗剂替代溶剂型清洗剂。

6.4.2 装置及密封点

（1）企业应根据生产情况，采用减少或改变设备密封点的方法来控制VOCs的无组织排放。对管线尽量采取焊接方法，减少法兰连接。在符合工艺要求、确保安全的前提下，应对所有开口管线或开口阀门加装丝堵或盲板。

（2）企业宜使用无泄漏或泄漏量小的泵、管阀件等设备。设备与管线组件密封点的VOCs泄漏检测值不应超过GB 37822规定的限值，超过的应当维修或更换。

（3）企业每周对生产、VOCs治理设备与管线组件进行目视观察，检查是否存在可见泄露现象。

（4）载有气态和液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点超过2000个，应当定期开展泄露检测与修复（LDAR）工作。泵、压缩机、阀门、开口阀、开口管线、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统每6个月检测一次；法兰及其他连接件、其他密封设备每12个月检测一次。

6.4.3 VOCs原料存储和贮存

（1）企业应根据物料合理选择储罐，罐体应保持完好，不应有漏洞、缝隙或破损。物料与罐型匹配选择见表6.4-1。

表6.4-1  物料与罐型匹配选择表

（2）内浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用液体镶嵌式、机械式鞋形、双封式等高效密封方式；外浮顶罐的浮盘与罐壁之间应采用双封式密封，且初级密封采用液体镶嵌式、机械式鞋形等高效密封方式。

（3）固定顶罐应当安装密闭排气系统至有机废气回收或处理装置，有机废气收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于80%。

（4）浮顶罐浮盘上的开口、缝隙密封设施，以及浮盘与罐壁之间的密封设施在工作状态下应保持密闭。应至少每6个月检查一次浮盘，记录浮盘密封设施的状态，记录应保存至少3年以上。

6.4.4 原料、产品装卸和输送

（1）挥发性有机液体宜采用管道输送，减少中间罐区停留以及罐车装卸作业。采用非管道方式转移输送时，宜采用密闭容器、罐车。

（2）挥发性有机液体宜采用底部装载方式，接头采用密封式快速接头或锁紧式接头。无法实现底部装载的应采用带有机械锁紧式密封油管的顶部浸没式装载方式，出口距离罐底高度应小于200 mm。

（3）挥发性有机液体装载时，宜采用气相平衡系统，减少VOCs排放。无气相平衡系统，应配备相应的挥发性有机气体回收系统，回收系统可采用深冷、吸附-回收、膜分离等技术或组合技术，处理后废气应满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于80%。

6.4.5 物料投加及转移

（1）液体投料应采用底部给料或使用浸入管给料方式，投料和出料均应设密封装置或密闭区域，不能实现密闭的应采用负压排气并收集至废气处理系统处理。

（2）固体投料应采用自动投料系统、螺旋推进式投料系统等密闭投料装置。若难以实现密闭投料的，应设密封装置或密闭区域后，采用负压排气将投料尾气有效收集至VOCs废气处理系统。

（3）设备与设备之间的物料转移，应优先在设计环节使设备形成高差，使物料直接通过管道以重力流方式进行转移。

（4）使用真空系统实施物料转移的，宜采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。

表6.4-2  常用物料投加及转移方式

| 输料过程 | 技术名称 | 技术原理 | 技术特点 | 技术适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投料 | 储罐-管道化-计量装置-投料 | 在储罐区和车间反应釜之间实现管道化送料，并设流量计量装置，物料计量后输送至反应釜 | 自动化水平较高、废气产生量较少，但投资成本相对较高，存在物料计量精确度不高的现象 | 适用于液体类物料 |
|  | 储罐-中间罐-高位槽-投料 | 在生产车间外设中间储罐，储罐区物料管道化泵送至中间储罐，再泵送至车间反应釜的高位槽，由高位槽计量后投料 | 料计量精确度较高，但相较储罐区直接管道化投料增加中间环节，增加废气产生量 | 适用于液体类物料 |
|  | 桶装-正压-投料 | 对桶装物料施加正压气源（输送介质），将物料通过管道输送至反应釜 | 投资成本低，但密闭化程度低，但相较桶装-负压泵投料，废气污染较小 | 适用于液体类物料 |
|  | 密闭式重力流投料 | 在直接投料的基础上增加一个加料设备，并进行密闭化改进，加料时打开反应系统连接废气收集系统的阀门，使物料在重力作用下自动加入至反应系统 | 能有效收集加料过程逸出的废气 | 适用于固体类物料 |
|  | 真空上料式投料 | 通过压缩空气使真空发生器产生高真空，产生负压状态，从而实现物料被吸入反应系统 | 具有混合均匀、结构简单、体积小、能实现自动化和密闭化控制、废气便于收集等优点。但相比密闭式重力流技术产生的废气量较大 | 适用于各类物料 |
| 转料 | 密闭重力流转料 | 利用接料反应釜和送料反应釜的高位差，使物料通过重力流作用到达接料反应釜 | 具有节能、废气排放小等优点，但是对反应车间层高要求足够高 | 适用于各种物料 |
|  | 管道正压泵转料 | 对送料反应釜施加正压气源（输送介质），将物料通过管道输送至接料反应釜 | 可以一点对多点输送，具有输送量大，输送距离长，操作稳定的优点，且相对负压输料方法，正压式输料造成的环境污染较小 | 适用于液体物料 |
|  | 中转罐（桶）-正压泵转料 | 对送料反应釜施加正压气源（输送介质），将物料通过管道输送至中转罐（桶） | 投资成本低，但相较中转罐（桶）-负压泵投料，废气污染较小 | 适用于液体物料 |

6.4.6 混合及反应

（1）采用先进的生产工艺和装备，物料混合和反应过程均应采用密闭体系。

（2）设置密闭取样分析系统，减少取样过程的无组织排放。若不能采用密闭式采样方式时，应及时收集、有效处理冲洗管线的有机液体或气体。

6.4.7 物料分离与干燥

（1）涉及易挥发有机溶剂的固液分离不得采用敞口设备，优先采用垂直布置流程，选用“离心/压滤－洗涤”二合一或“离心/压滤－洗涤－干燥”三合一的设备，通过合理布置实现全封闭生产。现有企业也可采用全自动隔膜式压滤机、全密闭压滤罐或下出料离心机等封闭性好的固液分离设备。

（2）采用密闭式上出料离心机时，如物料散发无组织废气。则应设置独立的密闭间，并收集废气后接入废气处理系统处理压滤和离心产生的母液须密闭收集，母液槽的呼吸排气应设置平衡管或密闭收集后接入废气处理系统处理。

（3）宜使用“三合一”干燥设备、双（单）锥真空干燥机、闪蒸干燥机或喷雾干燥机等先进干燥设备。

（4）活性、酸性、阳离子染料和增白剂等水溶性染料的制备，应原浆直接干燥，或通过膜过滤提高染料纯度及固含量后直接干燥。

（5）对于恶臭类物料，应冷却至室温后再包装，防止物料热出料过程挥发产生大量废气；出料应采用全密闭包装系统，无法满足的企业须在包装点设置集气罩或将包装区隔离换风，收集后送废气处理系统处理。

（6）干燥过程中产生的VOCs废气须冷凝回收有效成份后接入废气处理系统处理，鼓励干燥尾气冷却除湿后循环回用，以进一步回收热值并减少排放。

6.4.8 废水收集与处理

（1）废水应采用密闭管道输送，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施；采用沟渠输送，敞开液面上方100 mm处VOCs检测浓度≧100 μmol/mol时，应加盖密闭，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。

（2）车间中转池、污水站调节池、物化处理池、厌（缺）氧处理池、好氧处理池前段和污泥浓缩池等易产生恶臭气体的单元须加盖密闭，废气须收集处理。

（3）湿污泥鼓励采用高压全自动隔膜压滤机压滤，宜采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，污泥干燥尾气应充分冷凝并密闭收集，污泥压滤、干燥和暂存间宜密闭收集处理。

6.4.9 危废储存

（1）厂内的暂存危废应参照危险化学品进行良好包装。其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废应采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装。

（2）由于不良包装导致危废储存间产生严重异味，或超过厂区VOCs控制要求的，应对危废储存间进行密闭收集处理。

6.4.10 非正常工况

（1）制定开停工（车）、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施。

（2）载有VOCs物料的设备及管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。

6.5 污染治理技术

6.5.1 一般原则

（1）VOCs的治理可以采用冷凝、吸收、吸附、燃烧、膜分离、生物技术，或者是上述技术的组合。

（2）VOCs治理方案的选择，应综合考虑各方面因素，重视废气资源属性和能源属性，加强回收和综合利用，选择技术成熟、可靠节能、经济适用、符合实际、风险可控，能稳定运行且达到排放标准的最佳方案。应充分考虑废气治理装置异常和事故时的废气排放控制和处理。

a）高浓度VOCs废气（通常为＞30000 mg/m3），宜采用吸收、冷凝、吸附、膜分离等组合技术回收处理，不能达标时再辅以燃烧技术实现达标排放。

b）中高浓度VOCs废气（通常为3000～30000 mg/m3），有回收价值时宜采用吸收技术回收处理，无回收价值时宜采用燃烧技术。

c）中低浓度VOCs废气（通常为＜3000 mg/m3），宜采用生物技术、燃烧技术、吸附浓缩－燃烧技术等。

（3）不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理含非水溶性组分的废气。

（4）高浓度废气不宜直接与大风量、低浓度废气混合，含VOCs废气不宜与含颗粒物等其他污染物的废气混合。

（5）VOCs治理设施应符合安全生产及事故防范的相关要求。

6.5.2 冷凝技术

将废气降温至VOCs露点以下，使废气中VOCs组分凝结为液态，并与废气分离，简称冷凝技术。该技术适合处理高浓度废气，特别是组分单一且回收价值高的VOCs，可处理含有大量水蒸气的高温废气。当VOCs含量较高时，该技术可作为燃烧或吸附处理的预处理工段，能降低后续净化装置的操作负荷。优点是可以回收有价值的VOCs。缺点是对废气的处理程度受到冷凝温度限制，对低沸点或低浓度废气效果不佳，能耗和处理成本高。

化工行业含卤代烃废气采用的典型治理技术路线为“大孔树脂吸附-脱附+冷凝回收”。采用该技术能够产生经济效益，卤代烃或其他VOCs回收量越大，经济效益越明显。

6.5.3 喷淋吸收技术

该技术适用于有机化工行业水溶性、酸碱性废气或污染站废气的治理。使废气中的污染物与吸收剂充分接触，从而达到污染物去除的目的，根据吸收原理的不同，喷淋吸收法可分为物理吸收和化学吸收。有机化工行业常采用的喷淋吸收技术包括水喷淋吸收与化学喷淋吸收。

（1）水喷淋吸收

该技术适用于有机化工行业水溶性废气的治理。利用醇、醚、醛等组分易溶于水的特点，在废气通过水喷淋塔时，易溶解组分被喷淋液吸收，达到净化目的。该方法对不溶于水的VOCs组分不具吸收作用。

（2）化学喷淋吸收

该技术适用于有机化工行业污水站或酸碱废气治理。利用恶臭组分或酸、碱组分易于吸收剂发生化学反应的特点，在废气通过化学喷淋塔时，恶臭组分或酸、碱组分与吸收剂反应，达到净化目的。

6.5.4 吸附技术

该技术利用吸附剂（活性炭、活性炭纤维、分子筛等）吸附废气中的VOCs污染物，使之与废气分离，简称吸附技术，主要包括固定床吸附技术、移动床吸附技术、流化床吸附技术、旋转式吸附技术。有机化工行业常用的吸附技术为固定床吸附技术和旋转式吸附技术。配套吸附处理单元的含尘、含气溶胶、高湿废气、高温废气，应事先采用高效除尘、除雾装置、冷却装置等进行预处理。

（1）固定床吸附技术

该技术适用于有机化工行业含卤代烃或其他低浓度VOCs废气的治理。吸附过程中吸附剂床层处于静止状态，对废气中的VOCs污染物进行吸附分离。含卤代烃废气一般使用大孔树脂作为吸附剂，其他低浓度废气一般使用活性炭作为吸附剂。应根据污染物处理量、处理要求等定时再生或更换吸附剂以保证治理设施的去除效率。入口废气颗粒物浓度宜低于1 mg/m3，温度宜低于40℃，相对湿度（RH）宜低于80%。若废气中的污染物易在活性炭存在时发生聚合、交联、氧化等反应，不宜采用活性炭吸附技术。该技术的技术参数应满足HJ 2026的相关要求。吸附材料通过解吸而循环利用，脱附的VOCs可通过冷凝技术进行回收或通过燃烧技术进行销毁。

（2）旋转式吸附技术

该技术适用于有机化工行业工况相对连续稳定的低浓度废气收集后的预浓缩。吸附过程中废气与吸附剂床层呈相对旋转运动状态，对废气中的VOCs污染物进行吸附分离，一般包括转轮式、转筒（塔）式。有机化工行业一般使用分子筛作为吸附剂，用于低浓度VOCs废气的预浓缩，脱附废气一般采用催化燃烧或蓄热燃烧技术进行治理。入口废气颗粒物浓度宜低于1 mg/m3，温度宜低于40℃，相对湿度（RH）宜低于80%。该技术的技术参数应满足HJ 2026的相关要求。转轮中沸石分子筛含量不宜低于50%（wt%），设计风速不宜高于3.5 m/s，转轮厚度不宜低于400 mm。

6.5.5 燃烧技术

通过热力燃烧或催化燃烧的方式，使废气中的VOCs污染物反应转化为二氧化碳、水等物质，简称燃烧技术，有机化工行业常用的燃烧技术包括热力燃烧技术（TO）、蓄热燃烧技术（RTO）、催化燃烧技术（CO）、蓄热催化燃烧技术（RCO）。处理含腐蚀性废气，应采用高效水喷淋装置、酸/碱喷淋吸收装置等进行预处理。应控制进入燃烧系统的废气中卤化物的含量，可采用大孔树脂吸附等工艺进行预处理。

（1）热力燃烧技术（TO）

该技术适用于有机化工行业高浓度VOCs废气的治理。该技术采用燃烧的方法使废气中的VOCs污染物反应转化为二氧化碳、水等物质。该技术产生的高温废气宜进行热能回收，并用于烘干工序。该技术优点是结构简单、投资小，气体净化效率高。缺点是处理低浓度废气时运行成本高、能耗高

（2）蓄热燃烧技术（RTO）

该技术适用有机化工行业中、高浓度VOCs废气的治理。采用燃烧的方法使废气中的VOCs污染物反应转化为二氧化碳、水等物质，并利用蓄热体对燃烧产生的热量蓄积、利用。无组织废气收集后，宜采用吸附技术进行预浓缩，再经RTO治理。采用固定换热床的RTO装置宜设计不少于三室，技术参数应满足HJ 1093的相关要求。该技术优点是系统弹性化，操作风量上下限范围大，热回收率能达到90%以上，VOCs去除效率能达到95%以上，连续运行稳定，操作运维简单，使用寿命较长。缺点是一次性投资成本高，装置体积大，运行成本较高，易反应、易聚合的有机物以及含卤素的废气不宜采用该技术。

（3）催化燃烧技术（CO）

该技术适用于有机化工行业中、高浓度VOCs废气的治理。在催化剂作用下，废气中的VOCs污染物反应转化为二氧化碳、水等物质。该技术优点是反应温度低、能耗低、不产生热力型NOx，处理净化效率能达到95%以上，操作方便。缺点是当废气中含有硫化物、卤化物、有机硅、有机磷等物质时，可能致催化剂中毒。该技术的技术参数应满足HJ 2027的相关要求。

（4）蓄热催化燃烧技术（RCO）

该技术适用于有机化工行业中、高浓度VOCs废气的治理。在催化剂作用下，废气中的VOCs污染物反应转化为二氧化碳、水等物质，并利用蓄热体对反应产生的热量蓄积、利用。该技术优点是安全性高，运行成本较RTO低，热回收率能达到90%以上，VOCs去除效率能达到95%以上。缺点是当废气中含有硫化物、卤化物、有机硅、有机磷等物质时，可能致催化剂中毒，不宜处理温度高于450℃的废气。该技术的技术参数应满足HJ 2027相关要求。

（5）锅炉/工艺炉热力燃烧技术

该技术适用有机化工行业低浓度VOCs废气的治理。将产生的VOCs直接引入到现有供电锅炉、供热锅炉、工艺加热炉或其它非废气处理专用的焚烧炉，采用燃烧的方法使废气中的VOCs污染物反应转化为二氧化碳、水等物质。该技术优点是充分利用现有设备，不额外增加占地面积和设备投资。缺点是需要采取周密的安全控制措施，需通过预处理稳定VOCs废气流量和浓度，还应考虑锅炉/工艺炉非正常工况时废气的去向。

6.5.6 膜分离技术

该技术利用膜表面超薄功能层（通常为硅橡胶）材质，在膜两侧压力差、浓度差的驱动下，利用不同气体分子透过膜的速度差异，实现VOCs在膜透过侧的富集，并实现气相主体的净化。适合高浓度油气回收与成分复杂VOCs废气的处理。该技术优点是具有过程连续、无放热、安全性好、不产生二次污染，适用性广，单位体积处理能力强。缺点是用于低浓度废气的深度处理时成本较高。

6.5.7 生物技术

该技术适用于有机化工行业污水站废气的治理。利用恶臭组分易生物降解的特点，在废气通过负载微生物的装置时，利用微生物降解废气中的恶臭组分。该技术优点是设备简单，运行成本低，对臭味气体处理效果明显。缺点是降解速度慢，净化效率较低，对芳香烃和苯系物去除效率低，对非水溶性物质无净化效果，占地面积大，生物菌培养条件严格，不易控制。

6.6 环境管理措施

（1）企业应按照HJ 944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、VOCs含量、使用量、回收量、废弃量、去向，废气收集系统的保养维护事项与主要操作参数，污染治理设施的工艺流程、运行参数、投运时间、启停时间，耗材更换时间和更换量，生产、VOCs治理设备与管线组件目视观察和LDAR工作，自行监测等情况。台账保存期限不少于3年。

（2）企业应按照GB/T 16157、HJ/T 397、GB 15562.1等要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

（3）企业应按照相关要求开展自行监测。

（4）鼓励有条件的企业安装VOCs自动监控设备。

（5）企业应按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行污染治理设施，并定期进行维护保养及维修，保证治理设施正常运行。污染物排放应符合DB 36/1101.2、GB 14554、GB16297、GB 37822、GB 37824等的要求。

6.7 VOCs污染可行技术

有机化工行业常见的VOCs污染防治可行技术见表6.7-1。

表6.7-1  VOCs污染防治可行性技术

| 治理技术 | 适用条件 |
| --- | --- |
| 冷凝回收+吸附/吸收/燃烧 | 适用于提取、精制、干燥、蒸馏、合成、分离、溶剂回收等工序产生的高浓度VOCs废气，VOCs浓度>1000 mg/m3 |
| 酸碱吸收+吸附 | 适用于VOCs浓度<1000 mg/m3的工艺废气的处理 |
| 直接燃烧法 | 适用于VOCs浓度>1000 mg/m3废气的处理，不含或少含卤化物VOCs，焚烧温度不低于820℃ |
| 蓄热式燃烧法 | 适用于VOCs浓度>1000 mg/m3废气的处理，不含或少含卤化物VOCs，燃烧温度不低于820℃ |
| 催化燃烧法 | 适用于VOCs浓度>1000 mg/m3废气的处理，不含卤化物VOCs，焚烧温度不低于300℃定期更换催化剂 |
| 吸附/脱附+催化燃烧 | 适用于VOCs浓度<1000 mg/m3废气的处理，催化燃烧温度不低于300℃，定期进行废气监测，定期更换吸附剂和催化剂 |
| 碱吸收+生物净化 | 适用于废水处理、危险废物暂存等恶臭废气处理。 |

7 标准实施的环境、经济效益分析

7.1 环境效益分析

本标准的实施能够科学指导我省有机化工企业挥发性有机物的污染防治，加强有机化工行业挥发性有机物的排放管理，提升企业清洁生产水平。工艺废气的末端治理技术可以分为两大类：回收技术和销毁技术，回收技术主要为吸附技术、吸收技术、冷凝回收、膜技术等；销毁技术主要为催化燃烧技术、热力燃烧技术、生物技术、等离子技术、光催化技术、光氧化技术等，由于废气处理成分较复杂和单一技术的局限性，往往采用组合治理工艺满足排放要求，根据污染物的组成、污染物的性质和排放条件（风量、浓度、温度、颗粒物含量等）选择适宜的末端治理技术，如高浓度有机废气治理，可以采用冷凝加吸附的组合工艺；低浓度有机废气可以采用吸附浓缩加冷凝回收或焚烧的组合工艺等。本标准的实施可有效指导我省有机化工企业开展VOCs深度治理改造，可提升有机化工企业VOCs治理水平，削减VOCs排放，降低对O3和PM2.5的污染贡献，促进空气质量的改善，带来的环境效益十分显著。

7.2 经济效益分析

据统计，由于有机废气治理方式的不同，环保投资费用从20万/台（套）到1000万/台（套）不等，年运行费用从2万/台（套）到300万/台（套）。不同规模的有机化工企业可根据自身挥发性有机物组分和浓度的不同，选择合适的治理技术，与年利润相比，投资负担基本在可承受范围之内。