《甘肃省生态环境监测技术服务能力评估

指南（征求意见稿）》

编制说明

甘肃省环境监测中心站

二〇二五年四月

《甘肃省生态环境监测技术服务能力评估

指南（征求意见稿）》

编制说明

- 任务来源

环境监测是环境保护的基础工作，是推进生态文明建设的重要支撑。环境监测数据是客观评价环境质量状况、反映污染治理成效、实施环境管理与决策的基本依据。为贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《生态环境监测网络建设方案》《关于省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革试点工作的指导意见》《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》，我省初步建立了覆盖气、水、土、声、生态等要素的“天空地”一体化生态环境质量监测网络，形成了政府主导、省市监测机构协同、第三方机构参与的多元化的生态环境监测格局。2018年以来，省生态环境厅联合市场监管局对各级生态环境监测/检测机构开展监测能力、量值溯源、质量控制、体系运行的检查考核，在生态环境监测数据质量管理方面取得了一定成效。

随着生态环境监测范围向生态监测、遥感监测、预报预警监测等发展，监测手段向自动化、智能化、信息化方向发展，监测精度向痕量、超痕量分析方向发展，监测手段、装备、能力和主战场已发生深刻变化，由于缺少规范的能力验证工作程序，生态环境监测质量管理的覆盖面和措施有所滞后、无法满足管理要求。急需研究制定在全省范围内开展生态环境监测技术服务能力评估，不断健全生态环境监测质量管理体系，促进环境监测数据的准确性和可比性持续提升。

- 目的和意义

按照国家《“十四五”生态环境监测规划》要求，我省应推进生态环境监测/检测能力验证工作和验证结果评价规范化、程序化、科学性。经过相关资料的查询和整理，目前国内外没有针对生态环境监测/检测机构能力验证技术指南。目前，我国现行的《合格评定 能力验证的通用要求》（GB/T 27043）、《能力验证规则》（CNAS-RL02）、《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》（CNAS-GL002）适用于常规实验室分析测试能力验证，无法有效、全面适用于生态环境野外及现场监测、环境质量和污染源自动监测、生态监测、突发环境事件应急监测、预报预测等工作。我省急需制订涵盖环境质量监测（含自动监测）、污染源监测（含自动监测）、生态监测、突发环境事件应急监测、预报预测等生态环境监测工作的能力评估工作指南，为保证生态环境监测数据准确可靠提供技术依据。

我站结合多年的生态环境监测质量管理经验以及内、外部质量管理和能力验证、持证上岗考核、数据质量监督检查数据，编写本指南草案。本指南涉及的内容、程序、方法、结果评价覆盖了所有生态环境监测工作和机构，在全省生态环境管理范围内具备良好的普适性。

- 标准编制依据

标准编写格式依据：GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》。

标准编写所依据的法律、规定和标准：

1.《中华人民共和国环境保护法》；

2.《合格评定 能力验证的通用要求》（GB/T 27043）；

3.《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》（GB/T 28043）；

4.《测量方法与结果的准确度（正确度和精密度）》（GB/T 6379）；

5.《环境监测 分析方法标准制修定技术导则》（HJ168-2010）。

四、标准主要编制过程

本指南起草按照生态环境管理需求，紧密结合全省生态环境监测/检测机构能力评估工作需要及工作特点,既注重标准的可行性和可操作性，严格按照标准的要求进行编写。

（一）标准申请

按照国家《“十四五”生态环境监测规划》要求，甘肃省环境监测中心站于2021年11月成立生态环境监测质量管理体系标准制修订小组，积极调研、收集资料，编写了甘肃省生态环境监测技术服务能力评估指南制定项目建议书，向甘肃省生态环境厅法规处、监测处汇报，启动标准编写工作。

（二）启动标准编写工作

2021年12月，为全面推进甘肃省生态环境监测技术服务能力评估指南制定工作，经研究决定成立《甘肃省生态环境监测技术服务能力评估指南》标准编制工作组，讨论了编制大纲，明确了任务分工，对规范编制注意事项做了相关要求。

1.标准编制工作组

刘烁，环境工程专业，正高级工程师；

朱文萍，环境监测专业，正高级工程师；

牛毓，生态学专业，高级工程师；

何丽，环境工程专业，工程师；

孙瑞玲，分析化学专业，工程师；

吕睿，分析化学专业，高级工程师；

丁海霞，环境科学专业，高级工程师。

2.编写调研

2021年12月-2022年1月，为深入了解甘肃省生态环境监测技术服务能力评估指南工作，确保指南制定后具有可操作性和指导性，标准编制组对全省驻市（州）生态环境监测中心及多家社会化检测机构进行了调研、交流，进一步明确评估工作形式及内容，有序推进指南编制工作进行。

3.形成标准草案

2022年2月，工作组形成《甘肃省生态环境监测技术服务能力评估指南》（草案），草案涵盖环境质量监测（含自动监测）、污染源监测（含自动监测）、生态监测、突发环境事件应急监测、预报预测等生态环境监测工作。

4.标准论证

2022年2月底，甘肃省环境监测中心站邀请生态环境部环境规划院、湖南省生态环境监测中心、中国检验检疫科学研究院、甘肃省计量研究院、甘肃省产品质量监督检验中心专家对指南草案进行了论证，对标指南的结构、格式以及标准编制说明进行了修改。2023年5月，经省市场监督管理局审核，对指南内容进行了补充完善，最终形成了指南报批稿。

五、标准的主要内容与依据

《甘肃省生态环境监测技术服务能力评估指南》共8个部分：

（一）第一部分

因我国现行的能力验证相关规范仅适用于常规实验室分析测试能力验证，无法有效、全面适用于生态环境野外及现场监测、环境质量和污染源自动监测、生态监测、突发环境事件应急监测、预报预测等工作，在充分参考《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）、《环境空气质量数值预报技术规范》（HJ1130-2020）、《地表水自动监测技术规范（试行）》(HJ915-2017)、《环境空气颗粒物（PM10和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ817-2018)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 818-2018)、《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019）等标准规范的基础上制订涵盖环境质量监测（含自动监测）、污染源监测（含自动监测）、生态监测、突发环境事件应急监测、预报预测等生态环境监测工作的能力评估工作指南，明确了在甘肃省范围内开展生态环境监测技术服务能力评估的程序和方法、结果评价和应用等内容，适用于在甘肃省范围内开展生态环境监测技术服务活动的机构的自行开展相应专业能力的评估，其他相关方可参照使用。

（二）第二部分

第二部分为规范性引用文件，我国现行的《合格评定 能力验证的通用要求》（GB/T 27043）、《能力验证规则》（CNAS-RL02）、《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》（CNAS-GL002）等适用于常规实验室分析测试能力验证的技术规范，同样适用于生态环境监测实验室分析技术服务能力评估。

（三）第三部分

第三部分为术语和定义，规定了生态环境监测技术服务机构、生态环境监测技术服务能力评估、评估组织机构的术语定义。

由于广泛认为的生态环境监测技术服务机构主要为根据相关标准或规范开展生态环境监测服务活动（包括环境质量监测、污染源监测、突发环境事件应急监测、生态监测等工作），出具具有证明作用的监测数据、结果和报告，并能承担相应法律责任的生态环境主管部门所属监测机构和社会化环境检测机构。本部分明确规定了生态环境监测技术服务机构，指除了开展检测服务的实验室以外，还包括承担环境质量和污染源自动监测或自动监测设施运行维护的机构、提供其他生态环境调查、生态修复评价、环境质量预报预测、污染源解析等技术服务的机构。

（四）第四部分

根据评估程序、内容和方法，明确了评估组织机构在组成、人员、资料管理等方面的要求。

评估工作组织机构应具有独立开展技术评估评审的能力，建立有效的廉洁自律行为规范；应有与开展技术评估工作相适应的办公场所、设施、设备、人员和专业技术能力等工作条件；不应与被评估单位存在资产、业务、管理等方面的利益关系；生态环境监测技术服务机构自行进行评估的，评估部门应独立于被评估部分。

评估组包括项目负责人、联络人、技术专家、统计专家等。评估人员应熟悉评估领域的工作，了解与技术评估工作相适应的法律、法规、规章、规范性文件、标准；评估人员应有良好的职业道德及基本业务素质，可独立、客观、公正、准确、严谨的开展技术评估工作，无违法、违规记录。

评估组应保证技术评估过程中形成的结论、报告、原始记录及其他收集的各类材料的真实性、可靠性、完整性、可重现性，技术评估资料存档时间至少为3年，其他标准另有规定的，按规定执行。

（五）第五部分

第五部分为能力评估程序，包括实施方案的制定、资料核查、实施过程、结果应用。

评估程序见下图。

（六）第六部分

第六部分为能力评估方法，包括资料核查、指定项目评估、模拟案例评估、生态环境监测技术服务人员能力认定评估。

1.资料核查

资料核查核查内容包括业务管理、监测/检测能力、内部管理等方面的资料进行核查，并进行评分，核查内容包括业务管理、服务能力、内部管理等。

2.指定项目评估

根据能力评估参加机构的性质、数量等因素，选择未知浓度样品测试评估和机构间比对评估方式。未知浓度样品测试评估参考《合格评定 能力验证的通用要求》（GB/T 27043）、《能力验证规则》（CNAS-RL02）等规范，由参加能力评估的机构对有指定值（参考值）的未知浓度的标准物质或质量控制样品（简称“评估样品”）进行检测，根据结果准确度对能力评估结果进行统计评价。机构间比对内容包括含监测/检测类机构间比对、自动监测设施间比对、自动监测设施与实验室手工监测比对，参考《能力验证规则》（CNAS-RL02），根据结果的分散性对能力评估结果进行统计评价。

3.模拟案例评估

使用成组的数据或其他信息（调查表、案例分析），参加能力评估的机构通过处理这些信息给出结果或解释，用于突发环境事件应急监测、生态监测、预报预测方面的能力评估评估。

模拟案例示例1：某公司主要生产产品为乙基氯化物，生产原料主要有乙醇、五硫化二磷、液氯、液碱等。停产时反应釜里剩余生产原料10吨左右，因反应釜内原料长时间混合，发生反应并导致爆炸。应急处置人员及消防人员到达事故现场后，立即组织对溢流消防水进行集中收集，溢流消防废水收集至该公司厂区内事故应急池，未流出厂区外。要求被评估机构请根据以上事故确定应急监测指标、现场测定监测方法和仪器设备、执行的标准。

模拟案例分析示例2：在农用地土壤污染调查中，地块A（旱地）土壤pH值为7.8，镉含量为1.0mg/kg；地块B（旱地）土壤pH值为7.9，镉含量为4.3mg/kg。要求被评估单位根据相关标准分析两个地块分别存在什么风险，分别采取什么措施。

4.人员能力认定评估

人员能力认定评估参考《生态环境监测技术人员持证上岗考核实施细则》，分为自认定评估和外部评估，评估方式包括理论评估和现场操作评估。自认定评估覆盖所有生态环境监测技术服务项目（方法）。外部评估的现场评估项目（方法）一般不少于被评估机构申报项目 （方法）数量的 30%，评估机构对自认定材料进行抽查，抽查比例不少于自认定评估总项目（方法）的 20％。理论评估由评估机构自行或邀请相关领域专家命题，专业知识覆盖被评估机构人员申报的所有理论科目。理论评估科目包括基础知识和专业知识。现场操作评估采取基本技能与样品分析相结合的方式进行，并优先选用样品分析方式。基本技能评估包括手工监测和自动监测，通过实际操作并结合提问等方式进行，必要时需提交原始记录。样品分析指对标准样品等有准确赋值的样品或实际样品的测定。

（七）第七部分

第七部分为能力评估结果统计评价方法，包括资料核查评分方法、指定项目评估评价方法、案例分析评估评价方法和生态环境监测技术服务人员能力认定评估评价方法。

1.未知浓度样品测试评估参考《合格评定 能力验证的通用要求》（GB/T 27043）、《能力验证规则》（CNAS-RL02）等规范，对参加能力评估的机构上报的实际测试结果进行审核，将其测试结果与指定值（参考值）进行比较的验证方式。其测试结果在指定值（参考值）的置信范围内，结果评定为“满意”，超出指定值（参考值）的置信范围，结果评定为“不满意”。

2.机构（实验室）间比对结果统计，借助数学统计方法，根据结果的分散性对能力评估结果进行统计评价，主要采用稳健统计方法，由能力评估的指定值和能力评定标准差计算的机构（实验室）检测偏倚的标准化度量。指定值的确定使用参加能力评估机构的测定结果计算时使用Z比分数进行统计评价。

3.对承担突发环境事件应急监测、生态监测、预报预测等工作的生态环境监测技术服务机构，使用成组的数据或其他信息（调查表、案例分析）进行评估，要求参加能力评估的机构通过处理这些信息给出结果或解释，以结果或者解释与相关准则、标准、规范进行比较评价。具体按实际评估内容制定能力评估评估及评价方案。

4.人员能力根据理论评估成绩、基本技能评估情况进行评估认定。理论评估成绩达到评估试卷总分数的 60%时，评价为“合格”；现场操作评估以基本技能评估与样品分析评估进行。基本技能评估以操作过程达到基本要求和回答问题正确，评价为“合格”；样品分析评估以样品分析结果的准确性进行评估。理论评估和现场操作评估均合格，该人员的能力认定评估评价为“合格”。

六、与有关的现行法律、法规和国家标准的关系

本指南依据为中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》和甘肃省委办公厅、省政府办公厅《甘肃省深化环境监测改革提高环境监测数据质量实施方案》，以及国家、甘肃省关于生态环境监测/检测类机构监管相关政策，与国家法律法规和强制性标准无抵触，与已发布实施的相关国家标准、行业标准保持协调一致。

建议本指南作为推荐性地方标准发布实施。

七、标准实施的预期效益

本指南的制定是为生态环境监测技术服务能力评估内容、程序、方法、结果评价提供技术指南。

通过对生态环境管理工作和生态环境监测数据质量管理工作的需求分析，明确我省生态环境监测技术服务能力评估内容，评估范围需涵盖环境质量监测（含自动监测）、污染源监测（含自动监测）、生态监测、突发环境事件应急监测、预报预测等生态环境监测工作。建立我省生态环境监测/检测机构能力评估程序、方法、结果评价等方面的技术规定。本指南的发布实施对于实现全省生态环境监测/检测机构能力评估工作标准化、规范化具有重要的实践意义，对加强环境监测数据的准确性和可比性持续提升，提高生态环境监测数据质量，为共同建设美丽新甘肃，为生态文明建设实现新进步具有十分积极作用。