| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

DB 62

甘肃省地方标准

DB 62/T XXXX—XXXX

特种设备使用单位管理标识设置规范

Specification for Management Identification of Special Equipment Users

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

甘肃省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由甘肃省市场监督管理局提出、归口并监督实施。

本文件起草单位：甘肃省特种设备检验检测研究院。

本文件主要起草人：

本文件由甘肃省特种设备检验检测研究院负责解释。

特种设备使用单位管理标识设置规范

范围

本文件规定了特种设备使用单位管理设置的基本要求、标识要素、标识编码方法、标识设计和制作、标识安装、标识有效性确认和管理维护。

本文件适于《特种设备目录》范围内的特种设备,不适用于管道元件和安全附件。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 10114 县级以下行政区划代码编制规则

GB/T 18284 快速响应矩阵码

GB/T 21049 汉信码

TSG 08 特种设备使用管理规则

质检总局关于修订《特种设备目录》的公告(2014年第114号)

术语和定义

- 特种设备管理标识 special equipment management sign

用于特种设备或质量控制点状态的一组文字和编码组合，可粘贴、挂栓在设备上。

- 特种设备二维码 Special equipment QR code

在特种设备管理编码前，URL统一资源定位符，可以在智能设备未安装专应程序的情况下，用某种特定的几何图形按一定规律在平面（二维方向上）分布的、黑白相间的、记录特种设备参数及信息的图形符号。

行政区划 administrative area

为便于行政管理而分级划分的区域。

场区(厂区、小区、建筑、仓储库) area (factory area, residential area, building, warehouse)

固定安装地点的特种设备安装和使用区域，固定区域内使用特种设备的区域以及移动式特种设备的储存、停放、充装区域。

车间 (楼栋)workshop(storied building

特种设备生产、使用的物理建筑空间。

工位（单元）station（unit）

车间内特种设备的具体位置。

基本要求

特种设备单位应对特种设备及质量控制点设置管理标识。

特种设备管理标识应用于特种设备的监督管理、生产、检验检测等特种设备全生命周期管理工作。

特种设备管理标识应当清晰、牢固、耐久。

标识要素

必备要素

特种设备管理识中包含但限于以下要素：

a) 特种设备管理编码；

b) 特种设备登记证编号；

c) 特种设备管理识信息编码；

d) 特种设备区域位置；

e) 特种设备位置；

f) 特种设备质量控制点位置。

可选要素

特种设备单位可根据自身需要选择添加特种设备URL二维码链接。

标识编码方法

标识结构

特种设备管理编码由30位数字及字母组成，编码结构见表 1。

特种设备管理标识结构

| 标识编码位数 | 编码含义 |
| --- | --- |
| 1位—12位 | 行政区划编码 |
| 13位—18位 | 场区编码 |
| 19位—21位 | 车间编码 |
| 22位—24位 | 工位码 |
| 25位—26位 | 设备编号 |
| 27位—30位 | 特种设备代码 |

行政区划编码

行政区划代码根据特种设备所处的场区行政区域位置确定。

行政区划代码共 12 位数字，分为二段:

第一段为 6 位数字，表示县及县以上的行政区划，根据 GB/T 2260 生成；如兰州市编码为620100，嘉峪关市编码为620200，金昌市编码为620300，白银市编码为620400，天水市编码为620500，武威市编码为620600，张掖市编码为620700，平凉市编码为620800，酒泉市编码为620900，庆阳市编码为621000，定西市编码为621000，陇南市编码为621200，临夏回族自治州编码为622900，甘南藏族自治州编码为623000。

第二段为 3 位数字，表示街道、镇和乡，根据 GB/T 10114 生成。按照在属地监管部门登记的时间顺序从001开始编码。

第三段位为3位数字，表示社区和村民委员会，依据国家统计局最新发布的统计区域代码和城乡规划代码后3为生成。

场区编码

场区编码应为 6位。

宜由特种设备使用单位根据业已形成的称呼、规律、习惯对特种设备场区进行统一编码，可采用数字顺序编码或含有特定含义的字母与数字组成。

车间编码

车间编码应为 3 位。

编码可采用数字顺序编码或含有特定含义的字母与数字组成。

工位码

工位编码为3位

编码可采用数字顺序编码或含有特定含义的字母与数字组成。

设备编号

对同一工位使用的特种设备进行统一编号。编号应为2位。

编码可采用数字顺序编码或含有特定含义的字母与数字组成。

特种设备编码

特种设备编码应为 4 位。

编码应采用《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》(2014 年第 114 号) 的特种设备编码。

设备赋码

已办理使用登记的特种设备赋予唯一的标识编码。

编码应为二维码，并符合GB/T 21049、GB/T 18284的要求。

二维码位置的选择应便于扫描、易于识读，一般放置在标识装置或控制室内。二维码包含但限于以下信息：

- 特种设备名称、规格、型号等静态技术信息；

特种设备制造单位、施工单位、单位,特种设备检验、检测记录等管理静态信息；

特种设备检验、检测状态等管理动态信息；

特种设备运行状态、故障状态等实时动态信息。

特种设备使用登记证编号

特种设备使用登记证编号由登记机关在颁发《特种设备使用登记证》时编制。使用登记证编号由由设备特征代号、登记机关代号、登记顺序号、登记年份组成，包含汉字、拼音字母与阿拉伯数字。

示例1：电12甘A6524（12）

特种设备管理标识信息条码

6.10.1 特种设备管理标识信息条码由30位特种设备管理编码和3位质量控制点编码生成，可为一维码或二维码。

6.10.2 质量控制点编码由特种设备使用单位自行编制。

示例2：

特种设备区域位置

特种设备或特种设备质量控制点的安装、使用、储存、停放、充装地点所处的地理位置信息，应具体到街区。

示例3：XX市XXX区XXX路XXX号

特种设备使用位置

特种设备或质量控制点在本单位的具体位置信息，应具体到安装或使用的车间或楼栋

示例4：XXX小区XX栋X单元X号电梯

特种设备质量控制点位置

特种设备内部的位置信息，有多个相同部件或相同特征质量控制点时可通过添加序号的方式加以区别。

示例5：电梯控制柜、曳引机、限速器、1号水位计等。

特种设备URL二维码链接

通过二维码链接获取的资源包含但不限于以下信息：

- 特种设备名称、规格、型号等静态技术信息；

- 特种设备制造单位、施工单位、使用单位，特种设备检验、检测记录等使用管理静态信息；

- 特种设备检验、检测状态等使用管理动态信息；

- 特种设备运行状态、故障状态等实时动态信息。

标识设计和制作

标识外观和结构

标识外观和结构应符合以下要求：

- 外观完整、无破损、无折痕、无明显凸起；

表面文字和图形完整、清晰。

应根据特种设备及质量控制点的具体情况确定识的大小，同一场合的同类识应统一尺寸。

企业应统一标识基色。

标识样例可参见附录A。

标识材料

应根据期限、场地、视觉效果及后期维护成等因素综合考虑识材料的选。

应采坚固耐的材料制作，应遇水变形、变质或易燃材料。

有触电危险的作业场所应绝缘材料。

制作

标识正文应简洁、明了、易于理解、规范的文字表述。

标识上的文字语言应以汉语为主，有特殊需要的场所，标识的文字可考虑增加外文注释，但应超过三种语言。相同的含义应相同的文字或图形表示。

标识正文应与底色反差明显的颜色，一般黑白色。

标识刷应清晰，所的刷材料和胶粘材料应具有耐性和防水性。

标识应有足够的强度，固定在特种设备或质量控制点上应易污损或脱落。

标识颜色应与粘贴位置的底色形成明显反差、清晰易辨。

标识刷字体、图案应与签基底形成明显反差、清晰易辨。

标识安装

安装方式

标识安装应采喷涂、悬挂、附着等方式，应考虑识的自身重量，选择合适的吊柱或粘贴介质，避免在运输、储存期间脱落、损坏。

标识安装时应考虑维护或更换时的拆除难度及粘贴痕迹的清除方法，避免造成环境污染。

安装位置

应位于特种设备或质量控制点表面的明显位。

应统一和便于识别，避免产生碰撞。

有效性确认

标识安装完毕后，应对识的有效性进行确认。

管理维护

特种设备使用单位应对识的安装进行规划，应保持识与维护的一致性和连续性，明确标识管理的责任门与责任人员。

特种设备使用单位应绘制特种设备平面分布图，在图上注特种设备管理识的编号，确保相关人员可以随时获平面分布图的相关信息。

特种设备使用单位应制定和实施标识维护相关制度。

当特种设备位置移动、识损坏或缺失及原有识设计足时应及时对标识进行更新。

应定期对标识清洁度、完好性进行检查，检查过程中应做好相关记录。

附录A 标识样例