ICS XXXXXXX

Z 05

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX.1—XXXX

生态环境监测安全管理技术规范

第1部分：总则

Technical Specification for Safety Management of Ecological Environment Monitoring

Part 1： General principles

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

湖 北 省 生 态环境厅   联合发布

湖北省市场监督管理局

目  次

前言	Ⅱ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  机构	2

5  人员	4

6  场所环境	4

7  设施设备	4

8  物料	4

9  危险源辨识	5

10 风险评价	5

11 控制措施	6

12 报告与记录	6

13 标准实施及评价	7

附录A（资料性）工作危害分析法（JHA）	8

附录B（资料性）安全检查表法（SCL）	10

附录C（资料性）作业条件危险性分析法（LEC）	12

附录D（资料性）风险矩阵分析法（LS）	14

附录E（资料性）风险程度分析法（MES）	16

附录F（资料性）湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	16

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB42/T XXXX《生态环境监测安全管理技术规范》的第1部分。DB42/T XXXX分为如下6个部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：现场监测；

——第3部分：实验室监测；

——第4部分：自动监测；

——第5部分：应急监测；

——第6部分：辐射监测。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本系列标准各部分在结构、术语和引用文件上保持一致，具体技术内容根据监测场景包括现场监测、实验室监测、自动监测、应急监测、辐射监测的特点差异化规定。

本文件由湖北省生态环境监测中心站提出。

本文件由湖北省生态环境厅归口。

本文件起草单位：湖北省生态环境监测中心站、湖北省生态环境厅荆州生态环境监测中心、湖北省生态环境厅武汉生态环境监测中心、湖北省标准化与质量研究院、湖北省市场监督管理宣传教育中心、武汉市宇驰检测技术有限公司。

本文件主要起草人：贺小敏、杨立群、张明涛、郑  易、沈龙娇、吴  昊、严  格、程继雄、段紫薇、李  韬、刘  静、黄  荣、蔡江华、肖玲君、姜璐璐。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省生态环境厅，联系电话：027-87167532，邮箱：285706998@qq.com；对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省生态环境监测中心站，联系电话：027-87614789，邮箱：39208454@qq.com。

生态环境监测安全管理技术规范                             第1部分：总则

# 范围

本文件规定了生态环境监测活动中人员、场所环境、设施设备、物料、危险源辨识、风险因素的评价以及控制措施的安全管理的基本原则和通用要求。

本文件适用于生态环境监测活动的安全管理工作。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 13495.1  消防安全标志第1部分：标志

GB 15258  化学品安全标签编写规定

GB 15603  危险化学品仓库储存通则

GB 16804  气瓶警示标签

GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

GB18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 19489  实验室生物安全通用要求

GB 30000  化学品分类和标签规范

GB 39800.1  个体防护装备配备规范 第1部分：总则

GB/T 2099  （所有部分）家用和类似用途插头插座

GB/T 6829  剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求

GB/T 7144  气瓶颜色标志

GB/T 8897  （所有部分）原电池

GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 16895.21  低压电气装置第4-41部分：安全防护 电击防护

GB/T 18871  电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T 19212  变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全

GB/T 19637  电器附件家用和类似用途电缆卷盘

GB/T 27476  检测实验室安全

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

GB/T 33587  充电电气系统与设备安全导则

GB/T 45001  职业健康安全管理体系要求及使用指南

GBZ2.1  工作场所有害因素职业接触限值 第一部分：化学有害因素

GBZ2.2  工作场所有害因素职业接触限值 第二部分：物理因素

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

生态环境监测 eco-environmental monitoring

运用化学、物理、生物等技术手段，针对水和废水、环境空气、废气、海水、土壤、沉积物、固体废物、生物、噪声、振动、辐射等开展环境质量和污染排放的监测（检测）活动。

生态环境监测机构 eco-environmental monitoring institutions

依法成立，依据相关标准或规范开展生态环境监测，向社会出具具有证明作用的数据、结果，并能够承担相应法律责任的专业技术机构。

安全管理 safety management

针对生态环境监测活动中可能对人员、设备、环境造成的危害，采取预防、控制和应急措施的全过程管理。

[来源：GB/T 45001]

危险源 dangerous source

可能导致伤害和健康损害的来源。

[来源：GB/T 45001 ]

安全风险 security risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。[来源：GB/T 33000 ]

物料 material

与生态环境监测活动相关的原辅材料、产品及废弃物。

安全风险评估 security risk assessment

运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

[来源：GB/T 33000]

# 机构

生态环境监测机构应当承担安全生产主体责任。

生态环境监测机构应确保所从事生态环境监测及相关活动符合适用的安全法律法规和标准的要求。

生态环境监测机构应根据业务性质、活动特点等建立、实施、保持和持续改进与其规模及活动性质相适应的安全管理制度，根据危险源辨识及风险评价结果，实施控制措施，制定应急预案，并开展安全检查。

生态环境监测机构应配备安全负责人和安全员。

# 人员

安全负责人应熟悉监测活动的安全要求，具备与机构所从事的生态环境监测活动相应的安全管理能力，负责组织机构的安全管理、安全风险排查、安全演练、安全培训等。

安全员应熟悉安全管理制度，通过安全培训考核，负责生态环境监测工作的日常安全管理。

生态环境监测人员应掌握本岗位的安全操作技能，定期接受岗位安全培训并考核合格。监测人员的健康状况应与岗位要求相适应。

人员培训内容包括但不限于安全法律法规及标准、安全管理的基本知识、安全管理制度、危险源辨识、风险控制、应急处理及防护措施。

# 场所环境

生态环境监测场所所涉及的化学物质、粉尘和生物因素在空气中的浓度应不超过GBZ2.1规定的限值。

生态环境监测场所所涉及的物理因素，包括超高频辐射、高频电磁场、工频电场、激光辐射、微波辐射、紫外辐射、高温作业、噪声和手传振动等，应不超过GBZ2.2规定的限值。

# 设施设备

设施的安全要求

生态环境监测过程中所使用的插头、固定式或移动式插座应符合GB/T 2099（所有部分）的要求。电气设施的可触及导电部件应有电击防护的保护措施，应符合GB/T 16895.21的要求。没有安装保护装置的地方，可用便携式装置提供附加防护，应符合GB/T 6829和GB/T 19212（所有部分）的要求。不能立即安装插座的地方可选用移动式插座或延长线插座作为仪器设备的临时配件，应符合GB/T 19637的要求。所使用的电池及充电器应符合GB/T 8897（所有部分）、GB/T 33587的要求。

生态环境监测活动中给排水设施的管路应无破损漏水，水阀正常工作。

监测场所应安装必要的消防、防爆和火灾报警装置，并定期检查维护。参照GB13495.1的要求设置消防安全标志，对于涉及使用可能导致火灾和爆炸的监测场所，应根据GB30000中化学品的分类，配置相应类型的灭火器；气瓶标志按照GB 16804的要求执行，其外表面的颜色标志宜符合GB/T 7144。

实验室应参照GB/T 27476布设安装通风装置如通风柜、排风罩、空调等。

根据监测活动的需要配备个人防护设施和应急物资。

设备的安全要求

设备配备后应明确相应的责任人。

设备管理人员应按照设备制造商提供的操作说明，对设备进行安全操作和定期维护。

设备在日常使用或定期维护中出现故障或损坏时，应及时进行维修，维修完成后对设备进行核查并填写相应台账。

# 物料

物料的标识和标签

物料应有明确的安全标识和标签，应标注充分的信息，用以清晰界定不同物质，且使用人员应熟悉其相关危险特性。

物料的安全标识参照GB30000，具体安全标签编写规定参照GB 15258，对需要警示的物料参照GB 2894张贴警示标识。

物料的储存、使用和处置

物料的储存、使用和处置应参照GB/T 27476.5中5.6的相应要求。

应定期对物料的储存进行系统检查，发现储备物已过期或不稳定、摆放不规范、固定不牢靠等情况时，应及时处理。

容器的材质、容积应与物料匹配，容器的隔离储存应符合GB 15603的要求。

物料的使用应详细记录，填写物料出入库记录。

物料中废弃物的收集应标识清楚，使其对收集人员以及环境可能存在的危害降至最小。参照GB/T 27476、GB 19489的相关要求进行废弃物收集，危险废弃物的贮存应符合GB18597的相关要求，交由有资质的机构处置。

# 危险源辨识

一般要求

生态环境监测活动涉及的人、物、环境及管理因素等危险源按照GB 39800.1中附录C界定。

生态环境监测活动中危险源类型参考GB/T13861进行区分。

危险源识别

生态环境监测机构识别危险源要充分考虑不同状态下人的行为、物的状态、监测活动环境以及安全管理等4个方面不安全因素。

辨识方法

生态环境监测活动危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）（参见附录A），设施设备的危险源辨识宜采用安全检查表分析法（SCL）（参见附录B）。

辨识范围

危险源的辨识范围应覆盖所有的生态环境监测活动和设施设备，包括：

a）常规和非常规监测活动；

b）事故及潜在的紧急情况；

c）所有进入监测活动场所的人员活动；

d）监测活动涉及的设施、设备、车辆、安全防护用品；

e）人为因素，包括违反安全操作规程和安全管理制度。

危险源确认

生态环境监测机构应组织安全责任人、安全员、设备管理人员以及岗位作业人员进行集体讨论，对可能造成严重事故，危险性高的危险源进行确认，对于一般性的危险源纳入日常安全管理。

# 风险评价

风险评价内容

对生态环境监测活动的所有工作、设施设备、场所进行风险评价，风险评价应考虑（但不限于）以下内容：

- 常规和非常规的监测活动；

- 正常工作时间和正常工作时间之外所进行的活动；

- 监测人员自身因素，包括技术能力、生理健康状况、心理健康状况等；

- 源自工作场所之外的活动，对环境监测人员的健康产生的不利影响；

- 使用的设施和环境、仪器设备、物料和废弃物现状及可能发生的变化；

- 与风险评价相关的法定要求；

- 本机构或者相关机构已发生的安全事故。

评价方法

可采用但不限于以下评价方法：

a）作业条件危险性分析法（LEC）(参见附录 C)；

b）风险矩阵分析法（LS）(参见附录 D)；

c）风险程度分析法（MES）(参见附录 E)。

风险等级划分

风险等级从高到低划分为1、2、3、4级，分别对应重大风险、较大风险、一般风险和低风险，并用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

风险等级确定

生态环境监测机构应根据选择的评价方法，结合实际情况，科学、客观的确定风险等级。确定风险等级应遵循从严从高的原则，应充分考虑生态环境监测活动有关安全法律、法规、规章，技术标准的强制性条款。

有下列情形之一的，直接确定为重大风险：

a）上一年度内发生过死亡事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

b）违反国家有关法律、法规、规章、标准及其他要求中强制性条款的；

c）涉及重大危险源的；

d）经风险评价确定为最高级别的风险的。

更新评价

当发生以下情况时，应重新进行风险评价：

- 采用新的设备、材料或方法，环境、人员发生变化或场所环境结构功能发生改变时；

- 发生安全事故或事件后；

- 适用的法律法规和标准发生改变；

# 控制措施

对安全风险进行全方位的管理、控制、执行和监督，确保所有可能的风险因素都被纳入考虑，并得到有效的管控，管控措施与生态环境监测业务范围相匹配，根据实际情况进行不定期调整和优化。

在控制风险时，宜按照有效性顺序选择可获得的最有效的控制措施。控制的顺序如下：

- 重大风险：消除来自监测活动中的危险源，采用替代物或替代方法来减少风险；

- 较大风险：隔离危险源来控制风险，采取控制、抑制措施，减少接触；

- 一般风险：采用安全工作行为最小化接触，包括改变工作方法；

- 低风险：采取个体防护措施，如为监测人员配备个人防护装备。

# 报告与记录

12.1 生态环境监测机构应完整保存安全管理工作的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：

- 成立安全组织管理机构文件、安全管理体系文件等；

- 设备设施风险管控清单、危险化学品风险管控清单、现场监测风险管控清单、实验室风险管控清单、自动监测风险管控清单、应急监测风险管控清单、辐射监测风险管控清单；

c）各层级风险管控排查表，隐患治理台账，重大隐患治理方案等；

d）安全风险评估记录等；

e）全员安全教育培训相关记录及安全培训上岗证明。

12.2 记录应至少保存6年，法律法规另有规定的从其规定。

# 标准实施及评价

13.1 结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

13.2 制订标准实施方案、明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

13.3 针对重大决策社会稳定风险评估的单位和执行人员进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

13.4 标准实施主要在服务管理活动中开展。

13.5 标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

13.6 对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

13.7 在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

13.8 适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

13.9 标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录F。

- 附 录 A

- （资料性）

- 工作危害分析法（JHA）

A.1 方法概述

通过对生态环境监测活动的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对监测活动中存在的风险进行分析。包括监测活动划分、选定、危险源辨识等步骤。

- 表 A.1 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录

（记录受控号）单位：             岗位：               风险点（作业活动）名称：              No：

| 序号 | 作业 步骤 | 危险源或 潜在事件（人、物、作业环境、 管理） | 主要 后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | L | E | C | D | 评价级别 | 管控级别 | 建议新增（改进）措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析人：         日期：         审核人：         日期：           审定人：        日期：

填表说明：1、审核人为监测机构安全员，审定人为安全责任人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照风险等级规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

- 表 A.2 工作危害分析（JHA+LS）评价记录

（记录受控号）单位：              岗位：             风险点（作业活动）名称：                No：

| 序号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理） | 主要 后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | L | S | R | 评价级别 | 管控级别 | 建议新增（改进）措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |

分析人：         日期：         审核人：         日期：           审定人：        日期：

填表说明：1、审核人为监测机构安全员，审定人为安全责任人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照风险等级规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

- 表 A.3工作危害分析（JHA+MES）评价记录

（记录受控号）单位：              岗位：             风险点（作业活动）名称：                No：

| 序号 | 作业 步骤 | 危险源或潜在事件（人、 物、作业环境、管理） | 主要 后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | M | E | S | R | 评价级别 | 管控级别 | 建议新增（改进）措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析人：         日期：         审核人：         日期：           审定人：        日期：

填表说明：1、审核人为监测机构安全员，审定人为安全责任人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照风险等级规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

A.2 监测活动划分

按现场监测、实验室监测、自动监测、应急监测、辐射监测划分。包括但不限于：

——日常操作：设备设施操作、化学试剂使用、现场巡查；

——异常情况处理：停水、停电、停气的处理，设备故障处理；

——作业活动：涉水、涉电、高处作业、高压气瓶、无人设备等特殊作业；应急监测，危险化学品泄露、辐射等危险作业；

——管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。

A.3 工作危害分析（JHA）评价步骤

评价步骤如下：

a) 将生态环境监测活动分解为若干个相连的工作步骤；

b) 根据 GB/T 13861 的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；

c) 根据 GB 6441 规定，分析造成的后果；

d) 识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；

e) 根据风险判定准则评估风险，判定等级；

f) 将分析结果，填入《工作危害分析（JHA）评价记录》中。

- 附  录  B

- （资料性）

- 安全检查表法（SCL）

## B.1  方法概述

依据相关的标准、规范，对生态环境监测活动中已知的危险类别、设备设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。

- 表 B.1 安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录

（记录受控号）单位：             岗位：        风险点（区域/装置/设备/设施）名称：              No：

| 序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准 情况及后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | L | E | C | D | 评价级别 | 管控级别 | 建议新增（改进）措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析人：         日期：         审核人：         日期：           审定人：        日期：

填表说明：1、审核人为监测机构安全员，审定人为安全责任人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照风险等级规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险 和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

- 表 B.2 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录

（记录受控号）单位：             岗位：        风险点（区域/装置/设备/设施）名称：              No：

| 序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准 情况及后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | L | S | R | 评价级别 | 管控级别 | 建议新增（改进）措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |

分析人：         日期：         审核人：         日期：           审定人：        日期：

填表说明：1、审核人为监测机构安全员，审定人为安全责任人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照风险等级规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险 和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

- 表 B.3安全检查表分析（SCL+MES）评价记录

（记录受控号）单位：             岗位：        风险点（区域/装置/设备/设施）名称：              No：

| 序号 | 检查项目 | 标准 | 不符合标准 情况及后果 | 现有控制措施 |  |  |  |  | M | E | S | R | 评价级别 | 管控级别 | 建议新增（改进）措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析人：         日期：         审核人：         日期：           审定人：        日期：

填表说明：1、审核人为监测机构安全员，审定人为安全责任人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照风险等级规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险 和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

## B.2  安全检查表编制依据

编制依据包括：

——有关法规、标准、规范及规定；

——国内外事故案例和企业以往事故情； ——系统分析确定的危险部位及防范措； ——分析人员的经验和可靠的参考资料；

——有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

## B.3  编制安全检查表

编制工作包括：

——确定编制人员。包括熟悉监测活动的安全员、技术员、设备员等各方面人员；

——收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料， 作为编制安全检查表的依据；

——编制表格。确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素。

## B.4  安全检查表分析评价

分析评价步骤如下：

——列出生态环境监测机构设备设施清单；

——依据清单， 按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危害；

——对每个危险源，按照《安全检查表分析（SCL）评价记录》进行全过程的系统分析和记录。

- 附  录  C
（资料性）
作业条件危险性分析法（LEC）

作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。表C.1至表C.4分别给出了事故事件发生的可能性（L）判定准则、暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则、发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则和风险等级判定准则（D）及控制措施。

- 表C.1  事故事件发生的可能性（L）判定准则

| 分值 | 事故、事件或偏差发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可以预料。 |
| 6 | 相当可能；危害的发生不能被发现；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。 |
| 3 | 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。 |
| 1 | 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。 |
| 0.5 | 很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。 |
| 0.2 | 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。 |
| 0.1 | 实际不可能。 |

- 表C.2  暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则

| 分值 | 频繁程度 | 分值 | 频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

- 表C.3  发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则

| 分值 | 法律法规 及其他要求 | 人员伤亡 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 严重违反法律法规和标准 | 10人以上死亡，或50人以上重伤 |
| 40 | 违反法律法规和标准 | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤 |
| 15 | 潜在违反法规和标准 | 3人以下死亡，或10人以下重伤 |
| 7 | 不符合生态环境监测的安全方针、制度、规定等 | 丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病 |
| 2 | 不符合生态环境监测的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 |

- 表C.4  风险等级判定准则（D）及控制措施

| 风险值 | 风险等级 |  | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >320 | 1级 | 极其危险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 160～320 | 2级 | 高度危险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 70～160 | 3级 | 显著危险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| <70 | 4级 | 轻度危险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |

- 附  录  D 
（资料性）
风险矩阵分析法（LS）

风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表D.1至表D.4分别给出了事故发生的可能性（L）判定准则、事件后果严重性（S）判定准则、安全风险等级判定准则（R）及控制措施和风险矩阵表。

- 表D.1  事故发生的可能性（L）判定准则

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。 |
| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |

- 表D.2  事件后果严重性（S）判定准则

| 等级 | 法律、法规 及其他要求 | 人员 | 直接经济损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规和标准 | 死亡 | 100万元以上 |
| 4 | 潜在违反法规和标准 | 丧失劳动能力 | 50万元以上 |
| 3 | 不符合生态环境监测的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | 1万元以上 |
| 2 | 不符合生态环境监测的安全操作程序、规定 | 轻微受伤、间歇不舒服 | 1万元以下 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 |

- 表D.3  安全风险等级判定准则（R）及控制措施

| 风险值 | 风险等级 |  | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-25 | A/1级 | 极其危险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15-16 | B/2级 | 高度危险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9-12 | C/3级 | 显著危险 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2 年内治理 |
| 4-8 | D/4级 | 轻度危险 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 | 有条件、有经费时治理 |
| 1-3 | E/5级 | 稍有危险 | 无需采用控制措施 | 需保存记录 |

- 表D.4  风险矩阵表

| 后 果 等 级 | 5 | 轻度危险 | 显著危险 | 高度危险 | 极其危险 | 极其危险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 | 高度危险 | 极其危险 |
|  | 3 | 稍有危险 | 轻度危险 | 显著危险 | 显著危险 | 高度危险 |
|  | 2 | 稍有危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 轻度危险 | 显著危险 |
|  | 1 | 稍有危险 | 稍有危险 | 稍有危险 | 轻度危险 | 轻度危险 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- 附  录  E
（资料性）
风险程度分析法（MES）

E.1  风险的定义

指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。

E.2  事故发生的可能性L

人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。

E.3  控制措施的状态M

对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表E.1。

- 表E.1  控制措施的状态（M）判定准则

| 分数值 | 控制措施的状态 |
| --- | --- |
| 5 | 无控制措施 |
| 3 | 有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品 |
| 1 | 有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效 |

E.4  人体暴露或危险状态出现的频繁程度E

人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表E.2。

- 表E.2  人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次（E）判定准则

| 分数值 | E1（人身伤害和职业相关病症）： 人体暴露于危险状态的频繁程度 | E2（财产损失和环境污染）： 危险状态出现的频次 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 常态 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 | 每天工作时间出现 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 每周一次，或偶然出现 |
| 2 | 每月一次暴露 | 每月一次出现 |
| 1 | 每年几次暴露 | 每年几次出现 |
| 0.5 | 更少的暴露 | 更少的出现 |
| 注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态常存，算“常态”。 注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。 |  |  |

E.5  事故的可能后果S

表E.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。

- 表E.3  事故的可能后果严重性（S）判定准则

| 分数值 | 事故的可能后果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 伤害 | 职业相关病症 | 财产损失（元） | 环境影响 |
| 10 | 有多人死亡 |  | ＞1千万 | 有重大环境影响 |
| 8 | 有一人死亡或多人永久失能 | 职业病（多人） | 100万—1000万 | 有中等环境影响 |
| 4 | 永久失能（一人） | 职业病（一人） | 10万—100万 | 有较轻环境影响 |
| 2 | 需医院治疗，缺工 | 职业性多发病 | 1万—10万 | 有局部环境影响 |
| 1 | 轻微，仅需急救 | 职业因素引起的身体不适 | ＜1万 | 无环境影响 |
| 注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据生态环境监测机构的特点进行适当调整。 |  |  |  |  |

E.6  根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES

将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表E.4。

- 表E.4  风险程度的分级判定准则（R）

| R=MES | 风险程度（等级） |
| --- | --- |
| ＞180 | 1级 |
| 90-150 | 2级 |
| 50-80 | 3级 |
| 20-48 | 4级 |
| ≤18 | 5级 |
| 注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见，将系数取为1。 |  |

- 附  录  F
（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表F.1所示。

- 表F.1湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。