| ICS | 13.020.40 |
| --- | --- |
| CCS | Z 05 |

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXXX.2—XXXX

生态环境监测安全管理技术规范 

第2部分：现场监测

Technical Specification for Safety Management of Ecological Environment Monitoring 

Part 2： On-site monitoring

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

| 湖北省生态环境厅 | 联合发布 |
| --- | --- |
| 湖北省市场监督管理局 |  |

目次

前言	I

1   范围	1

2   规范性引用文件	1

3   术语和定义	1

4   机构	2

5   人员	2

6   场所环境	2

7   设施设备	3

8   物料	4

9   危险源辨识	5

10  风险评价	6

11  控制措施	6

12  报告与记录	9

13  标准实施及评价	10

附录A（资料性） 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB42/T XXXX《生态环境监测安全管理技术规范》的第2部分。DB42/T XXXX分为如下几部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：现场监测；

——第3部分：实验室监测；

——第4部分：自动监测；

——第5部分：应急监测；

——第6部分：辐射监测；

……

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北省生态环境监测中心站提出。

本文件由湖北省生态环境厅归口。

本文件起草单位：湖北省生态环境监测中心站、湖北省生态环境厅荆州生态环境监测中心、湖北省生态环境厅武汉生态环境监测中心、湖北省生态环境厅襄阳生态环境监测中心、湖北省标准化与质量研究院、湖北省市场监督管理局行政许可技术评审中心。

本文件主要起草人：贺小敏、杨立群、郑易、张明涛、沈龙娇、胡青峰、吴昊、严格、程继雄、段紫薇、李韬、刘静、郑文、黄荣、叶芸。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省生态环境厅，联系电话：027-87167532，邮箱：285706998@qq.com。对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省生态环境监测中心站，联系电话：027-87614789，邮箱：39208454@qq.com。

生态环境监测安全管理技术规范

第2部分：现场监测

范围

本文件规定了生态环境监测机构在开展水和废水、环境空气和废气、土壤、噪声和振动、固体废物、辐射、生物等现场监测的安全管理技术要求。

本文件适用于生态环境监测现场监测活动中的安全管理工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2811  头部防护 安全帽

GB 3096  声环境质量标准

GB 9661	  机场周围飞机噪声环境标准

GB 12348  工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 37822  挥发性有机物无组织排放控制标准

GB/T 3608   高处作业分级

GB/T 8196   机械安全防护装置设计规范

GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 27921  风险管理 风险评估技术

GB/T 27962  气象灾害预警信号图标

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

GB/T 45001  职业健康安全管理体系要求及使用指南

HJ 61  辐射环境监测技术规范

HJ 91  地表水和污水监测技术规范

HJ 91.1  污水监测技术规范

HJ 91.2  地表水环境质量监测技术规范

HJ 164  地下水环境监测技术规范

HJ 494  水质 采样技术指导

HJ 606  工业污染源现场检查技术规范

HJ 640  环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测

HJ 664  环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

HJ 710  生物多样性观测技术导则 陆生脊椎动物

HJ 918  环境振动监测技术规范

HJ 1295  水生态监测技术指南　河流水生生物监测与评价（试行）

HJ 1296  水生态监测技术指南　湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）

HJ 1405  排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范

HJ/T 20  工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T 166  土壤环境监测技术规范

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

DB42/T XXXX.1  生态环境监测机构安全管理技术规范 第1部分：总则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

生态环境现场监测  ecologic environmental field monitoring

生态环境现场监测是在现场对水和废水、环境空气和废气、土壤和沉积物、固体废物、生物、噪声、振动等要素开展环境质量和污染排放的监测（检测）活动，包含采样和现场检测。

恶劣天气  severe weather

恶劣天气通常被归类为气象灾害，具体包括台风、暴雨（雪）、寒潮、大风（沙尘暴）、低温、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻和大雾等不利于室外活动的天气。

[来源：GB/T 27962]

机构

- DB42/T XXXX.1第4部分的内容适用。

人员

DB42/T XXXX.1第5部分的内容适用。

增加下述内容：

现场测试和采样应至少有 2 名监测人员在场。无人机操作人员需接受安全操控培训，并取得相应民用无人驾驶航空器操控员执照。

场所环境

DB42/T XXXX.1第6部分的内容适用。

水环境监测

      - 地表水监测

地表水现场监测的环境地点涉及到水面与岸边。

[来源：HJ 91.2]

地下水监测

地下水现场监测的采样地点为环境监测井。监测井的分布位置参考HJ 164第4.3部分。

废水监测

废水监测包括生活废水监测、工业废水监测与医疗废水监测，监测地点涉及污水处理厂、厂矿工业区、医院、雨水管道等。

[来源：HJ 91.1与HJ 1405]

空气监测

环境空气监测

环境空气监测参考HJ 664第5.1-5.4部分。

废气监测

废气监测包括有组织排放与无组织排放。有组织排放的监测场所位于厂区内部排气筒。无组织排放采样地点根据确定的污染源所在地，参考GB 16297（附录C）进行布点监测。挥发性有机物无组织排放参照GB 37822（附录A）进行布点监测。

[来源：HJ/T 397与HJ 606]

噪声

噪声监测场所处于城市、城市规划区、乡村、交通干线、噪声敏感建筑物、机场、工矿企业、建筑施工场地。

[来源：G3096、GB 9661、GB 12348与 GB 12523]

振动监测

振动监测场所处于城市区域、城市轨道交通沿线建筑室内、铁路、住宅建筑室内。

土壤监测

- 土壤环境监测场所处于农用地与建设用地。其采样环境多处于荒郊野外、厂矿工业区与建筑工地。

水系沉积物

水系沉积物监测场所处于水质采样垂线下方。湖库采样点一般设在主要河流及污染源排放口与湖（库）水混合均匀处。采泥地点除在主要污染源附近、河口部位外，应选择由于地形及潮汐原因造成堆积以及底泥恶化的地点。另外也可选择在沉积层较薄的地点。

[来源：HJ 91与 HJ 494]

工业固体废物监测

- 工业固体废物监测场所处于暂存仓库、堆场、填埋场。

    - 生物监测

生物监测场所处于河流、湖库、湿地、森林、草地、城乡、农田等所有生境。

[来源：HJ 710与HJ 1295]

设备设施

DB42/T XXXX.1第7部分的内容适用。

    - 设施的安全要求

现场监测人员需配备相应的个人安全设施与安全警示标志，如防毒面具、手套、防护服、护目镜、防噪耳塞等。

    - 设备的安全要求

      - 采样前应清点核查采样器具和防护设施的数量及状态，并配备一定数量的备用工具。

      - 运输时，使用专用防震箱（如泡沫填充箱、航空箱）包装仪器，关键部件（如传感器、镜头）需单独固定，避免晃动碰撞。

      - 使用前需评估现场条件（如风速、地质稳定性），避免在易滑坡、强风区域安装设备。

      - 使用时应遵守操作规程，并注意天气及周围环境对其的影响，雨雪天禁止在户外使用有漏电风险的设备。电源线、数据线需穿管保护，避免缠绕、碾压或动物啃咬，接口处做好防水密封（如使用防水接头）。

      - 在设备运行过程中，应密切关注设备的工作状态，如发现异常声响、过热、冒烟等情况，应立即停止使用，并进行检查和维修。

      - 现场监测数据应存储于加密硬盘或存储卡，定期导出至安全服务器，避免设备丢失导致数据泄露。通过4G/5G、卫星等方式传输数据时，采用虚拟专用网络加密通道，防止数据被截获或篡改。重要数据需在云端和本地双重备份，定期进行恢复测试，确保数据完整性。

      - 设备存储点需避开高温、高湿区域（如阳光直射、水源附近），可使用便携式恒温箱或干燥剂维持干燥环境。设备长期存放时，应置于密封柜或防尘罩内，定期检查是否有霉菌、虫蚁侵蚀迹象。

  - 物料

DB42/T XXXX.1第8部分的内容适用。

  - 危险源辨识

DB42/T XXXX.1第9部分的内容适用。

应用工作危害分析法（DB42/T XXXX.1附录A）对第6部分各类生态环境现场监测活动相关的场所环境开展危险源辨识。

    - 水环境监测

      - 地表水监测

在水面进行地表水监测时，危险源包括溺水，恶劣天气，有毒有害化学试剂与交通事故。乘船作业时因船体颠簸、超载、碰撞或风浪过大导致翻船，存在溺水风险。由于水面的不稳定性，部分携带的物料可能会倾翻泄漏，存在有毒有害化学试剂伤害风险。在水量丰枯周期显著的水域，低水期开展水面采样作业时，需警惕因河床裸露或水深不足导致的船舶搁浅风险。对于通航密度较高的航道区域，采样船需防范因船速、航向判断偏差引发的碰撞事故。

在岸边进行地表水监测时，危险源包括溺水，高空坠落，有毒有害化学试剂与交通事故。于桥面、河堤等高处采样时，因护栏缺失或结构老化可能存在高空坠落风险。水样预处理过程中使用的强酸（如硫酸）、强碱（如氢氧化钠）等固定剂，若操作不当可能会对人员造成伤害。毗邻交通干道的采样点，需警惕过往车辆视线盲区导致的碰撞事故。

      - 地下水监测

地下水监测过程中的危险源包括有毒有害化学试剂和有毒气体。受监测井封闭或半封闭空间特性影响，井内可能积聚如硫化氢、二氧化硫、氨气等对人有毒有害的气体。

      - 废水监测

废水监测过程中的危险源包括有毒气体、溺水、有毒有害化学试剂、生物性危险、高空坠落、爆燃、机械伤害等。废水中含有多种有毒有害气体，对人体呼吸道有较强的刺激性。生活废水与医疗废水中可能含有各种病原体如细菌、病毒、寄生虫等，可能产生生物性伤害。废水处理设施的包括地下层、中间层（或地上多层）和顶层，监测点与水面有较大高度差，有高空坠落的风险。废水中可能含有部分可燃性液体与气体如沼气、汽油、乙醇等，有爆燃的风险。废水处理设施中的泵、破碎机等机械设备，其旋转部件可能对工作人员造成物理伤害。

    - 空气监测

      - 环境空气监测

环境空气监测过程中的危险源包括有毒有害化学试剂、高空坠落、交通风险等。采样过程中使用的吸收液（如含强酸、强碱或挥发性有机物的溶液）具有腐蚀性或毒性；当采样点位设于建筑物顶部、高架平台或海拔较高的山区监测塔时，需警惕因护栏缺失、操作平台老化或恶劣天气（如强风、雨雪）引发的高空坠落风险；大气环境背景监测点通常海拔较高，交通不便，前往过程需注意交通风险。

      - 废气监测

废气监测过程中的危险源包括高空坠落、烫伤、有毒气体、爆炸、恶劣天气等。当监测点位设置在烟囱、排气筒（高度通常10-50米）、建筑物屋顶等高空位置，需攀爬脚手架、梯子或在悬空平台作业，有坠落风险；同时工业生产（如冶金、火力发电、焚烧炉）排放的废气温度可达100℃以上，若采样管道密封不良或设备故障，高温气体泄漏可能直接灼伤操作人员。部分监测仪器（如红外气体分析仪、加热式采样探头）为保证测量精度，需维持高温运行（如120-200℃），接触探头、加热管线等部件易引发烫伤。在有限的空间里，现场存在的有毒、有害、恶臭、可燃性气体具有较大的安全隐患。

    - 噪声监测

噪声监测过程中的危险源包括噪声伤害、交通风险、触电、机械伤害。直接在声源附近（如风机房、施工现场、机场跑道）开展监测，长时间暴露于强噪声环境，会对人体健康造成多方面危害；监测设备（如传声器）靠近高压设备（如变压器）或机械运转部件，存在触电或机械伤害风险。夜间或野外监测（如公路噪声）时，作业人员处于交通要道附近，存在交通事故风险。

    - 振动监测

振动监测过程中的危险源包括噪声伤害与交通风险。振动监测过程中，监测人员长期暴露于低频噪声环境，可能导致人体健康受损；于交通干线周边作业时，高速行驶的列车产生的强气流可能导致人员重心失衡，存在交通事故风险。

    - 土壤监测

土壤监测过程中的危险源包括有毒有害物质暴露、机械伤害、生物危害、高空坠物、坍塌掩埋、交通风险和失联等。农用地土壤监测采样地点远离市区，道路条件差，存在交通风险。在山谷、林地等野外场所进行土壤采样时，存在植物毒性刺激和虫兽袭击风险。缺乏野外工作经验的工作人员可能迷失方向，在部分偏僻地区信号较差，常规通讯设备很难做到及时与外界沟通，存在失联风险。采样工具操作不当，存在机械伤害的风险；建设用地土壤监测过程中，可能吸入粉尘和有毒有害气体;部分建设用地护栏缺失或结构老化，存在高空坠物风险；采样点存在人工回填土、建筑垃圾堆填区时，填土结构松散、颗粒级配不均，存在局部垮塌掩埋风险。

    - 水系沉积物

水系沉积物监测过程中的危险源包括溺水、恶劣天气和生物危害。涉水采样（如浅滩、溪流）时，水底淤泥层承载力不足导致失足陷落，存在溺水风险。沉积物中携带血吸虫尾蚴、钩端螺旋体等病原微生物，存在生物危害风险。

    - 工业固体废物监测

工业固废监测过程中的危险源包括有毒有害物质、机械伤害、爆炸与爆燃、放射性伤害和坍塌掩埋等。固废中可能含有有害化学物质，如重金属（铅、镉、汞等）、有机污染物（多环芳烃、多氯联苯等）、酸碱物质等，这些物质对环境和人体健康构成潜在威胁。某些固废可能具有尖锐边缘、重量大或尺寸大等特点，处理不当可能导致机械伤害。部分固废具有极强的反应性，有爆炸与爆燃的风险。特殊的工业固废内部含有放射性物质，具有潜在的放射性伤害风险。固废堆体（尤其是高聚物、松散颗粒堆积体）可能因堆载过高、雨水渗透或地基沉降发生坍塌，导致人员掩埋或设备损毁。

    - 生物监测

生物监测的危险源包括9.1、9.5、9.6部分所有辨识的类别。

  - 风险评价

DB42/T XXXX.1第10部分的内容适用。推荐使用风险矩阵分析法（参见DB42/T XXXX.1附录 D）进行评价。

  - 控制措施

依据风险矩阵分析法（LS）对监测活动实施系统性风险评估后，若经量化评定的风险等级超出 E/5 级，即判定为不可接受风险水平。根据风险管理相关规范及要求，需立即针对该活动所识别出的危险源，制定并落实相应控制措施，具体措施如下。。

    - 恶劣天气

      - 进行监测活动前，现场现场监测人员必须充分了解当天的气象条件，避免大风、雷电、冰雹等极端天气，在极端天气下应停止所有监测工作。

      - 当室外温度过高时，现场监测人员应尽量避免外出作业。若需紧急监测，现场监测人员应选择在全天气温较低的时段作业。

      - 在户外高温作业时，现场监测人员应配备高温防护装备，并携带消暑饮品，以防中暑和晒伤。

      - 在雨雪天，现场监测人员应避免在露天使用带电设备，并停止所有高空作业。

      - 在雨雪天，现场监测人员必须装备防滑和防寒装备。

      - 遇大雾、强沙尘等低能见度天气，应暂停户外采样作业，若需紧急监测，需配备反光警示灯。

      - 在雷电天气时，禁止在空旷地带、大树下或金属结构附近作业，监测设备需远离导电物体，避免雷击风险。

    - 有毒有害化学试剂

      - 有毒有害化学试剂应使用专用试剂箱运输，箱内需分隔存放，避免强酸、强碱等性质冲突的试剂直接接触。

      - 运输过程中需固定试剂容器，防止倾倒或碰撞，运输车辆应配备灭火器材及泄漏应急处理包（如吸附棉、中和剂）。

      - 操作前需确认试剂 MSDS（化学品安全技术说明书）中的危险性信息，穿戴相应防护装备（如橡胶手套、护目镜等）。

    - 溺水

      - 现场监测人员在水深超过一米的江河或湖库进行水样采集时，必须穿戴救生衣。

      - 现场监测人员在选择船只时，应考虑采样时间和风浪等级，确保船只安全，并配备救生衣及通讯设备。

      - 涉水采样前需探测水深及河床稳定性，若水深超过 1.5 米或存在淤泥层，需使用长柄采样器或无人船采样，避免人员直接下水。

      - 现场监测人员在甲板上作业时，至少需要两人共同操作，并系好安全绳。

      - 现场监测人员在船上作业时，应注意周围的船只，避免因大型船只经过而产生的颠簸，导致人员失足落水。

    - 高空坠落

      - 现场监测人员在两米以上高度位置作业时，应穿戴安全帽与安全带并扣好保险钩，将其系至牢固部分，不得随身携带物品进行攀登。监测现场没有可靠的安全设施应架设安全网。

      - 在高空平台作业，现场监测人员应了解作业平台的高度，平台四周是否有安全围栏、攀登扶梯。在有斜面的建筑结构层面上，现场监测人员应准备防滑措施。

      - 在高空作业时，现场监测人员接听电话期间禁止走动。建议配备对讲机等免手持通讯设备，方便作业过程中的沟通。若必须使用手机，应在作业暂停、身体处于安全固定状态时进行操作，并尽量缩短通话时间。

      - 从事高空作业人员应定期进行身体检查，凡患有严重心脏病、高血压、贫血症等病症的现场监测人员，不得从事高空作业。

      - 现场监测人员如果饮酒或是精神不振时禁止登高作业。

      - 高空作业中监测所用的设备应安放稳固，除确保设备本身放置平稳外，还需使用防滑垫、固定绳索等对设备进行二次固定，防止设备滑动或坠落。现场监测人员传递物件时不能抛掷，应使用绳索、滑轮等工具进行传递。

      - 空气中存在有毒气体或空气中含氧量过低时，现场监测人员应停止高空作业。

    - 交通事故

      - 现场监测人员严禁在工作中酒驾或疲劳驾驶。

      - 在公路、铁路沿线作业时，需设置警示标志（如反光锥、限速牌），并安排专人负责警戒，疏导过往车辆。

      - 夜间作业区域需配备充足照明设备（如 LED 警示灯、反光路锥），监测人员需穿戴高亮度反光背心。

      - 在枯水期进行水面采样时，现场监测人员应请教专业向导，避开易搁浅的河道。

      - 在繁忙航道进行采样时，监测船只应装备信号旗作为警示。

    - 爆炸与爆燃

      - 在可能产生可燃气体的监测区域（如垃圾填埋场、化工厂周边），需提前使用便携式可燃气体检测仪检测浓度，当浓度超过爆炸下限的 10% 时，立即停止作业并撤离人员。

      - 在易燃易爆环境中，禁止使用非防爆型通讯设备（如普通手机），需配备防爆对讲机。

      - 监测前需检查现场是否有明火源，并清除作业区域内的易燃物。

      - 在秋冬季节监测时，现场监测人员应增加空气湿度，以防止静电产生。

    - 烫伤

      - 现场监测人员须戴上耐高温手套，同时避免身体裸露部位直接面对测孔。

      - 现场监测人员应尽量站在测孔的上风向，优先选择负压的管道进行取样。

      - 采样过程中若发生高温气体泄漏，需立即关闭采样阀，使用石棉布或防火毯覆盖泄漏点，待温度降低后再进行处理。

    - 生物伤害

      - 穿戴防护装备前，需检查防护服有无破损、防护口罩气密性是否达标；防护装备穿戴顺序应遵循 “先戴口罩，再穿防护服，最后佩戴防护眼镜”，脱卸时严格执行反向顺序，并避免外层污染面接触皮肤。离开监测现场后，所有一次性防护装备需放入专用医疗废物袋，按感染性废物处理。

      - 高危样品采集前，应使用采样夹、延长杆等辅助工具，避免身体直接接触样品；操作时需保持采样容器低于腰部，防止液体因晃动溢出 。

      - 若样品发生喷溅，应第一时间使用应急洗眼器冲洗面部、眼部，若液体溅到皮肤，需用 75% 酒精或含氯消毒剂擦拭；更换污染衣物后，对暴露部位进行二次消毒。

      - 监测现场需设置明显的 “禁止饮食” 标识牌，划定清洁区与污染区，工作结束后，在清洁区完成防护装备脱卸、手部消毒后，方可进行饮食；所有食品、水杯需密封存放于远离样品的区域，避免交叉污染。

      - 现场监测常用运输车辆需定期清理消毒。现场监测人员在进行可能具有生物危害的样品运输后，应立即进行车辆的清理消毒。

      - 在血吸虫病疫区进行监测时，需穿戴防蚴靴、橡胶手套，作业后及时更换衣物并全身清洗，避免接触疫水。

      - 在野外工作时，现场监测人员应准备驱虫驱蚊相应物品。同时应准备常见药品（止血、消炎、退烧、止泻），携带的药品需放置于防水急救包内，明确标注使用说明。

      - 在蛇类活动季节应穿戴高筒厚皮鞋袜。

    - 毒气与恶臭

      - 有限空间作业需实行 “先通风、再检测、后作业” 原则，作业过程中持续通风，并安排专人在外值守，每 15 分钟通讯确认一次。

      - 开展现场监测活动时，现场监测人员应使用防毒面具。

      - 监测工业废气时，现场监测人员应了解监测因子的特性。

      - 现场监测人员作业地点应处于监测点的上风向。

      - 推荐在可能产生有毒气体的区域安装气体检测仪，以实时监测并自动报警。

      - 若监测过程中气体检测仪报警，现场人员应立即佩戴正压式空气呼吸器，使用通风设备驱散有毒气体，并迅速撤离至安全区域。

    - 机械伤害

      - 现场监测人员应保持头发远离旋转部件并穿着紧身衣物以防被机器部件勾住。

      - 机械设备及其部件和配件在使用、运输、组装和拆卸过程中应进行固定，防止其滑动。

      - 当现场监测人员接触的部件有锋利的边缘和尖锐的角度时，现场监测人员应遵循GB/T 8196，使用专用工具（如防爆铲、夹取器）并佩戴防刺手套、护目镜等防护装备。

    - 噪声伤害

      - 在强噪声环境作业时，需佩戴隔音耳罩（降噪值≥30dB），连续作业时间不得超过2小时，需轮班休息。

      - 现场监测人员应定期进行听力测试与声振评估。

    - 野外失联

      - 现场监测人员在前往野外工前，必须对野外工作区和工作路线进行预设计，提前了解工作路线环境，预判可能存在的危险因素。

      - 野外作业小组需至少 3 人同行，携带足够的食物、饮用水和应急药品，每日定时向安全负责人报告位置及工作进展。

      - 在无手机信号区域，需配备卫星定位仪，每小时记录一次坐标，遇紧急情况通过卫星短信发送求救信号。

    - 辐射伤害

      - 现场监测人员应尽量减少在可能有辐射的环境中的工作时间。

      - 现场监测人员需配备辐射屏障如抗辐射服，并携带辐射计数装置，时刻监测辐射水平。

      - 放射性样品采集需使用远程操作设备（如机械臂），减少人员直接暴露时间，采样后迅速放入铅制容器密封保存。

      - 安全员应提前准备相应抗辐射药剂并对从事辐射监测的工作人员进行定期的个人剂量监测。

    - 高空坠物

      - 所有进入建设用地的监测人员须佩戴符合GB 2811要求的安全帽，并检查帽衬、下颌带的牢固性。

      - 监测人员到达建设用地现场后，需首先观察作业区域上方建筑物、构筑物的结构稳定性，重点检查是否存在护栏锈蚀断裂、混凝土剥落、悬挂物松动等隐患。若发现护栏缺失或结构老化严重，需立即标记危险区域并禁止人员靠近。

      - 对松动的悬挂物，需联系场地管理方提前加固或拆除，无法及时处理时，监测人员需调整采样点位，避免在正下方作业。

    - 坍塌掩埋

      - 在堆填区、基坑边等易坍塌区域作业时，需设置警示隔离带，禁止单人操作，至少2人在场并明确分工。

      - 禁止在堆体底部或边坡底部垂直方向作业，采样点与堆体边缘距离应不小于堆高的1.5倍。

      - 应提前制定逃生路线，遇土体松动、异响等坍塌征兆时，迅速向垂直于边坡的上方撤离。

  - 报告与记录

DB42/T XXXX.1第12部分的内容适用。

  - 标准实施及评价

13.1 结合实际，认真做好标准实施准备，包括标准实施的方案准备、组织准备、知识准备、手段准备和物质条件准备等。

13.2 制订标准实施方案、明确适用对象和场景、提供实施必备条件和保障（组织、制度、资金、人员和设备仪器等）、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

13.3 针对重大决策社会稳定风险评估的单位和执行人员进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

13.4 标准实施主要在服务管理活动中开展。

13.5 标准实施的检查主要是检查标准实施方案的落实情况，需要逐条检查标准实施内容的落实，并记录未实施内容的理由或原因。标准实施检查也要检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况。做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

13.6 对标准实施评价的基本依据是《中华人民共和国标准化法》等。

13.7 在标准实施一定时间后，对照标准实施方案，开展标准实施效果评价分析，总结实施经验成效，梳理存在的薄弱环节，标准实施的评价主要评价标准实施的效果，主要从技术进步、质量水平提高、客户满意度、规范秩序、效率提高、节约费用、节省时间、履行社会责任等方面进行有益性评价，同时还要评价标准实施带来的问题，以便为未来改进提供参考。

13.8 适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

13.9 标准实施信息及意见反馈表相关示例见附录A。

A

- B

（资料性）
湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表如表A.1所示。

- 表A.1湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

| 标准名称及编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体评价 | 适用性 |  | 该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配？ |  | 是 否 |
|  | 协调性 |  | 该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调？ |  | 是 否 |
|  | 执行情况 |  | 标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作？ |  | 是 否 |
| 实施信息 | 标准实施过程中是否存在阻力和障碍？ |  |  |  | 是 否 |
|  | 实施过程中存在的主要问题 |  |  |  |  |
| 修改意见 | 总体意见 |  | 适用 修改 废止 |  |  |
|  | 具体修 改意见 |  | 需修改章节： 具体修改意见： |  |  |
| 反馈渠道 | 标准化行政主管部门 省直行业主管部门 专业标准化技术委员会（工作组） 标准起草组（牵头起草单位） |  |  |  |  |
| 反馈人 | 姓名： 单位： 联系方式： |  |  |  |  |

填表说明：为及时掌握标准实施情况，了解地方标准实施过程中存在的问题，并为标准复审提供科学依据，特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾，有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述，也可另附页。