ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB34

安徽省地方标准

# DB 34/ XXXXX—XXXX

# 城镇低效用地识别技术规程

Technical Guideline of Identification for Low Efficient Urban Construction Land

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

目   次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 识别对象、尺度与方法	1

5 工作准备	2

6 基础调查	3

7 内业判别	3

8 外业确认	5

9 成果输出	6

附录A（资料性）城镇低效用地识别流程图	7

附录B（资料性）城镇建设用地基础调查表	8

附录C（规范性）城镇建设用地效能评价指标	10

参考文献	16

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省国土空间规划研究院提出。

本文件由安徽省自然资源厅归口。

本文件起草单位：安徽省国土空间规划研究院、安徽建筑大学、南京国图信息产业有限公司合肥分公司、安徽尚原空间科技有限公司。

本文件主要起草人：

城镇低效用地识别技术规程

范围

本文件规定了城镇低效用地识别对象、尺度、方法、工作准备、基础调查、内业判别、外业确认、成果输出等。

本文件适用于城镇开发边界内的城镇低效用地识别工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19231  土地基本术语

GB/T 21010 土地利用现状分类

GB/T 50280  城市规划基本术语标准

术语和定义

GB/T 19231、GB/T 21010和GB/T 50280界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 城镇低效用地 low efficient urban construction land

城镇开发边界内已批准为建设用地但未充分利用,或现状存在布局散乱、利用粗放、用途不合理等问题的建设土地。

    - 城镇低效用地识别 identification of low efficient urban construction land

通过对片区尺度效率评估、宗地尺度用地内业判别和外业确认等技术工作，实现城镇低效用地的类型、面积、分布、低效特征识别分析，形成反映城镇低效用地特征及再开发潜力的数据、图件等成果的活动。

识别对象、尺度与方法

识别对象

国土空间总体规划确定的城镇开发边界内存量建设用地，主要包括城镇居住用地、城镇公共管理和公共服务用地、商服用地、工业用地、物流仓储用地等。

识别尺度

片区尺度

以详细规划中的规划单元为基本单元，以其中一个或几个规划单元为识别区域开展用地调查与低效用地识别。

宗地尺度

以国有土地使用权权属界线封闭的地块或集体土地所有权权属界线封闭的地块（仅限于城中村情形）为基本单元开展用地调查与低效用地识别。

片区划定

低效片区划定需要符合下列条件：

a）有一定的聚集度；

b）位置重要，对城镇未来空间格局影响较大；

c）面临的更新再开发需求迫切；

d）宜与详细规划单元边界衔接，不宜跨越区级行政边界。

片区按功能类型划分为以下主要类型：

a）居住片区：以居住区为主导功能的片区；

b）公共设施片区：以非经营性公共管理与公共服务用地为主导功能的片区；

c）商服片区：以商业服务业用地为主导功能的片区；

d）工矿/仓储片区：以工矿用地、仓储用地为主导功能的片区。

技术方法

城镇低效用地识别应采用定性分析与定量评价相结合、总体分析与典型分析相结合、统计分析与空间分析相结合等技术方法。

工作准备

制定工作方案

包括城镇低效用地识别工作的调查内容、对象识别、工作组织、进度安排与预期成果等。

收集基础数据

根据识别工作需要，开展基础调查，收集与识别指标对应的高分遥感影像、土地利用现状数据、城镇地籍专题数据、国土空间规划、用地审批、经济统计数据以及土地出让合同、划拨决定书和规范文件等资料。

制作图表

根据工作需要，以县级行政区为单元，结合国土变更调查数据、地籍图、国土利用现状图、国土空间规划图等，形成工作底图，制作相关工作所需要的表格。

基础调查

主要内容

      - 包括城镇建设用地基本情况调查、规划和土地出让状况调查、利用状况调查以及其他情况调查等，参照附录B。

基本情况调查

基本情况调查，对城镇以及识别片区和宗地的社会条件、经济条件和生态环境开展调查，参照附录B.1，包括区域面积、距离中心城市距离、道路总长度、离公交站距离、常住人口、从业人员、公共服务设施达标率、地区生产总值、固定资产投资、税收、工业增加值、三产增加值、营业收入、公园绿地面积、建成区绿化覆盖率等。

规划和土地出让状况调查

规划和土地出让状况调查，对识别片区和宗地的规划和出让条件进行调查，参照附录B.2，包括主体功能、用地性质、用地等级、规划容积率、规划建筑系数、规划建筑密度、规划绿地率、建筑结构类型、工业用地能耗和亩均税收等。

利用现状调查

利用现状调查，对识别片区和宗地的用地面积、用地性质、土地权属、空闲情况、建筑要素、经营状况、资源环境影响、公共管理和公共服务等配套设施进行调查，参照附录B.3，包括用地面积、用地性质、供地方式、批供地时间、土地权属、土地使用权人、空闲地面积、建成（翻建）年份、建筑结构类型、建筑质量评价等级、建筑层数、建筑面积、闲置层数、闲置面积、产业业态总数、工业总增加值、企业营业额、企业税收、固定资产投资额、综合能耗、年均环境污染投诉次数以及各类服务设施等级、服务半径、服务设施总数。

其他调查

主要包括调查识别区域的产业政策文件、产业生命周期、特殊产业用地标准、建设投产周期、亩均效益评价等影响因素调查。

调查要求

      - 调查应填写调查表格、编绘调查宗地草图和片区草图，现场拍照留证，并收集政策文件、相关规划、城市体检报告、土地出让合同或划拨决定书等相关资料，进行编号，形成基础调查数据库。

内业判别

构建定量评价指标

按照附录C，分类分尺度确定评价指标体系。

根据基础调查数据库，计算获取分类分尺度指标值。

指标标准化

采用极差变换法进行指标标准化，正向指标、负向指标、适度指标（指在某个范围内,指标值的变化对所测量的变量的影响不大或者是适中的指标）分别采用式（1）、式（1）、式（3）：

(1)

(2)

(3)

式中：

——指标原始数值；

——指标原始数值最小值；

——指标原始数值最大值；

——指标最适度值；

——标准化后指标值。

确定指标权重

运用熵权法，采用式（4）、式（5）、式（6），初步确定各指标权重。

wj=gjgj                                 (4)

gj=1−ej                               (5)

ej=-1lnn(nxij×lnnxij）               (6)

式中：

wj   ——指标j熵权；

gi   ——指标j的差异性系数；

ej   ——指标j的熵值；

n   ——识别宗地或片区数。

7.3.2 运用德尔菲法，通过对评价目标、子目标、指标的权重进行多轮专家打分，采用公式（7），确定最终权重。

(7)

式中：

Wi      ——第i 个目标、子目标或指标的权重；

Eij    ——专家j 对于第i 个目标、子目标或指标的打分；

n   ——专家总数。

计算综合效能

按照公式（8），定量识别背景区域、某一片区或宗地的综合效能。

EFi=wj×Xijˊ                   (8)

EFi   ——片区或宗地i的综合效能得分；

Wj    ——片区或宗地i的第j个指标权重值；

Xijˊ      ——片区或宗地i的第j个指标值标准化值。

确定低效临界值

运用德尔菲法，分类分尺度确定综合效能的最小值。

按照公式（9），筛选出综合效能低于临界值的片区和宗地。

Ri=EFiCV                            (9)

式中：

EFi     ——识别宗地或片区i的综合效能值。

CV     ——某类用地片区或宗地低效临界值。

Ri      ——识别片区或宗地i的综合效能系数值。

判别结论。若Ri<1，则内业判别片区或宗地i为低效片区或宗地。

外业确认

外业确认应以内业判别结果为基础，对内业判别结果进行筛查、核实和确定。

采用实地踏勘、专家咨询、座谈交流等方法，对空间现状、经济数据、相关权利人意见进行外业复核，核实用地现状、规划执行、用地效益、权属信息等情况。

低效用地确认应考虑土地供求关系、产业发展周期、低效用地再开发意愿、城市更新规划、棚户区或老旧小区改造计划等客观实际和现实需求。

土地供求关系直接决定低效临界值；产业发展周期、低效用地再开发意愿可作为临界值调整纠偏因素；城市更新规划、棚户区或老旧小区改造计划中拟实施片区和地块应直接认定为低效用地。

对于外业复核与内业判别不一致的，应分析和注明原因。

成果输出

成果包括基础资料汇编、基础调查数据库、图件、数据库、再开发潜力分析报告、再开发建议等。

基础资料汇编包括城镇低效用地识别所需的政策文件资料、调查资料、基础数据资料以及成果分析论证等相关资料。

图件包括土地利用现状图、低效用地分布图（宗地和片区）等。制图图示应符合国土空间规划编制标准的有关要求。

基础数据库包含调查基础数据库、城镇低效用地数据库。

再开发潜力报告应参照DB34/T 3778，计算再开发潜力，给出再开发建议。

附录A

（资料性）

城镇低效用地识别流程图

附录B

（资料性）

城镇建设用地基础调查表

B.1基本情况调查

- 表B.1基本情况调查指标体系

| 调查项 | 指标项 | 指标名称 | 调查尺度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会条件 | 区位 | 区域面积 | 城镇、片区 |
|  |  | 离中心城市距离 | 片区 |
|  |  | 道路总长度 | 城镇、片区 |
|  |  | 离公交站点距离 | 宗地 |
|  | 人口 | 常住人口 | 城镇、片区、宗地 |
|  |  | 从业人员 | 片区、宗地 |
|  | 公服 | 公服设施综合达标率 | 城镇、片区 |
| 经济条件 | 经济 | 地区生产总值 | 城镇、片区 |
|  |  | 固定资产投资 | 城镇、片区、宗地 |
|  |  | 税收 | 城镇、片区、宗地 |
|  |  | 工业增加值 | 城镇、片区、宗地 |
|  |  | 三产增加值 | 城镇、片区 |
|  |  | 营业收入 | 宗地 |
| 生态环境 | 生态环境 | 公园绿地总面积 | 城镇、片区 |
|  |  | 建成区绿化覆盖率 | 城镇、片区 |
| 注：1.道路总长度是指区域所有道路的中心线长度总和，包括主干路、次干路、支路等各类城市道路，但不包括非公共道路（如小区内部道路、单位专用道等），宜使用遥感影像进行空间分析。 2.离公交站点距离是指从某一特定位置（如住宅、商业设施、公共建筑等）到最近公交站点的空间直线距离或实际步行距离，用于评估公交服务的可达性。 |  |  |  |

B.2规划和土地出让状况调查

- 表B.2  规划和土地出让状况调查指标体系

| 指标项 | 指标名称 | 调查尺度 |
| --- | --- | --- |
| 主体功能 | 主体功能 | 片区 |
| 用地性质 | 用地性质 | 宗地 |
| 用地等级 | 规划用地等级 | 宗地 |
| 开发强度 | 规划容积率 | 宗地 |
|  | 规划建筑系数 | 宗地 |
|  | 规划建筑密度 | 宗地 |
|  | 规划绿地率 | 宗地 |
| 建设要求 | 建筑结构类型 | 宗地 |
| 工业项目资源环境监管要求 | 单位工业增加值能耗 | 宗地 |
| 工业项目投入产出监管要求 | 亩均税收 | 宗地 |
| 注：用地性质划分依据《自然资源部关于印发〈国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南〉的通知》（自然资发〔2023〕234号）执行。 |  |  |

B.3利用现状调查

- 表B.3 城镇建设用地利用状况调查指标体系

| 调查项 | 指标项 | 指标名称 | 调查尺度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地面积 | 用地面积 | 用地面积 | 宗地 |
| 用地性质 | 现状用地性质 | 用地性质 | 宗地 |
| 土地权属 | 国有土地使用权 | 供地方式 | 宗地 |
|  |  | 批供地时间 | 宗地 |
|  |  | 土地权属 | 宗地 |
|  |  | 土地使用权人 | 宗地 |
| 空闲情况 | 空闲面积 | 空闲地面积 | 宗地 |
| 建筑要素 | 建筑年代 | 建成（翻建）年份 | 宗地 |
|  | 建筑结构 | 建筑结构类型 | 宗地 |
|  | 建筑质量 | 建筑质量评价 | 宗地 |
|  | 建筑容量 | 建筑层数 | 宗地 |
|  |  | 建筑面积 | 宗地 |
|  |  | 闲置层数 | 宗地 |
|  |  | 闲置面积 | 宗地 |
| 经营状况 | 产业业态 | 产业业态总数 | 城镇、片区 |
|  | 企业效益 | 工业增加值 | 宗地 |
|  |  | 企业营业额 | 宗地 |
|  |  | 企业税收 | 宗地 |
|  | 投资额 | 固定资产投资额 | 宗地 |
| 资源环境影响 | 能耗 | 综合能耗 | 宗地 |
|  | 生态环境 | 年均环境污染投诉次数 | 宗地 |
| 公管公服用地等配套设施 | 机关团体、养老、教育、医疗等分类设施 | 服务设施等级 | 宗地 |
|  |  | 服务半径 | 宗地 |
|  |  | 服务设施总数 | 城镇、片区、宗地 |
| 注：1.闲置土地是指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地。 2.空闲地是指已动工开发建设，但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地。 3.公管公服用地等配套设施分类调查填表。 |  |  |  |

附录C

（规范性）

城镇建设用地效能评价指标

    - C.1居住用地

C.1.1片区尺度

- 表C.1　城镇低效居住用地片区尺度识别指标

| 效能类型 | 识别指标 | 指标含义 | 指标具体表征 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效能 | 人口密度（人/km²） | 常住人口占用地面积比例 | 显著高于或低于标准值（或背景区域平均值） | 《城市居住区规划设计标准》 |
|  | 人均道路面积（m²/人） | 道路面积/常住人口 | 显著高于或低于标准值（或背景区域平均值） | 《城市居住区规划设计标准》 |
|  | 道路网密度（km/km²） | 道路网的总里程与该区域面积的比值 | 显著高于或低于标准值（或背景区域平均值） | 《城市居住区规划设计标准》等 |
| 经济效能 | 地均二、三产业增加值（万元/km²） | 每平方公里土地的二、三产业增加值 | 显著低于背景区域平均值 | —— |
|  | 地均固定资产投资（万元//km²） | 每平方公里固定资产投资 | 显著低于背景区域平均值 | —— |
| 生态效能 | 人均公园绿地面积（m²/人） | 公园绿地面积的人均占有量 | 显著高于或低于标准值（或背景区域平均值） | 《城市居住区规划设计标准》等 |
|  | 建成区绿化覆盖率（%） | 城市建成区内各绿化用地总面积占城市建成区总面积的比例 | 城市建成区绿地率的标准是≥40%，城市各城区最低值不低于25% | 《城市居住区规划设计标准》等 |

C.1.2宗地尺度

- 表C.2　城镇低效居住用地宗地尺度识别指标

| 效能类型 | 识别指标 | 指标含义 | 指标具体表征 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空间品质 | 容积率 | 总建筑面积占用地面积比例 | 小于1或不满足规划要求 | 《城市居住区规划设计标准》，单元详细规划等。 |
|  | 建筑密度 | 地上建筑面积占用地总面积的比例 | 小于20%或不满足规划要求 | 《城市居住区规划设计标准》，单元详细规划等。 |
|  | 消防安全 | 满足居住建筑消防安全标准 | 消防安全等级评估为V级 | 相关消费安全标准规范 |
|  | 建筑品质 | 居住用地危旧住宅楼栋占比 | 高于临界值 | 居住安全 |
| 居住环境 | 公园绿地覆盖率 | 公园绿地覆盖程度 | 居住用地1公里范围内无公园绿地 | 《社区生活圈规划技术指南》15分钟社区生活圈（1公里范围内）。 |
|  | 人居环境改善 | 绿化覆盖率 | 新建居住区绿地率（绿化面积与规划用地面积之比）‌低于30%‌，旧区改造项目低于25% | 《社区生活圈规划技术指南》《城市居住区规划设计标准》。 |
| 公共服务 | 服务品质 | 居住用地低端生活服务业态比重 | 社区生活圈范围内无学校/医院/商业点 | 《社区生活圈规划技术指南》15分钟社区生活圈（1公里范围内）。 |
| 注：1.满足以下情形之一即为危旧楼栋：建成于20年前且近10年无明显修缮史的住宅楼栋；或属于简易结构的住宅楼栋；或属于砖木结构或砖结构或砖混结构且近10年无明显修缮史的住宅楼栋；房屋质量总体较差，且部分房屋依据《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）评定为C或D级的。 |  |  |  |  |

    - C.2公共管理和公共服务用地

C.2.1片区尺度

- 表C.3　城镇低效公共管理和公共服务用地片区尺度识别指标

| 效能类型 | 识别指标 | 指标含义 | 指标具体表征 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效能 | 服务半径（m） | 居民到达居住区级公共服务设施的步行距离 | 未达到社区生活圈相关要求 | 《社区生活圈规划技术指南》 |
|  | 平均用地面积（m2） | 同类服务设施用地面积的平均数 | 未达到标准要求 | 相关建设标准 |
|  | 平均建筑面积（m2） | 同类服务设施建筑面积的平均数 | 未达到标准要求 | 相关建设标准 |
|  | 交通区位 | 对外交通联系程度 | 未达到标准要求 | 《社区生活圈规划技术指南》 |
|  | 设施使用率 | 使用公共服务的人数占可使用公共服务的总人数的比例 | 低于背景区域平均水平或临界值 | —— |
|  | 数字资源访问量 | 数字资源的年访问总量 | 低于背景区域平均水平或临界值 | —— |
| 经济效能 | 运营成本效率 | 设施维护成本与服务产出的比，例如人均教育投入 | 高于背景区域平均水平或临界值 | —— |
|  | 规划符合性 | 是否符合相关规划 | 不符合规划 | 详细规划或土地划拨决定书 |
|  | 建筑空置率 | 空置建筑面积占建筑总面积的比例 | 高于背景区域平均水平或临界值 | —— |
|  | 地下空间利用率 | 地下建筑面积占地上建筑面积的比例 | 低于背景区域平均水平或临界值 | —— |
|  | 建筑品质 | 危旧楼栋用地面积占建筑占地面积的比例 | 高于临界值 | —— |
| 生态效益 | 建筑综合能耗强度 | 单位建筑面积上消耗的能源总量，包括电、水、天然气等能源形式 | 高于背景区域平均水平 | —— |

C.2.2宗地尺度

- 表C.4　城镇低效公共管理和公共服务用地宗地尺度识别指标

| 效能类型 | 识别指标 | 指标含义 | 指标具体表征 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地效能 | 容积率 | 总建筑面积占用地面积比例 | 不符合各相关建设标准和规划要求 | 相关用地标准和建设标准，单元详细规划等。 |
|  | 建筑密度 | 地上建筑面积占用地总面积的比例 | 不符合各相关建设标准和规划要求 | 相关用地标准和建设标准，单元详细规划等。 |
| 空间效能 | 建筑空置率 | 空置建筑面积占建筑总面积的比例 | 高于背景区域平均水平或临界值 | —— |
|  | 地下空间利用率 | 地下建筑面积占地上建筑面积的比例 | 低于背景区域平均水平或临界值 | —— |
|  | 消防安全 | 满足公共管理和公共服务建筑消防安全标准 | 消防安全等级评估为V级 | 相关消费安全标准规范 |
|  | 建筑品质 | 危旧住宅楼栋占比 | 危旧楼栋占比达到临界值 | 生命安全 |
| 交通效能 | 交通区位 | 对外交通联系程度 | 居住用地500米范围内无公交站点 | 《社区生活圈规划技术指南》10分钟社区生活圈（500米范围内）。 |

    - C.3 商服用地

C.3.1 片区尺度

- 表C.5　城镇低效商服用地片区尺度识别指标

| 效能类型 | 识别指标 | 指标含义 | 指标具体表征 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效能 | 服务半径（m） | 居民到达商服设施的步行距离 | 未达到社区生活圈相关要求 | 《社区生活圈规划技术指南》 |
|  | 交通便利度 | 对外交通联系程度 | 未达到标准要求 | 《社区生活圈规划技术指南》 |
| 经济效能 | 规划符合性 | 是否符合相关规划 | 不符合规划 | 详细规划或土地划拨决定书 |
|  | 建筑空置率 | 空置建筑面积占建筑总面积的比例 | 高于背景区域平均水平或临界值 | —— |
|  | 地下空间利用率 | 地下建筑面积占地上建筑面积的比例 | 低于背景区域平均水平或临界值 | —— |
|  | 建筑品质 | 危旧楼用地占总建筑面积比例 | 50%以上 | —— |
| 生态效益 | 建筑综合能耗强度 | 单位建筑面积上消耗的能源总量，包括电、水、天然气等能源形式 | 高于区域平均水平 | —— |

C.3.2宗地尺度

- 表C.6　城镇低效商服用地宗地尺度识别指标

| 效能类型 | 识别指标 | 指标含义 | 指标具体表征 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效能 | 配套服务多样性 | 环卫、消防、安保、停车等公共服务设施建筑面积占商服用地建筑总面积的比例 | 环卫、消防、安保、停车等公共服务设施建筑面积占商服用地建筑总面积的比重低于识别区域商服用地平均比重 | —— |
|  | 文脉匹配度 | 是否符合地方文脉 | 土地用途为商住，文旅用地社会效益低于区域同类型用地效益 | —— |
| 经济效能 | 容积率 | 总建筑面积占用地面积比例 | 低于详细规划或者建设标准 | 详细规划或者建设标准 |
|  | 商服用地空间空闲率 | 空闲用地面积占总用地面积的比例 | 低于背景区域平均水平或临界值 | —— |
|  | 消防安全 | 满足商服建筑消防安全标准 | 消防安全等级评估为V级 | 相关消费安全标准规范 |
|  | 建筑品质 | 危旧楼栋用地面积占建筑占地面积的比例 | 高于临界值 | —— |
|  | 产出效益 | 地均营业额 | 低于识别区域商服用地地均营业额平均值 | —— |
| 生态效益 | 生态环境保护低效 | 无防护措施排污点（源）个数 | 商服用地内存在废水、污水、废气、废渣、废品、垃圾堆放等有害于生态环境保护的固定点（源）且无任何处理设施 | —— |

    - C.4工业用地和物流仓储用地

C.4.1片区尺度

表C.7　城镇低效工业用地和物流仓储用地片区尺度识别指标

| 效能类型 | 识别指标 | 指标含义 | 指标具体表征 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效能 | 区域更新 | 即将实施城市更新等更新改造规划计划 | 纳入城市更新等规划计划 | 国土空间规划、城市更新规划等 |
|  | 用途变更 | 产业调整 | 规划为“退二进三”的产业用地 | 国土空间规划和产业发展规划 |
| 经济效能 | 土地建成率 | 实际建成面积占区域出让土地面积 | 显著低于区域均值或临界值 | —— |
|  | 综合容积率 | 片区总建筑面积占总用地面积的比例 | 低于规划和供地要求 | 详细规划、双合同管理要求等 |
|  | 建筑密度 | 建筑基底面积占用地面积的比例 | 低于规划和供地要求 | 详细规划 |
|  | 建筑闲置率 | 空闲建筑面积占总建筑面积的比例 | 闲置率高于区域均值或临界值 | 详细规划、双合同管理要求等 |
|  | 固定资产投资强度（万元/亩） | 片区工业用地固定资产投资占用地面积的比例 | 显著低于规划和供地要求 | 详细规划、双合同管理要求等 |
|  | 亩均税收（万元/亩） | 片区实缴税收额占用地面积的比例 | 低于区域平均值或者临界值 | 双合同管理等要求 |
| 生态效益 | 单位产值综合能耗（吨标准煤/万元） | 综合能源消费量占工业总产值的比例 | 显著高于行业均值或临界值 | 节能标准或相关要求 |
|  | 环境满意度 | 片区企业环境污染投诉次数 | 显著高于同类片区 | 生态环境相关要求 |

C.4.2宗地尺度

表C.8　城镇低效工业用地和物流仓储用地宗地尺度识别指标

| 效能类型 | 识别指标 | 指标含义 | 指标具体表征 | 判断依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发展效能 | 产业调整 | 退二进三 | 规划为“退二进三”的产业用地 | 国土空间规划和产业发展规划 |
|  | 产业落后 | 禁止、淘汰类产业 | 确定为国家产业规定中等禁止、淘汰类产业 | 产业准入目录等 |
|  | 拉动就业 | 从业人员数 | 显著低于同行业就业水平 | 同行业平均就业人员 |
| 经济效能 | 容积率 | 总建筑面积占用地面积比例 | 低于规划和供地要求 | 详细规划、双合同管理要求等 |
|  | 建筑密度 | 地上建筑面积占用地总面积的比例 | 低于规划和供地要求 | 详细规划 |
|  | 固定资产投资强度（万元/亩） | 单位用地固定资产总额 | 显著低于规划和供地要求 | 详细规划、双合同管理要求等 |
|  | 企业营业情况 | 企业开工生产时间比例 | 显著低于行业平均水平 | —— |
|  | 亩均税收（万元/亩） | 土地的实缴税收与土地面积的比例 | 亩均效益评价C或D类企业 | 亩均效益评价结果 |
|  | 交通便捷度 | 对外交通联系程度 | 1000米范围内无交通干道或高速路出入口或铁路站场。 | 物流仓储用地是否临近交通枢纽 |
| 生态效益 | 单位产值综合能耗（吨标准煤/万元） | 综合能源消费量占工业总产值的比例 | 显著高于行业均值或临界值 | 节能标准或相关要求 |
|  | 安全环保 | 行业强制性安全和环保要求 | 不符合安全生产和环保要求的用地 | 产业准入目录等 |
|  | 环境满意度 | 企业环境污染投诉次数 | 显著高于区域同类型企业 | —— |

参考文献

[1]GB50180-2018  城市居住区规划设计标准

[2]TD/T 1055-2019  第三次全国国土调查技术规程

[3]TD/T 1062-202  社区生活圈规划技术指南

[4]TD/T 1063-2021 国土空间规划城市体检评估规程

[5]DB 43/T 2558-2023 城镇低效用地识别技术指南

[6]DB43T 3069-2024  城镇开发边界内详细规划编制技术指南

[7]2023年11月22日《自然资源部关于印发〈国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南〉的通知》（自然资发〔2023〕234号）