| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 16 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T 2024—XXXX

松材线虫病注药防治技术规程

Technical Regulation for the Trunk Injection Control of Pine Wilt Disease

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由安徽省林业科学研究院提出。

本标准由安徽省林业局提出并归口。

本标准起草单位：安徽省林业科学研究院、安徽森科生物科技有限公司。

本标准主要起草人：尹华阳、郭婉琳、汪青桐、李晓娟、刘洪剑、顾玉霞、方建民、董广平、张延高、周孟豪、朱昌宇、张雷。

松材线虫病注药防治技术规程

范围

本标准规定了松材线虫病注药防治技术的术语和定义、适用树干注药的器械和耗材以及作业规范和质量评价方法。

本标准适用于全省范围内的以防治松材线虫病为目的的松树注药作业。

本标准规定的技术方法可供省外相关作业参考。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23476-2009 松材线虫病检疫技术规程

GB/T 28126-2011 吡虫啉原药

GB/T 35342-2017 松材线虫分子检测鉴定技术规程

GB/T 19336-2017 阿维菌素原药

GB/T 20693-2020 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药

NY/T 1276—2007 农药安全使用规范 总则

DB3710/T 178-2022 松材线虫病防治技术规范

DB3502/T 174-2025 松材线虫病防治技术规程 树干注药法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

打孔注药（Trunk Injection）

通过在树干上打孔，并利用专用器械将内吸性药剂注入木质部，让药剂在树体内传导和扩散的施药方法，包括自流式注药和加压注药。

自流式注药（Gravity Trunk Injection）

利用重力势能差，驱动药液自动流入树木木质部的药液输送方式。

加压注药（Pressure Trunk Injection）

利用加压器械驱动药液流入树木木质部的药液输送方式。

堵孔塞（Hole plug）

指用于自流式注药后堵塞打孔口的专用环保耗材。

注干塞（Injection Plug）

指用于加压注药树干打孔后堵孔密封的环保耗材，具有密封性能和单向阀结构，插入松树注孔后，为注药设备提供单向药液输入通道，加速药液进入树体。‌

作业要求

注药时间及环境

根据注药方式以及作业地区气候不同，作业时间存在差异。自流式注药作业时间选择在11月份至次年3月份，作业气温低于10℃。加压式注药可常年作业，作业气温范围为-5℃～38℃。打孔注药作业均应选择在无雨、无雪、无大雾、无6级以上大风以及其他恶劣天气的白天进行。

注药对象

注药对象主要为规划作业区域内胸径大于10cm的松树。对于具有特殊保护需求的松树若不满足前述要求可在进行技术评估后，根据实际需要确定是否实施注药。对拟进行打孔注药松树的胸径、生长情况、地理位置等情况进行测量并记录在册（参照附录A表A.1）。

药剂及其剂量

应选择低毒、高效、渗透性较好的药剂进行注射，以《NY/T 1276—2007 农药安全使用规范 总则》为指导进行科学用药。针对松材线虫防治的药剂有效成分可选择甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、甲维·吡虫啉、苦参碱等，剂型可选择水乳剂、可溶液剂、悬浮剂、微乳剂、乳油等。根据松树胸径以及药剂种类和含量确定药剂用量。具体使用剂量应按照登记批准的农药标签说明执行，无标签说明的可参考附录B的表B.1。

注药方法

本文件列出两种打孔注药方法要求。

自流式注药

工具

使用电钻进行树干打孔。根据药瓶注药管外径选择合适钻头（如直径5 mm～8 mm）。

打孔数量和位置

根据松树胸径和按照药剂产品说明确定打孔数量，胸径10cm～20cm打1个孔；胸径20cm～30cm打2个孔；胸径30cm～40cm打3个孔；胸径40cm～50cm打4个孔；胸径50cm以上每增加10cm增加打1个孔。打孔位置宜选在距离地面30cm～80cm处，孔间距离需大于20cm，各孔的位置应尽可能均匀分布在树干一周，且不在同一水平面上。

打孔方法

打孔前清理打孔点周围的粗糙外表皮，以确保药瓶注药管能有效插入，钻头角度与水平面夹角为30°～45°，斜向下钻入4cm～8cm，适当清理孔内木屑。打孔位置应避开死节、病虫害或木质部损伤部位。

插瓶注药

打开注药管前端注入口，将注药管完全插入树体孔洞中，轻敲瓶底或拧动瓶身使注药管紧密贴合孔洞，用打孔针在药瓶瓶底上缘扎透气孔。

拔瓶封孔

根据药剂种类确定拔瓶时间。拔瓶前需观察瓶内残余药液量，判断药液是否顺利进入树体。确定药液充分注入后，缓慢拔出药瓶置于回收袋中，集中送至有资质的回收单位或按危险废弃物进行无害化处理。拔瓶后应使用合适的堵孔塞封闭注孔，防止病虫侵害。

加压注药

工具

使用电钻进行树干打孔。根据注干塞规格选择相应直径的钻头（如直径5 mm～8 mm）。

打孔方法

打孔数量同4.4.1.2。打孔前清理打孔点周围的粗糙外表皮，钻头垂直于树体，钻入木质部约2cm～5cm深，清理孔内木屑。

塞孔方法

将与注孔大小适配的注干塞插入，用锤子将注干塞楔入松树树体内，注干塞外缘应紧密贴合木质部表面，略进入边材，确保密封。

注药设备

注药选用手压式连续注射器或具备压缩空气瓶的自动压力注射器。

注药流程

注射前药液应混合均匀，将注射器针头插入树体注干塞单向阀中，匀速将药液注入树体，达到注药体积后静置5～10秒，拔出注射器针头，完成注药操作。

悬挂标识与记录

施工前，在注药区张贴告示牌。施工时，对打孔注药树木悬挂标识牌，明确注药日期、药剂类型和用量、注药人员（单位）等信息，以提醒他人注意安全和防护。标识牌应当明显可见，易于识别。同时完成打孔注药资料档案（参照附录A附表A.1）。

质量控制

为确保药液浓度和药剂量的准确性和一致性，作业前应对药液进行充分混合，确保药剂混合均匀，避免药剂沉淀。在完成打孔注药后，要及时观察注药孔处漏药情况，如注孔处药液明显流失，应视为严重漏药，需重新注药。

效果评价

总则

效果评价旨在检测打孔注药措施在松树体内药剂的分布与持效情况，以及对松材线虫病的实际预防效果，为优化防治策略和评价项目成效提供依据。评价工作应由具备相应资质和能力的专业技术人员或机构承担。注药防治作业是否需要效果评价可根据实际需要选择。

药剂残留检测

通过检测松树体内药剂有效成分的残留量、分布情况及维持有效浓度的时间，评价药剂吸收、传导及持效性能。

抽样

在注药后不同时间点进行抽样。例如：注药后1个月～3个月取样评估药剂是否有效吸收并初步分布至树体；注药后1年及以后取样评估药剂的持效期，通常至少每年检测一次，直至低于目标浓度。取样方法为：在实施注药的林分内，采用随机抽样或分层随机抽样的方法选择样木。具体数量可根据林分面积、树木分布均匀度、检测成本等因素确定，但需确保统计学意义。

样品采集

为全面评估药剂分布，应分别采集树干木质部样品和树冠枝条（或松针）样品。树干木质部样品应在距离地面1.3m胸高处，使用消毒的树木生长锥钻取木芯，深度应至少覆盖边材主要部分，且避开原打孔位置10cm以上。树冠样品应在树冠上、中、下不同层次和方位，采集当年生或1～2年生健康枝条（或松针）并混合均匀。采集的样品应及时装入洁净的样品袋中，内外标签清晰注明样本编号、取样部位、取样日期、取样人、地点等信息。样品运输及保存应保持-20℃以下低温、避光，防止降解或污染，并尽早进行检测。

分析方法

检测指标为所注射药剂的有效成分含量。检测可采用的分析方法包括：高效液相色谱法（HPLC）、气相色谱-质谱联用法（GC-MS）、液相色谱-质谱联用法（LC-MS/MS）等。可参考《GB/T 20693-2020 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药》《GB/T 19336-2017 阿维菌素原药》《GB 28126-2011 吡虫啉原药》等标准中提供的分析原理，但需针对样品进行调整和验证。

结果判定

将检测得到的药剂有效成分浓度，与松材线虫有效控制浓度（如半数致死浓度LC50、90%致死浓度LC90或抑制浓度）进行比较，评估药剂在树体内是否达到并维持有效防治水平。

防治效果调查

通过定期调查注药松树的健康状况和松材线虫病的发生情况，评价注药措施的效果。

调查频率

注药后第一年进行调查，后续根据药剂持效期和疫情动态，宜每年或每两年进行一次跟踪调查。

样地设置

对所有经过注药处理的松树进行全面调查，或在注药区域内设置固定标准地进行样地调查。若条件允许，应在同类立地条件下设置未经注药处理的对照区或对照样地，以便更准确地计算防治效果。若无对照区，可参考疫情专项普查结果中注药区域历史发病情况评价防治效果。

调查方法

采用踏查或遥感等方式，对区域内松树枯死、松针变色等异常情况进行调查。对疑似感病濒死或枯死树，采集样品进行鉴定。具体调查和鉴定方法参考《GB/T 23476-2009 松材线虫病检疫技术规程》《GB/T 35342-2017 松材线虫分子检测鉴定技术规程》。

防治效果计算

a) 发病率计算：

发病率(%)=发病株数调查总株数×100

b) 防治效果计算（适用于有对照区的情况）：

防治效果%=对照区发病率-注药区发病率对照区发病率×100

若对照区发病率为零，则防治效果无法按此公式计算，应结合注药区历史发病情况进行评价。

c) 若无对照区，可通过与疫情专项普查结果中注药区域历史平均发病率比较，评估防治效果。

数据记录与分析

药剂残留检测和防治效果调查结果，均应按照附录A表A.2（药剂残留检测结果汇总表）和A.3（防治效果调查结果汇总表）的要求详细记录，汇总形成评价报告。

安全注意事项

打孔注药过程中应当严格遵守安全注意事项，包括但不限于佩戴防护用品、禁止吸烟和使用明火、保证作业区域环境卫生、防止药液直接接触皮肤和眼睛、防止药液泄漏等。注药人员应经过专业的操作培训，掌握正确的操作方法、药剂知识及紧急情况下的应急处置措施。如发现药液泄漏、设备故障、人员受伤等突发情况，应立即停止操作，并采取相应措施。宜为注药人员购买人身意外伤害保险。

（规范性附录）

表A.1 打孔注药作业记录表

作业地点：             作业时间：             作业人员：

| 树木编号 | 树种 | 胸径 （cm） | 注药前生长情况 | 药剂名称 | 打孔数量 （个） | 注药体积 （mL） | 注药方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.2 药剂残留检测结果汇总表

| 抽样区域 |  |  | 抽样时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测时间 |  |  | 检测人员 |  |
| 抽样树木编号 | 木质部药剂残留量 | 能否达到松材线虫有效控制浓度 | 枝条药剂残留量 | 能否达到松材线虫有效控制浓度 |

表A.3 防治效果调查结果汇总表

| 防治效果调查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查区域 |  |  | 调查人员 |  | 调查时间 |  |  |
| 作业区调查株数 |  | 发病株数 |  | 发病率 （%） |  | 防治效果 （%） |  |
| 对照区调查株数 |  | 发病株数 |  | 发病率 （%） |  |  |  |

（资料性附录）

表B.1 药品名称及用量

| 药品名称 （有效成分、含量、剂型） | 胸径（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | >50a (5cm) |
| 2% 甲维盐·阿维菌素可溶液剂 | 25ml | 50ml | 50ml | 75ml | 100ml | 125ml | 150ml | 200ml | +50ml |
| 0.3% 苦参碱可溶液剂 | 50ml | 80ml | 110ml | 150ml | 180ml | 210ml | 250ml | 300ml | +50ml |
| 1% 甲维盐微乳剂 | 25ml | 50ml | 75ml | 100ml | 125ml | 150ml | 200ml | 250ml | +50ml |
| 2% 甲维盐微乳剂 | 25ml | 25ml | 50ml | 50ml | 75ml | 75ml | 100ml | 125ml | +25ml |
| 3.2% 阿维菌素乳油 | 90ml | 120ml | 180ml | 240ml | 360ml | 480ml | 540ml | 600ml | +60ml |
| 5% 阿维菌素乳油 | 30ml | 40ml | 50ml | 60ml | 70ml | 80ml | 90ml | 100ml | +10ml |
| 10% 甲维·吡虫啉可溶液剂 | 40ml | 40ml | 60ml | 80ml | 100ml | 120ml | 120ml | 160ml | +40ml |
| 1% 阿维菌素微囊悬浮剂 | 25ml | 25ml | 50ml | 50ml | 50ml | 75ml | 75ml | 100ml | +25ml |
| a表示胸径大于50cm时，每增加5cm胸径，相应药剂的建议注药体积增加的量值，并以此类推。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |