ICS03.080.10

CCSA00

34

安徽省地方标准

DB34/TXXXX—XXXX

保健食品生产许可现场评审规范

Specification for on-site review ofproduction license health food

征求意见稿

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省市场监督管理局提出。

本文件由安徽省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：安徽省食品药品检验研究院等。

本文件主要起草人：暂略。

保健食品生产许可现场评审规范

范围

本文件确立了保健食品生产许可现场评审的基本要求，并规定了保健食品生产许可现场评审流程和要求。

本文件适用于安徽省行政区域内保健食品生产许可现场评审工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB17405-1998《保健食品良好生产规范》

GB50073-2013《洁净厂房设计规范》

GB14881-2013《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》

GB26687-2011《食品安全国家标准复配食品添加剂通则》

《保健食品生产许可审查细则》

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1保健食品

声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、 矿物质为目的的食品。 即适用于特定人群食用, 具有调节机体功能, 不以治疗疾病为目的, 并且对人体不产生任何急性、 亚急性或慢性危害的食品。

3.2

评审机构

经省级市场监督管理部门授权委托，或通过政府采购服务的方式并经省级市场监督管理部门授权确定的，具有组织开展保健食品生产许可技术评审服务能力并从事相关工作能力。

- 4  基本要求

4.1 评审应坚持客观、公正、依法、独立的原则。

4.2 评审应在评审类别范围内开展评审工作。

4.3评审组应使用省市场监督管理部门统一使用的评审许可系统中的评审核查模块（以下简称“ZAPP”）。

4.4评审组应在规定的期限内开展现场评审工作。

4.5现场评审工作应当在1至2天内完成。

4.6评审组对企业现场评审结果负责，并实行评审组长负责制。

4.7评审现场应张贴公示。

4.8评审员应签订承诺书。

4.9评审组应遵守保密要求，不得泄露评审过程中知晓的国家秘密、商业秘密和个人隐私。

4.10评审员应当遵循回避原则，不得对以下申请单位进行审查。

a)就职过（含现就职）的单位，

b)提供过咨询服务的单位，

c)与申请单位相关负责人存在近亲属关系的单位。

d)与申请单位有利益关系，可能影响公正评审的单位。

e)其他可能影响公正评审的。

4.11现场评审内容包括企业申请材料的一致性、企业申请领证的基本条件。

4.12现场评审工作结束，评审组应向评审机构提交现场评审报告、评审记录及其相关见证材料，并对其真实性负责。

4.13企业对评审工作有异议时，可书面向评审机构或省级市场监督管理部门提出质疑。评审机构或省级市场监督管理部门接到质疑后应当予以调查处理，并将调查结果告知评审企业。评审机构调查处理的，应将调查处理结果报省级市场监督管理部门。

- 5   工作流程

保健食品现场审查流程见附录A

- 审查分工

6.1 评审组长接到评审任务通知，应与评审企业及其他评审员确认具体现场评审日期，使用ZAPP“分配任务”模块进行分工。

评审组长应根据评审员年龄、健康和专业特点开展审查分工，并与组员沟通和确认。评审组应本着“客观、公平、公正、公开”的原则进行审查

a）评审组长负责组织对保健食品生产企业提交的申请材料进行审查，了解保健食品生产企业总体运行情况，对企业的工作类型、业务领域、能力范围、资源配置以及管理体系运行情况等进行初步评价：

b) 评审组长应与保健品生产企业通确认评审所需的设施设备与环境，验证是否具备评审的条件；

c) 评审组长应对评审员的任务、时间、评审要点、工作纪律进行明确。

d) 评审组长负责全面工作，评审员应服从组长安排，履行各自职责。

- 6.2现场评审活动应遵循“组长负责制”，评审组长对于产品执行国家产业政策证明件、关键岗位人员能力、技术文件的正确性和完整性、生产和检验设备的完好性等应全面正确掌握外，各评审员之间应相互帮助、相互补台。对于其他评审员没有发现的系统性、区域性或者性质严重问题的，应做到提醒义务；对于设备配备、单项核查结论等无法明确的，应主动与评审组其他成员及时沟通，统一尺度，确保现场评审的客观公正性。

- 签到

7.1评审组到达评审现场，应即时进行签到，拍照。拍照内容包含评审组员及企业负责人、观察员企业名称的合影，并即时上传到ZAPP。

7.2评审组应在企业显著位置张贴“公示”（见附录B），并上传到ZAPP

- 8    首次会议

8.1.参加会议人员包括评审员、观察员（如有）、企业代表（企业主要负责人、质量安全总监、生产负责人）等。

8.2全体参会人员在首次会议签到表（见附录C）上签到。

8.3评审组长主持首次会议，会议议题包括但不限于：

介绍陪审员宣布评审组成员分工；

宣读评审通知并说明评审的目的、依据、范围、原则，明确评审将涉及的部门、人员；

确定评审日程表：

强调公正客观原则，并向企业做出保密的承诺：

确定企业需要审查组回避的事项

告知企业应给予必要的配合并请企业配备陪同人员，

听取企业汇报。

8.4评审员签订“承诺书”（见附录D），评审组长负责宣读其内容。签字的“承诺书”应上传到ZAPP。

8.5首次会议现场照片和签到表，应即时上传到ZAPP。

- 9   现场核查

9.1评审员依据生产许可证核发法定条件，对企业申请材料一致性以及规定的相关材料进行技术核查。

9.2评审员依据《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》、《GB17405-1998保健食品良好生产规范》、《保健食品生产许可证实施细则》、《特殊食品注册现场核查工作规程（暂行）等规定》，依据《保健食品生产许可审查细则》中的现场核查记录表，使用ZAPP进行实地核查，对企业组织机构、人员资质、人员管理、布局设计、原辅料管理、原料提取物（适用时）、复配营养素（适用时）、生产管理制度、质量管理制度、生产过程控制、产品留样、库房管理等进行材料审查或现场核查，对证据材料进行拍照,并做好记录。

9.3评审员可以通过现场观察、现场提问、现场验证、操作考核、查阅记录、调阅资料等方式进行评审。

9.4每项评审情况，内容填写应完整、规范、准确。对判为不符合项，必须详细填写不符合事实；必要时，在给出评审描述、评审结果的同时上传证明性照片。

9.5在现场评审过程中，评审员可以将相关材料上传到ZAPP。

a) 现场评审中的厂房租赁证明、特殊事件说明等证明材料，

b) 企业签字盖章的纸质检查文件，

c) 评审组认为必要的附加材料。

- 10   核查结论

10.1评审员按照任务分工，完成相应的评审工作，并将评审记录提交给评审组长。

10.2现场评审工作过程中，评审组可根据需要召开评审组内部沟通会议，汇总评审情况，讨论并确认不符合事实；并与企业主要负责人就现场评审情况进行沟通和确认。

10.3评审组根据现场评审情况，参照保健食品生产许可现场评审指引（见附录G）形成核查结论。

10.3.1结论：现场核查结论分为合格和不合格。

10.3.2条款项目类别：记录条款序号前标注“**”的为关键项，标注“*”的为重点项，其余为一般项。

10.3.3结论判定标准：以下为现场核查不合格的，不适用的审查条款除外：

a）现场核查有一项（含）以上关键项不合格；

b）现场核查有五项（含）以上重点项不合格；

c）现场核查有十项（含）以上一般项不合格；

d）现场核查有三项重点项不合格，五项（含）以上一般项不合格；

e）现场核查有四项重点项不合格，两项（含）以上一般项不合格。

除以上情形之外的，现场核查均为合格。

10.4评审组应编制《生产许可证获证企业实地核查报告》，全体评审人员签字，经企业确认签字盖章，并上传到ZAPP。

- 11   末次会议

11.1参加会议人员与首次会议原则上一致。

11.2全体参会人员在末次会议签到表（见附录E）上签到。

11.3评审组长主持末次会议，末次会议议程包括但不限于：

a)通报现场评审情况和评审中发现的问题，

b)宣读企业实地核查报告，

c)告知企业填写反馈意见表（见附录F），

d)企业发表意见，

e)宣布现场评审工作结束。

11.4评审组应将末次会议现场照片和签到表，应即时上传ZAPP。

- 报告提交

12.1评审组长应将《生产许可证获证企业实地核查报告》等纸质材料提交给评审机构。

12.2《生产许可证获证企业实地核查报告》内容和格式等应符合产品生产许可证实施细则的要求。

12.3机构审核应对《生产许可证获证企业实地核查报告》盖章并存档。

（资料性）

安徽省保健食品生产许可现场评审公示

安徽省保健食品生产许可现场评审公示

安徽省保健食品生产许可现场评审公示内容及格式如下：

公 示 为进一步规范生产许可证现场评审工作，充分接受群众监督，根据《安徽省市场监督管理局保健食品、特殊食品生产许可技术评审工作管理办法（试行）》（皖市监办发〔2019〕32号）等有关规定，安徽省市场监督管理局组织评审组对贵企业申请的事项开展现场评审工作。 在现场评审期间，如果对评审组成员评审行为、廉洁自律等情况存有异议，请与安徽省市场监督管理局行政审批办公室联系。 联系电话：0551-62999861 邮箱：ahsscjdgljspb@126.com 特此公示 年 月 日 备注： 评审组开展评审工作前，应主动在企业的公共场所张贴公示内容，自觉接受群众监督。 现场评审工作全部完成后，公示结束。

（资料性）
安徽省保健食品生产许可现场评审首次会议签到表

首次会议签到表内容及格式

首次会议签到表内容及格式如下：

安徽省保健食品生产许可现场评审 首次会议签到表 企业名称. 会议地点. 会议时间; 年 月 日 时 分至 时 分. 评审组; 企业人员. 姓名; 组内职务; 姓名; 部门; 职务. 组长. 组员. 组员. 观 察 员. 姓名; 工作单位. 评审组已告知企业保健食品生产许可证现场评审目的、依据、评审范围及相关要求。 （企业盖章）.

（资料性）
安徽省保健食品生产许可现场评审承诺书

安徽省工业产品生产许可实地核查核查组承诺书内容及格式如下：

安徽省工业产品生产许可实地核查核查组承诺书内容及格式如下：

安徽省工业产品生产许可实地核查核查组承诺书内容及格式如下：

安徽省工业产品生产许可实地核查核查组承诺书内容及格式如下：

安徽省保健食品生产许可现场评审承诺书

安徽省保健食品生产许可现场评审承诺书内容及格式如下：

承诺书 为维护核查工作的公正性、权威性，保证现场评审工作的质量和有效性，根据安徽省市场监督管理局行政审批办公室（以下简称审批办）管理的要求，本人现就以下事宜作如下承诺： 遵守《安徽省市场监督管理局保健食品、特殊食品生产许可技术评审工作管理办法（试行）》（皖市监办发〔2019〕32号）等相关规定，自愿接受省局的管理； 2、遵守国家、省有关生产许可证核查的其它规定和要求，遵守核查人员行为规范； 3、按照现场评审的工作程序，公开公正地进行实地核查工作, 并对工作结果负责； 4、在工作中不向企业提出任何与现场评审无关的要求； 5、在执行现场评审任务时, 不弄虚作假，不收受企业的礼品、礼金、有价证券等，不参加企业安排的各种娱乐活动和吃请； 6、严格遵守职业道德，不复制保留现场评审工作中接触到的任何资料、文件（需要复印留存的除外），保守企业的商业秘密； 7、按照省局审批办要求的时间和质量完成工作任务，如因故无法按时完成核查工作任务，应及时沟通反馈（必要时须附说明）； 8、现场评审实行组长负责制，负责核查组成员的管理。 如违反以上条款，本人愿意按相关规定接受处理，直至承担法律责任。 特此承诺。 签名（组长）： （组员）： 日期： 备注：评审组全体成员在评审前需签订承诺书。

（资料性）
安徽省保健食品生产许可现场评审末次会议签到表

末次会议签到表内容及格式

末次会议签到表内容及格式如下：

安徽省保健食品生产许可现场评审 末次会议签到表 企业名称. 会议地点. 会议时间; 年 月 日 时 分至 时 分. 评审组; 企业人员. 姓名; 组内职务; 姓名; 部门; 职务. 组长. 组员. 组员. 观 察 员. 姓名; 工作单位. 1、评审组已向本企业通报生产许可现场评审情况，宣读核查结论。 2、评审组已向本企业提供并告知填写现场评审反馈意见表。 （企业盖章）.

（资料性）
安徽省保健食品生产许可现场评审反馈表

现场评审反馈表内容及格式

反馈表内容及格式如下：

企业对现场评审工作的反馈意见 1.有无不按许可证实施细则及有关文件规定，准时、高效开展审核工作。; 有口 无口. 2有无不坚持原则、作风正派、秉公办事。; 有口 无口. 3.有无借审查之机刁难企业行为。; 有口 无口. 4.有无利用职权向被审查企业索取礼物、有价证券、现金行为。; 有口 无口. 5.有无参加企业支付的娱乐活动。; 有口 无口. 6.有无利用工作之便借机游山玩水，超标准用餐等情况。; 有口 无口. 7.有无借审查之机，在受审企业报销应由个人支付的费用。; 有口 无口. 8.有无其他违纪、违规行为。; 有口 无口. 企业负责人签名： 企业名称（盖章）： 联系电话： 年 月 日 注： 1、 本反馈意见表在评审结束时，由企业如实填写； 2、 企业负责人签名、企业盖章； 3、 评审结束后，7日内，扫描发送至省局审批办意见建议反馈邮箱：ahsscjdgljspb@126.com。

| 附录 G （资料性） 保健食品生产许可现场评审指引 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机构与人员 |  |  |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 组织机构 | *1.1 | 建立健全组织机构，完善质量管理制度，明确各部门与人员的职责分工。 |  | 查看保健食品质量管理规章制度、保健食品生产质量管理体系文件。 |
|  | 1.2 | 企业应当设立独立的质量管理部门，至少应具有以下职责：①审核并放行原辅料、包装材料、中间产品和成品；②审核工艺操作规程以及投料、生产、检验等各项记录，监督产品的生产过程；③批准质量标准、取样方法、检验方法和其他质量管理规程；④审核和监督原辅料、包装材料供应商；⑤监督生产厂房和设施设备的维护情况，以保持其良好的运行状态。 |  |  |
|  | 1.3 | 企业生产管理部门至少应具有以下职责：①按照生产工艺和控制参数的要求组织生产；②严格执行各项生产岗位操作规程；③ 审核产品批生产记录，调查处理生产偏差；④ 实施生产工艺验证，确保生产过程合理有序；⑤ 检查确认生产厂房和设施设备处于良好运行状态。 |  |  |
| 人员资质 | *1.4 | 配备与保健食品生产相适应的具有相关专业知识、生产经验及组织能力的管理人员和技术人员，专职技术人员的比例不低于职工总数的5%。保健食品生产有特殊要求的，专业技术人员应符合相应管理要求。 |  | 调取企业人员花名册，查看人员技术档案，专职技术人员比例是否满足。 |
|  | 1.5 | 企业主要负责人全面负责本企业食品安全工作，企业应当配备食品安全管理人员，并加强培训和考核。 |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 人员资质 | *1.6 | 生产管理部门负责人和质量管理部门负责人应当是专职人员，不得相互兼任，并具有相关专业大专以上学历或中级技术职称，三年以上从事食品医药生产或质量管理经验。 |  | 查看生产管理部门负责人、质量管理部门负责人、采购人员及检验人员等人员技术档案，对相关人员的学历和职称进行核实，调取培训记录，询问相关人员。 |
|  | 1.7 | 采购人员等从事影响产品质量的工作人员，应具有相关理论知识和实际操作技能，熟悉食品安全标准和相关法律法规。 |  |  |
|  | 1.8 | 企业应当具有两名以上专职检验人员，检验人员必须具有中专或高中以上学历，并经培训合格，具备相应检验能力。 |  |  |
| 人员管理 | *1.9 | 企业应建立从业人员健康管理制度，从事保健食品暴露工序生产的从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。 |  | 查看人员健康管理制度及人员培训制度，随机抽查2名车间人员的健康证。 |
|  | 1.10 | 患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事保健食品暴露工序的生产。 |  |  |
|  | 1.11 | 企业应建立从业人员培训制度，根据不同岗位制订并实施年度培训计划，定期进行保健食品相关法律法规、规范标准和食品安全知识培训和考核，并留存相应记录。 |  |  |
| 二、厂房布局 |  |  |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 厂区环境 | *2.1 | 生产厂区周边不得有粉尘、有害气体、放射性物质、垃圾处理场和其他扩散性污染源，不得有昆虫大量孳生的潜在场所，避免危及产品安全。 |  | 依据生产场所及周围环境平面图，现场查看企业生产厂区周边环境 |
|  | 2.2 | 生产环境必须整洁，厂区的地面、路面及运输等不应当对保健食品的生产造成污染；生产、行政、生活和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。 |  |  |
|  | 2.3 | 厂房建筑结构应当完整，能够满足生产工艺和质量、卫生及安全生产要求，同时便于进行清洁工作。 |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 布局设计 | **2.4 | 生产车间分为一般生产区和洁净区。企业应按照生产工艺和洁净级别，对生产车间进行合理布局，并能够完成保健食品全部生产工序。 | 若此项不符合要求，审查结论为直接判为不合格。 | 对照功能区间布局平面图，查看生产车间布局是否合理，是否存在交叉污染。洁净车间的级别是否满足要求。 |
|  | 2.5 | 生产车间应当有与生产规模相适应的面积和空间，以有序地安置设备和物料，便于生产加工操作，防止差错和交叉污染。 |  |  |
|  | *2.6 | 生产车间应当分别设置与洁净级别相适应的人流物流通道，避免交叉污染。 |  |  |
|  | *2.7 | 保健食品洁净车间洁净级别一般不低于十万级。酒类保健食品（含酒精度在35％以上的保健食品）应有良好的除湿、排风、除尘、降温等设施，人员、物料进出及生产操作应参照洁净车间管理。 |  |  |
|  | *2.8 | 保健食品生产中直接接触空气的各暴露工序以及直接接触保健食品的包装材料最终处理的暴露工序应在同一洁净车间内连续完成。生产工序未在同一洁净车间内完成的，应经生产验证合格，符合保健食品生产洁净级别要求。 |  |  |
|  | **2.9 | 保健食品不得与药品共线生产，不得生产对保健食品质量安全产生影响的其他产品。 | 若此项不符合要求，审查结论为直接判为不合格。 |  |
| 三、设施设备 |  |  |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 生产设施 | 3.1 | 洁净车间的内表面应当平整光滑、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒，墙壁与地面的交界处宜成弧形或采取其他措施，以减少灰尘积聚和便于清洁。 |  | 现场查看洁净车间环境，车间内表面、窗户、天棚及管道。 |
|  | 3.2 | 洁净车间内的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位均应当密封，洁净车间内的密闭门应朝空气洁净度较高的房间开启。 |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 生产设施 | 3.3 | 管道的设计和安装应当避免死角和盲管，确实无法避免的，应便于拆装清洁。与生产车间无关的管道不宜穿过，与生产设备连接的固定管道应当标明管内物料类别和流向。 |  | 查看车间管道设计是否合理，洁净区与非洁净区之间是否设了缓冲区，产尘量大的车间是否有防尘及捕尘设施，查看车间的洗手、消毒及更衣设施等。 |
|  | *3.4 | 洁净区与非洁净区之间以及不同级别的洁净室之间应设缓冲区，缓冲区应设联锁装置，防止空气倒灌。 |  |  |
|  | 3.5 | 洁净车间内产尘量大的工序应当有防尘及捕尘设施，产尘量大的操作室应当保持相对负压，并采取相应措施，防止粉尘扩散、避免交叉污染。 |  |  |
|  | *3.6 | 洁净车间的人流通道应设置合理的洗手、消毒、更衣等设施，物流通道应设置必要的缓冲和清洁设施。 |  |  |
|  | 3.7 | 洁净车间内安装的水池、地漏应符合相应洁净要求，不得对物料、中间产品和成品产生污染。 |  |  |
|  | 3.8 | 一般生产区的墙面、地面、顶棚应当平整，便于清洁；管道、风口、灯具等设施应当安全规范，符合生产要求。 |  |  |
| 生产设备 | **3.9 | 具有与生产品种和规模相适应的生产设备，并根据工艺要求合理布局，生产工序应当衔接紧密，操作方便。 | 若此项不符合要求，审查结论为直接判为不合格。 | 依据生产设施设备清单，核对各生产设备数量、名称是否正确，需检定校准的仪器仪表是否进行检定校准，查看设备布局是否合理。 |
|  | 3.10 | 与物料、中间产品直接或间接接触的设备和用具，应当使用安全、无毒、无臭味或异味、防吸收、耐腐蚀、不易脱落且可承受反复清洗和消毒的材料制造。 |  |  |
|  | *3.11 | 产品的灌装、装填必须使用自动机械设备，因工艺特殊确实无法采用自动机械装置的，应有合理解释，并能保证产品质量。 |  |  |
|  | 3.12 | 计量器具和仪器仪表定期进行检定校验，生产厂房及设施设备定期进行保养维修，确保设施设备符合保健食品生产要求。 |  |  |
|  | 3.13 | 生产设备所用的润滑剂、冷却剂、清洁剂、消毒剂等不得对设备、原辅料或成品造成污染。 |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 空气净化系统 | **3.14 | 企业应设置符合空气洁净度要求的空气净化系统，洁净区内空气洁净度应经具有合法资质的检测机构检测合格。 | 若此项不符合要求，审查结论为直接判为不合格。 | 现场查看空气净化系统，空气的过滤系统是否正常运转，洁净区空气洁净度报告，企业是否有空气洁净度检测设备和技术人员，现场随机5个洁净车间压差表，查看压差、温度和相对湿度是否满足，干燥用空气、压缩空气是否经净化处理（有此工艺需要）。 |
|  | 3.15 | 企业应具有空气洁净度检测设备和技术人员，定期进行悬浮粒子、浮游菌、沉降菌等项目的检测。 |  |  |
|  | *3.16 | 洁净车间与室外大气的静压差应当不小于10帕，洁净级别不同的相邻洁净室之间的静压差一般不小于5帕，并配备压差指示装置。 |  |  |
|  | *3.17 | 洁净车间的温度和相对湿度应当与生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应当控制在18℃－26℃，相对湿度控制在45%－65%。 |  |  |
|  | 3.18 | 直接接触保健食品的干燥用空气、压缩空气等应当经净化处理，符合生产要求。 |  |  |
| 水处理系统 | 3.19 | 保健食品生产用水包括生活饮用水和纯化水，生产用水应当符合生产工艺及相关技术要求，清洗直接接触保健食品的生产设备内表面应当使用纯化水。 |  | 查水处理系统是否能运转查纯化水制水设备使用及维护记录，纯化水的检测记录，查生产用水的检测报告，检验项目是否漏项 |
|  | *3.20 | 企业应当具备纯化水制备和检测能力，并定期进行PH值、电导率等项目的检测。 |  |  |
|  | 3.21 | 生产用水的制备、储存和分配应当能防止微生物的滋生和污染,储罐和输送管道所用材料应当无毒、耐腐蚀，明确储罐和管道的清洗、灭菌周期及方法。 |  |  |
|  | 3.22 | 企业每年应当进行生产用水的全项检验，对不能检验的项目，可以委托具有合法资质的检验机构进行检验。 |  |  |
| 四、原辅料管理 |  |  |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 原辅料管理 | *4.1 | 企业应当建立并执行原辅料和包装材料的采购、验收、存储、领用、退库以及保质期管理制度，原辅料和包装材料应当符合相应食品安全标准、产品技术要求和企业标准。 |  | 查原辅料管理制度、进货查验制度、保质期管理制度、供应商审计制度、不合格品管理制度等制度，核查原料的质量标准与产品备案内容是否一致，查原辅料库设置是否合理，产品原料若使用采购菌丝体原料、益生菌类原料和藻类原料，需提供菌株或品种鉴定报告、稳定性报告等材料（只针对特殊产品适用）。 |
|  | 4.2 | 企业应当建立物料采购供应商审计制度，采购原辅料和包装材料应查验供应商的许可资质证明和产品合格证明；对无法提供合格证明的原料，应当按照食品安全标准检验合格。 |  |  |
|  | 4.3 | 原料的质量标准应与产品注册批准或备案内容相一致。 |  |  |
|  | 4.4 | 企业应设置专库或专区储存原辅料和包装材料，对验收不合格、退库、超过保质期的原辅料和包装材料，应按照相关规定进行处置。 |  |  |
|  | *4.5 | 采购菌丝体原料、益生菌类原料和藻类原料，应当索取菌株或品种鉴定报告、稳定性报告。采购动物或动物组织器官原料，应当索取检疫证明。使用经辐照的原料及其他特殊原料的，应当符合国家有关规定。生产菌丝体原料、益生菌类原料和藻类原料，应当按照相关要求建立生产管理体系。 |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 原料提取物 | 4.6 | 企业应当具有两名以上能够鉴别动植物等原料真伪优劣的专业技术人员。 |  | 查技术人员能力，生产设备设施是否满足生产工艺要求，原料前处理间的通风、除尘、除烟、降温等设施是否正常运行，人流物流是否交叉，查原料前处理工艺规程及原料提取生产记录制度，生产设备是否与洁净级别相适应，生产用水是否符合生产工艺要求，是否具备溶剂回收设施设备（根据工艺需要）。 |
|  | **4.7 | 保健食品生产工艺有原料提取、纯化等前处理工序的，需要具备与生产的品种、数量相适应的原料前处理设备或者设施。 | 若此项不符合要求，审查结论为直接判为不合格。 |  |
|  | 4.8 | 原料的前处理车间应配备必要的通风、除尘、除烟、降温等设施并运行良好，应与其生产规模和工艺要求相适应。 |  |  |
|  | *4.9 | 原料的前处理车间应与成品生产车间分开，人流物流通道应与成品生产车间分设。 |  |  |
|  | *4.10 | 企业应按照生产工艺和质量标准要求，制定原料前处理工艺规程，建立原料提取生产记录制度，包括原料的称量、清洗、提取、浓缩、收膏、干燥、粉碎等生产过程和相应工艺参数。每批次提取物应标注同一生产日期。 |  |  |
|  | *4.11 | 具有与原料前处理相适应的生产设备，提取、浓缩、收膏等工序应采用密闭系统进行操作，便于管道清洁，防止交叉污染。采用敞口方式进行收膏操作的，其操作环境应与保健食品生产的洁净级别相适应。 |  |  |
|  | *4.12 | 提取物的干燥、粉碎、过筛、混合、内包装等工序，应在洁净车间内完成，洁净级别应与保健食品生产的洁净级别相适应。 |  |  |
|  | 4.13 | 原料的清洗、浸润、提取用水应符合生产工艺要求，清洗提取设备或容器内表面应当使用纯化水。 |  |  |
|  | *4.14 | 提取用溶剂需回收的，应当具备溶剂回收设施设备；回收后溶剂的再使用不得对产品造成交叉污染，不得对产品的质量和安全性有不利影响。 |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 原料提取物 | 4.15 | 每批产品应当进行提取率检查，如有显著差异，必须查明原因，在确认无质量安全隐患后，方可按正常产品处理。 |  | 查企业是否具备原料提取物的检验设备和检验能力，查原料提取物的生产记录、检验记录、销售记录等各项记录。 |
|  | *4.16 | 申请原料提取物生产许可的企业应当具备原料提取物的检验设备和检验能力，能够按照提取物质量标准或技术要求进行全项目检验，并按照全检量的要求进行提取物留样。 |  |  |
|  | 4.17 | 企业应当对提取物进行稳定性考察，确定原料提取物有效期，有效期一般不超过两年。 |  |  |
|  | 4.18 | 原料提取物的生产记录、检验记录、销售记录等各项记录的保存期限不得少于5年；提取物留样至少保存至保质期后一年，保存期限不得少于两年。 |  |  |
| 复配营养素 | 4.19 | 企业应按照生产工艺和质量标准的要求，制定复配营养素的产品技术标准、工艺操作规程以及各项质量管理制度。 |  | 查工艺流程及质量管理制度，产品配方是否合理，是否具备自动称量、自动投料、自动混合等生产设备，检测记录是否能在线追溯，查批生产记录制度。 |
|  | *4.20 | 企业应按照保健食品产品配方要求，采用物理方法将两种或两种以上单一维生素、矿物质营养素补充剂，通过添加或不添加辅料，经均匀混合制成复配营养素。复配营养素在生产过程中不应发生化学反应，不应产生新的化合物。 |  |  |
|  | **4.21 | 企业应具备自动称量、自动投料、自动混合等生产设施设备，并能够进行实时检测和生产过程记录，保证产品的均匀混合和在线追溯。 | 若此项不符合要求，审查结论为直接判为不合格。 |  |
|  | *4.22 | 复配营养素的生产过程应在密闭设备内完成，并采用有效的防尘捕尘设备，生产环境洁净级别应与保健食品生产的洁净级别相适应。 |  |  |
|  | 4.23 | 企业应建立复配营养素批生产记录制度，每批次复配营养素应标注同一生产日期。 |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 复配营养素 | *4.24 | 企业应具有复配营养素的检验设备和检验能力，每批产品均应按照相关要求开展感官、有害物质、致病性微生物以及维生素、矿物质、微量元素含量的检验。复配营养素的感官、有害物质、致病性微生物等项目，可参照《复配食品添加剂通则》（GB26687）的要求进行检验。 |  | 查是否覆盖产品全项检验项目的检验能力，检验设备是否满足，查生产记录、检验记录、销售记录等各项记录 |
|  | 4.25 | 企业按照全检量的要求做好产品留样，并对复配营养素进行稳定性考察，确定产品有效期，有效期一般不超过两年。 |  |  |
|  | 4.26 | 复配营养素的生产记录、检验记录、销售记录等各项记录的保存期限不得少于5年；产品留样至少保存至保质期后一年，保存期限不得少于两年。 |  |  |
| 五、生产管理 |  |  |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 生产管理制度 | **5.1 | 企业应根据保健食品注册或备案的技术要求，制定生产工艺规程，并连续完成保健食品的全部生产过程，包括原料的前处理和成品的外包装。 | 若此项不符合要求，审查结论为直接判为不合格。 | 查生产批次管理制度、批生产记录制度等制度。 |
|  | *5.2 | 企业应建立生产批次管理制度，保健食品按照相同工艺组织生产，在成型或灌装前经同一设备一次混合所产生的均质产品，应当编制唯一生产批号。在同一生产周期内连续生产，能够确保产品均质的保健食品，可以编制同一生产批号。 |  |  |
|  | *5.3 | 保健食品生产日期不得迟于完成产品内包装的日期，同一批次产品应当标注相同生产日期。批生产记录应当按批号归档，保存至产品保质期后一年，保存期限不得少于两年。 |  |  |
|  | *5.4 | 建立批生产记录制度，批生产记录至少应当包括：生产指令、各工序生产记录、工艺参数、中间产品和产品检验报告、清场记录、物料平衡记录、生产偏差处理以及最小销售包装的标签说明书等内容。 |  |  |
|  | 5.5 | 根据注册或备案的产品技术要求，制定保健食品企业标准。 |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 生产过程控制 | 5.6 | 工作人员进入生产区，要按规定进行洗手、消毒和更衣，不得化妆和佩带饰物，头发藏于工作帽内或使用发网约束。 |  | 查车间工作人员进入车间前，是否按要求洗手更衣，洁净级别不同区域，工作服样式有区分，查阅投料记录，物料消毒设施及消毒区域是否齐全，查产品的是否物料平衡等，查清场记录及设备的清洁标识。 |
|  | 5.7 | 工作服的选材、式样及穿戴方式应当与生产操作和空气洁净度级别要求相适应，不同洁净级别区域的工作服不得混用。 |  |  |
|  | *5.8 | 原辅料和包装材料的投料使用应当经过双人复核，确认其品名、规格、数量等内容与生产指令相符，并符合相应质量要求。 |  |  |
|  | 5.9 | 物料应当经过物流通道进入生产车间，进入洁净区的物料应当除去外包装，按照有关规定进行清洁消毒。 |  |  |
|  | 5.10 | 中间产品应当标明名称、批号、数量和储存期限，按照储存期限和条件进行储存，并在规定的时间内完成生产。 |  |  |
|  | *5.11 | 每批产品应当进行物料平衡检查，如有显著差异，必须查明原因，在确认无质量安全隐患后，方可按正常产品处理。 |  |  |
|  | 5.12 | 需要杀菌或灭菌的保健食品，应当按照生产工艺要求选择合适有效的杀菌或灭菌方法。 |  |  |
|  | 5.13 | 每批产品生产结束应当按规定程序进行清场，生产用工具、容器、设备进行清洗清洁，生产操作间、生产设备和容器应当有清洁状态标识。 |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 委托生产 | **5.14 | 委托方应是保健食品注册证书持有人，受托方应能够完成委托生产品种的全部生产过程。保健食品的原注册人可以对转备案保健食品进行委托生产。 | 若此项不符合要求，审查结论为直接判为不合格。 | 调阅委托方保健食品注册证书持有人的证明材料，委托双方委托生产协议，查受委托生产产品的质量管理制度及受委托生产产品的生产记录。 |
|  | 5.15 | 委托双方应当签订委托生产协议，明确双方的质量责任和权利义务。 |  |  |
|  | *5.16 | 受托方应建立受委托生产产品的质量管理制度，承担受委托生产产品的质量责任。 |  |  |
|  | 5.17 | 受托方应留存受委托生产产品的生产记录，并做好产品留样。 |  |  |
| 六、品质管理 |  |  |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 质量管理制度 | *6.1 | 企业应制定完善的质量管理制度，至少应包括以下内容：企业组织机构与部门质量管理职责；人员培训与健康管理制度；物料供应商管理制度；物料、中间产品和成品质量标准和放行制度；设施设备保养维修制度、仪器仪表检定校验制度；生产过程质量管理制度、贮存和运输管理制度、清场管理制度、验证管理制度、留样管理制度、稳定性考察制度、文件与记录管理制度、生产质量管理体系运行自查制度、不合格品管理制度、实验室管理制度、产品跟踪监测制度、不安全品召回制度以及安全事故处置制度等。 |  | 查企业质量管理制度，是否包括管理职责、人员培训与健康管理制度；物料供应商管理制度；物料、中间产品和成品质量标准和放行制度；设施设备保养维修制度等制度内容，关键生产设备、空气净化系统、水处理系统的验证记录是否完整，是否建立产品记录管理制度。 |
|  | *6.2 | 企业应定期对工艺操作规程、关键生产设备、空气净化系统、水处理系统、杀菌或灭菌设备等进行验证，验证结果和结论应当有记录并留存。 |  |  |
|  | 6.3 | 建立产品记录管理制度，原料的采购、发放、投料以及产品的生产、检验、放行等记录要有专门机构负责管理，至少保存至保健食品保质期后一年，保存期限不得少于两年。 |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 产品留样和标签标识管理 | 6.4 | 企业应当设立与保健食品生产规模相适应的留样室和原料标本室，具备与产品相适应的存储条件。 |  | 是否按要求设立留样室和原料标本室，留样记录是否与实物一致，原辅料及产品按生产指令发放。 |
|  | 6.5 | 企业生产的每批保健食品都应留样，留样数量应满足产品质量追溯检验的要求，样品至少保存至保质期后一年，保存期限不得少于两年。 |  |  |
|  | 6.6 | 产品包装、标签和说明书应当符合保健食品管理的相关要求，企业应当设专库或专区按品种、规格分类存放，凭生产指令按需求发放使用。 |  |  |
| 实验室设置 | *6.7 | 自行检验的企业应当设置与生产品种和规模相适应的检验室，具备对原料、中间产品、成品进行检验所需的房间、仪器、设备及器材，并定期进行检定校准，使其经常处于良好状态。 |  | 检验室布局是否设计合理，检测设备检定校准证书是否有效，查产品的出厂检验记录及型式检验报告，检验室与产品生产区应独立分开，是否有全项目检验报告。 |
|  | *6.8 | 每批保健食品要按照企业标准的要求进行出厂检验，每个品种每年要按照产品技术要求至少进行一次全项目型式检验。 |  |  |
|  | 6.9 | 对不能自行检验的项目，企业应委托具有合法资质的检验机构实施检验，并留存检验报告。 |  |  |
|  | 6.10 | 成品检验室应当与保健食品生产区分开，在洁净车间内进行的中间产品检验不得对保健食品生产过程造成影响。致病菌检测的阳性对照、微生物限度检定要分室进行，并采取有效措施，避免交叉污染。 |  |  |
| 检验报告 | **6.11 | 企业应提供一年内的保健食品全项目检验合格报告；不能自行检验的企业，应委托具有合法资质的检验机构进行检验，并出具检验报告。 | 若此项不符合要求，审查结论为直接判为不合格。 |  |
| 七、库房管理 |  |  |  |  |
| 审查项目 | 序号 | 审查内容 | 备注 | 现场评审指引 |
| 库房管理 | 7.1 | 企业应当建立库房台账管理制度，入库存放的原辅料、包装材料以及成品，严格按照储存货位管理，确保物、卡、账一致，并与实际相符。企业使用信息化仓储管理系统进行管理的，应确保信息安全备份可追溯，系统信息与实际相符。 |  | 查库房台账管理制度，现场查看库房的防蝇、防虫、防鼠及温湿度控制等设施。 |
|  | *7.2 | 库房面积应当与所生产的品种、规模相适应，根据成品贮存条件要求设置防尘、防蝇、防虫、防鼠、照明、通风、避光以及温湿度控制设施。 |  | 现场查看物料和成品是否设立专库或专区管理，不合格品的存放，固体和液体物料存放是否符合要求，物料是否按保质期贮存。 |
|  | 7.3 | 物料和成品应当设立专库或专区管理，物料和成品应按待检、合格、不合格分批离墙离地存放。采用信息化管理的仓库，应在管理系统内进行电子标注或区分。 |  |  |
|  | *7.4 | 不合格的物料和成品要单独存放，并及时按规定进行处置。 |  |  |
|  | 7.5 | 固体和液体物料应当分开存放，挥发性物料应当避免污染其他物料，相互影响风味的物料应密闭存放。 |  |  |
|  | 7.6 | 物料应当按规定的保质期贮存，无规定保质期的，企业需根据贮存条件、稳定性等情况确定其贮存期限。 |  |  |
|  | 7.7 | 物料和成品应当采用近有效期先发、先进先出的原则出库，贮存期内如有特殊情况应当及时复验。 |  |  |