| ICS | 03.080.10 |
| --- | --- |
| CCS | A00 |

34

安徽省地方标准

DB34/TXXXX—XXXX

工业产品生产许可现场评审规范          第2部分：危险化学品

Specification for on-site review ofproduction license ofindustrial products Part2 ：hazardous chemicals

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 DB34/T4688 《工业产品生产许可现场评审规范》的第2部分。DB34/T4688已经发布了以下部分：

——第1部分： 总则。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：安徽省食品药品检验研究院、合肥产品质量监督检验研究院等。

本文件主要起草人：暂略。

引言

目前我国实施工业产品生产许可证管理目录的产品有14类： 建筑用钢筋、水泥、广播电视传输设备、 人民币鉴别仪、预应力混凝土铁路桥简支梁、危险化学品、电线电缆、危险化学品包装物及容器、化肥、 食品相关产品、燃气器具、钢丝绳、人造板、特种劳动防护用品。其生产许可证由省级市场监管部门负责审批核发。

为进一步规范工业产品生产许可现场评审流程， 提高生产许可证现场评审的工作质量， 强化廉洁自律和风险管控，落实工业产品生产许可现场评审规范化、标准化要求，制定本文件。

本文件拟由 4 个部分组成。

——第1部分：总则。目的在于为工业产品生产许可现场评审工作确立程序及要求。

——第2部分：危险化学品。目的在于为危险化学品产品生产许可现场评审工作确立规定评审的内容及要求。

——第3部分：电线电缆。目的在于为电线电缆产品生产许可现场评审工作确立规定评审的内容及要求。

——第4部分：水泥。目的在于为水泥产品生产许可现场评审工作确立规定评审的内容及要求。

工业产品生产许可现场评审规范 第2部分: 危险化学品

范围

本文件确立了危险化学品工业产品生产许可现场评审前需企业填写和准备的材料、现场评审工作流程、审查分工及评审指引、特别关注事项。

本文件适用于国家市场监督管理总局公布实施的《危险化学品生产许可证实施细则》（危险化学品无机产品、危险化学品氯碱、危险化学品工业气体产品、危险化学品化学试剂、危险化学品有机产品、危险化学品石油产品，以下简称“《细则》”）6类产品单元、产品品种及发证范围。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB34/T 4688.1-2024 工业产品生产许可现场评审规范 第 1 部分：总则

危险化学品生产许可证实施细则（一）（危险化学品无机产品部分）

危险化学品生产许可证实施细则（二）（危险化学品氯碱产品部分）

危险化学品生产许可证实施细则（三）（危险化学品工业气体产品部分）

危险化学品生产许可证实施细则（四）（危险化学品化学试剂产品部分）

危险化学品生产许可证实施细则（五）（危险化学品有机产品部分）

危险化学品生产许可证实施细则（六）（危险化学品石油产品部分）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

危险化学品hazardous chemicals

具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

现场评审前的准备工作（以危险化学品无机产品为例）

评审组长在接到《全国工业产品生产许可证企业实地核查任务书》后，发放组员和企业联系人，要求组员提前熟悉《细则》、产品和检验方法标准、生产工艺。

企业应组织各相关部门熟悉《细则》内容，结合本公司申报产品实际情况，如实填写《附件2企业核查时准备书面材料清单》的5张附表。具体要求如下：

《附件2-1：企业生产危险化学品无机产品生产设施和生产设备表》：应对照《细则》中《表3-1：企业生产危险化学品无机产品应具备的生产设施及设施要求》和《表3-2：企业生产危险化学品无机产品应具备的生产设备》，结合被评审单位申报产品生产设施和设备实际配置情况填写，原则上填写的设施设备必须覆盖《细则》所列设施设备，如为非典型工艺，须注明。

《附件2-2企业生产危险化学品无机产品生产场所示意图》：所列生产场所示意图应能识别所处位置（如标明周边纵横道路名称及距离等）。

《附件2-3企业生产危险化学品无机产品检验设施和检验设备表》：对照《细则》《表3-3  企业生产危险化学品无机产品应具备的检验设施及设施要求》《表3-4  企业生产危险化学品无机产品应具备的检验设备及设备要求》，结合被审查单位申报产品实际情况填写，原则上填写的设施设备必须覆盖《细则》所列设施设备。

《附件2-4主要管理人员、检验人员表和专业技术人员表》：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序操作工、申请联系人等人员均应列入此表。如遇规上企业，仅需列出与申请产品生产有关的（或现场评审时当班的）管理和生产及检验人员信息，方便现场评审时对照考核。

《附件2-5 企业生产危险化学品无机产品主要工艺流程图》：应把主要工序以文字+方框的形式表述，上下工序以箭头连接，两头连接原料和成品（仅需用文字表述，无需加方框），同时标注关键工序/关键质量控制点（如用★）。应注意工艺流程图不是设备连接图，切记繁琐。

上述表格应在现场评审开始3天前发送电子版给评审组审核，如有问题，评审组与企业应充分沟通，确保填写信息完整正确。在现场评审时打印1份，由单位负责人及评审组成员签字，加盖企业公章，现场评审时由评审组长拍照上传审批许可系统中的审批核查模块（以下简称“ZAPP”）。

评审组应充分重视对《附件2企业核查时准备书面材料清单》附表的审核，从企业填写内容可以看出其对《细则》是否熟悉，是否能正确绘制工艺流程图，是否清楚企业生产工艺是否为典型工艺，各关键岗位人员是否设置、数量是否充足、岗位职责是否清晰，生产和检验设施设备是否配备完整。特别是检验设备，除了要符合《细则》罗列设备外，还应根据企业实际采用的检验方法标准，检查是否正确配备采样、制样和检验等设备。

评审组可让企业按照《细则》的《附件3：危险化学品无机产品生产许可证企业实地核查办法》（以下简称“《办法》”）所列核查内容（5大部分17条24款），提前组织各相关部门对照条款逐条自查，并准备相关材料。包括但不仅限于：相关制度和体系文件、作业指导书及操作规程等、各类计划和实施及验证记录、生产记录、检验记录、更改审批单、检验报告、人员证书、营业执照、安全生产许可证、排污许可证、设备采购合同及发票/或能证明设备自有相关材料等。注：以上所列材料不能超出本《办法》要求。

现场评审前，企业需在会议室配备打印机、接线板、回形针、长尾夹、WIFI等办公用品。现场评审时，需在签到表、《附件4：企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表》、《附件5：生产许可证企业实地核查报告》等处加盖企业公章。

现场评审工作流程

现场评审工作流程按《工业产品生产许可现场评审规范 第 1 部分：总则》DB34/T 4688.1-2024 第5章要求执行，具体要求按第6章至第11章执行。

现场评审拍照地点及参加人员

企业大门处：企业负责人、评审组、观察员合影，照片内容应包含企业大门处的企业名称。

会议室（首次会议）：企业负责人、各部门负责人、审查组成员、观察员合影。

会议室大门处：企业负责人与评审组长合影，照片内容应包含在会议室大门张贴的《公示》。

生产及检验设施设备：负责细则《办法》第3章现场评审的评审员及企业配合现场拍照的设备管理员等。拍照可按工艺流程顺序，本着就近就便的原则，要对申请产品生产所涉及的生产和检验设施设备、原料及成品储罐/库拍照。

会议室：负责细则《办法》第1、2、4、5章现场评审的评审员，及企业负责人、生产技术及质量管理部门负责人、生产车间负责人、化验室负责人及申请产品检验人员，对《办法》章节条款涉及的要求进行材料审查，需要对企业提供的证据材料进行拍照。

会议室（末次会议）：企业负责人、各部门负责人、审查组成员、观察员合影。

审查分工及评审指引（以危险化学品无机产品为例）

评审组长接到评审任务通知，应根据评审员年龄、健康和专业特点、企业申请产品生产工艺、《办法》第5章内容的相关性等，本着“公平公正、科学高效”的原则开展审查分工，并与组员沟通和确认。

现场评审活动应遵循“组长负责制”，评审组长对于产品执行国家产业政策证明文件、关键岗位人员能力、技术文件的正确性和完整性、生产和检验设备的完好性等应全面正确掌握外，各评审员之间应相互帮助、相互补台。对于其他评审员没有发现的系统性、区域性或者性质严重问题的，应做到提醒义务；对于设备配备、单项核查结论等无法明确的，应主动与评审组其他成员及时沟通，统一尺度，确保现场评审的客观公正性。

《生产许可证企业实地核查办法》现场评审指引

- 详见附录A（资料性）。

特别关注事项

现场必须开机生产。如现场没有开机生产，则审查结论不合格。

如涉及防爆要求，如何拍照要有应对之策，原则上要使用审查员的手机现场实时拍照并上传，不能后补。

企业现场提供的各类材料必须真实有效，反应企业的实际生产质量控制情况，以便审查员做出公正客观的评价。

（资料性）
《生产许可证企业实地核查检查办法》现场评审指引

| 序号 | 核查 项目 | 核查内容和要点 |  | 备注 | 现场评审指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请材料 |  |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照 |  | 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可； 2. 1）～2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 3. 1）～3）款任一款为否时判不符合。 【否决项】 | 现场评审时应索要企业网上向省市场局窗口递交的电子版申请书，核对此住所与营业执照是否一致。 |
|  |  |  | 2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； |  | 现场评审时可与观察员（或采用手机定位软件）沟通核对实际生产地址，与申请书、《附件2-2：企业生产危险化学品无机产品生产场所示意图》是否一致。 |
|  |  |  | 3）实际生产地址与市场监督管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应市场监督管理部门登记或备案）；经营范围是否涵盖申请许可证产品；是否在有效期限内。 |  | 1、现场评审时实际生产地址与营业执照住所核对； 2、现场评审时核对营业执照经营范围是否涵盖申请产品。 |
| 1.2 | 检验报告 |  | 4）企业申请时提交的合格的产品检验报告的出具机构是否获得省级以上检验检测机构资质认定，认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准，且在有效期内；检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目（见附件1）；监督抽查检验报告是否为省级以上的监督抽查；产品检验报告或监督抽查检验报告是否为1年以内的。 | 核查内容有一项为否，应判不符合。 【否决项】 | - 出具检验报告的检验机构，应具备省级或者国家级资质认定（CMA）资质，且在证书有效期内； - 检验项目是否齐全，且检验报告是否在1年以内； - 如遇现场评审日期处于新产品标准过渡期及其以后，企业提供依据旧标准开展检验的报告，应不予认可。 |
| 1.3 | 产业政策 |  | 5）国家产业政策要求的建设项目的有效审批文件、核准文件或符合产业政策要求承诺书与企业实际情况是否一致，不存在国家明令淘汰的生产设备、生产工艺和产品。 | 1、企业提供文件证明符合产业政策，符合产业政策要求承诺书与实际情况一致，判定符合，否则为不符合 2、如果产品不涉及产业政策，则为不适用。 【否决项，可不适用】 | 核对《细则》的《表1、危险化学品无机产品单元、产品品种》申请产品名称后是否标“#”，如是，则需要对照《细则》第六条及国家发展改革委修订发布的现行《产业结构调整指导目录》（2024年本），核对企业提交的发改经信部门或当地管委会的备案表或证明文件，是否符合现行产业政策指导目录，是否涵盖申请产品。 |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术人员 |  | 6）是否熟悉所申请的产品标准。 | 6）～7）均为否时判不符合。 【可建议改进】 | - 企业技术人员范围比较宽泛，包括：生产副总、生产技术部人员、生产车间主任、技术员、工艺员等。重点抽取、生产技术部主管申请产品的技术人员、生产车间主任等； - 对照申请产品标准，提问产品执行标准代号、年号，检验项目及技术指标、出厂检验和型式检验的区别及目的、产品组批，如何把产品标准中的技术要求分解到生产过程等。 |
|  |  |  | 7）是否具有相关产品专业技术知识。 |  | 1、对照技术工艺文件，考核其对申请产品工艺流程、关键质量控制点的设置是否正确表述、工艺参数指标偏离应采取的纠正措施等。 |
| 2.2 | 检验人员 |  | 8）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够规范操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 | 检验人员操作不正确，则判不符合。 【可建议改进】 | 对照检验规程，采取现场提问、座谈、让其描述检验步骤、观察检验操作等方式。 |
| 2.3 | 操作工人 |  | 9）现场核查每一关键工序、质量控制点实际生产操作情况，工人是否能规范的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。 | 关键工序、质量控制点工人操作均不正确，则判不符合。 【可建议改进】 | 现场对照生产操作规程（如采取DCS控制方式，则DCS操作人员必考），采取让其口述工艺规程操作步骤、关键质量控制点控制参数的控制指标区间范围、系统出现偏离控制指标的纠偏措施等，看其是否掌握、熟悉本岗位的操作规程步骤、工艺参数指标及纠偏等是否与生产操作规程内容一致。 |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础设施 |  | 10）是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常。 | 现场核对并观察设施状况，如为否时，判不符合。 【否决项】 | 对照《细则》表3-1、企业填写的申请书附件2-1、2-3现场核对，生产和检验设施应在正常运行生产，如不在生产，或者出现拆卸检修等情况，不予通过。 |
| 3.2 | 设备工装 |  | 11）企业是否具有细则表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备；其性能和精度应能满足生产合格产品的要求，并运行正常。 | 对照细则、企业设备档案及现场进行核对，如为否，判不符合。 【否决项】 | 1、对照《细则》表3-1、企业填写的申请书附件2-1、2-3现场核对，现场查看（对照设计文件、工艺文件等核查）。 2、通过设计文件、检验文件及记录，验证企业生产装置性能和精度是否满足生产申报规格产品（如设备只能生产低规格的，但却申报了高规格的产品；生产能力与申报的不一致）。 注：如有必要，应：1、查年度维护保养计划（根据企业生产实际编制）；2、查生产用测量设备的设备一览表、周检计划表、量值溯源证书等是否齐全（一些企业不重视对生产用测量设备的溯源，认为麻烦，花钱多，这种思想是不正确的，因为我们是否能生产出合格产品，是通过测量设备来控制的）。 |
| 3.3 | 检验设备 |  | 12）企业是否具有细则表3-4规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购进货检验、生产过程检验、成品出厂检验所需的检验仪器设备；其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求；并在检定或校准有效期内使用。 | 1.对照细则、现场进行核对并观察仪器设备运行状况，12）为否时，判不符合。 2、如为共建的，应在核查报告中载明。 【否决项】 | 对照《细则》表3-4、企业填写的申请书附件2-3现场核对，现场查看是否具备相应的原料、过程和成品检验必备的检验仪器设备，性能和精度能否满足细则和检验方法标准的要求。应重点关注必备辅助检验工装的配备、测量设备的精度是否满足要求。查检验用测量设备的设备一览表、周检计划表、量值溯源证书等是否齐全。 |
|  |  |  | 13）检验仪器设备是不是自有，还是共建，其手续是否完备。 |  | 1、现场查看实验室布局是否合理（一般应进行有效隔离：如分析室、仪器室、高温室、天平室、标液室等）； 2、现场查阅仪器设备的采购合同、采购发票等；对使用年限久远发票无法提供的自有设备，由企业提供承诺书（加盖企业公章）并附设备清单； 3、如为租赁（共建）设备，需查看租赁合同是否有效、租赁时限是否超过1年、租赁期间企业是否具有完全的使用权并且不得共用、租赁方设备的采购发票等。 |
| 4 | 技术文件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 工艺流程 |  | 14）工艺流程图是否与其生产实际相吻合。 | 14）～15）均为否时，判不符合。其中一款为否，可判为建议改进。 【可建议改进】 | - 对照生产操作规程及申请书附件2-5核对，同时可在生产一线请操作工人口述； - 工艺流程图应简洁明了（绝非设备串联图甚至设计院的设计图纸），应标明主要/关键工序及关键质量控制点。 |
|  |  |  | 15）是否标明关键工序、质量控制点。 |  |  |
| 4.2 | 技术工艺文件 |  | 16） 对于本办法4.1中识别和确认的关键工序、质量控制点，现场核查每一关键工序、质量控制点，是否编制有相关技术工艺文件。 | 16）～17）均为否时，判不符合。 【可建议改进】 | - 关键工序/关键质量控制点的生产操作工艺文件，是企业是否能够持续具备生产合格产品的能力关键核心之所在。其内容主要有：工艺原理、工艺控制参数及指标、开停机及生产操作步骤、常见故障及排除等内容；实际生产过程中，可根据装置使用年限、催化剂催化能力、季节因素等适时组织修订； - 常见问题：①企业普遍采用设计院提供的操作规程并且在试生产甚至正常生产期间从不改动控制指标；②内容编制混乱，非日常操作内容夹在其中，操作规程可操作性差；③企业自编一套所谓内控文件，背离操作规程内容；甚至使用微信群，由班长微信遥控改变控制指标；④相同两套生产装置，使用一套操作规程，等。 - 《关于指导督促工业产品生产销售单位加强风险管控工作的通知》的《附件1、20种工业品质量安全风险管控清单》涉及到的关键参数指标要在我们的操作规程/检验规程中体现。 |
|  |  |  | 17）技术工艺文件是否明确了具体的控制参数，其参数是否进行适宜的验证并正确（须贯彻执行产品标准）。 |  |  |
| 4.3 | 检验文件 |  | 18）是否对采购重要原材料进货检验（或验证）等生产过程检验、出厂检验作出规定。 | 18）～19）均为否时，判不符合。 【可建议改进】 | - 检验规程是与生产操作规程具有同等效力，用于指导检验工作的作业指导书，因此，其内容与检验实际应保持一致； - 常见问题：①企业未制定检验规程，而是直接采用国标方法，与企业实际检验有偏差；②检验规程未包含抽样频次、抽样方法、检验项目、检验方法、判定规则等内容；有些原料企业自己无法检验，但并未对原料验证的方式作出规定；③有些企业检验没有按照规定来做，检验项目不全，检验结果不符合规定要求等。 |
|  |  |  | 19）是否编制了检验规程，其内容是否完整正确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验结果判定及处理）。 |  |  |
| 5 | 生产过程控制 |  |  |  |  |
| 5.1 | 生产 记录 |  | 20）是否对主要工艺参数进行如实的记录。 | 对于出现未做记录及记录多处不全的则为否，判为不符合。 【否决项】 | - 现场查看生产记录格式设计：①参数与生产操作规程中的工艺参数是否一致；②对于需要纠偏的操作，是否设计空白栏供操作工人第一时间记录； - 常见问题：①操作工人字迹潦草，有些数据无法辨认；②不按规定杠改数据，涂改、甚至使用涂改液现象较为普遍；③有些数据长时间偏离控制区间未见得到纠正；④有些需要计算的，操作工人使用草稿纸，当班结束，草稿纸即丢弃；⑤工艺员对存在问题的生产记录不考核，甚至直接在记录上签字，等。 |
| 5.2 | 进货检验 |  | 21）采购重要原材料是否按规定进行检验，检验记录应完整、规范并符合相关规定。 | 出现检验记录不完整、不规范的情况时为否，可判为建议改进。 【可建议改进】 | 原料质量验证的方式有三种：企业自检、原料供应方提供检验报告、第三方检验机构检验。现场查看，检验记录是否与检验规程要求一致； 自检记录，特别是检验原始记录，关键信息是否完整、记录是否规范。 |
| 5.3 | 过程检验 |  | 22）生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。 | 出现未做记录及记录多处不全的情况时为否，判为不符合。 【可建议改进，可不适用】 | 1、现场查看，过程检验是否有设计规范、信息齐全的原始检验记录格式； 2、过程检验是否仅记录结果，使用检测设备、检验人员、环境条件、计算公式等关键信息缺失。 |
| 5.4 | 出厂检验 |  | 23）成品出厂是否按规定进行出厂检验，检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | 出厂检验应符合相关标准的规定。对于出现未做记录及记录多处不全的则为否，判为不符合。 【否决项】 | 1、现场查看，出厂检验是否有设计规范、信息齐全的原始检验记录格式； 2、出厂检验记录是否有样品名称及编号、试验环境温湿度记录、所用测量设备的名称及编号（及量值溯源有效期）、平行试验、采用滴定分析的，滴定管体积及温度校正、数值修约是否修约、检验结果有效性进行评价；使用计算机采集分析和出具数据的，其谱图的管理是否规范；记录报告是否有涂改，等等。 |
| 5.5 | 不合格品控制 |  | 24）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并执行到位。 | 对不合格品的控制和处置未作出明确规定的，为否，判为不符合。 【否决项】 | 1、现场查看是否有规定，规定中是否有返工后重新检验的规定； 2、查记录。应注意第一次检验不合格记录、评审和处理记录、第二次检验记录应存放在一起备查。 |

参考文献

[1]《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（中华人民共和国国务院令 第440号）

[2]《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家市场监督管理总局令 第61号）

[3]《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令 第75号）

[4]工业产品生产许可证实施通则及各工业产品生产许可证实施细则（市场监管总局关于公布工 业产品生产许可证实施通则及实施细则的公告〔2018年 第26号〕)

[5]《安徽省市场监督管理局工业产品、特殊食品生产许可技术评审工作管理办法（试行）》（皖市监办发〔2019〕32号）