| ICS | 03.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | A 00 |

34

安徽省地方标准

DB34/TXXXX—XXXX

食品样品制备工作规范

Criterion for food sample preparation

征求意见稿

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省市场监督管理局提出。

本文件由安徽省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：安徽省食品药品检验研究院等。

本文件主要起草人：暂略。

食品样品制备工作规范

范围

本文件规定了食品检验检测中样品制备的方法。

本文件适用于食品检验过程中的样品制备工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4789.1 食品安全国家标准食品微生物学检验总则

GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化检测

GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 8302 茶 取样

GB/T 27417 合格评定 化学分析方法确认和验证指南

食品安全抽样检验工作规范 市监食检发〔2023〕76号

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

样品制备

样品制备是指对采集的食品样品进行分取、粉碎、混匀、缩分等处理工作。有时为方便将样品整理、清洗、匀化、缩分等步骤称为样品制备。

样品缩分

按规定方法对采集的样品进行缩减的过程，分为四分法缩分和圆锥四分法。

四分法缩分

将各个采集回来的样品进行充分混合均匀后，堆为一堆，从正中划“十”字，再将“十”字的对角两份分出来，混合均匀再从正中划“十”字，这样直至达到所需要的数量为止即为检验样品。

圆锥四分法

样品堆成圆锥体后压成扁平圆形，划两条交叉直线分成四等份，取对角部分的采集方法。

制样前的准备

制样场所

食品检验检测机构应有独立的食品样品制样场所。样品制备场所应保持通风、整洁、无扬尘、无化学挥发物质。应对样品制备场所进行分区，对可能存在相互影响的制样区域，应有效隔离。此外，制样场所应配备相应的冷藏冷冻设备，以保证样品在流转过程中自身的性状在足够长的时间内保持稳定，以满足检验要求。

食用农产品在样品制备时，根据需要，可对整个制样过程进行视频采集。

制样设备与工具

应确保制样工具清洁、干燥、无异味、易于清洗，且不会对样品造成污染。制样工具的材质不应对样品之后的检测产生影响。制样过程中也应保持制样工具的清洁卫生，每件样品制样后及时清洗相关用具，使用洁净干燥的制样工具，防止样品间的交叉污染。

常见的制样工具有刀式研磨仪、高速组织分散机、食品破碎机、砧板、不锈钢刀、不锈钢剪刀、网筛等。

常见的制样设备有电子天平、恒温水浴锅、烘箱等。

制样过程中，制样人员需全程佩戴口罩、手套，穿戴个人防护服，注意确保个人防护用品的清洁卫生。

1、注意制样工作本身可能带来的污染，如竹、木制砧板可能含有五氯酚钠、金属材质制样工具可能带来重金属污染等，必要时需要进行验证。2、网筛、电子天平等设备需要检定或校准。

样品分装容器

分装样品的容器应当有密封性，不应对样品产生污染，保存和流转中不易破损，特殊样品和检测项目要求选择具有避光性的容器。

常用的样品分装容器有聚乙烯自封袋、铝箔自封袋、旋盖聚乙烯塑料瓶、具塞磨口玻璃瓶、旋盖玻璃瓶等。

制样人员

制样工作应有专职的专业制样人员进行，且人员应经过相关培训，考核合格经授权后方可上岗。

至少配备两名独立的制样人员，必要时进行校核。

作业指导书

食品检验检测机构应按照相关标准并结合机构日常制样工作的实际情况，制定食品样品制样作业指导书。制样人员应严格按照作业指导书进行操作，同时需要及时记录制样过程的主要信息，详见附录A。

制备流程

制样人员接收样品后，首先应核查样品包装和外观的完整性、样品流转过程中的存储环境条件和方式、样品的数量是否满足检测项目要求和实验室样品留样要求，样品的信息是否与检验委托书或抽样文书一致。核查无误后再进行制样工作。易变质、临期、加急的样品需要尽快制样。若有微生物检测项目的，先确认微生物检测是否完成取样，微生物检测已完成取样的样品方能进行制备。

应按照相关要求及时制样，制成的样品盛装在符合要求的容器中，并加贴样品标识，标识内容应包含样品名称、唯一性编号、样品性质（检样、留样、备样）、检测状态（待检、在检、检毕），必要时标识检验项目、样品状态和储存条件等。制备好的样品需置于适宜的温湿度环境中保存。样品制备流程图见附录B。

样品缩分

样品制备前要进行充分的混匀，冷冻的样品要提前解冻至常温。待检样品混合后用四分法缩分，按以下方法进行预处理：

a)	对于个体小的物品（如苹果、蜜饯、坚果、虾等），去掉蒂、皮、核、头、尾、壳等，取出可食部分（农药残留等检测项目除外）；

b)	对于个体大的基本均匀样品（如西瓜、干酪等），可在对称轴或对称面上分割或切成小块；

c)	对于不均匀的个体样品（如鱼、蔬菜等），可在不同部位切取小片或截取小段；

d)	对于苹果和果实等形状近似对称的样品进行分割时，应收集对角部位进行缩分；

e)	对于细长、扁平或组分含量在各部位有差异的样品，应间隔一定距离取多份小块进行缩分；

f)	对于谷类和豆类等粒状、粉状或类似的样品，使用圆锥四分法进行样品采集；

g)	对于大容器盛装稠的半固体样品，如动物油脂、果酱等，从上、中、下三层分别取出检样，装入适合的容器中。液体样品，如鲜乳、植物油等，可采用虹吸法分层取样；

h)	对于罐头、瓶装食品或其他小包装食品，可视所检项目从实验样品中随机抽取相应数量的带包装样品，一般情况下250 g以上包装的不得少于2个，250 g以下包装不得少于4个，去除包装物；

i)	采集的测试用样品需混匀，用四分法缩分，一份测试用，一份需要时复验或确证使用。

样品制备

固体样品

单一性（且均匀性较好）的固体样品（如米、面饼、米粉、硬性糖果、奶粉、茶叶、面粉等）：搅碎成粉末或直接分装（如面粉、奶粉等）即可。部分检测项目（如农残检测参数）对制好样品（如茶叶）的粗细度有要求，要根据实际情况选择合适目数的筛网进行筛选。

非单一性的固体样品（如方便面、酸菜鱼调料包等）：需先将固体部分（如面饼）先搅拌成粉末后，再依据预包装食品原始最小包装单位中的比例，将半固体的部分（如辣椒酱包等）或/和粉末部分（如盐包）放入搅拌，最后加入液体的部分（如辣椒油包等）进行搅拌均匀或将一整罐样品搅碎成粉末或泥状后进行分装即可。若有指定检测部分的，粉碎指定部分即可。

含油成分多的固体样品（如火锅底料、凝固的酱包等）：需先将样品放在烘箱里烘烤成半液体，再将其一整包搅拌成泥状后再进行即可分装（塑化剂项目除外）。

带骨、壳、皮和核的样品（如卤鸡爪、瓜子、红枣、荔枝干等）：须去骨、皮、壳、核后取可食部位搅拌成泥状。

有馅的样品（如糕点、月饼、饼干、包子、粽子等）：先将馅料取出搅拌均匀后，再将外皮加入一起搅拌成泥状即可。粘性高的样品（如粽子）在制备之前先将其急冻成硬状，再将其搅拌成泥状后，分装在样品袋中。若样品（如饼干）有挂浆、上彩妆、装饰等工艺的，要根据具体的检测项目，对样品进行混匀制样或者分部分制样。

半固体且均匀性较差的样品(如豆腐乳，火锅底料，混合酱腌菜等)：须将一整瓶或者一整包搅拌均匀成泥状。其中罐头产品中的水果罐头要去除果核，肉禽罐头要清除骨头，若有调味料（葱、辣椒、香辛料等）也要分出后，再用组织捣碎机捣碎。

液体样品

含有沉淀的液体样品（如酱油、牛奶等）：在分装前将样品摇匀后，分装在样品瓶中。

含颗粒的液体样品（如果粒橙饮料、草莓果粒酸奶等）：须将一整瓶搅拌成纯液态状后分装在样品瓶中。

互不相容的液体：先分离，再分别取样。

食用农产品

果蔬类农产品：先用干净纱布轻轻擦去样品表面的附着物。如果样品黏附有太多泥土，可用先流水冲洗，再用去离子水冲洗，最后用干净纱布轻轻擦去样品表面水分备用。检测农药残留项目时，应按照GB 2763中附录A的要求进行样品制备；检测重金属项目时，取样品的可食部分进行制样。

农药残留项目的检测不可用水冲洗样品表面。

畜禽类农产品：应去除头、骨、壳、内脏及不需要的其他组织后，将其搅拌成肉泥状。

水产类农产品：应去头、尾、壳（鳞）、内脏（虾要去除虾线）后，捣碎成泥状。某些检测项目（如河豚毒素）要求按照组织分别进行制样的，应按要求分别制样。

鲜蛋类农产品：以全蛋作为分析对象时，至少取10个全蛋。除去蛋壳，充分搅拌；蛋白蛋黄分别分析时，需直接将蛋白、蛋黄分离，分别搅匀后分装在样品容器中。

要注意粉碎破壁匀浆设备制备样品时的工作温度，以免温度过高影响热敏感参数的测定结果。

检测微生物项目样品制备

需要检测微生物项目的样品，应按照标准要求的样品量流转至微生物检测部门，由其按照GB 4789.1等相关标准要求进行制备。

微生物取样的过程应避免对化学、感官等检验产生污染和影响，尤其注意拆封过程中可能引起水分等指标的变化。

样品的盛装、标识和交接

样品的盛装

制备好的样品应采用容量、规格适宜的容器盛装、密封，并且在适宜的条件下保存。样品应防止任何外来杂质的污染，防止日晒、雨淋。

样品的标识

制备好的样品应及时加贴唯一的标签，标签的内容应包括样品编号，制备完成日期以及样品状态等信息。

样品的交接

样品制备完成后应尽可能在短的时间内流转到下一检测环节，并及时填写相关的样品制备记录和样品交接记录。鼓励采用信息化方式进行交接。交接记录详见附录C。

样品余样的处理

对于制备的剩余样品，应对其无害化处理后废弃，或者交由专门的机构来进行合理化利用，避免食品浪费。

（资料性）
样品制备记录表

样品制备记录表

| 制样日期 | 样品编号 | 样品类别 | 取样方式及取样部位 | 制备方法 | 存储容器 | 样品制备用量 | 样品余量 | 保存方式 | 制样人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（资料性）
样品制备流程图

样品制备流程图

（资料性）
制备样品的交接表

制备样品的交接表

| 样品类别 | 样品编号 | 领取样品部门 |  |  | 领取样品量 | 交接日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检验部门1 | 检验部门2 | 检验部门3 |  |  |  |