| ICS | 13.030.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z 10 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—202X

城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范
第 1 部分：总则

Technical specifications for the construction of “non-direct sewage

discharge area” in cities and towns

Part 1: General

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局

发布

目次

前言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	5

4  基本原则和一般规定	6

5  建设内容和工作流程	7

6  方案编制	9

7  排查	9

8  设计与施工	9

9  评估与验收	10

10  运行与维护	10

11  监督与管理	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB34/T××××《城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范》的第 1 部分：总则。DB34/T××××已经发布了以下部分：

——第 1 部分：总则；

——第 2 部分：排查；

——第 3 部分：设计与施工；

——第 4 部分：评估与验收；

——第 5 部分：运行维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省生态环境监测中心(安徽省重污染天气预报预警中心、安徽省机动车排气污染监控中心)、安徽建筑大学、安徽久吾天虹环保科技有限公司、安徽省通源环境节能股份有限公司、安徽环境科技集团股份有限公司。

本文件主要起草人：。

城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范
第 1 部分：总则

范围

本文件规定了城市、乡镇“污废水零直排区”建设的术语和定义、基本原则和一般规定、建设内容和工作流程、方案编制、排查、建设与施工、评估与验收、运行与维护和监督与管理。

本文件适用于城市建成区和乡镇人民政府驻地“污废水零直排区”建设中的排查、设计与施工、评估与验收、运行维护等整个工作流程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 8978 污水综合排放标准

GB 15562.1 环境保护图形标志排放口（源）

GB 18466 医疗机构水污染物排放标准

GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范

GB 18918 城镇污水处理厂污染物排放标准

GB 26877 汽车维修业水污染物排放标准

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

GB/T 39549 纤维增强热固性复合材料化粪池

GB 50014 室外排水设计标准

GB 50015 建筑给水排水设计标准

GB 50032 室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范

GB/T 50125 给水排水工程基本术语标准

GB 50141 给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50184 工业金属管道工程施工质量验收规范

GB 50187 工业企业总平面设计规范

GB 50235 工业金属管道工程施工规范

GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50316 工业金属管道设计规范

GB/T 50328 建设工程文件归档整理规范

GB 50400 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

GB 50726 工业设备及管道防腐蚀工程施工规范

GB 50873 化学工业给水排水管道设计规范

GB 51174 城镇雨水调蓄工程技术规范

GB 55027 城乡排水工程项目规范

CJJ 6 城镇排水管道维护安全技术规程

CJJ 60 城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

CJJ 68 城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程

CJJ/T 120 城镇排水系统电气与自动化工程技术标准

CJJ 181 城镇排水管道检测与评估技术规程

CJJ/T 210 城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程

HJ 554 饮食业环境保护技术规范

HJ 1308 入河入海排污口监督管理技术指南整治 总则

HJ 2038 城镇污水处理厂运行监督管理技术规范

JC/T 2460 预制钢筋混凝土化粪池

DB34/T 2710 巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值

DB34/T 5031-2015《安徽省海绵城市规划设计导则（试行）》

DB34/T 5055 城镇污水处理厂运行管理和评价标准

DB34/T XXXX.2 城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范第2部分：排查

DB34/T XXXX.3 城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范第3部分：设计与施工

DB34/T XXXX.4 城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范第4部分：评估与验收

DB34/T XXXX.5 城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范第5部分：运行维护

《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》（建城函[2014]275号）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

“污废水零直排区” non-direct sewage discharge area

以公共排水管网全覆盖、雨污全分流、污水全收集处理为目标而建成的区域。

注：建设范围内基本实现污废水“应截尽截”、“应处尽处”，雨水和污废水“应分尽分”。

建设单元construction unit

具有相同或相似类型、功能或用地性质，在空间或排水分区上具有一定连续性的区域。

注：根据用地性质、定位并结合部门职责可划分为工业园区（工业聚集区）类、生活小区类和其他类三大建设单元。

排水户drainage users

从事工业、建筑、医疗、餐饮等活动向公共排水设施排放污水的企事业单位、个体工商户。

[来源：GB/T 31962，3.3]

排水设施drainage facility

排水系统中管道、构筑物和设备等的统称。

六小行业small services

泛指餐饮、宾馆、洗浴、洗车修理、农贸市场、沿街店铺等服务业。

污废水sewage

在生活和生产过程中受污染的，丧失了原有使用功能的排出水。

[来源：GB/T 31962，3.1]

雨污分流separation of rain and sewage

将雨水和污水分开的排水体制。雨水和污水各自通过独立的管道输送，进行排放或后续处理的排污方式。

[来源：GB/T 50125，2.0.12]

清污分流separation of clean water and sewage

将被污染的水和未污染或低污染水分开的排水体制。通过对污废水的分质输送和处理，减少外排污染物量，降低水处理的成本。

[来源：GB 50873，3.1.2]

污污分流separation of different sewage

将工业企业排放的不同种类污水分别通过独立的管道输送，并采用不同的工艺进行处理，以便于针对特定污染物进行专门去除，避免稀释排放。

[来源：GB 50873，3.1.2]

排放口outlet

将雨水或处理后的污水排放至公共排水设施的构筑物。

按照排放雨水和污水可分为排水口和排污口。

[来源：GB/T 50125，3.2.57]

排水管道密度density of sewers in built district

指一定区域内排水管道分布的疏密程度。通常以排水管道长度与区域面积的比值来表征。

基本原则和一般规定

基本原则

方案先行。按照县（市、区）“污废水零直排区”建设方案以及相关方案编制要求，统筹推进城市、乡镇“污废水零直排区”建设内容。

因地制宜。根据不同地形地貌特征、经济社会发展水平、区域功能定位等，采取相应的建设方式和工程措施。

质量优先。合理安排建设时序，进度服从质量，加强排查质量、材料质量、施工质量和验收质量等把关，确保建设成效。

全域覆盖。规划区域范围内应成片、连片推进“污废水零直排区”建设工作，实现建设区域全覆盖。

协调配合。明确分工，加强协作，共享信息，相互配合，综合施策，形成合力。

持续提升。建设完成后应强化运行维护管理，落实各方主体责任，健全运行维护机制，确保建设成效持续发挥作用。

一般规定

采用雨污分流制排水系统；直排式合流制管网应开展雨污分流改造。

污废水不应进入雨水排水系统。雨水集水井设置“禁止倾倒垃圾、污废水”等标识。

雨水回收利用系统应符合GB 50400 有关规定；回收利用管道上应采取防止误接、误用、误饮的标识措施。

开展雨水调蓄、海绵城市建设的，符合GB 51174 和GB/T 51345 有关规定。

工业企业初期弃流雨水存在污染时，应收集处理后达标排放。

工业污废水采用分流制，分质收集处理。包括但不限于：

——含氰废水不应与酸性废水混合，含氰废水调节池应加盖加锁；

——含第一类污染物的污废水应单独收集和预处理；

——含高浓度有机物、高盐、高热、难降解等的污废水单独收集和预处理；

——含生物活性成分的污废水应灭活处理；

——化学工业管道设计应符合GB 50873 有关规定。

工业企业或工业园区向城镇排水设施排放污废水时，应符合GB 8978、GB/T 31962、相关行业标准等有关规定。

生活小区类和其他类中污废水排入城镇排水设施时，应符合GB/T 31962 和相关行业标准等有关规定；直接排入环境水体时应符合相关国家、行业或地方排放标准要求。其中：

——医疗机构应符合GB 18466 有关规定；

——汽车维修应符合GB 26877 有关规定。

污废水排放口符合GB 15562.1 有关规定。

生活小区类和其他类中隔油池、降温池、化粪池、沉淀池、放射性废水衰变池、接触消毒池等预处理设施应满足预处理需求。其中：

——隔油池、降温池、化粪池、沉淀池应符合GB 50014 和GB 50015 有关规定；

——放射性废水衰变池、接触消毒池应符合GB 18466 有关规定。

未经处理的建设工地泥浆水严禁直接排入城镇排水设施。

排水管道应能及时顺畅的排走污废水和雨水。

排水管道的材质应根据输送介质、压力、环境、气候、水温、土壤和敷设方式等要求综合确定。

管道敷设应符合GB 50014、GB 50015、GB 50268、GB 50242、GB 50235、GB 50316 和GB 50726等相关规范。

架空管道应有标识和着色，符合GB 7231 要求；城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂的管道着色符合CJ/T 158 有关规定。

清扫井、检查口、检查井的设置位置和数量应满足检维修要求，符合GB 50014 和GB 50015等有关规定。

城镇排水管道、泵站的运行维护、检测与评估及修复等应符合CJJ 68、CJJ 181、CJJ 6、GB 50268和CJJ/T 210 等有关规定。

城镇污水处理厂向环境水体排放时应符合GB 18918 和DB34/ 2710 等要求；工业废水集中处理厂向环境水体排放时应符合相关国家、行业标准以及排污许可证载明的许可排放浓度。

城镇污水处理厂运行、维护、监督管理等应符合CJJ 60、HJ 2038、DB34/T 5055 等规范要求，工业废水集中处理厂可参照执行。

入河排污口应满足HJ 1308以及相关标准等有关规定。

建设内容和工作流程

建设内容

以“源—网—厂—口”为有机整体，系统全面的推进全域“污废水零直排区”排查、设计与施工、评估验收和运行维护工作。

源，为污废水的产生源，包括但不限于排水户和生活小区。涵盖用地红线范围内相关预处理设施、内部排水管网等。解决包括但不限于以下问题：

——雨污分流、清污分流、污污分流问题；

——内部管网错接、漏接、混接等问题；

——预处理设施配套情况、匹配性和规范性等问题；

——排放口、检查井等规范性问题；

——管道走向、排放口等标识标牌问题。

网，为污废水、雨水等收集和输送载体，即排水设施，包括排水管网及附属设施、泵站等。解决包括但不限于以下问题：

——厘清管网布置和走向，明确管网普及率，测算排水管道密度；

——查清排水管网结构性缺陷、功能性缺陷，明确修复指数和养护指数，推进修复和养护工作；

——泵站输送能力匹配性，运行状况、检维修情况等。

厂，为污废水、雨水等处理设施，即城镇污水处理厂（站）、工业废水集中处理厂（站）等。解决包括但不限于以下问题：

——负荷情况，是否满足现行和完成“污废水零直排区”建设后的需求；

——运行情况，进水水质、水量稳定性以及日常运行维护管理；

——达标情况，是否存在超标。

口，为入河排污口。解决包括但不限于以下问题：

——明确类型及责任主体；

——审批备案情况；

——标识标牌情况；

——建设范围内的数量和点位分布。

工作流程

“污废水零直排区”建设工作流程示意图见图1。

建设工作流程示意图

方案编制

以县（市、区）为单位编制建设方案，明确建设范围、工作任务、年度计划、相关“一点一策”实施方案等。

排查

掌握排水设施的整体状况，摸清排水户排污情况、排水管网健康及完善情况、污水处理设施基本情况、入河排污口排放情况等，找出存在的问题,为城市、乡镇“污废水零直排区”建设明确方向;是城市、乡镇“污废水零直排区”建设的基础性工作，排查的准确性和全面性将直接影响到建设的设计、施工、评估及建设整体成效。

充分利用已有的基础数据、成果等，如行业主管部门地理信息系统（Geographic Information System）数据信息、工程图纸等；按照“点、线、面、网”相结合的方式，连片、成片开展排查工作。

遵循“无遗漏，无盲点”要求，做到应查尽查，确保排查准确、到位、全面。

所获得的排查数据应真实、准确；宜建立规范化的数据库存储系统，以便于自查、复查、核查和加以运用。

以现场踏勘方式为主，如排水户入户调查，城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂、入河排污口等现场踏勘调查；管网等隐蔽工程以采用相应技术手段开展，如电视检测（Closed Circuit Television Inspection）、管道潜望镜检测（Pipe Quick View Inspection）、声纳检查、染色检查等。

排查成果、设计施工、预算造价应保持对应关系，确保“排查、设计、施工建设、评估、运维”环环相扣，形成闭环管理。

排查具体要求见DB34/T XXXX.2。

设计与施工

应与区域污水处理和再生利用、市政建设等相关规划充分衔接，避免重复施工和无效建设。应与发现的问题相匹配，加强清洁生产施工。

截流式合流制管网有序推进雨污分流改造；短期内无法完成改造的，应加大合流制溢流（Combined Sewer Overflow）管控，并符合GB/T 51345 规定的要求。

设计时宜考虑径流污染收集、雨水调蓄、海绵城市等设施，可参考GB 51174、GB 55027、DB34/T 5031-2015《安徽省海绵城市规划设计导则（试行）》和《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》等有关规定。

设计时宜考虑排水水质、水量监测及远程调控条件等智能化设备设施的布局，可参考CJJ/T 120有关规定。

公共排水设施、生活小区类、其他类以及工业企业内部管网设计符合GB 50014、GB 50015、GB50316 和GB 50187 等有关规定；施工、验收应满足GB 50268、GB 50242、GB 50235 和GB 50184 等有关规定。

重点行业工艺废水管线（如涉第一类污染物等）明管敷设或架空敷设，并应满足防腐、防渗漏等要求。有条件的一般工业企业可推进明管敷设。

污废水预处理构筑物设计、施工及验收符合GB 50014、GB 50015、GB 50141 和GB 50032等有关规定。

选择成品化粪池、检查井、隔油器应满足国家、行业相关标准要求；化粪池符合GB/T 39549、JC/T 2460、CJ/T 489 和CJ/T 409 等要求，产品规格容积应满足设计需求。隔油池设计和处理效果应符合HJ 554 等相关要求。

设计与施工具体要求见DB34/T XXXX.3。

评估与验收

城市、乡镇“污废水零直排区”评估工作分为单元（工业园区（工业集聚区）类、生活小区类）、镇（街道、乡）两种规模。

单元（工业园区（工业集聚区）类、生活小区类）“污废水零直排区”评估应在工程验收通过后开展，并宜在运行3个月~6个月内进行。

评估前实施主体应完成自评并提交自评价报告，自评价报告要求见DB34/T XXXX.4。

评估时实施主体应如实提供相关技术报告、建设方案、工程档案、自评价报告等。

评估应遵循独立性、针对性和客观性的原则。

存在提供材料明显造假的，评估时明显未建设完成的，不予评估认定。

评估与验收工作由实施主体会同相关职能部门组织行业技术专家成立评估验收工作组实施。

评估与验收具体要求见DB34/T XXXX.4。

运行与维护

按照“谁主管谁负责、谁污染谁治理谁运维”的原则，明确相关运行维护责任主体。

建立以政府为主导，第三方专业服务机构为支撑，各方共同参与的运行维护体系。有条件的，可采用县（市、区）整体统一运行维护。应遵循公开、公平、公正的原则，依法保障居民和单位的合法权益。应符合国家相关法律法规的要求，保证系统的可靠性、安全性和环境友好性。

应结合当地实际，建立职责明确、分工清晰、运行维护要求定量的长效管理机制，确保“污废水零直排区”相关设施正常、高效运行，设施设备完好。

运行维护具体要求见DB34/T XXXX.5。

监督与管理

建立城市、乡镇“污废水零直排区”建设的监督管理制度，定期向建设单元所属各行业主管部门上报建设情况，对已建成的城市、乡镇“污废水零直排区”进行成效跟踪。城市、乡镇“污废水零直排区”建设情况应适时以报告、公告、蓝皮书等形式向社会发布。

加强日常运行维护管理，将抽查、督查、评估中发现的问题及时反馈，由实施主体完成整改。

建立档案管理制度。档案应涵盖“污废水零直排区”建设全过程,包括建设前、建设过程和建设后等相关管理、技术等资料。包括但不限于：

——规划方案，包括县（市、区）规划报告、特殊区块“一点一策”方案等资料；

——技术报告，包括排查技术报告、管网检测技术报告等资料；

——建设方案，包括问题清单、任务清单、项目清单、责任清单等资料；

——测绘资料，包括测绘图纸、排查问题图纸等资料；

——工程档案，包括工程设计、工程竣工、工程验收、工程监理等相关资料；

——评估报告，包括建设成效评估报告、自查自验报告等资料；

——其他资料，如政策文件汇编、建设单元验收和公示证明等资料。

归档资料应真实和完整。其中，工程技术资料档案管理符合GB/T 50328 的有关规定；采用电子文件载体形式归档的，应符合GB/T 18894 的有关规定。宜以建设单元为基本单位档案编制成册；镇（街道）可整合相关建设单元档案，形成“污废水零直排区”建设的基础档案数据库。