| ICS | 13.030.01 |
| --- | --- |
| CCS | Z 10 |

34

安    徽    省    地    方    标    准

DB 34/T XXXX—202X

城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范     第 3 部分：设计与施工

Technical specifications for the construction of “non-direct sewage

discharge area” in cities and towns

Part 3: design and construction

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 工作流程	2

5 工程设计	3

5.1 主要排水户	3

5.2 公共排水设施	7

5.3 城镇污水处理设施或工业废水集中处理厂	9

5.4 入河排污口	9

6 工程施工与验收	10

6.1 施工	10

6.2 验收	10

附 录 A	12

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB34/T XXXX《城镇、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范》的第3部分。DB34/T XXXX已经发布了以下部分:

——第 1 部分：总则；

——第 2 部分：排查；

——第 3 部分：设计与施工；

——第 4 部分：评估与验收；

——第 5 部分：运行维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位:安徽省生态环境监测中心(安徽省重污染天气预报预警中心、安徽省机动车排气污染监控中心)、安徽建筑大学、安徽久吾天虹环保科技有限公司、安徽省通源环境节能股份有限公司、安徽环境科技集团股份有限公司。

本文件主要起草人：。

城市、乡镇“污废水零直排区”建设技术规范
第3部分：设计与施工

1 范围

本文件规定了城镇“污废水零直排区”建设的规范性引用文件、术语和定义、工作流程、工程设计、工程施工与验收。

本文件适用于指导和规范城市建成区、乡镇人民政府驻地“污废水零直排区”建设的设计与施工要求。

2 规范性引用文件

本文件按下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。

GB3544 制浆造纸工业水污染排放标准

GB8978 污水综合排放标准

GB 13457 肉类加工工业水污染物排放标准

GB 18466 医疗机构水污染物排放标准

GB 26877 汽车维修业水污染物排放标准

GB 30484 电池工业污染物排放标准

GB 50014 室外排水设计标准

GB 50015建筑给水排水设计标准

GB 50141 给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50483 化工建设项目环境保护设计标准

GB 50747 石油化工污水处理设计规范

GB51441 电子工业废水处理工程设计标准

GB55027 城乡排水工程项目规范

GB/T 16739.1 汽车维修业经营业务条件 第1部分：汽车整车维修企业

GB/T 16739.2 汽车维修业经营业务条件 第2部分：汽车综合小修及专项维修业户

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

GB/T 50046 工业建筑防腐蚀设计标准

GB/T 50934 石油化工防渗工程技术规范

CJJ/T 47 生活垃圾转运站技术规范

CJJT210 城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程

HJ853 排污许可证申请与核发技术规范 石油化工

HJ855 排污许可证申请与核发技术规范 电镀化工

HJ859.1 排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业—制革工业

HJ860.3 排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业

HJ861 排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业

HJ967 排污许可证申请与核发技术规范 电池工业

HJ971 排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业

HJ978 排污许可证申请与核发技术规范 水处理 （试行）

HJ1181 汽车工业污染防治可行技术指南

HJ1308 入河入海排污口监督管理技术指南整治 总则

HJ1309 入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设

HJ1386 入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置

HJ2004 屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范

HJ2011 制浆造纸废水治理工程技术规范

DB34/T3657 池塘水产养殖尾水处理技术规程

DB3401/T353 城镇雨污分流改造技术导则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于标准。

径流污染 Runoff pollution

通过降雨和地表径流冲刷，将大气和地表中的污染物带入受纳水体，使受纳水体遭受污染的现象，是城市面源污染的主要来源。

4 工作流程

工作流程示意图见下图。

图1 “污废水零直排区”建设设计与施工工作流程

5 工程设计

5.1 主要排水户

5.1.1 工业园区（工业集聚区）类

5.1.1.1 一般要求

1）工业企业应根据污废水性质、浓度、类型等进行分流、分质、分类收集和处理；有相关要求的行业按照各自要求设计和建设。

2）工业企业内部管网收集系统应在企业用地范围红线内，各类排水管网应布置合理，走向、分布、标识清晰。

3）管网应根据废水性质（腐蚀性、水压等）选择适用、耐用优质管材。

4）针对管网定期排查发现的管网及辅助设施缺陷进行整改修复，参照GB50268/CJJT210实施。

5）工业企业只设置1个生产性废水总排放口，原则上设置1个雨水总排放口，并规范化废水排放口及标识牌。

6）设区的市生态环境主管部门依法确定的重点排污单位应当安装、使用污染物排放自动监测设备及其附属设施，并与生态环境主管部门的监控平台联网。

7） 重污染行业应对受污染区块的径流污染进行收集和处理，其他企业宜进行径流污染收集和处理。

8）企业雨水排放口宜配套相关自动监测设备。

9）重污染行业应设置事故应急池，事故应急池池容的计算方法可按 GB 50483 中的有关规定。其他企业可依据相关管理要求建设事故应急设施。

10）厂区内拖把清洗池、员工洗手槽等散装龙头区域的废水应纳入相应的污水管网。

11）GB8978规定的第一类污染物应在车间处理达标后再进入废水处理系统。

12）园区及企业内的生活污水参照“生活小区类”的要求进行改造建设。

5.1.1.2 工业园区（集聚区）要求

原则上雨、污废水管网应覆盖园区内所有排水企业。

1）宜对工业废水实施“一厂一管”、“多厂专管”输送。

2）有条件的园区，推进未受污染雨水的资源化利用，污废水资源化利用、梯级利用和循环使用。

3）应根据行业类型和实际管理需求，设置园区集中事故应急池、径流污染收集池等。

4）专业化的电镀园区按照行业要求实施分质分流、专管输送和集中预处理。

5）专业化的印染、化工园区应严格按照国家、行业相关标准要求开展废水收集和处理，避免特征污染物、有毒有害物质稀释排放。

6）涉重污染行业的园区按要求建设地下水监测井，定期开展水质监测。

7）属于重污染行业的企业，在存在废水泄漏风险的重点区域按要求设置地下水监测井。

8）园区内企业雨、污废水纳管排放的，原则上不得设置入河排污口和入河排水口（特殊用途的雨水排放口除外）。

9）工业企业应向园区集中，工业园区的污水和废水应单独收集处理，其尾水不应排入市政污水管道和雨水管渠。分散式工业废水处理达到环境排放标准的尾水，不应排入市政污水管道。

10）依托城镇集中污水处理设施处理的，经评估，园区工业废水对出水水质达标排放存在影响的，应限期退出并规划建设园区工业废水集中处理设施。

5.1.1.3 重点行业要求

1）化工

化工企业应依据实际情况，符合包括但不限于以下要求：

a)影响达标排放和后续生化处理的重金属、高盐、高磷、高氨氮、高毒及难降解等废水应配套有效的预处理设施；

b) 工艺废水收集管网应采用明管敷设或架空敷设，宜采用管廊架空；

c) 地面冲洗水应设置满足防腐、防渗等要求的导流沟；

d) 储罐区、固废堆场等易受污染区域应进行防渗处理并符合 GB/T 50934，设置围堰和配备导流设施；

e) 循环冷却水排污水、化学水制水排污水、蒸汽发生器排污水、余热锅炉排污水等应排入废水管网；

f) 企业内污水处理设施应设置综合调节池，并配搅拌系统。

g）石化工业行业主要废水处理可行技术参照附录A表A.2。

2）电镀

专业化电镀园区、电镀企业应依据实际情况，符合包括但不限于以下要求：

a) 按管理需求设置铜、锌、镍、铬、银、含氰、前处理、综合（车间地面、湿区收集水）、中水回用、应急、预留等分质分流管网，每股废水单独收集至独立的污水处理设施进行处理；

b) 车间地面应作防腐、防渗、耐酸、耐碱、耐热等处理，并符合 GB/T 50046 要求，车间内实施干湿区分离；

c) 车间内的各类日常清洗污水（如地面冲洗水、员工洗手等）和应急防护清洗等分散产生的污废水应按照生产性废水来处理；

d) 废水管网宜采用架空敷设。

e）电镀行业主要废水处理可行技术参照附录A表A.3。

3）印染

印染企业应依据实际情况，符合包括但不限于以下要求：

a) 工艺废水、公用工程排污水、作业场地冲洗水、废气处理产生的废水、生活污水及径流污染等应收集后进入企业污废水处理站；

b) 未受污染的冷却水、冷凝水、屋面清洁雨水等宜回用资源化；

c) 碱减量废水单独设置预处理工艺，回收对苯二甲酸；

d) 印花制版工艺产生的含铬、镍废水经单独预处理，达到车间排放口标准排放；

e) 含蜡染或使用尿素的工艺废水配套强化脱氮工艺；含高浓度磷酸盐助剂的工艺废水配套化学除磷工艺；低盐、低色度、轻污染废水宜单独收集单独处理后回用；

f) 废水管网宜采用明渠套明管敷设，未明管敷设的设置地下水监测井；

g) 废水处理系统宜设置除锑、苯胺类等污染物的处理工艺。

h）纺织印染行业主要废水处理可行技术参照附录A表A.4。

4）制革

制革企业应依据实际情况，符合包括但不限于以下要求：

a) 铬鞣、复鞣、含铬染色、水洗等工段产生的含铬废水收集管网采用明管敷设；

b) 排放铬鞣废水的转鼓与含铬废水专用收集管直接连接，转鼓下方应设置专门的导流沟，防止其他废水混入；

c) 含铬废水、脱脂废水、含硫废水应单独设置预处理工艺；

d) 准备工段（包含洗皮、脱毛、浸灰等）废水应在车间外设置暂存池，并进行格栅预处理；

e) 原料皮仓库、作业场所要干燥并配有排水沟；湿加工车间应设有排水沟。

f）制革行业主要废水处理可行技术参照附录A表A.5。

5）铅蓄电池

铅蓄电池企业应依据实际情况，符合包括但不限于以下要求：

a) 含铅废水应采用明渠套明管敷设或架空敷设输送；

b) 含铅工艺废水、作业场地冲洗水、固废堆场渗滤液、废气喷淋吸收废水、生活污水及径流污染等应分类收集；

c) 生产区域内工作服洗衣废水、员工换装淋浴废水、洗手池、拖把池废水等含铅生活污水应纳入工业废水收集处理系统；

d) 含铅物料转运密集区、罐区等易受铅污染区域的径流污染应进入含铅废水处理系统；

e) 和膏区、内化成区等车间地面，含铅废水收集池及相关废水输送管网等均采用防渗垫层与环氧树脂浇缝，做好防渗防漏处理。

f） 铅蓄电池主要废水处理可行技术参照附录A表A.6。

6）造纸

造纸企业应依据实际情况，符合包括但不限于以下要求：

a) 废水管网宜采用明渠套明管方式敷设；

b) 物料堆放区、干料投（拌）车间周围等可能受污染区域径流污染进入企业废水处理站，配备自动雨水切换系统。

c) 造纸和纸制品业主要废水处理可行技术参照附录A表A.7。

7）光伏设备制造

光伏企业应依据实际情况，符合包括但不限于以下要求：

- 车间冷却水宜循环使用，冷却水排放应经处理；

- 制绒、刻蚀车间纯水制备浓水应收集处理；

- 废气处理系统产生的高氨废水应进行脱氮处理；

- 酸洗车间含氟废水应单独收集，统一纳入厂区除氟处理系统处理；

e）废水管道应架空敷设或管沟敷设。

f）光伏设备制造主要废水处理可行技术参照附录A表A.8。

8）机械加工制造

机械加工制造企业应依据实际情况，符合包括但不限于以下要求：

a) 合理设计废水储存设施，确保废水处理站事故及检修期间生产废水不外排；

b) 喷漆车间生产废水应在厂内进行处理，满足相关排放标准后排放；含危险废物废水应交由有资质的单位进行安全处置。

c) 除尘车间废水宜在厂内进行沉淀处理后循环利用；

d) 乳化液配制废水宜与废弃乳化液合并储存、处理；含危险废物废水应交由有资质的单位进行安全处置。

e）汽车制造业主要废水处理可行技术参照附录A表A.9。

9）农副食品加工

食品加工制造企业应依据实际情况，符合包括但不限于以下要求：

a）应积极采用节能减排及清洁生产技术，不断改进生产工艺，降低污染物产生量和排放量，防止环境污染；

b) 动物皮毛、果蔬皮等含渣量大的污水应在车间外设置暂存池，进行格栅预处理；

c）含油污水排放工段应设置除油设施；

d）加工场所设地面冲洗处宜布设污水导排沟（管），不滞留渍水，避免污水进入雨水管道。

e）屠宰及肉类加工工业废水主要废水处理可行技术参照附录A表A.10。

5.1.2 生活小区类

1）新建生活小区应采用分流制排水体制。

2）现有住宅改造过程中在确保污水收集且雨水散排不会形成积水的前提下，雨水宜适当采用散排或雨水管渠排放，不应进入污水管道。

3）小区排水立管雨污分流改造参照DB3401T353要求。

4）地库、下穿通道等地下空间出入口处的雨水泵排系统，应接入雨水系统；地库洗车台废水应接入污水系统。

5）小区内洗衣台、拖把池应接入污水系统，并防止雨水混入。

6）现有住宅雨污分流改造过程中因不可抗拒因素（如牵涉住户屋内大面积改造、古村落、危房、近期拆迁、古镇旅游景区等）而造成管网无法开挖、施工的，宜采取可控截流措施或智能分流设施排入公共污水管网。

7）老旧小区改造时，应将城镇“污水零直排区”的建设内容纳入其改造计划，进行统筹考虑、整体实施。

5.1.3 其他类

5.1.3.1 六小行业及其他排水户

1）餐饮（含餐饮类企业、学校、政府机关、企事业单位、医疗机构的食堂）

a) 含油餐饮废水宜与其他排水（生活污水、其他污水）分流；

b) 含油污水的餐饮企业或单位应设计安装隔油设施，出水要满足 GB/T 31962 要求；

c) 其它污水（如食品原料清洗污水、地面清洁污水、餐具消毒污水等）应设置初级格栅设施（含台盆隔渣滤网等）。

2）汽车清洗、维修等行业

a) 个体或单位涉洗车的场所应设置沉砂池等预处理设施，产生含油污水的还应隔油设施；

b) 符合GB/T 16739.1的汽修企业，应设置相应的设施保障其废水排放符合 GB 26877 要求；

c) 符合GB/T 16739.2的汽修企业，应设置相应的预处理设施保障其废水满足 GB/T 31962 要求后排入公共污水管网。

3）医疗机构

a) 传染病和结核病医疗机构、县级及县级以上或 20 张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构的废水排放应符合 GB 18466 中相关要求进行建设；

b) 特殊排水应单独收集进行预处理后，再排入医疗机构污水处理站处理，包括但不限于：

——低放射性废水应经衰变池处理；

——涉及洗相室废液的，应对废液进行处理；

——涉及口腔科含汞废水的，应进行除汞处理；

——检验室废水应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理；

——含油污水应设置隔油池处理。

4）农贸市场、独立的菜市门店、经营生鲜的商场超市

a) 新建农贸市场应设置污水处理设施，包括但不限于格栅、隔油设施、初沉池等；

b) 现有农贸市场应根据实际情况设置相应的污水处理设施；

c) 经营水产、畜禽肉类、熟食的区域应设置隔渣过滤设施；

d) 产生含油污水食品加工点应设置隔油设施。

5）生活垃圾转运站

a) 站内应设有垃圾设施冲洗处，布设污水导排沟（管），不滞留渍水；

b) 垃圾设施冲洗处应位于室内或建有顶棚处，冲洗污水接入公共污水管网；

c) 应设置积污坑或沉砂井等设施，以收集生产作业过程产生的废水；

d) 依据 CJJ/T 47 的规定，应设置相应的处理设施对作业过程中产生的污水进行预处理，达标后排入公共污水管网。

6）住宿业类、车站类污水宜分类收集、（预）处理后排入公共污水管道；有条件的宜自建污水处理设施预处理。

7）淋浴（洗浴）、游泳馆、美容美发、住宿业等容易聚集毛发的场所应设置毛发聚集（器）井（含洗头池初级隔发）。

8）住宅小区商业裙楼所产的污水，单独设置污水管道进行收集，并应根据相应要求设置预处理设施，经处理后排入公共污水管道。

9）因地势、距离等原因无法接入市政污水管道的旅游景区、高速服务区排水应统一收集，并设置独立污水处理设施，确保排水达标排放，鼓励回用。

10）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测。

5.1.3.2 施工场地类

1）建筑施工场地应符合JGJ146，设置污水导流渠、排水沟、收集池、沉淀池、隔油池以及其他防护设施；污水应经预处理后方可排入公共污水管网。

2）车辆冲洗废水应经沉淀处理回用。

3）施工中泥浆水应经收集、沉淀处理后循环利用。

4）施工机械设备使用和检修时，应控制油料污染。清洗机具的废水和废油不得直接排入公共污水管网。

5）有条件的，现场设置污水回收、循环再利用设施；并对雨水进行收集利用。

6）工程施工建设施工降水不应排入市政污水管道。

5.1.3.3 农业类

1）畜禽养殖类应干湿分离、雨污分流，污水处理设施设计要匹配养殖规模。排入公共污水管网的，应符合相关国家、地方相关标准要求。

2）水产养殖类应设计尾水处理设施，并符合DB34/T3657相关规定。

5.2 公共排水设施

5.2.1 排水管渠及附属构筑物

1）一般规定

a）排入市政污水管道的污水水质必须符合国家现行相关标准的规定，不应影响污水管道和污水处理设施等的正常运行，不应对运行管理人员造成危害，不应影响处理后出水的再生利用和安全排放，不应影响污泥的处理和处置。

b）输送易燃、易爆、有毒、有害物质的管道必须进行强度和严密性试验，试验合格方可投入运行。

c）存在易燃易爆气体泄漏风险的承压构筑物满水试验合格后，还应进行气密性试验，试验合格后方可投入运行。

d）排水管渠系统应根据城镇总体规划和建设情况统一布置，分期建设。排水管渠断面尺寸应按远期规划设计流量设计，按现状水量复核，并考虑城镇远景发展的需要。

2）管道系统

a）既有污水管网应根据管道检测评估结果进行改造和完善，修复破损管道，消除雨污混接和城镇污水收集设施空白区。合流制排水系统应通过雨水源头减量、截流、调蓄、溢流口改造和溢流污水处理等措施控制溢流污染。

b）污水收集、输送严禁采用明渠。

c）重力流污水管道应按非满管流设计，并应考虑近远期流量选择合适的坡度和设计充满度对应最小坡度，满足自清要求。雨季设计流量按照满管流校核。

d）污水管道及其附属构筑物应经严密性试验合格后方可投入运行。

3）检查井

a）检查井的位置应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处及直线管段上每隔一定距离处。

b）污水管道、雨水管道和合流管道的检查井井盖应有标识。

c）检查井宜采用成品井，其位置应充分考虑成品管节的长度，避免现场切割。检查井不得使用实心黏土砖砌检查井。砖砌和钢筋混凝土检查井应采用钢筋混凝土底板。

d）接入检查井的支管（接护管或连接管）管径大于300mm时，支管数不宜超过3条。

e）检查井和管道接口处应采取防止不均匀沉降的措施。

4）雨水口

a）雨水口的形式、数量和布置，应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力和道路形式确定。立箅式雨水口的宽度和平筛式雨水口的开孔长度、开孔方向应根据设计流量、道路纵坡和横坡等参数确定。合流制系统中的雨水口应采取防止臭气外逸的措施。

b）当考虑道路排水的径流污染控制时，雨水口应设置在源头减排设施中。其箅面标高应根据雨水调蓄设计要求确定，且应高于周围绿地平面标高。

c）雨水口宜设置防止垃圾进入雨水管渠的装置。

d）雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍--3.0倍。

5）截流设施

a）合流污水的截流可采用重力截流和水泵截流。

b）截流设施的位置应根据溢流污染控制要求、污水截流干管位置、合流管道位置、调蓄池布局、溢流管下游水位高程和周围环境等因素确定。

c）截流井宜采用槽式，也可采用堰式或槽堰结合式。管渠高程允许时，应选用槽式，当选用堰式或槽堰结合式时，堰高和堰长应进行水力计算。

d）截流井溢流水位应在设计洪水位或受纳管道设计水位以上，当不能满足要求时，应设置闸门等防倒灌设施，并应保证上游管渠在雨水设计流量下的排水安全。

e）截流井内宜设流量控制设施。

5.2.2 泵站

1）排水泵站宜按远期规模设计，水泵机组可按近期规模配备。

2）排水泵站的建筑物和附属设施宜采取防腐蚀措施。抽送腐蚀性污水的泵站，必须采用耐腐蚀的水泵、管配件和有关设备。

3）排水泵站供电应按二级负荷设计。特别重要地区的泵站应按一级负荷设计。

4）规模较小、用地紧张、不允许存在地面建筑的情况下，可采用一体化预制泵站。

5）雨水泵站应采用自灌式泵站。污水泵站和合流污水泵站宜采用自灌式泵站。

6）城镇污水泵站的设计流量，应按泵站进水总管的旱季设计流量确定，总装机流量按雨季设计流量确定。

7）雨水泵站的设计流量应按泵站进水总管的设计流量确定。雨污分流不彻底、短时间难以改建或考虑径流污染控制的地区，雨水泵站中宜设置污水截流设施，输送至污水系统进行处理达标后排放。

5.2.3 其他

公共排水设施工程设计中未明确的内容参照GB50014执行。

5.3 城镇污水处理设施或工业废水集中处理厂

1）污水处理厂应能有效去除水污染物，保障出水达标排放，并应促进资源的回收利用。

2）污水厂的规模应按平均日流量确定。

3）污水厂应通过扩容或增加调蓄设施，保证雨季设计流量下的达标排放。当采用雨水调蓄时，污水厂的雨季设计流量可根据调蓄规模相应降低。

4）水质和（或）水量变化大的污水厂宜设置调节水质和（或）水量的设施。

5）污水厂的总体布置应根据厂内各建筑物和构筑物的功能和流程要求，结合厂址地形、气候和地质条件，综合考虑运行成本和施工、维护、管理的便利性等因素，经技术经济比较后确定。

6）污水和污泥处理构筑物宜根据情况分别集中布置。处理构筑物的间距应紧凑、合理，符合国家现行防火标准的有关规定，并应满足各构筑物的施工、设备安装和埋设各种管道及养护、维修和管理的要求。

7）生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，其位置和朝向应力求合理，并应和处理构筑物保持一定距离。

8）污水厂厂区内各建筑物造型应简洁美观、节省材料、选材适当，并应使建筑物和构筑物群体的美观效果与周围环境协调。

9）污水厂的工艺流程、竖向设计宜充分利用地形，符合排水通畅、降低能耗、平衡土方的要求。

10）污水处理厂的出水，产生的污泥、臭气和噪声应符合国家现行相关标准的规定。

11）污水处理应根据国家规定的排放标准、污水水质特征、处理后出水用途等确定污水处理程度，合理选择处理工艺。污水处理厂处理推荐工艺见附录A表A.1。

12）配有工业废水集中处理厂的，污水处理工艺、规模应与园区内企业废水性质、总量相匹配，且能稳定运行和达标排放。

13）污水处理设施进出水处应设置水量计量和水质监测设备。化验检测设备的配置应满足正常生产条件下质量控制的需要。污水处理厂进水的水质监测点和化验取样点应设置在总进水口，并应避开厂内排放污水的影响；出水的水质监测点和化验取样点应设置在总出水口。

14）城镇污水处理设施或工业废水集中处理厂设计中其他未明确的内容参照GB50014及相关标准执行。

5.4 入河排污口

1）分类施策，规范建设。工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口以及其他排口中的港口码头排口、大中型灌区排口设置标识牌、监测采样点；采用管道形式排污且检修维护难的排污口，在口门附近设置检查井。检查井设置位置与污水入河处的最大间距根据疏通方法等情况确定。检查井应满足排污口检修维护工作需求，检查井与污水入河处的最大间距、各部分尺寸要求、安全防护要求等参照GB50014规定。

2）根据排污口入河方式和污水量大小，选择适宜的监测采样点设置形式。监测采样点设置应考虑实际采样的可行性和便利性。污水排放管道或渠道监测断面应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。

3）标识牌公示信息包含但不限于排污口名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话等，可根据实际需求采用文字或二维码等形式展示。标识牌可选用立柱式、平面式等。入河排污口标识牌材料、颜色、尺寸、牌面信息等具体要求参照HJ1386规定。

4）鼓励规模以上工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂排污口设置视频监控系统及水质流量在线监测系统。

6 工程施工与验收

6.1 施工

1）排水工程建设和运行应满足生态安全、环境安全、资源利用安全、生产安全和职业卫生健康安全的要求。

2）排水工程设施的选址应考虑地质和地形条件，并应符合排水工程相关规划和防灾专项规划的规定。

3）分流制排水系统应分别设置雨水管渠和污水管道，不得混接、误接；合流制排水系统应明确服务范围并设置合流污水管道接纳服务范围内的雨水和污水。

4）排水工程中敞开式构筑物应设置警示标志和安全防护措施，并应保持明显、完整和有效。

5）检查井应具备防坠落性能，井盖应具备防盗窃性能，井盖和井座应满足所处环境所需承载力和稳定性要求。地下水位较高地区，禁止使用砖砌井。

6）排水工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等应符合国家现行相关标准的规定，产品进入施工现场时应按国家有关规定进行验收，验收合格后方可使用。

7）服务人口大于20万的城镇排水工程的主要设施抗震设防类别应划为重点设防类。

8）排水工程主要构筑物的主体结构和地下干管，其结构设计工作年限不应低于50年，安全等级不应低于二级。

9）排水工程的变配电及控制设备应有防止受淹的措施。城镇排水工程的供电电源应按二级负荷设计，重要设备应按一级负荷设计。

10）排水工程应设置检测仪表和自动化控制系统，并应采用信息化手段提供信息服务。

11）城镇排水工程中，存在有毒有害气体或易燃气体的格栅间、雨水调蓄池等构(建)筑物，应设置相应的气体监测和报警装置。

12）排水工程中管道非开挖施工、跨越或穿越江河等特殊作业应制定专项施工方案。

13）排水工程的贮水构筑物施工完毕应进行满水试验，试验合格后方可投入运行。

6.2 验收

1）给排水管道工程、构筑物工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求；接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

2）工程所用主要原材料、半成品、构(配)件、设备、管道、管件等产品，进入施工现场时必须进行进场验收。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等，并按国家有关标准规定进行复验，验收合格后方可使用。混凝土、砂浆、防水涂料等现场配制的材料应经检测合格后使用。

3）工程施工质量控制应符合下列规定:

a）各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制，分项工程完成后，应进行检验；

b）相关各分项工程之间，应进行交接检验；所有隐蔽分项工程应进行隐蔽验收；未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程施工；

c）设备安装前应对有关的设备基础、预埋件、预留孔的位置、高程、尺寸等进行复核。

4）各类建设单元内部管网及其构筑物、排水设施等具体验收项目应符合GB50268、GB 50141等有关规定。

5）工程质量验收不合格时，应按下列规定处理：

a）经返工返修或更换材料、构件、设备等的分项工程，应重新进行验收；

b）经有相应资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的分项工程，应予以验收；

c）经有相应资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能要求的分项工程，可予以验收；

d）经返修或加固处理的分项工程、分部（子分部）工程，改变外形尺寸但仍能满足使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

6）通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)工程，严禁验收。

附 录 A

（资料性）

各类污染防治可行技术

处理单一行业废水的工业污水集中处理厂，按相应行业的排污许可证申请与核发技术规范执行，其他水处理排污单位污水处理可行技术参照表A.1。

表A.1 污水处理可行技术参照表

| 废水类别 | 执行标准 | 可行技术 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | GB18918中二级标准、一级标准的B标准 | 预处理:格栅、沉淀(沉砂、初沉)、调节； 生化处理:缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、曝气生物滤池、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理:消毒(次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯)。 |
|  | 执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准 | 预处理:格栅、沉淀(沉砂、初沉)、调节； 生化处理:缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理:混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒(次氯酸钠、臭氧紫外、二氧化氯)。 |
| 工业废水 | / | 预处理a:沉淀、调节、气浮、水解酸化； 生化处理:好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理:反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化膜分离、离子交换。 |
| a工业废水间接排放时可以只有预处理段 |  |  |

表A.2 石化工业排污单位主要废水可行技术参照表

| 类别 | 废水类型 |  | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工艺装置预处理污水 | 电脱盐工艺废水 |  | 破乳、除油 |
|  | 含硫含氨酸性水 |  | 汽提 |
|  | 碱渣废水 |  | 生化、湿式氧化 |
|  | 酸碱废水 |  | 中和 |
|  | 对苯二甲酸(PTA)工艺废水 |  | 沉淀、厌氧 |
|  | 含腈废水 |  | 次氯酸钠或过氧化氢氧化 |
|  | 纺丝过程含油剂废水 |  | 破乳、混凝、固液分离 |
|  | 甲醇制烯烃(MTO)急冷塔塔底工艺废水 |  | 过滤、中和、厌氧 |
|  | 苯酚丙酮工艺废水 |  | 酸化、萃取 |
|  | 丁二烯装置工艺废水 |  | 溶剂回收 |
| 外排或回用废水 | 工艺废水 | 含碱废水 | 预处理+生化处理+深度处理预处理:隔油、气浮、混凝、调节等; 生化处理:活性污泥法、序批式活性污泥法(SBR)、厌缺氧/好氧法(A2/0)、缺氧/好氧法(A0)、氧化沟法、膜生物法(MBR)、曝气生物滤池(BAF)、生物接触化法、一体化微氧高浓缺氧/好氧法等; 深度处理:混凝、过滤、臭气氧化、超滤(UF)、反渗透(RO) |
|  |  | 含硫含氨酸性水 |  |
|  |  | 含苯系物废水 |  |
|  |  | 含盐废水 |  |
|  |  | 含油废水 |  |
|  |  | 其他工艺废水 |  |
|  | 污染雨水 |  |  |
|  | 生活污水 |  |  |
|  | 循环冷却水排污水 |  |  |
|  | 蒸气发生器排污水 |  | 回用 |
|  | 余热锅炉排污水 |  |  |
|  | 化学水制水排污水 |  | 中和 |
|  | 脱硫废水 |  | 过滤(沉淀)+氧化 |

表A.3 电镀废水治理可行技术参照表

| 废水类别 |  | 主要污染物 | 可行技术 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氰废水 |  | 总氰化物 | 碱性氯化法处理技术臭氧法处理技术电解法处理技术 | 处理后废水进入重金属处理系统 |
| 含六价铬废水 |  | 六价铬 | 化学还原法处理技术电解法处理技术 | 此系统仅还原六价铬，处理后废水进入重金属处理系统 |
| 重金属废水 | 含镉废水 | 总镉 | 化学沉淀法处理技术化学法+膜分离法处理技术 |  |
|  | 含镍废水 | 总镍 | 化学沉淀法处理技术化学法+膜分离法处理技术 |  |
|  | 含铅废水 | 总铅 | 化学沉淀法处理技术化学法+膜分离法处理技术 |  |
|  | 含银废水 | 总银 | 化学沉淀法处理技术化学法+膜分离法处理技术电解法处理技术 |  |
|  | 含铜废水 | 总铜 | 化学沉淀法处理技术化学法+膜分离法处理技术 |  |
|  | 含锌废水 | 总锌 | 化学沉淀法处理技术化学法+膜分离法处理技术 |  |
|  | 重金属混合废水 | 总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总铜、总锌、总铁、总铝 | 化学沉淀法处理技术化学法+膜分离法处理技术 |  |
| 综合废水（含生活污水、径流污染） |  | pH值、悬浮物、化学需氧、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、总氰化物、动植物油类 | 缺氧/好氧(AO)生物处理技术厌氧一缺氧/好氧(A0)生物处理技术 好氧膜生物处理技术缺氧(或兼气)膜生物处理技术厌氧一缺氧(或兼氧)膜生物处理技术 |  |

表A.4 纺织印染工业废水污染防治可行技术参照表

| 类型 | 废水类型 |  | 可行技术 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铬废水 | 感光制网废水 |  | 化学还原+絮凝沉淀法、电解还原法、离子交换法 | 含铬废水必须经过预处理满足限值要求后可排出车间或生产设施排放口。 |
|  | 含铬印染废水 |  |  |  |
| 可资源回收生产废水 | 洗毛废水 |  | 离心分离、膜分离、混凝气浮 | 可资源回收生产废水可直接排入全厂综合废水处理设施。 |
|  | 缫丝废水 |  | 酸析法、冷冻法、膜分离 |  |
|  | 退浆废水 |  | 膜分离、絮凝沉淀 |  |
|  | 碱减量废水 |  | 酸析法，盐析法 |  |
| 全厂综合废水 | 工艺废水 | 喷水织机废水 | 一级处理:格栅、捞毛机、中和、混凝、气浮、沉淀: 级处理:水解酸化、厌气生物法、好气生物法深度处理:曝气生物滤池、臭气、芬顿气化、滤池，离子交换、树脂过滤、膜分离、人工湿地、活性炭吸附、蒸发结晶。 | 喷水织机废水经一级+二级处理可达到直接排放标准，其余类型的废水执行间接排放标准的需经一级+二级处理:执行直接排放标准的需经一级+二级+深度处理。每级处理工艺中技术至少选择一种。 |
|  |  | 成衣水洗废水 |  |  |
|  |  | 麻脱胶废水 |  |  |
|  |  | 印染废水 |  |  |
|  | 径流污染 |  |  |  |
|  | 生活污水 |  |  |  |
|  | 循环冷却水排污水 |  |  |  |

表A.5 制革工业废水污染防治可行技术参照表

| 废水类别 | 污染物种类 | 可行技术 |
| --- | --- | --- |
| 含铬废水 | 总铬、六价铬 | 结合生产工艺采用铬减量化和封闭循环利用或沉淀、过滤、吸附及深度处理等技术，经处理总铬、六价铬满足限值要求后排至污水处理站进一步处理 |
| 全厂废水 | pH值、色度、五日生化需氧量，悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氨、总磷、动植物油、硫化物、氯离子 | 排至污水处理站经一级物化、二级生化、深度处理或全生化工艺后回用或经总排放口达标外排。 一级物化:隔油、气浮、混凝、沉淀等； 二级生化: AO、变型AO、氧化沟、AB、SBR、生物接触氧化、BAF、MBR、厌氧等，以及相应组合工艺； 深度处理:氧化塘、芬顿氧化/臭氧氧化、生物滤池、膜技术(微滤/超滤/反渗透)、吸附等。 |

表A.6 铅蓄电池生产废水污染防治可行技术参照表

| 污染源 | 主要污染物 | 可行技术 |
| --- | --- | --- |
| 铅蓄电池生产废水 | 总铅 | 电化学法:膜分离法:化学混凝沉淀法:离子交换法:化学混凝沉淀+超滤+反渗透等组合工艺 |

表A.7 造纸和纸制品业废水污染防治可行技术参照表

| 排污单位类型 | 污染治理工艺 |
| --- | --- |
| 手工纸排污单位 | 一级处理+二级处理(厌氧+好氧)+三级处理(混凝沉淀、气浮或芬顿氧化) |
| 加工纸和纸制品排污单位 | 一级处理或一级处理+二级处理(厌氧+好氧) |

表A.8 光伏设备制造废水污染防治可行技术参照表

| 污染源 | 主要污染物 | 可行技术 |
| --- | --- | --- |
| 品硅太阳电池生产废水 | 氟化物(以F计) | CaCl2或Ca(OH)2二级或三级沉淀 |
| 薄膜太阳电池 | 氟化物(以F计) | CaCl2或Ca(OH)2二级或三级沉淀 |
|  | 总镉 | 电化学法:膜分离法:化学混凝沉淀法:离子交换法:化学混凝沉淀+超滤+反渗透等组合工艺 |
|  | 砷化物 | FeCl3二级或三级沉淀 |

表A.9 汽车制造业废水污染防治可行技术参照表

| 水类型 | 污染物类型 | 污染治理工艺 |
| --- | --- | --- |
| 转化膜处理生产单元含镍废水 | 总镍 | 水量调节、pH调节、混凝、沉淀/硫化物沉淀重金属捕集、过滤/精密过滤吸附/离子交换、pH反调、蒸发 |
| 转化膜处理生产单元含铬废水 | 六价铬、总铬 | 水量调节、氧化还原、pH调节、混凝、沉淀/硫化物沉淀/重金属捕集、过滤/精密过滤、吸附/离子交换、pH反调、蒸发 |
| 涂装车间其他生产废水 | pH值、化学需氧量、石油类、悬浮物、氟化物ª、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、磷酸盐、氨氮 | 调节、混凝、沉淀/气浮、砂滤、活性炭吸附、水解酸化、生化(活性污泥、生物膜、膜分离等)、沉淀、二级生化、气浮、消毒 |
| 废切削液、废清洗液 | 石油类、化学需氧量、悬浮物 | 破乳、混凝、气浮、砂滤、吸附、超滤、蒸发 |
| 含油废水 | 石油类、化学需氧量、悬浮物 | 破乳、混凝、气浮、砂滤、吸附 |
| 酸碱废水 | 酸、碱 | 中和 |
| 全厂生产废水处理设施 | 石油类、动植物油、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、磷酸盐 | 格栅、调节、混凝、水解酸化、生化、沉淀二级生化、砂滤、消毒、反渗透、浓缩蒸发 |
| a仅适用转化膜处理为锆化工艺或硅烷工艺才有的污染物项目。 |  |  |

表A.10 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业废水污染防治可行技术参照表

| 废水类别 | 污染控制指标 | 排放 方式 | 排放监控位置 | 执行排放 标准 | 可行技术a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、磷酸盐 | 直接排放b | 生活污水排放口 | GB 8978 | 1)预处理:粗(细)格栅；沉淀或过滤。 2)生化法处理:各种形式的活性污泥法；膜生物反应器(MBR)法。 3)除磷处理:化学除磷(注明混凝剂)；生物除磷；生物与化学组合除磷。 |
| 厂内综合污水处理站的综合污水、专门处理屠宰及肉类加工废水的集中式污水处理厂综合污水(天然肠衣加工生产废水、畜禽油脂加工废水生产废水、生活污水、径流污染等) | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、磷酸盐 | 直接排放b | 废水总排放口 | GB 8978 | 1)预处理:粗(细)格栅:平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。 2)生化法处理: 升流式厌氧污泥床(UASB):IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法、氧化沟法及其各类改良型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法(SBR)；缺氧好氧活性污泥法(AO法)；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法(A2/0法)；膜生物反应器(MBR)法。 3)除磷处理:化学除磷(注明混凝剂)；生物除磷；生物与化学组合除磷。 |
|  |  | 间接排放c |  |  | 1)预处理:粗(细)格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。 2)生化法处理:活性污泥法、氧化沟法及其各类改良型工艺。 3)除磷处理:化学除磷(注明混凝剂)；生物除磷；生物与化学组合除磷。 |

续表

| 厂内综合污水处理站的综合污水、专门处理屠宰及肉类加工废水的集中式污水处理厂综合污水(屠宰及肉制品加工生产废水、生活污水、径流污染等) | 含羽绒清洗废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油、大肠菌群数、阴离子表面活性剂 | 直接排放b | 废水总排放口 | GB13457与GB21901表2从严执行 | 1)预处理:粗(细)格栅(禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网)；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。 2)生化法处理:升流式厌氧污泥床(UASB)；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法；氧化沟及其各类改良型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法(SBR)；缺氧/好氧活性污泥法(A0法)；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法(A2/0法)；膜生物反应器(MBR)法。 3)除磷处理:化学除磷、生物除磷、生物与化学组合除磷。 4)消毒处理:加氯(二氧化氯或次氯酸钠)消毒；臭氧消毒；紫外消毒。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | GB13457与GB21901表3从严执行 | 除以上1)-4)外，还应采取以下技术措施；5)深度处理:曝气生物滤池(BAF)、V型滤池:臭氧氧化；膜分离技术(超滤、反渗透等)；电析；人工湿地。 |
|  |  |  | 间接排放c |  | 排入城镇污水集中处理设施:阴离子表面活性剂按GB 21901相关规定执行；其他污染控制指标执行GB13457的三级限值 | 排向城镇污水处理厂:1)预处理:粗(细)格栅(禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网)；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。 2)生化法处理:升流式厌氧污泥床(UASB)；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法；氧化沟及其各类改良型工艺。 |
|  |  |  |  |  | 排入工业废水集中处理设施:执行排污单位与工业废水集中处理设施责任单位的协商值 | / |

续表

| 厂内综合污水处理站的综合污水、专门处理屠宰及肉类加工废水的集中式污水处理厂综合污水(屠宰及肉制品加工生产废水、生活污水、径流污染等) | 不含羽绒清洗废水 | pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、大肠菌群数 | 直接排放b | 废水总排放口 | GB13457表1二级 | 1)预处理:粗(细)格栅(禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网)；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。2)生化法处理:升流式厌氧污泥床(UASB)；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法；氧化沟及其各类改良型工艺。3)消毒处理:加氯(二氧化氯或次氯酸钠)消毒；臭氧消毒；紫外消毒。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | GB13457表1一级和表2二级 | 1)预处理:粗(细)格栅(禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力或网):平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀;斜板或平流式隔油池;气浮。 2)生化法处理:升流式厌氧污泥床(UASB);IC反应器或水解酸化技术;活性污泥法;氧化沟及其各类改良型工艺;生物接触氧化法。3)消毒处理:加氯(二氧化氯或次氯酸钠)消毒;臭氧消毒;紫外消毒。 |
|  |  |  |  |  | GB 13457表2一级和表3二级 | 1)预处理:粗(细)格栅(禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网);平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀;斜板或平流式隔油池:气浮。 2)生化法处理:升流式厌氧污泥床(UASB)；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法；氧化沟及其各类改良型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法(SBR)；缺氧/好氧活性污泥法(AO法)。 3)消毒处理:加氯(二氧化氯或次氯酸钠)消毒；臭氧消毒；紫外消毒。 |
|  |  |  |  |  | GB 13457表3一级 | 1)预处理:粗(细)格栅(禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力筛或筛网):平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀:斜板或平流式隔油池:气浮。2)生化法处理:升流式厌氧污泥床(UASB):IC反应器或水解酸化技术:活性污泥法:氧化沟及其各类改良型工艺:生物接触氧化法:序批式活性污泥法(SBR):缺氧/好氧活性污泥法(AO法)。3)消毒处理:加氯(二氧化氯或次氯酸钠)消毒:臭氧消毒:紫外消毒。4)深度处理:曝气生物滤池(BAF)、V型滤池。 |

续表

| 厂内综合污水处理站的综合污水、专门处理屠宰及肉类加工废水的集中式污水处理厂综合污水(屠宰及肉制品加工生产废水、生活污水、径流污染等) | 不含羽绒清洗废水 | pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、大肠菌群数 | 直接排放b | 废水总排放口 | 排入城镇污水集中处理设施:执行 GB13457 的三级限值 | 1)预处理:粗(细)格栅(禽类屠宰需设置专用的细格栅、水力或筛网):平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮。2)生化法处理:升流式厌氧污泥床(UASB):IC反应器或水解酸化技术;活性污泥法;氧化沟及其各类改良型工艺。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间接排放c |  | 排入工业废水集中处理设施:执行排污单位与工业废水集中处理设施责任单位的协商值 | / |
| 注：a 排污单位针对排放的废水类别，至少应采取表中所列的措施之一。 b 直接排放指直接进入江河、湖、库等水环境、直接进入海域、进入城市下水道(再入江河、湖、库)、进入城市下水道(再入沿海海域)，以及其他直接进入环境水体的排放方式。 c 间接排放指进入城镇污水集中处理设施、进入专门处理屠宰及肉类加工废水的集中式污水处理厂、进入其他工业废水集中处理设施，以及其他间接进入环境水体的排放方式。 d 排污单位废水排入城镇污水集中处理设施时，由企业与城镇污水处理设施责任单位根据其污水处理能力商定或执行相关标准。 |  |  |  |  |  |  |

参 考 文 献

[1] 地下水管理条例 （中华人民共和国国务院令 第748号）

[2] 建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令 第279号）

[3] 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法（建设部令第78号）

[4] 中国建筑标准设计研究院.小型排水构筑物[M].北京:中国计划出版

[5] 安徽省污染源自动监控管理办法（试行）（皖环发【2021】30号）