湖库水生态修复技术指南 第1部分：水生生物修复（试行）编制说明

指南编制组

2025年7月

目  录

一、出台背景	1

二、必要性分析和可行性分析	1

1.1必要性	2

1.2可行性	3

三、标准框架的确定	3

3.1总体思路	4

3.2编制依据	4

3.3编制原则	5

四、标准编制过程	5

五、主要技术内容	6

5.1标准框架结构	6

5.2条文说明	7

5.2.1范围	7

5.2.2规范性引用文件	8

5.2.3术语与定义	8

5.2.4一般要求	9

5.2.5工作流程	11

5.2.6生态湿地	11

5.2.7人工浮岛	13

5.2.8生物操纵	14

5.2.9微生物吸附	15

5.2.10技术比选	16

5.2.11附录	16

六、国内外标准情况、与国际标准一致性程度情况	17

七、与相关强制性标准、法律法规配套情况	18

八、实施本文件的建议	19

- 一、出台背景

近年来，随着人为社会经济活动影响，生态环境受到明显损害，湖库营养过程加剧，水生态系统健康受到很大冲击。水生态修复是湖库水质改善，生态功能恢复的重要途径之一，水生生物修复技术在湖库生态修复中被广泛应用。

2015年，国务院印发的《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）明确提出“加快技术成果推广应用，重点推广水生态修复等适用技术的应用”。《江西省水污染防治工作方案》（赣府发〔2015〕62号）提出“开展全省水污染防治相关技术政策、技术指南的制修订”。

2016年，为推进国家“十三五”环境保护相关规划重大项目实施，环境保护部、财政部启动了水污染防治储备库建设，内容涵盖水质较好湖泊生态环境保护、城市集中式饮用水水源地保护、重点流域水污染防治、地下水污染防治等方面，大量生态修复类项目入库建设。

《中华人民共和国长江保护法》明确提出“国家实行长江流域生态环境保护责任制和考核制度”。2021年5月14日生态环境部专报《关于推动建立长江流域“十四五”水生态考核机制的建议》提出“制定“十四五”长江流域水生态考核办法；明确长江流域“十四五”水生态试点量化考核指标；水生态考核在长江流域重点区域先行先试”。

2021年8月31日中央深改委审议通过的《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确指出“紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理”。

- 二、必要性分析和可行性分析

  - 1.1必要性

我省制定《湖库水生态修复技术指南 第1部分：水生生物修复（试行）》指南出于两方面考虑。一是助力我省做好水生态考核工作的实际行动。2022年国家启动对长江流域开展水生态考核工作，并于2023年6月由国务院四部委联合印发了《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》，其中我省涉及的考核水体为长江江西段、鄱阳湖和赣江干流。2022年和2023年，国家连续两年开展长江流域水生态考核试点工作，其中水生态系统健康一级指标中的鱼类物种数、重点保护水生生物数量、浮游动物群落结构以及水生植被覆盖度等二级指标现状值与期望值差距较大。现阶段，各地提升湖库水生态系统健康面临诸多挑战，尤其是在水生态修复方面缺乏技术支撑，亟需编制《湖库水生态修复技术指南 第1部分：水生生物修复（试行）》指南用于指导我省重要湖库水生态系统质量提升。二是水污染防治中央储备库建设和我省生态环境保护工作的实际需求。我省各市、区、县等地方政府在实施湖库水生态修复项目时往往遇到技术选择的茫然、技术实施效果的不确定以及技术实施监管的盲区等突出问题，严重制约着中央、地方专项资金实施效果和执行效率，降低政府的执政效能。目前我省在大型湖泊如柘林湖、仙女湖、陡水湖、万安水库、洪门水库，在水库型水源地如东津水库、长冈水库、共产主义水库、玉田湖，在天然湖泊如九江八里湖、南昌前湖、青山湖、鄱阳县东湖、共青城市南湖、鄱阳湖区等迫切需要开展相关生态修复试点和工程。近年来随着我省环保工作推进，全省水环境质量明显好转，但水质指标的改善并不意味着水生态系统的健康，尤其是我省本地特有水生生物多样性的保护和恢复亟待开展。因此，亟需制定适用于本地区特色的水生生物修复技术指南。

目前我国水生态修复领域已初步形成涵盖基础性、技术性、工程性和管理性内容的标准体系，但在湖库水生生物修复方面仍存在显著不足。因此，亟需制定水生生物修复技术标准，以弥补现有体系不足，推动湖库水生态修复的技术规范化和科学化发展。

  - 1.2可行性

（1）标准编制的经济成本低

本标准中推荐的水生生物修复技术在国内外较为成熟，无需开展相关技术研发，整个指南编制过程中经济成本投入较少，在人力、时间保障充足下能很好完成本标准编制工作。

（2）标准编制的技术团队强

本标准编制工作联合了省内外水生生物修复方面的优势团队科研力量，其中起草单位是江西省生态环境科学研究与规划院、中国科学院水生生物研究所和中国环境科学研究院，标准编制团队既包括国家权威科研院所，又有地方科研机构，多方科研力量优势互补，为本标准的编制完成提供坚实的技术团队保障。

（3）标准编制的研究基础扎实

为做好本标准的编制工作，前期标准起草单位江西省生态环境科学研究与规划院通过大量资料收集、实地调研、部门对接等方式，基本摸清我省重点湖库水生态质量现状，为本标准编制提供了有力的数据支撑。中国科学院水生生物研究所和中国环境科学研究院长期从事水生生物修复技术研发，在太湖、滇池、巢湖、武汉东湖等重要水体均有治理经验，集成了一批典型案例，为本标准编制提供了的充足的技术保障

- 三、标准框架的确定

  - 3.1总体思路

本文件制定的总体思路是：以现行法律法规及标准规范要求为依据，遵循“标本兼治、安全可靠、经济适用”的原则，通过对我省湖库水生生物修复适用技术的调研，在充分总结经验的基础上，根据江西省各地水生生物修复工程实施现状和未来需求，通过资料查阅、实地调研、专家咨询等多种形式，合理确定指南框架结构，准确定位各技术的适用范围、特点及限制因素，我省湖库水生生物修复工作提供强有力的技术支撑。

  - 3.2编制依据

本系列指南的制定参考借鉴了《地表水环境质量标准》（GB 3838）、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《水质采样方案设计规定》（GB/T 12997）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB/T 12999）、《水质、湖泊和水库采样技术指导》（GB/T 14581）、《地下水质量标准》（GB/T 14848）、《河道整治设计规范》（GB 50707）等国家标准。

参考借鉴了《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）、《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T 192）、《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338）、《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005）、《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》（HJ 2009）、《生活饮用水源地水源水质标准》（CJ 3020）、《水文调查规范》（SL 196）、《河湖生态系统保护与修复工程技术导则》（SL/T 800）、《河湖生态缓冲带保护修复技术指南》（环办水体函〔2021〕558号）、《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南》（渝环办〔2017〕672 号）、《湖滨带生态修复工程技术指南》（环办〔2014〕111号）、《湖泊流域入湖河流河道生态修复技术指南》（环办〔2014〕111号）等行业标准、地方标准和部委指南，吸取了各方面的优秀经验做法。

  - 3.3编制原则

本文件编制坚持、安全可靠、经济适用等原则。

（1）标本兼治

指南规定了水生生物修复方面的技术要求，从湖库水生生态修复整体视角综合考虑标本兼治。

（2）安全可靠

针对江西省水域特点和生态安全，提出安全可靠的技术措施。

（3）经济适用

将以当前及未来一定时间内江西省的水生生物修复需求为基础，充分考虑现阶段地方经济和修复技术发展水平，提出经济适用的的技术。

- 四、标准编制过程

本标准编制主要采取政策制度分析、文献调研、案例分析、专家咨询和吸收公众意见等方法。首先进行资料分析，包括政策制度分析、文献调研、案例分析等，研究标准编制的必要性、编制要求、规范的主要内容等。通过资料分析，得出标准编制的重点。其次，撰写初稿文本，并依据情况，开展多轮的咨询论证，收集科研院所、高等院校等意见，不断修改和完善标准文本。然后，在标准修订稿成熟后，通过正式的程序，向社会公开征求意见。在吸收公开意见的基础上，再次修改和完善标准。

标准编制的主要工作过程及具体工作内容等如下表所示：

表1 标准编制计划安排

| 时间节点 | 阶段工作 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 2021.10 | 申请立项 | 提交地方标准项目建议书和草案。 |
| 2022.04 | 立项下达 | 指南计划下达。 |
| 2022.05 | 指南（初稿）编制 | 收集国内外相关指南资料及相关科研成果，国内外应用现状及相关经验总结，存在问题及解决办法，对指南中的关键问题或难点问题进行调查研究，为确定指南内容提供依据。编制了四项指南和编制说明（初稿） |
| 2022.11 | 专家研讨会 | 组织专家研讨会，邀请专家对指南文本和编制说明进行审核。 |
| 2023.01 | 指南（征求意见稿）编制 | 根据专家意见修改文本和编制说明，形成征求意见稿。 |
| 2023.04 | 征求意见 | 将指南文本和编制说明发送生态环境部水司、省内各有关部门（省直单位、高等院校、相关专业公司等）征求意见。 |
| 2024.04 | 意见汇总处理 | 对征集意见进行收集、整理、汇总和处理；组织内部讨论会，修改文本和编制说明，处理意见汇总表。 |
| 2024.05 | 网上公示 | 在网站上公示一个月，充分接受群众反馈意见。 |
| 2024.08 | 再次征求厅系统意见 | 将指南文本和编制说明再次发送厅机关相关处室征求意见，并完成修改稿。 |
| 2024.09 | 再次征求部水司意见 | 将指南文本和编制说明再次发送部水司征求意见，并完成修改稿。 |
| 2024.10 | 报审 | 提交标准报审稿、编制说明报审稿及意见汇总处理表。 |

- 五、主要技术内容

  - 5.1标准框架结构

本系列指南结构按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1）的要求进行编排，指南规定了湖库水生态修复中水生生物修复技术的选择，主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求以及生态湿地、人工浮岛、生物操纵微生物吸附剂等技术的适用范围、技术特点、技术方法和限制因素、技术比选和附录等部分。

1. 范围：对文件的主题内容与适用范围进行说明。

2. 规范性引用文件：对文件中引用的标准、规范等进行说明。

3. 术语与定义：对文件中关键词语的解释。

4. 一般要求：对湖库水生生物修复遵循原则和技术选择条件进行说明。

5. 生态湿地：对生态湿地适用范围、技术要点、技术方法和限制因素进行了相关说明。

6. 人工浮岛：对人工浮岛适用范围、技术要点、技术方法和限制因素进行了相关说明。

7. 生物操纵：对生物操纵适用范围、技术要点、技术方法和限制因素进行了相关说明。

8. 微生物吸附剂：对微生物吸附剂适用范围、技术要点、技术方法和限制因素进行了相关说明。

9. 技术比选：对各技术适用条件、技术特征、作用机制、应用难度和技术造价进行了比较。

10. 附录：附表说明了常用水生植物先锋恢复种及其适应性特征、不同生活型水生植物物种组合及其优化推荐方案、常见水生植物氮、磷去除效率和常见水生植物工程种的生活史周期养护要点等内容。

  - 5.2条文说明

    - 5.2.1范围

本指南规定了水生生物修复的一般要求、修复模式、适用范围、技术方法、限制因素，属于具有纲领性与原则性指导的技术指南，针对每一种水生生物修复工艺仅技术要点在本技术指南范围内。本指南适用于江西省水生生物多样性出现退化现象的湖库水生生物修复工作。

    - 5.2.2规范性引用文件

本文件所引用的国家有关标准、规范、指南均为现行且有效的，条文中给出编号，以便于使用时查找。

    - 5.2.3术语与定义

本文件涉及了21个术语和定义。分别为湖泊、水库、生境、生态治理、生态恢复、生态修复、先锋物种、水生动物、大型底栖动物、浮游动物、浮游植物、水生植物、挺水植物、漂浮植物、浮叶植物、沉水植物、周丛生物、季相、人工浮岛、生物操纵和微生物吸附剂。

【文件3.3条文说明】该定义参照《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南》（渝环办〔2017〕672 号）中2.1的解释。

【文件3.4条文说明】该定义参照《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南》（渝环办〔2017〕672 号）中2.7的解释。

【文件3.5条文说明】该定义参照《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南》（渝环办〔2017〕672 号）中2.8的解释。

【文件3.6条文说明】该定义参照《湖滨带生态修复工程技术指南》（环办〔2014〕111号）中1.3.2的解释。

【文件3.7条文说明】指得是一个生态群落的演替早期阶段或演替中期阶段的物种。

【文件3.8条文说明】指主要在水中生活的动物。大多数水生动物是在物种进化中未曾脱离水中生活的水生动物，也有像水生昆虫之类由陆生动物转化成水生动物的水生动物，后者有的并不靠水中的溶解氧来呼吸。

【文件3.9条文说明】该定义参照《湖泊流域入湖河流河道生态修复技术指南》（环办〔2014〕111号）中2.2.4河流生态调查（4）的解释。

【文件3.10条文说明】该定义参照《湖泊流域入湖河流河道生态修复技术指南》（环办〔2014〕111号）中2.2.4河流生态调查（5）的解释。

【文件3.11条文说明】《湖泊流域入湖河流河道生态修复技术指南》（环办〔2014〕111号）中2.2.4河流生态调查（5）的解释。

【文件3.12条文说明】该定义参照《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南》（渝环办〔2017〕672 号）中2.3的解释。

【文件3.13条文说明】该定义参照《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南》（渝环办〔2017〕672 号）中2.4的解释。

【文件3.14条文说明】指无明显的地上茎或茎细弱不能直立，叶片漂浮在水面的水生植物。

【文件3.15条文说明】该定义参照《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南》（渝环办〔2017〕672 号）中2.5的解释。

【文件3.16条文说明】该定义参照《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南》（渝环办〔2017〕672 号）中2.6的解释。

【文件3.17条文说明】指生活在浸没于水中的各种基质表面上的有机体集合群，包括基质上生长的所有生物，如细菌、真菌、藻类、原生动物、轮虫、甲壳动物、线虫、寡毛类、软体动物、鱼卵和幼鱼等。这些有机体往往被一层粘滑的、甚至毛茸茸的泥砂所覆盖。根据基质的性质可划分为附植生物（epiphyton）、附动生物（epizoon）、附木生物（epixylon）、附石生物（epilithon）等。根据附着的形式分为真周丛生物（euperiphyton）和伪周丛生物（pseudoperiphyton）。

【文件3.18条文说明】指植物在不同季节表现的外貌。植物在一年四季的生长过程中，叶、花、果的形状和色彩随四季而变化。

    - 5.2.4一般要求

【文件4.1条文说明】湖库生态修复应遵循系统规划、截污优先、分区分类、综合调控、经济适用的基本原则，根据水体所处水系位置、湖库规模、水热状态、水质目标、水文地形特点、水生态现状与修复目标、水体功能定位、开发利用现状、经济承受能力等具体情况，采用适宜的生态修复模式和工艺技术。

【文件4.2条文说明】湖库生态修复要遵循系统规划原则，综合分析湖库水环境问题和水污染特征，合理制定水质和水生态目标，针对性提出治理与修复任务，制定可行的总体方案和具体治理与修复计划。以水质、水生态目标为导向，明确湖库生态安全基线，细化湖库生态修复的步骤、阶段性目标、空间区域（含垂向和水平空间）、路线图、环境绩效值，进行阶段性目标经济技术可达性分析。坚持政府主导，鼓励多渠道融资，与当地社会经济发展、美丽江西建设要求、人民群众环境需求的相协调，与各行业部门的计划、规划相协调。

【文件4.3条文说明】湖库生态修复要遵循截污优先原则，优先对治理湖库的环湖、入湖河流沿线点、面源的污染进行拦截治理，削减特征污染物的总量。在污染源截污治理的基础上，再根据水体的实际特点有针对地开展生态修复。在污染源解析、水环境容量核算的基础上，确定优先截污治理的重点水质指标、重点控制区域、重点控制行业或单位。待湖库沿线（含上游来水）重点污染源拦截治理完成后，依据湖库水质、水生态改善目标来设计实施后续的水生态修复工程。。

【文件4.4条文说明】湖库生态修复要遵循综合调控原则，湖库生态修复的主要目的是恢复生态系统完整性与多样性，提升湖库生态系统的抵抗力和短时或低强度损害后的恢复力。湖库生态修复以自然恢复为主，辅以人工强化生态修复工程。生态修复工程宜采用物理、化学、生物等综合技术原理与方法进行，通过人工强化的技术方法加快修复进程，提高水质、水生态目标的实现程度。湖库生态修复优先保障生态基流，在生态基流保障的基础上实施季节差异的修复设计。对水位波动较大的湖库，重点将水位波动幅度和水位控制设施运行情况纳入到生态修复的设计中，工程设计或施工应充分考虑工程物种的物候特点和水位变化特点。湖库生态修复宜开展“一湖（库）一策”式设计，充分考虑洪水破坏、牧食者和恶性入侵物种的影响，综合采用植物、动物和微生物等综合治理工艺方法进行。条件允许的湖库可实施食物网调控，进行精准的多层能级调控设计，恢复建成稳定的水生态系统。

【文件4.5条文说明】湖库生态修复要遵循经济适用原则，充分考虑当地的社会经济发展水平和湖库治理的目标要求，宜设计适合当地实际的生态修复工程规模和任务布局。因地制宜地结合湖库水质特征、污染现状、流域与区域规划以及水质、水生态目标，宜选用经济适用、技术可行、简便好用、便于管理的生态修复技术方法。根据湖库的乡土水生生物群落特点和食物网结构，宜优先设计选取本地常见物种用于湖库生态修复，以降低投资成本和生态风险。

    - 5.2.5工作流程

本条文对水生生物修复工作流程进行了相关说明。

    - 5.2.6生态湿地

本文件对生态湿地的适用范围、技术要点、技术方法和限制因素进行了相关说明。

【文件6.1条文说明】生态湿地适用于水体富营养化相对严重的湖库浅水区域，且易于布置工程措施的待治理区域。通常为降雨径流的汇水通道末端，湖体岸线坡度通常小于10度。

【文件6.2条文说明】湖湾区水体往往具备流动性较差、参与水体循环较少的特点，湖湾水质自净能力弱。湖湾区通常为径流汇聚区，其受污染相对明显。浅水区水体深度往往适宜种植水生植物且易于布置工程措施。有条件的湖库可考虑将湖湾区改造成具有较强净化水质能力的生态湿地，以强化处理来水，提升湖湾区的水体自净能力。生态湿地规模视湖库实际待治理区域面积而定，一般面积不超过3000 m2

生态湿地宜设置在一定的长宽比及底面有坡度的洼地中，由土壤和填料（如卵石、砾石、细砂等）混合组成填料床，湖水可在床体的填料缝隙中曲折流动或在床体表面流动。

在床体的表面宜种植具有净化性能好、成活率高的水生植物，以形成独特的水生植被生境和水体净化系统。

【文件6.3条文说明】生态湿地建设初期应清除湖湾原有的淤泥所积累的氮磷、重金属等污染物以及表面各类垃圾，在坡度较缓区域通过铺设一定量的卵石并提供种植基质以便种植具有净化功能的水生植物，通过水生植物及其附生微生物的自然降解作用可净化受污染的水体。

生态湿地可组合种植具有优良净化功能的挺水植物或沉水、浮叶植物，适宜物种的适用性详见附录A。水生植物的选用宜以常年生长兼具景观效果的物种为佳，同时宜选用冬春季相、夏秋季相的物种进行组合，以保障常年的净化效果。

生态湿地的进水前端宜设置具有配水功能的木桩栅栏以起到稳定湿地种植床的作用，防止种植床内填料的流失以及植被受到风浪、水流等物理性破坏，同时可将湖水进行适度导流分配。

【文件6.4条文说明】植物生存养护期应注意对枯死植物的清理及收割，防止植物死亡对水体造成的二次污染。在植物萌发期及生长初期（冬春季相为10~12月，夏秋季相为3~4月）应避免水位过快增加或长时间高水位（持续2个月及以上）而导致植物淹死。

    - 5.2.7人工浮岛

本文件对人工浮岛的适用范围、技术要点、技术方法和限制因素进行了相关说明。

【文件7.1条文说明】人工浮岛适用于湖库水域面积较大但湖体的浅水区域较少。水体较深或湖底基质坚硬，缺乏建设岸带修复工程条件的湖库。

【文件7.2条文说明】人工浮岛主要是通过植物的根系来达到净化水体的效果，浮岛植物的根系一方面可以吸收和吸附水中的含氮、磷物质；另一方面根系可以分泌部分酶类促进水中有机物的降解；并且根系与微生物可形成相互协同效应，共同降解水中的营养盐类。

除净化污染水质，防止水华外，人工浮岛还为高等水生动植物及鸟类提供了良好的栖息地，有利于增加水体生物多样性，促进生态恢复。

【文件7.3条文说明】人工浮岛的结构可设置成矩形、圆形、弧形等，按水和植物是否接触可设计成湿式与干式两种类型，浮岛载体可选择PVC管、泡沫、竹子、木头等，人工浮岛种植植物可选用千屈菜、水菖蒲、鸢尾、美人蕉、铜钱草、香蒲、彩叶草等。

根据湖库的水深特点，可采用无载体的浮岛形式，直接采用菱角、芡实、水白菜等漂浮生植被形成生态浮岛，浮岛外可用浮材圈围，避免浮叶植物的随意飘散。

含载体生态浮岛的单体面积一般为2~5 m2，浮岛通常覆盖水面面积需达到20%~30%方可产生一定的净化效果。

【文件7.4条文说明】人工浮岛上的植物需进行适时的收割和更新，在天气较冷的区域，部分植物需重新种植。

由于人工浮岛受建设宽度影响，在植被生长茂盛后难以靠近或抵达制定浮床浮块开展维护工作，导致后期浮床内部植被生长旺盛，难以抵近维护，植被在内部生长、腐烂，易造成二次污染。

部分湖库的人工浮岛中往往混有污水中的垃圾、纸屑、塑料袋等，若不及时清理，易发生积累，导致对观感的影响。

    - 5.2.8生物操纵

本文件对生物操纵的适用范围、技术要点、技术方法和限制因素进行了相关说明。

【文件8.1条文说明】适用于新挖、清淤后湖库等底栖生态不完善的水体，通过底栖生态系统的恢复与构建，保持食物链（网）完整性以及生态系统的稳定性。

【文件8.2条文说明】滤食性底栖动物对水体中的净化作用突出，水生动物的多样性使它们在水中相互依存，与水生植物相互依赖、相互作用，形成了生态平衡，同时也不断地消耗和降解水体中的有机物质，维持湖泊的正常生态系统。

通过生物操纵，快速构建水体底栖生态系统，发挥底栖生物在水质改善和生态群落和生境调节中的作用。

通过生物操纵使整个食物网适合于浮游动物或鱼类自身对藻类的觅食和消耗，如利用浮游植物食性鱼类（如鲢、鳙等）直接牧食藻类等。

【文件8.3条文说明】因地制宜地投放鱼虫、蚯蚓等水中小型生物和蚌、蚬、螺（避免投放福寿螺）等底栖动物并促使其生长繁殖。

放养鲢、鳙等鱼类，逐步地建设和修补水中生物链，形成生物多样性。

生物操纵技术主要通过循环放养和重复养殖，鱼可深入到湖区各部，调控湖泊中生物之间的食物链关系，降低藻类现有量，再通过成鱼捕捞，取走水体中的营养物质。

在投加量方面，螺、贝类一般以5~10个/m2投加，杂食性虾类和小型杂食性蟹类以5~30个/m3的密度投放。鲢鱼和鳙鱼的投放比例为3:1，有效鱼类密度约为40-50 g/m3。

【文件8.4条文说明】不同种类的底栖生物对环境条件的适应性及对污染等不利因素的耐受力和敏感程度不同，需对水体污染情况进行分析，因地制宜投放适合的底栖生物。

生物种类、数量、密度需要严格控制，防止出现生物爆发或生物死亡的现象，尤其滤食性鱼类的数量难以控制。

    - 5.2.9微生物吸附

本文件对	微生物吸附的适用范围、技术要点、技术方法和限制因素进行了相关说明。

【文件9.1条文说明】适用于截污完成的封闭水体的应急处理，以氮、流污染水体应急处理为最佳。可较快重建水体的菌落结构，促进水体水质的改善。

【文件9.2条文说明】微生物吸附剂中的微生物种群以硝化细菌、芽孢杆菌为主。通过微生物吸附剂的投加，可使水体中的微生物数量快速增加，通过微生物的自我分裂繁殖，分解有机物和吸收水体中的氨态氮、硫化氢、亚硝酸盐等有害物质，提升水体透明度。

【文件9.3条文说明】微生物吸附剂技术主要方法是通过购买制剂，视湖底淤泥和水质情况，每月使用2~4次。将微生物吸附剂按一定比例积稀释并存放2小时，库边和浅水区域可直接泼洒。深水区利用高压空气将底泥翻至上层时泼洒。微生物吸附剂通常仅为应急工程使用。

【文件9.4条文说明】微生物吸附剂恢复方法见效快，但作用期短，不能长久维持。复合菌剂的组成复杂多样，其中的微生物更容易受到群体结构和环境因素（温度）的影响，导致生物制剂的稳定性下降。投加微生物吸附剂时应考虑受污染水体对生物存活的适宜性。一般水体pH范围5~9。

    - 5.2.10技术比选

本文件对	生态湿地、人工浮岛、生物操纵、微生物吸附的适用条件、技术特征、作用机制、应用难度、技术造价等进行了说明。

    - 5.2.11附录

附表说明了常用水生植物先锋恢复种及其适应性特征、不同生活型水生植物物种组合及其优化推荐方案、常见水生植物氮、磷去除效率和常见水生植物工程种的生活史周期养护要点等内容。

- 六、国内外标准情况、与国际标准一致性程度情况

《浙江省湖库生态缓冲带划定与生态修复技术指南（试行）》于2020年11月13日由浙江省生态环境厅、浙江省治水办(河长办)联合印发，为浙江省各地开展湖库生态缓冲带保护和修复工作提供了有效技术支撑。该指南在识别自然和人为影响的基础上，遵循客观差异性和分区分类的原则，将浙江省的湖（库）滨带分为大堤型、农田型、养殖塘型、村落型、山体型、景区型、道路型、河口型、平缓滩地型、生物廊道型、岩石型11种类型，将湖库缓冲区分为平原林地型、山体型、农田型、村落型、景区型、城镇型、养殖塘型、地下水潜水层保护型8种类型，提出分类型进行宽度划定和分类修复的生态技术模式，有针对性地指导湖库生态缓冲带宽度划定，制定合理划定方案及采用适宜的生态修复措施。

为系统整合重庆市湖库生态修复适宜技术，指导重庆地区城市湖库的水环境治理、水环境质量提升、水生生态系统恢复等工作，重庆市环境保护局于2017年12月29日印发了《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南（2017版）》，该指南针对重庆地区山地地形复杂、地形坡度大、地表径流流速大、山地河湖贯通格局较多等特点，针对性提出了适宜重庆地区的点源污染、面源污染、内源污染、水体自净能力恢复等湖库生态修复适宜技术，并对湖库管理与长效保持措施提出了指导。

2014年，环保部印发了《湖泊生态环境保护系列技术指南之四—湖滨带生态修复工程技术指南》，该指南以湖滨带生态功能保护为核心，提出湖滨带生态环境调查与问题诊断、生态修复总体设计、生态修复工艺、湖滨带生态修复工程维护管理、投资估算、生态环境效益评估等方面的技术方法。该指南对于指导各地开展湖滨带生态环境保护工作，改善湖滨生态环境，减少入湖污染负荷，为维护湖泊及流域生态系统健康提供保障。

为贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进山水林田湖草一体化保护和修复的部署要求，指导和规范各地山水林田湖草生态保护修复工程实施，自然资源部、财政部、生态环境部制定了《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》，指南涵盖工程建设内容和保护修复要求、监测评估和适应性管理、工程管理要求等内容

目前，美国、荷兰、德国等先进国家已经制定了相对完善的水生生物修复标准，如美国《湿地恢复标准》与欧盟《水框架指令》等。该标准大都基于当地的生态条件、环境特点和经济水平制定，在其他地区尤其是在发展中国家或生态系统复杂的地区适用性不强。

有别于国内外其他标准，本标准立足于我省湖库水生生物多样性退化实际，针对性提出生态湿地、人工浮岛、生物操纵、微生物吸附等水生生物修复技术，具有更强操作性和指导性。

- 七、与相关强制性标准、法律法规配套情况

制标主要原则是遵守《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国家标准管理办法》、《江西省地方标准管理办法》等法律法规；在标准制定过程中，充分参考了国内外水生生物修复实际工程设计、施工及运营情况，充分保证该标准在实际应用工程实践的实用性。该标准的技术指标、性能参数的设定，结合了水生生物修复的相关研究和实践情况，充分参考了相关国家标准和相关规范，广泛调研，保证了标准的科学性、规范性、时效性、针对性。

本地方标准的编写内容与格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，遵守“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则。

本标准符合现行的法律、法规和强制性标准。本标准制定的原则和依据是立足需求，突出重点。依据省标准化战略领导小组办公室关于做好地方标准管理工作的通知要求开展，围绕我省湖库水生生物修复技术要求进行起草。

- 八、实施本文件的建议

鉴于本标准为首次制定，在实施过程中可采用先试行一段时间，根据试行情况及反馈信息，进行进一步的修订完善，力争最终形成适用的水生态修复标准文件，更好的满足我省湖库水生态修复需要。此外，随着经济的发展和技术的进步，以及对环保技术研究的不断深入及实践经验的积累，根据环境管理的实际需要，指南的内容应不断得到完善、拓展、深入和更新，以适应环境标准制修订工作的要求。因此本文件发布后，建议建立相关信息的反馈机制，适时解决指南应用中的问题，及时了解和总结水生态修复技术的新动向，推动标准的贯彻执行。

本标准建议作为推荐性地方标准发布。