湖库水生态修复技术指南 第2部分：水质改善（试行）编制说明

指南编制组

2025年7月

目  录

一、出台背景	1

二、必要性分析和可行性分析	1

1.1必要性	2

1.2可行性	2

三、标准框架的确定	3

3.1总体思路	3

3.2编制依据	4

3.3编制原则	4

四、标准编制过程	4

五、主要技术内容	5

5.1标准框架结构	6

5.2条文说明	7

5.2.1范围	7

5.2.2规范性引用文件	7

5.2.3术语与定义	7

5.2.4一般规定	8

5.2.5工作流程	8

5.2.6生物膜	8

5.2.7曝气增氧	10

5.2.8人工浮岛	10

5.2.9化学絮凝	11

5.2.10人工水草	12

5.2.11生态补水	13

5.2.12水动力循环	13

5.2.13技术比选	14

六、国内外标准情况、与国际标准一致性程度情况	14

七、与相关强制性标准、法律法规配套情况	15

八、实施本文件的建议	16

- 一、出台背景

近年来，随着人为社会经济活动影响，生态环境受到明显损害，湖库营养过程加剧，水生态系统健康受到很大冲击。水生态修复是湖库水质改善，生态功能恢复的重要途径之一，水生生物修复技术在湖库生态修复中被广泛应用。

2015年，国务院印发的《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）明确提出“加快技术成果推广应用，重点推广水生态修复等适用技术的应用”。《江西省水污染防治工作方案》（赣府发〔2015〕62号）提出“开展全省水污染防治相关技术政策、技术指南的制修订”。

2016年，为推进国家“十三五”环境保护相关规划重大项目实施，环境保护部、财政部启动了水污染防治储备库建设，内容涵盖水质较好湖泊生态环境保护、城市集中式饮用水水源地保护、重点流域水污染防治、地下水污染防治等方面，大量生态修复类项目入库建设。

《中华人民共和国长江保护法》明确提出“国家实行长江流域生态环境保护责任制和考核制度”。2021年5月14日生态环境部专报《关于推动建立长江流域“十四五”水生态考核机制的建议》提出“制定“十四五”长江流域水生态考核办法；明确长江流域“十四五”水生态试点量化考核指标；水生态考核在长江流域重点区域先行先试”。

2021年8月31日中央深改委审议通过的《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确指出“紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理”。

- 二、必要性分析和可行性分析

  - 1.1必要性

我省制定《湖库水生态修复技术指南 第2部分：水质改善（试行）》指南出于两方面考虑。一是助力我省做好水生态考核工作的实际行动。2022年国家启动对长江流域开展水生态考核工作，并于2023年6月由国务院四部委联合印发了《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》，其中我省涉及的考核水体为长江江西段、鄱阳湖和赣江干流。2022年和2023年，国家连续两年开展长江流域水生态考核试点工作，其中水环境保护一级指标中的综合污染状况、汛期污染强度等二级指标现状值与期望值差距较大。现阶段，各地提升湖库水生态系统健康面临诸多挑战，尤其是在水质提升方面缺乏技术支撑，亟需编制《湖库水生态修复技术指南 第2部分：水质改善（试行）》指南用于指导我省重要湖库水生态系统质量提升。二是水污染防治中央储备库建设和我省生态环境保护工作的实际需求。我省各市、区、县等地方政府在实施湖库水生态修复项目时往往遇到技术选择的茫然、技术实施效果的不确定以及技术实施监管的盲区等突出问题，严重制约着中央、地方专项资金实施效果和执行效率，降低政府的执政效能。目前我省在大型湖泊如柘林湖、仙女湖、陡水湖、万安水库、洪门水库，在水库型水源地如东津水库、长冈水库、共产主义水库、玉田湖，在天然湖泊如九江八里湖、南昌前湖、青山湖、鄱阳县东湖、共青城市南湖、鄱阳湖区等迫切需要开展相关生态修复试点和工程。近年来随着我省环保工作推进，全省水环境质量明显好转，但部分水体水质超标现象仍时有发生，因此，亟需制定适用于本地区特色的水质改善技术指南。

  - 1.2可行性

（1）标准编制的经济成本低

本标准中推荐的水质改善适用技术在国内外较为成熟，无需开展相关技术研发，整个指南编制过程中经济成本投入较少，在人力、时间保障充足下能很好完成本标准编制工作。

（2）标准编制的技术团队强

本标准编制工作联合了省内外湖库水质改善技术研发方面的优势团队科研力量，其中起草单位是江西省生态环境科学研究与规划院、中国科学院水生生物研究所和中国环境科学研究院，标准编制团队既包括国家权威科研院所，又有地方科研机构，多方科研力量优势互补，为本标准的编制完成提供坚实的技术团队保障。

（3）标准编制的研究基础扎实

为做好本标准的编制工作，前期标准起草单位江西省生态环境科学研究与规划院通过大量资料收集、实地调研、部门对接等方式，基本摸清我省重点湖库水环境质量现状，为本标准编制提供了有力的数据支撑。中国科学院水生生物研究所和中国环境科学研究院长期从事水生态修复技术研发，在太湖、滇池、巢湖、武汉东湖等重要水体均有治理经验，集成了一批典型案例，为本标准编制提供了的充足的技术保障。

- 三、标准框架的确定

  - 3.1总体思路

本文件制定的总体思路是：以现行法律法规及标准规范要求为依据，遵循“标本兼治、安全可靠、经济适用”的原则，通过对我省湖库水质改善适用技术的调研，在充分总结经验的基础上，根据江西省各地水质改善修复工程实施现状和未来需求，通过资料查阅、实地调研、专家咨询等多种形式，合理确定指南框架结构，准确定位各技术的适用范围、特点及限制因素，我省湖库水质改善修复工作提供强有力的技术支撑。

  - 3.2编制依据

本系列指南的制定参考借鉴了《地表水环境质量标准》（GB 3838）、《污水综合排放标准》（GB 8978）、《水质采样方案设计规定》（GB/T 12997）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（GB/T 12999）、《水质、湖泊和水库采样技术指导》（GB/T 14581）、《水质采样技术指导》（GB/T 12998）等国家标准。

参考借鉴了《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ/T 346）、《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433）、《污水混凝与絮凝处理工程技术规范》（HJ 2006）等行业标准，吸取了各方面的优秀经验做法。

  - 3.3编制原则

本文件编制坚持、安全可靠、经济适用等原则。

（1）标本兼治

指南规定了水质改善方面的技术要求，从湖库水质改善整体视角综合考虑标本兼治。

（2）安全可靠

针对江西省水域特点和生态安全，提出安全可靠的技术措施。

（3）经济适用

将以当前及未来一定时间内江西省的水质改善需求为基础，充分考虑现阶段地方经济和修复技术发展水平，提出经济适用的的技术。

- 四、标准编制过程

本标准编制主要采取政策制度分析、文献调研、案例分析、专家咨询和吸收公众意见等方法。首先进行资料分析，包括政策制度分析、文献调研、案例分析等，研究标准编制的必要性、编制要求、规范的主要内容等。通过资料分析，得出标准编制的重点。其次，撰写初稿文本，并依据情况，开展多轮的咨询论证，收集科研院所、高等院校等意见，不断修改和完善标准文本。然后，在标准修订稿成熟后，通过正式的程序，向社会公开征求意见。在吸收公开意见的基础上，再次修改和完善标准。

标准编制的主要工作过程及具体工作内容等如下表所示：

表1 标准编制计划安排

| 时间节点 | 阶段工作 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 2021.10 | 申请立项 | 提交地方标准项目建议书和草案。 |
| 2022.04 | 立项下达 | 指南计划下达。 |
| 2022.05 | 指南（初稿）编制 | 收集国内外相关指南资料及相关科研成果，国内外应用现状及相关经验总结，存在问题及解决办法，对指南中的关键问题或难点问题进行调查研究，为确定指南内容提供依据。编制了四项指南和编制说明（初稿） |
| 2022.11 | 专家研讨会 | 组织专家研讨会，邀请专家对指南文本和编制说明进行审核。 |
| 2023.01 | 指南（征求意见稿）编制 | 根据专家意见修改文本和编制说明，形成征求意见稿。 |
| 2023.04 | 征求意见 | 将指南文本和编制说明发送生态环境部水司、省内各有关部门（省直单位、高等院校、相关专业公司等）征求意见。 |
| 2024.04 | 意见汇总处理 | 对征集意见进行收集、整理、汇总和处理；组织内部讨论会，修改文本和编制说明，处理意见汇总表。 |
| 2024.05 | 网上公示 | 在网站上公示一个月，充分接受群众反馈意见。 |
| 2024.08 | 再次征求厅系统意见 | 将指南文本和编制说明再次发送厅机关相关处室征求意见，并完成修改稿。 |
| 2024.09 | 再次征求部水司意见 | 将指南文本和编制说明再次发送部水司征求意见，并完成修改稿。 |
| 2024.10 | 报审 | 提交标准报审稿、编制说明报审稿及意见汇总处理表。 |

- 五、主要技术内容

  - 5.1标准框架结构

本系列指南结构按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1）的要求进行编排，指南规定了湖库水生态修复中水质改善技术的选择，主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求以及生物膜、曝气增氧、生态浮床、化学絮凝、人工水草、生态补水、水动力循环的适用范围、技术特点、技术方法和限制因素、技术比选等部分。

1. 范围：对文件的主题内容与适用范围进行说明。

2. 规范性引用文件：对文件中引用的标准、规范等进行说明。

3. 术语与定义：对文件中关键词语的解释。

4. 一般规定：对湖库水质改善遵循原则和技术选择条件进行说明。

5. 工作流程：对水质改善工作流程进行了相关说明。

6. 生物膜：对生物膜适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

7 曝气增氧：对曝气增氧适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

8. 生态浮床：对生态浮床适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

9. 化学絮凝：对化学絮凝适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

10. 人工水草：对人工水草适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

11. 生态补水：对生态补水适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

12. 水动力循环：对水动力循环适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

13. 技术比选：对生物膜、曝气增氧、生态浮床、化学絮凝、人工水草、生态补水、水动力循环适用条件、技术特点、作用机制、应用难度、技术造价等进行了比较说明。

  - 5.2条文说明

    - 5.2.1范围

本指南规定了湖库水生态修复的一般要求、修复模式、适用范围、技术方法、限制因素，属于具有纲领性与原则性指导的技术指南，针对每一种修复工艺仅技术要点在本技术指南范围内。

    - 5.2.2规范性引用文件

本文件所引用的国家有关标准、规范、指南均为现行且有效的，条文中给出编号，以便于使用时查找。

    - 5.2.3术语与定义

本文件涉及了5个术语和定义。分别为人工水草、化学絮凝、生物膜、生态水位和生态补水。

【文件3.1条文说明】指利用耐污、耐腐蚀和强柔韧材料仿照水生植物设计而成的仿生载体。通过水体微生物自身演替，在载体表面形成菌类、藻类复合生物膜，提高水体透明度以及吸附降解水中的氮、磷、有机物、重金属等污染物。

【文件3.2条文说明】指通过投加化学药剂使水体中处于分散状态的污染物转化为聚集状态，便于去除水体污染物改善水质。

【文件3.3条文说明】细菌、真菌等一系列的微小生物附着在某种载体上而形成的有生物活性的表面被膜。

【文件3.4条文说明】水体维持生物多样性和生态系统完整性且不对生态环境及自身造成严重破坏的最低运行水位。

【文件3.5条文说明】通过工程或非工程措施向因水量不足而造成生态系统结构破坏、功能丧失的水体补充其水量的活动。

    - 5.2.4一般规定

湖库水质改善应遵循标本兼治、经济适用的基本原则，根据水体所处水系位置、湖库规模、水热状态、水质目标、水文地形特点、水体功能定位、开发利用现状、经济承受能力等具体情况，采用适宜的水质改善模式和工艺技术。

    - 5.2.5工作流程

本条文对湖库水质改善工作流程进行了相关说明。

    - 5.2.6生物膜

本文件对生态湿地的适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

【文件6.1条文说明】生态湿地适用于水体富营养化相对严重的湖库浅水区域，且易于布置工程措施的待治理区域。通常为降雨径流的汇水通道末端，湖体岸线坡度通常小于10度。

【文件6.2条文说明】湖湾区水体往往具备流动性较差、参与水体循环较少的特点，湖湾水质自净能力弱。湖湾区通常为径流汇聚区，其受污染相对明显。浅水区水体深度往往适宜种植水生植物且易于布置工程措施。有条件的湖库可考虑将湖湾区改造成具有较强净化水质能力的生态湿地，以强化处理来水，提升湖湾区的水体自净能力。生态湿地规模视湖库实际待治理区域面积而定，一般面积不超过3000 m2

生态湿地宜设置在一定的长宽比及底面有坡度的洼地中，由土壤和填料（如卵石、砾石、细砂等）混合组成填料床，湖水可在床体的填料缝隙中曲折流动或在床体表面流动。

在床体的表面宜种植具有净化性能好、成活率高的水生植物，以形成独特的水生植被生境和水体净化系统。

【文件6.3条文说明】生态湿地建设初期应清除湖湾原有的淤泥所积累的氮磷、重金属等污染物以及表面各类垃圾，在坡度较缓区域通过铺设一定量的卵石并提供种植基质以便种植具有净化功能的水生植物，通过水生植物及其附生微生物的自然降解作用可净化受污染的水体。

生态湿地可组合种植具有优良净化功能的挺水植物或沉水、浮叶植物，适宜物种的适用性详见附录A。水生植物的选用宜以常年生长兼具景观效果的物种为佳，同时宜选用冬春季相、夏秋季相的物种进行组合，以保障常年的净化效果。

生态湿地的进水前端宜设置具有配水功能的木桩栅栏以起到稳定湿地种植床的作用，防止种植床内填料的流失以及植被受到风浪、水流等物理性破坏，同时可将湖水进行适度导流分配。

【文件6.4条文说明】植物生存养护期应注意对枯死植物的清理及收割，防止植物死亡对水体造成的二次污染。在植物萌发期及生长初期（冬春季相为10~12月，夏秋季相为3~4月）应避免水位过快增加或长时间高水位（持续2个月及以上）而导致植物淹死。

    - 5.2.7曝气增氧

本文件对曝气增氧的适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

【文件7.1条文说明】缺氧或厌氧状态的水体。

【文件7.2条文说明】可利用瀑布、喷泉、假山等自然跌水促进上、下层水体的混合，加速水体增氧过程，提高水体溶解氧含量。可利用机械设备进行人工曝气复氧，一般有固定式充氧站和移动充氧平台两种形式。固定式充氧站有鼓风曝气、纯氧曝气和机械曝气3种形式。当水体水深较深或需要长期曝气增氧时，宜采用鼓风曝气或纯氧曝气的形式，即在岸上设置一个固定的鼓风机房或液氧站，通过管道将空气或氧气引入设置在水体底部的曝气扩散系统，达到增加水中溶解氧的目的。当水体水深较浅或需要短时间曝气增氧时，一般采用机械曝气的形式，即将机械曝气设备（多为浮桶式结构）直接固定安装在湖库中对水体进行曝气，以增加水体中的溶解氧。移动式充氧平台主要用于紧急情况下对局部水体进行增氧，目前应用较为便捷的为曝气船。

【文件7.3条文说明】曝气增氧过程会产生大量泡沫，对景观要求比较高的水体应考虑增加泡沫消除措施。固定式充氧站建设应考虑水体周边建设用地和动力条件。曝气设备的运行需科学调度，以免造成资金、物力、人力上的浪费。

    - 5.2.8人工浮岛

本文件对人工浮岛的适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

【文件8.1条文说明】水体深度较深、底质条件较差、岸带坡度较大浅水区域面积较小等不利于水生植物直接移栽定植的水体。

【文件8.2条文说明】生态浮床是植物与漂浮载体的结合体，一般由五个部分组成，即浮床框体、浮床床体、浮床基质、浮床植物以及水下固定装置。浮床框体选择要坚固、耐用、抗风浪，目前一般用PVC管、不锈钢管、木材、毛竹等作为框架。浮床床体目前使用最多的是聚苯乙烯泡沫板。此外还有陶粒、蛭石、珍珠岩等无机材料。浮床基质目前使用最多材料为竹纤维。浮床植物配置的原则适应水体条件、根系发达、根茎繁殖能力强、植物生长快、生物量大、植株优美、具有一定的观赏性。充分考虑各物种的季节性，四季都能发挥水质净化作用为最佳。优先选择本地种。目前使用最广的浮床植物有美人蕉、芦苇、荻、香蒲、菖蒲、石菖蒲、凤眼莲等。在实际工作中要根据现场气候、水质条件等影响因素进行植物筛选。水下固定装置要视底质状况而定，常用的有重量式、锚固式、杭式等。一般在浮床床体和水下固定装置之间设置一个小型浮子。浮床的大小一般来说边长1～5m不等，形状以四边形居多，也有三角形、六角形。

【文件8.3条文说明】浮床植物的补种与清理较难。对生长不好的植物进行补种，在植物枯萎之前对其地上部分进行不同强度的收割。浮床支架的稳定与修缮较难。对支架进行定期的检查，将不稳定的支架进行加固，更换掉老旧的支架。水质过差的水体不宜采用生态浮床，水体条件要能满足浮床植物的生长。

    - 5.2.9化学絮凝

本文件对化学絮凝的适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

【文件9.1条文说明】较适用于污染严重的封闭水体。水源地、养殖水域等敏感性水体不宜采用。

【文件9.2条文说明】通过物理化学作用使水体中处于分散状态的有机物转化为聚集状态，使难于沉降的细颗粒物变为可重力分离的粗颗粒物，然后从水中分离出去。主要物理化学过程包括脱稳凝聚、金属离子与有机物分子相作用生成不溶性复合沉淀物以及氢氧化物胶体对有机物的物理化学吸附等。常用化学物质有硫酸亚铁、氯化亚铁、硫酸铝、碱式氯化铝、明矾、聚丙烯酞胺、聚丙烯酸等混凝剂。具有反应迅速、见效快的特点。

【文件9.3条文说明】不能将氮、磷等营养物质清除出水体，不能从根本上解决水体的富营养化。化学药物易对水生生物产生毒性效应，且对生态系统造成二次污染，一般作为临时应急措施使用。

    - 5.2.10人工水草

本文件对人工水草的适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

【文件10.1条文说明】湖库水域面积较大，浅水区域较少。湖库水深过大或湖底基质过硬，缺乏建设湾塘湿地和水生植物种植条件。非常适于城市中小水体的直接净化。

【文件10.2条文说明】材质要求化学与生物稳定性强，不溶出有害物质，多以高分子聚合物为材料，根据实际的需要，构建成各种形状，并可具有不同的表面性质，以便最好地满足生物特征的需要，它实质上就是一类新型生物膜载体。

在人工水草表面形成一层生物膜。该层生物膜是由菌类、藻类、原生动物以及后生动物组成的立体微生物生态系统，可以有效提高水体透明度以及吸附降解水中的氮、磷、有机物、重金属等污染物。

目前人工水草主要类型有阿科曼生态基、绳状人工水草、多还串联人工水草、臭轮藻型人工水草、生物飘带、涤纶式组合生物填料等类型。

建议布设用量1.5~2.5 m2/m3。在部分水深较大的湖泊治理中，可悬垂于人工浮岛的底部。

【文件10.3条文说明】在实际应用中常常由于水体的流动导致纠缠成束，人工水草表面积减少。使用一定时间后需要更换。

    - 5.2.11生态补水

本文件对化学絮凝的适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

【文件11.1条文说明】水体缺少自然水源补给，难以保证生态水位，水量不足造成水质恶化。

【文件11.2条文说明】水体天然情况下多年的最低水位可作为水体的最低补水水位。补水水质应达到被补给水体的目标水质标准。引水水源水量不会因向外部补水而使自身的生态环境受到影响。引水通道安全经济，水源地距离受纳水体距离不宜过远。

【文件11.3条文说明】受到地形地质、施工条件等因素的限制。对于水源水质部分参数不达标或不稳定的情况，应在引水流道出口考虑设置水质净化措施。

    - 5.2.12水动力循环

本文件对水动力循环的适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

【文件12.1条文说明】适用于循环流动性较差，受污染相对严重的封闭水体。适宜于藻类繁殖较快、富营养化较严重的封闭水体。

【文件12.2条文说明】借助动力设施提高水体流动性，当前应用最广的为提水型动力设施。提水型动力设施主要由水下推流器和电缆等所组成，采用耐水腐材料，能在水体中可靠工作。水下推流器主要由支撑架、底座、挡板、推流装置组成，根据水体实际条件，可选择固定式或潜水式。水下推流器的安装深度不得大于3 m。水下推流器的服务面积通常为5-8 m半径扇形/kw。固定式需要挡板固定在水体底部或边壁，底座支架支撑推流装置。潜水式需要浮筒连接推流装置，并用牵引钢丝固定。浮筒放置在水表面上工作区域的水深不得小于0.60 m。

【文件12.3条文说明】自然湖泊岸带边坡条件较为复杂，对流速流态产生一定影响，风力会导致水体波动，影响推流器对水体正常的推动作用。技术措施为动力设施，运行费用偏高。

    - 5.2.13技术比选

本文件对生物膜、曝气增氧、生态浮床、化学絮凝、人工水草、生态补水、水动力循环的适用条件、技术特征、作用机制、应用难度、技术造价等进行了说明。

- 六、国内外标准情况、与国际标准一致性程度情况

《浙江省湖库生态缓冲带划定与生态修复技术指南（试行）》于2020年11月13日由浙江省生态环境厅、浙江省治水办(河长办)联合印发，为浙江省各地开展湖库生态缓冲带保护和修复工作提供了有效技术支撑。该指南在识别自然和人为影响的基础上，遵循客观差异性和分区分类的原则，将浙江省的湖（库）滨带分为大堤型、农田型、养殖塘型、村落型、山体型、景区型、道路型、河口型、平缓滩地型、生物廊道型、岩石型11种类型，将湖库缓冲区分为平原林地型、山体型、农田型、村落型、景区型、城镇型、养殖塘型、地下水潜水层保护型8种类型，提出分类型进行宽度划定和分类修复的生态技术模式，有针对性地指导湖库生态缓冲带宽度划定，制定合理划定方案及采用适宜的生态修复措施。

为系统整合重庆市湖库生态修复适宜技术，指导重庆地区城市湖库的水环境治理、水环境质量提升、水生生态系统恢复等工作，重庆市环境保护局于2017年12月29日印发了《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南（2017版）》，该指南针对重庆地区山地地形复杂、地形坡度大、地表径流流速大、山地河湖贯通格局较多等特点，针对性提出了适宜重庆地区的点源污染、面源污染、内源污染、水体自净能力恢复等湖库生态修复适宜技术，并对湖库管理与长效保持措施提出了指导。

2014年，环保部印发了《湖泊生态环境保护系列技术指南之四—湖滨带生态修复工程技术指南》，该指南以湖滨带生态功能保护为核心，提出湖滨带生态环境调查与问题诊断、生态修复总体设计、生态修复工艺、湖滨带生态修复工程维护管理、投资估算、生态环境效益评估等方面的技术方法。该指南对于指导各地开展湖滨带生态环境保护工作，改善湖滨生态环境，减少入湖污染负荷，为维护湖泊及流域生态系统健康提供保障。

为贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进山水林田湖草一体化保护和修复的部署要求，指导和规范各地山水林田湖草生态保护修复工程实施，自然资源部、财政部、生态环境部制定了《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》，指南涵盖工程建设内容和保护修复要求、监测评估和适应性管理、工程管理要求等内容

目前，美国、德国等先进国家已经制定了相对完善的水质改善标准，如美国《国家水质标准》与欧盟《水框架指令》等。该标准在温带或发达国家应用效果显著，但在气候条件截然不同的地区（如热带、干旱地区）或发展中国家适用性不强。此外，国外标准大都依赖复杂的技术手段，如高级氧化技术等，技术设备昂贵且维护复杂，在经济条件较差的地区无法推广普及。

有别于国内外其他标准，本标准立足于我省湖库水质污染实际，针对性提出生物膜、曝气增氧、化学絮凝、人工水草等水质改善技术，从经济和适应效果方面具有更强操作性和指导性。

- 七、与相关强制性标准、法律法规配套情况

制标主要原则是遵守《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国家标准管理办法》、《江西省地方标准管理办法》等法律法规；在标准制定过程中，充分参考了国内外湖库水质改善实际工程设计、施工及运营情况，充分保证该标准在实际应用工程实践的实用性。该标准的技术指标、性能参数的设定，结合了水质改善技术的相关研究和实践情况，充分参考了相关国家标准和相关规范，广泛调研，保证了标准的科学性、规范性、时效性、针对性。

本地方标准的编写内容与格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，遵守“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则。

本标准符合现行的法律、法规和强制性标准。本标准制定的原则和依据是立足需求，突出重点。依据省标准化战略领导小组办公室关于做好地方标准管理工作的通知要求开展，围绕我省湖库水质改善技术要求进行起草。

- 八、实施本文件的建议

鉴于本标准为首次制定，在实施过程中可采用先试行一段时间，根据试行情况及反馈信息，进行进一步的修订完善，力争最终形成适用的水生态修复标准文件，更好的满足我省湖库水质改善需要。此外，随着经济的发展和技术的进步，以及对环保技术研究的不断深入及实践经验的积累，根据环境管理的实际需要，指南的内容应不断得到完善、拓展、深入和更新，以适应环境标准制修订工作的要求。因此本文件发布后，建议建立相关信息的反馈机制，适时解决指南应用中的问题，及时了解和总结水质改善技术的新动向，推动标准的贯彻执行。

本标准建议作为推荐性地方标准发布。