湖库水生态修复技术指南 第3部分：底质修复（试行）编制说明

指南编制组

2025年7月

目  录

一、出台背景	1

二、必要性分析和可行性分析	1

1.1必要性	2

1.2可行性	2

三、标准框架的确定	3

3.1总体思路	3

3.2编制依据	4

3.3编制原则	4

四、标准编制过程	4

五、主要技术内容	5

5.1标准框架结构	6

5.2条文说明	7

5.2.1范围	7

5.2.2规范性引用文件	7

5.2.3术语与定义	7

5.2.4一般规定	8

5.2.5工作流程	8

5.2.6清淤疏浚	8

5.2.7底质覆盖	9

5.2.8生物修复	9

5.2.9化学修复	10

5.2.10脱水干化	10

5.2.11技术比选	11

六、国内外标准情况、与国际标准一致性程度情况	11

6.1国内标准情况	12

6.2国际标准情况	13

七、与相关强制性标准、法律法规配套情况	13

八、实施本文件的建议	14

- 一、出台背景

近年来，随着人为社会经济活动影响，生态环境受到明显损害，湖库营养过程加剧，水生态系统健康受到很大冲击。水生态修复是湖库水质改善，生态功能恢复的重要途径之一，水生生物修复技术在湖库生态修复中被广泛应用。

2015年，国务院印发的《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）明确提出“加快技术成果推广应用，重点推广水生态修复等适用技术的应用”。《江西省水污染防治工作方案》（赣府发〔2015〕62号）提出“开展全省水污染防治相关技术政策、技术指南的制修订”。

2016年，为推进国家“十三五”环境保护相关规划重大项目实施，环境保护部、财政部启动了水污染防治储备库建设，内容涵盖水质较好湖泊生态环境保护、城市集中式饮用水水源地保护、重点流域水污染防治、地下水污染防治等方面，大量生态修复类项目入库建设。

《中华人民共和国长江保护法》明确提出“国家实行长江流域生态环境保护责任制和考核制度”。2021年5月14日生态环境部专报《关于推动建立长江流域“十四五”水生态考核机制的建议》提出“制定“十四五”长江流域水生态考核办法；明确长江流域“十四五”水生态试点量化考核指标；水生态考核在长江流域重点区域先行先试”。

2021年8月31日中央深改委审议通过的《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》明确指出“紧盯污染防治重点领域和关键环节，集中力量攻克老百姓身边的突出生态环境问题，强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理”。

- 二、必要性分析和可行性分析

  - 1.1必要性

我省制定《湖库水生态修复技术指南 第3部分：底质修复（试行）》指南出于两方面考虑。一是助力我省做好水生态考核工作的实际行动。2022年国家启动对长江流域开展水生态考核工作，并于2023年6月由国务院四部委联合印发了《长江流域水生态考核指标评分细则（试行）》，其中我省涉及的考核水体为长江江西段、鄱阳湖和赣江干流。2022年和2023年，国家连续两年开展长江流域水生态考核试点工作，其中水生态系统健康一级指标中的大型底栖动物物种数二级指标现状值与期望值差距较大。现阶段，各地提升湖库水生态系统健康面临诸多挑战，尤其是在底质修复方面缺乏技术支撑，亟需编制《湖库水生态修复技术指南 第3部分：底质修复（试行）》指南用于指导我省重要湖库水生态系统质量提升。二是水污染防治中央储备库建设和我省生态环境保护工作的实际需求。我省各市、区、县等地方政府在实施湖库水生态修复项目时往往遇到底质修复技术选择的茫然、技术实施效果的不确定以及技术实施监管的盲区等突出问题，严重制约着中央、地方专项资金实施效果和执行效率，降低政府的执政效能。目前我省在大型湖泊如柘林湖、仙女湖、陡水湖、万安水库、洪门水库，在水库型水源地如东津水库、长冈水库、共产主义水库、玉田湖，在天然湖泊如九江八里湖、南昌前湖、青山湖、鄱阳县东湖、共青城市南湖、鄱阳湖区等迫切需要开展相关生态修复试点和工程。近年来随着我省环保工作推进，全省水环境质量明显好转，但水质指标的改善并不意味着水生态系统的健康，尤其是大型底栖动物物种恢复亟待开展。因此，亟需制定适用于本地区特色的底质修复技术指南。

  - 1.2可行性

（1）标准编制的经济成本低

本标准中推荐的底质修复适用技术在国内外较为成熟，无需开展相关技术研发，整个指南编制过程中经济成本投入较少，在人力、时间保障充足下能很好完成本标准编制工作。

（2）标准编制的技术团队强

本标准编制工作联合了省内外湖库水质改善技术研发方面的优势团队科研力量，其中起草单位是江西省生态环境科学研究与规划院、中国科学院水生生物研究所、南昌大学和中国环境科学研究院，标准编制团队既包括国家权威科研院所，又有地方科研机构，多方科研力量优势互补，为本标准的编制完成提供坚实的技术团队保障。

（3）标准编制的研究基础扎实

为做好本标准的编制工作，前期标准起草单位江西省生态环境科学研究与规划院通过大量资料收集、实地调研、部门对接等方式，基本摸清我省重点湖库水生态环境质量现状，为本标准编制提供了有力的数据支撑。中国科学院水生生物研究所、南昌大学和中国环境科学研究院长期从事湖库底质修复技术研发，在太湖、滇池、巢湖、武汉东湖等重要水体均有治理经验，集成了一批典型案例，为本标准编制提供了的充足的技术保障。

- 三、标准框架的确定

  - 3.1总体思路

本文件制定的总体思路是：以现行法律法规及标准规范要求为依据，遵循“标本兼治、安全可靠、经济适用”的原则，通过对我省湖库底质修复适用技术的调研，在充分总结经验的基础上，根据江西省各地底质修复工程实施现状和未来需求，通过资料查阅、实地调研、专家咨询等多种形式，合理确定指南框架结构，准确定位各技术的适用范围、特点及限制因素，我省湖库底质修复工作提供强有力的技术支撑。

  - 3.2编制依据

本系列指南的制定参考借鉴了《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600）等国家标准。

参考借鉴了《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）、《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T 192）、《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T 299）、《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》（HJ/T 300）、《湖泊河流环保疏浚工程技术指南（试行）》（环办〔2014〕111号）等行业标准和部委指南，吸取了各方面的优秀经验做法。

  - 3.3编制原则

本文件编制坚持、安全可靠、经济适用等原则。

（1）标本兼治

指南规定了底质修复方面的技术要求，从湖库底质修复整体视角综合考虑标本兼治。

（2）安全可靠

针对江西省水域特点和生态安全，提出安全可靠的技术措施。

（3）经济适用

将以当前及未来一定时间内江西省的底质修复需求为基础，充分考虑现阶段地方经济和修复技术发展水平，提出经济适用的技术。

- 四、标准编制过程

本标准编制主要采取政策制度分析、文献调研、案例分析、专家咨询和吸收公众意见等方法。首先进行资料分析，包括政策制度分析、文献调研、案例分析等，研究标准编制的必要性、编制要求、规范的主要内容等。通过资料分析，得出标准编制的重点。其次，撰写初稿文本，并依据情况，开展多轮的咨询论证，收集科研院所、高等院校等意见，不断修改和完善标准文本。然后，在标准修订稿成熟后，通过正式的程序，向社会公开征求意见。在吸收公开意见的基础上，再次修改和完善标准。

标准编制的主要工作过程及具体工作内容等如下表所示：

表1 标准编制计划安排

| 时间节点 | 阶段工作 | 具体工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 2021.10 | 申请立项 | 提交地方标准项目建议书和草案。 |
| 2022.04 | 立项下达 | 指南计划下达。 |
| 2022.05 | 指南（初稿）编制 | 收集国内外相关指南资料及相关科研成果，国内外应用现状及相关经验总结，存在问题及解决办法，对指南中的关键问题或难点问题进行调查研究，为确定指南内容提供依据。编制了四项指南和编制说明（初稿） |
| 2022.11 | 专家研讨会 | 组织专家研讨会，邀请专家对指南文本和编制说明进行审核。 |
| 2023.01 | 指南（征求意见稿）编制 | 根据专家意见修改文本和编制说明，形成征求意见稿。 |
| 2023.04 | 征求意见 | 将指南文本和编制说明发送生态环境部水司、省内各有关部门（省直单位、高等院校、相关专业公司等）征求意见。 |
| 2024.04 | 意见汇总处理 | 对征集意见进行收集、整理、汇总和处理；组织内部讨论会，修改文本和编制说明，处理意见汇总表。 |
| 2024.05 | 网上公示 | 在网站上公示一个月，充分接受群众反馈意见。 |
| 2024.08 | 再次征求厅系统意见 | 将指南文本和编制说明再次发送厅机关相关处室征求意见，并完成修改稿。 |
| 2024.09 | 再次征求部水司意见 | 将指南文本和编制说明再次发送部水司征求意见，并完成修改稿。 |
| 2024.10 | 报审 | 提交标准报审稿、编制说明报审稿及意见汇总处理表。 |

- 五、主要技术内容

  - 5.1标准框架结构

本系列指南结构按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1）的要求进行编排，指南规定了湖库水生态修复中底质修复技术的选择，主要包括范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求以及清淤疏浚、底质覆盖、生物修复、化学修复、脱水干化适用范围、技术要点和限制因素、技术比选等部分。

1. 范围：对文件的主题内容与适用范围进行说明。

2. 规范性引用文件：对文件中引用的标准、规范等进行说明。

3. 术语与定义：对文件中关键词语的解释。

4. 一般规定：对湖库底质改善遵循原则和技术选择条件进行说明。

5. 工作流程：对水质改善工作流程进行了相关说明。

6. 清淤疏浚：对清淤疏浚适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

7. 底质覆盖：对底质覆盖适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

8. 生物修复：对生物修复适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

9. 化学修复：对化学修复适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

10. 脱水干化：对脱水干化适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

11. 技术比选：对清淤疏浚、底质覆盖、生物修复、化学修复、脱水干化适用条件、技术特点、作用机制、应用难度、技术造价等进行了比较说明。

  - 5.2条文说明

    - 5.2.1范围

本指南规定了湖库底质修复的一般要求、修复技术的适用范围、技术要点和限制因素等，属于具有纲领性与原则性指导的技术指南。

    - 5.2.2规范性引用文件

本文件所引用的国家有关标准、规范、指南均为现行且有效的，条文中给出编号，以便于使用时查找。

    - 5.2.3术语与定义

本文件涉及了6个术语和定义。分别为疏浚、干床疏浚、环保清淤、底泥掩蔽、生物修复和微生物修复。

【文件3.1条文说明】为疏通、扩宽或挖深湖库等水域，用人力或机械进行水下土石方开挖工程。

【文件3.2条文说明】即将湖库水抽/放干，采用挖机或人工开展底泥挖掘，使用机械或人工力量清除湖底表面黑泥。

【文件3.3条文说明】该定义参照《湖泊河流环保疏浚工程技术指南（试行）》（环办〔2014〕111号）中1.3.3的解释。

【文件3.4条文说明】又称底泥覆盖技术，指在污染的底泥上放置覆盖物，使污染底泥与水体间隔离，以阻止底泥污染物向水体中迁移的一种方法。

【文件3.5条文说明】该定义参照《湖滨带生态修复工程技术指南（试行）》（环办〔2014〕111号）中1.3.2的解释。

【文件3.6条文说明】指利用天然的或经人工驯化的具有特定功能的微生物，在适宜环境条件下，通过自身的代谢作用，降低底泥中有害污染物活性或降解成无害物质的修复。

    - 5.2.4一般规定

湖库底质修复应遵循长短结合、标本兼治、安全可靠、经济适用的基本原则，根据水体所处水系位置、湖库规模、水质目标、水文地形特点、底质现状、水生态修复目标、水体功能定位、开发利用现状、经济承受能力等具体情况，采用适宜的底质修复模式和工艺技术。

对拟开展修复的湖库底质应按照HJ/T 166-2004的相关规定进行监测，监测指标参照GB 15618-2018和GB 36600-2018的监测要求进行，修复方法应依据监测结果进行筛选。当采用清淤疏浚等异位处理的底质修复方法时，应科学评估异位处理方法和接纳场所的可行性，以保障处置安全性，避免出现二次污染。

    - 5.2.5工作流程

本条文对湖库底质修复工作流程进行了相关说明。

    - 5.2.6清淤疏浚

本文件对清淤疏浚的适用范围、技术要点和限制因素进行了相关说明。

【文件6.1条文说明】适用于底泥肥沃、内源释放高局部淤积严重的水体。

【文件6.2条文说明】清淤前，需做好底泥污染调查，明确疏浚范围和疏浚深度；根据当地气候和降雨特征，合理选择底泥清淤季节。干挖清淤时，待作业区水排干后，大多数情况采用挖掘机进行开挖，挖出的淤泥直接由渣土车外运或者放置于岸上的临时堆放点。堆放点需配有污泥脱水设备，经处理后淤泥可正式外运，清液收集或处理后回流湖库。水力冲挖清淤时，多采用水力冲挖机组的高压水枪冲刷底泥，将底泥扰动成泥浆，流动的泥浆汇集到事先设置好的低洼区，由泥泵吸取、管道输送，将泥浆输送至岸上的堆场或集浆池内，堆放点配有污泥脱水设备。清淤疏浚后的底泥可资源化处理，一是工程用途方面，可用于港湾、机场和住宅等的基础建设；二是农业和林业用途方面，可当作肥料用于农田菜地和城市绿化；三是建筑用途方面，可用于烧制粘土陶粒和瓷质砖，或配置混凝土等。

【文件6.3条文说明】应合理控制疏浚深度，过深容易破坏底质水生生态，过浅不能彻底清除底泥污染物；高温季节疏浚后容易导致形成黑色块状漂泥；底泥运输和处理处置难度较大，存在二次污染风险，需要按规定安全处理处置。清淤疏浚过程中，干挖清淤和水力冲挖清淤均采用机械、人工的方式清除水体底部淤泥，在清除淤泥的同时，需要通过脱水设备对高含水率的淤泥进行脱水处理，脱水过程所产生的清液水中含有机物的浓度较高，若不及时处理，会对环境造成新的污染。

    - 5.2.7底质覆盖

【文件7.1条文说明】适于湖库水力条件或风浪对底质冲蚀力度小，底部地形能支持覆盖层，水深较深湖库局部区域。

【文件7.2条文说明】在污染的底泥上放置覆盖物，使污染底泥与水体间隔离，以阻止底泥污染物向水体中迁移的一种方法。其采用的覆盖物主要有清洁的底泥、沙、砾石或一些复杂的人造地基材料等。

【文件7.3条文说明】污染物留在原处，不能彻底解决底泥污染问题；底泥覆盖后水体库容减少；不易大面积实施；底泥中生物多样性减少；覆盖层易受强水流或风浪侵蚀。

    - 5.2.8生物修复

【文件8.1条文说明】生物修复适合于面积较大、底泥污染负荷较低，水质相对良好，周边难以开展清淤疏浚的水体的修复。

【文件8.2条文说明】生物修复的操作方法有生物通气法、生物注气法和生物冲淋法等。生物修复按其主体可分为植物修复、微生物修复和动物修复。种植水生植物，利用其根茎控制底泥中营养物释放的是植物修复的主要方式，且由于根系周围渗出液的存在，为微生物提供了栖息环境。

采用人工驯化、固定化微生物和转基因工程菌种能够成功降解底泥中的有机污染物。当水域或附近水域的水环境功能为饮用水水源时，从生物安全的角度考虑，应避免使用微生物修复技术。动物修复即采用生物操纵的方式，通过投放底栖动物，包括螺类、贝类、虾类等，形成完善底栖生物群落，增强生物群落对湖库底泥的滤食作用，减少淤泥中有机质成分，提高水体透明度，改善水质

【文件8.3条文说明】生物修复法面临生物入侵风险，严格限制外来入侵种的投放；对于污染严重的水域培养或繁殖微生物具有较大困难。

    - 5.2.9化学修复

【文件9.1条文说明】一般适用于底质污染较重的非人体直接接触水体，对受到重金属污染的底质效果更好。

【文件9.2条文说明】利用化学试剂和底泥中的离子发生化学反应，使其转变为无毒无害的化学形态存在于水体中。添加的水处理化学品包括熟石灰、二氧化碳、硫酸、氯气等简单的无机化合物，也包括硫酸铜、PAM絮凝剂等结构复杂的化学药剂。

【文件9.3条文说明】对药剂投加量需经计算后严格控制，避免产生二次污染，产生公共安全隐患。

    - 5.2.10脱水干化

【文件10.1条文说明】适用于疏浚过程中产生的大量污染底泥的脱水和快速干化。

【文件10.2条文说明】可通过日照蒸发、风干、自然下渗等途径自然干化。可在堆场内设置各种形式的排水系统，将雨水顺利排出堆场以提高疏浚底泥自然条件下脱水干化效率。可通过离心和压滤机械脱水。在高速旋转产生的离心力和压力作用下将底泥脱水，压力越大，污泥脱水效越好，但是压力过大时，容易造成跑料。可通过土工管袋脱水法是将疏浚底泥输送进入土工布袋中，通过加压促使底泥水分脱除。可通过投加生石灰和粉煤灰等固化剂对泥浆进行脱水，主要应用在处理城市污水处理厂的污泥中。需在疏浚底泥堆场底部设置收集池，通过底泥颗粒的沉降和压缩出自由水，经处理后排出。

【文件10.3条文说明】自然干化需要时间长，而且受气候影响很大。长期占用干化堆场，造成土地资源的闲置浪费，并且会带来一定的安全隐患。机械脱水法处理疏浚底泥效果良好，但是由于能耗巨大，相应的处理成本很高，应用范围有限，仅适用于经济发达地区，且在疏浚工程附近没有可利用土地资源的条件下才有可能被使用。土工管袋法效果良好，但由于其工艺特点和偏高的处理费用，再加上疏浚底泥中细颗粒所占的比例较大，容易造成管袋堵塞，降低脱水干化效果，使得土工管袋法的应用范围有所限制。投加固化剂法则由于固化剂投加量大，增加了最终产生的底泥体积，并且固化后底泥的最终处置也是需要事先解决的问题。底部排水法需要提前在堆场中布设排水设施，且底部排水作用能力有限，堆场的高度受到限制。

    - 5.2.11技术比选

对清淤疏浚、底质覆盖、生物修复、化学修复、脱水干化适用条件、技术特点、作用机制、应用难度、技术造价等进行了比较说明。

- 六、国内外标准情况、与国际标准一致性程度情况

  - 6.1国内标准情况

《浙江省湖库生态缓冲带划定与生态修复技术指南（试行）》于2020年11月13日由浙江省生态环境厅、浙江省治水办(河长办)联合印发，为浙江省各地开展湖库生态缓冲带保护和修复工作提供了有效技术支撑。该指南在识别自然和人为影响的基础上，遵循客观差异性和分区分类的原则，将浙江省的湖（库）滨带分为大堤型、农田型、养殖塘型、村落型、山体型、景区型、道路型、河口型、平缓滩地型、生物廊道型、岩石型11种类型，将湖库缓冲区分为平原林地型、山体型、农田型、村落型、景区型、城镇型、养殖塘型、地下水潜水层保护型8种类型，提出分类型进行宽度划定和分类修复的生态技术模式，有针对性地指导湖库生态缓冲带宽度划定，制定合理划定方案及采用适宜的生态修复措施。

为系统整合重庆市湖库生态修复适宜技术，指导重庆地区城市湖库的水环境治理、水环境质量提升、水生生态系统恢复等工作，重庆市环境保护局于2017年12月29日印发了《重庆市湖库生态修复适宜技术选择指南（2017版）》，该指南针对重庆地区山地地形复杂、地形坡度大、地表径流流速大、山地河湖贯通格局较多等特点，针对性提出了适宜重庆地区的点源污染、面源污染、内源污染、水体自净能力恢复等湖库生态修复适宜技术，并对湖库管理与长效保持措施提出了指导。

2014年，环保部印发了《湖泊生态环境保护系列技术指南之四—湖滨带生态修复工程技术指南》，该指南以湖滨带生态功能保护为核心，提出湖滨带生态环境调查与问题诊断、生态修复总体设计、生态修复工艺、湖滨带生态修复工程维护管理、投资估算、生态环境效益评估等方面的技术方法。该指南对于指导各地开展湖滨带生态环境保护工作，改善湖滨生态环境，减少入湖污染负荷，为维护湖泊及流域生态系统健康提供保障。

为贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进山水林田湖草一体化保护和修复的部署要求，指导和规范各地山水林田湖草生态保护修复工程实施，自然资源部、财政部、生态环境部制定了《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》，指南涵盖工程建设内容和保护修复要求、监测评估和适应性管理、工程管理要求等内容。

  - 6.2国际标准情况

目前，美国、欧盟等先进国家地区已经制定了相对完善的底质修复标准，该标准大都基于特定的生态和地理条件制定，在气候条件截然不同的地区（如热带、干旱地区）或发展中国家适用性不强。

有别于国内外其他标准，本标准立足于我省湖库底质污染实际，针对性提出清淤疏浚、底质覆盖、生物修复、化学修复等底质修复技术，从经济和适应效果方面具有更强操作性和指导性。

- 七、与相关强制性标准、法律法规配套情况

制标主要原则是遵守《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国家标准管理办法》、《江西省地方标准管理办法》等法律法规；在标准制定过程中，充分参考了国内外湖库底质修复实际工程设计、施工及运营情况，充分保证该标准在实际应用工程实践的实用性。该标准的技术指标、性能参数的设定，结合了底质修复技术的相关研究和实践情况，充分参考了相关国家标准和相关规范，广泛调研，保证了标准的科学性、规范性、时效性、针对性。

本地方标准的编写内容与格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，遵守“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则。

本标准符合现行的法律、法规和强制性标准。本标准制定的原则和依据是立足需求，突出重点。依据省标准化战略领导小组办公室关于做好地方标准管理工作的通知要求开展，围绕我省湖库底质修复技术要求进行起草。

- 八、实施本文件的建议

鉴于本标准为首次制定，在实施过程中可采用先试行一段时间，根据试行情况及反馈信息，进行进一步的修订完善，力争最终形成适用的水生态修复标准文件，更好的满足我省湖库底质修复需要。此外，随着经济的发展和技术的进步，以及对环保技术研究的不断深入及实践经验的积累，根据环境管理的实际需要，指南的内容应不断得到完善、拓展、深入和更新，以适应环境标准制修订工作的要求。因此本文件发布后，建议建立相关信息的反馈机制，适时解决指南应用中的问题，及时了解和总结底质修复技术的新动向，推动标准的贯彻执行。

本标准建议作为推荐性地方标准发布。