| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

黄精产地加工与炮制一体化技术规程

Technical Regulations of Integrated Processing of Polygonati Rhizoma

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 黄精	1

3.2 黄精个	1

3.3 顶手	1

3.4 上水	1

3.5 黄精片	2

4 原料要求	2

5 场地与设备、设施要求	2

6 产地趁鲜加工	2

6.1 产地趁鲜加工工艺流程	2

6.2 洗净	2

6.3 干燥	2

6.4 滚揉	2

6.5 略烫或蒸至透心	2

6.6 切片	3

6.7 干燥	3

7 包装	3

8 生产记录管理	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省中医药管理局提出并归口。

本文件起草单位：湖南省中医药研究院、湖南中医药大学第一附属医院、湖南中医药大学、湖南省中医医院、湖南省中西医结合医院、湖南康宝林药业有限公司、湖南省博世康中医药有限公司、‌长沙新林制药有限公司、湖南坤乾食品有限公司、湖南道一食品有限公司、湖南广硒农业开发有限责任公司、新化县颐朴源黄精科技有限公司。

本文件主要起草人：梁雪娟、陈玲珑、张志国、彭艳梅、石继连、王竹鑫、胡坤、田其学、邓文艺、黄永恒、周志扬、陈三春、金剑、侯令鹏、王岳丽、邹辉。

湘黄精产地趁鲜加工技术规程

范围

本文件规定了湘黄精产地趁鲜加工技术规程的术语和定义、原料要求、场地与设备、设施要求、产地趁鲜加工技术、包装及生产记录管理。

本文件适用于湘黄精产地趁鲜加工。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

中华人民共和国药典

湖南省中药饮片炮制规范

湖南省规范中药材产地趁鲜切制加工指导意见

湖南省中药材产地趁鲜切制加工质量管理指南

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 黄精（Huangjing）

百合科植物多花黄精Polygonatum cyrtonema Hua的根茎。主产于湖南省内，以安化县、新化县、新晃县为核心，及洪江市、风凰县、桂东县、岳阳县、临湘市、隆回县、炎陵县、蓝山县、平江县等地。

- 黄精个（Huangjingge）

脱去须根后，置沸水中略烫或蒸至透心的黄精。多数呈不规则球形，外表面灰黄色或黄褐色，粗糙，结节上侧有突出的圆盘状茎痕，下侧有须根痕。

- 顶手（Dingshou）

干燥至一定程度的黄精根茎，手捏时外部发硬，内部柔韧的一种状态。

- 上水（Shangshui）

因蒸制时间过长，致使含水过多，表面渗出水液的一种现象。

- 黄精片（Huangjingpian）

黄精个经切片和干燥后的趁鲜切制加工品。切面略呈角质样，淡黄色，可见多数淡黄色筋脉小点。

原料要求

种植3年生以上的无病斑、无霉烂、无虫蛀的鲜黄精。

场地与设备、设施要求

应符合《湖南省规范中药材产地趁鲜切制加工指导意见》的规定。

产地加工与炮制一体化

产地加工与炮制一体化

产地加工与炮制一体化工艺流程见图1。

产地加工与炮制一体化工艺流程

洗净

除去节间所夹的石子与泥土，用饮用水洗净至黄精根茎表面呈现乳白色、水液清澈为度。将洗净的黄精沥干表面水分，待干燥。

干燥

可选用晒干或烘干。干燥至须根干燥、手捏根茎有顶手感时取出，待滚揉。

晒干：平铺于干净的隔离布或筛网架盘上，置阳光房中晾晒，阳光房有防止昆虫、鸟类或啮齿类动物等进入的设施，每天翻动1次～2次。

烘干：采用烘房或敞开式设备干燥，平铺于筛网架盘上。烘干温度60～70℃。

滚揉

将干燥后的黄精置滚揉机内滚揉，脱去须根，取出黄精。如此干燥后滚揉重复三次，撞至须根全部脱落，待略烫或蒸至透心。

略烫或蒸至透心

略烫

        - 将除去须根干燥的黄精置沸水中烫5 min，捞出沥干，晾凉，得黄精个，待切制。

蒸至透心

        - 将除去须根干燥的黄精置药材蒸煮机中蒸制,常压下100℃±5℃蒸制，以黄精蒸透无硬心而不出现“上水”为度，取出，沥干，晾凉，得黄精个，待切制。

切片

取黄精个将侧根茎切断，切制成厚度2～4 mm的厚片，弃去脱落的外表皮，待干燥。

干燥

        - 可选用晒干或烘干。

晒干

        - 平铺于干净的隔离布或筛网架盘上，置阳光房中晾晒，阳光房有防止昆虫、鸟类或啮齿类动物等进入的设施，当手摸黄精表面略干燥不湿润，进行翻动，每天翻动1次～2次，干燥至水分≤15%，得黄精片。

烘干

        - 采用烘房或敞开式设备干燥，平铺于筛网架盘上。烘干温度60℃～70℃，烘干至水分≤15%，得黄精片。

包装

应符合《湖南省中药材产地趁鲜切制加工质量管理指南》的规定及企业生产管理规定。

生产记录管理

生产过程应按照批生产详细记录，符合《湖南省规范中药材产地趁鲜切制加工指导意见》的规定及企业生产管理规定。所有资料、记录存档，由专人保管，保存时限不少于3年。