ICS 93.040

CCS P 28

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ XXXX—202X

桥梁承载力雷达视觉一体测试技术规程

Specification for bridge bearing capacity testing via integration of radar and vision

（征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本规定	2

5 测试设备与技术要求	3

6 现场测试技术	6

7 测试数据分析	8

8 承载能力状态评定	12

9 报告编制	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交规院工程智慧养护科技有限公司提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：XXXXX。

本文件主要起草人：XXXX。

- 桥梁承载力雷达视觉一体测试技术规程

范围

本文件规定了在役公路桥梁承载能力雷达视觉一体测试的基本规定、设备与技术要求、现场测试技术、测试数据分析、承载能力状态评定和报告编制。

本文件适用于单跨跨径不小于10 m且不大于60 m的在役公路桥梁的承载能力快速测试与评定。市政、水利、铁路等同类型桥梁可参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 27025检测和校准实验室能力的通用要求

JTG D60公路桥涵设计通用规范

JTG H11 公路桥涵养护规范

JTG H30公路养护安全作业规程

JTG/T J21公路桥梁承载能力检测评定规程

JTG∕T J21-01公路桥梁荷载试验规程

术语和定义

下列术语及其定义适用于本文件。

3.1

加载车 loading truck

经过称重和轴距量测，用于桥梁承载能力测试的配重车。

3.2

毫米波雷达 millimeter wave radar

电磁波频率范围为30GHz~300GHz，工作在毫米波段（波长1mm~10mm）的微波雷达。

3.3

机器视觉 machine vision

通过图像或视频，自动化获取加载车在桥面指定车道行驶轨迹的采集设备。

3.4

柔度矩阵识别 flexibility matrix identification

利用桥梁影响线信息估计桥梁柔度矩阵的过程。

3.5

虚拟荷载 virtual load

施加在桥梁柔度矩阵上用于计算桥梁静挠度的车辆荷载。

3.6

虚拟校验系数 virtual verification coefficient

虚拟荷载下通过桥梁柔度矩阵计算的桥梁静挠度与通过有限元模型计算的桥梁静挠度的比值。

3.7

横向变异系数 coefficient of lateral variation

同一截面横向各测点虚拟校验系数的最大值与平均值的比值。

基本规定

4.1 基于雷达视觉一体法的桥梁承载能力快速测试和评定，除应执行本文件外，还应符合国家和行业现行有关标准的规定。

4.2 测试工作应由具备相应检测资质的机构承担。测试人员、设备和技术能力应符合GB/T 27025相关规定。测试作业安全组织和管理应符合JTG H30相关要求。

4.3测试工作不得对桥梁结构造成损伤。

4.4 测试频率宜符合下列规定：

4.4.1技术状况等级为2类桥梁宜每5-6年测试1次；技术状况等级为3类或主要承重构件为3类或部分构件为4类的桥梁宜每2-3年测试1次；

4.4.2桥梁主要受力构件因自然或人为灾害导致损伤，经加固修复后，宜在开放交通前进行测试验证。

测试设备与技术要求

5.1一般规定

测试设备由加载车、雷达设备、视觉设备和数据处理设备组成。

测试设备应符合检定/校准要求，具备良好的稳定性、耐久性和抗干扰性。

测试设备的精度、量程和采样频率范围应满足本文件测试技术要求。

同一次测试宜选用同类型和规格的仪器和传感设备。

5.2 加载车

5.2.1  加载车宜选用四轴载重车辆。

5.2.2  加载车的技术参数应符合下列规定：

a)  加载车的总重应满足本文件规定的荷载效率要求；

b)  加载车的总重应符合JTG D60相关规定，且不得超过桥梁限载吨位；

c)  加载车的最大轴重不得大于14 t/轴。

5.3雷达设备

- 5.3.1 雷达设备包括毫米波雷达、角反射器和三脚架等辅助设备。

- 5.3.2毫米波雷达应符合下列规定：

- 毫米波雷达由控制模块、发射天线、接收天线和数据采集软件等组成；

b) 毫米波雷达应对目标区域进行连续采样，通过相邻采样信号间的干涉计算提取形变相位，计算目标测点动挠度；

c) 采用角反射器测试时，应记录雷达与角反射器的竖向距离h或径向距离R、水平距离L、角度α。雷达与角反射器位置关系见图1。

图1 雷达与角反射器位置关系

d) 毫米波雷达测量性能参数及要求应符合表1相关规定。

- 表1  毫米波雷达测量技术参数及要求

| - 序号 | - 技术参数 |  | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 测量范围 | - 测量范围 | - 不小于 ±500 mm |
| - 2 |  | - 分辨率 | - 优于 0.1 mm |
| - 3 |  | - 精度 | - 误差≤±1% F.S.（满量程） |
| - 4 | - 动态响应能力 | - 采样频率 | - ≥100 Hz |
| - 5 |  | - 延迟时间 | - ≤50 ms |
| - 6 |  | - 供电方式 | - 直流 12～24 V 输入，兼容现场电源或远程供电系统 |

- 5.3.3角反射器应符合下列规定：

a) 角反射器宜采用金属材料加工制作，结构形式宜采用四角形，见图2；

b) 角反射器的规格尺寸宜根据测试距离选择。角反射器直角边长a与测试距离R建议值宜符合表2相关要求；

c) 角反射器应安装在测点位置，应与桥梁牢固连接。

图2 角反射器示意图

表2  角反射器直角边长与测试距离建议值

| 序号 | 测试距离R（m） | 角反射器直角边长a（cm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | R≤10 | 15 |
| 2 | 10<R≤20 | 20 |
| 3 | 20<R≤50 | 25 |
| 4 | 50<R≤100 | 35 |
| 5 | 100<R≤200 | 50 |

5.4 视觉设备

5.4.1 视觉设备包括机器视觉测量仪和靶标。

- 5.4.2 机器视觉测量仪应符合下列规定：

a) 机器视觉测量仪应包括机器视觉智能相机、安装基座、连接管线及配套防护部件；

b) 机器视觉测量仪应具备本地存储功能，存储不少于100组位移数据与30 min视频数据；

- 5.4.3机器视觉智能相机应具有自动修正转角和距离影响的功能。

- 5.4.4机器视觉智能相机配置的镜头宜采用可变焦距镜头。

- 5.4.5机器视觉智能相机硬件技术参数及要求应符合表3相关规定。

表3  机器视觉智能相机硬件技术参数及要求

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温湿度 | 环境温度：-40 ℃～+60 ℃，环境相对湿度：＜95% RH |
| 2 | 相机分辨率 | 不低于3840×2160 |
| 3 | 测量精度 | ＜1/50000视场 |
| 4 | 位移重复性 | 0.1 mm |
| 5 | 光谱范围 | ＞800 nm |
| 6 | 最低照度 | 彩色模式≤0.1lx，黑白模式≤0.01lx |
| 7 | 测量距离 | 不小于200m（配合镜头） |
| 8 | 支持靶标数 | 不小于20个 |

- 5.4.6靶标应符合下列规定：

a) 靶标由特征图案的靶面、安装支架与安装基座组成，分为自发光靶标与外部补光靶标；

b) 靶面图案应清晰，其尺寸应与机器视觉智能相机的分辨率匹配；

c) 靶标安装支架与安装基座应牢固可靠。

5.5 数据处理设备

5.5.1 数据处理设备包括数据采集设备、数据传输设备和数据分析与显示设备。

- 5.5.2 数据采集设备应符合下列规定：

a) 设备应具有自检功能；

b) 设备宜具有数据备份和恢复功能；

c) 设备宜具有防水、防尘和防冲击功能。

- 5.5.3 数据分析与显示设备应符合下列规定：

a) 设备应具有分通道数据截取、数据导出和导入功能；

b) 设备应具有多通道数据在线和离线显示功能；

c) 设备应具有断电保护功能，宜具有时钟同步功能。

现场测试技术

6.1测试内容及环境条件

现场测试包括加载车信息和桥梁响应测试，具体应包括下列内容：

a) 加载车信息应包括车辆位置信息和行驶速度；

b) 桥梁响应测试应包括各个测点的动挠度。

现场测试的环境条件应符合下列规定：

a) 测试日气温宜处于5℃~35℃之间；测试时段温差变化不宜超过5℃；

b) 应避免在强风下进行，宜在3级及3级风以下实施；

c) 应避免在大雨、中雨以及大雾等恶劣天气下进行测试；

d) 应避免在冲击、振动、强磁场等干扰下进行测试。

6.2 测试准备

6.2.1 测试前应收集相关的设计、施工、交竣工、运维期检测和加固资料，编制详细的现场实施方案，包括技术实施、组织管理和安全保障等内容。

6.2.2 测试前应通过桥梁计算模型分析动挠度响应。

6.2.3 加载车的车辆信息应按下列步骤进行确定：

a)  测试前应对加载车进行称重，并应详细记录加载车编号、轴距、轴重、车总重，各项数据宜测量2次，误差不得超过±1%，取两次平均值作为设定值；

b)  测试荷载效率  ηq 宜介于0.20 ~ 0.50之间，不宜超过0.50，应按式（1）计算确定：

（1）

式中：—测试过程中，加载控制截面挠度的最大效应计算值；

—控制荷载产生的同一加载控制截面挠度的最不利效应计算值；

—按JTG D60取用的冲击系数值。

6.2.4  加载车路线方案应按下列要求进行：

a)  加载车的行车起点应处于前轴距待测桥梁支点5 m外，终点应处于后轴距待测桥梁结束支点5 m外的位置；

b)  测试时宜采用分车道加载方式；当测试条件限制时，可只采取最不利车道加载方式，最不利车道可通过桥梁结构形式和偏载方向计算确定；

c)  对于多车道桥梁，不宜少于2个测试车道；

d)  各车道测试次数应不少于2次。

6.2.5  加载车应采用匀速过桥方式，车速不宜超过10 km/h。

6.2.6  雷达设备现场布设应符合以下要求：

a) 雷达与测试目标点之间应相互通视；

b) 测试时采样频率应不小于100Hz。

6.2.7 视觉设备现场布设应符合以下要求：

a) 视觉设备应安装在相对稳固的位置；

b) 视觉设备的视场应覆盖整个桥面；

c) 高帧率应不小于100fps。

6.2.8 现场测试正式开始前，应进行系统调试，确保各仪器时间同步，宜进行不少于5min的稳定观测。

6.3 控制截面选取与测点布设

- 6.3.1 不同结构型式桥梁的测试控制截面，应按桥梁最不利受力和代表性原则综合确定，宜符合表4的规定。

表4  不同结构形式桥梁的测试控制截面

| 结构形式 | 测试控制截面 |
| --- | --- |
| 简支梁桥 | 1/2、1/4或3/4截面 |
| 连续梁桥、连续刚构、刚架桥、拱桥 | 目标跨1/2、1/4和3/4截面 |

- 6.3.2主梁动挠度测点的横向布设应充分反映桥梁横向动挠度分布特征。对于整体式截面，测点不宜少于2个；对于多梁式（分离式）截面，宜根据横向位置和主梁片数均匀布设，测点数量不宜少于3个。

6.4 测试过程控制与记录

- 6.4.1测试过程控制与记录应符合下列要求：

a) 测试工作宜在封闭交通状态下进行，宜采用单辆加载车在指定车道上移动加载方式；

b) 测试前应记录测试时间、环境情况、设备编号、记录人和复核人信息；

c) 测试后应在现场对主要的测试数据进行核查和初步分析，保证测试数据的完整性与合理性。

6.4.2 测试过程中出现下列情况，应暂停测试并查找原因，在确认桥梁结构和人员安全后方可继续试验：

a) 测点挠度超过计算值；

b) 桥体发生异响或发生其他异常情况。

测试数据分析

7.1一般规定

测试数据分析包含数据预处理、加载车位置确定、影响线提取和桥梁柔度矩阵估计。

对于多车道桥梁，应对各测试车道的测试数据分别处理。

7.2数据预处理

- 7.2.1 数据预处理包括加载车数据预处理、加载车位置确定和动挠度数据预处理。

- 7.2.2 加载车位置应通过连续采集的同一车轴的视频图像确定，流程如下：

a) 按照固定时间间隔提取视频任意时间段的帧图像；

b) 处理每一帧图像获取物体框的坐标信息；

c) 采用图像-空间坐标转换的方法获取车轴实际空间坐标，具体算法如下：

1 以摄像头焦点为空间坐标原点，画幅X方向和Y方向为空间坐标系X方向和Y方向，画幅中心与焦点连线方向为空间坐标系Z方向，建立桥面空间方程：

（2）

式中：—横轴方向距离(m)；

—纵轴方向距离(m)；

—竖轴方向距离(m)；

A、B、C、D — 待定参数。

2 假定画面中任一点的实际坐标为（），其中和为画面像素点坐标，为焦距。

3 将已知桥面点坐标代入式（2）求得，确定其空间坐标。

- 7.2.3 加载车的位置数据应转换至桥梁的一端支点为原点，顺桥向为正方向的坐标系中。

- 7.2.4 桥梁动挠度响应的数据预处理应包括有效数据提取和时空坐标转换。

a) 有效数据提取应按照下列步骤进行：

1 数据有效时间段应选取加载车最前车轴上桥与最后的车轴下桥之间的时间；

2 桥梁有效动挠度响应时程应按式（3）进行修正：

（3）

式中：—桥梁有效动挠度响应时程；

—有效时间段内雷达采集的原始动挠度响应时程；

—无车状态下桥梁动挠度响应的稳定均值。

b) 时空坐标转换应符合下列规定：

1 时空坐标转换应依据加载车位置与桥梁有效动挠度响应时程的对应关系，将有效动挠度响应时程转换为与位置相关的桥梁动挠度响应；

2 桥梁动挠度响应中响应点位置宜通过线性内插的方式保持均匀分布，响应点间距d不宜小于0.1 m。

c) 动挠度响应残余量修正应按式（4）和式（5）进行处理：

（4）

（5）

式中：—响应误差修正前的桥梁动挠度响应；

—响应误差修正后的桥梁动挠度响应；

—待测试桥梁的总长度；

—加载车前轴和后轴的距离；

—车前轴与测试起点侧支座的纵向相对距离；

—桥梁响应累积误差；

—车辆上桥前，无车状态下桥梁稳定响应平均值；

—车辆下桥后，无车状态下桥梁稳定响应平均值。

7.3 影响线提取

- 7.3.1 影响线提取包括桥梁响应向量构造、加载车信息矩阵构造和反演求解。

- 7.3.2 桥梁响应列向量R应由经过预处理的桥梁响应数据构造，向量R行数p应按式（6）进行确定：

  - （6）

式中：—测试桥梁的总长度；

—响应点分布间距应依据本文件7.2.4条进行确定。

- 7.3.3 加载车信息矩阵应依据下列步骤构造：

a) 建立维度为p×q的零矩阵，列数q应按照式（7）进行确定：

（7）

式中：—加载车信息矩阵列数；

—加载车信息矩阵行数；

—加载车的前后轴距；

—响应点分布间距应依据本文件第7.2.4条确定。

b) 依据式（8）和式（9）在零矩阵中填充非零元素：

（8）

（9）

式中：—应在1 ~ q中依次取值；

—加载车第i轴轴重（加载车前轴为第1轴）；

—加载车信息矩阵中各列与间零元素数量；

—加载车第i轴与前轴轴距（）。

- 7.3.4影响线反演求解宜选用正则化法；当桥梁响应曲线经预处理后较为光滑时，宜选用最小二乘法；对于等截面梁式桥的影响线反演求解，宜选用曲线拟合法。

- 7.3.5 两次测试提取影响线的相对误差（Eo）应按式（10）计算，结果应不超过±5%；若超过±5%，应重新测试。

（10）

式中：—第1次测试提取的影响线数据向量；

—第2条测试提取的影响线数据向量；

—1范数。

- 7.3.6 影响线识别数据分析整理应包括下列内容：

a)  计算并对比分析各测点影响线识别结果和理论影响线；

b)  绘制并分析同截面不同测点影响线识别结果的横向分布情况；

7.4 桥梁柔度矩阵估计

- 7.4.1 桥梁柔度矩阵估计所需数据应包括加载车的各轴轴重、轴距和各个测点的挠度影响线信息。

- 7.4.2 桥梁柔度矩阵估计应按照以下步骤进行：

a)  根据式（11），将提取的个测点的挠度影响线组装成矩阵

（11）

b)  根据式（12）计算挠度影响线矩阵。

（12）

c)  根据式（13）计算比例因子。

（13）

式中：—桥梁第条挠度影响线上第点的值；

—表示矩阵中第条挠度影响线上第点的值；

—挠度影响线的条数。

d)  根据式（14）求解桥梁柔度矩阵。

（14）

- 7.4.3 两次测试估计的柔度矩阵的整体相对误差（FE）应按式（15）计算，结果不应超过±5%；若超过±5%，应重新测试。

（15）

式中：—第1次测试估计的柔度矩阵；

—第2次测试估计的柔度矩阵；

—F范数。

承载能力状态评定

8.1一般规定

- 8.1.1 桥梁承载能力评定应包括虚拟荷载确定、虚拟校验系数计算和承载能力状态评定。

- 8.1.2 虚拟荷载确定应包括加载控制截面的选择和虚拟荷载布设形式设计。

8.2虚拟荷载确定

- 8.2.1 虚拟荷载的加载控制截面应按桥梁最不利受力和代表性原则综合确定，应符合表3的规定。

- 8.2.2虚拟荷载布设形式宜符合JTG∕T J21-01的相关规定。虚拟加载效率宜介于0.95～1.05之间。

- 8.2.3 根据荷载效率确定虚拟加载试验的检算荷载，宜按式（16）计算：

（16）

式中：——虚拟检算荷载作用下，加载控制截面最大挠度的计算值；

——设计控制荷载作用下，加载控制截面最大挠度的计算值；

——按JTG D60取用的设计冲击系数值。

8.3 虚拟校验系数计算

- 8.3.1虚拟荷载的加载控制截面的挠度应按式（17）计算：

（17）

式中：—虚拟荷载列阵；

—桥梁柔度矩阵；

—通过估计得桥梁柔度矩阵计算的虚拟荷载作用下桥梁静挠度。

- 8.3.2 虚拟挠度校验系数应按式（18）计算：

（18）

式中：—通过估计的桥梁柔度矩阵计算的虚拟荷载作用下桥梁静挠度。

—通过有限元模型计算的虚拟荷载作用下桥梁静挠度。

- 8.3.3 同一截面横向变异系数应按式（19）计算：

（19）

- 式中：—同一截面横向各测点虚拟挠度校验系数的最大值；

- —同一截面横向各测点虚拟挠度校验系数的平均值。

- 8.3.4 虚拟加载试验控制截面的测点校验系数 ξ 应符合表5中的常值范围。

表5 常见桥梁结构虚拟加载试验校验系数常值

| 桥梁类型 | 挠度校验系数 ξ |
| --- | --- |
| 钢桥 | 0.75~1.00 |
| 钢筋混凝土梁桥 | 0.50~0.90 |
| 预应力混凝土梁桥 | 0.70~1.00 |
| 钢筋混凝土板桥 | 0.20~0.50 |

8.4 承载能力状态评定

- 8.4.1 承载能力状态评定时应结合测点虚拟校验系数、测残余变形和历次测试数据展开结构受力状况趋势性分析。

- 8.4.2 测点的残余变形可按式（20）计算：

（20）

式中：

—经过预处理的桥梁挠度最大值；

—车辆上桥前，无车状态下桥梁稳定挠度平均值；

—车辆下桥后，无车状态下桥梁稳定挠度平均值。

- 8.4.3结构受力状况趋势性分析应包括以下内容：

a) 测点校验系数变化情况；

b) 截面横向变异系数变化情况；

c) 测点残余变形变化情况。

- 8.4.4 应结合历次测试数据开展结构受力状况趋势性分析。当存在以下情况时，可判定为结构受力状况为趋势性退化：

a) 测点校验系数持续变大；

b) 截面横向变异系数持续增大；

c) 测点残余变形持续增大。

- 8.4.5 桥梁结构承载能力状态应按表6相关规定进行等级评定。

表6 桥梁承载能力状态评定等级

| 评定等级 | 结构状态 | 状况描述 |
| --- | --- | --- |
| A级 | 良好 | 所有测点虚拟加载校验系数在表5的常值范围内，残余变形小于5%，结构受力状态无趋势性退化现象。 |
| B级 | 较好 | 所有测点虚拟加载校验系数在表5的常值范围内，残余变形不小于5%且不大于10%，结构受力状况无趋势性退化现象。 |
| C级 | 一般 | 1-2个测点虚拟加载校验系数超出表5的常值范围，或残余变形大于10%，或结构受力状态呈现轻微趋势性退化现象。 |
| D级 | 较差 | 超过2个测点影响线虚拟校验系数超出表5的常值范围，或结构受力状态呈现明显趋势性退化现象。 |

8.4.6 当桥梁承载能力被评定为C级，宜适当缩短定期检查周期；当桥梁承载能力被评定为D级时，应及时开展桥梁特殊检查。

报告编制

9.1 桥梁承载能力雷达视觉一体测试报告应包括工程概况、测试目的及依据、测试设备、现场测试、测试数据分析、承载能力状态评定以及结论与建议。

9.2 工程概况应包括测试桥梁的所属工程、名称、建设或龄期、起止点或中心桩号、结构形式、跨径组合、桥跨结构横断面形式和技术状况信息，并给出至少一张桥梁结构整体外貌清晰照片，以及包括主要尺寸的测试桥联（孔）结构的立面图、平面图和横断面图。

9.3 测试目的及依据应包括工作目的，所依据的技术标准、设计和竣工图纸、加固资料。

9.4 测试设备应包括测试设备的名称、编号、规格型号、主要技术参数和检定/校准情况。

9.5 现场测试应包括组织分工、加载方式、加载工况、测点布设和测试结果。

9.6 测试数据处理分析应包括数据预处理结果、加载车位置确定、影响线提取和桥梁柔度矩阵估计。

9.7 承载能力状态评定应包括虚拟荷载确定、虚拟校验系数计算和承载能力状态评定。

9.8 结论与建议应明确桥梁承载能力等级、结构当前状态，并给出合理化的养护建议。