ICS   03.220.40 CCS  R53

34

# 安    徽    省    地    方    标    准

DB XX/T XXXX—XXXX

# 水下工程供气式潜水作业技术规程

Technical Regulations for Air Diving Operations in Underwater Engineering

（本文件完成时间：2025.5）

XXXX - XX - XX 发布                                    XXXX - XX - XX 实施

# 安徽省市场监督管理局    发 布

# 目    次

前    言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

4.1  潜水人员体格	1

4.2  潜水人员技能	1

4.3  潜水装备	2

4.4  团队要求	2

5  潜水职责	2

5.1  潜水监督（潜水长）	2

5.2  技术蛙人A（下水）	2

5.3  技术蛙人B（待命）	2

5.4  潜水照料员	2

5.5  潜水机电员	3

5.6  安全员	3

5.7  通讯员	3

6  作业前期准备工作	3

7  现场布置	4

8  设备调试和检查	4

9  现场技术交底	5

10  人员着装	5

11  潜水倒计时检查	6

12  潜水作业	6

12.1 入水前操作流程	6

12.2 入水和下潜	6

12.3 潜水信号与口令	6

12.4 上升和出水	7

13 应急预案	7

13.1 主供气中断	7

13.2 出入水速度过快	7

13.3 通讯联系中断	7

13.4 脐带、安全绳绞缠	8

13.5 头盔、面罩、压铅的脱落	8

13.6 溺水	8

13.7 面窗破损	9

13.8 潜水服撕破	9

附录A（规范性附录）设备调试与检查	10

附录B（规范性附录）潜水信号与口令	19

附录C（规范性附录）潜水日志	23

附录D（规范性附录）潜水作业记录表	24

附录E（规范性附录）空气潜水减压表	25

# 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由安徽省交通科学研究院提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 水下工程供气式潜水作业技术规程

# 1  范围

本文件规定了水下工程供气式潜水作业的基本规定、潜水职责、作业环境评估、现场布置、设备调试和检查、技术交底、人员着装、潜水倒计时检查、潜水作业、应急预案。

本文件适用于内河潜水作业深度不超过30m，不需要减压舱减压的空气潜水。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26123   空气潜水安全要求

GB 20827   职业潜水员体格检查要求

JT/T 1501  潜水作业现场安全监管要求

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

潜水作业 Diving Operations

人在水下环境里进行的水下施工、水下营救和水下检查维修等工作。

## 3.2

技术蛙人 Technical Frogman

工程专业技术人员，且通过潜水专业培训，取得潜水员合格证书，既具备相关工程专业技术能力，又具有潜水作业能力的人员。

3.3

潜水照料员 DivingTender

在水面协助潜水员入出水、看管潜水员脐带和信号绳,并持续掌握水中潜水员状态的人员。

3.4

潜水监督 Diving Supervisor

全权负责潜水作业实施和安全的潜水负责人,并由潜水从业单位书面任命。

3.5

潜水机电员 diving technician

负责潜水作业装具、设备、系统和工具使用、管理和维护保养的人员

# 4  基本规定

## 4.1  潜水人员体格

从事水下作业人员的体格条件应符合GB 20827的要求。

## 4.2  潜水人员技能

潜水人员包括潜水监督、技术蛙人、潜水照料员等,其培训要求、资格认证和管理应符合主管部门的相关要求。

## 4.3  潜水装备

潜水装备应符合制造厂产品标准，并经检验合格取得出厂检验合格证书。

## 4.4  团队要求

水下工程空气式潜水作业每班组应至少配备1名潜水监督（潜水长）、2名技术蛙人（技术蛙人A（下水）、技术蛙人B（待命））、1名潜水照料员、1名潜水机电员、1名通讯员、1名安全员（其中安全员、通讯员、机电员、潜水照料员可1人多责，但不得少于2人）。

# 5  潜水职责

## 5.1  潜水监督（潜水长）

全面负责潜水作业各岗位任务的实施情况，合理指导潜水队员完成各自任务。其主要职责是：

a)组织编制作业方案、潜水计划和应急预案。

b)适时适地开展安全与技术交底。

c）定期组织开展团队人员健康检查。

d)现场检查人员健康状况、设备工作状态以及各岗位的协调程度。

e)作业中，督促做好各种表格记录。作业结束后，做好作业记录资料归档、设备维护保养。

## 5.2  技术蛙人A（下水）

由受过专业培训并取得专业资格证书，主要职责是：

a)熟悉潜水计划的内容、作业程序、安全程序和应急程序。

b)应掌握水下作业的相关技能，并按规程要求作业；

c)应服从潜水监督指令，执行潜水作业任务；

d）应按照规定填写水下作业日志和相关表格；

## 5.3  技术蛙人B（待命）

由受过专业培训并取得专业资格证书，主要职责是：

- a）熟悉潜水计划的内容、作业程序、安全程序和应急程序;

- b)要始终掌握潜水作业过程中的动态;

- c)应服从潜水监督指令，随时执行潜水作业任务;

d)应掌握水下作业的相关技能，并按规程要求作业；

e)应按照规定填写水下作业日志和相关表格；

f）根据任务需要，可协助潜水照料员完成其他工作。

## 5.4  潜水照料员

由受过专业培训的人担任，其主要职责是：

- a）熟悉潜水计划的内容、作业程序、安全程序和应急程序；

- b)辅助技术蛙人着装、卸装，照料脐带、信号绳等；

- c)观察水面过往船只、漂流物和水流等作业环境；

- d)报告技术蛙人潜水深度和位置等情况；

- e)为技术蛙人传递工具、物品、材料等工作的人员；

f)接受潜水监督指令，执行其他任务。

## 5.5  潜水机电员

由受过专业培训的人担任，其主要职责是：

a）熟悉潜水计划的内容、作业程序、安全程序和应急程序；

b)保证潜水设备的安全运行；

c)接受潜水监督指令，随时报告潜水设备的状况；

d)定期对潜水供气设备、系统和工具进行检查和保养，并作记录。

## 5.6  安全员

由受过专业培训并取得专业资格证书，主要职责是：

a）熟悉潜水计划的内容、作业程序、安全程序和应急程序；

b）协助潜水监督建立安全生产保证体系；

c）负责管理和监督潜水作业；

d）组织排查各类安全隐患，填写排查记录并制定合理方案；

e）接受潜水监督指令，对潜水作业过程中存在的安全隐患及时报告；

f）组织人员正确迅速的对潜水事故进行抢救和处理，并准确填写潜水日志；

g）负责定期开展日常安全管理培训。

## 5.7  通讯员

由受过专业培训的人担任，其主要职责是：

a）熟悉潜水计划的内容、作业程序、安全程序和应急程序；

b）在潜水过程中负责与潜水员之间的信号传递，确定潜水员作业范围；

c）确保精准控制潜水作业时间；

e)接受潜水监督指令，随时报告潜水员在水下的情况。

# 6  作业前期准备工作

6.1 踏勘与评估

a)应开展调查，并收集相关资料，分析其可靠性及适用性。相关资料应包含：

水文、气象、水下地形等相关资料，其他有关资料。

b)应对作业环境中水环境（水质、水流、压差）、气候环境、选址环境（高压线、滑坡体、爆破）等进行踏勘和评估。

c)应结合水域特点以及现场情况，制定出适合本工程潜水作业的指导书，明确时间、路线、设备、内容、方法和人员等。

d)潜水作业前应符合以下相关规定：

1）使用SCUBA潜水，水流速度应不大于0.5m/s;使用水面供气式潜水装具潜水，水流速度应不大于0.6m/s，水流速度超出上述限制条件，因特殊情况需要潜水时，应评估现场具体条件，采取更有效的安全防护措施，以确保潜水员安全。

2）使用潜水梯入出水时，蒲福风力等级应不大于4级(风速11~16节，浪高1.0m)；蒲福风力等级大于4级小于5级（风速17～21节，浪高1.8m)时，应评估现场具体条件决定是否潜水。

e)应做好运行调度安排、备好有关的图纸和资料。

f)潜水作业中如发现水下有异常现象或存在安全隐患，应及时安排潜水作业人员上岸，并迅速排查问题、分析，制定解决方案，确保潜水作业人员的安全。

6.2 现场文件配备

a)应备有潜水作业(安全）手册。

b)应备有潜水计划，内容至少应包括工作范围、完成计划所要求的资源、人员和设备清单、调遣计划、质量保证概要、后勤计划、潜水程序和应急程序，内容应符合计划的潜水任务。

c)应备有公司的应急预案。

d)应备有设备操作程序、设备维修程序、设备检查表、设备维护保养记录。

e)应备有潜水人员的岗位职责和具体分工明细表（或一览表)。

f)应备有潜水人员的资格证书、健康证明和相关安全培训证书。

g)应备有潜水减压表、减压病治疗表。

h)应备有各类记录簿和记录表格，包括潜水作业记录簿、潜水监督记录簿、潜水员记录簿、潜水记录表、潜水日报表、工程进度表、隐患和事故报告表和材料消耗表等。

i)潜水监督还应该熟悉作业区域的相关法律，以及其他有关指南。

6.3 作业指导书

水下工程空气式潜水作业（0～30m）作业指导

a)在每次潜水作业前，应该确定潜水深度。

b)供给技术蛙人的压缩空气应是由适于潜水深度的压缩空气。当使用压缩气体，在线供应之前所有气体应进行氧浓度的分析，其氧浓度应与所计划的最大潜水深度相匹配。

c)每一名技术蛙人在水中作业时，应得整个团队、班组的不间断的照料。

d)每次潜水作业应该有足够的主供呼吸气（保证三种供气、主供气、备用气源、应急气瓶），以供所有潜水员在计划潜水期间使用。

# 7  现场布置

a)在设备布场之前，应预先做好布场计划和布置图，以便相关各方都清楚布场的要求。

b)现场布置应划定工作区域，设置警告标志。

c)仪器、设备应合理摆放、整齐。

d)加强用电管理，应配备专门负责用电安全人员。

e)人员分工应明确，应各司其职，认真履行职责。

f)潜水设备的布场方式应考虑到潜水作业位置的类型（船舶、浮式装置或固定平台）、潜水设备类型等。

# 8  设备调试和检查

在潜水作业前应开展设备调试和检查。

潜水面罩调试与检查见表A.1；

空气式潜水头盔调试与检查见表A.2；

潜水服调试与检查见表A.3；

安全背带调试与检查见表A.4；

压重带调试与检查见表A.5；

应急气瓶调试与检查见表A.6；

其他装具调试与检查见表A.7；

供气软管调试与检查见表A.8；

脐带调试与检查见表A.9；

空气压缩机调试与检查见表A.10；

储气罐调试与检查见表A.11；

高压气瓶调试与检查见表A.12；

高压管道调试与检查见表A.13；

过滤器调试与检查见表A.14；

空气纯度调试与检测见表A.15；

潜水控制面板调试与检查见表A.16。

# 9  现场技术交底

潜水作业前应进行现场技术交底，技术交底内容如下：

9.1潜水作业前潜水员应掌握下潜任务，下潜环境、工作部位、水深、流速、流向等对潜水员进行技术交底，并执行有关的安全操作规定。

9.2潜水应对潜水设备进行检查，确认良好后方可进行作业。

# 9.3供给潜水员呼吸用的压缩气体质量，必须符合国家有关规定。

9.4潜水作业点的水面上不得进行起吊作业或过往船只；在2000m半径内不得进行爆破作业，在200m半径内不得有抛锚、震动打桩、锤击打桩、沉井下沉、电击鱼类等作业。

9.5水面有超过4级浪时，不得进行潜水作业。

9.6流速大于1m/s时进行潜水作业应符合下列规定:

a）潜水员的头盔面置应加防护置，压铅、下潜导绳的坠砣应加重，供气软管、信号绳应作拉力试验。

b）潜水工作船应抛锚在潜水作业点上游。

c）下潜员应使用安全带，套在下潜导绳上下潜或上升;在水底，不得抛开导向绳，应减少用气量，行走时应面向上游。

9.7夜间潜水作业时，除潜水工作船、潜水平台应有照明外，还应安装照明度较大的灯具，照在潜水点的水面上。

# 10  人员着装

10.1 穿潜水服、系安全背带、佩戴压铅、佩戴应急气瓶及潜水面罩；

10.2 检查气压、气密性、通讯是否达到规定要求；

## 10.3 带潜水刀、潜水手电、潜水手套等附属品，并穿好脚蹼；

10.4 固定五爪带至技术蛙人最舒适，五爪带佩戴的方法是:先将右下一根预先固定，再把左下一根当固定,然后再扣中间一根,最后固定余下二根支带，以口鼻罩能与面部密封为度；

## 10.5 调节供气旋钮至接近自动供气状态。

# 11  潜水倒计时检查

完全着装好的技术蛙人，在入水之前，潜水监督应对技术蛙人作如下项目的最后检査：

a） 检査潜水现场是否可开始潜水作业；

b） 检查技术蛙人是否着装正确；

c） 检查气量调节及气密性；

d） 调试对讲系统；

e） 检査技术蛙人所有必需的辅助器材和工具是否佩戴合理、齐全。

# 12  潜水作业

## 12.1 入水前操作流程

12.1.1 进行空气压缩机调试（检查空气压缩机运转正反方向）；

12.1.2检查供气管连接（注意气密性）；

12.1.3通讯调试（按钮是否正常、电量是否充足、对讲是否畅通）；

12.1.4 录像调试（连接电源，调试录像及灯光是否正常）；

12.1.5 检查完毕，请示潜水监督，准备下水。

## 12.2 入水和下潜

12.2.1 入水前检查

1）衣服是否漏水，气密性是否良好；

2）向潜水监督请求下潜；

12.2.2 技术蛙人入水过程

1）技术蛙人接到潜水监督“下潜”口令以后方可下潜；

2）下潜速度不宜过快，一般不得超过每分钟15m，到达水底后应及时发岀信号，水面供气减压阀应根据下潜速度随时调节供气压力,保证供气余压为1MPa左右,下潜过程中如遇下列情况时要冷静处理。

3）下潜过程中面罩上如出现雾气时，可打开旁通阀吹除面罩雾气，同时平衡面罩内外压力；按动二级减压器的手动按钮，可排除口鼻罩内的积水；当感到耳痛等症状时,必须停止下潜或稍稍上升，用鼓鼻装置堵塞鼻孔,鼓气调压消除耳痛。

12.2.3着干式潜水服下潜时应分别在15 m、30m左右按动一下潜水服上的供气按钮，使内外压力保持平衡。

12.2.4下潜到指定工作深度时,应将自己的水下状况向水面报告。

## 12.3 潜水信号与口令

潜水信号与口令详见附录。

拉绳信号见表B.1；

手势信号见表B.2；

语音口令见表B.3；

## 12.4 上升和出水

12.4.1技术蛙人完成本次潜水作业，向潜水监督请示出水；

12.4.2技术蛙人整理气管及佩带和使用的潜水工具，准备离底；

12.4.3按照潜水监督指令上升（根据下水深度和时间酌情采用水面减压法）；

12.4.4水面照料员配合技术蛙人上升、出水，并做好潜水离底、上升、出水过程中的时间和减压记录；

12.4.5技术蛙人出水、卸装。

  - 13 应急预案

    - 13.1 主供气中断

13.1.1 技术蛙人没有被缠住。此时技术蛙人应立即上升出水，同时报告水面，水面照料员慢慢回收脐带。

13.1.2 主供气中断而技术蛙人被缠住。此时，水面照料员应打开测深管（此时是供气软管破断）的供气阀，而技术蛙人把测深管从下颚处插进头盔或面罩内，并关闭应急阀，用测深管呼吸，并着手解除纠缠。

13.1.3 技术蛙人被缠住，测深管也破损，不能提供呼吸气体，此时，脐带可能被重物完全卡压住，而技术蛙人自身无法解除。技术蛙人求水面派技术蛙人B协助解决,技术蛙人B立即下水抢救，帮助技术蛙人A脱险。技术蛙人B顺着技术蛙人A的脐带下潜至技术蛙人A的工作地点找到遇险技术蛙人A,把自身的测深管（此时已打开测深管供气阀）从技术蛙人A的下颚处插进技术蛙人A头盔或面罩内（也可由技术蛙人A自己把测深管插进）,技术蛙人B关闭自己的应急阀,然后,帮助技术蛙人A解除纠缠，必要时可用锋利的潜水刀割断缠绕处。处理完毕后通知水面，并与技术蛙人A一同上升出水。

13.1.4 水面供气控制台故障或空压机发生故障。应立即启动备用供气系统。技术蛙人背负的应急气瓶的供气量有限，如果技术蛙人失去主供气并缠住时，不应长时间连续使用应急气瓶，应使用测深管进行呼吸,尽量保留应急气瓶的气体。不到万不得已，不能像丢卸自携式潜水装具一样，作紧急自由漂浮上升。

    - 13.2 出入水速度过快

13.2.1出入水过程中，技术蛙人应平稳、自然地呼吸，不屏气,以免肺气压伤。

13.2.2上升速度不宜过快，一般在8m/min之内为宜。

    - 13.3 通讯联系中断

13.3.1 当没有收听到技术蛙人有节奏的呼吸声时，呼叫又没有得到技术蛙人回答。此时,照料员拉脐带“一长拉”（你感觉如何?），如果技术蛙人正常（原因是电话机或线路通讯损坏，而不是其它原因时），技术蛙人也拉挤带“一长拉”（我正常）。照料员拉脐带“三长拉”（上升出水）。技术蛙人拉脐带“三长拉”（我上升）后,中断潜水作业，上升出水。

13.3.2 没有听到技术蛙人的呼吸声，呼叫没有回答。照料员应拉脐带“一长拉”，没有收到技术蛙人的回答信号,此时照料员应慢慢地回收脐带,按8m/min的上升速度把技术蛙人拉出水面，立即在现场实施急救。

13.3.3 没有听到技术蛙人的呼吸声,呼叫没有回答。照料员拉脐带“一长拉”后技术蛙人没有回答信号，照料员回收脐带也收不动，这证明技术蛙人失去知觉并缠住。这时应派技术蛙人B尽快 下潜到技术蛙人A的工作地点，到达时首先打开技术蛙人A旁通阀，赶快解除其纠缠，然后照料员可以比正常上升快一些的速度回收技术蛙人和技术蛙人B的脐带。上升过程,技术蛙人B应保护技术蛙人A的头部,不停地、间断性地压迫技术蛙人A的胸部,使其胸内多余的气体迫出体外（因上升过程气体体积会膨胀）,防止肺撕裂伤。到达水面时,技术蛙人B应立即除去受伤技术蛙人A的压铅，以减轻受伤技术蛙人A的重量,以便水面人员容易把遇险技术蛙人A拉到潜水工作平台上，立即展开急救。

    - 13.4 脐带、安全绳绞缠

13.4.1 技术蛙人只要发现自己的脐带或安全绳绞缠,必须停止工作，判断绞缠的原因。盲目地拖曳或挣扎，只会增加问题的复杂性，也可能导致脐带破裂或安全绳断裂。如果脐带或安全绳绞缠在某个障碍物上,按原路返回，一般可以解脱。同时，在任何时候，都应及时和水面联系，得到照料员的帮助，随时能收回或放松脐带、安全绳，保证脐带、安全绳松紧程度不影响工作而又不易发生纠缠。

13.4.2 如果技术蛙人绞缠在入水绳上，又不能顺利地自行解脱，必须将技术蛙人和入水绳一起拉出水面；或者将入水绳靠近水底压重物（碇）的一端割断,从水面将入水绳拉出。因此，潜水时一般不采用潜水刀割不断的缆绳作入水绳下潜。如果工作条件要求采用钢缆或链索等作为入水绳时，必须有相应的预防措施。

    - 13.5 头盔、面罩、压铅的脱落

13.5.1 有中压软管与应急阀连接,比较容易找到头盔、面罩，重新戴回头上，一手按压住（尽量使嘴鼻伸进口鼻罩内）,另一手调节手动供气旋钮的进气量，然后锁好头盔的快速锁紧装置或拉好面罩的头罩拉链并固定好五爪带。

13.5.2 技术蛙人也可以按压住面罩本体，使自己能呼吸到口鼻罩内气体,然后报告水面，上升出水，水面照料员回收技术蛙人脐带。出水后重新检查，装配好装具。

13.5.3 压铅是潜水人员在水下作业的重要因素，压铅一旦脱落，潜水人员应立即报告水面，按照潜水监督要求缓慢出水，出水后重新检查，装配好装具。

    - 13.6 溺水

13.6.1发现人员落水，应大声呼喊，并设法尽快将淹溺者营救出水。

13.6.2立即清除其口、鼻内的泥沙、杂草及呕吐物，如有义齿应取出，以防坠入气管。

13.6.3保持呼吸道开放状态，可以采用一只手放在患者前额，用手掌把额头用力向后推，使头部向后仰，另一只手的手指放在下颌骨处，向上抬颌，绝不能让患者的头前屈。

13.6.4如果条件允许应立即给氧，直至不再需要供氧时为止。

13.6.5检查患者是否有头颈或颈椎损伤，如怀疑颈椎损伤时，应将患者仰卧在硬质木板上。

13.6.6根据具体情况进行倒水处理，倒出呼吸道和胃内积水。

13.6.7对于呼吸及心跳停止者，应立即施行心肺脑复苏，一般要求人工呼吸和胸外心脏按压应同时进行。

    - 13.7 面窗破损

发生破损，面窗应朝下，略增加气量，以防漏水。

    - 13.8 潜水服撕破

若是干式潜水服被撕破,应立即终止潜水。在该情况下，技术蛙人虽不会溺水，但机体受寒会使体质减弱。如配有头盔的闭合式潜水服被撕破，技术蛙人应保持直立位置并上升出水。

附录A

（规范性附录）

设备调试与检查

潜水面罩调试与检查见表A.1。

表A.1 潜水面罩调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急气瓶的接气口是否凹陷、变形、破损、连接泄漏 | 是 否 |  |
| 2 | 面罩和头盔本体内、外部是否破损及污物 | 是 否 |  |
| 3 | 组合阀是否破损并运转自如 | 是 否 |  |
| 4 | 单向阀测试是否有气体逆流 | 是 否 |  |
| 5 | 排水阀排水测试是否畅通，无泄漏（排水阀片完整、无老化、变形及粘连） | 是 否 |  |
| 6 | 弯管组件是否凹陷、变形及破损，接头无泄漏 | 是 否 |  |
| 7 | 旁通阀是否操作自如、供气顺畅 | 是 否 |  |
| 8 | 耳机、话筒位置是否正确、双向语音通信、通话语音清晰 | 是 否 |  |
| 9 | 相连的供气管是否畅通，接头无泄漏 | 是 否 |  |
| 10 | 口鼻罩位置是否恰当、无破损、进气阀片方向正确，鼓鼻器推拉自如、鼓鼻功能正常 | 是 否 |  |
| 11 | 呼吸器调节旋钮是否破损、操作自如，非自动供气时呼吸畅通，顶端按钮功能正常 | 是 否 |  |
| 12 | 头罩和脸部是否密封垫无撕裂、穿孔、老化和开胶 | 是 否 |  |
| 13 | 不锈钢卡箍是否有裂纹或破损 | 是 否 |  |
| 14 | 固定卡箍的螺丝是否旋紧，位置正确 | 是 否 |  |
| 15 | 头带是否老化、裂纹和断裂 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

空气式潜水头盔调试与检查见表A.2

表A.2水面供气式潜水头盔调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急气瓶的接气口是否凹陷、变形、破损、连接泄漏 | 是 否 |  |
| 2 | 本体内、外部是否破损及污物 | 是 否 |  |
| 3 | 组合阀是否破损并运转自如 | 是 否 |  |
| 4 | 单向阀吹气测试是否畅通，单向阀测试是否气体逆流 | 是 否 |  |
| 5 | 排水阀片是否完整，无老化、变形及粘连 | 是 否 |  |
| 6 | 弯管组件是否凹陷、变形及破损，接头无泄漏 | 是 否 |  |
| 7 | 旁通阀是否操作自如、供气顺畅 | 是 否 |  |
| 8 | 耳机、话筒位置是否正确、双向语音通信、通话语音清晰 | 是 否 |  |
| 9 | 相连的供气管是否畅通，接头无泄漏 | 是 否 |  |
| 10 | 口鼻罩位置是否恰当、无破损、进气阀片方向正确，鼓鼻器推拉自如、鼓鼻功能正常 | 是 否 |  |
| 11 | 呼吸器调节旋钮无破损、操作自如，非自动供气时呼吸畅通，顶端按钮功能正常 | 是 否 |  |
| 12 | 防止头盔是否有从颈箍意外脱离的保险装置 | 是 否 |  |
| 13 | 颈箍组合是否破损，与头盔之间密封良好，张力适当 | 是 否 |  |
| 14 | 颈围是否破损，硅脂润滑状况良好 | 是 否 |  |
| 15 | 弹簧扣是否松紧适当 | 是 否 |  |
| 16 | 头盔衬垫位置是否正确、无损伤 | 是 否 |  |
| 17 | 头盔底部的O型圈是否破损，硅脂润滑状况良好 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

潜水服调试与检查见表A.3

表A.3潜水服调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类型是否符合潜水环境要求 | 是 否 |  |
| 2 | 尺寸是否符合技术蛙人体型要求 | 是 否 |  |
| 3 | 是否撕裂、老化、磨损 | 是 否 |  |
| 4 | 如为热水潜水服，热水管及其接头是否破损、无泄漏，热水输送畅通 | 是 否 |  |
| 5 | 如为变容干式潜水服，充气接头及软管是否破损、无泄漏，通气畅通 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

安全背带调试与检查见表A.4

表A.4安全背带调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全背带与脐带之间是否有快速解脱带扣，带扣无变形、锈蚀 | 是 否 |  |
| 2 | 脐带与面罩或头盔的连接处是否产生过度牵拉 | 是 否 |  |
| 3 | 起吊技术蛙人时，是否妨碍技术蛙人呼吸 | 是 否 |  |
| 4 | 是否有2条可调式裆带； | 是 否 |  |
| 5 | 是否装带压铅代替压重带使用 | 是 否 |  |
| 6 | 是否撕裂、老化、磨损 | 是 否 |  |
| 7 | D型环是否锈蚀和变形 | 是 否 |  |
| 8 | 负荷测试日期是否在有效期内 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

压重带调试与检查见表A.5

表A.5压重带调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否与脐带系扎 | 是 否 |  |
| 2 | 是否能防止意外脱扣 | 是 否 |  |
| 3 | 压铅位置是否合理、无松动 | 是 否 |  |
| 4 | 是否撕裂、老化、磨损 | 是 否 |  |
| 5 | 快速解脱扣开闭是否正常 | 是 否 |  |
| 6 | 压铅重量是否符合潜水深度和人员要求 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

应急气瓶调试与检查见表A.6

表A.6应急气瓶调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部是否破损、凹陷、严重锈蚀 | 是 否 |  |
| 2 | 气瓶阀位置是否正常，无破损、弯曲，无泄漏 | 是 否 |  |
| 3 | 容积是否符合潜水深度要求 | 是 否 |  |
| 4 | 储气压力是否在规定的充气压力范围内，储气量符合最大潜水深度应急上升时间要求 | 是 否 |  |
| 5 | 气体成分是否符合潜水呼吸气卫生学要求，并有标识 | 是 否 |  |
| 6 | 是否有过压安全装置 | 是 否 |  |
| 7 | 减压器要是否有安全阀，减压器及连接管是否无破损、无泄漏，供气畅通 | 是 否 |  |
| 8 | 气瓶检定日期是否在有效期内 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

其他装具调试与检查见表A.7

表A.7其他装具调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脚蹼尺寸是否符合技术蛙人穿戴要求，无老化、裂痕和磨损 | 是 否 |  |
| 2 | 信号绳尺寸和强度是否符合潜水深度要求，无老化和磨损 | 是 否 |  |
| 3 | 潜水刀是否锋利，且有刀鞘保护 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

供气软管调试与检查见表A.8

表A.8供气软管调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小破坏压力是否不小于四倍的最大工作压力 | 是 否 |  |
| 2 | 最大工作压力、流量是否不小于所连接的装具或系统的输出压力 | 是 否 |  |
| 3 | 软管接头的承载压力是否不小于所连接软管的承载压力 | 是 否 |  |
| 4 | 是否能抗扭曲或防扭曲 | 是 否 |  |
| 5 | 是否布放合理、走向明确，是否靠近高热区域，是否绞缠和过度弯曲，布放在甲板或地面人员行走通道的软管是否已加盖防踩踏保护 | 是 否 |  |
| 6 | 是否吹净后连接 | 是 否 |  |
| 7 | 接头处是否无泄漏，是否加装防脱落保护装置 | 是 否 |  |
| 8 | 氧气软管已做特别标识和用氧清洗，是否符合用氧要求，输送压力是否小于4MPa | 是 否 |  |
| 9 | 使用输送热水的软管能够耐温是否不小于44℃ | 是 否 |  |
| 10 | 最大工作压力检测日期是否在有效期内 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

脐带调试与检查见表A.9

表A.9脐带调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最小破坏压力是否不小于4倍的最大工作压力 | 是 否 |  |
| 2 | 最大工作压力、流量是否不小于所连接的装具或系统的输出压力 | 是 否 |  |
| 3 | 软管接头的承载压力是否不小于所连接软管的承载压力 | 是 否 |  |
| 4 | 是否能抗扭曲或防扭曲 | 是 否 |  |
| 5 | 是否具有明确的走向，是否靠近高热区域，是否绞缠和过度弯曲，布放在甲板或地面人员行走通道的软管是否已加盖防踩踏保护 | 是 否 |  |
| 6 | 是否吹净后连接 | 是 否 |  |
| 7 | 接头处是否无泄漏，是否加装防脱落保护装置 | 是 否 |  |
| 8 | 最大工作压力检测日期是否在有效期内 | 是 否 |  |
| 9 | 是否按要求进行长度标识 | 是 否 |  |
| 10 | 与安全背带的固定钩是否无扭曲、变形 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

空气压缩机调试与检查见表A.10

表A.10空气压缩机调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供气压力和流量是否能满足所进行的潜水作业深度和作业时间 | 是 否 |  |
| 2 | 布放位置是否妨碍周围工作人员行动，不受环境因素影响，进气口周围是否无潜在污染物 | 是 否 |  |
| 3 | 燃料、冷却剂、润滑剂和防冻剂的品质是否符合使用要求，存量充足，燃料和润滑剂的添加量是否在规定范围内，无油类物质溢出 | 是 否 |  |
| 4 | 过滤器和油水分离器是否清洁，过滤器和储气罐内是否无冷凝水 | 是 否 |  |
| 5 | 传动带防护装置是否完好，运行时机上是否无覆盖物 | 是 否 |  |
| 6 | 排水拴、安全阀、单向阀及自动卸压装置功能是否正常 | 是 否 |  |
| 7 | 启动后阀件、接头和管道等是否无泄漏 | 是 否 |  |
| 8 | 附近是否有消防器材 | 是 否 |  |
| 9 | 周围是否已悬挂警告标识，特别是自动启动的设备 | 是 否 |  |
| 10 | 过滤器、油水分离器、储气罐的本体，以及安全阀、压力表的检定日期是否在有效期内 | 是 否 |  |
| 11 | 是否有操作说明书及使用、维护保养记录，以及上次检定报告的副本 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

储气罐调试与检查见表A.11

表A.11储气罐调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐内是否无冷凝水 | 是 否 |  |
| 2 | 进气口的单向阀功能是否正常，无泄漏 | 是 否 |  |
| 3 | 排气口的阀件功能是否正常，无泄漏 | 是 否 |  |
| 4 | 本体、安全阀、压力表的检定日期是否在有效期内 | 是 否 |  |
| 5 | 是否有维护保养记录，以及上次检定报告的副本 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

高压气瓶调试与检查见表A.12

表A.12高压气瓶调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部是否无破损、凹陷、严重锈蚀 | 是 否 |  |
| 2 | 气瓶阀位置是否正常，无破损、弯曲和泄漏 | 是 否 |  |
| 3 | 压力是否在要求的充气压力范围内 | 是 否 |  |
| 4 | 气体成分是否符合潜水呼吸气卫生学要求，并有标识 | 是 否 |  |
| 5 | 过压安全装置位置是否正确，无破损和泄漏 | 是 否 |  |
| 6 | 运送时，是否有气瓶阀保护罩，成组装运时，有气瓶阀和减压器保护框（罩） | 是 否 |  |
| 7 | 减压器及连接管是否无破损、无泄漏，供气畅通 | 是 否 |  |
| 8 | 存放区域是否通风良好，避免高温和防止滑落 | 是 否 |  |
| 9 | 氧气气瓶的存放区域是否为开放区域，是否有禁止明火标识 | 是 否 |  |
| 10 | 气瓶检定日期是否在有效期内 | 是 否 |  |
| 11 | 是否有最新的气体成分和压力检测记录 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

高压管道调试与检查见表A.13

表A.13高压管道调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否布放合理、走向明确，容易受到撞击的部位，是否加盖保护罩 | 是 否 |  |
| 2 | 是否吹净后连接 | 是 否 |  |
| 3 | 接头处是否无泄漏 | 是 否 |  |
| 4 | 氧气管道是否已做特别标识和用氧清洗，是否符合用氧要求 | 是 否 |  |
| 5 | 管道上的阀门开闭功能是否正常 | 是 否 |  |
| 6 | 最大工作压力检测日期是否在有效期内 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

过滤器调试与检查见表A.14

表A.14过滤器调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝水是否已排清 | 是 否 |  |
| 2 | 进气和排气口阀件（如有）功能是否正常，无泄漏 | 是 否 |  |
| 3 | 本体、安全阀（如有）、压力表的检定日期是否在有效期内 | 是 否 |  |
| 4 | 是否有维护保养记录，以及上次检定报告的副本 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

空气纯度调试与检测见表A.15

表A.15空气纯度调试与检测检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否有有效的空气纯度检测报告 | 是 否 |  |
| 2 | 空气质量是否以各供气系统最后一个阀的输出测定为准 | 是 否 |  |
| 3 | 是否无异味，是否按常压计算二氧化碳不超过0.05%，一氧化碳不超过0.002%，总烃（如油蒸汽）不超过5mg/m3，水分（露点）不大于-21℃（约0.7g/m3） | 是 否 |  |
| 4 | 无论采用空气压缩机还是高压气瓶，为了保证技术蛙人呼吸气体能完全符合上述标准，检测呼吸气体纯度的间隔时间是否超过6个月 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

潜水控制面板调试与检查见表A.16

表A.16潜水控制面板调试与检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否有至少供两名技术蛙人独立使用的供气管道 | 是 否 |  |
| 2 | 是否有分别连接主气源和应急气源的接口 | 是 否 |  |
| 3 | 是否有两只以上气源压力表 | 是 否 |  |
| 4 | 是否有技术蛙人供气压力表和测深表 | 是 否 |  |
| 5 | 供气管道上是否有泄放管道内压力的泄放口 | 是 否 |  |
| 6 | 供气管道上是否有气体分析取样口 | 是 否 |  |
| 7 | 是否标识阀门、管道和仪器仪表的功能 | 是 否 |  |
| 8 | 通信系统是否畅通，语音清晰 | 是 否 |  |
| 9 | 技术蛙人和预备技术蛙人的主气源供气是否畅通 | 是 否 |  |
| 10 | 技术蛙人和预备技术蛙人的应急气源供气是否畅通 | 是 否 |  |
| 11 | 压力表、测深表读数是否正常，检定期限是否有效 | 是 否 |  |
| 12 | 管道、阀件、调压器等功能标识是否清楚，无破损、变形，功能正常，无泄漏 | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

技术蛙人健康状况检查见表A.17。

表A.17技术蛙人健康状况检查

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否严重感冒或呼吸道感染，耳咽管开闭功能障碍 | 是 否 |  |
| 2 | 是否酒后 | 是 否 |  |
| 3 | 是否有药物反应 | 是 否 |  |
| 4 | 是否中耳疾病或外耳感染 | 是 否 |  |
| 5 | 是否皮肤感染 | 是 否 |  |
| 6 | 是否过度疲劳 | 是 否 |  |
| 7 | 是否情感抑郁 | 是 否 |  |
| 8 | 是否心理障碍 | 是 否 |  |
| 9 | 体检时，心率是否超过100次/min或低于55次/min，口腔温度是否超过37.3℃或腋下体温超过36.8℃，血压收缩压是否超过18.6kPa或舒张压是否超过12.0kPa，收缩压是否低于12.0kPa或舒张压低于8.0kPa | 是 否 |  |
| 检查人员： 检查日期： |  |  |  |

附录B

（规范性附录）

潜水信号与口令

拉绳信号见表B.1。

表B.1拉绳信号

| 信号 | 信号含义 |
| --- | --- |
| （-） | 你感觉如何（我感觉良好） 下潜（继续下潜） |
| （-）（-） | 停止（停止上升、停止下潜、停止行动） |
| （-）（-）（-） | 上升（继续上升） |
| （----） | （拉四次以上）立即上升（紧急信号） |

注：拉绳信号中，（-）表示分拉信号，（--）表示连拉信号。

手势信号见表B.2

表B.2 潜水作业常规手势信号及其含义

| 图形符号 | 含义 | 图形符号 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一 1 |  | 二 2 |
|  | 三 3 |  | 四 4 |
|  | 五 5 |  | 六 6 |
|  | 七 7 |  | 八 8 |
|  | 九 9 |  | 十 10 |
|  | 没问题，一切顺利 |  | 上升 |
|  | 下潜 |  | 注意我 |
|  | 注意那里 |  | 往那个方向 |
|  | 过来 |  | 停 |
|  | 否定，不可 |  | 慢 |
|  | 上快点 |  | 有点不对劲 |
|  | 危险 |  | 空气将用尽（呼气很紧） |
|  | 空气耗尽，空气中断 |  | 不了解，不懂 |
|  | 晕眩 |  | 冷 |
|  | 两人靠近 |  | 稳住这深度 |
|  | 两人靠近 |  | 我（你）跟着你（我） |

语音口令见表B.3

表B.3语音口令

| 通讯员 | 技术蛙人 |
| --- | --- |
| 感觉如何？ | 报告，良好。 |
| 作业是否正常？ | 报告，正常 |
| 收到，停止下潜，打开旁通进行除雾。 | 报告，面罩内部有水雾，请求暂停下潜！ |
| 收到，继续下潜。 | 报告，水雾已排除，请求继续下潜！ |
| 收到，检查周围环境，开始进行水下作业。 | 报告，已到达指定作业区域，请求下一步指示！ |
| 收到，停止下潜，打开排水设备进行排水； | 报告，面罩进水，请求暂停下潜！ |
| 收到，可以上升。 | 报告，面罩水无法全部排除，请求上升！ |
| 收到，停止下潜/上升，放松，用潜水刀处理。 | 报告，腿或身体其他部位被水草或渔网缠绕，请求暂停下潜/上升！ |
| 收到，别急，放松，立马安排技术蛙人下去营救。 | 报告，缠绕物无法处理，请求支援！ |
| 收到，可以上升！ | 报告，水下作业已完成，请求上升！ |

附录C

（规范性附录）

潜水日志

年   月   日

| 潜水员姓名 |  |  |  |  |  | 装具类型 |  |  |  |  |  |  |  | 视 距 |  | 米 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水地点 |  |  |  |  |  | 天气气候 |  |  |  |  |  |  |  | 气 温 |  | ℃ |  |
| 潜水深度 |  |  | 米 |  |  | 风 级 |  |  | 级 |  |  |  |  | 水 温 |  | ℃ |  |
| 水流流速 |  |  | 米/秒 |  |  | 浪 级 |  |  | 级 |  |  |  |  | 水底底质 |  |  |  |
| 预备潜水员 |  |  |  |  |  | 信 号 员 |  |  |  |  |  |  |  | 安 全 员 |  |  |  |
| 电 话 员 |  |  |  |  |  | 供 气 员 |  |  |  |  |  |  |  | 装具检查 |  |  |  |
| 下潜时间 |  |  | 点 分 |  |  |  |  |  |  | 着底时间 |  |  | 点 分 |  |  |  |  |
| 离底时间 |  |  | 点 分 |  |  |  |  |  |  | 出 水 |  |  | 点 分 |  |  |  |  |
| 潜水员 身体情况 |  |  | 潜水前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出水前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出水后24小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装具使用后情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执 行 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水下阶段减压法减压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜水工作时间（分） |  | 水底至第一停留站（分） |  |  | 各停留站深度（米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各停留站的停留时间（分） |  | 减压总时间（分） |
|  |  |  |  |  | 各停留站时间（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

潜水：               现场：               制表：               潜水监督：

附录D

（规范性附录）

潜水作业记录表

| 潜水作业记录 Diving Operation Record |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水作业编号Diving Report No. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期Data yyyy.mm.dd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称Contractor Name 公司地址Contractor Add |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程/业主名称 Project/Client |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设施Vessel/Platform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业地点 Dive-Site Location |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 守护船名 DSV Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜水监督Dive Supervisor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照料员 Dive-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全员/监督Safe-official |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜水作业环境 Dive Conditions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风向 Wind Direction |  |  |  |  |  |  |  |  | 风力Force(m/s) □5.5~7.9(4级) □8.0~10.7(5级) □10.8~13.8(6级) □13.9~17.1(7级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流速Current(m/s) |  |  | □＜0.5 |  |  |  | □0.5~1.0 |  |  |  |  |  |  | □＞1.0 |  |  |  |  |  | 涌浪Swell (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □＜0.5 |  | □＜2.5 |  |  | □＞2.5 |  |
| 水下能见度UW-Visibility |  |  |  |  | □ 0m |  |  |  |  |  | □＜0.5m |  |  |  | □＞0.5m |  |  |  |  | 水温Water Temp (℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □0-10o |  | □10-15o |  |  | □＞15o |  |
| 潜水方式 Diving Method |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □水面供气空气潜水Surface-supplied Air Diving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □水面供气混合气潜水Surface-supplied Mixed-gas Diving |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □自携式水肺潛水SCUBA Diving |  |  |  |  |  |  |
| 潜水记录 Dive’s Record |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 潜水员 名称Diver | 应急气瓶压力 Bail-out pressure |  | 入水时间LS |  |  |  |  |  | 到底 时间 RB |  |  | 离底时间 LB |  |  |  | 出水时间RS |  | 水下工作时间TBT |  |  |  |  |  | 减压总时间TDT |  |  | 最大深度Depth |  | 作业内容描述Work Description |  |  | 待命 潜水员 Standby Diver |  |  | 应急气瓶压力 Bail-out pressure |
| 减压标准 Decompression: □ 水下减压 □ 水面减压/吸氧 □ 水面减压/空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □中国国家标准空气潜水减压表 CS Air-Diving Decompression Table |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □混合潜水减压表_________________ Mixed-gas Diving Decompression Table |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □其它 Other Decompression Table |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水下工作 Work Perform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □无损检测NDT Inspection |  |  |  |  |  | □安装Installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □切割Cutting |  |  |  |  |  | 特殊工作内容描述 Especial Work Description |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □维修/维护Repair/Maintenance |  |  |  |  |  | □清洗Cleaning |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □焊接Welding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □录像Video Survey |  |  |  |  |  | □检查Inspection |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □其他Other |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有作业安全分析Job Safety Analysis: □ Yes □ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否有潜水急救箱Diving First aid kit’s： □ Yes □ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发生紧急情况和事故 Emergency and Incident/ Accident：□ Yes □ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否有应急程序Emergency Procedure：□ Yes □ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有否事故报告表Accident Report Form：□ Yes □ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有紧急联络表 Emergency Contact-List: □ Yes □ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起动应急程序Start Emergency Procedure: □ Yes □ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜水员体检和状态是否适合潜水 Diver’s Condition & Medical fit for diving： □ Yes □ No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 潜水员人数： |  |  |  |  |
| 潜水监督签名Diving Supervisor Signature： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录E

（规范性附录）

空气潜水减压表

# 中国国家标准空气潜水减压表

| 潜水深度（m） | 水下工作时间（min） | 上升到第一站停留的时间（min） | 停留站深度（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减压总时间（min） | 反复潜水检索符号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |  |  |
|  |  |  | 停留时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 360 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | * |
| 15 | 105 145 180 240 300 | 2 2 2 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 10 | 10 14 15 16 | 2 13 17 22 30 | L M O Z * |
| 18 | 45 60 80 105 145 180 240 | 3 2 2 2 2 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 3 8 8 18 | 5 14 16 20 26 23 | 3 8 17 23 32 38 51 | H K L N Z Z * |
| 21 | 35 45 60 80 105 145 180 240 | 3 3 3 2 2 2 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 10 | 7 8 12 18 | 8 11 14 19 24 | 5 17 17 21 29 31 36 | 3 9 21 29 44 56 71 94 | G K L M O Z Z * |
| 24 | 25 35 45 60 80 105 145 180 240 | 3 3 3 3 2 2 2 2 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4 4 | 9 13 19 | 7 10 12 18 29 | 6 10 10 18 23 28 32 | 6 20 24 25 27 34 39 50 | 3 10 31 39 47 60 64 109 141 | F K K L N O Z * * |
| 27 | 20 25 35 45 60 80 105 145 180 | 4 3 3 3 3 3 2 2 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 9 12 | 11 12 16 | 7 9 15 21 25 | 12 12 20 22 28 33 | 2 12 22 23 24 29 43 51 | 4 6 16 39 48 59 86 120 144 | F J J L M N Z * * |
| 30 | 15 20 25 35 45 60 80 105 145 180 | 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 |  |  |  |  |  |  | 10 14 | 2 5 13 19 | 1 10 14 15 21 | 2 10 14 18 25 30 | 5 13 15 22 28 36 40 | 1 4 15 23 25 28 39 52 61 | 4 6 9 25 44 58 83 111 159 193 | E I I K L N O * * * |
| 33 | 15 20 25 | 5 4 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 10 | 5 8 15 | F H J |