| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

粮食产后服务中心建设规范

点击此处添加标准名称的英文译名

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省粮食和物资储备局提出并归口。

本文件起草单位：安徽雨农农业科技有限公司、安徽省质量和标准化研究院、肥西县农业机械化技术推广站、肥西县农机化技术学校、安徽省农业科学院农产品加工研究所、肥西县农业综合服务中心、安徽省农业科学院水稻研究所、肥西县市场监督管理局、安徽沃土稻虾养殖专业合作社、安徽派河农业科技有限公司。

本文件主要起草人：

粮食产后服务中心建设规范

范围

本文件规定了粮食产后服务中心建设的选址、建设内容、技术要求、人员要求、环保要求、安全要求。

本文件适用于指导粮食产后服务中心建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1350稻谷

GB 3096 声环境质量标准

GB/T 3797 电气控制设备

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 10595	带式输送机

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 13271 锅炉大气污染物排放标准

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB 17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 24687 微型谷物风选机

GB/T 26893 粮油机械 圆筒初清筛

GB/T 26894	粮油机械 振动清理筛	
GB/T 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 29890 粮油储藏技术规范

GB 50016 建筑设计防火规范(附条文说明)

GB 50017 钢结构设计标准(附条文说明)

GB 50057 建筑物防雷设计规范(附条文说明)

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范(附条文说明)

GB 50322 粮食钢板筒仓设计规范(附条文说明)

建标172 粮食仓库建设标准

NY/T 464 热风炉质量评价规范

LS 1206 粮食仓库安全操作规程

LS/T 1217 简易仓囤储粮技术规程

LS/T 3515 粮食带式输送机

LS 8004 粮食仓房维修改造技术规程(附条文说明)

LS/T 8005 农户小型粮仓建造技术规范

JB/T 10268 批式循环谷物干燥机

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

选址

距民用建筑距离应≥25 m。

应避开高压线、地下光缆、电缆、输油输气管道等设施。

应避开受泥石流、滑坡等直接危害的地段。

应远离污染源及易燃易爆场所。

建设内容

设施建设

应建设粮食接收设施、快检设施及检验室、清理设施、烘干设施、储存设施、除尘系统、罩棚、加工厂房及设备、信息化设施等。

规模建设

产后服务中心日烘干能力≥120吨，储存仓容≥100吨。

技术要求

设备要求

清理设备

大杂清除率≥90%；小杂清除率≥60%。

圆筒初清筛、振动清理筛、风选机应分别符合GB/T 26893、GB/T 26894、GB/T 24687的规定。

干燥机

应选用批式循环谷物干燥机。干燥机使用寿命应＞10年，大修周期应≥3年，其他指标应符合JB/T 10268的规定。

烘干后稻谷整精米率应符合GB 1350的要求。

热风炉

宜采用间接式加热模式热风炉，热风温度波动范围、热风炉热效率应符合NY/T 464的规定。

应配备安全保护装置。

输送设备

斗式提升机

湿稻谷≤0.15%/次，干稻谷≤0.3%/次。

带式输送机

应符合GB/T 10595 和LS/T 3515 的规定。

缓冲仓

应配备有高、低料位器和检修平台、护栏、爬梯、扶手、仓门、闸门。

宜配备粮情检测系统、通风系统。

宜采用装配式钢板仓。装配式钢板仓设计应符合GB 50322 的规定。

溜管

宜采用镀锌钢板或玻璃制作，厚度＞3 mm。

应有稳定的支撑结构，应设置维修通廊。

角度要求：稻谷≥45°；杂质、灰尘≥60°。

粉尘控制系统

应在卸粮坑、清理筛、干燥机排粮口、输送机卸料口和提升机进料口设置吸尘点。

应配置充足空间的沉降室，可满足粉尘集中排尘及雾化处理或水幕、喷淋等处理。

检化验设备

应配置满足日常运营服务的基本检化验设备。

宜配备重金属快速检测设备。

电气及控制系统

电气系统应设有独立的配电箱和照明；应设总等电位连接系统。电源进线处均应设过电压保护。

电气设备的防护等级应符合GB 17440的规定。

电气及控制系统应符合GB 7251.1、GB/T 3797 的规定。

钢结构工程

罩棚宜采用轻型门式钢架结构，结构计算应符合GB 50017的规定。

当罩棚用于存粮时，地面应设置有防潮层，罩棚地面宜高于室外地坪300mm。

支撑设备的钢结构件，应能够承载各种作业的正常荷载、风力及其它荷载所引起的振动。

所有钢结构应进行喷砂除锈表面处理，并进行喷漆或镀锌处理。

农户储粮分散式储粮设施设备

应符合LS/T 8005 的要求。宜采用彩钢板组合仓、热浸镀锌钢板组合仓。

储存仓房

湿谷仓

宜配备湿谷仓。

仓房建设应符合建标172《粮食仓库建设标准》的要求。应配备机械通风系统。

储存仓

应满足粮食安全储存期不少于一年的基本使用要求。仓房建设应符合建标172《粮食仓库建设标准》的要求。墙体和屋面保温隔热应符合GB/T 29890的要求。

应配置机械通风、环流熏蒸、粮情测控等配套设备；有条件的宜配置低温储粮系统。

仓房改造

应按LS/T 8004 的相关要求。涉及结构安全的维修改造应由具有相应资质的单位实施。改造的安全措施应满足现行国家及地方相关规范要求。

信息化技术

宜建立业务管理信息系统、自动化作业系统、仓储视频监控系统、辅助信息系统和信息化基础设施。

应能实现与业务及管理单位的互联互通，逐步实现全程质量追溯。

人员要求

应配备1名及以上安全生产专员。宜配置具有粮油保管员和粮油质量检验员资质的技术人员。

安全生产专员及相关管理人员均应定期参加设备安全操作、安全防护、紧急救援知识的培训。

环保要求

锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的最高允许排放浓度限制和烟气黑度限制应满足GB 13271的有关规定。

噪声控制应符合GB 12348和GB 3096的有关规定。

炉渣、废渣等废弃物贮存和排放应符合GB 18599的有关规定。

粉尘控制应符合GB 17440的要求。粉尘浓度要求：室内≤l0 mg/m3；室外工作环境≤15 mg/m3。

废水排放应符合GB 8978的规定。

安全要求

应配备消防装置，灭火器配置应符合GB 50140的有关要求。

应在作业区张贴符合GB 15630有关规定的消防安全标志。

耐火等级和防火间距等其他防火要求应符合GB 50016的有关规定。

生产作业过程应按LS 1206、LS/T 1217相关规定执行。

建（构）筑物防雷应符合GB 50057的有关规定。