ICS 01.120

CCS A 00

DB61

DB 61/T  XX-2024

园艺作物专用棚建造技术规范

第6部分：藤本果树土墙日光温室

Part 6: Soil wall solar greenhouse dedicated to vine fruit trees

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

陕西省地方标准

目 录

前    言	II

1    范围	1

2    规范性引用文件	1

3    术语和定义	1

4    选址与布局	2

5    结构与配套设施设备要求	2

6    建筑尺寸及材料要求	4

7    施工安装	5

8     验收	7

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB61/T XX《园艺作物专用棚建造技术规范》分为14个部分：

——第1部分：矮化乔木果树日光温室

——第2部分：矮化乔木果树三连栋日光温室

——第3部分：矮化乔木果树土墙日光温室

——第4部分：藤本果树日光温室

——第5部分：藤本果树三连栋日光温室

——第6部分：藤本果树土墙日光温室

——第7部分：层架式栽培食用菌塑料大棚

——第8部分：地上栽培食用菌塑料大棚

——第9部分：吊袋式栽培食用菌塑料大棚

——第10部分：14/16米大跨度土墙温室

——第11部分：

——第12部分：

——第13部分：

——第14部分：

本部分为DB61/T XX的第6部分。

本部分由西北农林科技大学提出。

本部分由陕西省农业农村厅归口。

本部分起草单位：西北农林科技大学、陕西省园艺技术工作站、杨凌鸿腾农业科技有限公司、杨凌雨露绿化农业科技有限公司、陕西天耕农业规划设计股份有限公司。

本部分主要起草人：李建明、王周平、曹晏飞、候满伟、张伟兵、张淑辉、秦源泽、王金兴、戴文婧、付帅、吉建章。

本部分由西北农林科技大学负责解释。

本部分首次发布。

园艺作物专用棚建造技术规范

第6部分：藤本果树土墙日光温室

# 1    范围

本文件规定了藤本果树土墙日光温室的术语和定义、选址与布局、结构与配套设施设备要求、建筑尺寸及材料要求、施工安装、验收等内容。

本文件适用于陕西地区（北纬31.70°～39.59°）藤本果树生产的土墙日光温室建造。同时，同纬度地区的土墙日光温室的建造也可参考使用。

# 2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700    碳素结构钢

GB/T 13912    金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层  技术要求及试验方法

GB/T 19791   温室防虫网设计安装规范

GB/T 23393     设施园艺工程术语

GB 50052    供配电系统设计规范

GB 50054    低压配电设计规范

GB 50303    建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 51183     农业温室结构荷载规范

GB/T 51424     农业温室结构设计标准

NY/T 1145    温室地基基础设计、施工与验收技术规范

NY/T 1420    温室工程质量验收通则

NY/T 1966   温室覆盖材料安装与验收规范  塑料薄膜

NY/T 2132    温室灌溉系统设计规范

NY/T 2134    日光温室主体结构施工与安装验收规程

NY/T 2533    温室灌溉系统安装与验收规范

NY/T 3024    日光温室建设标准

NY/T 3223    日光温室设计规范

# 3    术语和定义

GB/T 23393界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

藤本果树 vine fruit trees

具有攀援或匍匐生长特性的果树类型，通常依靠卷须、枝条或茎蔓攀附支撑物生长，以便更好地利用空间。

3.2

藤本果树土墙日光温室 soil wall solar greenhouse dedicated to vine fruit trees

由保温蓄热土壤墙体、北向保温屋面（后屋面）和南向采光屋面（前屋面）构成，采光屋面采用钢骨架结构，透光覆盖物为塑料薄膜，夜间用活动保温材料对采光屋面外覆盖保温，专用于藤本果树种植的土墙日光温室。

# 4    选址与布局

4.1    选址

场地选择应符合国土空间规划、农业发展规划；日光温室及辅助设施用地应符合设施农业用地管理有关要求，选址应符合NY/T 3024的规定。

4.2    布局

4.2.1    园区道路宽度应满足车辆运输要求，主干道宽度应不超过6.0 m。

4.2.2    邻栋温室有缓冲间侧东西间距宜为5.0 m～8.0 m，无缓冲间侧东西间距宜为3.0 m～5.0 m。

4.2.3    前栋温室北墙外侧至后栋温室前底角外侧距离应按照NY/T 3223的规定执行。

4.2.4    日光温室南侧应设置排水沟，主干道两侧设置排水道，排水沟与主干道连接，确保排水顺畅。有条件的可修建集雨池。

# 5    结构与配套设施设备要求

5.1 结构要求

5.1.1    温室主要由前屋面、后屋面、骨架、后墙和东西山墙、前基础墙和配套设备等组成，并配有操作间。墙体采用土墙结构形式。

5.1.2    在温室东山墙或西山墙外宜设置缓冲间，缓冲间功能按实际需要设计，面积应符合设施农业用地管理要求，建筑面积应不超过22.5 m2。

5.2 结构设计荷载要求

5.2.1    温室主体结构应具有足够的稳定性和承载能力，温室荷载取值及组合应符合GB/T 51183的规定。

5.2.2    温室设计使用年限应大于10年，主体结构强度应按照GB/T 51424的规定计算，在受到不超过设计组合荷载时，结构的变形应在允许范围内。

5.3    配套设备

5.3.1    日光温室配套设备应根据藤本果树生产工艺要求、生产管理水平和当地气候条件合理配置。

5.3.2    根据不同地区的气候条件和种植要求，日光温室可增设辅助应急加温或降温设备。

5.3.3    日光温室灌溉系统宜根据藤本果树的品种和栽培方式合理选择滴灌、微喷灌等设备。

5.3.4    日光温室采光屋面应采用外保温材料覆盖保温，根据生产需要及经济条件可选择合适的保温被。保温被宜配置卷帘机。

5.3.5    日光温室应在采光屋面底部和顶部设置通长的通风口，通风口宽度宜为1.5 m～2.2 m，底部通风口上沿应高于植物冠层高度。顶部通风口内侧应设置喷塑钢丝网架做支撑。通风口宜配置卷膜器。根据环境控制需要，可在山墙设置通风机，或内部设置环流风机。

5.3.6    日光温室根据藤本果树需要增设CO2增施装置、人工补光装置等。

5.4    供配电

5.4.1    园区供配电系统设计应符合GB 50052的规定，温室工程供电电路工程设计应符合GB 50054和NY/T 3223的规定。

5.4.2    控制箱宜安装在操作间内适当位置，温室内的灯具、电源插座、开关等电气设备应具备密闭防水功能，插座回路应设有剩余电流动作保护器或漏电保护装置。

5.5    宜机化要求

5.5.1    宜在日光温室的适当位置设置高度不小于2.0 m、宽度不小于2.0 m的农机进出通道，方便农机作业和进出。

5.5.2    日光温室内部宜少设置立柱，且立柱应不影响农机作业。

5.5.3    卷帘机宜采用电动形式。

5.5.4    卷膜器宜采用电动形式。

# 6    建筑尺寸及材料要求

6.1    建筑尺寸

6.1.1    温室的前屋面基础宜采用钢筋混凝土加预埋件的独立基础或条形基础，基础深度应大于当地冻土层深度，前基础墙外侧宜设置防寒沟或贴附保温板。

6.1.2    温室后墙和山墙采用土墙，应满足承重和保温要求。

6.1.3    温室宜东西走向，南偏西或南偏东不宜超过10°。

6.1.4    日光温室跨度、脊高、墙体高度、拱杆间距和纵向系杆数量等可按照表1确定。藤本果树日光温室剖面形状见附录A、附录B，平面图见附录C。

表1   藤本果树日光温室基本参数推荐值

| 项目 | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整形方式 | 一字型 |  |  |  | H型或U型 |  |  |  |
| 主蔓间距（m） | 3.0 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.0 |  |
| 行距（m） | 3.0 |  | 2.5 |  | 5.0 |  | 4.0 |  |
| 边距（m） | 1.8 |  | 1.5 |  | 2.8 |  | 2.2 |  |
| 行数 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 跨度（m） | 12.6 | 15.6 | 13 | 15.5 | 10.6 | 15.6 | 12.4 | 16.4 |
| 脊高（m） | 5.5～6.4 | 6.6～7.7 | 5.6～6.5 | 6.6～7.7 | 4.7～5.5 | 6.6～7.7 | 5.4～6.3 | 6.9～8.2 |
| 后墙高度（m） | 3.6～4.5 | 4.4～5.3 | 3.7～4.6 | 4.4～5.3 | 3.1～4.0 | 4.4～5.3 | 3.5～4.4 | 4.6～5.5 |
| 长度（m） | 50～100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后屋面仰角（°） | 40～65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后墙高度（m） | 3.5～5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱间距（m） | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱边距（m） | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后屋面水平投影长度（m） | 0.8～4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵向系杆数量（个） | 6～9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拱杆间距（m） | 0.8～1.2 |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.5    前屋面底角不小于72°；前屋面角设计应按照NY/T 3223的规定执行。

6.1.6    温室内前屋面距离前墙内侧0.5 m处净空高度应不小于1.8 m。

6.2    骨架材料

6.2.1    日光温室骨架材料所用钢构件宜采用 Q235，质量应符合 GB/T 700 的规定。

6.2.2    骨架可采用组装桁架式、单杆式、焊接桁架式等形式。组装桁架式和单杆式宜采用椭圆钢管、圆钢管、冷弯内卷边或外卷边等型钢，工厂化生产，现场组装；焊接桁架可用钢筋或钢管焊接而成，焊接处应进行防腐处理。钢构件加工质量应符合设计图纸规定的技术要求。

6.2.3    钢构件表面应进行防腐处理，宜采用热浸镀锌方式，镀锌质量应符合 GB/T 13912的规定。

6.2.4    骨架支撑点与预埋件现场焊接处应做防腐处理。

6.3    后屋面

后屋面采用柔性保温材料覆盖。

6.4    覆盖材料

6.4.1    塑料薄膜应具有防雾滴性能，流滴持效期同寿命。可选用 PO（聚烯烃）膜、EVA(乙酸—醋酸乙烯共聚物)膜和 PEP(PE+EVA+PE 三层共挤)膜等功能型薄膜，厚度不小于0.08 mm，初始透光率应不低于 85%。

6.4.2    通风口应根据防虫要求安装适宜目数的防虫网，防虫网应按照 GB/T 19791 的规定选择。
6.4.3    保温被宜选用多层复合保温被，保温被要求保温性能好，面层防水、抗老化，推荐值为1.5～2.5 kg/m2。

# 7    施工安装

7.1    墙体施工

7.1.1    墙体建造前，结合土地平整，先将温室区地面20 cm～50 cm的表土取出，待墙体建造结束后回填到室内种植区。

7.1.2    墙体建造时，墙内外留30 cm～50 cm空地不可取土，保护墙体。

7.1.3    用于墙体建造的土应干湿均匀。墙体夯实程度要均匀一致，无明显接缝，保证强度。

7.1.4    墙体完工后必须下削内外墙面，使其平整，并符合墙体厚度要求。墙体内侧、外侧倾斜角度6°～8°为宜，增加墙体稳定性。

7.2    基础施工

7.2.1    日光温室采用混凝土基础时，施工质量应符合NY/T 1145的规定。

7.2.2    采用螺旋桩基础等形式时，应按设计图纸的要求执行。

7.3    骨架安装

7.3.1    拱架安装从日光温室任意一侧山墙端开始，在距离山墙内侧50cm位置安装第一个拱架，拱架下端与前屋面底脚处的地梁顶面预埋件焊接或者用两个M10螺栓固定，上端与北墙压顶梁表面预埋件焊接或者用两个M10螺栓固定。

7.3.2    安装纵向拉杆时将纵向拉杆逐一穿入拱架上预设的固定孔中，左右调整拱架位置，使拱架平面与水平面垂直，然后插入固定销子将纵向拉杆固定。同一轴线的纵向拉杆全长目测应基本平直，无明显弯曲。拱架垂直度、两端支点轴线偏移、纵向拉杆直线度应符合NY/T 2134的有要求。

7.4    后屋面安装

7.4.1    彩钢聚苯板采用钻尾丝连接在后屋面钢骨架外部，在彩钢聚苯板外侧固定保温被，彩钢聚苯板的缝隙用发泡型防火密封胶做密封处理。

7.4.2    后屋面施工应在骨架安装完成后进行；后屋面保温层不得形成冷桥。

7.5    覆盖材料安装

7.5.1    覆盖材料安装时施工现场风力应不超过3级。

7.5.2    安装前应检査并去除钢构件表面污迹及影响覆盖材料安装的毛刺。覆盖材料的安装顺序应按防虫网、塑料薄膜、保温被顺序安装，安装过程中各工序应紧密配合。
7.5.3    防虫网宜采用卡槽和卡簧固定，安装质量应符合GB/T 19791的规定。

7.5.4    塑料薄膜安装时注意正反面，不应装反，宜先固定山墙塑料薄膜，后固定屋面塑料薄膜，塑料薄膜应绷紧，避免出现兜水现象。塑料薄膜、卡槽、卡簧、压膜线等安装质量应符合 NY/T 1966 的规定。

7.5.5    保温被连接不应拼接，安装时应按“品”字型搭接，每条保温被间搭接宽度应不小于10 cm，使保温被形成一个整体，减少缝隙放热。

7.5.6    保温被屋脊固定边应连续压紧，间隔固定，固定点间距不应大于0.4 m，固定点不得有遗漏。

7.5.7   保温被应盖住后屋面，两侧盖在山墙上的宽度不低于30 cm。

7.6    卷膜器安装

7.6.1    卷膜器应与塑料薄膜同时安装。

7.6.2    卷轴表面应干净整洁，不应有明显弯曲、扭曲。塑料薄膜在卷轴上缠绕不应少于2圈。塑料薄膜与卷轴固定时，不应使塑料薄膜出现破损或褶皱。塑料薄膜在卷轴上固定点宜均匀分布，间距宜0.4～0.5 m。

7.6.3    卷轴上卷和下铺时应能停留在任意位置，且在任意停留位置卷轴通长方向高差不宜大于3 cm。
7.6.3    电动卷膜器接线应符合国家相关规定，应有防水措施，防护等级不低于IP 55。设备运转部位应有安全防护措施，设备相应部位应有安全警示标志。

7.7    卷帘机安装

7.7.1    卷帘机应与保温被同时安装。

7.7.2    卷轴表面应干净整洁，不应有明显弯曲、扭曲。保温被在卷轴上缠绕不应少于2圈。保温被与卷轴固定时，不应使保温被出现破损或褶皱。保温被在卷轴上固定点宜均匀分布，间距不宜大于0.4 m。

7.7.3   卷帘机运行时应运转灵活、平顺、无异常声音，上卷和下铺时应能停留在任意位置，且在任意停留位置卷轴通长方向高差不宜大于6 cm。

7.7.4    电动卷帘机接线应符合国家相关规定，应有防水措施，防护等级不低于IP 55。设备运转部位应 有安全防护措施，设备相应部位应有安全警示标志。

7.8    节水灌溉装置安装

日光温室应采用节水灌溉，灌溉系统应按照NY/T 2132和NY/T 2533的规定进行设计和安装。

# 8     验收

验收程序、验收组织与人员构成、检验项目、验收方法与验收规则应符合NY/T 1420的规定。

附录A

（资料性）

一字型藤本果树日光温室剖面示意图

A.1    一字型4行藤本果树日光温室剖面示意图见图A.1。

A.1    一字型4行藤本果树日光温室剖面示意图

A.2    一字型5行及以上藤本果树日光温室剖面示意图见图A.2。

A.2    一字型5行及以上藤本果树日光温室剖面示意图

附录B

（资料性）

H型或U型藤本果树日光温室剖面示意图

B.1    H型或U型3行藤本果树日光温室剖面示意图见图B.1。

B.1    H型或U型3行藤本果树日光温室剖面示意图

B.2    H型或U型4行及以上藤本果树日光温室剖面示意图见图B.2。

B.2    H型或U型4行及以上藤本果树日光温室剖面示意图

附录C

（资料性）

藤本果树日光温室平面示意图

C.1    单行立柱藤本果树日光温室平面示意图见图C.1。

C.1   单行立柱藤本果树日光温室平面示意图

C.2    双行立柱藤本果树日光温室平面示意图见图C.2。

C.2    双行立柱藤本果树日光温室平面示意图