ICS  65.150

CCS B 52

DB62

甘肃省地方标准

DB62/T XXXX—2025

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

大水面生态渔业增养殖技术规程

Technical regulations for increasing aquaculture of large surface ecological fishery

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2025-8-15）

甘肃省市场监督管理局   发 布

目   次

前言	3

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

3.1  大水面	4

3.2  生态养殖	4

3.3  大水面生态增养殖	5

3.4  大水面生态鱼	5

4  大水面选择	5

5  本底调查	5

6  增养殖区域选择	5

6.1  增养殖区域基本条件	5

6.2  养殖水质	5

7  鱼种来源	5

7.1  外购鱼种	5

7.2  自繁培育鱼种	5

7.2.1  人工繁殖原则	5

7.2.2  亲本来源及培育	6

7.2.3  催产技术	6

7.2.4  鱼苗孵化	6

7.2.5  鱼种培育	6

7.2.6  鱼种运输	6

8  成鱼生产	6

8.1  养殖型水库渔业营养类型划分	6

8.2  养殖型水库放养的鱼类品种及比例	6

8.3  鱼种投放	6

8.3.1  投放时间	7

8.3.2  投放地点	7

8.3.3  投放方法	7

8.3.4  投放鱼种规格	7

8.3.5  放养密度	7

8.3.6  鱼种质量控制与要求	7

9  日常管理	7

9.1  加强防逃	7

9.2  常态化巡逻监测	7

9.3  做好生产记录	7

10  捕捞管理	7

10.1  捕捞人员	7

10.2  捕捞规格	8

10.3  捕捞方法	8

10.4  捕捞要求	8

10.5  鲜鱼感官指标	8

11 运输管理	8

12 成鱼销售	8

13 大水面生态渔业增养殖效果评估	9

附  录  A	10

（资料性）	10

水域生态关键指标监测表	10

附  录  B	11

（资料性）	11

养殖日志	11

附  录  C	12

（资料性）	12

捕捞日志	12

# 前言

本文件按照 GB / T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由甘肃省农业农村厅提出、归口并监督实施。

本文件起草单位：甘肃省渔业技术推广总站、甘肃秦州珍稀水生野生动物国家级自然保护区管护中心、文县水产工作指导站、永靖县渔业技术推广站、卓尼县畜牧工作站。

本文件主要起草人：张国维、杨娟、孙文静、池勇江、金静、丁丰源、徐峥嵘、张文英、秦勇、康鹏天、杨树军、刘钰、魁海刚、杜平国、王晰。

本文件由甘肃省渔业技术推广总站负责解释。

大水面生态渔业增养殖技术规程

# 1  范围

本文件规定了大水面生态渔业增养殖技术的定义、养殖区域选择、苗种来源、成鱼生产、捕捞管理和成鱼销售等方面的技术规范。

本文件适用于甘肃省境内大水面生态渔业增养殖。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 11607  渔业水质标准

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 11777  鲢鱼苗、鱼种

GB 11778  鳙鱼苗、鱼种

GB 5055  青鱼、草鱼、鲢、鳙 亲鱼

SL 218  水库渔业营养类型划分标准

SC/T 1008  淡水鱼苗种  池塘常规培育技术规范

SC/T 1015  鲢、鳙催产技术要求

SC/T 1075  鱼苗、鱼种运输通用技术要求

SC/T 1149  大水面增养殖容量计算方法

SC/T 9401  水生生物增殖放流技术规程

GB 8978 污水综合排放标准

GB 15168 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T37638活鱼运输技术规范

农渔发〔2019〕1号  农业农村部 生态环境部 自然资源部等十部委联合印发的《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》

农渔发〔2019〕28号  农业农村部 生态环境部 林业和草原局《关于推进大水面生态渔业发展的指导意见》

甘农渔发〔2020〕9号 甘肃省农业农村厅 甘肃省生态环境厅 甘肃省林业和草原局《关于推进全省大水面生态渔业发展的实施意见》

# 3  术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

## 3.1  大水面

大水面为水库、中大型塘坝（≥66.7 hm2）等内陆水体的统称。

## 3.2  生态养殖

根据不同生物间的共生互补原理，利用自然界物质循环系统，在一定的养殖空间和区域内，通过相应的技术和管理措施，使不同的生物在同一环境中共同生长，实现保持生态平衡、提高养殖效益的一种增养殖方式。

## 3.3  大水面生态增养殖

指利用生态平衡原理，以改善水质、保护水域生物多样性与稳定性、保障供水安全和稳定生态环境为前提，在大水面放养具有特定功能的鱼类，不投饲料、不施肥、不用药，实现生态平衡的一种增养殖模式。利用鲢、鳙鱼摄食水体中的浮游植物、浮游动物，固碳、抑藻的生态效果显著，并通过成鱼捕捞将鱼类富集的营养物质携带出水，削减内源性氮磷富营养盐类，降解水体悬浮物，从而修复水域生态，恢复生物多样性，实现“以渔抑藻、以渔净水”，发挥渔业生态功能，兼顾生态环境保护。

## 3.4  大水面生态鱼

按照大水面生态增养殖方式获得的鱼类。

# 4  大水面选择

符合《甘肃省养殖水域滩涂规划（2021－2035年）》规定的养殖区、限制养殖区，水质符合 GB 11607 的要求。

# 5  本底调查

调查内容包括水域鱼类等生物资源和环境。生物资源包括浮游生物、底栖动物、水生维管束植物、鱼类等种类及其优势种、组成、生物量等。环境包括物理环境、化学环境、水文、气候、气象等。对调查结果评价，筛选出影响水域生态系统的重要因子。

# 6  增养殖区域选择

## 6.1  增养殖区域基本条件

增养殖水域选择应符合当地养殖水域滩涂规划的规定，水域及周围生态环境、库岸植被良好，光照充足，无废水处理不达标的化工厂等工厂，周边所有企业的污水排放符合GB 8978的规定。水域底质及周边土壤环境质量符合GB 15168的要求；地表水环境质量符合GB 3838的要求，水质符合GB 11607的要求。涉及饮用水水源地水库的，应当符合当地饮用水水源地保护区划分的有关规定。

## 6.2  养殖水质

大水面生态渔业增养殖水质应符合GB 11607的规定。

# 7  鱼种来源

## 7.1  外购鱼种

大水面生态渔业增养殖对象主要为鲢、鳙鱼。从具备苗种生产许可证的正规良种场购买经产地检疫合格的鲢、鳙鱼的水花、夏花、乌仔等小规格鲢、鳙鱼苗，鱼苗符合GB 11777和GB 11778的规定，在距离放养大水面较近地区的池塘集中培育至放养规格，经检疫检查符合放养条件后，运输至大水面人工放养。

## 7.2  自繁培育鱼种

### 7.2.1  人工繁殖原则

遵循鲢、鳙鱼亲本的生理和行为特点，减少干扰，应采用常规的人工繁殖技术。不使用三倍体、孤雌繁殖和基因工程等技术。

### 7.2.2  亲本来源及培育

用于繁殖的亲本应源于市级以上原种场的本地原种，或者利用天然鱼苗经专门培育而成的亲鱼，也可以从江河湖泊或水库等水体中择优选择成鱼并培育成亲鱼，或者择优选择自然长成的亲鱼。不同种鱼类的亲本应在不同的池塘中进行饲养管理。符合GB 5055的规定。

### 7.2.3  催产技术

亲鱼催产应把握好最佳催产时间，并使用符合规定的催产药物，且催产药物用量按使用要求适量。催产按SC/T 1015规定执行。

### 7.2.4  鱼苗孵化

鱼苗孵化时应控制好水温、水质。鱼苗出膜后应投喂足量、适口的开口饵料。同时进行病害防治，防治用药执行NY 5071的规定。

### 7.2.5  鱼种培育

鱼种培育按SC/T 1008规定执行。

### 7.2.6  鱼种运输

鱼种运输参照SC/T 1075规定执行。放养前应将鱼种在3％～5％的食盐水中浸泡5～10 min；放养应在无风的晴暖天进行，鱼种种入水操作应缓慢，让其自由游入水中，避免产生应激反应；放养水温6～10 ℃。

# 8  成鱼生产

### 8.1  养殖型水库渔业营养类型划分

根据SL 218，将养殖型水库划分为贫、中、富营养型水库三个类型。

### 8.2  养殖型水库放养的鱼类品种及比例

放养品种以鲢鱼、鳙鱼为主，其投放量应为总投放量的90%以上。鲢鱼、鳙鱼放养比例根据水库营养状况、天然饵料生物组成结构和生物量来确定，一般贫营养型水库鲢鱼、鳙鱼的放养比例为2:3-1:4，中、富营养型水库鲢鱼、鳙鱼的放养比例不低于1:1。根据水库营养类型及小杂鱼等组成结构，适当搭配放养草鱼、鲤鱼、鲫鱼等库区宜养品种或本地土著鱼类鱼种，其投放量为总投放量的10%以内，增加附加产值，放养品种和比例根据水库小型鱼类和底栖动物的组成和生物量来确定。

三种类型养殖型水库大水面生态养殖鱼种放养比例按表1执行。

表1 鱼种放养的比例

| 水库类型 | 鲢鱼（%） | 鳙鱼（%） | 其它（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 贫营养型水库 | 25-30 | 60-65 | 5-10 |
| 中营养型水库 | 30-35 | 55-60 | 5-10 |
| 富营养型水库 | 35-40 | 50-55 | 5-10 |

### 8.3  鱼种投放

### 8.3.1  投放时间

投放时间选择在一年中水温适宜的季节，宜在夏初或秋末、晴暖无风天气，或根据生态养殖生产需要确定鱼种放养时间。

### 8.3.2  投放地点

投放地点应远离进出水口、输水洞、溢洪道及泵站等，应选择安全、避风向阳、水深适宜和便于投放操作的地点。投放量过大时，应采取分时、分地点，分散投放为好。

### 8.3.3  投放方法

把投放鱼种转移到暂养池、大水面里的暂养箱或活鱼船上进行暂养观察，将不合格的鱼种挑出处理，待合格的鱼种适应环境后，将鱼种放入大水面。鱼种投放前进行消毒防疫，用3%-5%盐溶液浸浴5min-15min，具体时间视水温和鱼的耐受力来控制，消毒用水不得进入大水面。

### 8.3.4  投放鱼种规格

鲢、鳙鱼种放养规格应达到50 g/尾以上，且同批鱼种个体大小应均匀，符合GB 11777和GB 11778的规定。

### 8.3.5  放养密度

小型养殖型水库大规格鱼种放养密度为：贫营养型水库为100尾/hm2-200尾/hm2，中营养型水库为200尾/hm2-400尾/hm2，富营养型水库为500尾/hm2-700尾/hm2。大、中型养殖型水库鱼种放养密度应根据小型养殖型水库的鱼种放养密度适当减少。

### 8.3.6  鱼种质量控制与要求

鱼种来源于具有水产苗种生产许可证的水产苗种场，并经检疫检验合格。鱼种应规格整齐、游动活泼、体质健壮、无伤病。

# 9  日常管理

### 9.1  加强防逃

在汛期，需加强库区养殖水域周围拦鱼防逃设施的管理和维护，及时清除水面杂物，减少逃鱼现象。需定期检查拦鱼防逃设施情况，发现有任何破损或损坏要及时修理，查漏补缺。拦鱼防逃设施的设置不得影响大水面正常行洪。

### 9.2  常态化巡逻监测

经常开展巡逻，以水上巡航检查的方式，防止偷鱼、毒鱼、电鱼、炸鱼等违法违规事件发生，做好渔业安全生产，定期监测库区养殖区水质，保障水产品质量安全。

### 9.3  做好生产记录

做好购买鱼种记录、鱼种投放记录、养殖生产记录、巡逻监测记录、安全生产记录、鱼病防治记录、捕捞运输记录、成鱼销售记录等，建立可追溯制度。做好养殖档案管理，养殖档案由专人负责，并及时归档整理，所有档案应保存至该批水产品全部销售2年以上。

# 10  捕捞管理

### 10.1  捕捞人员

捕捞人员具有相应资质能力和专业的工作技能，熟悉相关法律法规和相关规定。捕捞人员和管理人员要采取各种必要的预防措施以防止捕捞的水产品受到污染。

### 10.2  捕捞规格

要根据市场商品鱼规格确定起捕规格。最小起捕规格为鲢鱼大于2.5 kg，鳙鱼大于1.5 kg。

### 10.3  捕捞方法

根据养殖型水库的不同条件，可采用抬网、刺网、定置张网，以及“赶、拦、刺、张”联合捕捞方法捕捞成鱼。捕捞渔具的种类和规格应符合国家有关规定。不得采用违规捕捞方法。

### 10.4  捕捞要求

依法依规做好人工增养殖物种捕捞备案、申请等手续，捕捞对象仅限于人工增养殖的鲢鱼、鳙鱼等经济鱼类物种；按照甘肃省渔业行政主管部门禁渔要求，严禁捕捞自然水域野生渔业资源。在鱼类繁殖季节，设置人工鱼巢，辅助鱼类繁殖增殖；控制捕捞强度，鲢、鳙要达到4龄以上捕捞，其它鱼类达到2龄以上捕捞。

### 10.5  鲜鱼感官指标

鲜鱼感官指标见表2。

表2 鲜鱼感官指标

| 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 体表 | 鲜鱼体表完整，体型均匀，无损伤，体色光鲜，鳞片紧贴不易脱落。 |
|  | 眼部 | 眼球饱满凸出，角膜透明清亮，无血丝或浑浊，虹膜边界清晰。‌ |
|  | 鳃部 | 鳃丝鲜红，黏液透明稀薄，无溃烂、出血等异常特征。 |
| 肌肉 |  | 肌肉紧实有弹性，横切面有光泽，不易与骨刺分离。‌ |
| 气味 |  | 无腐臭变质等异味。 |

# 11 运输管理

鱼种及商品鱼运输前筛选分类、称重、装车，活鱼运输参照GB/T 27638。

# 12 成鱼销售

在成鱼销售过程中应当采取包括但不限于以下几项措施：

——不同基地的产品应避免混合；

——产品避免与不允许使用的物质接触；

——建立产品的购买、运输、储存、出入库和销售等记录。

# 13 大水面生态渔业增养殖效果评估

大水面生态增养殖技术实施后，应定期全面监测水域生态系统，并对大水面生态渔业增养殖的经济效益、生态效益、社会效益进行综合评估。

# 附  录  A

# （资料性）

# 水域生态关键指标监测表

水域生态关键指标监测表参考表A.1。

表A.1  水域生态关键指标监测表

| 监测指标 | 监测点位1 | 监测点位2 | 监测点位3 | 监测点位4 | 监测点位5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨态氮(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 亚硝态氮(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 总氮(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 总磷(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 浮游植物生物量(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 浮游动物生物量(mg/L) |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  | 监测人员 |  |  |  |

# 附  录  B

# （资料性）

# 养殖日志

养殖日志参考表B.1。

表B.1  养殖日志

| 大水面地点 |  | 增养殖品种 |  | 记录人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放养时间 |  | 放养数量 （万尾） |  | 放养鱼种规格 （g/尾） |  |

# 附  录  C

# （资料性）

# 捕捞日志

捕捞日志参考表C.1。

表C.1  捕捞日志

| 大水面地点 |  | 增养殖品种 |  | 记录人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 捕捞时间 |  | 捕捞产量 （吨） |  | 捕捞平均规格 （kg/尾） |  |