| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

43

湖南省地方标准

DB 43/T XXXX—2025

城市轨道交通运营安全管理规范

Specification for operation safety management of urban rail transit

（本草案完成时间：2025.8）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	2

5  安全管理制度	3

6  安全培训管理	3

7  安全风险分级管控和隐患排查治理	4

8  行车组织安全管理	6

9  客运组织安全管理	7

10  施工作业安全管理	7

11  设备设施安全管理	8

12  保护区安全管理	10

13  应急管理	10

14  消防安全管理	11

15  公共安全管理	11

16  运营险性事件管理	12

附录A（资料性）  城市轨道交通主要运营安全风险类别	14

附录B（资料性）  城市轨道交通主要险性事件清单	15

参考文献	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：长沙市轨道交通运营有限公司、中南大学、广州地铁设计研究院股份有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、湖南大学中国轨道交通文化研究院

本文件主要起草人：

城市轨道交通运营安全管理规范

范围

本文件规定了城市轨道交通运营安全管理的基本要求，以及安全管理制度、安全培训、安全风险分级管控和隐患排查治理、行车组织安全、客运组织安全、施工作业安全、设备设施安全、保护区安全、应急、消防安全、公共安全、运营险性事件等相关管理要求。

本文件适用于城市轨道交通运营单位的安全管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 22240 信息安全技术网络安全等级保护定级指南

GB/T 24001 环境管理体系要求及使用指南

GB/T 25058 信息安全技术网络安全等级保护实施指南

GB/T 30012 城市轨道交通运营管理规范

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 38707 城市轨道交通运营技术规范

GB/T 40484 城市轨道交通消防安全管理

GB/T 44413 城市轨道交通分类

GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

JT/T 1002.1 城市轨道交通行车值班员技能和素质要求 第1部分：地铁、轻轨和单轨

JT/T 1003.1 城市轨道交通列车驾驶员技能和素质要求 第1部分：地铁、轻轨和单轨

JT/T 1004.1 城市轨道交通行车调度员技能和素质要求 第1部分：地铁、轻轨和单轨

JT/T 1456 城市轨道交通运营安全隐患排查规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城市轨道交通 urban rail transit

采用专用轨道导向运行以服务通勤为主要目标的城市公共客运交通系统。

[来源：GB/T 44413-2024，3.1]

运营单位 operation company

经营城市轨道交通运营业务的企业。

[来源：GB/T 30012-2013,3.2]

风险分级管控 risk classification control

运营单位对城市轨道交通运营过程中存在的安全生产风险点进行辨识，评估确定风险等级，采取相应管控措施，实施风险动态管理的活动。

隐患排查治理 troubleshooting and treatment of hidden dangers

运营单位对城市轨道交通运营过程中风险管控措施弱化、失效、缺失等，进行排查、评估、整改，消除人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷的闭环管理活动。

运营险性事件 operational incident

在城市轨道交通运营过程中，对城市轨道交通运营安全和服务造成较大影响的事件。

设备设施 equipment and facilities

投入城市轨道交通运营的设备和设施。

- 设备是指投入运营的各类机械、电气、自动化设备及软件系统，包括车辆、通风空调与供暖、给水与排水、供电、通信、信号、自动售检票、综合监控、环境与设备监控、乘客信息、门禁、站台门、车辆基地检修设备、工程车和相关检测监测设备等。

设施是指投入运营的土建设施及附属软硬件监测设备，包括桥梁、隧道、轨道、路基、车站、控制中心和车辆基地等。

保护区 protection area

为保护城市轨道交通结构的正常使用和安全，在其结构及周边特定范围内设置的控制和保护区域。

基本要求

建设要求

城市轨道交通工程规划设计、建设施工应充分考虑运营安全服务需要，按照相关标准配置安全运营的设备设施。城市轨道交通工程规划设计、建设施工过程应有运营单位相关专业人员参与,包括但不限于参与工程前期可行性研究报告和初步设计文件的审查、设计阶段的设计审查和优化、施工阶段的施工图纸会审和施工过程监督、验收阶段的工程验收和设备调试。

城市轨道交通工程竣工后，应按规定进行竣工验收，竣工验收合格并通过初期运营前安全评估的，方可投入初期运营。经正式运营前安全评估合格后，方可转入正式运营。

新建、改建、扩建城市轨道交通工程的安全设施应与主体工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用。

新建、改建、扩建线路投入运营前，运营单位应接收土建工程有关竣工验收资料、设备系统技术规格说明书、操作手册、维修手册、各类软件、调试报告等资料。

运营要求

运营单位应按照GB/T 33000、GB/T 24001、GB/T 45001要求建立安全生产、环境、职业健康管理体系。

运营单位应全面建立安全生产管理制度，落实全员安全生产责任制，明确本单位内部各部门、各岗位人员的安全生产职责。

运营单位应关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

运营单位主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

运营单位主要负责人应履行但不限于以下职责：

- 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，对其他负责人履行安全生产职责情况进行监督检查和考核；

定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，研究解决安全生产重大问题；

定期组织安全生产检查，及时排查、治理隐患，落实隐患防范措施；

每年至少组织并参与1次本单位生产安全应急救援演练。

运营单位应设置安全生产管理机构并按规定配备专职安全生产管理人员，安全生产管理机构应履行但不限于以下职责：

- 参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产的建议，督促落实安全生产投入；

- 组织全员安全生产责任制度的制定和考核；

- 组织落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理制度；

- 落实本单位劳动防护和职业健康安全相关规定；

- 参与本单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施的设计审查、竣工验收；

- 负责审核承包、承租单位的安全生产资质和条件，督促承包、承租单位履行安全生产职责。

运营单位应建设综合信息管理系统，综合信息管理系统应包含安全生产台账管理、安全风险识别、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理等信息。

运营单位应按规定投入安全生产必需的资金。

运营单位应创新安全管理理念，推进新工艺、新技术、新材料、新设备在安全管理中的应用。

运营单位应加强安全文化建设，通过各类文化载体，形成为全体员工所认同、共同遵守、具有本单位特色的安全价值观。

采用政府和社会资本合作项目(PPP项目)等新型运营模式时，运营单位应根据国家相关规定，建立完善的运营安全管理体系，承担安全运营主体责任。

安全管理制度

运营单位应将安全生产法律法规、标准规范和本单位管理制度要求落实到本单位安全生产责任制度、操作规程、检修规程、作业标准、应急预案中。

安全管理制度应包括安全生产生产责任制度、安全风险分级管控与隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度、安全生产会议制度、安全生产检查制度、安全生产情况报告制度、安全生产考核和奖惩制度、安全生产费用提取管理和使用制度等。

运营单位应建立并规范安全生产班前会制度，向员工提示安全风险；应制作岗位风险提示卡、作业要点卡、应急处置卡，确保安全生产规章制度和操作规程等得到有效执行。

运营单位应对规章制度、操作规程、标准规范、应急预案等的合规性、适宜性和有效性每年进行1次评估和修订。遇运营生产组织架构调整及人员、环境、设备设施、工艺的变化时，应及时修订。

运营单位应对安全管理制度与台账保管要求按相关规定进行明确。

安全培训管理

运营单位应制定年度培训计划并实施，组织员工开展城市轨道交通运营安全法律法规、理论知识和相关管理、技术专业知识的培训教育。

运营单位应如实记录安全培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，并按照“一人一档”要求建立安全培训档案。

运营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不少于32学时，并经考试合格；在岗期间，应按要求接受每年不少于16学时的安全培训，并经考试合格。其他员工初次安全培训时间不少于24学时，并经考试合格；在岗期间，应按要求接受每年不少于12学时的安全培训，并经考试合格。

列车驾驶员、行车调度员、电力调度员、环控调度员、行车值班员、设备维修人员、控制中心值班主任、客运服务人员应持证上岗，并定期进行复审。

运营单位应对列车驾驶员、行车调度员、行车值班员、信号工、通信工等关键岗位人员开展安全背景审查，并定期对列车驾驶员开展心理测试，对测试结果不符合的人员，经辅导和测试后仍不符合要求的，应及时调整工作岗位。

列车驾驶员、行车调度员、行车值班员技能和素质要求如下：

- 列车驾驶员岗位基本素质、理论知识、岗位技能、上岗要求、继续教育应符合JT/T 1002.1的规定：

- 行车调度员岗位基本素质、理论知识、岗位技能、上岗要求、继续教育应符合 JT/T 1004.1 的规定：

- 行车值班员岗位基本素质、理论知识、岗位技能、上岗要求、继续教育应符合 JT/T 1002.1 的规定：

从事特种作业、特种设备作业的人员应按照有关规定，经专门安全作业培训，考试合格，取得相应资格后，才准许上岗作业，并定期接受继续教育培训和复试复审。

调换工种、离岗6个月以上复工的，应进行复岗前的安全生产教育和培训，经考核合格后重新上岗。列车驾驶员、调度员、行车值班员从其他线路调入本线时，应经过本线路的学习考试，并在经验丰富的人员指导和监督下进行不少于15天的现场业务操作。

运营单位应将劳务派遣人员、劳务外包人员、灵活用工人员纳入本单位从业人员安全生产统一管理，履行安全生产保障责任，并对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。

设备更换、迭代升级使用了新工艺、新技术、新材料、新设备的工种、岗位上的从业人员，应进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后才准许上岗。

安全风险分级管控和隐患排查治理

风险分级管控

运营单位应依据安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度，建立安全风险数据库，并对风险进行分级，运营安全风险等级从高到低分为重大、较大、一般、较小四个等级，并用红橙黄蓝四色标示，风险等级由风险点发生风险事件可能性和后果严重程度的组合决定，风险等级采用定性或定量的风险评估方法确定。

运营安全风险数据库内容应至少包括业务板块、划分单元、风险点描述、风险点位、风险等级、风险管控措施、责任部门、责任岗位及责任人等。其中，风险点位应细化到具体场所、设备设施部位、工作环节、操作步骤等。

运营安全风险按照业务板块分为设施监测养护类、设备运行维修类、行车组织类、客运组织类、运行环境类等，各类别主要风险见附录B。运营单位应根据所辖线路设备设施配置及运行环境、安全管理水平、运营险性事件及相关经验借鉴等情况，对附录B所列风险及可能产生的风险作进一步补充及细化。

运营单位应每年对所辖线路开展一次风险全面辨识。新线投入初期运营和正式运营时，应同步组织开展风险全面辨识，并及时更新风险数据库。

有以下情况之一的，应开展风险专项辨识：

- 运行环境发生较大变化；

- 运营单位部门分工进行较大调整；

- 发生运营险性事件；

- 新设备、新技术、新工艺、新材料投用；

- 车辆、信号、通信、供电、站台门、自动售检票等关键系统，以及车站、轨道和路基、桥梁、隧道等设施大中修和更新改造后投入使用；

- 法律法规、规章制度发生较大变化；

- 需开展风险专项辨识的其他情况。

运营单位应编制重大风险监控方案和专项应急措施实施方案，并组织重大风险影响区域的相关人员开展安全风险防范、应急逃生避险和应急处置等知识技能的宣传、培训和演练。风险管控措施弱化、失效、缺失发生运营险性事件的，应急处置和调查处理后，运营单位应及时对相关工作进行评估总结，对管控措施进行完善改进。

隐患排查治理

运营单位应对照运营安全风险数据库，逐项分析所列风险管控措施弱化、失效、缺失等带来的隐患，确定隐患等级，并按照“一岗一册”的原则分解到各岗位，形成各岗位的隐患排查手册，明确排查内容、排查方法、排查周期等内容，隐患排查工作应符合JT/T 1456的要求并根据实际细化。

隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级，一般隐患可分为A级、B级，分级条件应符合JT/T 1456的要求。隐患排查主要采取日常排查、专项排查两种方式。日常排查是指结合班组、岗位日常工作组织开展的经常性隐患排查，班组负责人至少每周组织排查1次，专业部门负责人至少每月组织排查1次，排查范围应覆盖日常生产作业环节；专项排查是运营单位在一定范围、领域组织开展的针对特定隐患的排查，可与运营单位专项检查、安全评估、季节性和关键时期检查等工作结合开展。

有以下情况的，应开展专项排查：

- 桥梁、隧道、轨道和路基、车辆、信号、通信、供电、站台门、自动售检票等关键设备设施大中修和更新改造；

- 以防汛、防台风、防火、防高温、防寒、防雷击等为重点的季节性隐患排查；

- 重要节假日、重大活动等关键运输节点前；

- 重点施工作业进行期间；

- 发生重大故障或运营险性事件；

- 根据政府或有关管理部门安全部署；

- 需开展专项排查的其他情况。

隐患排查过程中，发现情况较为紧急的，运营单位应立即采取划定隔离区域、工作人员现场盯控等防范措施，并及时告知相关人员，防范事态扩大；情况特别紧急的，应视情采取人员疏散、停止作业或停用有关设备设施、封锁线路或关闭车站等安全控制措施，确保运营安全。

运营单位排查出的安全隐患应落实隐患治理责任人、整改措施、整改期限、整改资金、验收责任人。排查出的一般隐患，运营单位应立即组织消除；排查出的重大隐患，运营单位应立即上报城市轨道交通运营主管部门，并制定专项治理方案。隐患未整改完毕前应制定可靠的安全控制和防范措施，隐患治理完毕后，应及时组织验收销号。

运营单位应建立隐患排查治理工作台账，记录隐患排查治理情况，内容至少包括隐患内容与影响范围、排查人员、排查时间、报告时间、隐患等级、主要治理措施、责任人、治理期限、治理结果、未能立即消除时采取的临时措施及处置效果等。隐患排查治理情况应定期向各级管理人员及相关工作人员通报。

行车组织安全管理

一般要求

行车组织工作应以安全为核心，坚持统一指挥、分级管理、协同联动的原则。

运营单位应健全线网控制中心指挥功能、合理匹配换乘站客流、完善线网应急保障体系。

运营单位应结合本单位运营管理实际需要，制定各线路行车组织规则。

运营单位应合理制定行车计划，内容应包括列车运行图、车辆运用计划、施工作业计划、乘务计划等。

运营单位行车指挥层级应分为线网级、区域级和线路级。线网级负责监视线网运行状态、统筹线网运营生产、组织应急情况下线网列车运行调整，以及对外联络协调；区域级负责监视所辖线路运行状态、统筹所辖线路运营生产，以及组织应急情况下所辖线路列车运行调整；线路级负责本线路运行计划执行和调整、应急指挥和处置。

运营单位应落实调度命令的发布、执行规定，调度命令的内容和传达应准确、简明、规范。对于已发布的行车调度命令，受令人发现有错、漏或现场情况发生变化执行存在安全风险时，应立即停止执行并报告发令人；发令人接报或发现有错、漏或现场情况发生变化执行存在安全风险时应立即取消前发命令，重新发布全部内容的行车调度命令。

运营单位应落实调车作业限速、安全防护、调试作业等安全规定，保证调车作业安全；运营单位应落实试车线限速、安全防护、停送电、调试作业等安全规定，保证试车线作业安全。

正常情况下的行车组织

行车相关岗位应按列车运行计划开展正常情况下的行车组织工作，最大限度地确保列车运行计划的兑现。

行车相关岗位应按规章制度、岗位流程等要求操作，保障行车安全、准点。

运营单位应做好行车组织与客运组织的有效衔接，各行车相关部门做好联动配合。

非正常情况和应急情况下的行车组织

运营单位应制定非正常情况下的行车组织方案，明确相关岗位的操作流程和行车安全注意事项。

运营单位应针对设备设施可能出现的故障类型、影响程度和突发事件编制行车应急预案。

行车相关人员发现可能危及行车安全或运营秩序的情况时，应及时向行车调度人员报告；遇突发危及人身安全、行车安全的情况，可先行采取紧急安全防护措施，再报告行车调度人员。

遇恶劣天气时，运营单位应采取加强瞭望、限速、停运、封站等措施，按规定组织行车调整。

正线突发事件导致行车中断或行车大间隔时，运营单位应组织运营列车在中间站折返调整行车间隔或在相关区段执行小交路运行，最大限度减少对客服带来的影响。执行小交路除充分考虑折返能力外，还应考虑执行小交路后全线列车分布均衡情况。

客运组织安全管理

各线路应制定保证列车计划运行完成的客运组织方案。

运营单位应建立客流监测机制，明确大客流控制预警值、管控措施启动及解除条件。

车站内设置的广告设施和商业网点应符合相关技术标准规范，不应影响轨道交通运营安全及服务质量。运营单位应对商业主体进行监管。

车站应根据本站客流流线组织乘客进出站、换乘。因新线开通、车站客流变化、车站设备设施布局改变、枢纽站衔接等，需要对客流流线进行调整的，应对车站整体客流流线、人员疏散进行统筹论证，必要时可组织专家进行风险评估。

车站应制定本站客运组织方案和现场处置方案，并组织实施。

关闭车站出入口或换乘通道、暂停车站使用、缩短运营时间，运营单位应提前报告城市轨道交通运营主管部门并向社会公告。

车站工作人员应履行下列安全管理职责：

- 维护站内秩序，引导乘客有序乘降，发生险情时，及时组织乘客疏散；

- 做好乘客咨询服务，提醒乘客安全注意事项；

- 巡视检查车站公共区域，运营期间两次巡视时间间隔不超过3小时，特殊情况下应按相关要求增加巡视频次。及时劝导、制止可能导致危险发生的行为，必要时应报告公安机关处置；

- 发现风险隐患，应及时采取措施并报告。

运营单位应在车站站台、站厅、出入口、疏散通道、区间、列车车厢及其他运营场所按规定设置安全警示标志和导向标识。

遇危及乘客安全的情况时，车站应及时启动应急预案，通过广播、乘客信息系统、互联网信息系统等方式告知乘客，并组织疏散。

运营单位应与车站出入口属地，连通的物业、商铺，客运枢纽等相关单位明确车站管辖界线和安全管理责任，并建立协调联动机制。

共管换乘车站由不同单位管理的，应签订相关管理协议，明确双方管理界面、客流流线、应急联动机制等。

车站票务管理和客服中心功能用房应时刻保持离人即锁闭状态，配置视频监控装置，对出入人员进行监控。

现金管理应符合以下要求：

- 车站现金应存放在现金安全区域，包括票务管理室、客服中心、自动售票机。现金安全区域监控设备应全天24小时开启；

- 应按规定做好现金的使用、交接、票款解行等工作。

施工作业安全管理

一般要求

运营单位应合理安排施工作业计划，落实请销点制度，做好施工作业安全防护。

运营单位应根据作业影响范围、作业内容复杂程度，对施工作业进行分级分类管理。动火、高处、临时用电、有限空间、起重吊装等危险作业前应制定详细的作业方案，通过审批后方可作业。

进入正线、配线及其他影响行车安全的施工作业前应得到当值行车调度员审批同意；进入车辆基地线路及影响车辆基地行车的设备施工应得到车辆基地调度员审批同意。

车站公共区域施工作业应安排在非运营时间进行。确需在运营时间进行的，运营单位应采取划定隔离区域、围蔽、工作人员现场盯控等安全防护措施，加强客流疏导，对乘客做好解释说明。

运营单位应做好设备设施维护施工管理，施工过程中应严格落实施工区域管理、请销点登记、动火作业及临时用电等制度，加强安全防护和质量监控。由外单位进行施工作业的，运营单位应组织签订安全协议，明确安全责任，在轨行区等重点区域施工的，运营单位应安排专人旁站监督。

运营期间的抢修

设备设施故障抢修应优先采取措施确保乘客安全和行车安全。

抢修人员应在获得行车调度员批准并落实安全防护措施后，才准许进入轨行区抢修。

抢修期间应全程做好安全监护，经确认满足运营条件后，方可申请销点恢复运营。

非运营期间的施工作业

非运营期间，应按施工作业计划对各设备设施进行施工作业。

开展各类施工作业时，应执行请销点制度和流程，并对检修的设备设施技术参数和功能进行测试，保证符合检修技术规程标准和要求。施工结束后，应确保现场人员、工器具、材料等已全部撤离施工现场。

工程车施工作业

工程车编组及作业应满足以下要求：

- 工程车中车辆编挂条件由工程车驾驶员与施工负责人共同进行检查确认。载有超过接触网/轨安全距离的货物时，应按接触网/轨停电流程执行停电；

- 施工或装卸货物时做好安全防护及防溜安全措施。

工程车运行应满足以下要求：

- 工程车在正线运行时，按行车调度员命令行车，运行过程中不得解编；

- 工程车驾驶员与行车调度员联系，掌握运行计划，确认运行进路；

- 工程车到达指定的施工作业区域作业时，需要封锁区间进行作业，由行车调度员发布调度命令封锁该作业区；

- 工程车驾驶员在运行中按规定速度运行，不间断瞭望；

- 工程车装卸货物时做好安全防护及防溜安全措施，作业人员应在工程车运行方向后方。

设备设施安全管理

一般要求

设备设施运行维护应贯穿城市轨道交通运营全生命周期，遵循安全第一、动态监测、规范管理、标准作业的原则。

设备设施运营技术需求和运营管理技术要求应符合GB/T 38707的要求。

运营单位应组织编制各类设备设施的操作手册、维护规程和维护作业工艺文件。操作手册、维护规程和维护作业工艺文件的发布、修订及废止应经充分技术论证后才准许实施。

委托管理项目、场所、设备设施时，接受委托的实施单位应具备相应的安全生产条件、管理能力和资格资质。运营单位应与实施单位签订安全管理协议，明确安全职责及安全管理要求，协调、监督实施单位的安全生产工作，并应对实施单位建立评价体系，综合评价管理工作质量。

运行监测

运营单位应根据运营实际，合理制定设备运行计划。每日运营前，应对轨行区行车环境，车辆、供电、通信、信号、自动售检票、乘客信息、站台门等直接影响行车安全和客运服务的设备，以及其他重新开机启用的设备进行检查，确认正常后方可投入运营。

运营单位应密切监控设备设施运行状态，对于异常情况报警，应进行分级分类，及时检查确认并处理。

运营单位应定期对桥梁、隧道、轨道、路基等设施进行巡查和监测工作。设施存在病害、遇

不良地质地段，以及发现变形、沉降、地下水位变化较大地段和其他需要重点关注的地段，应根据实际情况加密监测点和监测频率。

运营单位应做好设备设施的运行测试、管理和安全防护，包括但不限于以下内容：

- 对区间应急照明、区间联络通道、区间疏散平台、车站、区间重点水泵和防淹门等设备设施，至少每年进行一次检查和功能测试；

- 对通信传输核心设备、信号联锁设备和区域控制器、列车自动监视（ATS）服务器、电力监控等具备主备冗余功能的设备，至少每年进行一次切换测试；对信号系统降级功能、接触网（轨）单边供电和大双边供电、主变电所支援供电功能至少每年进行一次测试；

- 设有备用控制中心的，应定期检查相关设备设施的完好性，至少每年进行一次倒切测试；

- 对列车门紧急解锁装置、站台紧急关闭按钮、站台门应急解锁装置以及电扶梯紧急停梯按钮等紧急操作设备，以及站台门间隙探测、车门和站台门防夹等安全保护功能，至少每半年进行一次测试，并通过粘贴警示标签、视频监控、安排巡查等方式加强防护；

- 根据系统运行状态开展轨道动态状态、车辆动力学响应等轮轨关系测试和弓网动态接触力、弓网燃弧、受电弓垂向加速度（硬点）等弓网关系测试。

运行维护

运营单位应合理制定运营计划，保障设备设施维护工作时间，运营线路每天非运营时间内的设备设施检修施工预留时间宜不少于4小时。

车辆基地应实施封闭管理，安全警示标志配置齐全。视频监控系统应覆盖车辆基地控制中心、运用与检修库等重点区域、重点部位。

      - 运营单位应制定备品备件及周转件管理制度，配备必要的备品备件及维护、抢修和应急救援器材，并做好日常管理和定期检测。设备应性能良好可用。

自动扶梯、电梯、锅炉、压力容器、起重设备、叉车等特种设备及消防、人防设备设施的使用、维护和检测应按国家标准和规定执行。

特种设备操作人员与维护人员应持证上岗，认真执行特种设备操作与维护规程及各项安全规章制度，发现隐患和问题应立即停止使用。

运营单位应按照GB/T 22240的要求，确定信息系统的安全保护等级；应按照GB/T 22239、GB/T 25058的要求对已确定安全保护等级的信息系统进行等级保护。

运营单位应通过技术或管理措施对乘客信息系统（PIS）明确篡改、黑屏、非法信息注入等场景处置流程。

更新改造

运营单位应组织编制设备设施更新改造制度，明确更新改造流程、实施条件、质量控制等要求，并报城市轨道交通运营主管部门备案。

设备更新改造应选择技术成熟、安全可靠、便于维修监测、绿色环保、符合将来技术发展趋势的设备。

实施更新改造工程时，运营单位应制定并组织执行安全防护方案；作业单位应严格执行安全防护方案，单个天窗时间无法完成的，应在天窗时间内完成设备设施倒切工作，不应影响次日正常运营。

轨道、车辆、供电、通信、信号等关键设备设施的主要部件批量采用新技术、新材料或新产品的，运营单位应在更新改造前评估其安全性、可靠性、可维护性，且一定范围内试用不少于3个月，试用结束后开展评估（必要时委托第三方机构或专家评估），评估通过后方可推广应用。

保护区安全管理

一般要求

城市轨道交通工程项目应按规定划定保护区，并设置保护区标志标识。

保护区包括但不限于以下范围：

- 地下车站与隧道结构外边线外侧50米内；

- 地面车站和高架车站以及线路轨道结构外边线外侧30米内；

- 轨道交通出入口、通风亭、冷却塔、变电站、垂直电梯等建（构）筑物外边线和控制中心、车辆基地用地范围外侧10米内；

- 轨道交通过江、过河隧道结构外边线外侧150米内。

运营单位宜设立专门的管理机构负责轨道交通全线保护区安全管理工作。

保护区安全管理工作包括但不限于保护区界线测设及维护、安全隐患评估与动态更新、外部作业安全管理、保护区巡检、保护区监测、保护区应急管理、保护区信息系统建设及维护。

作业管理

保护区作业项目应按规定开展作业项目方案审查。在城市轨道交通保护区内进行作业的，作业单位应按规定制定和落实轨道交通运营安全影响评估报告、安全防护方案、应急预案，经运营单位同意后，依法办理相关手续，并对作业影响区域进行动态监测。

运营单位应根据保护区内作业对城市轨道交通的影响程度，对作业项目进行分类分级管理，并实施动态管控。

巡查

运营单位应建立保护区巡查制度，配备专门巡查队伍和设备，定期对轨道交通运营线路进行巡查，及时发现并制止影响轨道运营安全的外部施工作业，并向城市轨道交通相关主管部门报告和处置。

巡查人员应做好日常巡检记录，填写轨道交通巡检记录表，同时留好影像、图片记录做好存档工作。

应急管理

一般要求

运营单位应建立运营应急管理体系，编制应急预案。设立应急管理机构、组建专职或兼职应急救援队伍，配备应急人员、抢险救灾装备，安排应急管理经费。

运营单位应与属地政府（社区、街道）、公安、交通运输、消防、应急、水利、气象、供电、通信、医疗机构、社会专职救援机构等有关单位建立信息沟通和协调联动机制。

应急预案和演练

运营单位应制定运营突发事件综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案应报城市轨道交通运营主管部门备案。

运营单位应每年制定应急预案演练计划，并按要求进行演练。

城市内有多家运营单位的，存在换乘线路的运营单位之间应每年至少组织一次联合应急预案演练。

应急处置

遇运营突发事件、自然灾害、社会安全事件以及其他原因危及运营安全时，运营单位可暂停部分区段或全线网的运营，及时启动相应应急预案，并报告城市轨道交通运营主管部门。

运营单位采取限流、甩站、封站、暂停运营措施应及时告知公众，其中封站、暂停运营措施还应当向城市轨道交通运营主管部门报告。

运营单位应配合政府部门做好应急信息发布、交通管制、医疗卫生救助、社会力量参与抢险等工作。

突发事件应急处置完毕，经组织研判、评估，确认具备安全运营条件后，才准许恢复运营。

消防安全管理

运营单位应坚持预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

运营过程中的消防安全组织和职责、日常防火管理、消防设施管理、消防应急预案与演练、消防宣传教育培训和消防档案管理应符合GB/T 40484的规定。

运营单位应依托志愿消防队，在车站、车辆基地建立微型消防站，配备必要的消防器材，积极开展防火巡查和初起火灾扑救等火灾防控工作。

运营单位应将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位、场所确定为消防安全重点部位或火灾高危场所。

应鼓励运用消防远程监控、电气火灾监控、物联网技术等技防物防措施。

运营单位应自行或委托消防技术服务机构，按照国家法律法规和有关消防技术规范要求，对消防安全重点部位、火灾高危场所定期开展消防安全评估，并出具评估和检测报告，整改消防问题。

公共安全管理

运营单位应根据公共安全事件类型制定相应的防范准则和防范措施，综合运用人力防范、实体防范、技术防范等手段，落实各项公共安全风险防范措施。

运营单位应设立治安反恐工作领导机构及安全保卫部门，配备专职安全保卫人员，建立包括值守巡逻、教育培训、检查考核、安全防范系统运行维护与保养等制度。

运营单位应建立公共安全风险防范等级制度。按规定提升公共安全风险防范等级，增加专业人员和专用设备，扩大巡查监控范围、增加巡查监测点位、提高巡查频次，有效管控公共安全风险。

应对列车驾驶员、行车调度员、行车值班员、信号工、通信工等重要岗位人员进行安全背景审查。对有不适合情形的人员，应调整工作岗位。

应在车站设置安检区，对所有进入车站的人员及其随身携带的物品实施安检。安检区宜设置在车站出入口外或站厅非付费区内。位于机场航站楼、国铁车站等交通枢纽内的城市轨道交通车站，应统筹考虑安检互信。

运营单位应与当地公安机关、行业主管部门和反恐怖工作领导机构建立联防、联动、联治工作机制。

运营单位应采取网络防入侵、防阻断、防病毒等信息安全防护措施。

应在车站通道、站台、乘客车厢内设置公共安全宣传专栏，在运营设施范围内采用多媒体、电信基站传播等形式，向乘客发送安全警示、提醒信息，宣传相关安全知识。

运营单位应做好网络舆情监控，通过现场宣传引导、服务热线、网络媒体等方式回应乘客问询。

运营险性事件管理

一般要求

运营单位应根据运营实际情况，结合附录B所列城市轨道交通主要运营险性事件清单细化本单位运营险性事件清单。

运营险性事件造成的人员伤亡、直接经济损失达到国务院规定的生产安全事故等级的，应按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定执行信息报告与分析管理等工作。

信息报告

发生运营险性事件时，运营单位应立即向城市轨道交通运营主管部门报告事件初步情况，并在事发1小时内进行书面快报，不得瞒报、谎报、迟报。

运营险性事件书面快报应至少包括以下内容：

- 发生单位；

- 发生的时间、地点、现场情况及简要经过；

- 已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）；

- 已经采取的措施；

- 对运营造成的影响；

- 初步原因分析；

- 下一步措施和需要协调事项；

- 其他应报告的情况。

对运营险性事件处置的新进展、新情况应及时续报。

在报告运营险性事件时，运营单位应检查和确认现场情况，及时提供信息并按规定报告。对短时间内难以判断清楚的现场情况，可先简报而后继续了解确认，随时续报。如发现内容有误，应立即更正报告内容。

运营险性事件处置完毕后，运营单位应在续报的基础上，形成全面反应运营险性事件的综合性报告。

事件分析

运营单位应及时对事发现场关键信息进行记录，重要岗位和重要区域的录音、录像和操作日志，关键设备系统运行日志、维护记录等资料应进行封存并保存完好，相关资料保存时间不少于90日。

运营单位应组织设备供应商以及相关责任单位对运营险性事件开展技术分析，并在运营险性事件发生之日起30个工作日内形成分析报告，事件复杂、技术分析难度大的可适当延长，但不应超过30个工作日。相关单位和个人应配合开展运营险性事件技术分析工作，可邀请专家或第三方专业机构共同参与。

运营险性事件技术分析工作应形成运营险性事件技术分析报告，并在形成报告后5个工作日内，报送至城市轨道交通运营主管部门。

运营单位应按年度对本单位已完成技术分析的城市轨道交通运营险性事件的发生情况、发生原因、发展趋势、变化规律，以及既往运营险性事件整改及防范措施实施效果等进行总结评估，形成书面报告并及时报送至城市轨道交通运营主管部门。

调查处理

运营单位应坚持以事实为依据，按有关规定调查（或配合）处理运营险性事件。

运营险性事件责任单位应落实整改措施。

（资料性）
城市轨道交通主要运营安全风险类别

设施监测养护类风险

桥梁、隧道、轨道、路基、车站、控制中心和车辆基地等方面的风险。

设备运行维修类风险

车辆、供电、通信、信号、机电等方面的风险。

行车组织类风险

调度指挥、列车运行、行车作业、施工管理等方面的风险。

客运组织类风险

车站作业、客流疏导、乘客行为等方面的风险。

运行环境类风险

生产环境、自然环境、保护区环境、社会环境等方面的风险。

（资料性）
城市轨道交通主要险性事件清单

表B.1给出了城市轨道交通主要运营险性事件及说明。

- 表B.1 城市轨道交通主要险性事件清单

| 序号 | 主要运营险性事件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 列车脱轨 | 脱轨是指车辆在正线、配线、车场线等线路运行时，车轮落下轨面（包括脱轨后又自行复轨）或车轮轮缘顶部高于轨面（因作业需要的除外）而脱离轨道。 |
| 2 | 列车冲突 | 冲突是指在正线、配线、车场线等线路，列车相互间或列车与机车、工程车、轨检车等车辆之间发生冲撞。冲突按照发生时车辆位置关系，分为正面冲撞、侧面冲撞和追尾等。 |
| 3 | 列车撞击 | 撞击是指在正线、配线、车场线等线路，列车在运行过程中与行人、机动车、非机动车、其他障碍物及车库、站台、车挡等设备设施发生碰、撞、轧。其他障碍物是指声屏障、防火门、人防门、防淹门等构筑物及射流风机、电缆、管线等吊挂构件或其他设备脱落侵入限界。 |
| 4 | 列车挤岔 | 挤岔是指在正线、配线、车场线等线路，由于道岔位置不正确、尖轨未能与基本轨密贴，导致列车通过道岔时将尖轨与基本轨挤开或挤坏过程，造成尖轨弯曲变形、转辙机损坏。 |
| 5 | 重点区域火灾 | 重点区域火灾是指列车、车站公共区、区间、主要设备房、控制中心、主变电所、车辆基地等发生火灾。 |
| 6 | 乘客踩踏 | / |
| 7 | 车站、轨行区淹水倒灌 | 车站、轨行区淹水倒灌是指雨水等通过出入口、风亭、过渡段洞口等倒灌车站和轨行区，导致车站公共区积水浸泡或漫过钢轨轨面。 |
| 8 | 土建结构和基础严重病害 | 土建结构和基础严重病害是指桥隧结构发生严重变形、坍塌，路基塌陷、道床严重起拱、隧道结构涌水涌砂。 |
| 9 | 大面积停电 | 大面积停电是指单个及以上车站、控制中心或车辆基地范围全部停电。 |
| 10 | 通讯网络瘫痪 | 通讯网络瘫痪是指行车调度指挥通讯、车地无线通信、通信网络传输系统等中断30分钟（含）以上。 |
| 11 | 信号系统重大故障 | 信号系统重大故障是指中央和本地自动监控系统（ATS）均无法监控列车运行或联锁故障错误持续60分钟（含）以上。 |
| 12 | 车辆重大故障 | 车辆重大故障是指制动失效（含溜车）、车厢分离、受电弓断裂、车门意外打开、车辆关键零部件脱落等危及行车安全情况。 |
| 13 | 接触网断裂或塌网 | / |
| 14 | 电梯和自动扶梯重大故障 | 电梯和自动扶梯重大故障是指载客电梯运行中发生冲顶、坠落，或电梯轿厢滞留人员90分钟（含）以上，自动扶梯发生逆行、溜梯、梯级断裂。 |
| 15 | 夹人夹物动车造成乘客伤亡 | 夹人夹物动车是指乘客或物品夹在列车车门或站台门时动车，含乘客或物品夹在列车和站台门之间时动车。 |
| 16 | 网络安全事件 | 网络安全事件是指因系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等对运营安全造成严重影响的事件。 |
| 17 | 其他 | 造成人员死亡、重伤、3人（含）以上轻伤，或正线连续中断行车1小时（含）以上，或产生较大社会影响以及城市轨道交通运营主管部门要求报告和分析的其他运营事件。其中，中断行车是指正线运营时段上行或下行单个及以上区间发生行车中断，中断时间从事件发生时起至事发区间实际恢复行车条件时止。 |

参考文献

[1]  中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第88号）

[2]  中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见 (中发〔2016〕32号)

[3]  生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）

[4]  城市公共交通条例（中华人民共和国国务院令第793号）

[5]  生产安全事故应急预案管理办法（中华人民共和国应急管理部令第2号）

[6]  GB/T 42334.1 城市轨道交通运营安全评估规范 第1部分：地铁和轻轨

[7]  JT/T 1409-2022 城市轨道交通运营应急能力建设基本要求

[8]  JT/T 1185-2018 城市轨道交通行车组织规则

[9]  国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见（国办发〔2018〕13号）

[10]  城市轨道交通运营管理规定（交通运输部令2018年第8号）

[11]  城市轨道交通正式运营前安全评估规范（交办运〔2023〕57号 ）

[12]  城市轨道交通运营安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法（交运规〔2024〕10号）

[13]  城市轨道交通设施设备运行维护管理办法（交运规〔2024〕9号）

[14]  城市轨道交通运营突发事件应急演练管理办法（交运规〔2024〕5号）

[15]  城市轨道交通运营险性事件信息报告与分析管理办法（交运规〔2024〕6号）

[16]  城市轨道交通行车组织管理办法（交运规〔2025〕2号）

[17]  城市轨道交通客运组织与服务管理办法（交运规〔2025〕3号）

[18]  湖南省安全生产条例（湖南省第十三届人民代表大会常务委员会公告第97号）

[19]  长沙市轨道交通条例（长沙市人民代表大会常务委员会公告2022年第6号）

[20]  DB43/T2000-2021 城市轨道交通治安反恐防范要求