| ICS | 13.140 |
| --- | --- |
| CCS | C 52 |

31

上海市地方标准

DB31/T XXXX—XXXX

噪声作业职业健康管理规范

Specifications for management of occupational health in noise work

（本草案完成时间：2025年8月31日）

2025 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

上海市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	3

4  总体要求	4

5  工作场所管理	4

5.1  工作场所布局	4

5.2  工艺及设备管理	4

5.3  噪声防护设施维护管理	5

5.4  噪声危害暴露风险评估	5

5.5  噪声危害告知和警示标识设置	5

6  个人防护措施	5

7  职业健康监护	6

附录A （规范性 ） 职业健康管理制度内容与要求	7

附录B （资料性 ） 职业病危害告知书示例	9

附录C （资料性 ） 常见工艺、工程降噪措施	10

附录D （资料性 ） 职业病危害告知卡示例	11

附录E （资料性 ） 个人防护用品领用清单示例	12

附录F （资料性 ） 职业健康检查结果告知记录示例	13

附录G （规范性 ） 用人单位职业健康档案	14

参考文献	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市卫生健康委员会提出。

本文件由上海市职业卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市疾病预防控制局、上海市卫生健康技术评价中心、上海市疾病预防控制中心、上海市嘉定区疾病预防控制中心（上海市嘉定区卫生健康监督所）、上海市金山区疾病预防控制中心（上海市金山区卫生健康监督所）

本文件主要起草人：王昊晟、陈春晖、陈飚、张霞、胡兴华、隋广德

噪声作业职业健康管理规范

范围

本文件规定了噪声作业总体要求、工作场所管理、个人防护措施、职业健康监护等要求。

本文件适用于存在噪声作业的用人单位的职业健康管理，可能存在噪声作业的用人单位参照本文件执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23466  护听器的选择指南

GB 39800.1  个体防护装备配备规范 第1部分：总则

GB/T 50087  工业企业噪声控制设计规范

GBZ 1  工业企业设计卫生标准

GBZ 2.2  工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素

GBZ 158  工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188  职业健康监护技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

生产性噪声 industrial noise

    - 在生产过程中产生的噪声。

    - [来源：GBZ/T 224-2010，3.5.1，有修改]

噪声作业 work(job) exposed to noise

    - 存在有损听力、有害健康或有其他危害的声音，且8h/天或40h/周噪声暴露A计权等效声级≥80dB的作业，但不包括存在爆破作业近距离暴露或因意外和事故导致的工作场所易燃易爆化学品、压力容器等发生爆炸时产生冲击波或存在脉冲噪声的情形。

    - [来源：GBZ/T 229.4-2012，3.5，有修改]

    - 按额定8h工作日规格化的等效连续A声级 normalization of equivalent continuous A-weighted 		sound pressure level to a normal 8h working day,LEX,8h

    - 8h等效声级

    - 将一天实际工作时间内接触的噪声强度等效为8h的等效声级。

    - [来源：GBZ/T 229.4-2012，3.8]

按额定周工作40h规格化的等效连续A声级 normalization of equivalent continuous A-weighted sound pressure level to a normal 40h working week,LEX,W

    - 40h等效声级

    - 非每周5d工作制的特殊工作所接触的噪声声级等效为每周工作40h的等效声级。

    - [来源：GBZ/T 229.4-2012，3.9]

护听器 hearing protector

    - 保护听觉，使人免受噪声过度刺激的防护用品。

    - [来源：GB/T 23466-2009，3.1]

总体要求

用人单位应加强噪声作业职业病防治管理，其主要负责人应对本单位的职业病防治工作全面负责，设置或者指定职业健康管理机构或者组织并配备职业健康管理人员。

用人单位应按照相关法律法规要求委托有资质的职业卫生技术服务机构定期开展职业病危害因素检测，确定工作场所生产性噪声（以下简称“噪声”）强度。

用人单位应根据附录A的规定建立噪声作业职业健康管理制度和操作规程，在醒目位置设置公告栏，公布有关噪声作业职业病防治的规章制度、操作规程和工作场所噪声强度检测结果。

用人单位应坚持预防为主、防治结合、源头控制、过程可控、综合治理的原则，提高噪声作业的机械化、自动化水平，对于老化磨损的生产设备及时维修、更换。

用人单位噪声控制应按照GB/T 50087的规定设计，非噪声工作地点噪声声级的设计要求应符合GBZ 1的规定。

用人单位工作场所生产环境中噪声接触强度应符合GBZ 2.2的要求。

用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中接触噪声可能产生的职业病危害及后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并签订职业病危害告知书。职业病危害告知书示例参见附录B。

劳务派遣的用工单位应履行用人单位的职业病防治义务，加强噪声作业岗位劳动者的职业健康管理。

工作场所管理

工作场所布局

生活区域、辅助生产区域应与生产区域应分开布置，生产区域内噪声作业岗位与非噪声作业岗位应分开布置，生产区域内主要噪声源的布局宜相对集中。

产生噪声及振动的厂房应采取降噪减振设计，噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内或设置在多层厂房的底层。

工艺及设备管理

在满足生产要求的前提下，用人单位应选用噪声较低、振动较小的设备和生产工艺并采取以下措施：

减少冲击性工艺的选用；

降低块状物料输送的落差；

减少使用排放高压气体的工艺；

采用操作机械化和运行自动化的设备工艺，宜远距离监视操作；

增加电磁性噪声的防护。

- 如仍达不到噪声控制要求，应参照GB/T 50087的规定采用隔声、消声、吸声、隔振以及综合控制等其他噪声控制措施。

常见工艺、工程降噪措施参见附录C。

用人单位宜对存在噪声作业的岗位定期开展自查并整改，自查内容包括：

- 该岗位与邻近岗位的噪声检测结果是否超过国家标准规定；

- 该岗位设备使用年份、磨损程度；

- 该岗位劳动者历年职业健康检查健康情况；

- 同（类）岗位职业健康检查情况；

- 职业病防护设施及个人防护用品的使用情况；

- 职业病防护设施维护情况；

- 作业是否符合操作规程；

- 是否存在可以替代的低噪声工艺；

- 其他职业健康监护与职业健康管理相关资料；

噪声防护设施维护管理

噪声作业场所的职业病防护设施应有专人负责维护、检修工作。

职业病防护设施应进行经常性的维护、检修和保养，定期检测其性能和效果，并有相关记录，使防护设施能有效运行，不应擅自拆除或者停止使用职业病防护设施。

噪声危害暴露风险评估

用人单位应对噪声职业暴露情况开展调查并根据调查结果识别噪声源和受到噪声影响的劳动者，调查内容包括生产工艺过程、生产车间岗位定员及作业情况、劳动者噪声暴露情况、护听器的选用情况等。

劳动者职业暴露的噪声强度大于等于80dB(A)的岗位，用人单位应每年对该岗位工作场所噪声及劳动者噪声暴露情况至少进行一次测量，劳动者职业暴露的噪声强度大于等于90dB(A)的岗位，用人单位宜每半年对该岗位工作场所噪声及劳动者噪声暴露情况至少进行一次测量。当设备和生产工艺发生变化影响噪声暴露水平时，测量宜在发生变化的3个月内重复进行。

噪声危害告知和警示标识设置

根据噪声作业产生的职业病危害因素，应在醒目位置设置图形、警示语句等警示标识，警示标识应符合GBZ 158的规定。

劳动者职业暴露的噪声强度大于等于90dB(A)的工作场所，宜在入口处及劳动者作业岗位处设置警示告知卡和和中文警示说明，警示说明应载明产生职业病危害的种类、后果和预防措施等。职业病危害告知卡示例参见附录D。

在工作场所的醒目位置公示噪声作业岗位职业病危害因素检测、评价结果，并及时公布噪声超标的整改方案与整改结果。

在醒目位置提示劳动者进入噪声作业工作场所时应佩戴护听器。

个人防护措施

当作业场所8h等效声级或40h等效声级大于等于80dB(A)但小于85dB(A)时，用人单位宜根据劳动者需求为其配备适用的护听器，当作业场所8h等效声级或40h等效声级大于等于85dB(A)时，用人单位应参照GB/T 23466的要求为劳动者配备适用的护听器。

用人单位宜为其他接触噪声的劳动者配备护听器。

用人单位在发放个人防护用品时应做好记录，个人防护用品领用清单参见附录E。

用人单位应督促、指导劳动者按照产品使用规则正确佩戴、使用护听器。

用人单位应定期对个人职业病防护用品进行维护、保养，并对有效性进行确认，在确认其失效时应及时报废和更换.对于一次性使用的个人防护用品，应定期检查其数量是否充足并及时补充。

职业健康监护

用人单位应组织劳动者进行职业健康检查并承担职业健康检查费用，劳动者参加职业健康检查应视为正常出勤。

对拟从事噪声作业岗位的新录用劳动者及拟转岗至噪声作业岗位的劳动者应进行上岗前的职业健康检查。

用人单位应按照GBZ 188的要求安排从事噪声作业岗位的劳动者进行在岗期间职业健康检查。

对需要复查的劳动者，应根据复查要求安排劳动者及时进行复查。

经职业健康检查发现噪声职业禁忌证的劳动者，应及时安排调离噪声作业岗位并不准许从事噪声作业。

发现疑似职业病病人应按规定向所在地卫生行政部门报告并安排疑似职业病病人进行职业病诊断或医学观察，在职业病诊断或医学观察期间不宜安排疑似职业病病人继续从事噪声作业。

用人单位应如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料。

对拟离开噪声作业岗位的劳动者，应在离岗前30日内组织离岗时职业健康检查。离岗前90日内的在岗期间职业健康检查可视为离岗时职业健康检查。

用人单位应将职业性噪声聋患者调离噪声作业岗位并进行治疗、康复和定期检查，保障职业性噪声聋病人依法享受国家规定的职业病待遇。

因故离开噪声作业岗位的劳动者需要再次从事噪声作业的，用人单位应安排其进行上岗前职业健康检查。

职业健康检查结果应及时书面告知劳动者。告知记录参见附录F。

对职业健康检查中显示劳动者听力检测结果存在异常（包括尚不满足职业禁忌证的）的作业岗位，用人单位宜按本文件5.2.2的要求开展自查并加强噪声作业职业健康监护及职业健康管理，防止听力损伤扩大。

劳动者职业健康监护档案应与职业健康管理制度等资料共同存入用人单位职业健康档案，职业健康档案应符合附录G的规定。

（规范性）
职业健康管理制度内容与要求

表A.1规定了了职业健康管理制度内容与要求。

职业健康管理制度内容与要求

| 制度名称 | 制度内容及要求 |
| --- | --- |
| 职业病危害防治责任制度 | 1.职业病危害严重或者劳动者超过一百人的用人单位，应当设置或者指定职业健康管理机构或者组织，配备专职职业健康管理人员，劳动者在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的职业健康管理人员。 2.职业健康管理人员数量应满足内部管理需求。 3.明确职业病危害防治相关部门和人员的职责和工作内容。 |
| 职业病危害警示与告知制度 | 1.应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和噪声作业场所职业病危害因素检测结果。 2.订立劳动合同时，应同时履行职业病危害告知义务，包括噪声作业岗位的职业病危害因素、可能导致的职业病危害、职业病防护措施、待遇等内容。 3.劳动者在履行劳动合同期间因噪声作业岗位变更，从事原劳动合同中未告知的职业病危害作业时，用人单位应与劳动者协商变更原劳动合同，重新进行职业病危害告知。 |
| 职业病危害项目申报制度 | 1.应及时、如实向卫生行政部门申报本单位职业病危害项目。 2.每年应进行职业病危害项目年度更新。 3.噪声作业工艺发生改变导致职业病危害因素改变的，应及时变更申报。 4.有新建、改建、扩建和技术改造、技术引进项目的，应及时变更申报。 |
| 职业病防治宣传教育培训制度 | 1.用人单位主要负责人、职业健康管理人员应定期参加职业健康培训，培训内容应包括职业病防治法律法规和标准、职业病危害预防和控制基本知识，职业健康管理相关知识等内容。 2.用人单位应对劳动者进行上岗前和定期职业健康培训，培训内容应包括职业病防治法律法规和标准、操作规程、个人防护用品的正确使用和维护、工作中产生的职业病危害及其后果、职业病防护设施操作使用流程等。 3.涉及严重职业病危害因素的噪声作业岗位的劳动者应经专门的职业健康培训合格后方可上岗作业。 4.噪声作业涉及的工艺、技术、设备、材料变更，导致职业病危害因素发生变化的，应对劳动者重新进行上岗前职业健康培训。 5.职业健康培训和考核应做好相关书面记录，并与培训资料一并归入职业健康档案。 |
| 职业病防护设施维护检修制度 | 1.用人单位应编制职业病防护设施清册，内容包括噪声作业场所的职业病防护设施、危害因素监测报警装置的基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录。 2.职业病防护设施应进行经常性维护、检修，定期检测防护效果，使其正常使用，不应擅自拆除或停止使用。 |

表A.1  职业健康管理制度内容与要求（续）

| 制度名称 | 制度内容及要求 |
| --- | --- |
| 职业病防护用品管理制度 | 1.用人单位应做好护听器的选择、配备、发放、维护与更换等记录工作。 2.噪声作业可能产生其他职业病危害因素时，应选用与防护要求相适应的职业病防护用品，选用的防护用品应符合GB 39800.1的要求。 3.应对职业病防护用品定期维护、保养，确保防护用品有效，及时更换不符合标准或已失效的职业病防护用品。 |
| 职业病危害监测及评价管理制度 | 1.用人单位应识别、分析噪声作业过程中可能产生或存在的职业病危害因素，按规定周期委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构开展噪声作业岗位职业病危害因素检测、评价。 2.职业病危害严重的用人单位，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，落实职业病危害现状评价报告中提出的建议和措施，并将职业病危害现状评价结果及整改情况纳入职业健康档案保存。 3.在职业病危害因素检测、评价过程中，发现噪声作业岗位职业病危害因素浓度或强度不符合国家职业接触限值时，应立即采取相应治理措施，确保其符合职业卫生要求。经治理后，仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的，应停止存在职业病危害因素的噪声作业。职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求的，方可重新作业。 |
| 建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度 | 1.用人单位组织开展建设项目职业病危害预评价，组织职业卫生专业技术人员对职业病危害预评价报告进行评审，按照评审意见进行整改。 2.在建设项目竣工验收前或者试运行期间，用人单位组织开展建设项目职业病危害控制效果评价,组织职业卫生专业技术人员对职业病危害控制效果评价报告进行评审，按照评审意见进行整改。 3.用人单位组织建设项目职业病防护设施竣工验收，形成竣工验收报告，验收合格后，方可投入使用。 |
| 劳动者职业健康监护及其档案管理制度 | 1.用人单位根据劳动者所接触的职业病危害因素，严格按照GBZ 188的规定，安排劳动者到有资质的职业健康检查机构进行职业健康检查，包括上岗前检查、在岗期间定期检查、离岗时健康检查。将体检结果书面告知劳动者，留存至职业健康档案。对职业禁忌证或有与所从事职业相关的健康损害的劳动者，用人单位应及时安排调离原工作岗位并妥善安置。 2.建立并及时更新用人单位职业健康监护档案，包括职业健康管理组织组成、职责；职业健康监护制度和年度计划；历次检查文书，包括委托协议书、健康检查总结报告和评价报告；作业场所职业病危害因素监测结果；职业病诊断证明书和职业病报告卡；对有职业禁忌证者和已出现职业相关健康损害劳动者处理和安置记录等相关资料。 |
| 岗位职业健康操作规程 | 根据噪声作业岗位实际情况编制岗位操作规程，操作规程应包括适用范围、岗位员工需穿戴的劳动防护用品、作业安全要求等内容，其中作业安全要求应按照工序、流程的顺序，规定每个步骤应遵守和注意的安全事项。 |

（资料性）
职业病危害告知书示例

下面给出了职业病危害告知书示例。

职业病危害告知书

根据《中华人民共和国职业病防治法》第三十三条的规定，现将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知您：

您所在区域的岗位为                       ，可能产生的职业病危害、后果及职业病防护措施：

| 部门及岗位 | 职业病危害因素 | 可能导致的职业病危害 | 个人防护措施 | 职业禁忌证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx | 噪声 | 职业性噪声聋 | 耳塞、耳罩等 | 各种原因引起永久性感音神经性听力损失（500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈>25dB） 高频段3000Hz、4000Hz、6000Hz双耳平均听阈≥40dB 任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB |
| …… | …… | …… | …… | …… |

公司将对您进行岗前和在岗期间的职业健康培训，指导您正确使用相关的职业病防护设施和个人防护用品。

公司将安排您进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知您。职业健康检查费用由公司承担。

如您患上职业病，您将依法享受国家规定的职业病待遇，公司将按照《工伤保险条例》的相关规定执行。

您应履行以下义务：

1.自觉遵守职业病防治法律、法规、规章和用人单位相关职业健康操作规程；

# 2.正确使用、维护职业病防护设施和个人职业病防护用品；

3.积极参加职业健康知识培训，增强职业病防范意识；定期参加职业健康检查；如被检查出职业禁忌证或相关健康损害，应服从用人单位为保护劳动者健康而采取的调离原岗位并妥善安置的工作安排；

# 4.发现职业病危害事故隐患应及时报告；

5.离职时，按照相关法律法规的要求及用人单位的规定参加离岗时职业健康检查。

本职业危害告知书作为劳动合同附件（一式两份），与劳动合同具有同等的法律权利和义务。

告知方（签章）：                                 被告知方（签章）：

年      月      日                              年      月      日

（资料性）
常见工艺、工程降噪措施

通过改变工艺降低噪声的示例见表C.1

改变工艺降低噪声的示例

| 高噪声工艺 | 低噪声工艺 |
| --- | --- |
| 冲击铆接 | 压接和滚接 |
| 压缩空气和内燃机驱动 | 电驱动 |
| 气动设备或内燃机为动力的切割或冲孔 | 钻孔机或有钻石齿的圆锯 |
| 镦粗模 | 锥型模和挤型模 |
| 推切割 | 拉切割 |
| 气流干燥 | 辐射干燥 |
| 等离子氧切割 | 水中等离子切割 |
| 振动切割和冲压切割 | 激光切割 |
| 传统电弧焊 | 电弧保护焊 |
| 火焰淬火 | 激光淬火 |
| 铆接固定 | 压接固定 |
| 冲压成型 | 液压成型 |
| 点焊 | 缝焊 |

常见工业噪声源的工程降噪措施见表C.2

我国常见工业噪声源的工程降噪措施

| 常见噪声源 | 降噪措施 |
| --- | --- |
| 风机 | 在风机的进气口、排气口处安装阻性消声器，机组与地基之间安装减振器 |
| 电机 | 采用消声器、隔声罩和改变电机冷却风扇的结构 |
| 冲床 | 采用消声器、隔声罩或改变模具的几何形状 |
| 空压机 | 采用消声器和隔声罩；对于振动突出的机组，还应采用隔振措施 |
| 柴油机 | 安装进、排气消声器或采取在机壳上粘贴高阻尼材料或在壳体内壁加筋、改变齿轮材质 |
| 木工圆锯 | 在锯片上涂阻尼材料、改变锯齿角度和局部隔声 |
| 球磨机 | 阻尼、隔声、隔声罩和用橡胶衬垫代替铆钢衬垫 |
| 高压放空排气 | 安装消声器（扩容降速、节流降压、小孔喷注、多孔扩散等类型） |
| 凿岩机 | 采用减振阻尼措施,对于凿岩台车,应设隔声操作室 |
| 电动机（电磁性噪声） | 合理选择沟槽数和级数，在转子沟槽中充填一些环氧树脂，增加定子的刚性、提高电源稳定度，提高制造和装配精度 |
| 变压器（电磁性噪声） | 减少磁力线密度，选择低磁性硅钢材料，合理选择铁心结构，铁心间隙充填树脂性材料，硅钢片之间采用树脂材料粘贴 |

（资料性）
职业病危害告知卡示例

下面给出了职业病危害告知卡示例。

表D.1 职业病危害告知卡

| 请注意防护 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 噪声（noise） | 健康危害 | 理化特性 |
|  | 导致听力减弱、下降，长时间接触可引起永久性耳聋，并引发消化不良、呕吐、头痛、血压升高、失眠等全身性疾病，可导致职业性噪声聋。 | 声强和频率的变化都无规律、杂乱无章的声音。 |
|  | 应急处理 |  |
|  | 使用护听器如：耳塞、耳罩、防声帽等，并立即离开噪声场所； 如发现听力异常，及时到医院检查就诊。 |  |
|  | 防护措施 |  |
|  | - 控制声源。 - 控制噪声传播。 - 个体防护措施。 - 职业健康监护。 - 合理安排工作与休息时间，适当安排工间休息。 |  |
| 急救电话：120 消防电话：119 职业病防治机构：XXX-XXXXXXXX |  |  |

（资料性）
个人防护用品领用清单示例

个人防护用品领用清单见表E.1

个人防护用品领用清单见表

| 岗位/工种 | 员工姓名 | 护听器名称/型号 | 领用数量 | 领用日期 | 领用人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 常见护听器包括： - （1）耳罩式护听器：头顶式、颈后式、下颏式、多项环箍式。 - （2）耳塞式护听器：塑形耳塞、预成形耳塞、定制耳塞。 |  |  |  |  |  |

（资料性）
职业健康检查结果告知记录示例

职业健康检查结果告知记录见表F.1。

职业健康检查结果告知记录

| 部门/岗位 | 姓名 | 体检类别（上岗前、在岗期间、离岗时） | 体检结果是否知悉 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（规范性）
用人单位职业健康档案

用人单位应设立档案室或指定专门的区域存放职业健康档案，并指定专门机构和专（兼）职人员负责管理。

用人单位应按规定长期保存职业健康档案，防止遗失；某项档案材料较多或者与其他档案交叉的，可在档案中注明其保存地点。

用人单位应建立健全下列噪声作业职业健康档案资料：

- 职业病防治责任制文件；

- 噪声作业岗位职业健康管理规章制度、操作规程；

- 工作场所职业病危害因素种类清单、噪声作业岗位分布情况以及作业人员噪声接触情况等资料；

- 噪声作业岗位的职业病防护设施及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；

- 工作场所噪声强度检测、评价报告与记录；

- 耳塞、耳罩等护听器的配备、发放、维护与更换等记录；

- 主要负责人、职业健康管理人员和从事噪声作业劳动者等相关人员职业健康培训资料。

- 劳动者电测听及职业健康检查结果汇总资料，存在听力损害、噪声禁忌证或职业病的劳动者处理和安置情况记录；

- 建设项目职业病防护设施“三同时”有关资料；

- 职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；

- 工作场所噪声强度超标整改资料；

- 其他有关职业健康管理的资料或者文件。

用人单位应为劳动者建立一人一档的职业健康监护档案，内容包括：

- 劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况；

- 劳动者的职业史、既往病史和职业病危害因素接触史；

- 历次职业健康检查电测听结果、检查结论及处理情况；

- 职业病诊疗资料；

- 其他需要存入职业健康监护档案的有关资料。

参考文献

[1]  GB/T 17249.2-2005 声学低噪声工作场所设计指南第2部分 噪声控制措施

[2]  AQ/T 4276-2016 噪声职业病危害风险管理指南

[3]  中华人民共和国职业病防治法 （国家主席令第24号，2018年）

[4]  工作场所职业卫生管理规定 （国家卫健委令第5号，2020年）

[5]  工业噪声职业危害及防护[J].安全与健康,2017(06):32-33.