| ICS | 71.100.70 |
| --- | --- |
| CCS | T/FDSA. Y 42 |

团体标准

T/FDSA XXXX—XXXX

化妆品用原料 壬二酸

Azelaic acid as cosmetic raw material

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  技术要求	1

4.1  外观	1

4.2  技术指标	1

5  试验方法	2

5.1  试验条件	2

5.2  外观	2

5.3  含量（C9H16O4）	2

5.4  熔点	2

5.5  水分	2

5.6  粒径分布	2

5.7  透光率	2

5.8  重金属含量	3

5.9  菌落总数	3

5.10  霉菌数和酵母菌数	3

5.11  耐热大肠菌群	3

5.12  金黄色葡萄球菌	3

5.13  铜绿假单胞菌	3

6  检验规则	3

6.1  检验分类	3

6.2  检验项目	3

6.3  出厂检验	3

6.4  型式检验	3

6.5  组批	4

6.6  抽样	4

6.7  判定规则	4

7  标志、包装、运输与贮存	4

7.1  标志	4

7.2  包装	4

7.3  运输	4

7.4  贮存	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会归口。

本文件起草单位：××××。

本文件主要起草人：××××。

化妆品用原料 壬二酸

范围

本文件规定了化妆品用原料壬二酸的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于化妆品用原料壬二酸的生产、检验和销售。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 3723 工业用化学产品采样安全通则

GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定

GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数

GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验

GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验

GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB/T 6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法（通用方法）

GB/T 6678 化工产品采样总则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9104 工业硬脂酸试验方法

GB/T 9735 化学试剂 重金属测定通用方法

GB/T 40845 化妆品中壬二酸的检测 气相色谱法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

壬二酸 azelaic acid

化学性质稳定，但受高热易分解，常用于化妆品领域的饱和直链二羧酸。分子式为C9H16O4，相对分子质量应为188.22。

技术要求

外观

外观应为白色至微黄色单斜棱晶、针状结晶体粉末。

技术指标

技术指标应符合表1的规定。

技术指标

| 项目 |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理化指标 | 含量（C9H16O4） |  | ≥99.0% |
|  | 熔点/℃ |  | 104～109 |
|  | 水分 |  | ≤0.2% |
|  | 粒径分布D90 |  | ≤15 μm |
|  | 透光率 | 440 nm | ≥90% |
|  |  | 550 nm | ≥95% |
| 卫生指标 | 重金属含量 | 铅（mg/kg） | ≤10.0 |
|  |  | 砷（mg/kg） | ≤2.0 |
|  |  | 镉（mg/kg） | ≤5.0 |
|  |  | 汞（mg/kg） | ≤1.0 |
|  | 菌落总数（CFU/g） |  | ≤500 |
|  | 霉菌数和酵母菌数（CFU/g） |  | ≤100 |
|  | 耐热大肠菌群 |  | 不应检出 |
|  | 金黄色葡萄球菌 |  | 不应检出 |
|  | 铜绿假单胞菌 |  | 不应检出 |

试验方法

试验条件

应在下列条件下进行试验：

- 试剂均应为分析纯，水应采用符合GB/T 6682中三级水或同等纯度的水。

- 试验中标准滴定溶液，未注明要求时，均统一按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。

外观

外观可采用目视法检查或红外光谱法进行比对。

含量（C9H16O4）

方法一

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中壬二酸及其盐类检验方法的规定执行。

方法二

试验方法应按GB/T 40845的规定执行。

熔点

试验方法应按GB/T 9104的规定执行。

水分

试验方法应按GB/T 6283的规定执行。

粒径分布

试验方法应按GB/T 19077的规定执行。

透光率

试验方法应按下列步骤执行：

- 称取15 g样品，精确至0.1 g；

加入45 mL无水甲醇，搅拌或摇动完全溶解；

倒入1 cm比色皿，分别在440 nm 和 550 nm 处测定透光率，同时用无水甲醇作空白；

取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不应大于0.2。

重金属含量

试验方法应按《化妆品安全技术规范》的规定执行。

菌落总数

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中菌落总数检验方法的规定执行。

霉菌数和酵母菌数

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中霉菌和酵母菌技术检验方法的规定执行。

耐热大肠菌群

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中耐热大肠菌群检验方法的规定执行。

金黄色葡萄球菌

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中金黄色葡萄球菌检验方法的规定执行。

铜绿假单胞菌

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中铜绿假单胞菌检验方法的规定执行。

检验规则

检验分类

检验应分为出厂检验和型式检验。

检验项目

检验项目应符合表2的规定。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | √ |
| 2 | 含量（C9H16O4） | √ | √ |
| 3 | 熔点 | √ | √ |
| 4 | 水分 | √ | √ |
| 5 | 粒径分布 | √ | √ |
| 6 | 透光率 | - | √ |
| 7 | 重金属含量 | √ | √ |
| 8 | 菌落总数 | √ | √ |
| 9 | 霉菌数和酵母菌数 | √ | √ |
| 10 | 耐热大肠菌群 | √ | √ |
| 11 | 金黄色葡萄球菌 | √ | √ |
| 12 | 铜绿假单胞菌 | √ | √ |

“√”为检验项目，“-”为非检验项目。

出厂检验

出厂检验项目应符合表2的规定。每批出厂的产品均应附有质量合格证明。

型式检验

型式检验项目应符合表2的规定，有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 正常生产时，每年检验一次；

- 正式生产后，产品结构、材料、工艺变化，可能影响产品性能时；

- 停产半年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

组批

以同等质量不大于20 t的均匀产品为一批，或以一贮槽的产品量应为一批。

抽样

采样应按GB/T 3723、GB/T 6678和GB/T 6679的规定执行。采样总量应满足检验要求。

判定规则

检验结果判定应按GB/T 8170规定的修约值比较法执行。检验结果某项指标达不到本标准规定时，应重新自两倍数量的采样单元中采样复验，复验结果有一项指标不符合本标准的规定，整批产品应判为不合格。

标志、包装、运输与贮存

标志

包装容器上应有牢固、清晰的标志，并应包括下列内容：

- 产品名称；

生产商名称、地址；

批号和/或生产日期；

商标；

净含量；

本文件编号。

包装

产品应采用聚乙烯塑料袋包装，或按供需双方协商并符合安全规定的包装。

运输

产品装卸、运输时应避免产生静电火花，搬运时不可与皮肤直接接触。

贮存

产品应贮存在温湿度密封、清洁、阴凉、干燥、远离火源的库房内，防止日晒、雨淋。保质期应为2年。