| ICS | 71.100.70 |
| --- | --- |
| CCS | T/FDSA. Y 42 |

团体标准

T/FDSA XXXX—2025

化妆品用原料 红景天苷

Salidroside as cosmetic raw material

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  产品分类	1

5  技术要求	1

5.1  感官	1

5.2  理化指标	2

5.3  污染物指标	2

5.4  微生物指标	2

6  试验方法	2

6.1  感官	2

6.2  理化指标	3

6.3  污染物指标	3

6.4  微生物指标	3

7  检验规则	3

7.1  检验分类	3

7.2  检验项目	4

7.3  出厂检验	4

7.4  型式检验	4

7.5  组批	4

7.6  抽样	4

7.7  判定规则	4

8  标志、包装、运输与贮存	4

8.1  标志	4

8.2  包装	5

8.3  运输	5

8.4  贮存	5

附录A（规范性）  检验方法	6

A.1  一般规定	6

A.2  鉴别试验	6

A.3  红景天苷含量测定	6

A.4  酪醇含量测定	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会归口。

本文件起草单位：××××。

本文件主要起草人：××××。

化妆品用原料 红景天苷

范围

本文件规定了化妆品用原料红景天苷的分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于化妆品用原料红景天苷的生产、检验和销售。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 28118 食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

GB/T 37625 化妆品检验规则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

红景天苷 salidroside

是一种从景天科红景天属植物的干燥根及根茎中提取的酚苷化合物。分子式为C14H20O7，相对分子量应为300.3。

产品分类

产品按纯度分类，可分为：

Ⅰ：含量不低于95%；

Ⅱ：含量不低于90%。

技术要求

感官

感官应符合表1的规定。

感官

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ |
| 色泽 | 淡黄色至类白色 | 淡黄色 |
| 状态 | 粉末状 | 粉末状 |
| 气味 | 特有的气味 | 特有的气味 |
| 滋味 | 苦味 | 苦味 |

理化指标

理化指标应符合表2的规定。

理化指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ |
| 鉴别 | 在含量测定项下记录的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间应与标准品溶液主峰的保留时间相差不超过±2% |  |
| 红景天苷（以干基计）含量，w/% | ≥95.0 | ≥90.0 |
| 酪醇（以干基计）含量，w/% | ≤1.0 | ≤2.0 |
| 干燥失重，w/% | ≤2.0 | ≤5.0 |
| 灰分含量，w/% | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 比旋度（1%水溶液，25 ℃） | 1.00～1.20 | 0.80～1.10 |

污染物指标

污染物指标应符合表3的规定。

污染物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 铅（以Pb计）含量/（mg/kg） | ≤2.0 |
| 砷（以As计）含量/(mg/kg) | ≤1.0 |
| 汞（以Hg计）含量/（mg/kg） | ≤0.1 |
| 镉（以Cd计）含量/(mg/kg) | ≤0.1 |

微生物指标

微生物指标应符合表4的规定。

微生物指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 菌落总数/（CFU/g） | ≤1000 |
| 霉菌和酵母/（CFU/g） | ≤50 |
| 大肠菌群/（CFU/g） | 不应检出 |
| 金黄色葡萄球菌/（CFU/g） | 不应检出 |
| 铜绿假单胞菌/（CFU/g） | 不应检出 |

试验方法

感官

试验时，应取适量样品置于干燥、洁净的白瓷盘中，于自然光下，观察色泽、状态和杂质，嗅气味，尝滋味。

理化指标

红景天苷含量

试验方法应按附录A.3的规定执行。

酪醇含量

试验方法应按附录A.4的规定执行。

干燥失重

试验方法应按GB 5009.3第一法的规定执行，烘干4 h测定。

灰分含量

试验方法应按GB 5009.4的规定执行。

比旋度

比旋度测定需使用1%红景天苷水溶液（以干基计算样品质量），在25 ℃恒温环境下，采用紫外-可见分光光度计于520 nm波长处测定吸光度。

污染物指标

铅含量

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中铅的规定执行。

砷含量

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中砷的规定执行。

汞含量

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中贡的规定执行。

镉含量

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中镉的规定执行。

微生物指标

菌落总数

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中菌落总数检验方法的规定执行。

霉菌和酵母

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中霉菌和酵母菌技术检验方法的规定执行。

大肠菌群

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中耐热大肠菌群检验方法的规定执行。

金黄色葡萄球菌

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中金黄色葡萄球菌检验方法的规定执行。

铜绿假单胞菌

试验方法应按《化妆品安全技术规范》中铜绿假单胞菌检验方法的规定执行。

检验规则

检验分类

检验应分出厂检验和型式检验。

检验项目

检验项目应符合表5的规定。

检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | √ | √ |
| 2 | 红景天苷含量 | √ | √ |
| 3 | 酪醇含量 | - | √ |
| 4 | 干燥失重 | √ | √ |
| 5 | 灰分含量 | √ | √ |
| 6 | 比旋度 | √ | √ |
| 7 | 铅含量 | - | √ |
| 8 | 砷含量 | - | √ |
| 9 | 汞含量 | - | √ |
| 10 | 镉含量 | - | √ |
| 11 | 菌落总数 | √ | √ |
| 12 | 霉菌和酵母 | √ | √ |
| 13 | 大肠菌群 | - | √ |
| 14 | 金黄色葡萄球菌 | - | √ |

“√”为检验项目，“-”为非检验项目。

出厂检验

出厂检验项目应符合表5的规定。每批产品须经质量检验部门检验合格并签发质量合格证方可出厂。

型式检验

型式检验项目应符合表5的规定，有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 正常生产时，每年检验一次；

- 正式生产后，产品结构、材料、工艺变化，可能影响产品性能时；

- 停产半年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 主管部门提出型式检验要求时。

组批

组批按GB/T 37625的规定执行。

抽样

从同一批产品中随机抽取，样品总量不得少于400 g，分成两份，一份检验，一份备查。

判定规则

检验项目全部符合本标准的规定，判该批产品为合格产品。

微生物指标如有一项不符合要求，即判该批产品为不合格。其他项目如有一项以上(含一项)不合格，应在留样样品或同批产品中抽样对不合格项目加倍复验，以复验结果为准。若复验项目仍有一项不合格，则判该批产品为不合格品。

标志、包装、运输与贮存

标志

产品包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

包装

内包装宜采用铝塑包装复合膜，并应符合GB/T 28118的规定。

产品外包装宜为瓦楞纸箱，应符合GB/T 6543的规定。

包装应避光、防潮、无异味，便于装卸、仓储和运输。

运输

产品运输工具应清洁无污染，运输产品时应避免日晒、雨淋，不应与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装混运。搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

贮存

产品应贮存在阴凉、干燥的成品库中，离地离墙存放。不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混储。

产品在本文件规定的条件下运输贮存，保质期为24个月。

（规范性）
检验方法

一般规定

所用的试剂和水，在未注明其他要求时，均指分析纯试剂和符合GB/T 6682规定的一级水。试验中所用标准品溶液和供试品溶液，在未注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602和GB/T 603的规定制备。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

鉴别试验

在含量测定项下的色谱图中，供试品溶液主峰的保留时间与标准品溶液主峰的保留时间相差不超过±2%。

红景天苷含量测定

仪器设备及器具

液相色谱：（系统适用性、仪器要求）高效液相色谱仪，带紫外检测器。

分析天平：感量为0.1 mg、0.01 mg。

超声波清洗器。

抽滤装置。

0.22 μm有机滤膜。

试剂

超纯水。

甲醇：色谱纯。

红景天苷对照品：纯度≥95%。

色谱条件

- 色谱柱：C18 （4.6mm×250mm，5μm）或具同等性能的色谱柱。

柱温：30℃。

流速：1.0 mL/min。

运行时间：25min

进样量：10 μL。

检测波长：275 nm。

流动相：甲醇:水=15：85。

试剂配制

流动相（甲醇:水=15：85）：量取 150mL 甲醇加超纯水 850mL，混匀，抽滤，超声脱气。

分析步骤

供试品溶液制备（1 mg/mL）：取供试品适量，折合红景天苷约 100mg，精密称定，置100 mL容量瓶中，加水适量，振摇使溶解并稀释至刻度，经0.22 μm水系滤头过滤，取续滤液作为供试品溶液。

对照品贮备液（5mg/mL）：取红景天苷对照品约125 mg，精密称定，置25 mL容量瓶中，加水适量，振摇使溶解并稀释至刻度，摇匀，用0.22μm 滤膜滤过，取续滤液，即得。

线性系列浓度溶液

分别精密移取对照品贮备液（5mg/mL）1.0、1.6、2.0、4.0 mL，分别置于不同的10 mL容量瓶中，用水定容至刻度，摇匀，作为0.5、0.8、1.0、2.0 mg/mL的红景天苷对照品线性溶液。

测定

将对照品溶液和供试品溶液分别注入液相色谱仪中，以系列红景天苷标准溶液的峰面积为纵坐标，浓度为横坐标，建立标准曲线，并根据标准曲线法以峰面积确定对应的浓度。

计算

待测样品中红景天苷含量按公式(A.1)、(A.2)、(A.3)分别计算：

C1=A1−b/k    	(A.1)

ω1=C1×V1m1×100%    	(A.2)

ω2=ω11−ω×100%    	(A.3)

式中：

A1——样品峰面积；

b——标准曲线截距；

k——标准曲线斜率；

C1——由标准曲线得到样品溶液浓度（mg/mL）；

V1——试样定容体积（mL）；

m1——试样质量（mg）；

ω2——含量质量分数（%）；

ω——产品水分实测值（%）。

在重复性测定条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不超过其算术平均值的2%。

酪醇含量测定

仪器设备及器具

液相色谱：高效液相色谱仪，带紫外检测器。

分析天平：感量为0.1 mg、0.01 mg。

超声波清洗器。

抽滤装置。

0.22 μm有机滤膜。

试剂。

超纯水。

甲醇：色谱纯。

酪醇：对照品，纯度≥95%。

色谱条件

色谱柱：C18 （4.6 mm×250 mm），5μm 或具同等性能的色谱柱。

柱温：30 ℃。

流速：1.0 mL/min。

运行时间：25 min。

进样量：10 μL。

检测波长：275 nm。

流动相：甲醇：水=15：85。

试剂配制

流动相（甲醇:水=15：85）：量取150 mL甲醇加超纯水850 mL，混匀，抽滤，超声脱气。

分析步骤

供试品溶液制备（5 mg/mL）：取供试品约250 mg，精密称定，置50 mL容量瓶中，加水适量，振摇使溶解并稀释至刻度，经0.22 μm水系滤头过滤，取续滤液作为供试品溶液。

对照品溶液制备（0.05 mg/mL）：取酪醇对照品约10 mg，精密称定，置100 mL容量瓶中，加水适量，振摇使溶解并稀释至刻度，摇匀，精密移取5 mL置 10 mL 容量瓶中，加水至刻度，摇匀，作为对照品溶液。

测定

将对照品溶液和供试品溶液分别注入液相色谱仪中，按外标法以峰面积计算。

计算

待测样品中酪醇含量按公式(A.4)、(A.5)分别计算：

ω3=A2×m2×φ×5×50A3×m3×100×10×100%    	(A.4)

ω4=ω31−ω    	(A.5)

式中：

ω3——待测样品中酪醇的含量，单位为%；

ω4——待测样品中酪醇(按干品计)的含量，单位为%；

m2——酪醇对照品质量，mg；

m3——待测样品质量，mg；

φ——酪醇对照品含量，%；

A3——酪醇对照品峰面积；

A2——供试品溶液中酪醇峰面积；

ω——供试品的水分。

在重复性测定条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不超过其算术平均值的10%。