| ICS | 11.080 |
| --- | --- |
| CCS | C50 |

31

上海市地方标准

DB 31/T XXXX—XXXX

公共场所棉织品集中清洗消毒卫生要求

Hygienic requirements for centralized laundering and disinfection of public use textiles

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

上海市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  过程管理要求	2

4.1  脏污棉织品的收集与包装	2

4.2  脏污棉织品的清点与运送	2

4.3  脏污棉织品的分拣	3

4.4  脏污棉织品的暂存	3

4.5  脏污棉织品的清洗与消毒	3

4.6  清洗消毒后的干燥与整理	3

4.7  清洁棉织品的临时存放	3

4.8  清洁棉织品的运送	3

4.9  清洁棉织品的清点和存储	4

4.10  清洁棉织品的使用	4

4.11  清洁棉织品的检测	4

4.12  流程图	5

5  运行管理要求	5

5.1  场所要求	5

5.2  环境要求	5

5.3  设施设备要求	5

5.4  制度要求	6

5.5  人员要求	6

6  评价与改进	7

附录A（资料性）  公共场所棉织品集中清洗消毒流程图	8

附录B（资料性）  公共场所棉织品交接单	9

附录C（资料性）  公共场所棉织品集中清洗消毒机构评估表	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市卫生健康委员会提出并组织实施。

本文件由上海市卫生监督标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市浦东新区疾病预防控制中心（上海市浦东新区卫生健康监督所）、上海市卫生健康委员会、上海市疾病预防控制中心（上海市预防医学科学院）、上海复旦大学公共卫生学院、上海市洗染行业协会、上海纯纯洗涤有限责任公司、上海超洁智联科技有限公司、上海巴玺智能科技有限公司、云涤信息科技（上海）有限公司。

本文件主要起草人：季恒、王卫国、王乙红、范玉兰、陈立民、李金轩、任洁、徐希明、李德峰、耿建斌。

公共场所棉织品集中清洗消毒卫生要求

范围

本文件规定了公共场所棉织品集中清洗消毒的过程管理要求、运行管理要求和评价与改进。

本文件适用于集中清洗消毒机构为公共场所经营者提供的棉织品集中清洗消毒服务。公共场所内设置的棉织品清洗消毒部门参照使用。

本文件不适用于医疗机构和社会化服务机构提供的医源性织物清洗消毒服务。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3920  纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度

GB/T 3921  纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度

GB/T 7573  纺织品  水萃取液pH值的测定

GB/T 8424.2  纺织品  色牢度试验  相对白度的仪器评定方法

GB/T 8630  纺织品  洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 18204.4  公共场所卫生检验方法  第4部分：公共用品用具微生物指标

GB 25115  工业洗涤机械的安全要求

GB/T 35744  公共场所纺织品清洗质量要求

GB 37488  公共场所卫生指标及限值要求

GB/T 38144.1  眼面部防护  应急喷淋和洗眼设备  第1部分：技术要求

GBZ 2.1　工作场所有害因素职业接触限值　第1部分：化学有害因素

GBZ 2.2　工作场所有害因素职业接触限值　第2部分：物理因素

QB/T 4529　工业洗衣用洗涤剂

DB 31/ 199　污水综合排放标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

公共场所棉织品  public use textiles

在宾馆、公共浴室、公共交通工具等法定公共场所为公众或顾客提供的纺织品，包括但不限于床单、被套、毛巾、浴巾、餐桌布、公共交通工具座椅套等。

集中清洗消毒机构  centralized laundry and disinfection facility

为公共场所经营者提供公共场所棉织品（3.1）集中洗涤消毒服务的机构（以下简称“机构”）。

脏污棉织品  soiled textiles

公共场所使用后待清洗消毒的公共场所棉织品（3.1）。

- 清洁棉织品  clean textiles

经清洗消毒处理后，外观洁净、干燥，满足卫生要求的公共场所棉织品（3.1）。

- 专用周转容器  dedicated linen circulation container

在脏污棉织品（3.3）收集、转运至机构，清洁棉织品（3.4）返回公共场所经营者过程中，用于盛装并保护纺织品的专用容器。

- 射频识别标签  Radio-Frequency Identification Tag；RFID

通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据的标签，该标签植入公共场所棉织品（3.1），用于公共场所棉织品（3.1）在集中清洗消毒各环节进行数据读取、记录和追溯。

- 无人值守收发终端  unattended linen exchange terminal

设置在酒店楼层、医院病区、工厂更衣室等用户端，允许用户通过身份验证自助投递待清洗消毒的脏污棉织品（3.3）和领取清洁棉织品（3.4）的自动化设施或系统。

过程管理要求

脏污棉织品的收集与包装

公共场所经营者应指定专人负责脏污棉织品的收集工作，并根据棉织品的受污染程度及品种进行分类收集。不应混入其他废物、生活垃圾等可能造成污染的物品。

公共场所经营者应使用专用周转容器收集脏污棉织品，并标识清晰，专用周转容器使用后应及时清洗和消毒。

专用周转容器应满足以下条件：

由防水、防渗漏、耐腐蚀且易清洁消毒的材料制成；

设计结构合理，便于安全装载、卸载、堆叠和运输；

具备有效封闭措施（如盖、门、拉链），防止内容物外泄及外界污染；

标识清晰，可区分不同卫生状态的纺织品；

专为重复使用设计，并需按规定程序进行清洁消毒。

公共场所经营者应设置脏污棉织品暂存区域（间），并指定专人在每次脏污棉织品交接结束后对脏污棉织品暂存区域（间）的地面、墙面以及货架等环境表面用化学擦拭或喷洒消毒方式进行一次清洗和消毒。

脏污棉织品的清点与运送

公共场所经营者应指定专人对脏污棉织品进行清点，宜采用手持终端设备对含有RFID标签的脏污棉织品进行非接触式清点。

应采用专用周转容器运送脏污棉织品，清洁棉织品与脏污棉织品不应混装。

应采用专用封闭式车辆运送公共场所棉织品，脏污棉织品不宜与清洁棉织品使用同一车辆；如使用同一车辆，应进行物理隔离。

运输车辆在每次使用后应及时进行清洗和消毒。

脏污棉织品的分拣

应在脏污区划分出特定区域进行脏污棉织品清洗消毒前分拣。

应实施二级分拣流程，按功能、材质和品类进行初分，检查是否有金属、玻璃碎片等锐器。

在初分的基础上依据脏污程度进行二次分拣：

- 重度污染，有明显污渍、血液、体液、分泌物、排泄物等，应进行单独收集并施加针对性的前处理工序；

轻度污染，无特殊污渍，可直接进入洗涤流程。

应将破损、污染严重等原因无法继续使用的公共场所棉织品进行登记并单独处理。

宜采用RFID标签对分拣后的棉织品分类信息进行储存，并在清洗消毒设备入口设置标签识别装置。

脏污棉织品的暂存

应将脏污棉织品存放在专用暂存区域的专用容器或货架，暂存区域应有明显标识。

应定期对专用暂存区域的室内空气、环境和物体表面进行消毒。

脏污棉织品的清洗与消毒

机构应规范选用洗涤剂和消毒剂，洗涤剂应符合QB/T 4529的要求，洗涤用水应符合GB/T 35744 的要求。

机构应根据脏污棉织品的使用对象、使用功能、品种、色泽、受污染程度、污渍性质、耐热性等不同，选择相应的洗涤程序，分机或分批分类清洗消毒。

存在明显污渍、血液、体液、分泌物、排泄物等污染时，应及时去除可见的污染物，再消毒和清洁；有化学洗涤剂污染时，应及时清除。

在工作结束后应及时对脏污区的地面、台面及设备等物体表面进行预防性消毒。

清洗消毒后的干燥与整理

机构应分批、分类、分区域对分机或分批分类清洗消毒后的棉织品进行干燥与整理。

机构应及时挑出未清洗干净的公共场所棉织品并重新清洗消毒。

机构在干燥、熨烫、折叠、打包、修补等整理过程中宜优先使用自动折叠机，避免对清洁棉织品二次污染。

清洁棉织品的临时存放

机构应将清洗消毒后待运输的清洁棉织品临时存放在专用容器或货架，存放清洁棉织品的货架应距离地面20 cm～25 cm，应距离墙面5 cm～10 cm，距离天花板不应小于50 cm。

清洁棉织品临时存放处应清洁干燥且无霉菌滋生，具备防止烟雾、灰尘、湿气和寄生虫等污染措施。

临时存放过程中应避免二次污染，如发现有污渍、异味等问题应重新清洗消毒。

清洁棉织品的运送

应使用专用封闭式车辆运输清洁棉织品，防止环境污染及交叉污染。

运送清洁棉织品的车辆应保持清洁，定期消毒。

宜采用RFID标签对清洁棉织品进行非接触式清点后运送。

清洁棉织品的清点和存储

公共场所经营者应指定专人对接收的清洁棉织品进行清点，宜采用手持终端设备对含有RFID标签的清洁棉织品进行非接触式清点。

公共场所经营者应设置清洁棉织品专用存储间，存储间应符合GB 37488要求。

清洁棉织品专用存储间应清洁干燥，无霉菌滋生，储存期间应防止二次污染。

存放清洁棉织品的货架要求见4.7.1。

临时存放不应超过30天，超过30天的棉织品应重新清洗消毒。

清洁棉织品的使用

公共场所经营者应从专用存储间内取用清洁棉织品，确保包装严密且未被污染，并执行先进先出的原则。

发现棉织品存在发霉、污渍、异味等情况时，应立即隔离并退回机构重新清洗消毒。

存在破损、撕裂、明显磨损或含有异物等影响使用安全及卫生的棉织品，应废弃并登记报废，同时补充合格品。

清洁棉织品的检测

机构宜向公共场所经营者提供RFID标签中数据交互的相关接口协议。宜协助公共场所经营者建立数字化管理系统，对棉织品的入库、使用、更换等信息进行记录和追溯。

机构应与公共场所经营者签订协议或合同，由使用单位定期对清洁棉织品随机抽样，并委托具备检测资质的检验检测机构对清洁棉织品的外观、pH值、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、真菌总数等卫生指标以及白度、色牢度等物理指标进行检测。

清洁棉织品卫生指标要求见表1。

清洁棉织品检测要求

| 检测指标 | 要求 | 检测方法 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | - 清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味 | 应在水平检验台上进行，采用照度不低于600 lx且照度均匀的自然光或日光灯照明，距离试样60 cm目测检验；异味检测应在洁净的无异常气味的环境中进行，靠近试样仔细嗅闻 | 每批次至少监测一次 |
|  | - 尺寸大小 | 按GB/T 8630执行 | 每批次至少监测一次 |
| pH值 | 6.5～8.5 | 使用pH计、pH试纸的方法，也可采取使用石蕊试液滴定法，第三方检验检测机构应按GB/T 7573执行 | 每批次至少监测一次 |
| 细菌总数 | ≤200 CFU/100 cm² | 按GB/T 18204.4执行 | 每月至少监测一次 |
| 大肠菌群、金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | 按GB/T 18204.4执行 | 每月至少监测一次 |
| 真菌 | ≤20 CFU/100cm² | 按GB/T 18204.4执行 | 每季度不少于一次（梅雨季节每月一次） |

表1  清洁棉织品检测要求（续）

| 检测指标 | 要求 | 检测方法 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白度 | ＞70 | 按GB/T 8424.2执行 | 每批次至少监测一次 |
| 色牢度 | ＞4级 | 按GB/T 3920、GB/T 3921执行 | 每批次至少监测一次 |

流程图

公共棉织品清洗消毒流程图见附录A。

运行管理要求

场所要求

选址

机构应远离有毒有害污染源，离生活水源、居民生活区、学校等应大于500 m。

公共场所内设置的棉织品清洗消毒部门宜为独立区域，并远离生活区域，周围环境应保持卫生、清洁。

分区

机构应根据工作区域的功能进行分区，分区应满足流程合理、洁污分流等要求。

机构应按照公共场所棉织品清洗消毒流程设置脏污区与清洁区，之间应设有缓冲区：

- 脏污区包括但不限于脏污棉织品的接收、分拣、暂存、清洗消毒以及脏污转运工具存放与清洗消毒区域；

清洁区包括但不限于清洁棉织品的干燥、整理、清点、监测、打包、临时存放、以及清洁转运工具存放区域。

工作区域应设有工作人员通道和物品运送通道，通道之间不交叉、不逆行、分区明确、标识清晰。

环境要求

工作区域应具备自然通风和（或）机械通风条件，保证作业场所空气流通。

工作区域内地面、墙面与工作台面应坚固平整、无缝隙、不易起尘，便于清洁，工作台面耐腐蚀、地面防滑防水。

给排水设施完善，可满足工作需要，并预防污水进入清洗消毒场所。污水排放应符合DB 31/199要求。废弃物应存放于防渗漏、防扬散、防虫、防鼠的专用容器中，并及时清运，交由符合环保要求的单位进行处置，防止对环境和人体健康造成二次污染。

包装、运送、分拣及清洗脏污棉织品过程中产生的废物和垃圾的管理与处置必须符合《上海市生活垃圾管理条例》的规定。

工作场所各类设施设备在工作过程中产生的有害因素应符合GBZ 2.1、GBZ 2.2中规定的职业接触限值。

设施设备要求

机构应配备消防、喷淋、监控等安全预防设施。

工作区域内应有防尘、防虫、防鼠等设施。

脏污区、清洁区、缓冲区应设置手卫生设施。

在化学洗涤剂、消毒剂使用区域设置洗眼器，洗眼器应符合GB/T 38144.1的要求。

清洗消毒设备及洗涤剂、消毒剂的自动化分配系统应符合GB 25115的要求。

洗涤设备购置时应进行审核，设备安装、检修应建立质量审核及验收流程，并建立设备档案。应建立清洗消毒设备定期维护和保养制度，定期开展自身检查，并做好记录。

制度要求

应建立清洗消毒质量控制制度，按照清洗消毒设备或系统的说明书等材料编制设备或系统的操作程序，对回收、接收、分拣、暂存、清洗消毒、干燥、整理、监测、打包、运送等工序流程制定作业指导书或操作手册，并建立追溯机制。

应建立人员培训、安全操作、棉织品储存管理、卫生质量检查及职业伤害报告等相关管理制度。

根据风险管理和过程管理的原则，评估影响公共场所棉织品清洗消毒的风险要素，并制定必要的预防措施和应急预案。

人员要求

管理人员

- 机构应设立公共场所棉织品清洗消毒质量控制小组，由机构负责人担任组长，对公共场所棉织品的清洗消毒质量负责。

质量控制人员

- 配备质量控制人员，负责以下工作：

- 对公共场所棉织品清洗消毒全过程进行监督、检查；

- 对清洁棉织品进行检查，发现污渍残留、破损、微生物超标等质量问题应及时标识、隔离并追溯原因；

- 整理、存档与分析相关质量记录，参与内部质量审核；

- 对操作人员进行质量意识和技能培训；

- 对机构评估中发现的问题整改效果进行跟踪验证。

工作人员

直接参与公共场所棉织品清洗消毒的工作人员应接受岗前健康检查；在岗期间应至少每年接受一次健康检查，在取得有效健康合格证明后方可上岗。

患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等疾病的人员，治愈前不得从事直接接触公共场所棉织品的工作。

工作人员在上岗前应接受设备设施操作使用、消毒技能及个人防护等相关知识的岗前培训，考核合格后方可上岗。在岗期间应接受定期培训，培训结束后进行考核。

工作人员作业期间应根据工作实际需要穿戴帽子、口罩、手套等个人防护用品。

工作人员上岗前、离岗后、接触污染物品后及接触清洁棉织品前均应进行手卫生。

工作人员应采取预防化学洗涤用品伤害的措施，覆盖作业、操作全过程。

档案和记录要求

公共场所棉织品清洗消毒的制度、服务协议、卫生质量检测报告以及所有洗涤剂、消毒剂、消毒器械的有效证明（复印件）应归档保存。

应对脏污棉织品的交接予以记录，记录内容见附录B。

机构应建立健全公共场所棉织品清洗消毒卫生管理档案，包括但不限于：卫生管理制度、卫生检测报告、洗涤消毒用品进货索证资料、公共场所棉织品交接记录、日常质检记录及卫生部门要求记录的其它情况。

档案应有专人管理，分类记录，至少保存两年。

信息追溯要求

宜建立数字化管理系统对公共场所棉织品收集、运送、清洗、消毒、整理、储存、发放等清洗消毒过程进行记录管理，数据保存不少于2年。

宜使用RFID技术、二维码技术等数字化方式对公共场所棉织品设置唯一性标签，便于对公共棉织品清洗消毒过程进行数字化记录和追溯。

RFID标签不应对棉织品的使用、清洗消毒、运输、储存等过程造成影响，应具备耐高温、耐腐蚀、耐弯折等特性，可重复洗涤不少于300次。

宜使用数字化管理系统读取公共场所棉织品的RFID标签或二维码标签，宜通过数据接口与卫生管理部门数字化管理平台对接，支持与第三方应用系统进行数据联动，实现数据传输和管理。

收集和存储的数据均符合信息安全相关法律法规，防止数据泄露、篡改或未授权访问。应制定数字化管理系统的应急预案，以应对系统故障或数据丢失等情况。

宜在清洗消毒后洁净纺织品的分发、交接环节推广应用智能柜及无人值守收发终端。

评价与改进

- 机构应每年至少1次根据附录C对卫生情况进行评估并形成评估报告，报告应包括评估情况、发现的主要问题、整改措施和结论。

（资料性）
公共场所棉织品集中清洗消毒流程图

图A.1给出了公共场所棉织品集中清洗消毒的流程。

转运物流

清洗消毒机构

公共场所经营者

暂存

分拣

接收

打包

暂存

脏污棉织品回收

清洁棉织品运送

清点

暂存

接收

使用

储存

清点

收集

清洗消毒

干燥

监测

整理

公共场所棉织品集中清洗消毒流程图

（资料性）
公共场所棉织品交接单

表B.1给出了公共场所棉织品交接单的样式。

脏污/清洁棉织品交接记录

| 清洗消毒机构 |  | 公共场所经营者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交接时间 |  | 交接地点 |  |

| 序号 | 脏污棉织品名称 | 类别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单 | 床上用品 | 条 |  |  |
| 2 | 被套 | 床上用品 | 条 |  |  |
| 3 | 枕套 | 床上用品 | 只 |  |  |
| 4 | 浴巾 | 毛巾类 | 条 |  |  |
| 5 | 面巾 | 毛巾类 | 条 |  |  |
| 6 | 地巾 | 毛巾类 | 条 |  |  |
| 合计数量： |  |  |  |  |  |

委托方 交接人签名：

日期：

接收方 交接人签名：

日期：

（资料性）
公共场所棉织品集中清洗消毒机构评估表

表C.1给出了公共场所棉织品集中清洗消毒机构评估指标。

- 表C.1  公共场所棉织品集中清洗消毒机构评估表

| 项目 |  | 评价内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础条件（10分） |  |  |  |
| 1 | 证照资质 | 取得营业执照、消防、环保等方面的安全许可，并确保完好和有效运行 | 2 |
| 2 | 管理体系认证 | 通过质量管理体系认证、环境管理体系认证等管理体系认证，且在有效期内 | 2 |
| 3 | 制度建设 | 建立健全各项管理制度，包括生产管理、质量管理、服务管理、设施设备管理等 | 2 |
| 4 | 合同与人员管理 | 有业务合同管理规范并按要求签订合同 | 2 |
| 5 | 业务范围 | 不承接医源性棉织品清洗服务 | 2 |
| 二、场所与设施（20分） |  |  |  |
| 6 | 选址与环境 | 远离有毒有害污染源，离生活水源、居民区等应大于500 m | 3 |
| 7 | 区域划分 | 按功能分区，满足洁污分流要求，设有缓冲区 | 3 |
| 8 | 场所条件 | 内部宽敞明亮，地面、墙面平整无污渍、不易起尘，易于清洁，通风良好 | 3 |
| 9 | 设施设备 | 配备消防、防尘、防虫、防鼠等设施，在化学剂使用区域设置洗眼器 | 3 |
| 10 | 给排水与环保 | 给排水设施完善，污水排放符合要求，符合清洁生产、节能减排的要求 | 4 |
| 11 | 专用设施 | 配备专用周转容器，标识清晰 | 4 |
| 三、过程管理（25分） |  |  |  |
| 12 | 收集与包装 | 分类收集，不混入其他废物 | 3 |
| 13 | 清点与运送 | 采用专用封闭式车辆运送，运输车辆及时清洗消毒 | 3 |
| 14 | 分拣流程 | 实施二级分拣流程，按污染程度分级处理 | 4 |
| 15 | 清洗与消毒 | 根据污染程度选择相应洗涤程序，分机分类清洗消毒 | 4 |
| 16 | 干燥与整理 | 分批、分类、分区域进行干燥与整理 | 3 |
| 17 | 存放要求 | 清洁棉织品存放离地不小于20 cm，离墙大于5 cm，离天花板大于 50cm | 4 |
| 18 | 检测要求 | 定期对清洁棉织品抽样检测外观、pH值、微生物等卫生指标及物理指标 | 4 |

表C.1表B.2  公共场所棉织品集中清洗消毒机构评估表（续）

| 项目 |  | 评价内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四、卫生管理（20分） |  |  |  |
| 19 | 卫生指标 | 清洁棉织品卫生指标符合要求（细菌总数不大于200 CFU/100 cm²，大肠菌群等不得检出） | 4 |
| 20 | 人员健康 | 工作人员接受岗前健康检查，持健康证上岗 | 4 |
| 21 | 个人防护 | 工作人员作业期间穿戴帽子、口罩、手套等个人防护用品 | 3 |
| 22 | 手卫生 | 工作人员上岗前、离岗后、接触污染物品后及接触清洁棉织品前均进行手卫生 | 3 |
| 23 | 消毒措施 | 工作区域定期消毒；设备每日清洗、消毒，有消毒记录 | 3 |
| 24 | 化学品防护 | 采取预防化学洗涤用品伤害的措施，覆盖作业全过程 | 3 |
| 五、服务质量（15分） |  |  |  |
| 25 | 洗涤质量 | 洗涤质量符合相关标准要求，并提供检测报告 | 4 |
| 26 | 服务规范 | 从业人员统一着装、佩工牌上岗，行为举止用语文明礼貌 | 3 |
| 27 | 客户反馈 | 设有客户意见反馈渠道并保持通讯畅通，有相关记录 | 4 |
| 28 | 满意度调查 | 定期开展服务质量满意度调查，提供近两年的满意度调查报告 | 4 |
| 六、数字化建设（10分） |  |  |  |
| 29 | 信息追溯系统 | 建立数字化管理系统，对棉织品清洗消毒过程进行记录管理，数据保存不少于2年 | 3 |
| 30 | 标签技术应用 | 使用RFID技术、二维码技术等对棉织品设置唯一性标签，便于追溯 | 2 |
| 31 | 数据对接 | 通过数据接口与卫生管理部门数字化管理平台对接，实现数据联动 | 2 |
| 32 | 智能终端应用 | 推广应用智能柜及无人值守收发终端 | 2 |
| 33 | 信息安全 | 符合信息安全相关法律法规，防止数据泄露、篡改或未授权访问 | 1 |
| 总计 |  |  | 100 |