上海地方标准《公共场所棉织品集中清洗消毒卫生要求》

（草案）编制说明

- 任务来源

根据《上海市市场监督管理局关于下达2024年度第四批上海市地方标准制修订项目计划的通知》（沪市监标技〔2024〕527号），《公共场所棉织品集中清洗消毒卫生要求》地方标准研制项目于2024年12月正式立项，立项编号为12，提出单位为上海市卫生健康委员会。

- 背景和意义

《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、《上海市消毒管理办法》均要求公共场所提供给顾客使用的用品用具应保证卫生安全，且按照有关卫生标准和要求清洗、消毒。

消费者在宾馆、公共浴室、公共交通工具等法定公共场所进行消费时，公共场所棉织品（床单、被套、毛巾、浴巾、餐桌布、公共交通工具座椅套等）与消费者零距离接触，需要确保消费者在公共场所使用棉织品的卫生安全。随着社会的进步和经济的发展，以及清洗消毒行业的专业化程度日益提高，越来越多的公共场所经营者采取委托社会化清洗消毒服务机构提供棉织品集中清洗消毒服务来保证棉织品的卫生安全。

根据统计，上海市集中清洗消毒机构约300余家，主要分布在宝山区、闵行区、松江区、浦东新区的郊区，公共场所外送清洗消毒的占比95%以上，自洗的主要为个体经营小旅馆或少数星级酒店，占比较少。

起草组调研了12家集中清洗消毒机构。发现大部分企业在卫生规范化与流程管理方面仍处于较低水平，尚未建立起现代化、标准化的运营体系，尤其在清洗消毒全过程的关键环节存在较多隐患。部分企业存在设备老旧、消毒温度与时间未达标准、去污能力不足等问题，导致公共场所棉织品上常见污渍和微生物残留。在流转管理方面，清洁与污染公共场所棉织品之间的隔离措施缺失，运输工具未做到专车专用，存在交叉污染风险。在消毒剂使用方面，存在滥用廉价低效清洗消毒化学品、投料配比随意、无明确质量控制标准等现象，严重影响消毒效果并可能对人体造成刺激。此外，清洗消毒后的公共场所棉织品在临时存放过程中，场所缺乏防尘、防潮、防虫等基本卫生条件，甚至与污染物品混放，造成二次污染。另一方面，宾馆、公共浴室等公共场所棉织品使用单位在送洗和接收环节的管理松散，清洁公共场所棉织品与污染公共场所棉织品在周转、储存及分发过程中管理缺位，送回时包装不完整、存放环境脏乱等问题频发，进一步加剧了二次污染风险，对公共卫生安全构成显著威胁。

目前我国缺少对于公共场所棉织品集中清洗消毒相关的卫生管理标准，标准的缺位造成当下公共场所棉织品集中清洗消毒行业内部缺乏统一要求管理，各种规模和形式的集中清洗消毒机构设施设备及卫生管理良莠不齐，形成以低价竞争为特征的“劣币驱逐良币”的市场环境。标准的缺失也导致监管部门缺乏对集中清洗消毒机构监督管理的依据，对公共场所棉织品集中清洗消毒机构的卫生管理工作明显滞后，导致公共场所棉织品清洗消毒行业乱象以及公共场所棉织品卫生媒体事件频发。

通过对国内外相关标准进行检索，目前国家、地方和行业都缺乏能够对实操细节、全流程风险管控、过程控制和产业链关键点进行定义和测量的卫生措施，需要建立系统、专业的卫生管理标准，提升相关企业和机构的运营和卫生质量。此次《公共场所棉织品集中清洗消毒卫生要求》地方标准的研制，主要参考欧洲EN 14065质量管理体系、WS/T 508-2016《医院公共棉织品洗涤消毒技术要求》、DB31/T 397-2021《医源性织物清洗消毒卫生要求》，通过对公共场所棉织品集中清洗消毒机构全过程控制，确保满足公共场所棉织品卫生管理标准。

另外，随着公共场所棉织品清洗消毒数字化管理系统、无线射频识别芯片、共享公共场所棉织品等创新模式的出现，对于提升公共场所棉织品清洗消毒行业新质生产力具有重要意义，但纵览现有公共场所棉织品的相关标准，均未将数字化管理技术纳入标准化活动，亟需制定具有专业性及先进性的公共场所棉织品清洗消毒卫生管理标准，为消费者、公共场所经营者、社会化清洗消毒服务机构以及卫生监管部门提供使用、管理和监督的依据。

- 编制过程

- 起草阶段（2025年1月—2025年7月）

2025年1月，成立标准起草工作组，成员涵盖监管部门、研究机构、集中清洗消毒机构及宾馆酒店等相关单位。起草组制定了标准研究方案，建立定期会商与讨论机制，系统梳理了与公共场所棉织品集中清洗消毒卫生管理相关的法律法规和标准规范，为标准编制奠定组织与制度基础。

2025年2月，起草组围绕《公共场所棉织品集中清洗消毒卫生要求》的科学性、可行性与适用性，系统开展文献调研与标准检索工作，并对上海市社会化清洗消毒机构的运营现状、卫生监管要求及行业实际需求进行了调研，全面掌握行业基本情况，明确标准框架与制定原则。

2025年3月，起草组设计并完善调研问卷、访谈提纲及验证方案，赴浦东新区、金山区等地，对多家清洗消毒服务机构及住宿行业开展实地调研。重点考察企业自动化清洗消毒设备、pH值在线监测设施、物联网追溯平台及重污棉织品专用洗涤流程，深入了解RFID标签在清洗、消毒、转运等环节的工艺要点，并收集相关企业质量控制体系文件，确保草案科学合理、符合法规并具备可操作性。

2025年4月，在前期文献研究、实地调研与企业资料分析的基础上，起草组对标准框架和内容进行系统完善，形成地方标准草案初稿。

2025年5月—6月，起草组先后邀请上海市卫健委、市疾病预防控制中心、洗涤行业协会等单位专家召开多轮研讨会。专家围绕标准研制方向、草案技术内容及编制说明进行了深入讨论，提出多项建设性意见。起草组根据专家意见对草案进行修改完善，形成标准征求意见稿。

2025年7月，起草组组织开展标准验证工作，选取大中小三种规模的清洗消毒机构各2家以及35家公共场所经营单位的公共棉织品进行采样检测，对标准中关键条款的难易程度、可操作性及指标符合性进行实际检验。通过现场检测与数据收集，验证了标准内容的适用性和有效性，为后续修改和完善提供了实证依据。

- 征求意见阶段（2025年8月—9月）

2025年8月—9月，起草组完成征求意见稿后，严格按照《地方标准管理办法》和《上海市地方标准管理办法》有关规定，定向发函征求市级和各区相关卫生管理部门、高等院校、科研机构、检测机构、清洗消毒企业、酒店及餐饮公共场所、行业协会等多家单位的意见。截至8月底，共收到来自32家单位、45位专家和机构代表反馈的有效意见102条。起草组对全部意见逐条进行整理、分析及集体讨论，最终采纳82条，部分采纳13条，未采纳7条。在此基础上，起草组进一步优化标准文本和编制说明，形成标准送审稿。

- 编制原则

（一）规范性原则

本标准在编制过程中符合相关法律法规的规定和要求，所有条款和卫生指标均符合《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》、GB/T 35744《公共场所纺织品清洗质量要求》、GB 37488《公共场所卫生指标及限值要求》等各项规定和要求。本标准制定了公共场所棉织品清洗消毒流程图及要求，确保清洗消毒机构管理的规范化与标准化。

（二）适用性原则

本标准第一起草单位为上海市浦东新区疾病预防控制中心（上海市浦东新区卫生健康监督所），职责以及日常的工作内容涵盖了对公共场所以及集中清洗消毒机构的监督管理。标准起草组的其他成员单位包括了监督管理部门、疾病预防控制机构、卫生监督机构、集中清洗消毒机构、宾馆、公共浴室、第三方检测机构等，基本覆盖了公共场所棉织品清洗消毒产业链的各环节，在长期工作中积累了大量经验。标准起草过程中，起草组成员依据近年来国家和上海地方相关部门有关文件和标准要求，在充分调研公共场所棉织品清洗消毒工作的基础上，充分讨论了相关卫生要求和技术指标，多次组织现场调研和专家研讨，广泛征求意见，使本标准更具有可操作性和适用性。

（三）先进性原则

在充分调研本市公共场所棉织品清洗消毒现状的基础上，标准起草组充分考虑到行业提出的数字化转型和提升新质生产力需求，对具有代表性、普遍性的RFID电子标签应用、数字化管理系统等先进技术进行调研。起草组借鉴了国内外对公共场所棉织品清洗消毒的实际操作流程和管理模式，引入先进的数字化管理系统、RFID电子标签技术、共享棉织品卫生管理等技术应用和管理模式，将有效提升公共场所棉织品清洗消毒行业的新质生产力，以标准带动产业创新和高质量发展，具有创新和先进性。

- 标准的主要技术内容

（一）标准主要结构

本标准重点关注公共场所棉织品清洁卫生的洗涤消毒各个环节和流程的管理，卫生安全效果和要求应在各类公共场所具有广泛的可行性和适用性。主要由范围、规范性引用文件、术语和定义、过程管理要求、运行管理要求和评价与改进构成。

（二）关键技术内容说明

1.范围

在编写标准范围部分时，起草组根据前期研究情况，需要对公共场所棉织品清洗消毒的全过程进行有效控制和溯源，故本标准的内容集中在公共场所棉织品集中清洗消毒的过程管理要求、运行管理要求和评价与改进。

公共场所内设置的棉织品清洗消毒部门在《公共场所卫生管理条例实施细则》中已经有相关的管理规定，可参照本文件执行。

医疗机构和提供医源性织物清洗消毒的社会化服务机构已有DB31/T 397-2021 《医源性织物清洗消毒卫生要求》做了相关的规定要求，不在本标准的适用范围内。

2.规范性引用文件

本文件在检测方法引用了GB/T 3920《纺织品  色牢度试验  耐摩擦色牢度》、GB/T 3921《纺织品  色牢度试验  耐皂洗色牢度》、GB/T 7573《纺织品 水萃取液pH值的测定》、GB/T 8424.2《纺织品  色牢度试验  相对白度的仪器评定方法》、GB/T 8630《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》、GB/T 18204.4《公共场所卫生检验方法  第4部分：公共用品用具微生物指标》；环境要求引用了GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》、DB 31/199《污水综合排放标准》等标准要求；设施设备要求引用了GB 25115《工业洗涤机械的安全要求》、GB/T 35744《公共场所纺织品清洗质量要求》、GB 37488《公共场所卫生指标及限值要求》、GB/T 38144.1《眼面部防护  应急喷淋和洗眼设备 第1部分：技术要求》、QB/T 4529《工业洗衣用洗涤剂》等标准。

3.术语和定义

为了便于本标准使用者对专业术语名词的理解，本文件对公共场所棉织品、集中清洗消毒机构、脏污棉织品、清洁棉织品、射频识别标签、专用周转容器、无人值守收发终端等7个术语的定义进行了阐述。

（1）“公共场所棉织品”的定义

起草组在定义“公共场所棉织品”时，参考和研究了《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》、GB/T 35744《公用纺织品清洗质量要求》、GB 37488《公共场所卫生指标及限值要求》、GB/T 40504《公用纺织品洗涤场所节水要求》，GB/T 22800《旅游饭店用纺织品》、DB31/T 397《医源性织物清洗消毒卫生要求》等标准。

其中GB/T 35744《公用纺织品清洗质量要求》中3.1对“公用纺织品”定义为“住宿、医疗、交通、餐饮等单位使用的各类纺织品，如床单、毛巾、台布、邮包等”，但未体现“公共场所”“棉织品”。GB 37488《公共场所卫生指标及限值要求》中4.6将棉织品作为公共用品用具中的一类给出了具体的卫生要求，并在5.1中给出了检验方法。起草组研究认为：GB 37488作为卫生监督管理的依据，具有强制性，本标准应在概念上保持一致，将“公共场所棉织品”定义为“在宾馆、公共浴室、公共交通工具等法定公共场所为公众或顾客提供的纺织品，包括但不限于床单、被套、毛巾、浴巾、餐桌布、公共交通工具座椅套等”。

（2）“集中清洗消毒机构”的定义

“集中清洗消毒机构”的定义没有相关标准可以作为依据，起草组参考了WS/T 508—2016《医院医用织物洗涤消毒技术要求》中3.7“洗衣房”的概念，定义为“为公共场所经营单位提供公共场所棉织品集中洗涤消毒服务的机构”。

（3）“脏污棉织品”的定义

本标准的“脏污棉织品”参考了WS/T 508—2016《医院医用织物洗涤消毒技术要求》中3.3“脏污织物”的概念，定义为“公共场所使用后待清洗消毒的棉织品”。

（4）“清洁棉织品”的定义

本标准的“清洁棉织品”参考了WS/T 508—2016《医院医用织物洗涤消毒技术要求》中3.3“清洁织物”的概念，定义为“经清洗消毒等处理后，外观洁净、干燥，满足卫生要求的公共场所棉织品”。

（5）“专用周转容器”“射频识别标签”“无人值守收发终端”

这三个定义主要是针对清洗消毒的设施设备，“专用周转容器”主要用于盛装并保护纺织品的专用容器，防止脏污棉织品和清洁棉织品混乱，造成污染。根据信息追溯要求，结合数字化、信息化发展趋势，积极运用射频识别标签，用于公共场所棉织品在集中清洗消毒各环节进行数据读取、记录和追溯。“无人值守收发终端”设置在酒店楼层、医院病区、工厂更衣室等用户端，用户通过身份验证自助投递待清洗消毒的脏污棉织品和领取清洁棉织品的自动化设施或系统。

4.过程管理要求

本章对公共场所棉织品清洗消毒全过程的要求进行了规定，给出了公共棉织品清洗消毒流程图通过对脏污棉织品的收集与包装、清点与运送、分拣、暂存、清洗与消毒、清洗消毒后的干燥与整理、清洁棉织品的临时存放、运送、清点和存储、使用、检测等11个子过程进行控制，从而保证清洗消毒的质量达到满意的效果。

（1）脏污棉织品的收集与包装

对脏污棉织品的收集与包装从分类收集、使用专门包装、包装清洗消毒、对暂存区域的清洗消毒等方面进行了规定。

（2）脏污棉织品的清点与运送

对脏污棉织品的清点与运送从非接触式清点、专用转运工具、封闭式车辆接受和运送、转运工具和车辆的及时清洗消毒等方面进行了规定。

（3）脏污棉织品的分拣

对脏污棉织品的分拣从区域专用、破损污染棉织品单独处理、分类分拣、检查污染物、采用芯片技术储存等方面进行了规定。

（4）脏污棉织品的暂存

对脏污棉织品的暂存从区域标识、定期消毒等方面进行了规定。

（5）脏污棉织品的清洗与消毒

对脏污棉织品的清洗与消毒从洗涤剂、消毒剂、洗涤用水的选择，分级或分批分类清洗消毒，特殊棉织品专机或分批单独分类清洗消毒，按设备操作说明书进行清洗消毒等方面进行了规定。

（6）清洗消毒后的干燥与整理

对脏污棉织品的干燥与整理从分批干燥与整理、未清洗干净棉织品处理、烘干或烫平、整理过程等方面进行了规定。

（7）清洁棉织品的临时存放

对清洁棉织品的临时存放从容器或货架专用、临时存放处卫生要求、避免二次污染要求等方面进行了规定。

（8）清洁棉织品的运送

对清洁棉织品的运送车辆要求、非接触式清点、保持清洁、定期消毒、包装不混装等运送方面要求进行了规定。

（9）清洁棉织品的清点和存储

对清洁棉织品的存储间要求、容器或货架要求等存储方面进行了规定。

（10）清洁棉织品的使用

对清洁棉织品的使用从提供RFID标签数据接口协议、协助公共场所建立数字化管理系统对信息进行追溯进行了规定。

（11）清洁棉织品的检测

根据GB/T 18204.4《公共场所卫生检验方法  第4部分：公共用品用具微生物指标》、GB 37488—2019《公共场所卫生指标及限值要求》，给出了清洁棉织品卫生指标要求，检验检测机构从清洁棉织品的外观、pH值、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、真菌总数等卫生指标以及白度、色牢度等物理指标进行检测。

5.运行管理要求

本章节中涵盖了对公共场所棉织品清洗消毒机构的运行管理要求，包括场所要求、环境要求、设施设备要求、制度要求、人员要求、档案和记录要求、信息追溯要求等7个方面，涵盖了“人机料法环”各个方面。

（1）场所要求

场所要求分为选址和分区两部分。前者参考了WS/T 508-2016《医院公共棉织品洗涤消毒技术要求》、DB31/T 397-2021《医源性织物清洗消毒卫生要求》等标准的要求和内容，综合考虑清洗消毒有可能受到的污染以及可能产生的污染问题，规定了集中清洗消毒机构附近应无有毒有害污染源，宜远离居民区及生活水源。并对公共场所内设置的公共场所棉织品清洗消毒部门提出了建议性要求，宜为独立区域，周围环境卫生、清洁。

分区要求着重考虑清洗消毒后的清洁棉织品有可能受到二次污染的问题，参考了WS/T 508-2016《医院公共棉织品洗涤消毒技术要求》、DB31/T 397-2021《医源性织物清洗消毒卫生要求》等标准的要求和内容， 对清洗消毒机构分区提出要求，规定了清洁区和污染区的划分，并对清洁区和污染区的分区功能、隔断和缓冲、通道设置、通风等提出要求。

（2）环境要求

起草组参考《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》，并引用了《上海市生活垃圾管理条例》、DB 31/199《污水综合排放标准》、GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值　第1部分：化学有害因素》 、GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值　第2部分：物理因素》对公共场所棉织品清洗消毒机构提出了工作区域清洁的要求。

（3）设施设备要求

起草组根据GB 25115《工业洗涤机械的安全要求》、GB/T《38144.1  眼面部防护  应急喷淋和洗眼设备  第1部分：技术要求》，结合相关卫生要求，对安全预防设施、手卫生设施、洗眼器、清洗消毒设备、洗涤剂、消毒剂的自动化分配系统进行了规定，并根据实际管理需要，对设备操作程序、维护和保养制度、购置及验收审核、使用的洗涤剂和消毒剂等进行了规定。

（4）制度要求

组织制度管理是保证各类服务质量的重要手段。起草组在对公共场所棉织品清洗消毒机构组织要求的研究过程中，参考《公共场所卫生管理条例》和《公共场所卫生管理条例实施细则》，对清洗消毒质量控制制度，人员培训、安全操作、棉织品储存管理、卫生质量检查及职业伤害报告等相关管理制度，风险管理和过程管理应急预案制度等进行了规定。

（5）人员要求

起草组参考《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》对公共场所经营者的相关人员要求，对公共棉织品清洗消毒机构的管理人员、质量控制人员和工作人员提出具体要求，包括但不限于健康检查、定期培训、安全防护等要求。

（6）档案和记录要求

根据《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》，对公共场所经营者和公共棉织品清洗消毒机构提出各项相关制度、服务协议、卫生质量检测报告以及所有消毒剂、消毒器械的有效证明（复印件）应归档保存的要求。

此外，根据公共场所棉织品清洗消毒全过程溯源的要求，提出了对脏污棉织品的交接记录和清洗后的清洁棉织品的交接、运输、暂存等过程记录的要求，并规定了档案的载体形式和保存期限。提出了建立公共场所棉织品清洗消毒卫生管理档案的要求。

在前期调研过程中，起草组发现，对公共场所棉织品清洗消毒的清洁卫生不仅涉及到集中清洗消毒机构，还与使用公共场所对棉织品的收集、储存等管理制度关系非常密切，故参考EN 14065中使用风险和过程管理的理念，详细规定了对脏污棉织品的交接记录和清洗后的清洁棉织品的交接、运输、暂存等过程记录的内容要求，保证记录的溯源性。

（7）信息追溯要求

根据前期调研结果，上海市公共场所棉织品清洗消毒行业使用数字化管理系统、智能化技术、共享公共场所棉织品管理的应用日益普遍，特别是无线射频识别标签（RFID）技术的使用，能够极大的提高公共场所棉织品清洗消毒卫生管理的可追溯性和管理效率，但目前的国家、行业标准中均无相关要求和内容。为了公共场所棉织品清洗消毒行业提出的数字化转型和提升新质生产力需求，促进产业创新和高质量发展，本标准中提出了数字化管理的相关内容，但为了保证标准的广泛适用性和可行性，将标准中的考虑先进的数字化管理系统、RFID标签技术、共享棉织品等技术应用和管理模式要求作为推荐性条款，用“宜”等推荐性助动词予以描述。

6.评价与改进

文件给出了公共场所棉织品集中清洗消毒机构评估表，要求机构每年至少1次对卫生情况进行评估并形成评估报告，及时发现问题、积极整改，确保标准的执行。

- 与国内外同类标准技术内容的对比情况

标准起草过程中，参考了欧洲标准EN 14065 和美国医疗卫生洗涤鉴定资格委员会（The Healthcare Laundry Accreditation Council）认证标准2023版《医疗机构用可重复使用织物处理认证标准》（Accreditation Standards for Processing Reusable Textiles for Uses in Healthcare Facilities），特别引入了风险控制和过程管理的理念，建立全过程控制的管理制度或体系，确保标准条款满足织物卫生管理的标准和与国际接轨的要求，促进洗涤消毒行业标准化，加强公共服务行业的卫生、环保和职业教育，推进抗菌织物、洗涤消毒设备等新材料新技术的开发和应用。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

标准预研过程中，依据《公共场所卫生管理条例》《公共场所卫生管理条例实施细则》《上海市消毒管理办法》进行草案编制，符合现行法律法规、规范性文件的要求。本标准侧重于公共场所棉织品集中清洗消毒卫生要求，相关技术指标依据现行标准制定，是对相关法律、法规和标准的有效补充。本标准和现行国家的法律法规、国家标准、行业标准等，在管理和技术要求上无冲突。

经对国家、行业、地方、团体标准进行查询，搜集到13项相关标准，关联性分析结果见表1。

表1  标准关联性分析

| 序号 | 标准编号及名称 | 归口单位 | 标准范围 | 与本标准区别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GB/T 22800-2023 旅游饭店用纺织品 | 中国纺织工业联合会 | 规定了：旅游饭店纺织品的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、判定规则、标志、包装、运输和贮存。适用于新产品检验。 | 该标准是对纺织品产品标准，不涉及清洗消毒。 |
|  | GB/T 40504-2021 公用纺织品洗涤场所节水要求 | 全国节水标准化技术委员会 | 规定了公用纺织品洗涤场所的基本要求、运行要求和定额要求 | 该标准是对洗涤场所节水要求，不涉及清洗消毒的管理。 |
|  | WS/T 508-2016 医院医用织物洗涤消毒技术要求 | 卫生健康委 | 规定了医院医用织物洗涤消毒的基本要求，分类收集、运送与储存操作要求，洗涤、消毒的原则与方法，清洁织物卫生质量要求，资料管理与保存要求。适用于医院和提供医用织物洗涤服务的社会化洗涤服务机构 | 该标准适用于医院医用织物的洗涤消毒要求，不适用于公用纺织品清洗消毒。 |
|  | GB/T 35744-2017 公用纺织品清洗质量要求 | 商务部、全国洗染标准化技术委员会（TC520) | 规定公用纺织品的洗涤质量要求及试验方法，适用于住宿、交通、餐饮等单位使用的各类纺织品 | 该标准规定了公用纺织品的洗涤质量要求，未对要求进行规定 |
|  | SB/T 10625 洗染业服务质量要求 | 商务部 | 该标准规定了洗染经营服务中，对经营服务、衣物洗染加工质量的要求 | 该标准仅规定了洗染经营服务的服务要求和对服装、公共纺织品等的洗涤质量要求，未对管理提出要求。 |
|  | GB/T 5705-2018 纺织品 棉纺织产品 术语 | 全国纺织品标准化技术委员会SAC/TC209)中国纺织工业联合会 | 界定了棉纺织产品种的回用棉、半制品、纱线、织物及其检验的术语和定义。 | 该标准未规定公用纺织品清洗消毒要求。 |
|  | GB/T 28459-2012 公共用纺织品 | 全国家用纺织品标准化技术委员会（SAC/TC302)中国纺织工业联合会 | 规定了公共用纺织品（床单被套、枕套、毛巾类和服装）的术语定义、要求、抽样、试验方法、检验规则以及标志和包装。 | 该标准规定了公共用纺织品的抽样、试验等方法， 未规定公用纺织品清洗消毒要求。 |
|  | DB6101/T 3155-2023 公用纺织品清洗质量评价要求 住宿 | 西安市商务局 | 本文件规定了住宿用公用纺织品清洗质量评价的基本要求、评价原则、质量评价指标、评价方法和 评价结果应用等要求。本文件适用于服务提供者、客户、第三方机构等开展的住宿场所使用的公用纺织品清洗质量评价 | 该标准规定了纺织品清洗质量评价，未对消毒机构的管理提出具体要求。 |
|  | DB31/T 397-2021 医源性织物清洗消毒卫生要求 | 上海市市场监督管理局 | 规定了医源性织物清洗消毒的要求、布局及设施、设备要求、操作规程要求、卫生要求、监测要求和检测方法 | 该标准规定了医源性织物清洗消毒卫生要求，未对公用纺织品消毒管理提出要求，本标准参考使用该标准。 |
|  | CB34/T 424-2022 公用纺织品洗涤企业等级评定及服务要求 | 安徽省市场监督管理局 | 本文件规定了公共用纺织品洗涤企业的经营场所、基本要求、服务流程要求、等级划分与标识、评定方式和依据、评定组织和人员、评定程序、结果应用和动态管理 | 该标准规定了公共用纺织品洗涤企业进行等级评定及服务的要求，未提出对要求的相关条款。 |
|  | DB 23/T 3011-2021公用纺织品洗涤消毒服务技术要求 | 黑龙江省市场监督管理局 | 本文件规定了公用纺织品洗涤消毒服务的基本要求、经营管理、服务流程、技术要求、纠纷处理。 本文件适用于住宿、交通、餐饮等公共场所使用的公用纺织品洗涤消毒服务要求。 本文件不适用于医疗等卫生机构公用纺织品的洗涤消毒服务。 | 该标准规定了公用纺织品洗涤消毒服务的基本要求、经营管理、服务流程、技术要求、纠纷处理，并未全面覆盖对清洗消毒涉及的全过程的管控要求 |
|  | DB13/T 2740—2018公用纺织品集中洗涤机构卫生要求 | 河北省质量技术监督局 | 本标准规定了公共场所公用纺织品集中洗涤机构的环境与建筑布局、洗涤用水、设备及用品要求、卫生管理和洁公用纺织品卫生质量等。 本标准适用于公共场所公用纺织品集中洗涤机构。公共场所经营单位内设洗衣房可参照实行。 本标准不适用于医用纺织品和非公共场所公用纺织品洗涤机构。 | 该标准规定了公共场所公用纺织品集中洗涤机构的环境与建筑布局、洗涤用水、设备及用品要求、卫生管理和洁公用纺织品卫生质量等。并未全面覆盖对清洗消毒涉及的全过程的管控要求 |
|  | DB36/T 1202—2019公用纺织品洗涤服务要求 | 江西省市场监督管理局 | 本标准规定了江西省公用纺织品的术语和定义、经营场所、从业人员、经营管理、服务流程、洗涤排放、存储运输以及服务。 本标准适用于江西省公用纺织品洗涤服务要求。 医疗卫生机构所用公用纺织品的洗涤服务要求不在本标准之内。 | 该标准规定了公用纺织品的术语和定义、经营场所、从业人员、经营管理、服务流程、洗涤排放、存储运输以及服务等。并未全面覆盖对清洗消毒涉及的全过程的管控要求。 |

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本文件通过深入调研、数据验证、专题研讨或专家评议等方式，起草过程顺利，无重大分歧意见。

- 实施标准的措施建议

由于涉及公共场所较为广泛，建议标准制定发布后，于12个月的过渡期后，正式实施执行。在过渡期内，标准发布部门可组织相关行业和相关部门对公共场所以及公用纺织品集中清洗消毒机构负责人和相关管理、操作人员进行培训，制定管理制度、完善操作环节，确保标准条款的相关要求得到有效的落实。

- 其他应当说明的事项

无。

上海市浦东新区疾病预防控制中心

（上海市浦东新区卫生健康监督所）

2025年9月23日