| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C65 |

5115

四川省（宜宾市）地方标准

DB5115/TXXXX—XXXX

畜禽养殖业有限空间安全管理规范

Specification for safety management of confined spaces in livestock and poultry farming

（征求意见稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

宜宾市市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 畜禽养殖业规模分类	2

5 基本要求	2

6 日常安全管理	2

6.1 规章制度	2

6.2 管理台账	2

6.3 培训教育	2

6.4 隔离措施	3

6.5 标志标牌	3

6.6 设施设备	3

7 发包管理	4

8 作业管理	4

8.1 基本要求	4

8.2 作业报备	4

8.3 作业开始前安全管理要求	4

8.4 作业过程中安全管理要求	6

8.5 作业结束后安全管理要求	6

9 应急管理	7

9.1 应急预案	7

9.2 应急演练	7

9.3 应急培训	7

10 事故救援	7

10.1 一般要求	7

10.2 自主救援	7

10.3 外部救援	8

10.4 脱困处置	8

附录A （资料性） 畜禽养殖业有空间管理台账示例	9

附录B （资料性） 畜禽养殖业有限空间标牌示例	10

附录C （资料性） 畜禽养殖行有限空间作业安全告知牌示例	11

附录D （资料性） 畜禽养殖业有限空间作业审批表示例	12

附录E （资料性） 畜禽养殖业有限空间气体检测记录表示例	14

参考文献	15

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由宜宾市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：宜宾学院、宜宾市农业农村局、宜宾三江新区城乡融合发展局、宜宾优润农业科技有限公司、宜宾市标准化促进会。

本文件主要起草人：王鹏、罗武强、肖武全、雷勇、罗森、黄家礼、周岭、赵位。

本文件为首次发布。

引言

畜禽养殖业是《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》重点打造的千亿级 “白酒食品产业” 集群重要组成部分，也是建设国家优质商品猪战略保障基地的核心支撑。宜宾 2024 年生猪出栏量位居全省第二，且 2024 至 2026 年计划投资 2.2 亿元建设 “百村百万” 生猪项目，投产后出栏量有望跃居全省首位，肉牛、肉羊及家禽出栏量在全省亦名列前茅。​

宜宾地处四川盆地南缘，属亚热带湿润季风气候，常年温润多雨、夏季闷热潮湿的气候特征，使畜禽养殖业的化粪池、沼液池、化尸池等有限空间内的有机废物更易发酵，持续产生硫化氢、甲烷等有毒有害及易燃易爆气体。加之养殖废物堆积导致空间内氧气含量不足，形成高风险作业环境，人畜一旦误入或防护不当，极易引发中毒、窒息甚至爆炸事故。2024 年四川省成都市、乐山市相继发生的畜禽养殖业有限空间事故，已凸显该类风险的严重性。​

目前宜宾市 9500 余家备案养殖场（户）中，超 95% 为家庭农场，从业人员普遍存在文化程度低、安全意识薄弱等问题，对有限空间风险认知不足、管控措施缺失，导致全市畜禽养殖业有限空间安全管理存在软件资料空白、硬件设施滞后等突出问题。基于宜宾畜禽产业的战略地位及有限空间安全管理的特殊紧迫性，特制定本地方标准，以系统性规范有限空间全流程管控，切实保障产业安全高质量发展。

畜禽养殖业有限空间安全管理规范

范围

本文件规定了畜禽养殖行业有限空间日常安全管理、发包管理、作业管理、应急管理、事故救援的基本要求。

本文件适用于宜宾市行政区域内规模化畜禽养殖场的有限空间安全管理，非规模化畜禽养殖可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894  安全色和安全标志

中华人民共和国农业农村部公告 第 927 号 畜禽养殖场规模标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

有限空间  confined spaces

封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，进出口受限但人员可以进入，通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

注：有限空间一般分为地下有限空间、地上有限空间、密闭设备三类。畜禽养殖业常见有限空间包括地下有限空间（如化粪池、化尸池、沼液池、污水池、储粪池、污水井、粪沟、污水管道等）、地上有限空间（蓄水池、污水池、料仓等）、密闭设备（沼液罐、发酵罐、储液罐等）。

有限空间作业  working in confined spaces

人员进入或探入有限空间实施的作业。

作业单位  working unit

进入有限空间实施作业的单位。

作业负责人  working supervisor

由作业单位确定的，在作业现场负责组织实施有限空间作业的管理人员。

作业人员  working supervisor

进入或探入有限空间内实施作业的人员。

监护人员  working supervisor

在有限空间外对有限空间作业进行专职监护的人员。

畜禽养殖业规模分类

- 规模化畜禽养殖场与非规模化畜禽养殖标准，按中华人民共和国农业农村部公告第 927 号执行。

基本要求

规模化养殖场应将有限空间纳入企业安全管理的重点。

规模化养殖场应积极开展有限空间安全培训教育。

规模化养殖场应定期开展有限空间安全隐患排查与治理。

规模化养殖场应建立完备的有限空间管理制度、规范的作业要求，并按要求作业。

日常安全管理

规章制度

规模化养殖场应建立与本单位有限空间实际相适应的安全生产规章制度，并按照规章制度实施有限空间安全管理。

规模化养殖场安全生产规章制度应包含以下涉及有限空间的内容：

安全培训教育；

风险辨识和分级管控、隐患排查治理；

劳动防护用品和安全设备配备；

作业审批、作业监护、作业现场安全管理；

作业审批责任人、现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员职责；

安全操作规程；

作业报备；

发包、承包管理；

应急管理。

管理台账

规模化养殖场应每年对本单位有限空间进行空间辨识，建立有限空间管理台账。

当生产工艺、设施设备、作业环境等情况发生变化，规模化养殖场应重新开展有限空间辨识并更新有限空间管理台账。

规模化养殖场的有限空间管理台账应明确有限空间名称、数量、位置、主要危险有害因素、可能事故类型、防护要求、作业形式、审批责任人等基本信息。

畜禽养殖业有空间管理台账示例见附录A。

培训教育

规模化养殖场应将有限空间安全管理纳入全员安全生产教育培训内容。

规模化养殖场应每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批责任人、现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。

未经安全生产教育和培训合格的人员不得参与有限空间作业。

隔离措施

规模化养殖场的有限空间和生活区、生产区宜设置围墙或隔离栏、围挡等物理隔离设施，隔离门宜安装加锁装置并上锁。

规模化养殖场的有限空间应采取上锁、隔离栏、防护网、防护盖或者其他有效物理隔离措施，防止人员未经审批进入及意外跌落。

规模化养殖场的畜禽粪污贮存设施周边应设置有效防护栏杆。

规模化养殖场应定期对有限空间的隔离措施进行检查、维护，保证其能有效隔离。

标志标牌

规模化养殖场应在场区入口显著位置设置畜禽养殖企业安全风险“三公示一明白”公示栏。

“三公示”是指对企业主体责任相关信息公示、属地和行业监管责任相关信息公示、生产和配套区域有限空间及安全风险点位警示标牌标识（包括企业防护救援物资配备情况）进行公示；“一明白”就是对有限空间应急救援知识制作成明白卡进行公示。

规模化养殖场应在有限空间出入口等显著位置设置标牌。有限空间标牌示例见附录B。

规模化养殖场应在有限空间集中布置场所显著位置设置有限空间作业安全告知牌。有限空间作业安全告知牌示例见附录C。

规模化养殖场应根据有限空间可能存在的危险有害因素，在有限空间周边显著位置设置当心有限空间、当心跌落、禁止烟火等安全警示标志。安全警示标志的类型与安全警示标志牌的使用应符合GB 2894的规定.

规模化养殖场应定期对有限空间的标志标牌进行检查，并及时维护更新。

设施设备

规模化养殖场应根据有限空间存在的危险因素特点，配备作业所需的符合国家标准或者行业标准的机械通风、气体检测、应急救援等安全设施设备，并经常性维护、保养和定期检测（气体检测报警仪应每年至少检定或校准1次、呼吸器的气瓶应每3年至少检验1次），确保正常使用。

自行开展有限空间作业的规模化养殖场，至少应按以下要求配备安全设施设备：

机械通风设备，应能满足每个作业现场至少 1 台；

呼吸防护用品（长管呼吸器或正压式空气呼吸器），应能满足每名作业人员 1 套，且不少于 2 套；

移动式气体检测报警仪，应能满足每名作业人员 1 台扩散式气体检测报警仪、每个作业现场 1 台泵吸式气体检测报警仪；

防坠落防护用品，应能满足每名作业人员 1 个安全帽、 1 条全身式安全带、 1 条安全绳，竖向进出有限空间的，还应能满足每个作业现场 1 个速差自控器、 1 套三脚架（含绞盘）；

其他个人防护用品，应能满足每名作业人员 1 套防护服、防护手套、防护眼镜、防护鞋等。

照明灯具，应能满足每名作业人 1 台照明灯具；

通讯设备，应能满足每名作业人员和监护人员 1 台对讲机。

发包给其他单位实施有限空间作业的规模化养殖场，应督促第三方单位按照6.6.2的规定配备安全设施设备，并在作业前进行核查，同时至少应按以下要求配备安全设施设备：

机械通风设备，至少 1 台；

移动式气体检测报警仪，至少 1 台；

防坠落防护用品，全身式安全带至少 1 条、安全绳至少 2 条。

发包管理

鼓励规模化养殖场将有限空间作业发包给其他单位实施。

规模化养殖场发包有限空间作业时，应发包给具备有限空间作业安全生产条件的作业单位，并对承包作业单位的有限空间作业安全生产条件进行审核和归档保存。

规模化养殖场不得将有限空间作业发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，承包单位不得转包、违法分包。

规模化养殖场应与有限空间作业承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责。

鼓励规模化养殖场应对承包作业单位有限空间作业安全生产工作统一协调、管理，作业前应进行发包作业审批，作业过程中应指派现场监督人开展监督检查，并做好记录。发现安全问题的，应及时督促整改。

作业管理

基本要求

畜禽养殖业有限空间作业，应履行作业前报备的制度，应遵循先通风再检测后作业的程序，应执行未做好个人防护不得作业的要求，应做到发生事故不盲目施救的原则。

作业报备

规模化养殖场实施有限空间作业前，应向所在属地乡镇或街道畜禽养殖管理部门进行报备，经同意后方可开展有限空间作业。

作业开始前安全管理要求

作业方案

畜禽养殖业有限空间作业前，有限空间作业单位应对作业环境进行安全风险辨识，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，编制有限空间作业方案，作业方案应由规模化养殖场主要负责人或其书面委托的人员进行审批。

作业审批

畜禽养殖行有限空间作业审批应符合下列规定。

畜禽养殖业有限空间作业前，作业单位应进行作业审批。有限空间作业审批表应经作业负责人和审批责任人签字审批。涉及发包作业的，作业审批表还应经发包单位审批责任人签字审批。

作业审批表应至少包括有限空间名称、作业单位/部门、作业内容、作业时间、相关作业人员、作业可能存在的危险有害因素、主要安全防护措施、作业负责人意见及签字项、审批责任人意见及签字项等内容。有限空间作业审批表示例见附录D。

作业审批表应归档保存至少1年。

安全交底

作业前，作业负责人应对实施作业的全体人员进行安全交底，告知作业内容、作业分工、作业可能存在的危险有害因素、作业安全要求和应急处置措施等。

封闭作业区域及安全警示

作业前，应在作业现场设置围挡，封闭作业区域，并在进出口周边显著位置设置安全警示标志或安全告知牌。占道作业的，应在作业区域周边设置交通安全设施。夜间作业的，作业区域周边显著位置应设置警示灯，人员应穿着高可视警示服。

设施设备检查

作业前，应按照6.6.2的要求，对所配置的作业安全防护设备设施和应急救援设备设施的齐备性、安全性和完好性进行检查，发现问题应立即补充、修复或更换。

自然通风

作业前，作业人员站在有限空间外上风侧，打开进出口进行自然通风。可能存在爆炸危险的，开启时应采取防爆措施；若受进出口周边区域限制，作业人员开启时可能接触有限空间内涌出的有毒有害气体的，应佩戴相应的呼吸防护用品。

安全隔离

存在可能危及有限空间作业安全的设备设施、物料及能源时，作业前应采取封闭、封堵、切断能源等可靠的隔离（隔断）措施，并上锁挂牌或设专人看管，防止无关人员意外开启或移除隔离设施。

清除置换

有限空间内盛装或残留的物料对作业存在危害时，作业前应对物料进行清洗、清空或置换。

初始气体检测

8.3.9.1 初始气体检测过程中，检测人员应做好防跌落、防中毒措施，检测应符合下列规定。

作业前，应在有限空间外上风侧，使用泵吸式气体检测报警仪对有限空间内气体进行检测；

检测应从出入口开始，由上至下，至少进行上、中、下三点检测，上、下检测点距离有限空间顶部和底部50cm为宜；

有限空间内仍存在未清除的积水、积泥或物料残渣时，应先在有限空间外利用工具进行充分搅动，使有毒有害气体充分释放后，再进行检测；

作业前应根据有限空间内可能存在的气体种类进行有针对性检测，但应至少检测氧气、可燃气体、硫化氢和一氧化碳；

当有限空间内气体环境复杂，作业单位不具备检测能力时，应委托具有相应检测能力的单位进行检测；

检测人员应如实记录检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息，并在检测记录表上签字，气体检测记录表示例见附录E；

气体检测记录表应归档保存至少1年。

8.3.9.2 应在作业前30 min内，对有限空间进行气体检测，气体检测合格方可作业。

机械通风

气体检查不合格，应使用机械通风设备向有限空间内输送清洁空气，禁止使用纯氧通风。

再次检测

机械通风后，应按照8.3.9条的规定对作业环境进行气体检测，检测结果合格后方可作业。检测结果不合格的，不得进入有限空间作业，必须继续进行通风，并分析可能造成气体浓度不合格的原因，采取更具针对性的防控措施。

个体防护

气体检查合格后，作业人员在进入有限空间前还应根据作业环境，选择并佩戴符合要求的戴呼吸防护用品、全身式安全带、安全帽、移动式气体检测报警仪、对讲机等个体防护用品与安全防护设备。

作业过程中安全管理要求

进入确认

作业负责人确认作业环境、现场安全防护措施、应急救援措施、作业人员个体防护符合安全要求后，作业人方可进入有限空间实施作业。

气体检测和持续通风

#### 8.4.2.1 作业过程中应对作业区域进行实时气体检测和持续通风。

#### 8.4.2.2 作业中断时间超过60 min时,应按照8.3.9的规定，重新进行气体检测分析。

全程监护

#### 8.4.3.1 监护人员应在有限空间外全程持续监护，防止未经许可的人员进入作业区域。

#### 8.4.3.2 监护人员应跟踪作业人员的作业过程，与其保持信息沟通。

#### 8.4.3.3 监护人员发现有限空间异常情况时，应立即向作业人员发出撤离警报，并采取措施协助作业人员撤离。

紧急撤离

作业期间发生下列情况之一时，作业人员应立即中断作业，撤离有限空间。

作业人员出现身体不适；

安全防护设备或个体防护用品失效；

气体检测报警仪报警；

监护人员或作业现场负责人下达撤离命令；、

其他可能危及安全的情况。

作业结束后安全管理要求

作业验收

作业完成后，作业负责人应至少对以下事项进行验收确认：

作业内容已完成；

作业工具、设备已全部带离出有限空间；

作业人员已全部返回有限空间外；

进出口已关闭；

作业前隔离措施、封闭措施已解除；

现场环境已恢复。

撤离现场

作业人员，应清理现场、解除作业区域封闭措施后撤离现场。

应急管理

应急预案

规模化养殖场应结合本单位实际，制定有限空间作业安全事故专项应急预案或现场处置方案。

应急演练

规模化养殖场应至少每年至少组织 1 次有限空间作业安全事故专项应急预案或每半年组织 1 次有限空间作业安全事故现场处置方案演练。应急演练结束后应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

应急培训

规模化养殖场每年应至少组织开展 1 次有限空间作业的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使从业人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。应急培训的时间、地点、内容、师资、参加人员和考核结果等情况应当如实记入本单位的安全生产教育和培训档案。应急培训可与应急演练同时进行。

事故救援

一般要求

发生有限空间作业事故，作业现场负责人应及时向本单位报告事故情况，在分析事发有限空间环境危害控制情况、应急救援装备配置情况以及现场救援能力等因素的基础上，确定采取自主救援还是为外部救援。

自主救援

非进入式救援

非进入式救援相对安全，救援人员在有限空间外，借助相关设备与器材，安全快速地将有限空间内受困人员移出有限空间，采取该救援方式至少需同时满足以下条件：

有限空间内受困人员佩戴了全身式安全带，且通过安全绳索与有限空间外的挂点可靠连接；

有限空间内受困人员所处位置与有限空间进出口之间通畅、无障碍物阻挡。

进入式救援

当受困人员未佩戴全身式安全带，也无安全绳与有限空间外部挂点连接，或因受困人员所处位置无法实施非进入式救援时，则需要救援人员进入有限空间内实施救援。进入式救援是一种风险很大的救援方式，一旦救援人员防护不当，极易出现伤亡扩大。采取进入式救援方式至少需同时满足以下条件：

救援人员已采取科学防护措施，能确保自身防护安全、有效；

救援人员应经过专门的有限空间救援培训和演练，能够熟练使用防护用品和救援设备设施，能在自身安全的前提下成功施救。

若救援人员未得到足够防护，不能保障自身安全，则不得进入有限空间实施救援。

外部救援

现场不具备自主救援条件，应及时拨打 119 和 120 ，依靠专业救援力量开展救援工作，不能强行盲目施救。

脱困处置

受困人员脱离有限空间后，应迅速被转移至安全、空气新鲜处，进行正确、有效的现场救护，以挽救人员生命，减轻伤害。

（资料性）
畜禽养殖业有空间管理台账示例

表A.1 给出了畜禽养殖业有限空间管理台账示例。

畜禽养殖业有空间管理台账示例

| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 | 主要危险有害因素 | 可能事故后果 | 防护要求 | 作业形式（自行作业/发包作业） | 审批责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（资料性）
畜禽养殖业有限空间标牌示例

图B.1 给出了畜禽养殖业有限空间标牌示例，建议尺寸:宽 30cm、高 40cm。

- 图B.1 有限空间标牌示例

（资料性）
畜禽养殖行有限空间作业安全告知牌示例

图C.1 给出了畜禽养殖业有限空间作业安全告知牌，建议尺寸:宽 60cm、高 90cm。

| 有限空间作业安全告知 |  |
| --- | --- |
|  | 一、必须严格执行作业审批制度，未经审批严禁作业。 二、必须设置专人监护，作业期间监护人严禁擅离职守。 三、必须在作业前做好安全隔离和清除置换。 四、必须先检测、后作业，检测不合格严禁作业。 五、必须采取充分的通风换气措施，确保作业环境处于安全受控状态。 六、必须根据作业环境，配置适合的个体防护装备，作业人未进行有效防护严禁作业。 七、必须制定应急措施，现场配置应急装备。发现异常情况，应及时报警，严禁盲目施救。 |
| ●氧含量 19.5％~23.5％ ●可燃气体 ≤10％LEL ●硫化氢 ≤10mg/m3（7ppm） ●一氧化碳 ≤30mg/m3（25ppm） ●其他 |  |
| 报警急救电话：119、120、999 单位应急电话： |  |

- 图C.1 畜禽养殖业有限空间安全告知牌

（资料性）
畜禽养殖业有限空间作业审批表示例

表D.1 给出了有限空间作业审批表示例。

  - 表D1 畜禽养殖业有限空间作业审批表示例

| 有限空间名称 |  |  | 作业内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业单位/部门 |  |  |  |  |
| 作业负责人 |  |  | 监护人 |  |
| 作业人 |  |  | 其他作业人员 |  |
| 计划实施作业时间 | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 可能存在的 危险有害因素 |  |  |  |  |
| 是否涉及发包作业 □是 □否 | 发包单位名称 |  |  |  |
|  | 发包单位的现场监督人 |  |  |  |
| 作业审批要素 | 1.已对有限空间作业进行风险评估，并制定了消除、控制危害的措施。□ 2.已制定有限空间作业事故应急处置措施。□ 3.参加本次作业人员已经过有限空间作业安全培训，并考核合格。□ 4.已配置满足要求的安全防护设备设施和应急救援设备设施。□ |  |  |  |
| 作业负责人审批意见：□批准 □不批准 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 作业单位审批责任人审批意见：□批准 □不批准 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 发包单位审批责任人审批意见（涉及发包作业的填写）：□批准 □不批准 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |

表D.1  畜禽养殖业有限空间作业审批表示例（续）

| 实际实施作业时间 |  | 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 现场主要安全措施 |  | 确认结果 (□是 □否) | 确认人 |
| 1 | 作业负责人对实施作业的全体人员进行了安全交底。 |  |  |  |
| 2 | 作业现场已封闭，并设置了有限空间作业安全告知牌。 |  |  |  |
| 3 | 作业现场已配置作业安全防护设备设施和应急救援设备设施，数量和种类符合要求，经检查安全、可靠。 |  |  |  |
| 4 | 出入口已安全开启进行自然通风。 |  |  |  |
| 5 | 存在可能危及有限空间作业安全的物料、能量及设备设施的，已采取可靠的隔离（隔断）措施。 |  |  |  |
| 6 | 已在作业前对有限空间内盛装或残留的物料进行了清空、清洗或置换。 |  |  |  |
| 7 | 严格执行先通风、再检测、后作业的原则，气体检测结果（见气体检测记录）已符合要求。 |  |  |  |
| 8 | 作业人已佩戴符合要求的个体防护装备。 |  |  |  |
| 9 | 其他安全防护措施： |  |  |  |
| 作业负责人进入确认意见： □同意 □不同意 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |
| 作业负责人完工验收意见： □通过 □不通过 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |

（资料性）
畜禽养殖业有限空间气体检测记录表示例

表E.1 给出了畜禽养殖业有限空间气体检测记录表示例。

  - 表E.1 畜禽养殖业有限空间气体检测记录表示例

|  | 检测 位置 | 检测 时间 | 检测内容及数值 |  |  |  |  | 气体检测结果（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氧气 ％Vol | 可燃 气体 ％LEL | 硫化氢 □ppm □mg/m3 | 一氧化碳 □ppm □mg/m3 | 其他气体 □ppm □mg/m3 |  |
| 作业前 初次气体检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业前 再次气体检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业中 气体检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测人员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1] 四川省人民政府令第 366 号 四川省有限空间作业安全管理规定

[2] 应急厅函〔2020〕299号 应急管理部办公厅关于印发《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知

[3] 2023年11月2日 宜宾市农业农村局关于做好全市畜禽养殖企业安全风险“三公示一明白”公示工作的通知