| ICS | 13.040.40 |
| --- | --- |
| CCS | Z60 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T ***—2025

制药工业大气污染防治技术规范

Technical specifications for air pollution prevention and control of pharmaceutical industry

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（本草案完成时间：2023.8.26）

**** - ** - **发布

**** - ** - *1实施

安徽省生态环境厅  发布

目次

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 污染预防技术	4

4.1 一般原则	4

4.2 原辅材料替代技术	4

4.3 设备或工艺革新技术	5

4.4 过程控制技术	5

4.5 设备改进技术	7

5 污染治理技术	8

5.1 一般原则	8

5.2 含尘废气处理技术	8

5.3 有机废气处理技术的选择	8

6 污染治理技术	9

6.1 冷凝回收+吸附处理技术：	10

6.2 吸附浓缩+冷凝回收技术：	10

6.3 吸收处理技术：	10

6.4 燃烧法处理技术：	10

6.5 吸附浓缩+催化处理技术：	11

6.6 吸附浓缩+RTO处理技术：	11

6.7 碱洗+化学氧化处理技术：	11

6.8 酸碱废气处理技术	11

6.9 碱吸收+生物净化+化学氧化处理技术：	11

6.10 碱吸收+化学氧化处理技术：	11

7 污染治理技术的选择	11

8 环境管理措施	12

8.1 一般原则	12

8.2 一般原则	12

8.3 有组织排放管理措施	12

8.4 无组织排放控制措施	12

9 安全控制措施	13

附录A （资料性） 制药工业相关的典型有机溶剂的主要参数	14

附录B （资料性） 制药工业大气污染防治可行技术	17

附录C （资料性） 综合环境效益评价技术	18

参考文献	22

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市生态环境局、江苏省生态环境厅、浙江省生态环境厅、安徽省生态环境厅联合提出并组织实施，由上海市生态环境局、江苏省环境管理标准化技术委员会、浙江省环境保护标准化技术委员会、安徽省生态环境厅归口。

本文件起草单位：华东理工大学、浙江省生态环境科学设计研究院、江苏省环境科学研究院、安徽省生态环境科学研究院、上海市环境科学研究院、上海市环境监测中心、台州市环境科学设计研究院有限公司本文件由上海市生态环境局提出。

引言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《上海市大气污染防治条例》，防治环境污染，改善环境质量，保障人体健康，引导加强制药工业大气污染物的排放控制，促进行业生产工艺和污染治理技术进步，指导企业满足制药工业大气污染物排放标准，制定本文件。

本文件提出了制药工业大气污染防治可行技术。

本文件以当前技术发展和应用状况为依据，可作为上海市、江苏省、浙江省和安徽省制药行业污染防治工作的参考文件。

制药工业大气污染防治技术规范

范围

本文件规定了制药工业大气污染防治技术的污染预防技术、污染治理技术、环境管理措施、防治技术平综合评价方法。

本文件可作为制药工业企业或生产设施建设项目环境影响评价、地方污染物排放标准制修订、排污许可管理和污染防治技术选择的参考。

本文件适用于GB/T 4754-2017中规定的医药制造业（C27）中的化学药品原料药制造（C271）、化学药品制剂制造（C272）、中药饮片加工（C273）、中成药生产（C274）、兽用药品制造（C275）、生物药品制品制造（C276）。

本文件也适用于供药物生产的医药中间体企业及其生产设施、药物研发机构及其实验设施的大气污染物排放管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4754-2017  国民经济行业分类

GB/T 6165  高效空气过滤器性能试验方法  效率和阻力

GB/T 13554-2020  高效空气过滤器

GB 14554  恶臭污染物排放标准

GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准

GB 37823-2019  制药工业大气污染物排放标准

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 373  固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ 734  固定污染源废气  挥发性有机物的测定  固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法

HJ 819  排污单位自行监测技术指南  总则

HJ 858.1 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造

HJ 881  排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业

HJ 882  排污单位自行监测技术指南  发酵类制药工业

HJ 883  排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业

HJ 944  排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）

HJ 1063 排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-化学药品制剂制造

HJ 1093 蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范

HJ 1256  排污单位自行监测技术指南  中药、生物药品制品、化学药品制剂制造

HJ 2000 大气污染治理工程技术导则

HJ 2026 吸附法工业有机废气治理工程技术规范

HJ 2027 催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范

DB31/1025  恶臭（异味）污染物排放标准

DB 31/310005 制药工业大气污染物排放标准

DB32/4042 制药工业大气污染物排放标准

DB32/T 4350  大气污染源工况用电在线监测技术规范

DB33/310005 制药工业大气污染物排放标准

DB34/310005 制药工业大气污染物排放标准

AQ/T 4274 局部排风设施控制风速检测与评估技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 制药工业  pharmaceutical industry

GB/T 4754-2017中规定的医药制造业（C27）中的化学药品原料药制造（C271）、化学药品制剂制造（C272）、中药饮片加工（C273）、中成药生产（C274）、兽用药品制造（C275）、生物药品制品制造（C276）

- 化学药品原料药制造  production of Active Pharmaceutical Ingredient of chemical drugs

通过化学合成、微生物发酵或天然动植物提取等手段制备具有药物活性成分的一种物质或物质的混合物的生产活动。

- 生物制药  biopharmaceutical manufacture

生物工程、发酵、提取等利用生物体或生物过程制造药物的生产过程。不包括利用生物过程制备的原料药进行进一步化学修饰的半合成类制药、利用微生物氧化由一非生物产品转化为另一非生物产品（如甾体激素）、中药及中成药生产和医疗器械生产。

- 发酵类制药  fermentation products category of pharmaceutical industry

通过微生物发酵的方法产生抗生素、维生素、氨基酸或其他的活性成分，然后经过分离、纯化、精制等工序生产出化学药品原料的过程。不包括细胞培养（扩增）、基因工程制药过程。

- 化学合成类制药  chemical synthesis products category of pharmaceutical industry

采用一个化学反应或者一系列化学反应生产药物活性成分的过程。

- 中药制造  production of traditional Chinese medicine

以药用植物、药用动物和药用矿物为原料，生产中药饮片、中药提取物或中成药各种剂型药物的生产活动，包括中药饮片加工（C273）、中成药生产（C274）。

- 医药中间体  pharmaceutical intermediates

制药工业企业内生产用于药品生产的关键原料或半产品，或者专门生产以药品为主要用途的关键原料或产品；包括纳入医药工业统计制度中的所有医药中间体品种。

- 特殊药品  special medicine

青霉素等高致敏性药品、β-内酰胺结构类药品、避孕药品、激素类药品、抗肿瘤类药品、强毒微生物及芽孢菌制品、放射性药品

- 药物研发机构  pharmaceutical research and development institutions

从事制药及药物产品研究、开发活动的实验室、测试室、研发中心等机构。

- 挥发性有机物  volatile organic compounds （VOCs）

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。在表征VOCs总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。除国家规定的VOCs情形，按照20 ℃时蒸气压不小于10Pa或者101.325 kPa标准大气压下，沸点不高于250 ℃的有机化合物或者实际生产条件下具有以上相应挥发性的有机化合物（甲烷除外）确定。

- 总挥发性有机物  total volatile organic compounds（TVOC）

采用规定的监测方法，对废气中的单项VOCs物质进行测量，加和得到VOCs物质的总量，以单VOCs物质的质量浓度之和计。实际工作中，按预期分析结果，对占总量90%以上的单项VOCs物质进行测量，加和得出。

- 非甲烷总烃  non-methane hydrocarbons（NMHC）

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质量浓度计。

- 工艺废气  process vents

制药生产工艺过程中排放的废气，包括配制、基因工程、合成、提取、结晶、离心、过滤、干燥、精制、包装、溶剂回收等工艺排气，以及真空泵、危废物暂存区和储罐区等设施的排气。

- 发酵尾气  tail gas from fermentation

发酵类制药生产过程中，从微生物发酵罐排出的含生物代谢物质的废气，也包括发酵罐清洗、消毒过程中向外排放的含污染物的蒸气。

- VOCs物料  VOCs-containing materials

VOCs质量占比大于等于10%的物料，以及有机聚合物材料。

注1：含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料（渣、液）等术语的含义与VOCs物料相同。

注2：确定VOCs质量占比时，将20 ℃时蒸气压不小于10 Pa或者101.325 kPa标准大气压下，沸点不高于250 ℃的有机化合物或者实际生产条件下具有以上相应挥发性的有机化合物（甲烷除外）纳入核算范围。

- 污染预防技术  pollution prevention technology

为减少污染物的排放，在生产过程中通过原辅材料替代、生产工艺革新等方法避免或减少污染物产生的技术。

- 污染治理技术  pollution treatment technology

在污染物产生后，为了消除或者降低对环境的影响而采用的处理技术。

- 环境管理措施  environmental management technology

企事业单位内，为实现污染物有效预防和控制而采取的管理方法和措施。

- 高效空气过滤器  high efficiency particulate air filter; HEPA

用于空气过滤其使用GB/T 6165规定的计数法进行试验，额定风量下未经消静电处理时的过滤效率及经消静电处理后的过滤效率均不低于99.95%的过滤器。

- 蓄热燃烧装置  regenerative thermal oxidizer（RTO）

将工业有机废气进行燃烧净化处理，并利用蓄热体对待处理废气进行换热升温、对净化后排气进行换热降温的装置，由换向设备、蓄热室、燃烧室和控制系统等组成。

污染预防技术

一般原则

制药工业应采用无毒、无害或低毒、低害的原辅料替代高毒和难以去除高毒的原辅料，以减少废气的产生量或降低废气的特征组成及毒性。

制药工业应参考附录A，采用低反应活性的原料代替高反应活性的原辅料，以减少废气排放对臭氧和PM2.5的贡献。

制药工业应参考附录A，采用高嗅阈值的原辅料代替低嗅阈值的原辅料，以减少废气排放对周边产生的恶臭（异味）影响。

鼓励制药工业采用低VOCs含量的原辅材料和先进的工艺设备，从源头减少或者削减VOCs无组织排放。

制药工业企业应优先采用的工艺设备和运行方式，减少大气污染物的排放

原辅材料替代技术

化学合成类制药：采用水性洗涤液取代其他溶剂、溶液；选择毒性低的或活性保持时间长的、不易流失的催化剂等；使用未经暴露（氧化、蒸发）和无杂质与未受到污染的原料；设备清洗时选用不腐蚀设备且本身易被清除的清洁剂等。

发酵类制药：维生素C生产结晶过程可采用水提取替代甲醇提取，维生素B12生产可采用硫氰酸盐替代氰化物；

提取类制药：使用水提方式代替醇提技术。

混装制剂类制药：制药辅料使用可采用水代替乙醇；宜使用无毒或低毒的环境友好型溶剂，尽量减少卤代烃和芳香烃的使用。使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，生产水基、乳液、颗粒产品。

设备或工艺革新技术

发酵类制药：推行酶法合成、半合成抗生素工艺、新型结晶、系统控制等技术开发与应用、移动式连续离子交换色谱分离技术、无机陶瓷组合膜分离、纳滤分离浓缩技术等。

化学合成类制药：采用空气接触氧化替代氧化剂氧化；推行微通道反应、手性合成、酶促合成、连续反应、高效动态轴向压缩工业色谱技术、溶剂气体低温冷凝回收技术、渗透汽化膜等技术。

提取类制药：推行高效提取纯化、超临界萃取、胰弹性酶和激肽原酶联产技术、肝素系列产品综合生产技术等。

特色原料药和专利药的制备推行微通道反应、手性合成、生物催化、酶促合成、移动式连续离子交换色谱分离、高效提取纯化、新型结晶、超临界萃取、系统控制等技术开发与应用、高效动态轴向压缩工业色谱技术、无机陶瓷组合膜分离、纳滤分离浓缩技术等。

采用全自动密闭离心机、全密闭压滤罐、下卸料密闭离心机、吊袋式离心机、多功能一体式压滤机、高效版式压滤机、隔膜式压滤机、全密闭式压滤罐等；产污物料属性等原因造成采用上述固液分离设备时，对相关生产区域进行密闭隔离，将有机废气负压收集进行密闭隔离，将有机废气收集至VOCs废气收集处理系统。

常压带温反应釜配备冷凝或深度冷凝回流装置回收，减少反应过程中挥发性有机物料的损耗，不凝气体有效收集到VOCs废气收集处理系统。

酶促、无溶剂技术: 适用于抗生素类等药物的生产，使用生物酶作为催化剂制药，减少原辅材料种类，提高原辅材料利用效率，减少有机化学品在运输、贮藏和使用过程中的VOCs 产排.

酶催化技术: 该技术适用于6-氨基青霉烷酸（6-APA）、7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、脱乙酰-7-氨基头孢烷酸（D-7ACA）、头孢西丁酸、头孢氨苄、头孢拉定、阿莫西林、头孢克洛、头孢丙烯、头孢羟氨苄等原料药产品及医药中间体生产的反应合成工序。酶催化技术替代化学法技术，原材料消耗少、毒性低，产生污染小。酶法制备头孢氨苄可避免使用二氯甲烷、丙酮和2-萘酚等有机溶媒；相同规模的6-APA酶法生产可分别减少约43% CODCr、9%NH3-N产生量，无总磷产生，减少硫酸雾挥发，原料消耗量降低约65%.

发酵液直通工艺: 该技术适用于以发酵液为原料经萃取、反萃、结晶、裂解等工序制成7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、6-氨基青霉烷酸（6-APA）等药品的生产工艺，是以发酵液为原料直接进行后续加工，可省去提取、反萃、结晶、溶媒回收等多个工序，物耗、能耗大幅降低。应用发酵液直通工艺生产7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA），可省去原工艺中丁酯提取、共沸结晶等高能耗、高污染的生产工序，能耗降低约30%，CODCr产生量减少约27%，产品收率提高1.3%，制造成本下降8%。

微通道反应技术：该技术适用于原料药产品及医药中间体生产的反应合成工序，采用微通道连续流的管道式反应器，取代合成的批次（间歇）反应为连续性操作，具有高效的传质传热效率，缩短反应时间。应用微通道反应技术生产美罗培南药物，物料用量减少40%，污染物减少30%以上。

过程控制技术

物料储存过程：

      - 储罐气相平衡管技术：在储罐和槽车之间设置气相平衡管，采用气相平衡原理使呼吸尾气形成闭路循环，消除因压力变化产生的呼吸气，避免废气外排。

      - 储罐氮封技术：氮封系统结合呼吸阀，自动调节罐内压力的变化，根据设置的压力自动补充氮气和排出废气，确保系统内压力平衡，减少直接外排。

      - 苯、甲苯、二甲苯宜采用内浮顶罐并安装顶空联通置换油气回收装置。

投料技术

- 4.4.2.1 易产生VOCs 的固体物料采用固体粉料自动投料系统、螺旋推进式投料系统等密闭投料装置，若难以实现密闭投料的，将投料口密闭隔离，采用负压排气将投料尾气有效收集至VOCs 废气处理系统。

- 4.4.2.2采用无泄漏泵或高位槽（计量槽）投加，替代真空抽料，进料方式采用底部给料或使用浸入管给料，顶部添加液体采用导管贴壁给料。

- 4.4.2.3采用高位槽/中间罐投加物料时，配置蒸气平衡管，使投料尾气形成闭路循环，消除投料过程无组织排放，若难以实现的，将投料尾气有效收集至VOCs 废气处理系统。

- 4.4.2.4 反应釜投料所产生的置换尾气（放空尾气）有效收集至VOCs 废气处理系统。

物料分离技术

4.4.3.1 移动式连续离子交换分离技术：该技术适用于维生素C、赖氨酸等产品生产的分离及精制工序，采用连续式自动旋转离子交换系统，产品成分和浓度保持稳定，可同时去除或者分离具有不同特性的物质。与传统固定床式离子交换柱法相比，树脂用量减少50%以上，洗涤水用量可节约20%以上，酸液消耗量降低9%，碱液消耗量降低65%，产品总收率有所提高。单位产品原料消耗量降低约8%。

4.4.3.2 高效动态轴向压缩工业色谱技术：该技术适用于天然产物和生物大分子（多肽、蛋白质等）的分离制备，采用活塞装柱，并在操作过程中保持柱床压缩状态。与传统多次结晶工艺相比，单位产品溶媒消耗量降低30%~60%，产品收率提高20%以上，单位产品运行成本下降20%以上。

4.4.3.3 液膜分离技术：该技术适用于各种制药生产中的分离、精制与浓缩工序，利用微滤、超滤和纳滤等膜的选择性，可实现料液不同组分的分离、精制与浓缩。

a）采用无机陶瓷组合膜分离工艺替代传统的板框过滤工艺适用于抗生素、维生素等产品生产，收率提高4%，后提取工艺中溶剂使用量削减85%，单位产品原料消耗量降低20%，无需使用絮凝剂，废水产生量减少50%以上，CODCr和BOD5削减量10%以上。

b）纳滤工艺适用于维生素C、红霉素等产品生产，可对小分子有机物与水、无机盐等进行分离，使脱盐和浓缩过程同时进行。与传统三效降膜减压蒸发浓缩技术相比，单位产品浓缩工序生产成本下降70%以上；生产过程不使用蒸汽，能源消耗低；设备占地面积减少70%。

4.4.3.4 溶剂回收技术：

a）渗透汽化膜技术适用于有机溶剂的回收利用，是一种以有机混合物中组分蒸发压差为推动力，依靠各组分在膜中的溶解与扩散速率不同来实现混合物分离的过程，应用于有机溶剂的脱水，比恒沸精馏法节能50%~67%，提高溶剂回收率达到97%以上。

b）碳纤维吸附回收技术适用于低浓度高风量有机工艺尾气的净化。以活性碳纤维为吸附材料，有机工艺尾气经活性碳纤维吸附、截留、脱附后，进行回收利用。有机溶剂回收率达到80%以上。

4.4.3.5 蒸馏和精馏技术

a)溶剂在蒸馏/精馏过程中采用多级梯度冷凝方式，冷凝器优先采用螺旋绕管式或板式冷凝器等高效换热设备，并有足够的换热面积和热交换时间。

b)对于常压蒸馏/精馏釜，冷凝后不凝气和冷凝液接收罐放空尾气排至VOCs 废气收集处理系统；对于减压蒸馏/精馏釜，真空泵尾气和冷凝液接收罐放空尾气排至VOCs 废气收集处理系统。

c) 蒸馏/精馏釜出渣（蒸/精馏残渣）产生的废气排至VOCs 废气收集处理系统，蒸馏/精馏釜清洗产生的废液采用管道密闭收集并输送至废水集输系统或密闭废液储槽，储槽放空尾气密闭收集。

4.4.3.6 干燥技术

a) 采用耙式干燥、单锥干燥、双锥干燥、真空烘箱等先进干燥设备，干燥过程中产生的真空尾气优先冷凝回收物料，不凝气排至VOCs 废气收集处理系统.

b）采用箱式干燥机时，则对相关生产区域进行密闭隔离，采用负压排气将无组织废气排至VOCs 废气收集处理系统。

c) 采用喷雾干燥、气流干燥机等常压干燥时，干燥过程中产生的无组织废气排至VOCs 废气收集处理系统。

生产过程控制技术

- 4.4.4.1 超声波、负离子空气洗瓶技术：

a）超声波洗瓶技术适用于玻璃瓶、塑料瓶等清洗，利用超声波粗洗及高压水多级冲洗，使瓶子达到洁净要求，有利于减少玻璃瓶破损率，西林瓶利用率可达到100%，生产能力是毛刷洗瓶机的3~4倍，用水量较毛刷洗瓶机减少25%。

- b）负离子空气洗瓶技术适用于塑料瓶清洗，不适用于玻璃瓶。利用产生的负离子风吸附尘埃上的静电去除粉尘，该技术是一种干洗技术，节水、节能、不使用清洗剂，无污染。负离子空气洗瓶较水清洗瓶费用降低60％以上。

- 4.4.4.2 三合一无菌制剂生产技术

- 该技术适用于无菌制剂塑料容器的吹塑制瓶、灌装、封口全过程。在无菌状态下，该技术可在塑料容器内单机完成制瓶、液体灌装、封口三项工序，无需洗瓶，设备占地面积小，单位产品生产成本下降20%。

- 4.4.4.3 真空设备

真空系统采用干式真空泵，真空排气排至VOCs 废气收集处理系统；若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）密闭，真空排气、循环槽（罐）排气排至VOCs 废气收集处理系统。

设备改进技术

设备及管线组件

a）优先采用低泄漏或无泄漏的泵、压缩机、搅拌机等设备和管线组件。

b）宜减少阀门数量，并采用低泄漏或无泄漏的阀门，如屏蔽阀、隔膜阀、波纹管阀或具有同等效能的阀，以及上游配有爆破片的泄压阀。

c）宜减少管线法兰的数量。对于不需要活动连接的，宜采用焊接管替代法兰；对于无法焊接的，采用密封性能好的密封垫，如聚四氟乙烯、石墨密封垫等。

d）开口阀或开口管线配备合适尺寸的盖子、盲法兰、塞子或二次阀，采用二次阀时，应在关闭二次阀之前关闭管线上游的阀门。

e）气态VOCs物料和挥发性有机液体采用在线取样分析系统，或采用密闭回路式取样连接系统，或将采样废气排入收集处理系统。

工艺设备

a）鼓励提升工艺装备水平，采用连续化、自动化、密闭性生产工艺设备，减少物料转运次数。

b）宜采用垂直布置流程，选用“离心/压滤-洗涤”二合一或“离心/压滤-洗涤-干燥”三合一的设备，通过合理布置实现全封闭生产。

c）优先采用密闭的过滤机、离心机和干燥机等工艺设备，如全自动隔膜式压滤机、全密闭压滤罐或下出料离心机等封闭性好的固液分离设备，“三合一”设备、双（单）锥真空干燥机、闪蒸干燥机或喷雾干燥机等封闭性好的干燥设备等。

污染治理技术

一般原则

从清洁生产的角度，通过原料替代，原料储运、投加方式的改进及先进的反应、分离工艺设备的采用，工艺过程中过滤、离心分离、萃取及干燥等排气的高效物料回收等措施，可有效减少颗粒物、酸碱废气及VOCs 等向大气的排放。

应加强对制药行业生产工艺过程废气的收集，减少VOCs 无组织排放。VOCs 无组织废气的收集和控制应符合DB31/310005 的要求，废气收集技术可参考附录B。

制药废气污染具有多样性和复杂性，单一技术难以实现污染物的有效控制，应加强制药废气尤其是含VOCs废气治理技术的集成与优化。

高浓度VOCs 废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs 回收利用，并辅以催化燃烧、热力燃烧等治理技术实现达标排放及VOCs 减排。采用燃烧法VOCs 治理技术产生的高温废气宜进行热能回收。

中、低浓度VOCs 废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理。

含非水溶性组分的废气不得仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理，原则上禁止将高浓度废气直接与大风量、低浓度废气混合后处理。

企业或生产设施应按照《病原微生物实验室生物安全管理条例》《病原微生物实验室生物安全环境管理办法》等有关规定，对涉及生物安全的废气进行灭活灭菌后才能排放，灭活灭菌方法应符合《消毒技术规范》的规定。

含尘废气处理技术

袋式除尘技术：袋式除尘技术是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行净化，可去除粒径2.5 μm 以上的颗粒物，除尘效率达99%。收集的粉尘可作为原料回收或固体废物处置。适用于制药粉碎、过筛、成品干燥、包装等工序的含尘废气处理。颗粒物浓度较高时，可采用旋风除尘作为其预处理措施。采用旋风除尘+袋式除尘处理技术，总除尘效率大于99%，颗粒物排放浓度小于10 mg/m3 ~ 30mg/m3。

高效空气过滤器：高效空气过滤器采用超细玻璃纤维等作为滤料，主要用于捕集0.1um以上的颗粒灰尘及各种悬浮物。用于制药洁净室的空调净化及特殊药品生产设施排放的药尘废气处理。高效空气过滤器应满足GB/T 13554中A类过滤器的要求，颗粒物处理效率不低于99.9%。

有机废气处理技术的选择

储罐呼吸气的治理技术选择

- 挥发性有机液体储罐应该优先选用内浮顶罐，使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀

- 按照表1给出的标准优先选择高效呼吸阀。呼吸阀操作压力低于呼吸阀设定的开启压力75%时不开启。

- 采用吸收、吸附、冷凝、膜分离等组合工艺回收处理或引至工艺有机废气治理设施处理。

- 优先选择深度冷凝技术进行储罐呼吸气处理，但冷凝温度需要考虑不宜低于净化对象的凝固点，或者采取其他等效措施，以避免结霜。

- 储罐呼吸气体收集过程应该注意与紧急泄压阀、安全阀等压力的协同，控制收集系统的氧含量在安全浓度范围。

装载废气的治理技术选择

- 槽车和储罐之间挥发性有机液体在转移过程中应设置蒸汽平衡系统或者废气收集处理等其他等效措施。

- 储罐储存的挥发性有机液体应采用密闭管道输送至生产装置。

。

高效呼吸阀的分级及排放要求

| 规格（mm） | 泄漏量 （m3/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第III级 | 第II级 | 第I级 |
| DN≤150 | 0.04 | 0.0142 | 0.0017 |
| 200≤DN≤400 | 0.4 | 0.1416 | 0.0030 |
| DN>400 | 0.5663 | 0.4 | 0.0045 |

工艺废气治理技术

a）发酵类制药的发酵尾气不宜与其他废气混合后治理，宜采用碱洗+氧化+水洗、吸附浓缩+燃烧处理技术；

b ) 反应、分离、提取、精制、干燥、溶剂回收等工艺废气应先采用冷凝技术进行预处理，对溶剂进行回收；根据物料的特征，可以采用深度冷凝技术、多级冷凝技术，提高冷凝效果。冷凝后的废气回收利用，或者采用燃烧、吸附浓缩+燃烧进行处理，或者送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉等燃烧系统进行处理。

- 当废气含有氯、溴、氟时，应该单独收集处理达标排放,宜采用树脂材料、活性炭等材料或吸

收等方法；如果采用燃烧法处理废气，则应该采用预处理技术，降低氯、溴、氟的浓度，符合后续燃烧技术的规范要求，减少腐蚀，避免二恶英的产生和排放。

- 企业应该逐渐减少采用移动缸生产方式的比例。当采用移动缸操作时，优先采用底部、浸入

管给料方式实施挥发性有机液体转移；移动缸及设备零件（不可拆卸的搅拌轴等除外）清洗时，应采用密闭系统或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；不可拆卸的搅拌轴等部件清洗时，应做到有效收集，排至VOCs废气收集处理系统。

污水处理站废气治理技术

- 发酵类制药、化学合成类制药的污水处理站的废气可采用碱洗+氧化+水洗、吸附浓缩+燃烧处

理技术。

- 中药类制药、提取类制造、生物工程类制造、混装制剂类制药的污水处理站的废气可以采用+

碱洗+氧化+水洗、碱洗+氧化+吸附、生物法、光催化氧化处理技术+活性炭吸附技术、低温等离子体+活性炭吸附技术、生物法等技术。

非正常工况

- 宜采用冷凝+吸附回收、燃烧、吸附浓缩+燃烧法进行处理，或者送工艺加热炉、锅炉、焚烧炉

燃烧处理，

b）当废气含有氯、溴、氟时，应该单独收集处理达标排放,宜采用树脂材料、活性炭等材料或吸

收等方法；如果采用燃烧法处理废气，则应该采用预处理技术，降低氯、溴、氟的浓度，符合后续燃烧技术的规范要求，减少腐蚀，避免二恶英的产生和排放。

污染治理技术

冷凝回收+吸附处理技术：

- 冷凝法是利用VOCs在不同温度下的饱和蒸汽压不同，通过降低温度或提高压力，使废气中挥发性有机成分冷凝分离出来的技术。对于高浓度有回收价值气体，可考虑采用先冷凝回收利用（有机气体沸点越高越适宜），冷凝处理后的废气再进行末端处理。冷凝常用的冷却介质主要有冷水、冷冻盐水和液氨，一般采用多级冷凝，废气中VOCs总去除率可达90%以上。

- 吸附法是指使用活性炭、活性炭纤维、分子筛等吸附剂对废气中VOCs进行物理吸附，从而净化废气的方法。吸附设备主要有固定床、移动床、流化床等。适用于湿度小于50%的有机废气治理。吸附法的设计与管理可参考HJ 2026。

- 采用冷凝或多级冷凝回收+吸附组合技术，适用于高浓度（VOCs 浓度大于5000mg/m3）、沸点高、流量小、有回收价值的有机废气的治理，VOCs去除率大于95%。

吸附浓缩+冷凝回收技术：

- 采用活性炭、活性炭纤维、树脂材料等材料作为吸附剂，对有机废气吸附、脱附浓缩后，采用冷凝法回收有机废气。适用于浓度500 mg/m3 ~ 5000 mg/m3，湿度小于50% 的有机废气治理。吸附温度宜低于40℃。当采用活性炭时，热空气脱附和氮气脱附的e温度100℃ ~ 120℃，不宜高于120℃；蒸汽辅助真空脱附的温度不宜超过200℃。VOCs去除率可达95%以上。

吸收处理技术：

- 吸收法是利用废气中各组分在吸收剂中溶解度或化学反应特性的差异，使废气中有害组分被吸收剂吸收，从而达到废气净化的目的。制药有机废气常用吸收剂有酸性溶液、水等，吸收液再进行解吸处理或精馏以回收有机溶剂。典型的技术路线为“吸收+回收”、“吸收+活性炭吸附”、“化学氧化（臭氧/次氯酸钠）+吸收”。采用“吸收+回收”适用于VOCs 浓度大于1000mg/m3、有回收价值的有机废气的治理，VOCs去除率可达95%以上。

- 采用“吸收+活性炭吸附”技术、“化学氧化（臭氧/次氯酸钠）+吸收”，适用于VOCs浓度小于1000mg/m3的有机废气，VOCs去除率可达95%以上。

燃烧法处理技术：

- 燃烧法是指通过热力燃烧或催化燃烧的方式，使废气中的VOCs污染物反应转化为二氧化碳、水等物质，主要包括热力燃烧技术（TO）、蓄热燃烧技术（RTO）、催化燃烧技术（CO）、蓄热催化燃烧技术（RCO）。适用于无回收价值或有较大异味的、采用常规处理技术难以有效净化处理的制药高浓度有机废气治理。

- 热力燃烧技术（TO）是采用燃烧的方法使废气中的VOCs污染物反应转化为二氧化碳、水等物质。该技术产生的高温废气宜进行热能回收，VOCs去除率可达95%以上。

- 蓄热燃烧技术（RTO）将有机废气进行燃烧净化处理，并利用蓄热体对待处理废气进行换热升温、对净化后排气进行换热降温。进入蓄热燃烧装置的有机物浓度应低于其爆炸极限下限的25%。当有机物浓度不足以支持自持燃烧时，宜适当浓缩后再进入蓄热燃烧装置。典型的技术路线为“吸附浓缩+RTO”。两室蓄热燃烧装置的净化效率可达90%，多室或旋转式蓄热燃烧装置的VOCs去除率可达95%。非连续生产工况下或入口废气浓度水平波动较大时，采用该技术治理废气的能耗会增加。当废气中含有酸、碱类气体时，宜采用中和吸收等工艺进行预处理去除。当废气中颗粒物浓度高于10mg/m3时，应采用过滤等方式进行预处理。RTO的设计与运行管理应符合HJ1093的要求。

- 催化燃烧技术（CO）是在催化剂作用下将废气中挥发性有机物进行燃烧净化处理。进入催化燃烧装置的废气中不得含有引起催化剂中毒的物质。进入催化燃烧装置的有机物浓度应低于其爆炸极限下限的25%。当废气中颗粒物浓度高于10mg/m3时，应采用过滤等方式进行预处理。典型的技术路线为“活性炭吸附/分子筛吸附浓缩+CO”，VOCs去除率可达95%以上。CO的设计与运行管理应符合HJ2027的要求。

- 蓄热催化燃烧技术（RCO）是在催化剂作用下将废气中的VOCs通过氧化作用转化为二氧化碳和水等物质，并利用蓄热体对反应产生的热量蓄积、利用。RCO的VOCs去除率可达95%以上。与CO相比，RCO的运行费用较低。

- 对于VOCs浓度大于2000 mg/m3的有机废气可采用燃烧法进行处理。

吸附浓缩+催化处理技术：

- 采用活性炭、活性炭纤维、树脂等材料作为吸附剂，对有机废气吸附、脱附浓缩后，采用催化氧化对有机废气进行净化处理。适用于VOCS浓度小于2000mg/m3，湿度小于50%的有机废气治理。吸附温度宜小于40℃，脱附温度100℃ ~ 120℃，催化燃烧温度在200℃ ~ 400℃之间，压力总损失1500 Pa ~ 2000 Pa。采用蒸汽辅助-真空脱附技术、热空气脱附技术等。燃烧产生的热量经换热器换热后可用于脱附工段。VOCs去除率可达90%以上。

吸附浓缩+RTO处理技术：

### 采用活性炭、活性炭纤维、分子筛等材料作为吸附剂，对有机废气吸附、脱附浓缩后，采用RTO对有机废气进行净化处理。适用于VOCS浓度小于2000mg/m3的有机废气治理。前端可采取除湿等预处理措施。脱附技术可以采用蒸汽辅助-真空脱附技术、热空气脱附技术等。RTO炉子的燃烧温度不得低于760℃，停留时间不得低于0.75s。

碱洗+化学氧化处理技术：

### 采用碱吸收并结合氧化处理。可采用的氧化技术包括臭氧氧化、次氯酸钠氧化等技术。氧化处理后可根据需要增加水洗处理技术。该技术对发酵尾气浓度限制较小；产生的废吸收液可能造成二次污染，需要进一步处理。

### 燃烧产生的热量经换热器换热后可用于脱附工段。VOCs去除率可达90%以上。

酸碱废气处理技术

## 采用酸碱吸收法处理技术。酸碱吸收法是指使用酸性或碱性吸收液吸收废气中的碱性或酸性成份净化废气的方法。采用NaOH等碱性吸收液处理酸性废气，pH值控制在8 ~ 10之间；采用H2SO4等酸性吸收液处理碱性废气，pH值控制在3 ~ 5之间。该技术净化效率大于95%，适用范围广，对废气浓度限制较小；但产生的废吸收液可能造成二次污染，需进一步处理。

碱吸收+生物净化+化学氧化处理技术：

- 使用NaOH或NaCO3作为吸收液对恶臭气体进行预处理，吸收后废气再进入生物处理装置进行处理，经生物处理后废气采用NaClO进行氧化处理后排放。该技术适用于臭气浓度大于10000的恶臭气体进行处理，处理效率大于90%。

碱吸收+化学氧化处理技术：

- 使用NaOH或NaCO3作为吸收液对恶臭气体进行预处理，吸收后废气采用NaClO进行氧化处理后排放。该技术适用于臭气浓度小于10000的恶臭气体进行处理，处理效率大于90%

污染治理技术的选择

企业应根据实际情况优先采用污染预防技术，若仍无法稳定达标排放，应采用适合的末端治理技术。

企业应该在满足达标的前提下，选择低碳治理技术。

企业可以根据附录C的技术方法，进行综合环境效益分析，选择最优的治理技术。

环境管理措施

一般原则

企业应建立和有效运行环境管理体系。

企业应建立、健全和落实环境管理制度，主要包括环境保护责任制度、污染治理设施运行维护及岗位培训制度、无组织排放控制措施管理制度、非正常情况管理制度、自行监测制度、环境管理台账及记录制度和排污许可证执行报告制度。

企业应建立完善的非正常生产情况下的应急预案制度。配备人力、设备、通讯等资源，预留应急处置的条件。未经当地生态环境主管部门批准，处理设施不得停止运行。由于紧急事故造成设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。

企业应根据实际情况优先采用污染预防技术，若仍无法稳定达标排放，应采用适合的末端治理技术加强生产设备的使用、维护和维修管理，保证设备正常运行。持续开展清洁生产，建立健康安全环境管理体系。

一般原则

有组织排放管理措施

废水处理站废气、储存罐呼吸气、危废暂存废气的收集及治理设备宜采用负压运行方式，对于大气污染物收集、处理、排放装置的正压部分应加强密闭措施。

沼气利用时制定安全管理制度。在消化池、储气柜、脱硫间周边划定重点防火区，并配备消防安全设施；非工作人员未经许可不得进入厌氧消化管理区内；在可能的泄漏点设置甲烷浓度超标及氧亏报警装置。

所有治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程一致。相关运行参数如：①冷凝装置排出的不凝尾气的温度应低于尾气中污染物的液化温度，若尾气中有数种污染物，则不凝尾气的温度应低于所有污染物中液化温度最低的污染物的液化温度；②吸附装置的吸附剂更换/再生周期、操作温度应满足设计参数的要求；③洗涤装置的洗涤液水质（如pH值）、水量应满足设计参数的要求；④含有机卤素成分挥发性有机物的废气，宜采用非焚烧技术处理；⑤焚烧设施运行过程中要保证系统处于负压状态，避免有害气体溢出。

对所有治理设施的计量装置，如pH计、密度计、液位计等要定期校验和比对。定期对在线监控设备进行比对校核。对所有机电设备，如风机、泵、电机等要定期检修、维护。

无组织排放控制措施

制药企业无组织排放运行管理要求应符合GB 37822、GB 37823、DB31/310005、DB32/4042、DB33/310005、DB34/310005规定的措施。

物料输送过程控制措施：

- 液体物料采用管道输送与投料，在储罐和反应釜之间实现管道化送料，并设流量计量装置，物料计量后输送至反应釜。易燃、易爆、易挥发的物料，除工艺要求外，不宜采用高位槽计量，宜采用定量输送方式。对于工艺要求必须使用高位槽计量的，易燃、易爆、易挥发物料的高位槽宜设置氮封设施，高位槽与中间槽、罐区储罐应设置气相平衡管，高位槽与料桶间宜设置气相平衡管，尾气应接入废气处理系统。

- 淘汰水冲泵，优先使用液环泵、无油立式机械真空泵等密闭性较好的真空设备，安装缓冲罐并设置两级冷凝装置。输送易燃及有毒、有害液体化工物料，采用屏蔽泵、隔膜泵、磁力泵等无泄漏的泵或管道输送液体物料。间歇生产单元应采用全过程氮气保护自动控制系统，单元系统内的设备之间输送介质宜在避免交叉污染的情况下采用气相平衡管技术。

- 固体物料采用密闭式重力输送与投料，在直接投料的基础上增加设备，并进行密闭化改进，加料时打开反应系统连接废气收集系统的阀门，使物料在重力作用下自动加入至反应系统。

离心分离过程控制措施：

- 淘汰敞开式、人工卸料离心机，采用密闭式、自动化程度较高的离心机。涉及到易燃、易爆、有毒、有腐蚀物料的离心机，选用密闭式自动卸料离心机；不能选用自动卸料离心机的，应设置独立离心区域，并设局部强制通风设施，排风应经收集处理后再排放。

- 采用隔膜式压滤机、全密闭压滤罐、“三合一”、自动下出料离心机等封闭性好的固液分离设备。

- 液液分离设备，采用连续密闭分离装置，优先采用萃取离心机、连续萃取塔等。淘汰采用普通釜式分离的设备。

干燥过程控制措施：

- 物料干燥应在密闭设备中进行，工艺条件和厂房设施允许的情况下，宜优先选用过滤洗涤干燥三合一机，以减少物料的转移，降低有害物质泄漏和有机溶剂挥发。工艺条件或者厂房层高等客观原因不适合选用过滤干燥一体机的，宜优先选用干燥效率高的双锥真空干燥机，单锥螺旋干燥机、闪蒸干燥机等。干燥设备的进料和出料应采取相对密闭的措施，进出料区域应设置强制通风设施，排风经除尘器除尘后再排放。含有机溶剂的物料避免使用热风循环烘箱。

开停工（车）过程控制措施：

- 载有VOCs 物料的设备及管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs 废气处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。

安全控制措施

挥发性有机物的治理设施参照《挥发性有机物治理设施运行维护与安全管理技术规程》T/ACEF 036—2022进行。

挥发性有机物的治理设施的设计需要开展安全评估，作为方案比选的依据。

（资料性）
制药工业相关的典型有机溶剂的主要参数

典型有机溶剂的MIR值

表A.1 给出了典型有机溶剂的MIR值。

表A.1 典型VOCs的MIR值（t臭氧/t溶剂）

| 序号 | 中文名字 | HAPs | MIR | 序号 | 中文名字 | HAPs | MIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 是 | 0.7 | 34 | 间乙基甲苯 | 否 | 7.4 |
| 2 | 甲苯 | 是 | 4.0 | 35 | 对乙基甲苯 | 否 | 4.4 |
| 3 | 乙苯 | 是 | 3.0 | 36 | α-蒎烯 | 否 | 4.29 |
| 4 | 邻二甲苯 | 是 | 7.6 | 37 | β-蒎烯 | 否 | 3.28 |
| 5 | 间二甲苯 | 是 | 7.8 | 38 | 双戊烯 | 否 | 3.99 |
| 6 | 对二甲苯 | 是 | 7.8 | 39 | 乙醇 | 否 | 1.69 |
| 7 | 1,3,5-三甲苯（均三甲苯） | 否 | 11.8 | 40 | 正丙醇 | 否 | 2.74 |
| 8 | 1,2,3-三甲苯（连三甲苯） | 否 | 12.0 | 41 | 异丙醇 | 否 | 0.71 |
| 9 | 1,2,4-三甲苯（偏三甲苯） | 否 | 8.9 | 42 | 仲丁醇 | 否 | 1.60 |
| 10 | 甲醇 | 是 | 0.71 | 43 | 异丁醇 | 否 | 2.24 |
| 11 | 乙二醇 | 是 | 3.36 | 44 | 1,2-丙二醇 | 否 | 2.75 |
| 12 | 甲乙酮（丁酮） | 是 | 1.49 | 45 | 二丙酮醇 | 否 | 0.68 |
| 13 | 甲基异丁基酮（4-甲基-2-戊酮） | 是 | 4.31 | 46 | 丙酮 | 否 | 0.43 |
| 14 | 异佛尔酮 | 是 | -- | 47 | 甲基正戊基酮 | 否 | 2.80 |
| 15 | 乙酸乙酯 | 否 | 0.64 | 48 | 二异丁基酮 | 否 | 2.94 |
| 16 | 乙酸正丁酯 | 否 | 0.89 | 49 | 乙酸甲酯 | 否 | 0.07 |
| 17 | 二氯甲烷 | 是 | 0.07 | 50 | 乙酸正丙酯 | 否 | 0.87 |
| 18 | 1,1,1-三氯乙烷 | 是 | 0.00 | 51 | 乙酸异丙酯 | 否 | 1.12 |
| 19 | 2-硝基丙烷 | 否 | 16.16 | 52 | 乙酸异丁酯 | 否 | 0.67 |
| 20 | 乙二胺 | 否 | -- | 53 | 乙酸戊酯 | 否 | 0.96 |
| 21 | 苯乙烯 | 是 | 1.95 | 54 | 乙酸己酯 | 否 | 0.87 |
| 22 | α-氰基丙烯酸甲酯 | 否 | -- | 55 | 乙酸庚酯 | 否 | 0.73 |
| 23 | 甲基丙烯酸甲酯 | 是 | 15.84 | 56 | 乙二醇二乙酸酯 | 否 | 0.72 |
| 24 | 甲基丙烯酸 | 否 | 18.78 | 57 | 乳酸乙酯 | 否 | 2.71 |
| 25 | 丙烯酸甲酯 | 否 | 12.24 | 58 | 碳酸二甲酯 | 否 | 0.06 |
| 26 | 丙烯酸乙酯 | 是 | 8.78 | 59 | 乙二醇甲醚乙酸酯 | 否 | 1.18 |
| 27 | 苯酚 | 是 | 1.82 | 60 | 乙二醇丁醚乙酸酯 | 否 | 1.67 |
| 28 | 甲醛 | 是 | 8.97 | 61 | 丙二醇甲醚乙酸酯 | 否 | 2.62 |
| 29 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯 | 是 | 0.00 | 62 | 二乙二醇乙醚乙酸酯 | 否 | 1.50 |
| 30 | 环己酮 | 否 | 1.61 | 63 | 二乙二醇丁醚乙酸酯 | 否 | 1.38 |
| 31 | 正丁醇 | 否 | 3.34 | 64 | 对氯三氟化苄(对氯三氟甲苯) | 否 | 0.11 |
| 32 | 间二乙基苯 | 否 | 7.1 | 65 | 甲基丙烯酸异丁酯 | 否 | 8.99 |
| 33 | 对二乙基苯 | 否 | 4.4 | 66 | 甲基丙烯酸正丁酯 | 否 | 9.09 |

*MIR优先选择《大气污染源优先控制分级技术指南(试行)》中值，其余则来自国外文献。

*：MIR值处于不断修订中，不同来源会略有不同。

典型有机溶剂的POCP值

典型有机溶剂的POCP值如表A.2所示。

表A.2  典型VOCs的POCP值

| 序号 | 中文名字 | CAS | POCP值 | 序号 | 中文名字 | CAS | POCP值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 71-43-2 | 33 | 27 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 8 |
| 2 | 甲苯 | 108-88-3 | 77 | 28 | 丙酮 | 67-64-1 | 18 |
| 3 | 乙苯 | 100-41-4 | 81 | 29 | 乙酸甲酯 | 79-20-9 | 5 |
| 4 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 83 | 30 | 甲醛 | 50-00-0 | 55 |
| 5 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 109 | 31 | 环己酮 | 108-94-1 | 53 |
| 6 | 对二甲苯 | 196-42-3 | 95 | 32 | 正丁醇 | 71-36-3 | 63 |
| 7 | 1,3,5-三甲苯（均三甲苯） | 108-67-8 | 130 | 33 | 间乙基甲苯 | 620-14-4 | 99 |
| 8 | 1,2,3-三甲苯（连三甲苯） | 526-73-8 | 125 | 34 | 邻乙基甲苯 | 611-14-3 | 85 |
| 9 | 1,2,4-三甲苯（偏三甲苯） | 95-96-6 | 132 | 35 | 对乙基甲苯 | 622-96-8 | 94 |
| 10 | 甲乙酮（丁酮） | 78-93-3 | 51 | 36 | 乙醇 | 64-17-5 | 45 |
| 11 | 甲基异丁基酮（4-甲基-2-戊酮） | 108-10-1 | 84 | 37 | 异丁醇 | 78-83-1 | 59 |
| 12 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 33 | 38 | 异丁醇 | 78-83-1 | 59 |
| 13 | 乙酸正丁酯 | 123-86-4 | 51 | 39 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 66 |
| 14 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 3 | 40 | 异丁烯 | 9003-27-4 | 70 |
| 15 | 乙醛 | 75-07-0 | 65 | 41 | 戊醛 | 110-62-3 | 89 |
| 16 | 乙酸 | 64-19-7 | 16 | 42 | 戊烷 | 109-66-0 | 62 |
| 17 | 苯甲醛 | 100-52-7 | -6 | 43 | 戊烯 | 109-67-1 | 104 |
| 18 | 正丁烷 | 106-97-8 | 60 | 44 | 丙醛 | 123-38-6 | 76 |
| 19 | 异丁烷 | 72-28-5 | 43 | 45 | 丙烷 | 74-98-6 | 41 |
| 20 | 丁烯 | 106-98-9 | 113 | 46 | 2-丙醇 | 67-63-0 | 22 |
| 21 | 丁二醇 | 11-76-2 | 63 | 47 | 丙烯 | 115-07-1 | 108 |
| 22 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 27 | 48 | 丙酸 | 75-98-9 | 4 |
| 23 | 环己烷 | 110-82-7 | 60 | 49 | 丙苯 | 103-65-1 | 71 |
| 24 | 异丁醛 | 78-84-2 | 86 | 50 | 异丁醇 | 78-83-1 | 59 |
| 25 | 癸烷 | 124-18-5 | 68 | 51 | 己烷 | 110-54-3 | 65 |
| 26 | 庚烷 | 142-82-5 | 77 | 52 | 异戊烷 | 78-78-4 | 60 |
|  |  |  |  | 53 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 78 |

典型有机溶剂的嗅阈值

表A.3 给出了典型的有机溶剂的嗅阈值。

表A.3  典型有机溶剂的嗅阈值

| VOCs | 嗅觉阈值① (ppm) | 气味特点① | 我国恶臭污染物管控 | 国际管控情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三甲胺 | 0.0009（0.000032②） | 鱼腥味 | 是 | 日本、韩国 |
| 甲硫醇 | 0.000067 | 煤气味、烂菜心气味 | 是 | 加拿大、澳大利亚、日本、韩国 |
| 甲硫醚 | 0.002 | 海鲜腥味 | 是 | 加拿大、日本、韩国、 |
| 二甲二硫 | 0.011（0.0022②） | 洋葱味、腐烂洋白菜味道 | 是 | 日本、韩国、 |
| 二硫化碳 | 0.17（0.21②） | 类似氯仿的味道 | 是 | 加拿大、澳大利亚、世界卫生组织 |
| 苯乙烯 | 0.034 | 塑料味 | 是 | 加拿大、澳大利亚、世界卫生组织 |
| 乙酸乙酯 | 0.84 | 凤梨味 | 上海市管控 | 澳大利亚、日本 |
| 乙酸丁酯 | 0.0079 | 水果香味 | 上海市管控 | 韩国 |
| 甲基乙基酮 | 0.17 | 类似丙酮气味 | 上海市管控 | 澳大利亚 |
| 甲基异丁基酮 | 0.11 | 令人愉快的酮样香味 | 上海市管控 | 日本、韩国 |
| 正丁酸 | 0.0013 | 汗臭、酸臭 | 否 | 日本、韩国 |
| 异丁酸 | 0.0031 | 酸臭 | 否 |  |
| 正戊酸 | 0.0025 | 汗臭、酸臭 | 否 | 日本、韩国 |
| 异戊酸 | 0.00016 | 汗臭、 | 否 | 日本、韩国 |
| 乙醛 | 0.0015② |  |  |  |
| 丙烯醛 | 0.0036 |  |  |  |
| 二甲苯 | 0.058 |  |  |  |
| 苯酚 | 0.0056 |  |  |  |
| 甲苯 | 0.33 |  |  |  |
| 乙苯 | 0.035 |  |  |  |
| 甲胺 | 0.035 |  |  |  |
| 氯苯 | 0.68 |  |  |  |
| 丙醛 | 0.001 |  |  |  |
| 戊醛 | 0.00041 |  |  |  |
| 丙酸 | 0.0057 |  |  |  |
| 丁醛 | 0.00067 |  |  |  |
| 乙酸 | 0.006 |  |  |  |
| 三乙胺 | 0.0054 |  |  |  |
| 苯胺 | 0.676 |  |  |  |

（资料性）
制药工业大气污染防治可行技术

（资料性）
综合环境效益评价技术

综合环境效益评价方法如图C.1所示，由人体毒性生成潜势、全球变暖潜势、水生毒性生成潜势、酸雨潜势、富营化潜势、臭氧消耗潜势和光化学臭氧生成潜势这7个生成潜势来表征。

图C.1  跨介质环境污染贡献体系

在核算时，可采用两种不同的方法来计算各种跨介质的影响。在评估全球变暖、酸雨、富营养化、臭氧损耗和大气光化学反应（臭氧生成潜能）等环境影响时，可通过使用“放大系数”（multiplication factors）将各种污染物转换为一种当量参考物质（equivalent reference substance）。在评估人体毒性和生物毒性时，用各污染因子排放量（质量）除以该污染因子的毒性阈值，毒性阈值是指某种污染因子向大气或水体的排放量达到能引起超出机体平衡限度生物变化的最小暴露水平或计量，也可以用某种污染因子稀释至安全水平所需的空气或水的体积当量表示。

C.1  指标体系

C.1.1  光化学臭氧生成潜势评估

一些挥发性有机物臭氧生成潜势取决于他们的结构与反应，为了评估释放不同污染物对于臭氧生成的作用，采用光化学生成潜势（POCP）的概念。POCP用kg乙烯当量来表示。计算公式见C-1。

（C-1）

C.1.2  人体毒性潜势评估

对于任何VOCs处理工艺而言，消除或者使VOCs对人体的毒性影响最小化都是优先考虑的问题。在一些在某项技术的运行过程中，潜在的人体毒性取决于所排放的化学物质对人体的毒性，为了比较处理装置处理前后产生的化学物质对人体的毒性影响，故用人体毒性潜势（HTPs）来表示。HTPs用千克铅当量来表示。计算公式见C-2。

（C-2）

C.1.3  全球变暖潜势评估

“温室效应”是指随着温室气体在大气环境中日益增多，太阳能量停留在大气中对于环境造成的影响。全球变暖会带来多方面的影响，考过全球气温升高、海平面上升等。全球变暖潜势（GWPs）指排放1kg某温室气体的排放对全球变暖的贡献与排放1kgCO2对全球变暖贡献相比所得到的指数（GWPs以kg CO2当量计）。计算公式见C-3。

（C-3）

C.1.4  水生毒性潜势评估

水生毒性潜势主要是为了评估排到水生环境的污染物对于水中生物毒性的评价，污染物的毒性效应可以通过污染物的“预测无效浓度”（PNEC）mg/L来表示，即达到检测不到毒性效应的浓度水平。通过将污染物排放量除以PNEC，就可以计算出该污染物稀释到低于PNEC阈值所需要的理论水量。计算公式见C-4。

（C-4）

C.1.5  富营养化潜势评估

富营养化是由于氮、磷光合生物营养物质大量供给给水生态系统，从而引起的一种水质污染现象。富营养化潜势以千克 PO43-当量表示。计算公式见C-5。

（C-5）

C.1.6  酸雨潜势评估

酸雨是由空气中酸性气体形成的酸性沉积物，产生酸雨的主要气体为二氧化硫、氨气和氮氧化物。为了研究酸雨潜势，可以通过将污染物转化为SO2当量来表征。酸雨潜势用千克SO2当量来表示。计算公式见C-6。

（C-6）

C.1.7  臭氧消耗潜势评估

臭氧的破坏是由于人类活动释放的污染物气体发生化学反应，导致平流层中的臭氧被消耗，污染气体包括氟氯烃类物质。臭氧层的消耗会影响人体健康，导致人类患上皮肤病。臭氧消耗潜势用千克CFC-11当量来表示。计算公式见C-7。

（C-7）

C.1.8  霾污染生成潜势评估方法的建立

借鉴“放大系数”的思路，建立霾污染生成潜势（HPCP）评估方法。霾污染生成潜势用千克PM2.5当量来表示。计算公式见A-8。

（C-8）

C.2  计算因子

C.2.1  光化学臭氧生成潜势的污染因子计算

（1）能源消耗过程对光化学臭氧生成潜势的贡献

生产电的过程中污染物的排放具体情况见表C.1。

表C.1  生产电的过程污染物排放情况

| 污染物质 | 产生量（kg/GJ） |
| --- | --- |
| 二氧化硫 | 0.10 |
| 二氧化碳 | 116.71 |
| 二氧化氮 | 0.16 |

从表C.1我们可以得知在生产1 kW·h的电，会排放二氧化硫0.36g，二氧化碳420.16g，二氧化氮0.576g。二氧化硫的光化学臭氧生成潜势为0.048，二氧化氮的光化学臭氧生成潜势为-0.06~3.8，故取平均值1.87。光化学臭氧生成潜势用乙烯当量来表示，所以使用1 kW·h的电，会产生1.09g 乙烯。

（2）排放过程对光化学臭氧生成潜势的贡献

在工业涂装工序中，可能涉及到的VOCs对于光化学臭氧生成潜势见表C.2。

表C.2  污染物光化学臭氧生成潜势表

| 物质名称 | 光化学臭氧生成潜势 |
| --- | --- |
| 苯 | 0.218 |
| 甲苯 | 0.637 |
| 邻二甲苯 | 1.053 |
| 间-和对-二甲苯 | 1.06 |
| 丙酮 | 0.094 |
| 甲基异丁基酮 | 0.49 |
| 1,3,5-三甲基苯 | 1.381 |
| 1,2,4-三甲基苯 | 1.278 |
| 1,2,3-三甲基苯 | 1.267 |
| 甲乙酮（MEK） | 0.373 |
| 氯甲烷 | 0.005 |
| 二氯甲烷 | 0.068 |
| 正丙苯 | 0.636 |
| 丙烷 | 0.176 |

C.2.2  霾污染生成潜势的污染因子计算

（1）能源消耗过程对PM2.5的贡献

1000g煤炭燃烧发电会产生0.4~0.6g PM2.5，本次研究取中间值1000g煤炭燃烧发电会直接产生0.5g PM2.5。发电过程中生产1kW·h的电直接产生0.16g PM2.5。

电厂生产1kW·h的电量会产生二氧化氮0.576g，二氧化硫0.36g。发电过程中生产1kW·h的电产生的二氧化硫和二氧化氮会在大气中转化成0.05g PM2.5。

综合以上计算，使用1kW·h的电会产生0.21g PM2.5。

（2）排放过程对PM2.5的贡献

单位质量二氧化氮转化为PM2.5的系数约为0.06。

大气中的二次有机气溶胶(Secondary Organic Aerosol, SOA)是PM2.5的重要组成部分，芳

香烃对PM2.5的贡献系数为0.23，烯烃对PM2.5的贡献系数为0.05，烷烃对PM2.5的贡献系数为0.02。本研究取VOCs对PM2.5的贡献系数为0.23。

参考文献

[1] GB 16297—1996  大气污染物综合排放标准

[2] GB 31572—2015  合成树脂工业污染物排放标准

[3] GB 37822—2019  挥发性有机物无组织排放控制标准

[4] GB 37824—2019  涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准

[5] GB/T 13553—1996  胶粘剂分类

[6] HJ 1103—2020  排污许可证申请与核发技术规范  专用化学产品制造工业

[7] HJ 1116—2020  排污许可证申请与核发技术规范  涂料、油墨、颜料及其类似产品制造业

[8] HJ 1179-2021 涂料油墨工业污染防治可行技术指南

[9] 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）

[10] 《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令第39号）

[11] 生态环境部大气环境司. 《涂料、油墨及胶粘剂制造业挥发性有机物治理实用手册》. 2020年

[12] 生态环境部大气环境司. 《挥发性有机治理实用手册》，中国环境出版集团， 2020年

[13] DB31/933-2015: 大气污染物综合排放标准