温室气体 产品碳足迹量化方法与要求

食品接触用金属容器（含盖）

Greenhouse gases—Quantification methodologies and requirements for carbon footprint of products—Metal containers in contact with food（including ends）

XXXX-XX-XX发布 XXXX-XX-XX实施 中国轻工业联合会 发 布

ICS：67.250

CCS：A82

团体标准

T/CNLIC  XXXX-XXXX

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由xxx提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 食品接触用金属容器（含盖）

范围

本文件描述了食品接触用金属容器（含盖）产品碳足迹量化与评价方法，规定了产品碳足迹量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、产品碳足迹报告的要求。

本文件适用于食品接触用金属容器（含盖）产品碳足迹评价，还适用于食品接触用金属罐（瓶）身、食品接触用金属罐（瓶）盖的产品碳足迹评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24067  温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

术语和定义

GB/T 24040、GB/T 24044和GB/T 24067界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

食品接触用金属容器metal containers in contact with food

在正常使用条件下，预期或已经与食品接触的各种金属（包括各种金属镀层及合金）制容器。

温室气体 greenhouse gas；GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

本文件涉及的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）。

[来源：GB/T 24067-2024，3.2.1]

温室气体排放因子 greenhouse gas emission factor;GHG emission factor

活动数据与温室气体排放相关的系数。

[来源：GB/T 24067-2024，3.2.7]

产品碳足迹 carbon footprint of a product；CFP

产品系统中的GHG排放量和GHG清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

[来源：GB/T 24067-2024，3.1.1，有修改]

产品部分碳足迹 partial carbon footprint of a product;partial CFP

在产品系统生命周期内的一个或多个选定阶段或过程中的GHG排放量和GHG清除量之和，并以二氧化碳当量表示。

[来源：GB/T 24067-2024，3.1.2，有修改]

生命周期 life cycle

产品相关的连续且相互连接的阶段，包括原材料获取或从自然资源中生成原材料至生命末期处理。

原材料是用于生产某种产品的初级和次级材料，次级材料包括再生利用材料。

与产品相关的生命周期阶段包括原材料获取、生产、销售、使用和生命末期处理。

[来源：GB/T 24067-2024，3.4.2]

系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T 24067-2024，3.3.4]

声明单位 declared unit

用来量化产品部分碳足迹的基准单位。

质量（1kg粗钢）、体积（1L原油）。

[来源：GB/T 24067-2024，3.3.8]

单元过程 unit process

进行生命周期清单分析时为量化输入和输出数据而确定的最基本部分。

[来源：GB/T 24044-2008，3.34]

取舍准则 cut-off criteria

对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数量或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所做出的规定。

[来源：GB/T 24044-2008，3.18]

初级数据 primary data

通过直接测量或基于直接测量的计算得到的过程或活动的量化值。

- 初级数据并非必须来自所研究的产品系统，因为初级数据可能涉及其他与所研究的产品系统具有可比性的产品系统。

初级数据可以包括温室气体排放因子或温室气体活动数据。

- [来源：GB/T 24067-2024，3.6.1]

现场数据 site-specific data

从产品系统内部获得的初级数据。

- 所有现场数据均为初级数据，但并不是所有的初级数据都是现场数据，因为数据可能是从不同产品系统内部获得的。

现场数据包括场地内一个特定单元过程的温室气体排放量和温室气体清除量。

[来源：GB/T 24067-2024，3.6.2]

次级数据 secondary data

不符合初级数据要求的数据。

- 次级数据是经权威机构验证且具有可信度的数据，可来源于数据库、公开文献、国家排放因子、计算估算数据或其他具有代表性的数据，推荐使用本土化数据库。

次级数据可包括从代替过程或估计获得的数据。

- [来源：GB/T 24067-2024，3.6.3]

分配 allocation

将过程或产品系统中的输入和输出流划分到所研究的产品系统以及一个或更多的其他产品系统中。

[来源：GB/T 24040-2008，3.17]

二氧化碳当量  carbon dioxide equivalent；CO2e

比较某种温室气体与二氧化碳的辐射强迫的单位。

给定温室气体的二氧化碳当量等于该温室气体质量乘以它的全球变暖潜势值。

[来源：GB/T 24067-2024，3.2.2]

全球变暖潜势 global warming potential；GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫影响与等量二氧化碳辐射强迫影响相关联的系数。

[来源：GB/T 24067-2024，3.2.4]

量化目的

开展食品接触用金属容器（含盖）产品碳足迹量化的总体目的是结合5.2.2给出的取舍准则，通过量化食品接触用金属容器（含盖）产品系统边界内所有显著的GHG排放量和清除量，计算产品对全球变暖的潜在贡献[以二氧化碳当量（CO2e）表示]；识别产品系统边界内的关键GHG排放和清除环节，为产业链下游产品提供碳足迹数据参考；为产品碳足迹标识和碳足迹声明提供依据。

目标受众包括食品接触用金属容器（含盖）产业链相关企业、消费者、政府部门和第三方机构等。

量化范围

产品信息

产品种类

食品接触用金属容器由罐（瓶）身及罐（瓶）盖组成。

- 罐（瓶）身可按以下类别分类：

基板种类不同：镀锡薄钢板罐、镀铬薄钢板罐、铝合金薄板罐。

内壁特性不同：素铁罐、涂覆罐。

结构形式不同：两片罐、三片罐。

罐（瓶）盖可按以下类别分类：

基板种类不同：钢质盖、铝质盖。

结构形式不同：瓶盖、易开盖、易撕盖、螺纹盖、压旋盖、安全钮盖、扭开盖、爪式旋开盖、皇冠盖、撬盖、拉环盖、螺旋防伪铝盖等。

产品描述

产品描述应能明确识别产品，包括但不限于以下内容：

- 产品名称、产品种类（5.1.1）、产品规格、产品产地；

声明单位（5.2）；

生产工艺流程及工艺参数；

出厂日期；

生产商信息；

产品标准编号；

相关质量标准的编号。

声明单位

可根据食品接触用金属容器产品种类及碳足迹核算目的明确声明单位。

一个铝质易拉罐（15g）。

一吨铝质金属罐。

一只铝质易开盖（2g）。

声明单位应仅用于产品部分碳足迹，如果省略的生命周期阶段相同，则产品部分碳足迹可基于相同的声明单位进行比较。

系统边界

概述

本文件食品接触用金属容器（含盖）产品的生命周期系统边界为从“摇篮”到“大门”，包含原材料获取阶段和产品生产阶段，其中产品生产阶段包含罐（瓶）身生产、罐（瓶）盖生产、金属容器组合加工过程。不考虑产品销售、使用及生命末期处置阶段。量化系统边界见图1。

食品接触用金属容器（含盖）产品碳足迹系统边界

在进行碳足迹核算时，可根据产品定位及评价目的，在取舍准则规定范围内适当对系统边界进行调整，应在报告中记录调整过程和敏感性分析结果。不同产品种类的生产工艺流程可参考附录A。

生命周期各阶段描述

原材料获取阶段

原材料获取阶段从原辅料所需资源开采及加工开始，到原辅料进厂为止，包括但不限于以下过程：

- 原辅料的开采及加工过程：

金属容器基板、涂料所需资源开采、加工过程；

其他辅材采集、加工过程（如化学药剂、密封材料、粘合剂、焊接材料等）；

原辅料的边界外运输、储存相关过程；

所用能源的开采、生产、输送及储存过程。

产品生产阶段

产品生产阶段从原辅料进厂开始，到金属容器出厂为止，按不同工艺流程可分为以下过程：

- 罐（瓶）身生产过程，从基板等原材料进厂开始，到罐（瓶）身出厂为止，包括但不限于以下过程：

原辅料及产品厂内运输；

罐（瓶）身生产过程；

生产过程产生废气、废水、固体废弃物的处置过程；

可回收材料的收集过程，不包括再生过程。

罐（瓶）盖生产过程，从基板等原材料进厂开始，到罐（瓶）盖出厂为止，包括但不限于以下过程：

原辅料及产品厂内运输；

罐（瓶）盖生产过程；

生产过程产生废气、废水、固体废弃物的处置过程；

可回收材料的收集过程，不包括再生过程。

金属容器组合加工过程，从罐（瓶）身和罐（瓶）盖等进厂开始，到金属容器出厂为止，包括但不限于以下过程：

原辅料及产品厂内运输；

金属容器组合加工过程；

生产过程产生废气、废水、固体废弃物的处置过程；

可回收材料的收集过程，不包括再生过程。

若废弃物中涉及可回收材料，将与可回收材料相关的收集过程及再生过程进行细分，其中收集过程属于当前产品生命周期。

取舍准则

食品接触用金属容器（含盖）产品碳足迹研究应包括所界定系统边界内的所有单元过程。当个别过程对产品碳足迹无显著贡献时，可将其作为数据排除项排除并应进行报告。

取舍原则如下：

- 原辅料质量小于产品质量1%的消耗可忽略，但总忽略的质量不应超过产品质量的5%；

小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

道路与厂房的基础设施、厂房内人员及生活设施的消耗和排放可忽略；

取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

清单分析

数据收集规则

对系统边界内的每一个单元过程收集清单中的定性和定量数据，数据包括初级数据和次级数据。

数据收集应优先使用现场数据。无法收集现场数据时，宜使用经第三方评审的非现场数据的初级数据，并注明数据来源。无法获取初级数据时，可以使用次级数据，并注明数据来源。

次级数据的来源优先选取最新的国家或行业主管部门公开发布的碳足迹数据库，也可选取生命周期数据库、科技文献和论文公布数据、行业协会报告等。

可参考附录B进行数据收集。

数据收集内容

原材料获取阶段

- 以下项目应收集初级数据：

各类原辅料运输数据，包括运输重量、运输距离、运输方式及规格等；

各类能源输送数据，包括运输量、运输距离、运输方式及规格等。

以下项目宜收集初级数据：

金属容器基板的碳足迹因子；

涂料的碳足迹因子。

以下项目可收集次级数据：

其他辅材的碳足迹因子；

不同运输方式的碳足迹因子；

能源生产过程的碳足迹因子。

产品生产阶段

- 以下项目应使用初级数据：

金属容器基板、涂料的实际消耗量；

其他辅材的实际消耗量；

电（热）力、燃料等能源（含厂内运输）的消耗量；

废水、废气、固体废弃物的产生量、处置量、处置方式，固体废弃物的运输距离及运输方式；

可回收材料的收集量、运输数据（运输重量、运输距离、运输方式及规格等）；

可回收材料收集处置过程的能源消耗。

以下项目可使用次级数据：

废水、固体废弃物处置的碳足迹因子；

不同运输方式的碳足迹因子；

能源燃烧过程的温室气体排放因子。

分配原则

在设定边界或数据收集时，若存在某个单元过程的输入和输出包含多个产品，宜先避免分配，将拟分配的单元过程划分为两个或多个子过程，或扩展产品系统，使其包括共生产品相关的额外功能。

若无法避免分配，输入输出应在产品生命周期内进行分配。优先使用能反映产品物理关系的方式进行分配，包括但不限于产品的数量、质量、体积等物理值；当物理关系不能确定或不能用作分配依据时，宜以能反映它们之间非物理关系的方式进行分配，例如可以根据产品的经济价值按比例进行分配，同时应说明引用依据。

若同时有多种分配方法适用，则应进行敏感性检查，分析几种分配方法的结果差异。

数据质量要求

产品碳足迹影响评价应使用现有最高质量数据，数据质量的特征应包括定量和定性两个角度。数据质量的特性描述应涉及以下方面：

- 时间覆盖范围：数据的年份和所收集数据的最小时间长度；

地理覆盖范围：为实现产品碳足迹研究目的所收集的单元过程数据的地理位置；

技术覆盖范围：具体的技术或技术组合；

精度：对每个数据值的可变性的度量（例如方差）；

完整性：测量或测算的流所占的比例；

代表性：反映实际关注人群对数据集（即时间覆盖范围、地理覆盖范围和技术覆盖范围等）关注程度的真实情况进行的定性评价；

一致性：对研究方法学是否能在敏感性分析的不同组成部分中统一应用而进行的定性评价；

再现性：对其他独立从业人员采用同一方法学和数值信息重现相同研究结果的定性评价；

数据来源；

信息的不确定性。

数据审定

在数据收集过程中应对数据的有效性进行检查，以确认并提供证据证明其符合6.4规定的数据质量要求。

数据审定宜通过建立质量平衡、能量平衡或排放因子的比较分析或其他适当方法。由于每个单元过程都遵守物质和能量守恒定律，因此物质和能量的平衡可为单元过程描述的准确性提供有效的检查。

影响评价

通则

应通过排放或清除的GHG的质量乘以IPCC给出的100年GWP（见附录F），来计算产品系统每种GHG排放和清除的潜在气候变化影响。排放或清除的GHG总量应为各个单元过程的GHG累加，包含因系统边界内产生可回收材料造成的回收碳信用额度的抵扣。

- 产品碳足迹为所有GHG潜在气候变化影响的总和。

- 若IPCC修订了GWP，应使用最新数值，否则应在报告中说明。

- 除GWP100外，还可以使用IPCC提供的其他时间范围的GWP和GTP，但宜单独报告。

产品碳足迹计算方法

GHG排放包括直接GHG排放和间接GHG排放两部分。按照活动数据与温室气体排放因子的乘积计算GHG直接排放量，进而计算GHG潜在气候变化影响；间接GHG排放因中间流进入系统边界产生，一个单元过程的碳足迹结果可作为碳足迹因子，用于计算间接GHG排放的潜在气候变化影响。产品碳足迹为所有GHG潜在气候变化影响的总和，计算方法见公式（1）：

式中：

|  | —— | 产品碳足迹，以千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/声明单位）计； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 系统边界内，各声明单位中第 i 种活动的GHG排放和清除相关数据（包括初级数据和次级数据），单位根据具体排放源确定； |
|  | —— | 第 i 种活动对应的温室气体 j 的排放因子，单位与GHG活动数据相匹配； |
|  | —— | 温室气体j的GWP值； |
|  | —— | 系统边界内，各声明单位中第 k 项中间流的活动数据，包括原辅料、能源、废弃物及相关运输等，单位根据实际情况确定； |
|  | —— | 第 k 项中间流的碳足迹因子，以千克二氧化碳当量每中间流产品声明单位（kgCO2e/中间流产品声明单位）计。 |

中间流为介于当前产品系统的单元过程之间的产品、物质和能量的输入或输出。中间流产品的声明单位根据产品特性确定。

与可回收材料回收再生相关的GHG减排量计算公式参考附录C。

结果解释

产品碳足迹研究的生命周期结果解释阶段应包括以下步骤：

- 根据生命周期清单分析和生命周期影响评价的产品碳足迹的量化结果，识别显著环节；

- 对完整性、敏感性和一致性分析的评估；

- 结论、局限性和建议的编制。

应根据产品碳足迹研究的目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容：

- 说明产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；

- 分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；

- 详细记录选定的分配程序；

- 说明产品碳足迹研究的局限性。

结果解释宜包括以下内容：

- 分析重要输入、输出和方法学选择（包括分配程序）的敏感性，以了解结果的敏感性和不确定性；

- 评估替代使用情景对最终结果的影响评价；

- 评估不同生命末期阶段情景对最终结果的影响评价；

- 评估建议对结果的影响；

- 描述地理格网的划分方法及地理格网的尺度要求原则（如适用）。

产品碳足迹报告

依据本文件编制的产品碳足迹报告应包括但不限于以下内容：

- 基本情况：

委托方和评价方信息；

报告日期；

该项研究是根据本标准进行的声明。

量化目的：

开展研究的目的；

预期用途。

量化范围：

产品说明，包括功能和工艺参数等描述；

声明单位（见5.2）；

系统边界（见5.3），对生命周期各阶段的描述；

取舍准则（见5.3.3）。

清单分析：

数据收集信息（见6.2），包括数据来源；

重要的单元过程清单；

纳入考虑范围的GHG清单；

分配原则与程序（见6.3）；

数据说明，包括数据质量评价，对缺失数据的处理。

影响评价：

影响评价方法；

特征化因子；

清单结果与计算。

结果解释（见8）：

结论和局限性；

敏感性分析和不确定性分析结果（适用时）；

电力处理，宜包括关于电网排放因子计算和相关电网的特殊局限信息；

在产品碳足迹研究中披露和证明相关信息项的选择并说明理由；

范围和修改后的范围（如适用），并说明理由和排除的情况。

研究中使用的产品种类规则或其它补充要求的参考材料。

产品碳足迹报告模板见附录D。

- （资料性）

- 典型食品接触用金属容器生产工艺流程

典型食品接触用金属罐（瓶）身生产工艺流程

- 示意图如下：

三片罐生产工艺流程

两片罐生产工艺流程

典型食品接触用金属罐（瓶）盖生产工艺流程

- 示意图如下：

爪式旋开盖生产工艺流程图

镀锡或镀铬薄钢板螺纹旋开盖生产工艺流程图

镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖生产工艺流程图

（资料性）

- 产品生命周期现场数据收集清单表

可参考表B.1对产品生命周期内各单元过程进行数据收集。

铝质易拉罐罐身生产过程数据收集表

| 单元过程名称 | 罐身生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程描述 | 过程边界 |  | 从基板等进厂开始，到罐身出厂为止 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元过程产出 | 铝质易拉罐罐身 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表日期 |  |  |  |  | 填表人 |  |  |  |  |
| 数据统计周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元过程产出量及单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 单位 | 数量 |  | 物质或成分名称 （含比例） |  | 运输方式 | 运输距离（km） |  | 备注 |
| 铝合金薄板 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂料 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源类型 | 单位 | 数量 |  | 数据来源 |  | 运输方式 | 运输距离（km） |  | 备注 |
| 电力 | kWh |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 天然气 | m3 |  |  |  |  | / | / |  |  |
| 柴油 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 | 数量 |  | 数据来源 |  |  |  |  | 备注 |
| 二氧化碳 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲烷 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧化亚氮 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 待处置废弃物/可回收材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 | 数量 |  | 数据来源 |  |  |  |  | 处理方式 |
| 废水 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装袋 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 白铝 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彩铝 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）

- 回收再生相关GHG减排量计算方法

产品生产过程中产生的可回收材料，如板材边角料、不合格罐（瓶）身和罐（瓶）盖等，可回收用于其他产品生产，将可回收材料回收再生所促成的GHG排放减少量定义为回收碳信用额度。

交付可回收材料的产品系统和使用可回收材料的后续系统可以根据回收率和分配原则，从原材料获取阶段和生命末期处置阶段的GHG排放量中扣除相应的回收碳信用额度（
ER）。

回收碳信用额度可按照公式（C.1）计算。

ER=Ev×R×A

式中：

| ER | —— | 回收碳信用额度，以千克二氧化碳当量（kgCO2e）计； |
| --- | --- | --- |
| Ev | —— | 开采或利用自然资源生产原生材料产生的GHG排放量，以千克二氧化碳当量（kgCO2e）计； |
| R | —— | 可回收材料的回收率，为可回收材料的量与原料投入总量的比值，以百分数（%）表示； |
| A | —— | 可回收材料在生产者与使用者之间的分配系数。由前序产品和后续产品的相关方协商获得系数（如A=0.5）。 |

（资料性）

- 产品碳足迹报告模板

产品碳足迹报告格式模板如下。

产品碳足迹报告（模板）

产品名称：_____________________

产品规格型号：_____________________

生产者名称：_____________________

报告编号：_____________________

出具报告机构：（若有）_____________________（盖章）

日期：_______年_______月_______日

一、概况

1.生产者信息

生产者名称：

地址：

法定代表人：

授权人(联系人) ：

联系电话：

企业概况：

2.产品信息

产品名称：

产品功能：

产品介绍：

产品图片：

3.量化方法

依据标准：

二、量化目的

三、量化范围

1.声明单位

以________________为声明单位。

2.系统边界

□原材料获取阶段   □生产阶段   □运输（交付）阶段   □使用阶段   □声明末期阶段

系统边界图：

图D.1  XX产品碳足迹量化系统边界图

3.取舍准则

采用的取舍准则以____________为依据，具体规则如下：

4.时间范围

___________年度。

四、清单分析

1.数据来源说明

初级数据：

次级数据：

2.分配原则与程序

分配依据：

分配程序：

具体分配情况如下：

3.清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表D.1

表D.1  _________________产品生命周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 | 活动数据 | 碳足迹因子/排放因子 | 碳足迹 kgCO2e/声明单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |  |
| 产品生产 |  |  |  |

4.数据质量评价（可选项）

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括数据来源、完整性、数据代表性（时间、地理和技术）和准确性。

五、影响评价

1.影响类型和特征化因子选择

一般选择IPCC给出的100年GWP。

2.产品碳足迹结果计算

六、结果解释

1.结果说明

_____________公司（填写产品生产者的全名）生产的_____________（填写所评价的产品名称，每声明单位的产品），从________（填写某生命周期阶段）到__________（填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为kgCO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表D.2和图D.2所示。

表D.2  _________________生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹/（kgCO2e/声明单位） | 百分比/% |
| --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |
| 产品生产 |  |  |

图D.2 XX各生命周期阶段碳排放分布图

注:具体产品生命周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。

2.假设和局限性说明（可选项）

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

3.改进建议

（资料性）

- 全球变暖潜势值

部分温室气体的GWP见表E.1。

表E.1  部分温室气体的GWP参考值

| 气体名称 | 化学分子式 | 100 年的 GWP |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 27.9 |
| 氧化亚氮 | N2O | 273 |
| 三氟化氮 | NF3 | 17400 |
| 六氟化硫 | SF6 | 25200 |
| 氢氟碳化物（HFCs） |  |  |
| 三氟甲烷（HFC-23） | CHF3 | 14600 |
| 二氟甲烷（HFC-32） | CH2F2 | 771 |
| 一氟甲烷（HFC-41） | CH3F | 135 |
| 五氟乙烷（HFC-125） | C2HF5 | 3740 |
| 四氟乙烷（HFC-134） | CHF2CHF2 | 1260 |
| 四氟乙烷（HFC-134a） | C2H2F4 | 1530 |
| 三氟乙烷（HFC-143） | CH3CF2H | 364 |
| 三氟乙烷（HFC-143a） | CH3CF3 | 5810 |
| 1,1 - 二氟乙烷（HFC-152a） | C2H4F2 | 164 |
| 七氟丙烷（HFC-227ea） | C3HF7 | 3600 |
| 1,1,1,2,3,3,3 - 六氟丙烷（HFC-236fa） | C3H2F6 | 8690 |
| 全氟碳化物（PFCs） |  |  |
| 全氟甲烷（四氟甲烷） | CF4 | 7380 |
| 全氟乙烷（六氟乙烷） | C2F6 | 12400 |
| 全氟丙烷 | C3F8 | 9290 |
| 全氟丁烷 | C4F10 | 10000 |
| 全氟环丁烷 | C4F8 | 10200 |
| 全氟戊烷 | C5F12 | 9220 |
| 全氟己烷 | C6F14 | 8620 |
| 注：部分GHG的GWP来源于政府间气候变化专门委员会（IPCC）《气候变化报告 2021，自然科学基础 第一工作组对IPCC第六次评估报告的贡献》。 |  |  |

（资料性）

- 2023年全国电力碳足迹因子

2023年全国电力碳足迹因子见表F.1。

表F.1  2023年全国电力碳足迹因子

| 项目 | 因子/（kgCO2e/kWh） |
| --- | --- |
| 全国 | 0.6205 |

2023年主要发电类型电力碳足迹因子见表F.2。

表F.2  2023年主要发电类型电力碳足迹因子

| 项目 | 因子/（kgCO2e/kWh） |
| --- | --- |
| 燃煤发电 | 0.9440 |
| 燃气发电 | 0.4792 |
| 水力发电 | 0.0143 |
| 核能发电 | 0.0065 |
| 风力发电 | 0.0336 |
| 光伏发电 | 0.0545 |
| 光热发电 | 0.0313 |
| 生物质发电 | 0.0457 |

2023年输配电碳足迹因子见表F.3。

表F.3  2023年输配电碳足迹因子

| 项目 | 因子/（kgCO2e/kWh） |
| --- | --- |
| 输配电（不含线损） | 0.0036 |