《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 食品接触用金属容器（含盖）》团体标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

2023年11月，国家发展改革委等五部门联合发布《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》（发改环资〔2023〕1529号），提出“推动建立符合国情实际的产品碳足迹管理体系，完善重点产品碳足迹核算方法规则和标准体系”，明确“到2025年，国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准”、“到2030年，国家层面出台200个左右重点产品碳足迹核算规则和标准”的主要目标。

根据2024年中国轻工联合会团体标准计划（中轻联标准〔2024〕121号），《产品碳足迹 产品种类规则 食品接触用金属容器》（计划号：2024026）团体标准被列入制定计划。归口单位为中国轻工联合会，中国食品发酵工业研究院有限公司负责组织标准制定工作。

2、行业概况

食品接触用金属容器在饮料、食品罐头和调味品等领域应用广泛，有不易破损、携带方便、耐高温高压和空气湿度变化、耐腐蚀等特点。随着消费升级和即饮产品的流行，食品接触用金属容器的市场需求持续扩大，增长迅速。2020年中国铝制易拉罐的年产量已达到大约470亿罐，消耗原生铝约72万吨；到2025年，用于饮料包装的易拉罐数量将增至约600亿只。

目前，“绿色、低碳、环保”已成为包装行业不可逆转的发展趋势，塑料和玻璃等传统包装材料的使用面临越来越多的限制和挑战，而金属包装因其可回收、可循环再生的特性，成为众多企业的首选方案。食品接触金属容器上游为高耗能高排放的金属冶炼压延加工业，下游直接关系到食品安全问题，生命周期过程长、产品质量要求高，作为重要的消费品类，研究其产品碳足迹核算标准，建立产品碳足迹评价管理体系，有助于针对性的开展节能降碳改造，推动产业链绿色低碳发展。

3、主要工作过程

1）预研阶段

根据《碳达峰碳中和标准体系建设指南》（国标委联〔2023〕19号）和《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》（发改环资〔2023〕1529号）的要求，调研国内外食品接触用金属容器行业发展规模、发展现状、碳排放水平；参考《GHG Protocol 产品生命周期核算与报告标准》(WRI,WBCSD,2011)、《PAS 2050:2011 产品与服务生命周期温室气体排放的评价规范》(BSI.,2011)、《ISO 14067 产品碳足迹量化与交流的要求与指导技术规范》(ISO,2018)等国际通用产品碳足迹标准，制定食品接触用金属容器的产品碳足迹评价体系。

2）起草阶段

标准立项后，2024年10月，由牵头单位中国食品发酵工业研究院有限公司采取线上和线下相结合的形式组织召开了《温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 食品接触用金属容器（含盖）》团体标准第一次起草工作会议，会议主要确定了标准制定思路，工作计划安排，时间节点及任务分工。同时，与会代表对标准征求意见讨论稿进行了充分讨论，提出多项修改意见和建议。会后工作组就不完善的数据进行了进一步的调研，并完善标准文本和标准说明，形成征求意见稿。

3）征求意见阶段

4）审查阶段

5）报批阶段

4、主要起草单位及起草人所做的工作

本标准要单位成员包括。

主要成员：。

所做的工作：。

二、标准编制原则

2023年4月，国家标准委等十一部门颁布《碳达峰碳中和标准体系建设指南》（国标委联〔2023〕19号），要求加快构建结构合理、层次分明、适应经济社会高质量发展的碳达峰碳中和标准体系，其中产品碳足迹标准属于“0 基础通用”一级子体系，“0.2 碳监测核算核查”二级子体系，“0.2.5 产品碳足迹”三级子体系。2024年2月，工业和信息化部组织编制了《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》（工信厅科〔2024〕7号），其中说明产品碳足迹核算标准主要规范工业产品在其生命周期内直接和间接排放的温室气体总量的核算，包括产品种类规则、碳足迹评估等标准。2024年5月，生态环境部会同国家发展改革委等多部门制定了《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》（环气候〔2024〕30号），计划到2027年制定出台100个左右重点产品碳足迹核算规则标准，2030年制定出台200个左右重点产品碳足迹核算规则标准，立足国情做好产品碳足迹标准化工作，明确产品碳足迹核算边界、核算方法、发布形式、数据质量要求和溯源性要求等。2024年8月，国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部颁布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》（发改环资〔2024〕1046号），要求加快企业碳排放核算标准研制，加强产品碳足迹碳标识标准建设。

2024年9月，生态环境部发布了《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067-2024）国家标准，规定了产品碳足迹的研究范围、原则和量化方法等通用原则，相较于国际标准，增加了编制具体产品碳足迹标准的参考框架、数据地理边界信息建议等。

依据以上文件和标准要求，本标准编制过程中，主要体现如下原则：

（1）协调性原则：与食品接触用金属容器制造相关的法律、法规、国家与行业标准等的兼容和协调一致，有利于标准的执行。

（2）规范性原则：所述内容具有规范性、科学性、合理性和可行性，涉及的指标力求实用和可操作，尽量选取行业常用指标和术语，便于企业和第三方人员的理解和掌握。

（3）激励性原则：激发企业积极参与碳足迹管理，通过将节能减排技术应用、废弃物循环利用等纳入量化碳减排目标，推动企业主动采纳低碳工艺、清洁能源，促进行业整体向低碳化转型。

三、标准主要内容的确定

3.1适用范围

本文件规定了食品接触用金属容器（含盖）产品碳足迹量化与评价方法，规定了产品碳足迹量化目的、量化范围、清单分析、影响评价、结果解释、产品碳足迹报告的要求。

本文件适用于食品接触用金属容器（含盖）产品碳足迹评价。

由于食品接触用金属容器所包含的金属罐（瓶）身和金属罐（瓶）盖加工工艺和质量要求不同，通常在不同工厂中生产，在明确产品碳足迹目的的情况下，本文件也适用于单独对金属罐（瓶）身或金属罐（瓶）盖进行产品碳足迹评价。

3.2规范性引用文件

给出了本标准引用的有关文件。

GB/T 24040-2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044-2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24067-2024 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

3.3术语和定义

给出了食品接触用金属容器、产品碳足迹、生命周期、温室气体以及与产品碳足迹评价相关的术语和定义。

术语“食品接触用金属容器”的定义参考了国家标准《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB 4806.9-2023）中“2.1 食品接触用金属材料及制品”的定义“在正常使用条件下，预期或已经与食品接触的各种金属（包括各种金属镀层及合金）材料及制品”；引用国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067-2024）规定的“温室气体”“生命周期”“产品碳足迹”“系统边界”“初级数据”“现场数据”“次级数据”“二氧化碳当量”“全球变暖潜势”术语定义；引用国家标准《环境管理 生命周期评价 原则与框架》（GB/T 24040-2008）规定的“声明单位”术语定义；引用国家标准《环境管理 生命周期评价 要求与指南》（GB/T 24044-2008）规定的 “单元过程”“取舍准则”“分配”术语定义。

3.4评价原则

食品接触用金属容器产品碳足迹评价应满足本标准提出的原则。基于对产品生命周期的考量，完整性原则强调将所有对产品系统有实质性影响的温室气体排放与清除均涵盖在内，不遗漏关键环节；相关性原则确保精准选取适配产品碳足迹评估的温室气体排放源、汇及量化方法；准确性原则在最大程度上削减产品碳足迹评价环节中可能出现的误差与不确定性；真实性原则确保所收集的数据如实反映实际情况，精准呈现产品真实温室气体排放状况；一致性原则要求在整个评价过程中，所运用的假设、方法以及数据始终保持统一标准，以便于预期使用者能够便捷、有效地对不同产品的温室气体信息展开有意义的对比分析；透明性原则力求让评价过程中的各类假设、方法以及数据来源都透明清晰，能够通过第三方的核验和公开披露；公正性原则确保产品碳足迹评价过程独立、公正，力求为产品碳足迹评价产出客观、公允的结果。

3.5量化目的和范围

依据国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067-2024）规定的产品碳足迹量化方法，产品碳足迹研究应包括生命周期评价的四个阶段，即产品碳足迹研究的目的和范围的确定、生命周期清单分析、生命周期影响评价和生命周期结果解释。

目的和范围的确定是生命周期评价中的第一步，应明确说明开展产品碳足迹研究的应用意图、声明单位、系统边界、取舍准则、数据质量要求等。

3.5.1  量化目的

本标准旨在从生命周期的角度出发，通过调查食品接触用金属容器（含盖）产品的原料获取、产品生产过程中各项消耗与排放等数据，对产品生命周期或选定阶段的温室气体排放量和清除量进行量化评估，识别产品生产过程中关键排放和清除环节，为产业链下游产品提供碳足迹数据参考；为产品碳足迹标识和碳足迹声明提供依据。

目标受众包括食品接触用金属容器产业链相关企业、消费者、政府部门和第三方机构等。

3.5.2  量化范围

本标准对生命周期碳排放量化的范围进行了界定，包括声明单位和系统边界。

3.5.2.1 产品信息

（1）产品种类

食品接触用金属容器种类、规格多样，结合行业共识及调研情况，将金属容器定义为由金属罐（瓶）身及金属罐（瓶）盖组合而成的整体，并参考GB/T 14251《罐头食品金属容器通用技术要求》，按照基板种类、内壁特性、结构形式的差异对罐（瓶）身及罐（瓶）盖进行分类。

基板种类不同：金属容器的板材主要分为钢质和铝质两大类，钢质基板有镀锡或镀铬薄钢板；铝质基板有铝合金薄板。

内壁特性不同：可分为素铁罐和涂覆罐两种，素铁罐是未经涂覆的镀锡或镀铬薄钢板制成的金属罐；涂覆罐是内壁有涂层或覆膜的金属罐，包括涂料铁罐、涂料铝罐、覆膜铁罐和覆膜铝罐。

结构形式不同的罐（瓶）身：包含两片罐和三片罐。

结构形式不同的罐（瓶）盖：瓶盖、易开盖、易撕盖、螺纹盖、压旋盖、安全钮盖、扭开盖、爪式旋开盖、皇冠盖、撬盖、拉环盖、螺旋防伪铝盖等。

不同金属基板、内壁特性制造的金属容器，其产品碳足迹的差异主要存在于与原材料相关的阶段，包括上游的原材料的生产加工过程、运输过程，不同基材罐体的加工过程；不同罐体结构的金属容器，其产品碳足迹的差异主要体现在生产工艺阶段。基于以上可能的差异，考虑将食品接触用金属容器的产品碳足迹按照不同的分类进行评价。

经调研，收集整理多种类食品金属容器的生产工艺流程，如图1-图5所示。

三片罐生产工艺流程

两片罐生产工艺流程

爪式旋开盖生产工艺流程图

镀锡或镀铬薄钢板螺纹旋开盖生产工艺流程图

镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖生产工艺流程图

（2）产品描述

产品描述应能明确地识别产品，包括但不限于以下内容：

- 产品名称、产品种类、产品规格、产品产地；

- 声明单位；

- 生产工艺流程及工艺参数；

- 出厂日期；

- 生产商信息；

- 产品标准编号；

- 相关质量标准的编号。

3.5.2.2 声明单位

可根据食品接触用金属容器产品种类及碳足迹核算目的明确声明单位。

食品接触用金属容器产品众多，声明单位的量化表述可使用数量单位，也可以使用重量单位，使用数量单位时应另外写明重量，以确保相同产品之间具有可比性，如1只奶粉罐（20g）、1只易拉罐（15g）、1吨易拉罐等；也可单独对罐（瓶）身或罐（瓶）盖进行碳足迹评价，如1只铝质易开盖（2g）等。

声明单位应仅用于产品部分碳足迹，如果省略的生命周期阶段相同，则产品部分碳足迹可基于相同的声明单位进行比较。

3.5.2.3 系统边界

（1）概述

确定系统边界，即确定纳入模型化系统的单元过程，依据国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067-2024）中产品碳足迹的规定，结合行业实际情况，将食品接触用金属容器的生命周期划分为原材料获取阶段、产品生产阶段。

食品接触用金属容器产品碳足迹系统边界

食品接触用金属容器产业链下游包含食品行业、饮料行业等，其本质上作为一种食品包装，被用作下游产品灌装、消费使用等（即全生命周期中的产品使用阶段），本标准的产品碳足迹核算重点在于为下游用户提供碳足迹数据基础支撑，并避免碳足迹重复计算，因此系统边界仅考虑从“摇篮”到“大门”，不包含产品使用阶段及废弃处置阶段，并建议将产品使用过程及废弃处置过程划分到下游产品的系统边界中，如食品罐头产品碳足迹、罐装饮料产品碳足迹等。

为避免各阶段划分的模糊性，本标准分别对各单元过程应考虑的输入和输出进行列项，并对需要特别说明的过程进行注释。由于食品接触用金属容器所包含的金属罐（瓶）身和罐（瓶）盖加工工艺和质量要求不同，通常在不同工厂中生产，考虑到不同生产者的不同目的，本标准可分别进行食品接触用金属罐（瓶）身或食品接触用金属罐（瓶）盖的产品碳足迹核算，也可对组合后的终产品进行全过程的产品碳足迹核算。在进行产品碳足迹核算时，系统边界应视目标产品的种类和评价目的在取舍准则范围内进行调整，并应在报告中记录调整过程和敏感性分析结果。不同产品的分类参考本标准5.1.1产品种类条目，经调研获取的不同产品工艺流程参考本标准附录A。

（2）生命周期各阶段描述

根据食品接触用金属容器（含盖）生产特征，详细描述其原材料获取阶段及产品生产阶段涉及的加工、储运、废弃物处置等过程。其中，原材料获取阶段从原辅料所需资源开采及加工开始、到原辅料进厂为止，单个金属容器或盖子的生产阶段从原辅料进厂开始、到金属容器出厂为止，金属容器组合加工从罐（瓶）身和罐（瓶）盖等进厂开始、到金属容器出厂为止。

需要注意的是，若废弃物中涉及可回收材料，将与可回收材料相关的收集处置过程及再生过程进行细分，其中收集处置过程属于当前产品生命周期。

（3）取舍准则

当个别物质流或能量流对某一单元过程的碳足迹无显著贡献时，可将其作为数据排除项排除并应进行报告。依据国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067-2024）的规定，在产品碳足迹量化过程中，可舍弃产品碳足迹影响小于1%的环节，但舍弃环节总的影响不应超过产品碳足迹总量的5%。

通过对行业现状进行走访调研，将取舍准则确定如下：

a)	原辅料质量小于产品质量1%的消耗可忽略，但总忽略的重量不应超过产品重量的5%；

b)	小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

c)	道路与厂房的基础设施、厂房内人员及生活设施的消耗和排放可忽略；

d)	取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。

3.6清单分析

生命周期清单分析是生命周期评价中对所研究产品系统整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段，即收集产品系统中定量或定性的输入输出数据，计算并量化的过程。输入和输出可包括与该系统有关的资源能源使用，向空气、水体和土地的排放等。

3.6.1 数据收集规则

按照清单分析的目的和要求，对系统边界内的每一个单元过程收集清单中定性和定量数据，数据包括初级数据和次级数据。数据收集应优先使用现场数据。无法收集现场数据时，宜使用经第三方评审的非现场数据的初级数据，并注明数据来源。无法获取初级数据时，可以使用次级数据，并注明数据来源。次级数据的来源优先使用最新的国家或行业主管部门公开发布的碳足迹数据库，也可选取生命周期数据库、科技文献和论文公布数据、行业协会报告等。

数据清单应按照5.3.2节中所规定的详细单元过程收集，对数据的获得方式和来源均应予以详细说明。在数据采集过程中，应对缺失的数据进行合理填补，并说明数据填补依据和方法。本标准附录B以铝质易拉罐为例，列举出各单元过程的数据收集表，需按照实际情况进行调整。

3.6.2 数据收集内容

本部分针对不同阶段的数据来源给出了要求与建议。其中必须使用初级数据的环节包括各类原辅料运输数据、各类能源输送数据以及产品生产阶段的原辅料消耗、能源消耗、废弃物处置等。

3.6.3 分配原则

依据国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067-2024）的规定，若存在需要分配的情况，宜先避免分配，将拟分配的单元过程划分为两个或多个子过程，或扩展产品系统，使其包括共生产品相关的额外功能。

若无法避免分配，总排放量应在产品生命周期内进行分配。优先使用能反映产品物理关系的方式进行分配，包括但不限于产品的数量、质量、体积等物理值；当物理关系不能确定或不能用作分配依据时，可使用其经济关系进行分配，如产品产值等，同时应说明引用依据。

3.6.4 数据质量要求

数据质量要求是评估可信度的保障，应规定研究中所需数据的总体特征，考虑数据的时间跨度、地域广度、技术覆盖面、准确性、覆盖率、代表性、一致性及可再现性等，数据质量的特征应包括定量和定性两个角度，其特性描述应涉及以下方面：

- 时间覆盖范围：数据的年份和所收集数据的最小时间长度；

- 地理覆盖范围：为实现产品碳足迹研究目的所收集的单元过程数据的地理位置；

- 技术覆盖范围：具体的技术或技术组合；

- 精度：对每个数据值的可变性的度量（例如方差）；

- 完整性：测量或测算的流所占的比例；

- 代表性：反映实际关注人群对数据集（即时间覆盖范围、地理覆盖范围和技术覆盖范围等）关注程度的真实情况进行的定性评价；

- 一致性：对研究方法学是否能在敏感性分析的不同组成部分中统一应用而进行的定性评价；

- 再现性：对其他独立从业人员采用同一方法学和数值信息重现相同研究结果的定性评价；

- 数据来源；

- 信息的不确定性。

3.6.5 数据审定

应验证收集数据的完整性、准确性、匹配程度，通过物料平衡、能量平衡、检查表自检、与历史数据或相近工艺数据对比等方式，确认数据质量。对于异常数据，在取舍准则范围内的，应在报告中予以详细描述；若不符合质量要求，应通过进一步企业调研、资料收集等方法不断迭代不符合要求数据，最终使数据质量满足上述要求。

3.7 影响评价

3.7.1 产品碳足迹计算方法

影响评价作为生命周期评价的第三阶段，其目的是评估产品系统的生命周期清单结果，将生命周期清单分析结果转化为潜在环境影响，可用于识别产品系统的重要排放来源，描述产品系统与其单元过程在某一时间段内的特征，依据所选定的类型参数进行产品系统间的相关比较等。

整体的碳足迹计算原则为通过排放或清除的GHG的质量乘以对应的全球变暖潜势指数，来计算产品系统中每种GHG排放和清除的潜在气候变化影响，单位为kgCO2e/(kg排放量)。排放或清除的GHG总量应为每个单元过程的GHG累加，包含因系统边界内产生可回收材料造成的回收碳信用额度抵扣。

待评价产品的GHG排放来源于两部分：一部分是系统边界内发生的GHG直接排放，如化石燃料燃烧、生产过程中反应产生的排放等，这些GHG作为基本流直接排放进入环境中；另一部分是使用的原辅材料、能源在上游过程中产生的排放，或待处置废弃物在外部处置机构处置过程中的排放，即由于原辅材料、能源、废弃物等中间流进入系统边界而带来GHG间接排放。

产品碳足迹即为系统边界内所有GHG潜在气候变化影响的总和，包括GHG直接排放和GHG间接排放两部分所引起的影响，其中直接排放的部分可通过活动数据与温室气体排放系数的乘积来计算GHG排放量，进而计算相应的碳足迹结果；间接排放的部分，以中间流产品的碳足迹结果为碳足迹因子来计算本单元过程的碳足迹，中间流产品碳足迹因子以kgCO2e/声明单位计，其声明单位指核算中间流产品自身碳足迹时所确定的声明单位，与当前产品声明单位无关。本标准参考国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067-2024），进一步完善了产品碳足迹计算公式，如式（2）所示。

式中：

|  | —— | 产品碳足迹，以千克二氧化碳当量每声明单位（kgCO2e/声明单位）计； |
| --- | --- | --- |
|  | —— | 系统边界内，各声明单位中第 i 种活动的GHG排放和清除相关数据（包括初级数据和次级数据），单位根据具体排放源确定； |
|  | —— | 第 i 种活动对应的温室气体 j 的排放系数，单位与GHG活动数据相匹配； |
|  | —— | 温室气体j的GWP值。 |
|  | —— | 系统边界内，各声明单位中第 k 项中间流的活动数据，包括原辅料、能源、废弃物及相关运输等，单位根据实际情况确定； |
|  | —— | 第 k 项中间流的碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量每中间流产品声明单位（kgCO2e/中间流产品声明单位）。 |

依据国家标准GB/T 32150《工业企业温室气体排放核算和报告通则》，“活动数据”定义为“导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值，如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等”，产品碳足迹计算公式中的和本质上均为活动数据，且有含义和数值相同的可能。例如，一定量产品在生产过程燃烧烟煤供热，一方面，烟煤作为外购能源属于中间流，其自身生产产生的排放作为GHG间接排放进入当前产品系统，该中间流的碳足迹由烟煤消耗量与烟煤生产过程的碳足迹因子相乘得到；另一方面，在当前产品生产过程中，烟煤燃烧供热时产生的直接GHG排放量由烟煤燃烧量与烟煤燃烧过程的温室气体排放因子相乘得到，最终生产过程的碳足迹为GHG排放量与各自GWP的乘积。在上述例子中，和均代表同一批产品消耗的烟煤量。因此，在使用当前公式计算产品碳足迹的过程中，可以通过GHG直接排放或间接排放来区分计算方法，选取合适的活动数据代入计算。

3.7.2 回收再利用相关GHG排放计算方法

结合行业现状，再生铝的制造与使用既符合国家发展循环经济的要求，也能推动行业的低碳和绿色可持续发展。目前我国废旧铝质易拉罐的回收率已达到99%，同时行业内正积极推动食品铝质金属容器保级回收再生利用的规范化，进一步提高再生质量。在本标准的产品碳足迹系统边界内，虽不包含产品的最终废弃处置，但在产品生产过程中，无论是罐（瓶）身生产、罐（瓶）盖生产，还是组合加工的过程，均可能产生可回收的白铝废料或彩铝废料，将回收这部分材料带来的碳足迹抵扣纳入到碳足迹核算的边界内，可以调动行业企业参与回收利用和碳足迹评价的积极性，进一步提升企业在绿色发展中的主动性和责任感。

参考国家标准GB/T 24067《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》中附录D与回收处理相关的内容，将可回收材料回收再生的碳足迹抵扣定义为回收碳信用额度ER：

ER=Εv×R×A

公式（1）中Ev是开采或利用自然资源生产产品所需原材料产生的GHG排放量，以千克二氧化碳当量（kgCO2e）计，该值应由上游原材料供应单位提供；R是可回收材料的回收率，为回收材料的量与总用料量的比值，以百分数（%）表示；A是可回收材料在生产者与使用者之间的分配系数。

分配系数可按照以下顺序进行选择：

——物理属性（例如质量）；

——再生利用材料的后续使用的次数；

——如果上述分配标准既不可行也不适用，也可在不提供进一步证明的条件下，由前序产品和后续产品的相关方协商获得系数（如A=0.5）。

现有的研究中，每种分配方式均有使用，较多选择前序产品和后续产品平分碳减排效益和碳排放责任，即A=0.5。

回收碳信用额度用来量化回收带来的减排效益，交付和使用可回收材料的产品系统可以根据回收率和分配原则，从原材料获取和生命末期处置相关的GHG排放量中扣除相应的回收碳信用额度（ER）。若回收率为R，则避免了R×Ev的原生材料生产排放，回收和再利用是一个分配问题，因此在这部分减排效益中，有A比例归功于当前产品系统，剩余（1-A）归功于使用可回收材料的产品系统。

3.8 结果解释

生命周期评价的结果解释，是根据规定的目的和范围的要求，对清单分析和影响评价的结果进行归纳，形成结论和建议的阶段。解释应根据研究的目的重点考虑声明单位和系统边界定义的适当性，以及数据质量评价和敏感性分析所识别出的局限性。

3.9 产品碳足迹报告

产品碳足迹研究报告的目的是记录产品碳足迹的量化结果，并说明该报告符合本标准的规定。结合国家标准《温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067-2024）中对评价报告的规定，本标准列出评价报告的框架，可视具体情况在基础上进行修改和补充。

四、涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准实施后，将为食品接触用金属容器行业提供统一、规范的碳足迹核算方法和标准体系，明确产品碳足迹核算规范和方法，为领域的绿色发展和碳足迹管理提供科学依据和技术支持，推动企业提升碳排放管控水平，提高生产和供应链的绿色透明度，促进资源的高效利用与循环经济的发展。标准的推广和应用还将促进产业链上下游的协同合作，推动相关企业向低碳、可持续方向转型，进一步提升食品接触用金属行业的绿色发展。

应对贸易壁垒，提升我国外贸产品竞争力。建立我国金属制品领域自主的碳足迹管理体系并与国际标准接轨，企业可自愿委托国内或国际相关机构开展碳足迹核算认证，据实测算产品碳足迹，避免因方法差异或参数缺失损害企业利益，从而有效降低企业运营成本。

六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内领先水平。

# 七、与国内相关标准的关系

本标准申报项目属于碳达峰碳中和标准体系中0“基础通用”大类，0.2“碳监测核算核查”中类， 0.2.5“产品碳足迹”。体系图如下。

本标准与相关法律、法规、规章和强制性标准无抵触。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布即实施。

十、废止现行相关标准的建议

无。

十一、其他应予说明的事项

2024年11月6日，工业和信息化部办公厅印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》。要求标准名称统一命名为《温室气体产品碳足迹量化方法与要求XX产品》。此外，在标准起草过程中，经过行业调研和企业研讨，为明确产品核算边界，提升标准的实操性，重新划分产品类别，将标准名称由计划名称“产品碳足迹 产品种类规则 食品接触用金属容器”改为“温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 食品接触用金属容器（含盖）”。