ICS 67.120.10

CCS X22

- 2025-XX-XX实施

2025-XX-XX发布

通辽肉牛屠宰操作规程

Tongliao Beef Cattle Slaughtering

（征求意见稿）

T/CMATB xxxx—2025

团体标准

中国肉类协会  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国肉类协会提出并归口。

本文件由中国肉类协会发布。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

# 通辽肉牛屠宰操作规程

- 范围

本文件规定了通辽肉牛的宰前要求、屠宰操作程序及要求、包装、标签、标志和贮存、产品追溯和其他要求。

本文件适用于通辽肉牛屠宰厂（场）的屠宰操作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 12694  食品安全国家标准  畜禽屠宰加工卫生规范

GB/T 17238  鲜、冻分割牛肉

GB 18393  牛羊屠宰产品品质检验规程

GB/T 19477  畜禽屠宰操作规程  牛

SN/T 3774  牛的饲养、运输、屠宰动物福利规范

T/CMATB 3012  通辽牛肉

- 术语和定义

T/CMATB 3012规定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

  - 通辽肉牛胴体  Tongliao beef cattle carcass

检验检疫合格的通辽肉牛经宰杀放血后，除去头、蹄、皮、尾、内脏、肾周脂肪及生殖器（母牛去除乳房）后的躯体部分。

- 宰前要求

4.1　运输

牛只运输应符合SN/T 3774的相关规定。

4.2　待宰

4.2.1　待宰栏设有遮阳、防雨的屋面，夏季通风良好，遇到高温天气采取必要的降温措施，冬季应设有防寒设施。

4.2.2　从待宰栏到屠宰车间设有赶畜通道，赶畜通道两侧有不低于1.2 m的矮墙或金属栏杆。

4.2.3　待宰牛应健康良好，并附有产地动物卫生监督机构出具的《动物检疫合格证明》。应对所有牛只进行“瘦肉精”检查，检查不合格后拒收并及时上报处理。应对所有牛只进行布鲁氏菌病检测，确保阴性后方可屠宰。

4.2.4　牛进入待宰间后，宰前禁水不少于6 h，宰前禁食不少于24 h。

4.2.5　待宰静养遵循不混群、不分离的原则，期间牛只用绳栓系；待宰牛只的静养密度应≥2.6 m2/头。

4.2.6　定时巡圈检查，发现异常牛只做好标记，进行隔离，疑似重大传染病的牛只应立即通知官方兽医。

4.2.7　待宰静养过程中死亡的牛只应进行无害化处理。

4.3　送宰

4.3.1　屠宰前应向所在地动物卫生监督机构申报检疫，按照《牛屠宰检疫规程》和GB 18393等进行检疫和检验，合格后方可屠宰。

4.3.2　屠宰前2 h宜使用温水清洗牛体，牛体表应无污物。

4.3.3　按照SN/T 3774的要求选择赶牛人员，使牛进入待宰车间；用塑料棒按顺序驱赶牛只，或由引领牛将待宰牛只引入上牛通道，不应采用硬器击打。

4.3.4　按照先入栏的牛只先行屠宰的原则分栏送宰，应对牛编号，并按顺序赶送。

4.3.5　赶牛道的颜色、弯曲程度应均一，保持光线明亮和围栏密闭。

4.4　病死牛无害化处理

病死牛无害化处理要求见《病死及病害动物无害化处理技术规范》。

## 5　屠宰操作程序及要求

  - 5.1　保定和致昏

5.1.1　保定

5.1.1.1　应对牛只进行适当保定，应避免不必要的痛苦、惊吓。

5.1.1.2　不应捆绑牛四肢、不应悬吊牛只。

5.1.1.3　用适当的方法固定牛只的头部，以便对牛进行击晕。

5.1.2　致昏

5.1.2.1　可选择致昏或不致昏。

5.1.2.2　采用击晕法时，用击晕枪对准牛的两角与两眼对角线交叉点，快速启动，使牛昏迷。

5.1.2.3　采用麻电法时，用单杆式电麻器击牛体，使牛昏迷，参数宜为：电压不超过200 V，电流1 A～1.5 A，作用时间7 s～30 s。

5.1.2.4　不应将牛致死或反复致昏，致昏后牛呈昏迷状态，心脏保持跳动。

  - 5.2　宰杀放血

5.2.1　采用三管齐断放血的宰杀方式时，应从牛喉部下刀，横向切断食管、气管和血管。

5.2.2　从致昏到宰杀放血时间应控制在1.5 min以内。

  - 5.3　挂牛

5.3.1　将牛的一只后小腿用扣脚链扣紧，开启提升机稳步提升，将牛悬挂至轨道上。

5.3.2　挂牛要迅速，与放血之间的时间间隔宜少于1.5 min。

  - 5.4　电刺激

按照GB/T 19477要求执行。

  - 5.5　去头、前蹄、后蹄

按照GB/T 19477要求执行。

  - 5.6　结扎食管

按照GB/T 19477要求执行。

  - 5.7　剥皮

剥后腿、胸腹、颈部、前腿皮，按照GB/T 19477要求执行。

  - 5.8　转挂

按照GB/T 19477要求执行。

  - 5.9　结扎肛门

按照GB/T 19477要求执行。

  - 5.10　扯皮

5.10.1　当扯皮机的扯皮滚筒通过液压作用上升到牛的后腿位置时，将两后腿皮锁紧，毛皮面向外，开启扯皮机，以适当的速度将牛皮卷扯分离胴体，不应将肉带在皮上。

5.10.2　扯皮的同时操作人员站在单柱气动升降台用刀具辅助割开皮与脂肪、皮与肉的粘连处，直至扯完牛头部皮。

5.10.3　牛皮扯下后扯皮滚筒反转，通过牛皮自动解扣链将牛皮自动放入牛皮风送罐内。

5.10.4　气动闸门关闭，往牛皮风送罐内充入压缩空气，将牛皮通过风送管道输送到牛皮暂存间。

  - 5.11　开胸、去内脏

按照GB/T 19477要求执行，先开胸，取白脏后再取红脏。

  - 5.12　劈半

用锯(刀)从牛后腿中间的耻骨连接处从上到下匀速沿着牛脊柱中线将牛胴体锯(劈)成二分体。锯(劈)过程中应不断喷淋清水，不宜锯(劈)偏斜，锯(劈)断面应整齐，不破坏牛胴体。

  - 5.13　胴体修整

修去胴体表面的淤血、残留甲状腺、肾上腺、病变淋巴结、污物和浮毛等，应保持肌膜和胴体的完整。

  - 5.14　计量

用电子轨道称等称量器具称量牛胴体重量并进行记录。

  - 5.15　清洗

使用低压热水由上而下对胴体内外进行冲洗，水温不应高于55 ℃，水压不应高于0.5 MPa；冲洗后胴体表面不应有浮毛、血污和肉末等污物。

  - 5.16　检验检疫

5.16.1　同步检验按照GB 18393要求执行。

5.16.2　同步检疫按照《牛屠宰检疫规程》要求执行。

5.16.3　经检验合格的胴体或肉品应加盖统一的检验合格印章或标识，并签发检验合格证；印章染色液应对人无害、盖后不流散，附着牢固。

5.16.4　经检验检疫不合格的肉品及副产品，应按GB 12694的要求和《病死及病害动物无害化处理技术规范》的规定执行。

5.16.5　经判定为有条件可食肉、工业用肉、销毁肉等均应分别加盖识别印章，并分别在指定场所按有关规定处理。

  - 5.17　预冷和冻结

按照GB/T 19477要求执行。

## 6　包装、标签、标志和贮存

按照GB/T 19477要求执行。

## 7　产品追溯

产品追溯与召回应符合GB 12694的要求。

## 8　其他要求

8.1　屠宰供应少数民族食用的牛产品，应尊重少数民族风俗习惯，按照国家有关规定执行。

8.2　各工位宜安排固定的工人进行操作，如果出现工人需要到其他工位进行操作的情况，在进行下一个工位的操作前，应先更换手套、刀具、衣物和鞋具。

8.3　工人的手不应与胴（屠）体表面接触，不应把刀具插在胴（屠）体上。

8.4　工人应经过消毒才可以再次进入车间。

8.5　不应将胴（屠）体长时间搁置在车间内，应及时对其进行必要的操作。

8.6　工作结束后应及时对地面、案台和设备进行清洗和消毒，宜采用泡沫清洗的方式（水温宜大于40 ℃）进行清洗；不宜采用高压水枪进行清洗；若车间内还有未加工好的胴（屠）体和分割肉，不应对车间进行清洗；应使用特定的消毒剂进行消毒。

8.7　在屠宰、检验过程使用的某些器具、设备，如宰杀、去角设备、检验刀具、开胸和劈半刀锯、检疫检验盛放内脏的托盘等，每次使用后，应使用82 ℃及以上的热水进行消毒。

8.8　记录和文件应符合GB 12694的要求。

参 考 文 献

- 牛屠宰检疫规程（农牧发〔2023〕16号）

- 病死及病害动物无害化处理技术规范（农医发〔2017〕25号）

_________________________________