ICS 67.120.10

CCS X22

- 2025-XX-XX实施

2025-XX-XX发布

通辽牛肉调理制品加工技术规范

Technical Regulation for Processing of Tongliao Beef Prepared Products

（征求意见稿）

T/CMATB xxxx—2025

团体标准

中国肉类协会  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国肉类协会提出并归口。

本文件由中国肉类协会发布。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

# 通辽牛肉调理制品加工技术规范

- 范围

本文件规定了通辽牛肉调理制品的生产场所要求、生产管理控制、加工技术要求、标签、标志、贮存、运输和销售的要求。

本文件适用于通辽牛肉调理制品的生产加工。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2760  食品安全国家标准  食品添加剂使用标准

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB 14881  食品安全国家标准  食品生产通用卫生规范

GB 20799  食品安全国家标准  肉和肉制品经营卫生规范

GB/T 20940  肉类制品企业良好操作规范

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB 31605  食品安全国家标准  食品冷链物流卫生规范

GB 31621  食品安全国家标准  食品经营过程卫生规范

GB 31646  食品安全国家标准  速冻食品生产和经营卫生规范

GB 31661  食品安全国家标准  调制肉制品生产卫生规范

NY/T 2073  调理肉制品加工技术规范

T/CMATB 3012  通辽牛肉

- 术语和定义

NY/T 2073 规定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

  - 通辽牛肉调理制品 Tongliao beef prepared products

在通辽地区生产的，以鲜(冻)通辽牛肉或可食副产品为原料，绞制或切制后配以辅料，经滚揉（或不滚揉）、搅拌（或不搅拌）、调味、预加热（或不加热）等工艺加工而成，需在冷藏或冻藏条件下贮藏、运输及销售，食用前需经二次加工的非即食类肉制品。

- 生产场所要求

应符合 GB 14881的规定。

- 生产管理控制

  - 5.1　一般要求

应符合GB 14881、GB/T 20940、GB 31621、GB 31661等标准的相关规定。

  - 5.2　人员卫生控制

  - 5.2.1　需人工操作的加工过程，员工应按要求做好手部清洗消毒，手部清洁消毒间隔时间不宜超过1h。

  - 5.2.2　使用或接触可能污染产品的物品和环境后，再次从事接触通辽牛肉调理制品和相关工具、容器、设备、包装材料等与产品经营相关的活动前，应清洗消毒。

  - 5.3　环境、设备卫生控制

  - 5.3.1　加工区域内靠近裸露产品位置的环境空气每月至少1次监测菌落总数、沙门氏菌等微生物，可结合实际情况确定监控指标限值，冷却间、内包装车间应严格控制微生物限值。

5.3.2　应定时清除加工区域废弃物；裸露产品工作台面的废弃物应及时清除，并定时进行工作台的清洗消毒，清洗消毒间隔时间不宜超过1h。

  - 5.3.3　产品加工过程中刀具应及时清洁消毒，采用热水清洁消毒时水温应不低于82℃，连续使用时清洁消毒间隔时间不宜超过1h。

  - 5.3.4　进行现场维修、维护、清洁消毒及施工等工作时，应采取有效防护措施，避免异物、异味、碎屑、有毒有害气体等污染产品。

- 加工技术要求

6.1　原辅料、食品添加剂和食品相关产品要求

  - 6.1.1　原料

6.1.1.1　应符合T/CMATB 3012的相关规定。

6.1.1.2　生鲜原料应存放在0℃～4℃的储存库，冷冻原料应存放在-18℃以下的储存库。

  - 6.1.2　辅料

6.1.2.1　应符合相关标准的规定。

6.1.2.2　应查验辅料的合格证明文件，验收合格后方可入库或使用。

6.1.2.3　存放时对贮存温度、湿度有特殊要求的，应采取有效控制措施。

  - 6.1.3　食品添加剂和食品相关产品

应符合GB 31661的规定。

6.2　原辅料预处理

  - 6.2.1　原料预处理

6.2.1.1　依据通辽牛肉调理制品需求对原料进行解冻、剔骨、分割、分拣、绞制、切块、切片、切丝等全部或部分加工预处理。

6.2.1.2　原料需解冻时应符合GB 31661的规定。使用新型解冻方法时还应确保方法的安全性，以使原料免受污染。

6.2.1.3　剔骨、分割、分拣、绞制、切块、切片、切丝等加工预处理过程中环境温度不应高于12℃，加工过程中应严格控制原料肉温度在7℃以下，加工操作应符合GB/T 20940的规定，操作宜迅速。

  - 6.2.2　生鲜原料加工前贮存

生鲜原料进入加工车间后应尽快使用，若6h内不能进行加工，应在0℃～4℃环境中冷藏或在-18℃及以下冷冻保存，冷藏时间不应超过3d。

  - 6.2.3　辅料预处理

应根据通辽牛肉调理制品工艺需求对辅料进行挑选、修整、清洗、混合、溶解、浸泡等全部或部分加工处理，清洗辅料时应使用流动水。需溶解和浸泡的辅料宜当天配制和使用，应确保辅料溶解均匀、浸泡适宜。

6.3　产品投料

6.3.1　投料操作前，应确保生产设备运行正常，并核验所用原辅料与当前生产产品一致。

6.3.2　按企业产品作业指导书的相关规定投入原辅料，并应形成投料记录，投料过程应采取相应防护措施，以防加工品受外来污染。

6.4　调制加工

6.4.1　通辽牛肉调理制品在进行搅拌、斩拌、注射、滚揉、腌制、灌制、串签等非热加工过程时，操作应符合GB/T 20940的规定，滚揉、腌制加工环境温度应不高于4℃，搅拌、滚揉后产品中心温度应不高于12℃。

6.4.2　需裹粉、挂糊、上浆和热处理的产品操作时应符合GB 31661的规定。

6.5　冷却和冻结

  - 6.5.1　冷藏牛肉调理制品

生产冷藏牛肉调理制品时，应在0℃～4℃环境中冷却处理，产品中心温度应降到4℃及以下。

  - 6.5.2　冷冻牛肉调理制品

生产冷冻牛肉调理制品时，应在-23℃以下环境中冻结处理，产品中心温度应降至-18℃及以下。采用速冻工艺的加工过程还应符合GB 31646的相关规定。

  - 6.6　包装

  - 6.6.1　应符合GB 31661的规定。

  - 6.6.2　包装容器与包装材料应符合相关国家标准或行业标准的规定。

  - 6.6.3　需进行清洁消毒的包装材料，清洁消毒后应无可见污渍、异味及机械损伤。

  - 6.6.4　包装应完整，无损坏，无污染。

- 标签、标志、贮存、运输和销售

  - 7.1　标签与标志

  - 7.1.1　产品标签应符合GB 7718和GB 28050的规定。

  - 7.1.2　包装储运图示标志应符合GB/T 191和GB/T 6388的规定。获准使用地理标志产品专用标志的生产者，应按《地理标志专用标志使用管理办法（试行）》的规定在其产品上使用防伪专用标志。

  - 7.2　贮存

  - 7.2.1　应符合GB14881、GB31621的相关规定。

  - 7.2.2　冷藏调理制品应在0℃～4℃储存库贮存，冷冻调理制品应在不高于-18℃的储存库贮存。

  - 7.2.3　不同类别、批次、规格的调理肉制品应分区堆垛码放，垛与垛之间应有1m以上的通道，堆垛与墙壁和地面应保持适当距离。

  - 7.2.4　应不定期检查堆垛底部及靠墙区域，防止因变形或位移导致距离不足。

  - 7.2.5　贮存时应包装完整，不破不漏，避免有毒物质污染。

  - 7.3　运输

  - 7.3.1　应符合GB14881、GB 31605、GB31621的相关规定。

  - 7.3.2　运输冷藏调理制品时，运输工具内部温度应控制在0℃～4℃，运输冷冻调理制品时，运输工具内部温度应不高于-18℃。

  - 7.3.3　应严格控制装卸作业时间，装卸过程中产品温度升高幅度不应超过3℃。

  - 7.4　销售

应符合GB 20799的相关规定。

参 考 文 献

- 地理标志专用标志使用管理办法（试行）（国家知识产权局公告第354号）

_________________________________