ICS 65.040.01

CCS P  35

DB34

安徽省地方标准

DB34/T XXXX—XXXX

连栋薄膜温室建造技术与验收规范

multi-story film greenhouse construction technology and acceptance specification

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布                                      XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局   发 布

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省农业机械试验鉴定站提出。

本文件由安徽省农业农村厅归口。

本文件起草单位：安徽省农业机械试验鉴定站、安徽省设施农业装备行业协会、安徽应时农业设计院有限公司、合肥市日之丰农业发展有限公司、合肥九万里工程项目管理有限公司。

本文件主要起草人：汪泳、叶见青、朱成亮、李杰、吴利苹、肖美华、孙伟、郭庆、谢星新、刘正余、葛立权、周培倩、吕维平、吴晓晨、邓钢。

目  次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

3.1 连栋薄膜温室	2

3.2 温室骨架	2

3.3 跨度	2

3.4 开间	2

3.5 天沟	2

3.6 立柱	2

3.7 拱	2

3.8 顶高	2

3.9 肩高	2

3.10 基础	2

4  建造技术和要求	3

4.1 选址	3

4.2 布局	3

4.3 地基	3

4.4 温室骨架	3

4.5 覆盖材料	5

5  验收	6

5.1 材料验收	6

5.2 安装验收	6

附 录A  连栋薄膜温室主要部件材料、技术要求	7

附 录B  连栋薄膜温室安装允许偏差	9

附 录C  连栋薄膜温室基础安装允许偏差	9

本规范用词说明	10

农作物秸秆标准化收储点建设技术导则

1  范围

本标准规定了连栋薄膜温室的建造施工和验收要求。

本标准适用于安徽地区农业生产连栋薄膜温室的建造和验收。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 4455       农用聚乙烯吹塑棚膜

GB 50018      冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB/T 700      碳素结构钢

GB/T 2518     连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 3091     低压流体输送用焊接钢管

GB/T 4357     冷拉碳素弹簧钢丝

GB/T 4956     磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T 5267.3   紧固件 热浸镀锌层

GB/T 6725     冷弯型钢通用技术要求

GB/T 6728     结构用冷弯空心型钢

GB/T 12469    焊接质量保证 钢熔化焊接头的要求和缺陷分级

GB/T 13793    直缝电焊钢管

GB/T 13912    金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

GB/T 18983	  油淬火-回火弹簧钢丝

GB/T 51429    农业建设项目验收技术标准

GB/T 51057    种植塑料大棚工程技术规范

GB/T 23393    设施园艺工程术语

GB/T 51183    农业温室结构荷载规范

GB/T 51424   农业温室结构设计标准

NY/T 7        农用塑料棚装配式钢管骨架

NY/T 1145     温室地基基础设计、施工与验收技术规范

NY/T 1966     温室覆盖材料安装与验收规范 塑料薄膜

NY/T 2970     连栋温室建设标准

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 连栋薄膜温室

至少有两个跨度，跨间屋面以天沟连接，屋面以塑料薄膜为覆盖材料的温室，适合于机械化设施农业生产的组织和管理。

3.2 温室骨架

温室内支持屋面并承受各种载荷的建筑结构。包括山墙和侧墙的结构钢架、立柱、天沟、拱（梁）、横梁（拉杆）、斜撑等构件。

3.3 跨度

垂直温室屋脊方向室内两相邻柱轴线之间的水平距离。

3.4 开间

沿温室屋脊方向室内两相邻柱轴线之间的水平距离。

3.5 天沟

连接温室屋面，并起到排水作用的温室结构承重构件。

3.6 立柱

温室中直立的起支撑作用的构件。主要承受各种作用产生的轴向压力，有时也承受弯矩、剪力或扭矩。

3.7 拱

由曲线形或折线形的竖向拱圈杆及其两端支承件组成的构件。

3.8 顶高

连栋薄膜温室骨架顶部最高处与棚内自然地面基准之间的距离。

3.9 肩高

连栋薄膜温室屋面与侧墙交线至棚内自然地面基准之间的垂直距离。

3.10 基础

承受连栋薄膜温室下沉、上拔、倾翻等载荷的建筑物底脚。

4  建造技术和要求

4.1 选址

连栋温室选址应符合当地设施农业用地有关要求，宜选择地势平坦、交通便利、无遮阳、水源洁净、渠系配套、灌排方便、具有一定面积的连片土地，宜在背风向阳处建设，远离工矿、化工企业等污染源。

4.2 布局

4.2.1 连栋薄膜温室以南北朝向、长度30m～80m为宜。

4.2.2 温室门尺寸应满足作业机具进出温室的高度与宽度要求，满足室内机械化作业需求。

4.2.3 多栋连栋温室项目，温室间应合理布置道路，适宜作业机械行走、转场和物流运输，多栋连栋温室栋与栋之间的距离宜≥8m。

4.2.4 温室应与南侧的建筑物、树木等遮挡物之间留出足够的距离，以保证温室采光；温室东西两侧与遮挡物的距离要求可比南侧放宽；温室北侧应便于通风、安装和维修。

4.2.5 温室其余布局应符合NY/T 2970的要求。

4.3 地基

4.3.1 温室地基施工应符合NY/T 1145的要求。

4.3.2 基础建造前应进行岩土工程勘察，独立基础可采用现浇钢筋混凝土基础或预制基础。

4.3.3 基础内应配置钢筋，其中纵向受力筋不小于 4xC12 mm,箍筋不小于 A6 mm，箍筋间距不大于 200 mm，预埋件应与纵向受力筋焊接牢固。

4.3.3 基础顶面标高应沿天沟方向放坡，坡度不小于2.5‰。

4.3.4 连栋薄膜温室基础埋深应达到持力层且不小于0.8m。基础回填时应分层回填,土壤类别及压实系数应满足设计要求。

4.4 温室骨架

4.4.1 材料要求

（1）温室制造所用材料和规格应符合或高于本标准的规定，本标准未规定的应不低于设计要求和相应的产品标准。

（2）钢管等主要构件、冲压零件，以及拱杆等主要构件连接所选用的管箍、卡槽等，应符合NY/T 7及本标准附录A的规定。

（3）温室骨架主要钢构件应采用符合碳素结构钢Q235B直缝电焊钢管、矩形管（或符合GB/T3091的低压流体输送焊接钢管），其化学成分应符合GB/T 700，力学性能和规格符合GB50018、GB/T13793、GB/T6725 和GB/T6728的规定。

（4）所有焊接件不应有烧穿、夹渣、未焊透和气孔等缺陷，焊接质量应符合GB/T12469的规定。

（5）冲压件应按规定工艺规范制造，冲切边和表面不应有毛刺和压伤、划痕、裂纹等缺陷。卡具、螺栓、螺母、垫圈等紧固件的表面应热镀锌处理。

（6）热镀锌钢板冷弯成型卡槽材料屈服强度不小于195MPa，厚度不小于0.70mm,表面镀层重量不小于275g/m2,材料质量应符合GB/T2518的有关规定。

（7）铝合金型材卡槽材料宜采用6XXXX系列铝合金,厚度不小于1.0mm,表面处理应符合GB 5237.1、GB 5237.2的规定。

（8）卡簧内芯材料宜采用弹簧钢丝,应符合GB/T 18983的有关规定；簧表面宜采用浸塑处理，不应有钢丝裸露,端部应无尖角。

（9）压膜线材料应质地柔软、表面光滑；压膜线抗拉强度应满足结构设计要求；压膜线不应采用钢丝。

（10）温室骨架的结构材料表面不应有裂纹、压扁、扭曲变形等影响强度的缺陷。

4.4.2 防腐

（1）温室骨架构件应采用热浸镀锌表面防腐处理，镀层质量应符合GB/T 13912的规定要求。

（2）温室所采用的钢板构件、冲压构件镀层质量应符合GB/T 2518的规定要求。

（3）所有镀锌螺栓（预埋螺栓除外）、螺母、垫圈等紧固件镀层质量应符合GB/T 5267.3的规定要求。

（4）采用不锈钢螺栓、螺母、垫圈等紧固件质量应符合 GB/T 3098.6 的规定。

4.4.3 荷载要求

（1）连栋薄膜温室骨架结构的承载能力应进行强度校核验算；

（2）温室主体结构的抗风荷载按照GB/T 51183安徽各地的风压数据取值计算；

（3）温室主体结构的抗雪荷载按照GB/T 51183安徽各地的雪压数据取值计算；

（4）温室结构应能承受历时5min最大暴雨强度，且不应小于140mm/h；

（5）温室结构作物吊挂载荷≥0.15kN/m2。

4.4.4 安装

（1）总体要求

① 温室主体钢结构安装应符合 NY/T1832相关要求。

② 钢结构各立柱轴线应相互平行并垂直地平面基准，标高符合设计要求。

③ 连接件和紧固件安装位置准确、牢固，无漏装、无松动。

（2）立柱安装

立柱与基础应采用螺栓连接，不得采用现场焊接等破坏构件表面防腐层的连接方法。

（3）水平拉杆、天沟安装

① 先安装水平拉杆，后安装天沟；水平拉杆、天沟用螺栓与立柱连接。

② 水平拉杆安装应平直，天沟安装接缝处应用密封胶密封。

③ 在一个找坡段内天沟直线度偏差应不大于该找坡段长度的0.5‰，且不大于 25 mm。

④ 各连接件和紧固件安装位置准确、牢固，无漏装、松动。

（4）屋面拱杆、纵杆安装

①  应从任意一个山墙第二根拱杆开始安装,安装的第一根拱杆高度、跨度应与设计要求一致，形成的平面与水平面和温室长度方向应垂直。

② 各拱杆平面应相互平行并垂直地平面，拱形高度一致，屋面平整。

③ 屋面纵杆之间可采用缩径或内套管连接，纵杆与拱杆之间可采用弹簧卡丝、抱箍或螺栓连接。

（5）门安装

① 温室生产用门尺寸应满足宜机化使用需求，门扇应提前组装好，安装前检查外形尺寸,矫正后再与温室钢结构安装。安装过程中应避免门和门框产生变形。

② 推拉门上吊轨与温室门框应采用螺栓连接，推拉门下导轨地基应坚固。

③ 拆卸式平开门与活动扇边框铰接，整体打开式平开门与墙立柱铰接。

温室的门安装后应关闭严密、启闭灵活、无卡滞现象。

（6）卡槽

卡槽应先采用螺丝钉连接在对应构件上，再用卡槽连接片连接，且卡槽缝隙应不大于2mm。

4.5 覆盖材料

4.5.1 覆盖材料应符合GB/T 4455的相关要求。

4.5.2 覆盖材料采用厚度≥0.12mm防老化防雾滴农膜，薄膜表面带有活化剂，带有活化剂的膜面应朝内，不得反装。

4.5.3 膜安装完成后，应在两拱之间安装压膜线。铺膜时应将薄膜纵、横向拉紧铺平，卡槽固定可靠，保持外观平整，无明显皱褶，裂缝和洞孔。其他安装要求应符合 NY/T 1966的相关规定。

5  验收

5.1 材料验收

5.1.1 温室验收时，应有产品合格证、产品铭牌等相关技术文件。

5.1.2 工程施工材料的验收,必须采用经计量检定或校准合格的计量器具。

5.1.3 材料主要部件及技术要求详见附录A。

主拱杆、副拱杆、纵杆、主立柱、副立柱、天沟、水平拉杆、柱间支撑、基础、覆盖材料为主控项目，其他为一般项目。

5.1.4 判定规则

主控项目100%符合要求判定合格，一般项目90%符合要求判定合格。

5.2 安装验收

5.2.1 钢结构整体安装质量按一般项目执行,应有90%及以上检查点符合规定,且最大值不应超过允许偏差值的 1.2倍，安装允许偏差详见附录B，施工基础安装验收项目详见附录C。

5.2.2 对钢结构整体安装质量某项不符合规定时,应扩大一倍数量抽检。对该项再次检验,若复检项目符合规定时,验收合格;若复检项目仍不符合规定时,须整改处理,经整改处理后能满足安全使用要求的可经协商进行验收。

附 录A  连栋薄膜温室主要部件材料、技术要求

| 零件名称 | 选用材料 | 技术要求 | 测量工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 圆弧形结构，跨度≥8m,开间≥4m,肩高≥3m。 |  | 钢卷尺 |
| 主拱杆 | 采用截面面积≥1250mm²，且厚度≥1.5mm热镀锌管，其中拱杆每根长度≥4.5m、主拱杆间距4m。 | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，厚度偏差：1.5mm±0.1mm钢管镀锌层厚度≥0.045mm。 | 游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪、超声波测厚仪 |
| 副拱杆 | 采用截面≥Φ32mm，且厚度≥1.5mm热镀锌管。 |  |  |
| 纵拉杆 |  |  |  |
| 主立柱 | 立柱顶部与天沟采用专用连接，底部焊接用于连接基础预埋螺栓的钢板，厚度≥6mm。主立柱采用截面面积≥4800mm²且厚度≥3.0mm热镀锌矩形钢管。主受力柱单根不允许接头。 | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，厚度偏差：3.0mm±0.1mm，钢管镀锌层厚度≥0.045mm，。 | 游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪、超声波测厚仪 |
| 侧墙副立柱 | 温室边侧主立柱间安装副立柱时采用下列2种方式，方式一：采用截面面积≥2400mm²且厚度≥2.0mm，热镀锌管间距2m；方式二：采用规格≥Φ32mm且厚度≥1.5mm热镀锌圆管，圆管间距宜为1m。 |  | 游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪、超声波测厚仪 |
| 山墙副立柱 | 温室山墙主立柱间安装副立柱，采用矩形管每跨≥3支，截面面积≥2400mm²且厚度≥2.0mm热镀锌管。 |  | 游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪、超声波测厚仪 |
| 天沟 | - 方案一：加强型采用≥2.0mm冷弯热镀锌板，天沟边自带卡槽，带加强板； - 方案二：普通天沟加强型采用≥2.5mm冷弯热镀锌板，带加强板。 | - 材质符合GB/T 700，厚度偏差：±0.05mm，镀层重量≥275g/㎡，表面镀锌层质量符合GB/T 2518。 | 游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪、超声波测厚仪 |
| 天沟托架 | 采用冷弯热镀锌板一次性冲压成型，天沟连接处配置。 | 材质符合GB/T 700，厚度偏差：±0.05mm，镀层重量≥275g/m2，表面镀锌层质量符合GB/T 2518。 | 游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪、超声波测厚仪 |
| 水平拉杆 | 采用截面面积≥2400mm²且厚度≥2.0mm热浸镀锌矩形钢管。 | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，厚度偏差：±0.1mm，镀锌层质量符合GB/T 13912，钢管镀锌层厚度≥0.045 mm。 |  |
| 柱间支撑 | 纵向设2组“×”形斜拉柱间支撑，柱间支撑设置60*40*2.0mm热浸镀锌上下横梁。温室长度超过60m每增加30m增设1组。顶部设米字撑，米字撑钢管要求与副拱杆相同，热浸镀锌矩形钢管，材质Q235B。 | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，钢管镀锌层厚度≥0.045 mm。 | 游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪、超声波测厚仪 |
| 卷膜杆 | 直缝焊管≥Φ20mm×1.2mm。 |  |  |
| 基础 | 基础设计前应进行岩土工程勘察,独立基础可采用现浇钢筋混凝土柱基础或预制基础，纵向受力钢筋不宜小于4×φ12mm,箍筋不应小于φ6mm,箍筋间距不宜大于200mm,预埋件应与纵向受力钢筋焊接牢固。用于连接立柱的预埋螺栓宜为4根,螺栓规格不应小于M14，长度不小于400mm。基础埋深不小于0.8m,四周基础埋深应大于建设地区常年冻土层深度。 | 混凝土强度≥C20，符合NY/T 1145。 | 钢卷尺、混凝土回弹仪 |
| 覆盖材料 | 防老化防雾滴农膜，厚度≥0.12mm，采用温室专用压膜线，压膜线顶部侧墙用八字簧固定。 | 符合NY/T 1966、GB 4455-2006 | 游标卡尺、螺旋测微器、超声波测厚仪 |
| 拱杆连接件 | 直径≥Φ38mm，厚度≥1.5mm，长度≥250mm。 | 夹角小于150° | 游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪、超声波测厚仪 |
| 卡槽 | 方案一：热镀锌卡槽厚度≥0.7mm，镀层重量≥275g/m2；方案二：铝合金卡槽厚度≥1.0mm，阳极氧化处理； | 符合GB/T 2518 | 游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪、超声波测厚仪 |
| 管槽固定卡 | 热镀锌薄钢板≥1.5mm，镀层重量≥275g/m2。 | 符合GB/T 2518 | 游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪、超声波测厚仪 |
| 楔形卡管 |  |  |  |
| 管管固定卡 |  |  |  |

附 录B  连栋薄膜温室安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差/mm | 图例 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拱间距a | ±30 |  | 分别在两侧墙拱杆下部和上部取两组测点，总点数不少于5个，采用钢尺测量。 |
| 顶高H | ±50 |  | 分别在温室两端和中间位置测量，取平均值。采用钢尺测量。 |
| 肩高h | ±20 |  |  |
| 跨度B | ±20 |  |  |
| 基础大小 | ±40 |  | 将基础周围土层挖空后测量，其中截面大小取上中下3个点进行测量，取平均值。用钢尺测量。 |

附 录C  连栋薄膜温室基础安装允许偏差

| 检验项目 | 质量要求 | 检查数量 | 测量工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础轴线尺寸 | 宽度允许偏差±20mm | 全数 | 钢卷尺 |
|  | 长度允许偏差±20mm | 全数 | 钢卷尺 |
|  | 对角线长度差≤40mm | 全数 | 钢卷尺 |
| 基础顶标高 | 允许偏差±10mm | 长度方向抽样10%,跨度方向至少取3点 | 钢卷尺、水准仪 |

本规范用词说明

1.为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2.条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合 …… 的规定”或“应按……执行”。