| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

安徽省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

流动式起重机风险分级管控和隐患排查治理导则

Ｇｕｉｄｅ　ｆｏｒ　ｒｉｓｋ　ｇｒａｄａｔｉｏｎ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　ｈｉｄｄｅｎ　ｄａｎｇｅｒ　ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｍｏｂｉｌｅ　ｃｒａｎｅ

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4   风险管控	1

6   隐患排查	4

7   隐患治理	5

8  文件管理	5

9   持续改进	5

附录A（资料性）  安全分析评价记录表	1

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

流动式起重机风险分级管控和隐患排查治理导则

范围

本标准规定了安徽省内流动式起重机风险管控和隐患排查治理体系实施导则的术语和定义、基本要求、风险分析管控、隐患排查治理、文件管理和持续改进等内容。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23694-2013 风险管理

TSG08-2017  特种设备使用管理规则

术语和定义

GB/T 23694-2013、TSG08-2017界定的术语和定义适用于本文件。

3.1风险 risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损失的严重性组合。

3.2风险管控risk management and control

对风险源实施风险辨识、评价、风险控制，以及落实管控措施的过程。

4   风险管控

4.1  流动式起重机风险点划分

使用单位根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价分级后，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

4.2  流动式起重机风险点排查

根据流动式起重机使用管理的特点，属于以下情形之一的，直接判定为重大风险点。

使用年限大于等于十五年的流动式起重机；

额定起重量大于等于100t的流动式起重机；

发生过事故的流动式起重机；

负有监督管理职能的部门认定为重大危险源的流动式起重机。

４．３风险管控周期和流程

４.３.1 每年至少开展一次风险管控工作。

４．４ 工作准备

４．４．１应搜集的资料包括但不限于：

—— 与风险评价工作相关的法律、法规、规章、安全技术规范、标准、技术文件和政府文件等；

—— 本单位规章制度与操作规程、设备设施和物料、部门、岗位、人员、职责设置以及使用区域、 　　　　　　　　　　　　　　使用环境等资料；

—— 应急预案；

—— 近一年内的《风险分级管控清单》和《隐患排查治理台账》；

—— 国内外同行业企业流动式起重机事故资料；

—— 本单位流动式起重机相关的其他资料。

４．４．２现场调研应包括但不限于：

—— 使用环境情况，包括道路条件、道路防护设施、警示标识等； DB34/T 3146—2025

—— 应急资源情况；

—— 事故预防措施情况。

４．５ 风险辨识

４．５．1 风险源辨识内容 使用单位应对流动式起重机风险源进行辨识、确认和描述，对流动式起重机及其作业过程中存在的有害因素进行辨识， 辨识范围应考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面，其中：

—— 人的因素应包括持证情况、安全培训、人员配置、作业行为、人员健康状况等；

—— 物的因素应包括动力系统、传动系统、行驶系统、转向系统、液压系统、制动系统、电气和 控制系统、安全保护与防护装置、运行区域及标识、道路防护设施等；

—— 环境因素应包括流动式起重机行驶线路、燃料加注场所等使用环境，雷电、雨 雪、滑坡、路面塌陷、路基沉降等自然环境；

—— 管理因素应包括流动式起重机安全管理机构、安全管理制度、操作规程、应急预案、安全技术档案、 维护保养管理、定期检验等。

４．５．２风险源辨识方法使用单位可参考以下流程进行风险源辨识：

—— 成立辨识小组；

—— 采用安全检查表分析法（SCL）；

—— 结合单位实际状况，对风险源（危害因素）进行分类辨识、风险评价。

４．６风险评价

４．６．１使用单位应结合实际情况，根据人、设备和财产等三方面存在的事故发生可能性和后果严重程度的影响，对辨识出的风险源进行风险评价，确定其风险等级，并建立《安全分析评价记录表》（见附录A）。

４．６．２ 风险评价具体方法可采用“风险矩阵（LS）评价法”。 注： R=L×S（R：风险值，L：发生伤害的可能性，S:发生伤害后果的严重程度。

４．６．３ 流动式起重机风险等级是以本台场车的全部风险源中辨识结果最高的等级确定，风险等级按从高到低分 为 4 级：1 级、2 级、3 级、4 级。

４．７分级管控

４．７．１ 风险分级 使用单位进行风险评价分级后，按照表1规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，实施分级管控。

表1 风险等级对照表

| 级别划分 | 重大风险 | 较大风险 | 一般风险 | 低风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 风险矩阵（LS）评价法 | １级 | ２级 | ３级 | ４级 |
| 风险色标（风险值） | 红（２０－２５） | 橙（１５－１９） | 黄（９－１４） | 蓝（１－８） |

４．７．２风险管控要求

４．７．２．１使用单位可按照表 2 的要求对流动式起重机风险实施分级管控

表2 风险分级管控要求

| 级别划分 | 管控层级 | 管控要求 |
| --- | --- | --- |
| 重大风险 | 单位级别重点控制管理 | 使用单位主要负责人负责控制管理，必要时可由使用单位主要负责人组织成立风险管控领导小组对风险实施控制管理。按照法律、法规、标准及安全技术规范要求应立即采取整改措施当风险已降至可接受或可容许程度后，方可使用。 |
| 较大风险 | 单位级别控制管理 | 特种设备安全管理负责人负责控制管理，各专业职能部门及特种设备安全管理员根据职责分工具体落实；当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。 |
| 一般风险 | 部门级别控制管理 | 特种设备安全管理员负责控制管理，所属部门或车间具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，在规定期限内实施降低风险措施。在可能造成严重伤害后果的场合或公众聚集场所，应进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 |
| 低风险 | 作业人员级别控制管理 | 特种设备作业人员及相关人员具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。 |

5  风险管控措施

5.1  工程技术措施包括

开展定期检验、定期维保和隐患排查工作；

及时更换存在缺陷的设备零部件；

设置警示标识、警示用语，提高安全意识，降低风险；

自身技术力量不足时，可以委托有相应资质的单位通过相应技术手段来降低风险。

5.2管理措施包括

制定实施安全操作规程等；

建立各种安全管理制度，督促进行落实，明确各项工作的责任人等；

配备足够数量的作业人员；

相关人员持证作业。

5.3培训教育措施包括

员工入职培训；

每年再培训；

安全管理人员及作业人员继续教育；

相关标准更新发布后，积极参加学习培训；

其他方面的培训。

5.4个体防护措施包括劳保用品等

5.5 应急措施包括

紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；

通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。

6  隐患排查

6.1 隐患排查

开展隐患排查是使用单位对风险管控措施的持续有效性进行排查确认，是安全管理和风险管控的重要内容，使用单位应组织安全管理人员、工程技术人员、作业人员以及其他相关人员对流动式起重机风险分级管控措施的落实情况进行确认，对管控措施不到位的隐患进行排查。

6.2隐患分类

6.2.1生产现场类隐患

生产现场类隐患包括设备设施、场所环境、作业人员操作行为等现场其他方面存在的不符合特种设备安全技术规范、标准、相关规程制度等要求的问题和缺陷。

6.2.2基础管理类隐患

基础管理类隐患是指流动式起重机使用安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷，排查类型清单见附录

6.3排查类型、周期和组织级别

排查类型主要包括日常排查、专项排查。当使用单位自身技术力量不足时，可以选取有相关能力的单位来协助其进行隐患排查。

日常排查是指使用单位每日对在用流动式起重机的使用情况进行检查的过程，在日常排查时发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并按照规定程序向安全管理负责人和有关负责人报告。排查人员：安全管理员或经过使用单位培训的人员；排查周期：每日，组织级别：安全管理员负责。

专项排查是指使用单位根据单位实际情况开展的专项隐患排查工作，可以分为定期排查、重点时段排查和事故类别排查等。

7  隐患治理

7.1  一般隐患治理

一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，立即上报进行整改。

由流动式起重机司机、安全管理员或者有关人员发现隐患后，根据隐患情况进行整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要经安全管理员进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。

7.2  重大隐患治理

重大事故隐患是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要停止设备，并经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使使用单位自身难以排除的隐患。

以下情形的危险源，直接判定为重大隐患；

超过规定参数范围使用的；

缺少安全装置或者安全装置失灵而继续使用的；

未经检验检测或者经检验检测判定为不合格而继续使用的。

重大事故隐患的，应会同使用单位安全管理部门及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。

8 文件管理

使用单位应完整保存体现风险管控和隐患排查治理过程的及路面资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表、风险分级管控清单、隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单等内容的文件化成果；涉及重大风险、重大事故隐患时，其辨识、评价、整改过程记录，风险控制措施及其实施、改进记录和验收记录等，应单独建档管理。

9  持续改进

9.1 评审

使用单位每年至少对风险分级管控体系和隐患排查治理体系进行一次系统性评审或更新。使用单位应当根据非常规作业活动（改造、修理）等适时开展危险源辨识和风险评价。

9.2更新

使用单位应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：

法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

发生事故后，有对事故、事件或者其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

经改造或修理过的流动式起重机；

组织机构发生重大调整；

补充新辨识出的危险源评价；

风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。

（资料性）
安全分析评价记录表

表A 流动式起重机安全分析评价表

| 序号 | 检查项目 |  |  | 风险源 | 可能导致的事故特种及后果 | 控制措施 | 可能性Ｌ | 严重性Ｓ | 风险度Ｒ | 风险等级 | 风险色标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 管理 | 使用登记资料 |  | 流动式起重机未办理使用登记。 | 非法使用、管理失控、 造成经济损失 | 建立特种设备使用登记、定期报检等管理制 度，由相关部门办理使用登记；加强管理 | ４ | ５ | ２０ | １ | 红 |  |
| ２ |  | 安全管理机构 |  | 流动式起重机数量超过 50 辆（含 50 辆），未设置安全管理机构， 未逐台落实安全责任人 | 管理失控、造成经济损 失 | 成立安全管理机构，完善流动式起重机安全管理制度 | ４ | ５ | ２０ | １ | 红 |  |
| ３ |  | 作业人员 |  | 未配备流动式起重机安全总监、安全员，未按规定配备持证的流动式起重机安全管理人员和司机 | 管理失控、造成经济损 失 | 按照岗位设置配备人员，建立流动式起重机作业人员 管理制度，定期组织培训取证；作业人员必须经过专业培训并考试合格持证后方可上岗；每年对作业人员进行一次体检。 | ５ | ５ | ２５ | １ | 红 |  |
| ４ |  | 安全管理制度 |  | 未明确安全管理机构(需要设置时)和相关人员岗位职 责； 未建立经常性维护保养、定期自行检查制度； 未建立使用登记、定期报检管理制度； 未建立隐患排查治理制度； 未建立作业人员管理和培训制度； 未建立应急预案管理制度； 未建立事故报告和处理制度 | 管理失控、造成经济损 失 | 建立健全各项场车安全管理制度；定期对安 全管理制度进行修订 | ３ | ４ | １２ | ３ | 黄 |  |
| ５ |  | 安全操作规程 |  | 使用单位未根据所使用流动式起重机的特点，制定安全操作规程。操作规程的内容应满足使用维护保养说明书的要求 | 流动式起重机事故、危及或者伤 害人身安全、造成经济 损失、损坏设备 | 建立健全各项操作规程，定期组织作业人员 学习，必要时修订完善 | ３ | ２ | ６ | ４ | 蓝 |  |
| ６ |  | 安全 技术档案 |  | 使用单位未建立流动式起重机安全技术档案，安全技术档案至少包括以下内容: a)起重机的设计文件、产品质量合格证明、使用维护保养说明、首次检验报告、改造修理等相关技术资料和文件； b)定期检验和定期自行检查记录； c)日常使用状况记录； d)起重机及其附属仪器仪表的维护保养记录； e)运行故障和事故记录 | 管理失控、造成 经济损失 | 建立健全安全技术档案 | ４ | ４ | １６ | ２ | 橙 |  |
| ７ |  | 日常 维护 保养 和检查 |  | a)流动式起重机在每日投入使用前，使用单位未按照使用维护保养说明的要求进行 试运行检查，并且记录； b)使用单位未对流动式起重机至少按照有关安全技术规范和产品使用维护保养说明的要求,每月进行一次日常维护保养和自行检查，每年进行一次全面检查， 保证起重机的正常使用状态，记录存入安全技术档案，记录至少保存 5 年； c)流动式起重机出现故障或者发生异常情况，对其进行全面检查，消除事故隐患，并且记录，记录存入安技术档案； d)日常维护保养和自行检查由使用单位的流动式起重机安全员组织实施，全面检查 由使用单位的安全总监组织实施，或者委托其他专业机构实施；当委托其 他专业机构进行，应当签订相应合同，明确责任 | 流动式起重机事故、危及 或者伤害 人身 安全、造成经济 损失、损坏设备 | 建立流动式起重机维护保养制度，记录每 次维护保养情况 | ４ | ４ | １６ | ２ | 橙 |  |
| ８ |  | 事故应急预案 |  | 未建立流动式起重机事故应急预案；未定期开展事故应急演练并 保存演练记录（含文字、图片、视频等） | 管理失控、造成 经济损失 | 修订完善流动式起重机事故应急管理制度；每年至少 进行一次事故应急演练 | ３ | ５ | １５ | ２ | 橙 |  |
| ９ | 环境 |  | 使用环境 | 使用场所环境(如温度、湿度、海拔高度、坡度等)与选型一致 | 失控、危及或者伤害人 身安全、造成经济损 失、损坏设备 | 定期评估行驶路线 | ４ | ２ | ８ | ３ | 黄 |  |
| １０ |  |  | 自然环境 | 积雪、冰冻等可能导致侧滑的风险 | 失控、危及或者伤害人 身安全、造成经济损 失、损坏设备 | 清理积雪、冰冻，轮胎加装防滑装置 | ３ | ５ | １５ | ２ | 橙 |  |
| １１ |  |  | 路况和标志 | 流动式起重机行驶路线存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交叉口等特殊情况的路段，使用单位未根据需要设置相应的标志、标线、减速丘、凸面镜等安全设施 | 失控、危及或者伤害人 身安全、造成经济损 失、损坏设备 | 对于行驶路线中的陡坡、连续下坡、急弯、 窄道、交叉口等特殊情况，设置对应的标志、 标线、减速丘、凸面镜等安全设施 | ４ | ４ | １６ | ２ | 橙 |  |
| １２ |  |  | 加油环境 | 燃油车辆加油时起火 | 火灾、危及或者伤害人 身安全、造成经济损 失、损坏设备 | 合理划定燃油 车辆的加油位置 | ２ | ５ | １０ | ３ | 黄 |  |
| １３ | 流动式起重机本体 |  | 流动式起重机铭牌 | 起重机无产品商标或厂标；铭牌缺失或铭牌信息不完整； 无发动机编号、车架号；商标或厂标、 铭牌信息等与出厂资料不一致 | 故障、造成经济损失 | 检查商标或厂标、铭牌信息等与出厂资料一 致性，并做好登记管理工作 | ２ | ２ | ４ | ４ | 蓝 |  |
| １４ |  |  | 操作机件 布置和功 能标志 | 各操作机件功能在车体上的标志不清或脱落 | 故障、造成经济损失 | 检查各操作机件上的标志是否清晰、完好， 如有缺失应补齐 | ３ | ２ | ６ | ４ | 蓝 |  |
| １５ |  |  | 主要受力 结构件 | 主要受力结构件应当无明显变形、裂纹和锈蚀，无阻滞现象及异常响声； 螺栓等连接件不应当缺少和松动 | 故障、危及或者伤害 人身安全、造成经济 损失、损坏设备 | 检查主要受力结构件和螺栓等连接件，如有 异常应维修 | １ | ４ | ４ | ４ | 蓝 |  |
| １６ |  |  | 燃油箱 | 正常作业条件下，燃油溢出 | 故障、危及或者 伤害人身安全、造成 经济损失、损坏设备 | 检查燃油是否溢出，如有异常应维修 | ４ | ３ | １２ | ３ | 黄 |  |
| １７ |  |  | 发动机 | 发动机运转不平稳，有异响，不能正常启动、熄火（关闭）；安装不可靠，连接部分松动、 脱落、损坏 | 故障、造成经济损失、 损坏设备 | 检查、维修发动机 | ３ | ２ | ６ | ４ | 蓝 |  |
| １８ |  |  | 液压 系统 | 液压管路与其他运动机件有刮擦、干涉现象；液压 系统接口、管路有渗油、漏油现象 | 故障、危及或者伤害 人身安全、造成经济 损失、损坏设备 | 消除管路刮擦、干涉；检查、维修管路 | ２ | ２ | ４ | ４ | 蓝 |  |
| １９ |  |  | 仪表 | 仪 表（或者指示器）显示不正常 | 失控、危及或者伤害人身 安全、造成经济损失、损 坏设备 | 检查、维修仪表 | ２ | ２ | ４ | ４ | 蓝 |  |
| ２０ |  |  | 控制装置 | 各个功能的标识不清晰或缺失；每一控制功能被释放时，不能自动回到中位，并且停止相应的载荷移动 | 失控、坠落 危及或者伤害人身安全、 造成经济损失、损坏设备 | 检查、维修控制装置 | ５ | ３ | １５ | ２ | 橙 |  |
| ２１ |  |  | 钢丝绳 | 断丝、断股、直径磨损 | 坠落 危及或者伤害人身安全、 造成经济损失、损坏设备 | 检查、更换钢丝绳 | ３ | ５ | １５ | ２ | 橙 |  |
| ２２ |  |  | 支腿 | 支腿展开后有水平误差，接地压力不均匀 | 倾翻、危及或者伤害 人身安全、造成经济 损失、损坏设备 | 检查、维修支腿 | ３ | ５ | １５ | ２ | 橙 |  |
| ２３ |  |  | 吊具 | 吊具有裂纹，防脱钩装置缺失 | 坠落 危及或者伤害人身安全、 造成经济损失、损坏设备 | 检查、更换吊具 | ３ | ５ | １５ | ２ | 橙 |  |
| ２４ |  |  | 起重量限制器 | 起重量限制器不显示、无效 | 坠落 危及或者伤害人身安全、 造成经济损失、损坏设备 | 检查、更换起重量限制器 | ３ | ５ | １５ | ２ | 橙 |  |
| ２５ |  |  | 起升高度限位器 | 起升高度限位器无效 | 故障、危及或者伤害 人身安全、造成经济 损失、损坏设备 | 检查、更换起升高度限位器 | ３ | ５ | １５ | ２ | 橙 |  |
| ２６ | 人员 |  | 人员配置 | 未授权人员操作流动式起重机 | 失控、危及或者伤害人身 安全、造成经济损失、损 坏设备 | 检查作业人员资格 | ５ | ４ | ２０ | １ | 红 |  |
| ２７ |  |  | 人员健康 | 疲劳驾驶；长时间在恶劣环境下作业 | 失控、危及或者伤害人 身安全、造成经济损 失、损坏设备 | 落实休息制度；加强劳动防护 | ５ | ４ | ２０ | １ | 红 |  |

参考文献

［1］《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第4号

［2］《国务院关于修改＜特种设备安全监察条例＞的决定》中华人民共和国国务院令第549号

［3］《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第88号

［4］《关于实施遏制重大特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 的意见》国务院安委办2016年10月9日

［5］《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》国家市场监督管理总局令第74号

［6］GB/T 23694 风险管理 术语

［7］GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

［8］

［9］

［10］