| ICS | 13.040 |
| --- | --- |
| CCS | T 50 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

自动驾驶环卫车运营规范

Specification for operation of autonomous driving sanitation vehicles

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本要求	1

4.1  环境条件	1

4.2  车辆	1

4.3  路侧设施	2

4.4  配套设施	2

4.5  平台	2

5  运营管理	3

5.1  运营主体	3

5.2  管理	3

5.3  运营作业	3

5.4  运营路面	3

5.5  运营安全	3

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由劲旅环境科技股份有限公司提出。

本文件由安徽省工业和信息化厅归口。

本文件起草单位：劲旅环境科技股份有限公司、安徽劲威物联网科技有限公司、安徽劲旅环境治理服务有限公司、安徽君联环境产业投资有限公司。

本文件主要起草人：于晓霞、王传华、于晓娟、郑磊、韦競、于洪波、徐泽田、郝剑峰。

自动驾驶环卫车运营规范

范围

本文件规定了自动驾驶环卫车辆的一般要求以及运营管理。

本文件适用于具备L3级及以上自动化驾驶能力的洗扫车、洒水车、收运车等环卫车。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096  声环境质量标准

GB/T 29781  电动汽车充电站通用要求

GB/T 31012  环卫车辆设备用图形符号

GB/T 40429  汽车自动化分级

GB/T 41085  城乡社区环卫清洁服务要求

JB/T 10856  道路施工与养护机械设备 扫路机

YD/T 3340  基于LTE的车联网无线通信技术空中接口技术要求

YD/T 3400  基于LTE的车联网无线通信技术 总体技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

自动驾驶环卫车  autonomous driving sanitation vehicle

由电能驱动行驶和作业，具有洗扫、清洗、吹洗、垃圾收集、转运等一种或多种环卫作业功能，可自主完成指定道路或区域的清扫、保洁作业任务的专用设备。

基本要求

环境条件

小雨及以下雨量时，保持冲洗洒水作业；中雨及以上雨量或雷阵雨期间，暂停道路冲洗洒水作业；降雨量等级参考GB/T 28592的规定。

气温低于4℃时，带水作业宜参考GB/T 41085的道路清扫作业要求。

当出现道路环境突发事件、突发公共卫生事件和重污染天气时，应按照相关应急预案进行作业。

自动驾驶环卫车辆主要应用于非机动车道、人行道、封闭道路等城镇街道和广场、公园等区域，应避开人行天桥、地下通道、学校周边等路段。

车辆

车辆自动驾驶系统应满足GB/T 40429中L3级及以上技术要求。

车辆遇到障碍物时能绕开或在安全距离前停止。

视频等关键数据应保存7天以上。

车辆应符合安全、环保等相关法规和强制性标准的要求。

车辆标识图形应符合GB/T 31012的规定。

路侧设施

宜具备与路侧设施通信的能力，能获取其他动态交通参与者的位置、方向、行驶状态等信息。

宜支持5G和常规通信接口，符合YD/T 3340和YD/T 3400的规定。

宜支持V2X专用通信通道。

V2X（‌Vehicle to Everything‌）即“车对外界的信息交换”，是一种以车辆为核心主体的无线通信技术，旨在通过信息交互实现车与周围环境的全方位连接。

配套设施

一般要求

配套设施宜设置路侧通信装置，将停车位占用、空闲等信息提供给自动驾驶环卫车辆。

支持全自动功能的配套设施，应具备对接定位、自动对接、开启、关闭、复位等功能。

停车点

运行区域内应设置自动驾驶环卫车辆专用停车点，并在作业地图中标识。

停车位数量宜不小于区域内自动驾驶环卫车辆总数。

收集点

运营区域内应设置至少一处收集点，并在作业地图中标识。

收集点的总容量应满足收集条件。

充电点

运营区域内应设置至少一处充电点，充电点位置应考虑车辆作业续航能力和服务半径，并在作业地图中标识。

充电设施标识标志、充电设备、接口等应符合GB/T 29781的规定。

加水点

运营区域内应设置至少一处加水点,加水点位置应考虑车辆作业续航能力和服务半径,并在作业地图中标识。

平台

应具备对自动驾驶环卫车辆运行状态进行实时监控的功能，包括但不限于速度、位置、水量、电量、续航里程、作业工况等。

应具备自动驾驶环卫车辆故障诊断、信息提示的功能。

应具备远程控制自动驾驶环卫车辆的功能。

应具备自动驾驶环卫车辆任务调度的功能，包括但不限于自动唤醒、远程召车、远程锁车、定点作业、贴边清扫作业、路径规划等远程操作。

应具备自动驾驶环卫车辆运行过程事件记录（含图片或视频）功能。

应具备对各部件（包括线控车辆及车辆内部的电池、计算平台、GNSS/MU）通信协议信息、故障诊断信息的保存关键日志记录功能，并提供记录的查询接口。

应监测对各部件状态，出现故障时可进行保护，并向其他交互系统实时推送预警信息。

应具备与道路交通信号灯、路侧设施、其他自动驾驶车辆等获取能力。

运营管理

运营主体

应具备独立法人资质和城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可资质。

应有固定的运营场所和停车点。

应有健全的运营管理制度和安全生产管理制度。

宜独立设置运营部门，并配置自动驾驶环卫车辆运营管理平台。

应对运营车辆配备经过专业培训的安全员，安全员还应具备对应车辆的驾驶证。

管理

运营主体应对自动驾驶环卫车辆、运行区域、运行路线等按当地主管部门要求进行备案或自我声明。

负责作业任务分配和车辆运行管理，包含对运营车辆进行车辆检查和运营登记，日常作业信息归档等。

车辆每日作业前应人工点检人机交互显示屏是否正常；轮胎气压、外部声音交互装置、制动、车载传感器、环卫上装等由各系统自检并反馈状态，人工确认是否正常。

车辆外观、内饰、玻璃、车门、照明、充电装置、随车工具等应实行日检查、周保养、月检测。

运营作业

自动驾驶环卫车辆作业速度宜参考GB/T 41085的道路清扫作业要求；用于道路清扫的机械化作业设备作业速度不应高于8 km/h；用于道路保洁的机械化作业设备作业速度不应高于15 km/h；机械洒水及喷雾作业速度不应高于20 km/h；非作业速度应满足道路限速要求。

作业效果应满足主管单位作业标准。

自动驾驶环卫车辆根据业务要求行驶到指定位置，自主完成保洁作业，例如清扫、洒水等。

自动驾驶环卫车辆高压清洗后的路面应无积水，洗扫作业后的路面应无可见垃圾。

自动驾驶环卫车辆作业噪声应符合GB 3096的规定。

运营路面

自动驾驶环卫车作业时，路面宽度应满足行人通行，否则不宜开展作业。

作业路面坡度宜不高于15%。

作业路面宜平整，无严重凹陷。

道路两侧绿植及设施宜不伸出路沿，覆盖路面。

运营安全

运营主体应制定自动驾驶环卫车辆道路环境突发事件应急预案，每年至少演练一次。

车辆出现故障时，应按应急预案要求立即移至安全位置。

遇紧急恶劣天气，应靠边停车，停止作业。

作业时间应当避开交通高峰时段。

参考文献

[1] CJJ/T 126 城市道路清扫保洁质量与评价标准

[2] QC/T 957 洗扫车

[3] 安徽省城市市容市貌和环境卫生管理导则