ICS 65.040.30

CCS B  91

DB34

安徽省地方标准

DB34/T XXXX—XXXX

玻璃温室建造技术与验收规范

multi-story film greenhouse construction technology and acceptance specification

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布                                      XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局   发 布

- 前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省农业机械试验鉴定站提出。

本文件由安徽省农业农村厅归口。

本文件起草单位：安徽省农业机械试验鉴定站、安徽省设施农业装备行业协会、安徽应时农业设计院有限公司、合肥市日之丰农业发展有限公司、合肥九万里工程项目管理有限公司。

本文件主要起草人：李杰、叶见青、汪泳、吴利苹、肖美华、孙伟、谢星新、郭庆、朱成亮、刘正余、葛立权、彭步旭、周廷欣、吴晓晨、邓钢。

目  次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

3.1 玻璃温室	2

3.2 温室骨架	2

3.3 跨度	2

3.4 开间	2

3.5 天沟	2

3.6 桁架	2

3.7 顶高	2

3.8 肩高	2

3.9 基础	2

3.10地圈梁	2

4  建造技术和要求	2

4.1 选址	2

4.2 布局	3

4.3 地基	3

4.4 温室骨架	4

4.5 覆盖材料	5

5  验收	7

5.1 材料验收	7

5.2 安装验收	7

附 录A  玻璃温室主要部件材料、技术要求	8

附 录B  玻璃温室安装允许偏差	10

玻璃温室建造技术与验收规范

1  范围

本标准规定了玻璃温室的建造施工和验收要求。

本标准适用于安徽地区农业生产玻璃温室的建造和验收。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB 11614     平板玻璃

GB 15763     钢化玻璃

GB 50018     冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB/T 700     碳素结构钢

GB/T 1804    一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2518    连续热浸镀锌钢板及钢带

GB/T 4956    磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T 5237.1  铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5267.3  紧固件 热浸镀锌层

GB/T 6725    冷弯型钢通用技术要求

GB/T 6728    结构用冷弯空心型钢

GB/T 8480    推拉铝合金门

GB/T 13793   直缝电焊钢管

GB/T 13912   金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

GB/T 18621   温室通风降温设计规范

GB/T 19418   钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南

GB/T 23393   设施园艺工程术语

GB/T 51183   农业温室结构荷载规范

GB/T 51424   农业温室结构设计标准

NY/T 1145    温室地基基础设计、施工与验收技术规范

NY/T 1966    温室覆盖材料安装与验收规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 玻璃温室

全部屋面和部分或全部围护结构用玻璃覆盖，两跨及两跨以上通过天沟连接，具备采光、通风等功能的温室建筑，适合于机械化设施农业生产的组织和管理。

3.2 温室骨架

支撑玻璃温室屋面、墙体及承受各类荷载的结构体系，包括立柱、桁架、天沟、支撑、檩条等构件。

3.3 跨度

垂直于温室屋脊方向，相邻两立柱轴线之间的水平距离。

3.4 开间

沿温室屋脊方向，相邻两立柱轴线之间的水平距离。

3.5 天沟

连接温室屋面，并起到排水作用的温室结构承重构件。

3.6 桁架

由杆件通过焊接、铆接或螺栓连接而成，用以支撑屋面并承受荷载的结构构件。

3.7 顶高

玻璃温室骨架顶部最高点与室内地面基准之间的垂直距离。

3.8 肩高

天沟下沿至室内地面基准之间的垂直距离。

3.9 基础

承受玻璃温室竖向压力、上拔力及抗倾覆荷载的地下承重结构，为温室整体提供稳定支撑。

3.10地圈梁

在条形基础给定标高处,沿砌体墙水平方向按构造配筋设置的封闭状混土梁式构件。

4  建造技术和要求

4.1 选址

玻璃温室选址应符合当地设施农业用地有关要求，宜选择地势平坦、交通便利、无遮阳、水源洁净、渠系配套、灌排方便、具有一定面积的连片土地，宜在背风向阳处建设，远离工矿、化工企业等污染源。

4.2 布局

4.2.1温室朝向

玻璃温室宜采用南北朝向，以最大化利用自然光资源，具体可根据场地条件及生产需求调整。

4.2.2 门与通道

温室应设置主入口门及应急通道门，门的尺寸需满足作业机械、运输车辆进出及人员疏散要求，主入口门宽度不应小于2.4 m，高度不应小于2.6 m。室内通道布局应合理，主通道宽度不应小于2.5 m，便于机械化作业及物资转运。

4.2.3 多栋布局

多栋玻璃温室集群建设时，栋与栋之间的间距宜≥8m，以满足通风、采光及机械转场需求。场地内应规划主干道及作业道，确保作业机械通行顺畅。

4.2.4 其他要求

温室布局还应符合 NY/T 2970 及相关规划设计标准的要求。

4.3 地基

温室基础应根据土壤质地、抗风抗雪性能等因素设置，地基施工应符合NY/T 1145的要求。

4.3.1 材料与构造

基础建造前应进行岩土工程勘察，独立基础可采用现浇钢筋混凝土基础或预制基础。

基础混凝土强度等级不应低于 C25，基础内纵向受力钢筋直径不应小于16 mm，根数不应少于4根，箍筋直径不应小于8 mm，间距不应大于200 mm。预埋件应与纵向受力钢筋牢固焊接，预埋件锚筋直径不应小于16 mm，数量不应少于4 根，确保与上部结构可靠连接。

为防止地基的不均匀沉降或较大荷载等对温室的不利影响四周应设地圈梁，‌断面尺寸‌：高度不低于300mm，宽度不小于240mm。‌配筋构造‌：纵向钢筋不应小于16 mm，根数不应少于4根,箍筋直径不应小于8 mm，间距不应大于200 mm。‌混凝土强度等级不应低于C25，采用现浇施工。

4.3.2 标高与坡度

基础顶面标高应沿天沟方向设置排水坡度，坡度不应小于2.5‰。基础埋深应达到持力层，且不应小于1.0m。

4.3.3 回填要求

基础回填时应分层回填,土壤类别及压实系数应满足设计要求。

4.4 温室骨架

4.4.1 材料要求

（1）通用要求

温室骨架所用材料的规格、性能应符合本标准规定，本标准未明确的，应不低于设计文件及相应产品标准的要求，具体材料要求见附表1。

（2）钢材

立柱、桁架、天沟、檩条等主要钢构件应采用碳素结构钢 Q235B 或 Q345B，可选用直缝电焊钢管、矩形钢管，其化学成分应符合 GB/T 700 的规定，力学性能及尺寸规格应符合 GB 50018、GB/T 13793、GB/T 6725 及 GB/T 6728 的要求。

（3）焊接件

所有焊接构件的焊缝应平整饱满，无烧穿、夹渣、未焊透、气孔及裂纹等缺陷，焊接质量应符合 GB/T 12469 的规定，重要受力焊缝应进行探伤检测。

（4）冲压件

冲压成型的连接件、紧固件等零件，其表面应光滑平整，无毛刺、压伤、划痕及裂纹等缺陷，尺寸精度应符合设计要求。

（5）铝合金型材

用于椽子、屋脊、窗框、压条等部位的铝合金型材宜采用 6XXXX 系列，厚度不应小于1.0 mm，其基材性能应符合 GB/T 5237.1 的规定，表面阳极氧化处理质量应符合 GB/T 5237.2 的要求。

（6）紧固件

螺栓、螺母、垫圈等紧固件应采用热浸镀锌处理或选用不锈钢材质，热浸镀锌紧固件镀层质量应符合 GB/T 5267.3 的规定，不锈钢紧固件应符合 GB/T 3098.6 的要求。

（7）构件外观

所有骨架结构材料表面不应有裂纹、压扁、扭曲变形等影响强度及使用性能的缺陷。

4.4.2 防腐

钢构件防腐  温室骨架所有钢构件均应采用热浸镀锌进行表面防腐处理，镀锌层厚度不应小于45 μm，镀层质量应符合 GB/T 13912 的规定。

4.4.3 荷载要求

（1）玻璃温室骨架结构的承载能力应进行强度校核验算；

（2）温室主体结构的抗风荷载按照GB/T 51183安徽各地的风压数据取值计算；

（3）温室主体结构的抗雪荷载按照GB/T 51183安徽各地的雪压数据取值计算；

（4）温室结构应能承受历时5min最大暴雨强度，且不应小于140mm/h；

（5）温室结构作物吊挂载荷≥0.15kN/m2。

4.4.4 安装要求

（1）总体要求

温室主体钢结构安装应符合NY/T 1832的要求，安装前应核对构件型号、尺寸及数量，对变形构件进行矫正处理。钢结构各立柱轴线应相互平行且垂直于地面基准，标高偏差应符合设计要求。所有连接件、紧固件安装位置应准确，连接应牢固可靠，无漏装、松动现象，安装允许偏差应符合附录B规定。

（2）骨架安装

桁架、檩条、椽子

桁架由上下弦、腹杆及两头封板组成，上下弦、腹杆及封板的取材、腹杆结构及焊接要求应符合钢桁架检验及验收标准。

檩条与立柱连接应采用螺丝铰接，不允许采用钻尾螺丝固定。

椽子应相互平行并垂直于地平面，人字梁与水平面的角度为23°。

（3）立柱、门

根据规范浇筑好基础，立柱通过底座连接板和基础上预埋螺栓（4个）固定。立柱底座连接板可通过焊接加强筋方式增加强度。

立柱不允许拼接，不得采用现场焊接等破坏构件表面防腐层的连接方法。

温室两端面第二开间设“×”型柱间支撑，温室长度超过60m的每增加30米增设1组。

温室生产用门尺寸应满足宜机化使用需求。各连接件和紧固件安装位置准确、牢固，无漏装、松动。温室的门安装后应移动灵活、转动自如、关闭严密、无卡死现象。

4.5 覆盖材料

4.5.1 材料要求

温室覆盖玻璃应选用钢化玻璃或中空玻璃，符合 GB5763、GB/T11944的规定。屋面玻璃厚度不应小于4 mm，侧墙玻璃厚度不应小于5 mm，透光率不应低于90%。覆盖材料安装完成后应采用专用密封件或密封胶在各个连接节点处打胶。 其他应符合 附录A 的规定要求。

4.5.2 安装要求

（1）玻璃安装

① 玻璃安装前应清除表面污垢，有裂纹、破损等缺陷的玻璃不应安装。

② 玻璃安装前应确保铝合金型材安装牢固，检查并清除铝合金型材内杂物和毛刺。

③ 玻璃应固定牢固，朝向正确，在铝合金型材内的嵌入量及间隙应符合设计要求，设计无要求时玻璃与铝合金型材框之间总间隙应为3mm~4mm。玻璃下边沿支撑块（条）、两侧定位块尺寸及位置应符合JGJ 113—2009规定中11.2的要求。

④ 玻璃宜用吸盘竖向搬运，不应徒手搬运。

⑤ 安装屋面玻璃时，应设专人监控，禁止人员在安装点下方通过。

⑥ 安装墙面玻璃时，不应在竖直方向的上下两层同时作业。

⑦ 不应将梯子倚靠在玻璃面上操作。

⑧ 安装在易于受到人体或物体碰撞部位的玻璃应采取保护措施。

⑨ 安装完毕应对玻璃表面进行清洁，不应使用对铝合金型材、玻璃、密封材料等有腐蚀性的清洁剂。

（2）密封材料安装

① 密封条安装应符合下列要求：

a）安装密封条前应检查并去除铝合金型材断面毛刺；

b）密封条安装时应使用专用工具，不应强行安装；

c）密封条末端应留有总长度1%~2%的收缩余量，并保持所留长度一致；

d）密封条在连续线上不宜截断安装，如截断时，断口处应采取密封措施；上悬窗转角处密封条应斜向断开，且对接严密；

e）密封条在墙面顶端相交时应横(斜)条压竖条，在其他位置相交时应竖条压横条。

② 密封胶打注应符合下列要求：

a）密封胶打注前应将打胶面清洁、干燥。

b）密封胶应在有效期内使用。

c）密封胶打注时应光线充足、环境清洁、通风良好，现场温度、湿度条件应符合产品使用要求。

d）密封胶打注后应清除铝合金型材、玻璃、密封材料表面的残胶，不应使用尖锐工具。

5  验收

5.1 材料验收

5.1.1 温室验收时，应有产品合格证、产品铭牌等相关技术文件。

5.1.2 工程施工材料的验收,必须采用经计量检定或校准合格的计量器具。

5.1.3 材料主要部件及技术要求见附录A。

立柱、桁架、天沟、檩条、屋面支撑、柱间支撑、基础、覆盖材料为主控项目，其他为一般项目。

5.1.4 判定规则

主控项目100%符合要求判定合格，一般项目90%符合要求判定合格。

5.2 安装验收

5.2.1 钢结构整体安装质量按一般项目执行,应有90%及以上检查点符合规定,且最大值不应超过允许偏差值的 1.2倍。

5.2.2 对钢结构整体安装质量某项不符合规定时,应扩大一倍数量抽检。对该项再次检验,若复检项目符合规定时,验收合格;若复检项目仍不符合规定时,须整改处理,经整改处理后能满足安全使用要求的可经协商进行验收。

附 录A  玻璃温室主要部件材料、技术要求

| 零件名称 | 材料规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 文洛式结构 |  |
| 内立柱 | 采用规格不小于120mm×80mm×3mm热浸镀锌矩形钢管，材质Q235。 | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，厚度偏差：3.0mm±0.05mm，钢管镀锌层厚度≥0.045mm；主受力柱单根不允许接头。 |
| 端面立柱 | 采用规格不小于120mm×80mm×3mm热浸镀锌矩形钢管，材质Q235。 |  |
| 侧立柱 | 采用规格不小于120mm×80mm×3mm热浸镀锌矩形钢管，材质Q235。 |  |
| 桁架 | 桁架高度≥55cm，桁架上下弦单根截面积≥2400mm2、壁厚≥2.5mm、腹杆采用不小于Φ16mm圆形钢管或、25mm×25mm矩形钢管或∠3角钢，桁架必须加工好后热浸镀锌处理。 | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，厚度偏差：2.5mm±0.1mm，钢管镀锌层厚度≥0.045 mm；桁架上下弦单根不允许接头，焊接不得出现单面焊接和点焊。 |
| 檩条 | 采用截面积≥2500mm2、壁厚≥2.0mm方管或采用截长度≥160mm、壁厚≥3.0mmU型钢 | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，厚度偏差：±0.1mm，钢管镀锌层厚度≥0.045 mm。 |
| 屋面支撑 | 采用≥10mm圆钢 | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，直径偏差：±0.05mm，镀锌层厚度≥0.045mm；不得采用钢丝绳等具有收缩性材料。 |
| 柱间支撑 | 纵向设2组“×”形斜拉柱间支撑，柱间支撑上下横梁截面面积≥4800mm²厚度≥2.5mm,柱间拉筋≥12mm圆钢。温室长度超过60m每增加30m增设1组。 | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，厚度误差：±0.1mm，直径偏差：±0.05mm，镀锌层厚度≥0.045mm；不得采用钢丝绳等具有收缩性材料。 |
| 天沟 | 采用热浸镀锌板冷弯成型，厚度≥3mm或铝合金型材天沟。 | 材质符合GB/T 700，厚度偏差：3.0mm±0.25mm，钢管镀锌层厚度≥0.045 mm，表面镀锌层质量符合GB/T 2518，铝合金天沟符合GB/T 5237.1。 |
| 基础 | 根据地质情况进行强度设计，满足温室整体稳定性、安全性要求。采用现场浇注（现场支模、整体浇筑）方式。预埋4个地脚螺栓用于连结立柱，螺栓规格≥M14，螺栓间箍筋≥3道。 | 混凝土强度≥C20， 符合NY/T 1145等要求。 |
| 推拉门 | 采用铝合金型材，满足作业机具进出温室高度与宽度要求。 | 符合GB/T 8480等要求。 |
| 覆盖材料 | 采用厚度≥5mm的浮法(钢化)玻璃或者≥4mm的太阳能玻璃（钢化）或厚度≥8mm的PC中空板。 | 覆盖材料透光率≥90％，符合GB/T 30984.1、GB 11614、JG/T 116、NY/T 1966等要求。 |
| 天窗 | 根据通风要求设置，可采用交叉对开方式。关闭时，密封良好，不漏水。天窗宽度≥2m，天窗支撑杆≥2根。 | 符合NY/T 1364等要求。 |

附 录B  玻璃温室安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差/mm | 图例 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋面角度 | ±1° |  | 测水平跨度和屋面高度，通过反三角函数计算验证。 |
| 顶高（H） | ±30 |  | 在两山墙端面取点，采用钢尺测量。 |
| 肩高（h） | ±20 |  |  |
| 跨度（B） | ±40 |  |  |
| 圈梁基础 | ±40 |  | 按设计尺寸，将基础周围土层挖空后用钢尺测量，其中截面大小取上中下3个点进行测量，取平均值。 |
| 独立基础 | ±40 |  | 按设计尺寸，将基础周围土层挖空后用钢尺测量，其中截面大小取上中下3个点进行测量，取平均值。 |

本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合 …… 的规定”或“应按……执行”。